ABX DRONES LTDA.

RELATÓRIO Nº ABX-XY-001

PLANO DE TRABALHO

DE AUTORIZAÇÃO DO PROJETO

RPAS ABX MODELO 101-A

Revisão A - Data: 10 nov. 2020

Este documento contém informações originais que são de propriedade da ABX DRONES Ltda. É permitido o seu uso somente para fins específicos de certificação por órgão governamental constituído legalmente para este fim. É proibida a sua divulgação ou reprodução por qualquer meio, inclusive eletrônico, de todo ou parte, sem uma autorização por escrito da ABX DRONES Ltda.

Preparado por:______________________            __/__/___

Aprovado por:______________________           __/__/___

Engenheiro Responsável Pelo Projeto

CREA Nº:_____________________

ABX DRONES Ltda.

<Endereço>

<Endereço>

<Telefone>

| ABX Drones Ltda. | Página 2 | Total págs. 9 |
| --- | --- | --- |
| PLANO DE TRABALHO – ABX 101-A | Relatório nº ABX –XY-001 Revisão: A – 10/11/20 |  |

| REVISÕES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Data | Páginas afetadas | Observações | # Aprovação |
| EI A | 10 ago. 2020 10 nov. 2020 | Todas 1, 2, 5 | Emissão Inicial Atualização do controle de itens de ação Incluída referência FCAR SE-01-101A Emitido relatório ABX-C2D-001 | <Assinatura> <Assinatura> |

| ABX Drones Ltda. | Página 3 | Total págs. 9 |
| --- | --- | --- |
| PLANO DE TRABALHO – ABX 101-A | Relatório nº ABX –XY-001 Revisão: EI – 10/08/20 |  |

SUMÁRIO

- Objetivo........................................................................................... 4

- Descrição Geral do RPAS...............................................................	4

- Conceito de Operação (CONOPS)..................................................	5

- Base de Autorização........................................................................	6

- Lista de Requisitos e Métodos de Cumprimento............................	6

- Lista Metra de Relatórios................................................................	8

- Controle de Itens de Ação............................................................... 8

- Referências......................................................................................	8

- Abreviaturas....................................................................................	9

| ABX Drones Ltda. | Página 4 | Total págs. 9 |
| --- | --- | --- |
| PLANO DE TRABALHO – ABX 101-A | Relatório nº ABX –XY-001 Revisão: EI – 10/08/20 |  |

- OBJETIVO

O presente documento é a base para registrar todo o planejamento e acompanhamento das atividades necessárias para a autorização do projeto do RPS ABX 101-A pela ANAC nos termos no disposto na subparte E do RBAC-E nº 94.

O documento será revisado e mantido atualizado pela ABX Drones Ltda. para refletir o andamento do processo.

- DESCRIÇÃO GERAL DO RPAS

  - Nome e modelo da aeronave remotamente pilotada (Remotely Piloted Aircraft – RPA)

ABX 101-A

  - Nome e modelo da estação de pilotagem remota (Remote Pilot Station – RPS)

ABX R101-A

  - Desenho das três vistas da aeronave, com cotas;

(inserir)

  - Fotos da RPA e da RPS, quando possível

(inserir)

  - Peso máximo de decolagem previsto

18 kg

  - Classe pretendida de aprovação

Classe 3 (PMD < 25 kg)

  - Modo de pouso e decolagem

Decolagem: catapulta

Pouso: acionamento de paraquedas

| ABX Drones Ltda. | Página 5 | Total págs. 9 |
| --- | --- | --- |
| PLANO DE TRABALHO – ABX 101-A | Relatório nº ABX –XY-001 Revisão: EI – 10/08/20 |  |

  - Modos de voo e grau de autonomia

O RPAS ABX 101A possui dois modos de voo:

- Automático: a aeronave realiza o voo de forma automática de acordo com o plano de voo carregado. O piloto remoto supervisiona a operação e pode a qualquer momento, alternar para o modo manual ou terminar o voo (corte dos motores e abertura dos paraquedas).

- Manual: o piloto remoto comanda diretamente a atitude da aeronave através do sidestick presente na estação de pilotagem remota. Nesse modo, o controle de velocidade continua sendo realizado de forma automática.

  - Descrição simplificada dos principais mecanismos de segurança previstos

A RPA ABX 101-A possui paraquedas, dois sistemas de navegação independentes, lógica embarcada para retorno seguro em caso de perda de enlace e uma bateria reserva.

  - Descrição de quaisquer aspectos relevantes ou pouco usuais da operação do RPAS

Nenhum.

- CONCEITO DE OPERAÇÃO (CONOPS)

- Determinação do tipo de autorização solicitada

Operações BVLOS

- Alcance máximo entre a RPA e o RPS

10 km

- Usos e aplicações previstas

Mapeamento

- Local ou ambiente operacional (urbano, rural, áreas esparsamente povoadas)

Áreas não povoadas onde não é esperada a presença significativa de pessoas, inclusive em trânsito.

| ABX Drones Ltda. | Página 6 | Total págs. 9 |
| --- | --- | --- |
| PLANO DE TRABALHO – ABX 101-A | Relatório nº ABX –XY-001 Revisão: EI – 10/08/20 |  |

- Condições e limitações ambientais

VMC diurno/noturno

Chuva leve e ventos de até 10 m/s

- Altura máxima de operação pretendida

1.500 pés AGL

- Tipo de espaço aéreo

Espaços aéreos segregados

- Outros aspectos não usuais de operação

Nenhum

- BASE DA AUTORIZAÇÃO

A base para a autorização de um projeto de RPAS é definida de acordo com as seções E94.401 e E94.403 do RBAC-E nº 94.

Nenhuma isenção ou nível equivalente de segurança é prevista ou solicitada.

Não foi identificada qualquer característica técnica ou operacional incomum que requeira a emissão de uma condição especial.

É previsto, portanto, que a base de autorização do presente modelo é composta pelas seções E94.405 e E94.407 do RBAC-E nº 94.

- LISTA DOS REQUISITOS E MÉTODO DE CUMPRIMENTO

A lista a seguir foi elaborada para apresentar os meios de cumprimento com os requisitos definidos na base de autorização adotada, verificando todos os requisitos e informando o status do andamento da atividade.

A Lista de Requisitos (Compliance Check-List) está detalhada abaixo.

| ABX Drones Ltda. | Página 7 | Total págs. 9 |
| --- | --- | --- |
| PLANO DE TRABALHO – ABX 101-A | Relatório nº ABX –XY-001 Revisão: A – 10/11/20 |  |

| LISTA DE REQUISITOS E MÉTODOS DE CUMPRIMENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### REQUISITOS DO RBAC/14 CFR Part 25 – Subpart D – Design and Construction |  |  |  |  |  |
| ##### Requisito | ##### Assunto | ##### Referência de cumprimento | Método de cumprimento | ##### Documento/ Referência | ##### Status da demonstração |
| ##### E94.405(a)(1) | Manual de Voo | IS E94-002A 5.4.1 ASTM F2908-14 | Manual de Voo | Manual de Voo ABX-AFM-001 | Pendente |
| ##### <E94.XXX> | <XXXX> | <XXXX> | <XXXX> | <XXXX> | <XXXX> |
| ##### E94.405(b) | Enlace de comando e controle | IS E94-002A 5.4.4 ASTM F-3002 | Análise | Relatório ABX-C2D-001 | Concluído (19/10/20) |
|  |  |  | Ensaios em voo | Proposta de ensaios ABX-C2P-001 | Pendente |
|  |  |  |  | Resulta de ensaios ABX-C2R-001 | Pendente |
| ##### <E94.XXX> | <XXXX> | <XXXX> | <XXXX> | <XXXX> | <XXXX> |
| ##### E94.407(d) | Iluminação externa da aeronave | IS E94-002A 5.4.9 FCAR SE-01-101A (ver 5.1) | Análise | Relatório ABX-ILD-001 | Pendente |

5.1. AMOC E94.407(d)

O parágrafo E94.407(d) do RBAC-E nº 94 estabelece que todo RPAS empregado em operações BVLOS deve possuir um sistema de iluminação adequado.

A IS nº E94-002A orienta em relação à demonstração de cumprimento desse parágrafo que “toda RPA que opere acima de 400 pés em relação ao solo deverá possuir sistema de iluminação que permita a visualização da RPA a uma distância mínima de 2 km, considerando uma inclinação de até 5 graus em relação ao plano horizontal de voo da RPA.”

A demonstração do ensaio é tradicionalmente feita através de ensaios em voo para determinar esse alcance visual.

A ABX Drones Ltda desenvolveu uma metodologia em parceria com a Universidade Regional do XYZ para estabelecer parâmetros técnicos de iluminação que podem ser correlacionados com o objetivo principal da regra que é prover um meio para aumentar a conspicuidade da aeronave de forma a evitar colisões aéreas.

A ABX Drones Ltda. propõe o uso dessa metodologia para demonstrar que a aeronave remotamente pilotada ABX 101-A possui um sistema de iluminação adequado e, portanto, cumpre com o requisito estabelece no parágrafo E94.407(d).

A aceitabilidade desse meio de cumprimento será analisada na FCAR SE-01-101A.

| ABX Drones Ltda. | Página 8 | Total págs. 9 |
| --- | --- | --- |
| PLANO DE TRABALHO – ABX 101-A | Relatório nº ABX –XY-001 Revisão: A – 10/11/20 |  |

- LISTRA MESTRA DE RELATÓRIOS

| ##### Referência | ##### Título | ##### Revisão | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### ABX-AFM-001 | Manual de Voo RPAS ABX 101-A | Não emitido | Não emitido |
| ##### <ABX-XXX-YYY> | <XXXX> | <XXXX> | <XXXX> |
| ##### ABX-C2D-001 | Relatório técnica de enlace de comando e controle ABX 101-A | Original | 19/10/2020 |
| ##### <ABX-XXX-YYY> | <XXXX> | <XXXX> | <XXXX> |
| ##### <ABX-XXX-YYY> | <XXXX> | <XXXX> | <XXXX> |
| ##### <ABX-XXX-YYY> | <XXXX> | <XXXX> | <XXXX> |
| ##### <ABX-XXX-YYY> | <XXXX> | <XXXX> | <XXXX> |

- CONTROLE DE ITENS DE AÇÃO

| ##### Referência | ##### Posição ANAC | ##### Posição ABX Drones | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### #1 | 10/19/2020: A aceitabilidade do AMOC proposto para o requisito E94.407(d) será avaliado na FCAR SE-01-101A. | Pendente | Aberto |
| ##### <#X> | <XXXX> | <XXXX> | <XXXX> |
| ##### <#X> | <XXXX> | <XXXX> | <XXXX> |
| ##### <#X> | <XXXX> | <XXXX> | <XXXX> |
| ##### <#X> | <XXXX> | <XXXX> | <XXXX> |
| ##### <#X> | <XXXX> | <XXXX> | <XXXX> |

- REFERÊNCIAS

- RBAC-E 94 Emenda 00 – Requisitos Gerais para Aeronaves Não Tripuladas de Uso Civil;

- IS E94-001B – Autorização de Projeto de Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada – Procedimentos Gerais;

- IS E94-002A – Autorização de Projeto de Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada – RPAS – Requisitos Técnicos;

- ICA 100-40 de 1º de julho de 2020  – Aeronaves Não Tripuladas e o Acesso ao Espaço Aéreo Brasileiro;

- ASTM F3002-14a – Standard Specification for Design of the Command and Control System for Small Unmanned Aircraft Systems (sUAS);

- ASTM F2908-14 – Standard Specification for Aircraft Flight Manual (AFM) for a Small Unmanned Aircraft System (sUAS);

- ASTM F2909-14 – Standard Practice for Maintenance and Continued Airworthiness of Small Unmanned Aircraft Systems (sUAS)

| ABX Drones Ltda. | Página 9 | Total págs. 7 |
| --- | --- | --- |
| PLANO DE TRABALHO – ABX 101-A | Relatório nº ABX –XY-001 Revisão: EI – 10/08/20 |  |

- ABREVIATURAS

- ANAC: Agência Nacional de Aviação Civil

- IS: Instrução Suplementar

- FAA: Federal Aviation Administration

- RPA: Remotely Piloted Aircraft (Aeronave Remotamente Pilotada)

- RPS: Remote Pilot Station (Estação de Pilotagem Remota)

<NOTA: Esta lista de abreviaturas é um exemplo, assim não contempla siglas utilizadas nestes apêndices.>