Checklist de apoio para retomada das operações aéreas após pandemia provocada pelo COVID-19 - safety

Este checklist tem o objetivo de facilitar a realização de uma verificação preliminar, de forma sistêmica e organizada em aeródromos para a retomada das operações depois de um período de cessação ou redução das operações em decorrência da pandemia provocada pelo COVID-19. A lista de verificação não é exaustiva e itens podem ser adicionados ou excluídos de acordo com a complexidade operacional de cada aeródromo.

| Itens | Áreas/Tópicos de verificação | Referências | Ações tomadas / Evidências | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | OPERADOR DE AERÓDROMO |  |  |  |
| A1 | Disponibilidade de recursos humanos Verificação se há quantidade suficiente de pessoal para garantir a realização das atividades necessárias, especialmente se houve redução de efetivo durante o período da pandemia. | --- |  |  |
| A2 | Prontidão e proficiência do pessoal Verificação da prontidão das equipes para o reinício das atividades e da proficiência necessária para a realização das tarefas estabelecidas (credenciamento e treinamento) | RBAC 153 – Emd 04 (Subparte B) |  |  |
| A3 | Prontidão das empresas terceirizadas Verificação da disponibilidade das empresas contratadas incluindo, mas não se limitando aos serviços de catering, auxiliares e de abastecimento. | RBAC 153 – Emd 04 (Subparte B) |  |  |
| B | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA OPERACIONAL |  |  |  |
| B1 | Análise sistêmica de risco Condução de análise preliminar de risco verificando questões operacionais que podem afetar a conformidade em relação à regulação vigente, tais como violações das superfícies limitadoras de obstáculos em decorrência do estacionamento contingencial das aeronaves ou alterações nos procedimentos operacionais devido ao COVID-19. | RBAC 153 – Emd 04 (Subparte C) |  |  |
| C | OPERAÇÕES AEROPORTUÁRIAS |  |  |  |
| C1 | Controle de obstáculos Reavaliação do entorno para a identificação de obstáculos fixos e móveis que possam afetar a segurança das operações aéreas, com foco específico na remoção ou poda. | RBAC 153 – Emd 04 (Subparte D) Regulação específica do COMAER |  |  |
| C2 | Gerenciamento do risco da fauna Verificação de focos atrativos e acompanhamento dos reportes de atividade de fauna tanto no sítio aeroportuário como no seu entorno e revisão do plano de manejo para a mitigação do risco da fauna, caso necessário. | RBAC 153 – Emd 04 (Subpartes D e E) RBAC 164 – Emd 00 |  |  |
| C3 | Gerenciamento de pátio Verificação de itens incluindo funcionamento das pontes de embarque, VDGS, iluminação do pátio, controle de FO, disponibilidade de alocação de posições de estacionamento de aeronaves, entre outros. | RBAC 153 – Emd 04 (Subparte D) |  |  |
| C4 | Proteção da área operacional Verificação das condições físicas e de funcionamento do sistema de proteção da área operacional bem como do atendimento aos critérios documentados para o credenciamento de pessoas, veículos e equipamentos sob aspectos de segurança operacional. | RBAC 153 – Emd 04 (Subparte D) |  |  |
| C5 | Atualização das informações aeronáuticas Verificação da necessidade de alteração ou cancelamento das publicações aeronáuticas vigentes frente ao novo cenário operacional. | RBAC 153 – Emd 04 (Subpartes D e E) |  |  |
| C6 | Condições dos veículos e equipamentos Verificação das condições operacionais de veículos e equipamentos que ficaram fora de operação durante o período de atividades reduzidas. | RBAC 153 – Emd 04 (Subparte D) |  |  |
| D | MANUTENÇÃO AEROPORTUÁRIA |  |  |  |
| D1 | Auxílios visuais Verificação da conspicuidade da sinalização horizontal, do funcionamento do balizamento noturno (incluindo sinalização vertical), bem como dos demais auxílios visuais (PAPI, ALS, Indicador de direção de vento) e luzes de obstáculo. | RBAC 153 – Emd 04 (Subparte E) |  |  |
| D2 | Sistemas elétricos Verificação do funcionamento dos sistemas elétricos para alimentação dos auxílios à navegação e balizamento noturno (incluindo sinalização vertical), bem como realização de testes nas fontes secundárias de energia. | RBAC 153 – Emd 04 (Subparte E) |  |  |
| D3 | Auxílios não visuais Verificação do funcionamento dos auxílios à navegação, especialmente aqueles que ficaram sem uso durante o período da redução das operações aéreas (VOR/DME, ILS). | RBAC 153 – Emd 04 (Subparte E) |  |  |
| D4 | Gerenciamento de pavimento Verificação das condições do pavimento da(s) PPD(s), pistas de taxi e pátios, com atenção especial a derramamentos de combustível e afundamentos decorrentes do estacionamento contingencial das aeronaves. | RBAC 153 – Emd 04 (Subparte E) |  |  |
| D5 | Retomada das obras e serviços de manutenção Revisão dos conjuntos AISO/PESO vigentes e reavaliação das defesas existentes e adicionais tendo em vista possíveis alterações no cenário operacional analisado anteriormente. | RBAC 153 – Emd 04 (Subparte E) |  |  |
| E | RESPOSTA À EMERGÊNCIA AEROPORTUÁRIA E SERVIÇOS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |
| E1 | Planos resultantes do SREA (PLEM e PCINC) Revisão dos planos para inclusão/alteração de conteúdo relacionado ao gerenciamento de emergências de saúde pública e verificação da capacidade de execução dos procedimentos de remoção de aeronaves inoperantes e desinterdição de pista. | RBAC 153 – Emd 04 (Subparte F) |  |  |
| E2 | Condições do SESCINC Verificação das condições dos equipamentos, agentes extintores e prontidão do pessoal para atendimento à categoria contraincêndio do aeródromo - CAT e requisitos de tempo-resposta (rotas desobstruídas). | RBAC 153 – Emd 04 (Subparte G) |  |  |
| F | ISENÇÕES E NÍVEIS EQUIVALENTES DE SEGURANÇA OPERACIONAL (NESO) |  |  |  |
| F1 | Status da certificação do aeródromo Baseado nas condições da certificação operacional de aeroporto, verificar se há necessidade de alteração ou renovação das especificações operativas aprovadas. | RBAC 139 – Emd 05 |  |  |
| F2 | Isenções e níveis equivalentes vigentes Verificação do status das ações corretivas pactuadas em processos de Certificação Operacional, Vigilância Continuada ou Auditoria de SGSO, bem como das isenções e níveis equivalentes de segurança operacional em vigor. | RBAC 153 – Emd 04 RBAC 139 – Emd 05 Decisões da Diretoria ANAC |  |  |
| G | COORDENAÇÃO COM OS STAKEHOLDERS |  |  |  |
| G1 | Coordenação e divulgação do plano de retomada Coordenação com os operadores aéreos, órgãos de controle de tráfego aéreo (ATC) e demais autoridades aeroportuárias acerca do plano de retomada das operações endereçando os principais pontos de atenção e as preocupações das partes envolvidas. | --- |  |  |

Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária

SIA/ANAC