AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

RESOLUÇÃO Nº XX, DE XX DE XXXXXXX DE 2011

O Diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, no uso de suas atribuições, tendo em vista as disposições da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e a Resolução de Diretoria nº xxx, de xx de xxxxxxx de 2011,

Considerando que é atribuição legal da ANP regular as atividades relativas ao abastecimento nacional de combustíveis, como definido no art. 8º, XV, da Lei nº 9.478/97 e art. 1º, caput, e § 1º, I, da Lei 9.847/99;

Considerando o que dispõe a Resolução CNPE nº 1, de 8 de março de 2005, do Conselho Nacional de Política Energética - CNPE;

Considerando a publicação da Norma NBR 15514:2007 – Área de recipientes transportáveis de gás liquefeito de petróleo (GLP), destinados ou não à comercialização – Critérios de segurança, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

Considerando a publicação da Resolução ANP nº 5, de 26 de fevereiro de 2008, que adotou a Norma NBR 15514:2007, entre outros dispositivos;

Considerando a necessidade de disciplinar o estacionamento de veículos transportadores de recipientes transportáveis de GLP cheios, parcialmente utilizados e vazios, no interior de imóvel onde exista  área de armazenamento para recipientes transportáveis de GLP, a fim de garantir as condições de segurança, resolve:

Art. 1º  O(s) veículo(s) transportador(es), em horário comercial, poderá(ão) se aproximar da(s) área(s) de armazenamento, assim como estacionar no interior do imóvel, a fim de efetuar a operação de carga e/ou descarga de recipientes de GLP cheios, parcialmente utilizados e/ou vazios.

§1º O(s) veículo(s) transportador(es) dos fornecedores de recipientes transportáveis de GLP deve(m) estar acompanhado(s) das notas fiscais de venda para o revendedor que comprovem a operação de descarga.

§2º A nota fiscal de venda, de que trata o parágrafo anterior, deverá comprovar o fornecimento de recipientes transportáveis de GLP, cheios, em quantidade menor ou igual à capacidade máxima de armazenamento do revendedor, de acordo com a autorização da ANP, sob pena da aplicação das penalidades cabíveis.

§3º O(s) veículo(s) transportador(es) estacionado(s) no interior de imóvel, desacompanhado(s) das notas fiscais de venda para o revendedor, serão, para os fins desta Resolução, equiparados aos veículos transportadores do revendedor, devendo observar o disposto no art. 2º.

§4º Durante as operações de carga e/ou descarga, o motor do veículo e seus equipamentos elétricos auxiliares deverão ser  desligados e a chave de partida deverá permanecer na ignição.

§5º Os recipientes transportáveis de GLP cheios, parcialmente utilizados e/ou vazios somente poderão ser transportados na posição vertical, exceto para os recipientes transportáveis de 20kg de GLP (P20), observando os critérios de empilhamento constantes da Tabela 2 do Anexo I desta Resolução.

Art. 2º  Para as situações em que o(s) veículo(s) transportador(es) carregado(s) com recipientes transportáveis de GLP necessitar(em) permanecer estacionado(s) no interior do imóvel, no horário comercial, sem estar(em) realizando operação de carga e descarga, ou fora do horário comercial, deverão ser observadas as seguintes condições:

I - armazenar os recipientes transportáveis de GLP, cheios, parcialmente utilizados e/ou vazios existentes no imóvel, tanto no(s) veículo(s) transportador(es) quanto na(s) área(s) de armazenamento, devendo o somatório dos recipientes ser igual ou inferior  à capacidade máxima total da(s) área(s) de armazenamento, em quilogramas de GLP, existente(s) no referido imóvel;

II – respeitar a quantidade máxima de recipientes transportáveis de GLP cheios, parcialmente utilizados e/ou vazios a ser armazenada no veículo transportador, devendo ser igual ou inferior a 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima total da(s) área(s) de armazenamento, em quilogramas de GLP, existente(s) no referido imóvel, observado o disposto no inciso I;

III - estacionar o(s) veículo(s) transportador(es) carregado(s) com recipientes transportáveis de GLP cheios, parcialmente utilizados e/ou vazios, afastado(s) da(s) área(s) de armazenamento existente(s) sobre piso, a uma distância mínima de 3,0 metros, contada a partir do bocal de descarga do motor aos limites da(s) área(s) de armazenamento;

IV - estacionar o(s) veículo(s) transportador(es) carregado(s) com recipientes transportáveis de GLP cheios, parcialmente utilizados e/ou vazios, respeitando as distâncias mínimas de segurança em relação ao limite do imóvel, estabelecidas na Tabela 1, do Anexo I;

V - afastar os veículos transportadores carregados com recipientes transportáveis de GLP cheios, parcialmente utilizados e/ou vazios, entre si, caso exista mais de um no imóvel, em, no mínimo, 1,0 metro;

VI - afastar o(s) veículo(s) transportador(es) carregado(s) com recipientes transportáveis de GLP cheios, parcialmente utilizados e/ou vazios, em, no mínimo, 1,5 metros de ralos, caixas de gorduras, esgotos, galerias subterrâneas e similares;

VII - exibir 1 (uma) placa, no local de estacionamento do(s) veículo(s) transportador(es), a uma altura de 1,80 metros do piso, com o seguinte dizer: “PROIBIDO O USO DE FOGO E DE QUALQUER INSTRUMENTO QUE PRODUZA FAÍSCA”, de tal forma que a uma distância de 3,0 metros seja possível a visualização e identificação da sinalização; e

VIII – estacionar o(s) veículo(s) transportador(es) de recipientes transportáveis de GLP em local ventilado, devendo, quando coberto, ter no mínimo 2,60 metros acima do piso da carroceria do caminhão e possuir um espaço livre permanente de 1,20 metros entre o topo da pilha de botijões cheios e a cobertura. A estrutura e a cobertura deverão ser construídas com produto resistente ao fogo, sendo que a cobertura terá resistência mecânica menor que a estrutura que a suporta.

Art. 3º  Os demais veículos automotivos, assim como os veículos transportadores sem recipientes transportáveis de GLP em sua carroceria, deverão estacionar no interior do imóvel observando a distância mínina de afastamento de 3,0 m em relação aos limites da(s) área(s) de armazenamento, contados a partir do bocal de descarga do motor.

Art. 4°  Quando identificado, durante a operação de carga e descarga, recipientes transportáveis de GLP com vazamento, os mesmos não deverão ser descarregados para a área de armazenamento, devendo permanecer no veículo transportador para retorno ao fornecedor.

Art. 5º  Fica vedada a permanência de veículo transportador carregado com recipientes transportáveis de GLP cheios, parcialmente utilizados e/ou vazios, no interior de imóvel, com o cavalo mecânico desengatado da carreta ou semi-reboque, exceto em classe especial de acordo com a Norma NBR 15514:2007 da ABNT, devendo, neste caso, observar o art. 6º desta Resolução.

Art. 6º  O veículo transportador carregado com recipientes transportáveis de GLP cheios, parcialmente utilizados e/ou vazios, localizado em estabelecimento de oficinas requalificadoras, centros de destroca e revendedores de GLP deverá apresentar condições de ser retirado do interior do imóvel, a qualquer momento.

Art. 7º  Adota-se como horário comercial, para fins desta Resolução, o horário de atendimento ao público, que deverá ser exibido na entrada do estabelecimento que possua área de armazenamento para recipientes de GLP cheios, parcialmente utilizados e/ou vazios.

Disposições Transitórias

Art. 8º  O estabelecimento que possuir área de armazenamento de recipientes transportáveis de GLP terá o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de publicação desta Resolução no Diário Oficial da União, para atender as suas disposições.

Das Disposições Finais

Art. 9º  Esta Resolução não se aplica às bases de armazenamento e envasamento para distribuição de GLP, devendo, para tal, ser observada a Norma ABNT NBR 15186 - Base de armazenamento, envasamento e distribuição de GLP.

Art. 10  O não atendimento às disposições desta Resolução sujeita o infrator às penalidades previstas na Lei n.º 9.847, de 26 de outubro de 1999, e no Decreto n.º 2.953, de 28 de janeiro de 1999, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Art. 11  Os casos omissos e as situações não previstas nesta Resolução, relacionados com o assunto ora regulamentado, serão objeto de análise e deliberação da ANP.

Art. 12  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

HAROLDO BORGES RODRIGUES LIMA

ANEXO I

Tabela 1. Distâncias mínimas de segurança, em relação ao limite do imóvel, para o estacionamento do(s) veículo(s) transportador(es) de recipientes de GLP.

|  | Distâncias Mínimas de Segurança |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classe | Limite do imóvel inclusive com passeios públicos (com muro de, no mínimo, 1,80 m de altura) m | Limite do imóvel exceto com passeios públicos (sem muro ou com muro de menos de 1,80 m de altura) m | Limite do imóvel inclusive com passeios públicos (sem muro ou com muro de menos de 1,80 m de altura) m |
| I | 1,0 | 1,5 | 1,3 |
| II | 2,0 | 3,0 | 2,5 |
| III | 3,0 | 4,5 | 3,5 |
| IV | 3,0 | 4,5 | 3,5 |
| V | 3,5 | 5,0 | 4,0 |
| VI | 4,0 | 6,0 | 5,0 |
| VII | 5,0 | 7,5 | 6,0 |
| Especial | 7,0 | 10,0 | 8,0 |

Tabela 2. Empilhamento de Recipientes Transportáveis de GLP

|  | Empilhamento |  |
| --- | --- | --- |
| Massa Líquida dos Recipientes* | Recipientes Cheios | Recipientes Vazios ou Parcialmente Utilizados |
| Inferior a 5 kg | Altura máxima da pilha igual a 1,5 metros | Altura máxima da pilha igual a 1,5 metros |
| Igual ou superior a 5 kg até inferior a 13 kg | Até cinco recipientes | Até cinco recipientes |
| Igual a 13 kg | Até quatro recipientes | Até cinco recipientes |

* Nota: Massa líquida é a quantidade nominal pré-estabelecida, em quilogramas, para comercialização de GLP em recipientes transportáveis, estampada em suas alças ou no seu corpo.