[image: image1.jpg]Agéncia Nacional
dq Petréleo,
ras I\






SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E OBTENÇÃO DE DADOS TÉCNICOS

NOTA TÉCNICA

DMF 001/2011

Assunto: Perfil de Acompanhamento Geológico (PAG) de poços de petróleo e gás natural.

A Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), por meio do Banco de Dados de Exploração e Produção (BDEP) da Superintendência de Gestão e Obtenção de Dados Técnicos (SDT) tem orientado as remessas de dados de poços provenientes do mercado através  dos padrões ANP 05 (voltado para a formatação dos dados de perfilagens digitais) e ANP 07 (voltado aos perfis compostos).

A presente Nota Técnica corrobora a proposta de padronização de um tipo de dado amplamente gerado e utilizado na indústria do petróleo, o Perfil de Acompanhamento Geológico (PAG). Nesta nota, são apontados e justificados os principais itens propostos na minuta, tendo sido esta bastante discutida com representantes das empresas que atualmente fazem a geração deste tipo de dado no mercado. Seguem os apontamentos abaixo, na ordem em que os mesmos se apresentam na proposta:

A obtenção e representação das curvas de PSB (Peso Sobre Broca), torque e RPM (Rotação Por Minuto) são de extrema importância, pois permitem monitorar os efeitos sofridos pela broca sob o peso da coluna de perfuração, assim como o desgaste natural diante de obstáculos da própria geologia atravessada (altos gradientes de pressão e temperatura). A TP (Taxa de Penetração) da sonda demonstra o rendimento da sonda de perfuração diante dos mais variados tipos de litologias (rochas) existentes, sendo essas mais resistentes ou menos resistentes à penetração da sonda. Junto à TP, o perfil de Raio Gama indica a informação litológica indireta sobre o poço perfurado e serve como parâmetro auxiliar.

Outro item de suma importância é a representação da descrição das rochas presentes na amostra de calha, bem como dos percentuais encontrados. Esses fragmentos de rochas são carreados do fundo do poço até a superfície pelo fluido de perfuração, sendo identificados, detalhadamente descritos e por vezes analisados. Resultado de observação direta às litologias atravessadas durante a perfuração, tal representação é somada posteriormente aos principais perfis digitais corridos no poço (como GR, Resistividade, Sônico, Densidade e Porosidade) com a finalidade de geração do Perfil Composto (objeto do Padrão ANP 07).

A curva de Gás Total pode indicar anomalias referentes à acumulação de gás na área. Além de importante registro exploratório, seu monitoramento em tempo real pode ajudar a equipe de operação da sonda a evitar incidentes como a sobrepressão de gás dentro do poço (kick) ou a iminência de um blow-out (explosão causada pelo extravasamento de hidrocarbonetos).

Considerando o Artigo 22 da Lei Nº 9478 de 6 de agosto de 1997 o qual versa que o acervo dos dados e as informações sobre as bacias sedimentares brasileiras integram os recursos petrolíferos nacionais, e os define como propriedades da União; que os Perfis de Acompanhamento Geológico já são corriqueiramente gerados pela indústria para uso próprio e não são frequentemente entregues pelas empresas à ANP, se faz necessária a publicação da resolução que exija e padronize a remessa deste dado à Agência.

Diogo Freitas

NTDMF 01/2011 – 20/02/2011


[image: image1.jpg]