16 de novembro de 2012

Minuta de Resolução ANP que altera a Resolução ANP n° 65, de 9 de dezembro de 2011, que trata da qualidade do óleo diesel de uso rodoviário  – Minuta 04 / após PRG



  AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

  RESOLUÇÃO N° nn, de dd de mm de 2012.

A DIRETORA-GERAL da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 8º e nos seus incisos I e XVIII da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, alterada pela Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, e com base na Resolução de Diretoria nº xxx, de dd de mm de 2012,
Considerando que compete à ANP implementar a política nacional do petróleo, gás natural e biocombustíveis, com ênfase na garantia do suprimento de derivados de petróleo, gás natural e seus derivados, e de biocombustíveis, em todo o território nacional;

Considerando que cabe à ANP proteger os interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta de produtos, bem como especificar a qualidade dos derivados de petróleo, gás natural e seus derivados e dos biocombustíveis; 

Considerando que compete à ANP especificar a qualidade dos derivados de petróleo, gás natural e seus derivados e dos biocombustíveis, nos termos estabelecidos pelo artigo 8º, XVIII, da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997; e

Considerando que o óleo diesel S10 substituirá o óleo diesel S50 a partir de 1° de janeiro de 2013,
R E S O L V E:
Art. 1° O artigo 7° da Resolução ANP n° 65, de 9 de dezembro de 2011, a partir de 1º de janeiro de 2013, passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos: 
“VI – Firma Inspetora: pessoa jurídica credenciada pela ANP, conforme legislação vigente, para a realização das atividades de adição de marcador aos PMC, de adição de corante ao etanol anidro combustível, com base em regulamentos da ANP, e de controle da qualidade dos produtos indicados pelas Portarias ANP nº 311, de 27 de dezembro de 2001, n° 312, de 27 de dezembro de 2001 e n° 315, de 27 de dezembro de 2001.
VII – Operador Logístico: empresa autorizada pela ANP a operar instalações de armazenamento de produtos granéis líquidos inflamáveis e combustíveis.”
Art. 2° O parágrafo 4° do artigo 9° da Resolução ANP n° 65, de 9 de dezembro de 2011, a partir de 1° de janeiro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“§ 4º O Boletim de Conformidade deverá conter, a partir de 1º de janeiro de 2014, pelo menos, os resultados das seguintes análises: aspecto; cor visual; ponto de fulgor; massa específica; condutividade elétrica, e teor de água.”
Art. 3° O artigo 11 da Resolução ANP n° 65, de 9 de dezembro de 2011, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“§ 4º Fica permitido ao operador logístico contratado por distribuidor, quando da impossibilidade da adição do referido corante ser realizada por produtor ou importador, adicioná-lo, desde que acompanhado por firma inspetora para verificar a mistura sem prejuízo do disposto no § 1°.”
Art. 4° O caput do artigo 14 da Resolução ANP nº 65, de 09 de dezembro de 2011, a partir de 1° de janeiro de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 14. Fica autorizada a comercialização de óleo diesel B S1800, em todo o território nacional, ao usuário final Grande Consumidor, nos termos da Resolução ANP nº 34, de 1º de novembro de 2007, vinculado às seguintes atividades econômicas:
a)
Geração de energia elétrica, quando o adquirente for outorgado pela ANEEL como Produtor Independente de Energia ou Serviço Público, e desde que o combustível principal seja o óleo diesel, conforme legislação vigente; 
b)
Transporte ferroviário;

c)
Extração mineral, quando o adquirente detentor de Ponto de Abastecimento for autorizado nos termos da Resolução ANP n° 12, de 21 de março de 2007, para o suprimento de máquinas rodoviárias descritas no Anexo B da Resolução CONAMA n° 433, de 13 de julho de 2011.
Parágrafo único. O detentor de Ponto de Abastecimento passará a formar um registro que consolide a movimentação mensal de óleo diesel B S1800 até o 15° dia do mês subsequente, a ser apresentado à ANP quando solicitado.”
Art. 5° A Resolução ANP nº 65, de 09 de dezembro de 2011, passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos: 

“Art. 14A. A comercialização aos segmentos agrícola e industrial respeitará as regras estabelecidas quanto ao tipo de óleo diesel B S10 e B S500, descritos nos ANEXOS I e II desta Resolução.”
 “Art. 15A. Para efeitos de fiscalização, as autuações por não conformidade para o óleo diesel B S10 serão excetuadas quanto às características: enxofre total, viscosidade cinemática a 40ºC, destilação nos pontos T10%, T50% e T95%, número de cetano, teor de água, contaminação total, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e estabilidade à oxidação, que, no entanto, deverão atender aos limites antes exigidos para o óleo diesel B S50:

I - Na distribuição: 60 dias após a data da entrada em vigor do óleo diesel B S10;

II - Na revenda: 90 dias após a data da entrada em vigor do óleo diesel B S10.

Parágrafo único. Os agentes econômicos deverão apresentar à fiscalização, os documentos comprobatórios referentes às compras efetuadas após as datas de entrada em vigor da obrigatoriedade da comercialização do óleo diesel B S10.”

Art. 6° A Tabela I do Regulamento Técnico ANP n° 8/2011, da Resolução ANP n° 65, de 9 de dezembro de 2011, a partir de 1° de janeiro de 2013,  passa a vigorar com a seguinte redação:
“Tabela I - Especificações do óleo diesel de uso rodoviário.
	CARACTERÍSTICA (1)
	UNIDADE
	LIMITE
	MÉTODO

	
	
	TIPO A e B
	ABNT NBR
	ASTM/ EN

	
	
	S10
	S50(2)
	S500
	S1800 (3)
	
	

	Aspecto
	-
	Límpido e isento de impurezas
	14594
	D4176

	Cor 
	-
	(4)
	(5) 
	(6)
	
	

	Cor ASTM, máx. 
	-
	3,0 (7)
	14483
	D1500

D6045

	Teor de biodiesel (8)
	% volume
	(9)
	15568
	EN 14078

	Enxofre total, máx.
	mg/kg
	10
	50
	-
	-
	-

-

-

-

-
	D2622

D5453

D7039

D7212 (10)

D7220 (10)

	
	
	-
	500
	1800
	-

14533

-
	D2622

D4294

D5453

	Massa específica a 20ºC
	kg/m³
	820 a 850 (11)
	820 a 865
	820 a 880
	7148

14065
	D1298

D4052

	Ponto de fulgor, mín.
	ºC
	38,0
	7974

14598

-
	D56

D93

D3828

	Viscosidade a 40ºC
	mm²/s
	2,0 a 4,5
	2,0 a 5,0
	10441
	D445

	Destilação

	10% vol., recuperados,
	°C
	180,0 (mín.)
	Anotar
	9619
	D86

	50% vol., recuperados
	
	245,0 a 295,0
	245,0 a 310,0
	
	

	85% vol., recuperados, máx.
	
	-
	360,0
	370,0
	
	

	90% vol., recuperados
	
	-
	360,0 (máx.)
	Anotar
	
	

	95% vol., recuperados, máx
	
	370,0
	-
	
	

	Ponto de entupimento de filtro a frio, máx.
	ºC
	(12)
	14747
	D6371

	Número de cetano, mín. ou

Número de cetano derivado (NCD), mín.
	-
	48
	46
	42 (13)
	-

-

-
	D613

D6890

D7170

	Resíduo de carbono Ramsbottom no resíduo dos 10% finais da destilação, máx.
	% massa
	0,25
	14318
	D524

	Cinzas, máx.
	% massa
	0,010
	9842
	D482

	Corrosividade ao cobre, 3h a 50ºC, máx.
	-
	1
	14359
	D130

	Teor de água (14), máx.
	mg/kg
	200 
	500
	-
	
	D6304

EN ISO 12937

	Contaminação total (14) 
	mg/kg
	24 (máx.)
	-
	-
	-
	EN 12662

	Água e sedimentos, máx. (15)
	% volume
	0,05
	-
	D2709

	Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (16), máx.
	% massa
	11
	-
	-
	-
	D5186

D6591 (16) EN 12916 (17)

	Estabilidade à oxidação (16), máx.
	mg/100mL
	2,5
	-
	-
	-
	D2274 (18)

D5304

	Índice de neutralização
	mg KOH/g
	Anotar
	-
	-
	14248
	D974

	Lubricidade, máx.
	µm
	(19)
	-
	-
	D 6079 
ISO

12156

	Condutividade elétrica, mín. (20)
	pS/m
	25
	Anotar
	-

-
	D2624

D4308


(1) Poderão ser incluídas nesta especificação outras características, com seus respectivos limites, para o óleo diesel obtido de processos diversos de refino de petróleo e centrais de matérias-primas petroquímicas ou nos termos a que se refere o § 1º do art. 1º desta Resolução.

(2) A partir de 1º de janeiro de 2013, os óleos diesel A S50 e B S50 deixarão de ser comercializados e serão substituídos integralmente pelos óleos diesel A S10 e B S10, respectivamente.

(3) A partir de 1º de janeiro de 2014, os óleos diesel A S1800 e B S1800 deixarão de ser comercializados como óleos diesel de uso rodoviário.

(4) Coloração entre o incolor e o amarelado, podendo o tipo B apresentar-se ligeiramente alterado para as tonalidades marrom e alaranjada.

(5) Coloração avermelhada, sendo que o corante vermelho deve ser adicionado de forma tal que seu teor na mistura seja de 20 mg/L.
(6) De amarelo a alaranjado, podendo o tipo B apresentar-se ligeiramente alterado para a tonalidade marrom.
(7) Limite requerido ao óleo diesel A isento de corante.

(8) Aplicável apenas para o óleo diesel B.

(9) No percentual estabelecido pela legislação vigente. Será admitida variação de ± 0,5 % volume.

(10) Aplicáveis apenas para óleo diesel A.

(11) Será admitida a faixa de 820 a 853 kg/m3 para o óleo diesel B.

(12) Limites conforme Tabela II.

(13) Alternativamente, fica permitida a determinação do índice de cetano calculado pelo método NBR 14759 (ASTM D4737), para os óleos diesel A S500 e A S1800, quando o produto não contiver aditivo melhorador de cetano, com limite mínimo de 45. No caso de não-conformidade, o ensaio de número de cetano deverá ser realizado. O produtor e o importador deverão informar no Certificado da Qualidade a presença de aditivo melhorador de cetano, nos casos em que tal aditivo for utilizado. Ressalta-se que o índice de cetano não traduz a qualidade de ignição do óleo diesel contendo biodiesel e/ou aditivo melhorador de cetano.

(14) Aplicável ao óleo diesel A S10 na produção e importação e, após 1° de janeiro de 2014, aos óleos diesel B S10 e B S500 na distribuição.

(15) Aplicável na importação, antes da liberação do produto para comercialização.

(16) Os resultados da estabilidade à oxidação e dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos poderão ser encaminhados ao distribuidor até 48 h após a comercialização do produto de modo a garantir o fluxo adequado do abastecimento.

(17) O método EN 12916 é aplicável ao óleo diesel B contendo até 5% de biodiesel. Os métodos ASTM D5186 e D6591 não se aplicam ao óleo diesel B.

(18) O método ASTM D2274 se aplica apenas ao óleo diesel A.

(19) Poderá ser determinada pelos métodos ISO 12156 ou ASTM D6079, sendo aplicáveis os limites de 460 µm e 520 µm, respectivamente. A medição da lubricidade poderá ser realizada após a adição do biodiesel, no teor estabelecido na legislação vigente.

(20) Limite requerido no momento e na temperatura do carregamento/bombeio do combustível pelo produtor e distribuidor. Para o óleo diesel S500 esta característica somente será obrigatória a partir de 1º de julho de 2013.
Art. 7° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

MAGDA MARIA DE REGINA CHAMBRIARD
7/7


