AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP 

RESOLUÇÃO Nº XX DE XX DE XXXXXX DE 2016
A DIRETORA-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso de suas atribuições, tendo em vista as disposições da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e da Resolução de Diretoria nº XXXX, de xx de xxxx de 2016, e: 

Considerando o inciso XI do Artigo 8º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, cuja redação determina que a ANP tem como finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, cabendo a esta Agência organizar e manter o acervo das informações e dados técnicos relativos às atividades reguladas da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis; 

Considerando o Artigo 22 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, que versa que o acervo dos dados e as informações sobre as bacias sedimentares brasileiras integram os recursos petrolíferos nacionais; 

Considerando que a manutenção do acervo de dados é atividade indispensável à indústria do petróleo e do gás natural e que é de interesse da ANP que haja melhoria contínua no processo de organização dos dados adquiridos por esta indústria nas bacias sedimentares brasileiras; 

Resolve: 

Art. 1º Fica regulamentado, através da presente Resolução, o Padrão ANP5 de entrega de dados digitais de perfis de poços de petróleo e gás natural, descrito nos anexos  desta Resolução, que estabelece os procedimentos para formatação e entrega, aplicáveis a quaisquer empresas que adquiram dados de poços em território nacional. 

Art. 2º Os dados digitais de perfis de poços devem ser enviados até 60 dias após a conclusão do poço, conforme o Artigo 28 da Resolução ANP nº11/2011 ou a que vier substituí-la. 
§ 1º Caso ocorram intervenções após a conclusão do poço, os dados adquiridos devem ser enviados até 60 dias após a conclusão das intervenções.

§ 2º Os dados descritos no Anexo I desta Resolução devem ser remetidos para a ANP, endereçados à Av. Pasteur, 404 - Bloco A4 - Urca - Rio de Janeiro - Brasil - CEP: 22290-255, ou enviados por meio eletrônico disponibilizado pela agência.
Art. 3º A ANP pode, motivadamente, reprovar os dados com conteúdo insuficiente ou que apresentem inconformidades com as normas técnicas e/ou com o presente Padrão. 

Parágrafo único. Em caso de não conformidade, será enviado Laudo de Avaliação de Dados de Poço conforme Resolução ANP nº11/2011. O operador terá um prazo de 30 dias a partir do recebimento do laudo para entrega dos dados corrigidos. 

Art. 4º O descumprimento ao disposto nesta Resolução e em seus anexos implicará, no que couber, nas sanções previstas na Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, ou a que vier a substituí-la. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. 

Anexo I - Padrão ANP5 - Perfis digitais de poços
1. Disposições Gerais

1.1. O presente padrão estabelece o formato dos dados digitais de perfis de poços e arquivos relacionados, e sua entrega à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP.
1.2. Os dados digitais de perfis de poços são classificados de acordo com o tipo de operação de perfilagem.

1.2.1. Perfilagem realizada durante a perfuração do poço (LWD).

1.2.2. Perfilagem convencional (perfis de registro contínuo, sem avanço da perfuração).

1.2.3. Perfilagens especiais (perfis de amostragem discreta), incluindo: sísmica de poço, amostragem lateral, testes a cabo, registro de pressão, dados de canhoneio, etc.
1.3. Todos os dados digitais de perfis adquiridos devem ser entregues à ANP, tanto os adquiridos em poços abertos, como aqueles adquiridos em poços revestidos.
1.3.1. Caso novas tecnologias venham a ser utilizadas para a aquisição de dados em poços, seus dados também deverão ser entregues à ANP.

1.3.2. Os perfis de produção devem ser entregues no formato desta resolução.

1.4. Todos os dados entregues estão sujeitos a controle de qualidade e de formato, podendo ser considerados não conformes pela ANP.

1.4.1.  Durante o controle de qualidade, os dados podem ser verificados com outras informações declaradas à ANP.

1.4.2. Caso a ANP disponibilize ferramenta para controle de qualidade preliminar dos dados para as empresas responsáveis pelas entregas, tal ferramenta deve ser utilizada antes do envio dos dados.
1.4.2.1. Nesses casos, os dados só podem ser enviados após sua aprovação pela ferramenta de controle de qualidade. 
1.4.3. No caso de reprovação, a ANP elaborará e encaminhará um laudo de avaliação, detalhando as inconformidades identificadas.

1.5. Dados adquiridos após a conclusão do poço são considerados dados de intervenção ou reentrada, devendo ser enviados em remessa própria.

1.6. Os dados adquiridos em poços devem ser notificados à ANP através da NPR (Notificação de perfilagem realizada) dez dias após a conclusão do poço.

1.6.1. Sempre que uma NPR for reprovada por não conformidade ou por solicitação do notificante, uma nova notificação deve ser realizada em até dez dias.

1.6.2. A NPR deve ser carregada eletronicamente através de sistema disponibilizado pela ANP.

2. Entrega dos Dados

2.1. Cada entrega de dados caracteriza uma remessa e deve ser acompanhada de um Boletim de Remessa de Dados (BRD), seguindo o modelo do Anexo II.
2.1.1. Para a entrega da totalidade dos dados de cada poço, podem ser enviadas quantas remessas forem necessárias.
2.1.2. Cada remessa pode conter dados de mais de um poço.

2.2. Os dados devem ser gravados em mídia digital (CD/DVD/Blu-Ray ou, com aprovação prévia da ANP, outra mídia) para entrega à ANP.
2.2.1. As mídias devem estar identificadas com o nome fantasia da empresa e o nome dos poços da remessa de acordo com a Resolução ANP nº 49, de 20.9.2011.
2.2.2. A ANP pode solicitar reenvio dos dados caso a mídia esteja danificada ou inacessível.
2.2.3. A ANP pode disponibilizar ferramenta para envio online dos dados.
2.2.3.1. Para os dados enviados através de ferramenta online, o BRD pode ser gerado automaticamente pelo sistema.
2.2.4. Para cada poço presente na mídia deve ser criado um diretório independente com o nome do poço.

2.2.4.1. Deve ser criado um subdiretório para os arquivos de acordo com o tipo de perfilagem, seguindo o modelo abaixo:

.../LWD/


Dados adquiridos durante a perfuração
.../convencionais/
Dados convencionais
.../especiais/

Dados de perfilagens especiais
2.2.4.2. Os esquemas de ferramentas e os dados direcionais devem estar em subdiretório próprio, seguindo os modelos abaixo:
.../esq_ferramentas/
Esquema de ferramentas
.../direcionais/

Dados direcionais

2.2.4.3. A nomenclatura do arquivo deve conter o nome do poço, sucedido do conteúdo do arquivo e sua extensão equivalente, não se limitando aos modelos abaixo:
2ANP4MT_lwd.dlis

(perfis durante a perfuração)
2ANP4MT_conv.dlis   

(perfis brutos convencionais)
2ANP4MT_esq.pdf     

(esquema de ferramentas)
2ANP4MT_dd.txt       

(dados direcionais)
2.2.4.4. Os nomes dos arquivos não devem conter caracteres especiais e espaços em branco.
3. Sobre os Dados 
3.1. Todos os dados de perfilagens de poço devem ser entregues.
3.1.1. Os dados brutos devem ser entregues sem edições, filtros ou correções.

3.1.2. Os dados processados devem ser entregues na versão final do processamento.

3.2. Os dados de perfilagens devem ser entregues em formato DLIS (Digital Log Interchange Standard) ou LIS (Log Information Standard).

3.3. Devem ser entregues (em um perfil contínuo contendo edições, filtragens e/ou correções realizadas) em formato LAS (Log ASCII Standard) as curvas de cáliper, raio gama, potencial espontâneo, resistividade rasa, resistividade média, resistividade profunda, sônico cisalhante, sônico compressional, TTI, densidade e porosidade neutrônica.
3.3.1. Para os poços exploratórios, essas curvas devem ser entregues como apresentadas no perfil composto, inclusive com as mesmas unidades físicas.

3.4. Curvas adicionais (volume de folhelhos, saturação de água, porosidade efetiva, entre outras) devem ser entregues nos formatos DLIS e LAS.

3.5. Para cada combinação de ferramentas de perfilagens, deve ser entregue um esquema de ferramentas em formato PDF ilustrando sua sequência vertical.
3.5.1. Os esquemas de ferramentas de todas as perfilagens realizadas em um poço devem ser entregues preferencialmente em um mesmo arquivo.

3.5.2. Os arquivos dos esquemas de ferramenta devem conter o nome do poço e seu cadastro.

3.5.3. O esquema de ferramentas apresentado deve conter indicação das ferramentas representadas.

3.6. Todos os poços devem ter um arquivo de dados direcionais em formato ASCII.

3.6.1. Esse arquivo deve conter: profundidade medida, profundidade vertical, inclinação, azimute do poço a partir do norte verdadeiro, rumo, afastamento NS e EW, latitude e longitude, datum horizontal, código EPSG, conforme modelo do Anexo III.
3.6.2. O cabeçalho do arquivo de dados direcionais deve conter o nome do poço, cadastro do poço, nome fantasia da empresa operadora, altura da mesa rotativa, datum vertical, datum horizontal, declinação magnética, instrumento utilizado na medição da declinação, marca e modelo do instrumento e data da declinação.
3.7. Todos os arquivos de perfilagem devem conter obrigatoriamente os seguintes mnemônicos preenchidos nos cabeçalhos dos arquivos DLIS e LIS:
	APIN
	Cadastro do poço (Resolução ANP 49/2011)

	BARI
	Informações sobre correção pela presença de baritina

	BASI
	Nome da bacia sedimentar onde o poço foi perfurado (Resolução ANP 49/2011)

	BHT
	Temperatura do fundo do poço

	BLI
	Profundidade medida da base do intervalo perfilado (m)

	BS
	Diâmetro da broca em polegadas

	BS1;BS2;BS3...
	Diâmetros de brocas

	CBD
	Profundidade do sondador da base do último revestimento descido antes da operação de perfilagem (m)

	CBD1;CBD2;...
	Profundidades medidas pelo sondador das sapatas de todos os revestimentos descidos no poço antes da operação de perfilagem, inclusive liners (m)

	CBL
	Profundidade medida por perfil da base do último revestimento descido antes da operação de perfilagem (m)

	CBL1; CBL2...
	Profundidades medidas por perfil das sapatas de todos os revestimentos descidos no poço antes da operação de perfilagem, inclusive liners (m)

	CN
	Nome do operador conforme cadastrado na ANP

	CS
	Diâmetro externo do último revestimento descido antes da operação de perfilagem

	CS1; CS2...
	Diâmetros de todos os revestimentos descidos no poço antes da operação de perfilagem

	CSW
	Peso linear do último revestimento descido antes da operação de perfilagem em libras por pé

	CSW1; CSW2...
	Peso linear de todos os revestimentos descidos no poço antes da operação de perfilagem

	DFD
	Peso específico do fluido de perfuração

	DFL
	Filtrado - API do fluido de perfuração

	DFPH
	pH do fluido de perfuração

	DFS
	Salinidade equivalente do fluido de perfuração

	DFT
	Tipo do fluido de perfuração

	DFV
	Viscosidade do fluido de perfuração

	DMF
	Nome da referência de profundidade do sondador, obrigatoriamente igual à sigla MR (mesa rotativa)

	EDF
	Elevação da mesa rotativa de referência em relação ao nível médio do mar (m)

	EGL
	Elevação da base do antepoço para poços terrestres (m)

	FN
	Nome do bloco ou campo definido pela ANP

	HDAT
	Sistema de coordenadas adotado, obrigatoriamente = SIRGAS 2000

	LAT
	Latitude da cabeça do poço no formato definido pelo padrão ANP4C ou o que vier a substituí-lo

	LCC
	Código da EAD (Empresa de aquisição de dados)

	LDAT
	Data de início da Perfilagem = DD/MM/AAAA

	LMF
	Nome da referência de profundidade do perfil, obrigatoriamente igual à sigla MR (mesa rotativa)

	LNAM
	Mnemônicos de identificação dos perfis desta corrida

	LONG
	Longitude da cabeça do poço no formato definido pelo padrão ANP4C ou o que vier a substituí-lo

	LSRV
	Tipo de serviço: LWD, OH WIRELINE, CH WIRELINE, FMT, WST

	MCSS
	Origem da amostra de reboco

	MCST
	Temperatura da amostra de reboco

	MFSS
	Origem da amostra de filtrado

	MFST
	Temperatura da amostra do filtrado

	MRT
	Temperatura máxima registrada

	MSS
	Origem da amostra de lama

	MST
	Temperatura da amostra de lama

	PDAT
	Datum vertical, obrigatoriamente igual à sigla NM (nível médio do mar);

	R1; R2; R3...Rn
	Campos de observação. Informar pelo menos:
- Ângulo máximo de inclinação e azimute

- Declinação magnética

- Tempo de circulação do fluido de perfuração durante o condicionamento do poço

	RIG
	Sonda utilizada na perfuração.

	RMCS
	Resistividade da amostra de reboco

	RMFS
	Resistividade da amostra de filtrado

	RMS
	Resistividade da amostra de lama

	RUN
	Número da corrida, obedecendo ordem cronológica das operações

	STEM
	Temperatura na superfície

	TCS
	Dia e hora em que parou a circulação (DD/MM/AAAA HH:MM)

	TDD
	Profundidade final do poço pelo sondador (m);

	TDD1;TDD2...
	Profundidades do sondador de cada fase em que foram corridos os perfis incluídos no arquivo (m);

	TDL
	Profundidade final pelo perfil (m)

	TLAB
	Dia e hora em que a ferramenta chegou ao fundo (DD/MM/AAAA HH/MM)

	TLI
	Profundidade medida do topo do intervalo perfilado (m)

	TOOL
	Ferramenta ou combinação de ferramentas

	WDMS
	Lâmina d’água (m)

	WN
	Nome do poço (Resolução ANP 49/2011 ou outra que vier a substituí-la)


3.7.1. O catálogo de mnemônicos de identificação de perfis relativos ao campo LNAM deve ser mantido atualizado pelas EAD através de sistema disponibilizado pela ANP.

3.7.1.1. Os nomes dos perfis, mnemônicos de curvas e intervalo de amostragem deverão ser mantidas como originalmente obtidos pela EAD. 
3.7.1.2. Caso algum mnemônico não faça parte do catálogo de mnemônicos, o dado será considerado não conforme.
3.7.2. Todas as curvas devem ser apresentadas com suas unidades e com valores de profundidade em metros.

3.7.3. O valor nulo padrão para todas as informações deverá ser "-999.25" e deve ser preenchido sempre que algum dado não for registrado ou adquirido.

3.7.3.1. O mesmo valor deve ser utilizado para o arquivo de dados direcionais.
3.7.4. As medidas de profundidade dos perfis devem ser registradas em relação à mesa rotativa (MR) de referência do poço – aquela que efetivamente iniciou a perfuração.

3.7.5. Quaisquer fatores operacionais que possam causar impacto na qualidade dos dados adquiridos devem ser registrados nos campos de observações do cabeçalho do perfil (sendo associado a um dos mnemônicos Rn).
3.7.5.1. Isto inclui, mas não se limita às informações sobre condições de poço, peixes, pressão anormal, presença de gás sulfídrico (H2S), acidentes mecânicos e possíveis fontes de ruídos nas medidas.

3.8. Os dados de canhoneio devem ser enviados em formato DLIS ou LIS com indicações dos locais onde foram realizados os disparos efetivos.

3.8.1. As indicações dos locais devem conter topo e base dos disparos, além das distâncias entre os tiros.

3.8.2. O perfil de correlação utilizado para posicionamento da ferramenta deve ser entregue.  

3.9. Os dados de sísmica de poço brutos e processados devem ser entregues em formato SEG-Y.

3.9.1. O cabeçalho textual do arquivo deve seguir o modelo do Anexo IV, contendo o nome e código do poço, operadora, EAD, data da aquisição, tipo de levantamento, parâmetros de posicionamento e parâmetros da fonte. 
3.9.2. Deve ser entregue um relatório em PDF, redigido em português, contendo, pelo menos, as informações a seguir.

3.9.2.1. Tipo de fonte utilizada (canhão de ar, explosiva ou vibratória).

3.9.2.2. Especificações da fonte utilizada.

3.9.2.3. Especificações dos receptores.

3.9.2.4. Informações adicionais de posicionamento, incluindo cota, datum da fonte, mesa rotativa e demais referências altimétricas.

3.9.2.5. Informações sobre a geometria nos levantamentos: check-shot, walk-away ou VSP azimutal.

3.9.2.6.  Coordenadas, cota e profundidade da fonte para cada tiro.

3.9.2.7. Offset e azimute de cada tiro com relação à posição central do poço.

3.9.2.8. Número de tiros por nível (VSP walk-away e para check-shot).

3.9.2.9. Nível (profundidade referencial) de cada posição do receptor.

3.9.2.10. Definição da posição dos canais no formato de gravação inclusive do hidrofone de referência e do acelerômetro, quando for o caso.

3.9.2.11. Informações sobre processamento.

3.9.2.12. Tabela de relação tempo x profundidade, incluindo a profundidade vertical real (TVD) e tempo de trânsito simples (OWT), além do datum de referência no cabeçalho.

3.9.2.12.1. A tabela em questão também deve ser entregue em arquivo próprio em formato xls.
Anexo II - Modelo de Boletim de Remessa de Dados (BRD)
	Número da Remessa: xxxxxxx

	Data de Envio: dd/mm/yyyy

	Modo de Entrega: Protocolo ou SFTP

	Nome do poço ANP
	Cadastro do Poço
	Tipo de Remessa**
	Laudo associado à Correção
	Tipo de Dado Entregue*

	
	
	
	
	CONV
	DUR
	E-AM
	E-TF
	E-SIS
	R-SIS
	ESQ
	DD
	DC
	ANP7
	ANP8
	ANP9
	ANP10

	1-XXXX-0000DPA-XXS
	12345678901
	 
	0000.0000.0000
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Legenda para Tipo de Dado Entregue: Marcar somente os dados que serão entregues nesta remessa referentes ao poço.
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONV - Perfis convencionais
	
	E-SIS - Perfis Especiais - Sísmica de Poço;
	
	DC - Dados de Canhoneio;
	
	
	
	
	

	DUR - Perfis Durante a Perfuração;
	R-SIS - Perfis Especiais - Relatório de Sísmica de Poço;
	
	
	
	ANP7 - Perfil Composto;
	

	E-AM - Perfis Especiais - Amostrador Lateral; 
	ESQ - Esquema de Ferramentas;
	
	
	
	
	
	ANP8 - Teste de formação por tubulação;
	

	E-TF - Perfis Especiais - Teste de formação; 
	DD - Dados Direcionais;
	
	
	
	
	
	ANP9 - Perfil de Acompanhamento Geológico;
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	ANP10 - Pasta de poço
	
	
	
	
	
	
	

	**Tipo de Remessa: Primeira ou Correção


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Anexo III - Modelo de arquivo de dados direcionais.

1- Cabeçalho:
_______________________________________________________________    

Nome do poço: 

Cadastro do poço: 

Empresa:

DATUM: SIRGAS 2000
Código EPSG:
Referência da profundidade: MR
Elevação de referência (m): xxx,xx
Declinação magnética: *Em caso do uso de bússola ou -999,25

Instrumento de medição da declinação: *Bússola magnética, agulha giroscópica, etc.
Modelo do instrumento de medição: 0020xxxxxxxxx:
Data da declinação:

Comentários:
_______________________________________________________________
2- Corpo - Colunas separadas por tabulação:

Profundidade
Inclinação

Profundidade
Azimute
Rumo

N/S
E/W
Latitude
Longitude

medida(m)

(graus)

vertical(m)




(m)
(m)
0,00


0,00


0,00


0,00

(N00,00E)
0,00
0,00






_____________________________________________________________________________________________________
*Os valores de latitude e longitude deverão obedecer ao padrão vigente de coordenadas geográficas da ANP.
Anexo IV - Modelo de cabeçalho de texto dos arquivos de sísmica de poços.

                                        Coluna






             41→ 
C 1 Nome do poço                        Código do poço
C 2 Empresa                             EAD
C 3 Data da aquisição
C 4 Tipo de levantamento
C 5 Latitude




Longitude
C 6 DATUM: SIRGAS2000


MR(m)
C 7 

C 8 Tipo da fonte



Modelo da fonte
C 9 Parâmetros da fonte (posição, descrição das varreduras em caso de 
C10 Parâmetros da fonte  fontes vibratórias, pressão em caso de air gun,
C11 Parâmetros da fonte  etc.)
C12 Parâmetros da fonte  
C13

C14 Parâmetros dos receptores  (modelo, posição, espaçamento, etc.)
C15 Parâmetros dos receptores
C16 Parâmetros dos receptores
C17

C18

C19

C20

C21

C22

C23


C24

C25

C26

C27

C28

C29

C30

C31

C32

C33

C34

C35

C36

C37

C38

C39

C40 END EBCDIC (ou END TEXTUAL HEADER)
