RESOLUÇÃO ANP Nº XX, DE XX.XX.2016 - DOU XX.XX.2016

A DIRETORA-GERAL da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições legais, tendo em vista as disposições da Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, e suas alterações, e com base na Reunião de Diretoria nº xxx, de xx de xxxx de 2016;

Considerando que compete à ANP implementar a política nacional do petróleo, gás natural e biocombustíveis, com ênfase na garantia do suprimento de derivados de petróleo, gás natural e seus derivados, e de biocombustíveis, em todo o território nacional, e na proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta de produtos;

Considerando a grande influência da qualidade do óleo básico no desempenho e características do lubrificante acabado;

Considerando a necessidade de estabelecer as responsabilidades dos agentes de mercado envolvidos na produção, importação e comercialização de óleos básicos lubrificantes;

Considerando a necessidade de se regular o mercado de lubrificantes, promovendo no país a permanência de produtos e insumos adequados ao consumidor brasileiro;

Resolve:

Art. 1º. Fica estabelecido que a comercialização no país de óleos lubrificantes básicos de origem nacional e importados, de primeiro refino ou rerrefinados, deverá observar as regras estabelecidas pela presente Resolução, o que inclui as especificações contidas no Anexo, parte integrante desta norma.

§1° Estão dispensados de atender esta Resolução os agentes econômicos que produzem ou importam óleos básicos para formulação própria de lubrificante acabado.

§2° Estão dispensados de atender esta Resolução os agentes econômicos que comercializam óleos básicos para indústria que não é a de lubrificantes acabados.

§3° Somente estão abrangidos por esta Resolução, os óleos básicos classificados nos Grupos I, II, III e naftênicos, conforme o art. 2° desta Resolução.

Art. 2º.Para fins dessa Resolução, os óleos básicos devem ser classificados conforme os itens de i a vi.

- grupo I: teor de saturados menor que 90% (m/m), teor de enxofre maior que 0,03% (m/m) e índice de viscosidade maior que 80 e menor ou igual a 120;

- grupo II: teor de saturados maior ou igual a 90% (m/m), teor de enxofre menor ou igual a 0,03% e índice de viscosidade maior que 80 e menor ou igual a 120;

- grupo III: teor de saturados maior ou igual a  90% (m/m), teor de enxofre menor ou igual a 0,03% (m/m) e índice de viscosidade maior que 120;

- grupo IV: todas as polialfaolefinas, inclusive as polinternalfaolefinas;

- naftênicos: óleo básico em que petróleo ou mistura de petróleos que lhe deu origem seja classificado(a) como naftênico ou intermediário segundo o método UOP 375, ou seja, apresente Kuop maior que 10 e menor que 12,5;

- grupo V: todos os demais óleos básicos.

Art. 3° Todo documento fiscal que acompanhe carga de óleo básico comercializado deve vir acompanhado de certificado de qualidade legível do produto.

Art. 4° A documentação fiscal, inclusive o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), referente às operações de comercialização de óleo básico definidas no art. 1°, deverá indicar o código e a descrição do produto estabelecidos pela ANP, conforme legislação vigente, e o número do certificado da qualidade correspondente ao produto no campo de observação.

Art. 5º. O certificado da qualidade deverá ser mantido à disposição da ANP pelo agente que comercializou o óleo básico, para qualquer verificação julgada necessária, por um período mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua comercialização.

Art. 6°. Nos casos em que o produtor/importador alterar a especificação de um produto, onde lhe caiba definir valores, a ANP deverá ser informada imediatamente por carta registrada.

Art. 7° Todo corte de óleo básico comercializado deve ter sua origem (refinaria e país) informada ao comprador, em seu certificado de qualidade, para fins de atendimento às regras internacionais de intercambiabilidade de óleo básico da indústria.

Art. 8° É vedada a adição de polímeros, ou quaisquer outros aditivos, ao óleo básico a ser comercializado.

Art. 9º. É vedada a comercialização dos óleos básicos que não se enquadrem nas especificações estabelecidas no Anexo, parte integrante desta Resolução.

Art 10. A comercialização de óleos lubrificantes básicos, com faixas de viscosidade diferentes das estabelecidas nas tabelas I e II do Anexo, poderá ser realizada mediante acordo por escrito entre as partes. A comercialização é vedada nos casos em que se atinja a faixa de viscosidade de outro corte e não sejam atendidas as demais especificações.

Art. 11. A ANP poderá, a qualquer tempo, solicitar aos agentes envolvidos na comercialização de óleo básico amostras, documentos, laudos de análise e demais informações a respeito dos óleos básicos e seus insumos, os quais deverão ser enviados no prazo definido no ato de comunicação.

Art. 12. Os funcionários da ANP e de órgãos conveniados devidamente identificados, no exercício da atividade de fiscalização, terão livre acesso às instalações do produtor ou importador de óleo básico.

Art. 13. O não atendimento ao disposto nesta Resolução sujeita os infratores às penalidades previstas na Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999  e no Decreto nº 2.953, de 28 de janeiro de 1999, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Art. 14. Os casos não previstos nesta Resolução serão objeto de análise e deliberação da ANP.

Art. 15. Esta Resolução entra em vigor 180 dias após a data de sua publicação, quando serão revogadas a Portaria ANP nº 129, de 30 de julho de 1.999, e a Portaria ANP n° 130, de 30 de julho de 1.999.

MAGDA MARIA DE REGINA CHAMBRIARD

ANEXO

1. Objetivo

Este Anexo se aplica aos óleos básicos de origem nacional e importados, de primeiro refino ou rerrefinados, dos Grupos I, II, III e os naftênicos, quando se aplicarem as condições do art. 1° desta Resolução.

2. Normas aplicáveis

A determinação das características dos produtos será realizada mediante o emprego de normas brasileiras (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e das normas internacionais ASTM International, Co-ordinating European Council (CEC), International Petroleum Test Methods (IP),  Deutsches Institut für Normung (DIN), National Aerospace Standards (NAS).

Os dados de precisão, repetibilidade e reprodutibilidade, fornecidos nos métodos relacionados abaixo devem ser usados somente como guia para aceitação das determinações em duplicata do ensaio e não devem ser considerados como tolerância aplicada aos limites especificados neste Regulamento.

As características incluídas nas Tabelas 1 e 2 deverão ser determinadas de acordo com a publicação mais recente dos métodos de ensaio indicados.

Além dos valores limites estabelecidos nas tabelas 1 e 2, nas características onde constam os termos Especificar, Anotar e Valor típico, caberá ao produtor/importador definir, mensurar e informar o valor ou faixa no certificado, conforme as seguintes definições:

- especificar - deverão ser especificados valores máximos, mínimos ou faixas, a depender  da característica. Ter um valor especificado não necessariamente implica em mensurar de forma direta aquela propriedade a cada batelada, desde que o produtor tenha realizado estudo estatístico para avaliar a flutuação daquele parâmetro em seu processo. Independente da medição ou não da característica, o produtor, ao especificar, garante que seu produto cumpre aquele requisito.

- anotar - deverá ser realizada análise da característica a cada batelada, embora não estejam definidos valores limites.

- valor típico - deverão ser informados valores típicos ou faixas, a depender da característica e de critérios definidos pelo produtor. Ter um valor típico não necessariamente implica em mensurar de forma direta aquela propriedade a cada batelada, sendo desejável que o produtor tenha realizado estudo estatístico para avaliar a flutuação daquele parâmetro em seu processo. Esse termo apenas indica ao comprador sobre determinada característica do produto, não havendo garantias por parte do produtor que toda amostra atenda o valor típico reportado. Ao lado do valor, ou faixa, informado no certificado de análise, deverá constar o termo "típico".

Tabela 1. Especificações para os óleos básicos do Grupo I e naftênicos, de primeiro refino, e para os óleos básicos dos Grupos II e III, de primeiro refino ou rerrefinados.

| CARACTERÍSTICA | Óleo lubrificante básico |  |  |  | Unidade | Método |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grupo I | Grupo II | Grupo III | Naftênico |  |  |
| 1. Aparência | límpido e isento de impurezas | límpido e isento de impurezas | límpido e isento de impurezas | límpido e isento de impurezas | - | visual |
| 2. Cor ASTM, máx. | especificar | especificar | especificar | especificar | - | ASTM D 1500 ASTM D 6045 |
| 3. Massa específica a 20°C | anotar | anotar | anotar | anotar | kg/m3 ou kg/l | ASTM D1298 ASTM D4052 NBR 7148 |
| 4. Viscosidade cinemática a 40°C | anotar/ especificar1 | anotar/ especificar1 | anotar/ especificar1 | anotar/ especificar1 | cSt | NBR 10441 ASTM D 445 ASTM D7042 |
| 5. Viscosidade cinemática a 100°C | anotar/ especificar1 | anotar/ especificar1 | anotar/ especificar1 | anotar/ especificar1 | cSt | NBR 10441 ASTM D 445 ASTM D7042 |
| 6. Índice de Viscosidade, máx. | especificar | especificar | especificar | anotar | - | NBR 14358 ASTM D 2270 |
| 7. Viscosidade CCS | anotar2 | anotar2 | anotar2 | - | cP, °C | ASTM D5293 |
| 8. Ponto de Fulgor, mín. | especificar | especificar | especificar | especificar | °C | NBR 11341 ASTM D 92 |
| 9. Volatilidade - NOACK | anotar3 | anotar3 | anotar3 | - | % massa | NBR 14157, DIN 51581, ASTM D5800 B, ASTM D5800 C |
| 10. Ponto de Fluidez, máx. | especificar | especificar | especificar | especificar | °C | NBR 11349, ASTM D 97, ASTM D5950, ASTM D6749, ASTM D7346 |
| 11. Índice de Acidez, máx. | especificar | especificar | especificar | especificar | mg KOH/g | NBR 14248 ASTM D 974 ASTM D664 |
| 12. Corrosividade ao cobre, 3 h a 100°C, máx. | especificar | especificar | especificar | especificar | - | NBR 14359 ASTM D 130 |
| 13. Resíduo de Carbono Ramsbottom, máx. | especificar | especificar | especificar | especificar | % massa | NBR 14318 ASTM D 524 |
| 14. Teor de enxofre, máx. | valor típico | especificar | especificar | - | % massa | ASTM D4951, NBR 14786, ASTM D2622, ASTM D4294, NBR 14533, ASTM D6481, ASTM D2622, ASTM D5185, ASTM D1552, ASTM D3120, ASTM D4927 |
| 15. Teor de saturados, mín. | especificar | especificar | especificar | - | % massa | ASTM D7419 ASTM D2007 |
| 16. Extrato em DMSO | valor típico | valor típico | valor típico | - | % massa | IP 346 |
| 17. Demulsibilidade | valor típico | valor típico | - | - | ml (min) | NBR 14172 ASTM D1401 |
| Notas - Fornecedor do óleo básico deve especificar viscosidade cinemática a 40°C ou a 100°C e anotar a viscosidade obtida na outra temperatura. - Aplicável aos óleos básicos com viscosidade cinemática a 40°C de 25 a 105 cSt. Analisar ao menos em uma das temperaturas expressas na tabela SAE J300. - Aplicável aos óleos básicos com viscosidade cinemática a 40°C de 25 a 105 cSt. Óleo básico Turbina Pesado está dispensado de anotar essa característica. |  |  |  |  |  |  |

Tabela 2. Especificação para os óleos básicos rerrefinados do grupo I.

| CARACTERÍSTICA | RR - 10 | RR - 30 | RR - 40 | RR - 55 | RR - 70 | Unidade | Método |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Aparência | Límpido e isento de impurezas | Límpido e isento de impurezas | Límpido e isento de impurezas | Límpido e isento de impurezas | Límpido e isento de impurezas | - | Visual |
| 2. Cor ASTM, máx. | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | - | ASTM D1500 ASTM D6045 |
| 3. Massa específica | anotar | anotar | anotar | anotar | anotar | kg/m3 | ASTM D1298 ASTM D4052 NBR D7148 |
| 4. Viscosidade Cinemática a 40°C | 8 a 14 | 26 a 32 | 36 a 46 | 50 a 60 | Anotar | cSt | NBR 10441 ASTM D445 ASTM D7042 |
| 5. Viscosidade Cinemática a 100° C | anotar | anotar | anotar | anotar | 9,0 a 12,0 | cSt | NBR 10441 ASTM D445 ASTM D7042 |
| 6. Índice de Viscosidade, min. | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | - | NBR 14358 ASTM D2270 |
| 7. Viscosidade CCS | - | anotar | anotar | anotar | anotar | cP, °C | ASTM D5293 |
| 8. Ponto de Fulgor, mín. | 155 | 200 | 215 | 215 | 226 | °C | NBR 11341 ASTM D92 |
| 9. Volatilidade Noack, máx. | - | 16 | anotar | anotar | anotar | % massa | NBR 14157 ASTM D5800B ASTM D5800C |
| 10. Ponto de Fluidez, máx. | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | °C | NBR 11349, ASTM D97, ASTM D5950, ASTM D6749, ASTM D7346 |
| 11. Índice de Acidez, máx. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | mg KOH/g | NBR 14248 ASTM D974 ASTM D664 |
| 12. Corrosividade ao cobre, 3h a 100° C, máx. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | NBR 14359 ASTM D130 |
| 13. Cinzas, máx. | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | % massa | NBR 9842 ASTM D482 |
| 14. Resíduo de Carbono Ramsbottom, máx. | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | % massa | NBR 14318 ASTM D524 |
| 15. Água por crepitação | ausente | ausente | ausente | ausente | ausente | - | NBR 16358 |
| 16. Teor de elementos total (somatório do teor dos elementos Ca, Mg e Zn), máx. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | mg/kg | ASTM D5185, ASTM D4951, NBR 14786, ASTM D4628, NBR 14066, ASTM D6481 |
| 17. Teor de enxofre | valor típico | valor típico | valor típico | valor típico | valor típico | mg/kg | ASTM D4951, NBR 14786, ASTM D2622, ASTM D4294, NBR 14533, ASTM D6481, ASTM D2622, ASTM D5185, ASTM D1552, ASTM D3120, ASTM D4927 |
| 18. Teor de saturados | valor típico | valor típico | valor típico | valor típico | valor típico | % massa | ASTM D7419 ASTM D2007 |
| 19. Grau NAS, máx. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | NAS 1638 |
| 20. Extrato em DMSO | valor típico | valor típico | valor típico | valor típico | valor típico | % massa | IP 346 |
| 21. Estabilidade ao cisalhamento, máx. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | % (queda da visc. cinem. a 100°C, 90 ciclos) | ASTM 6278 NBR 14325 CEC L-014-3 |