# AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

RESOLUÇÃO ANP Nº XX, DE XX.XX.2018 - DOU XX.XXXX.2018

Adéqua a regulamentação vigente sobre o controle de qualidade do etanol combustível quanto ao teor metanol por Fornecedor de Etanol Combustível.

O DIRETOR-GERAL da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto nos incisos I e XVIII do art. 8°, da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, alterada pela Lei nº 11.097, de 13 de janeiro 2005, e com base na Resolução de Diretoria nº XX, de X de XXX de 2018

Art. 1º  Fica alterada a Nota 21 e incluída a Nota 22 na Tabela V do Regulamento Técnico nº 2/2015, parte integrante da Resolução ANP nº 19, de 15 de abril de 2015, com a seguinte redação:

Tabela V - Especificações do EAC, do EHC e do EHCP 1

| CARACTERÍSTICA | UNIDADE | LIMITE |  |  | MÉTODO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EAC | EHC | EHCP 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | NBR | ASTM/EN/ISO |
| Teor de metanol, máx. 21, 22 | % volume | 0,5 |  |  | 16041 |  |

21. Proibida a adição. Métodos que identifiquem a presença de metanol com base na norma ISO 1388-8, bem como outro(s) método(s) que venha(m) a ser normalizado(s) para detecção de metanol na gasolina e no etanol podem ser utilizados. A identificação do metanol ou resultado inconcluso por meio dessa análise qualitativa deve ser confirmada pelo método ABNT NBR 16041 quando o resultado do teor de metanol for não conforme

22. Caso o Fornecedor de Etanol Combustível opte por não realizar a análise de metanol pelo(s) método(s)  indicado(s), deverá deixar em branco o campo "Resultado" do Certificado de Qualidade e declarar expressamente nesse mesmo documento que assume toda e qualquer responsabilidade pelo não atendimento ao limite do teor de metanol especificado.

Art. 2º Fica alterado o inciso I, §4º do art. 5º da Resolução ANP nº 19, de 15 de abril de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 5º  ..................................................................................................................

§4º Deverão ficar à disposição da ANP para qualquer verificação julgada necessária:

I - as amostras-testemunha, pelo prazo mínimo de  3 (três)  meses, a contar da data de saída do produto das instalações do Fornecedor de Etanol Combustível e do Operador, e de 4 (quatro) meses da comercialização do produto, no caso de importação;

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Décio FABRÍCIO Oddone DA COSTA