FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

CONSULTA PÚBLICA N° 2/2021 - de 02/02/2021 a 18/03/2021

NOME:_CAROLINA DO CARMO SOUZA__________________________________________________

| ( ) agente econômico ( ) consumidor ou usuário |  | ( ) representante órgão de classe ou associação (X) representante de instituição governamental ( ) representante de órgãos de defesa do consumidor |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Consulta Pública sobre minuta de resolução que trata das especificações do querosene de aviação JET-A e JET A-1, dos querosenes de aviação alternativos e do querosene de aviação C (JET-C), bem como as obrigações quanto ao controle da qualidade a serem atendidas pelos agentes econômicos que comercializam esses produtos em território nacional |  |  |  |
| ARTIGO DA MINUTA | PROPOSTA DE ALTERAÇÃO |  | JUSTIFICATIVA |
| 18 | Incluir critério para tolerância de resultados ou informar claramente que não serão aceitas tolerâncias. |  | Não conformidades limítrofes às especificações da resolução. |
| Tabela I – Chumbo – Nota 40 | Trocar para nota 39 |  | A nota 40 trata-se de outro parâmetro. |
| Tabela III – Estabilidade Térmica | Trocar para mín 260ºC |  | Conforme ASTM D7566-20c - tabela I |
| Tabelas IV, VIII e IX - Teor de Biodiesel | Estabelecer limite máximo o valor de < 5 mg/kg. |  | Conforme ASTM D7566-20c - A2.1, A6.1 e A 7.1 |
| Tabela VII | Inclui destilação simulada? |  | A ASTM D7566-20c considera o ensaio de destilação simulada (D2887) para a rota SPK-ATJ |
| Tabelas VI, VIII e IX - item Destilação Simulada: | Incluir os pontos 20 e 80% vol. |  | A ASTM D7566-20c considera nas tabelas A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6 e A.7 os pontos 20 e 80% vol. de recuperados para o ensaio de destilação simulada. Além disso, faz o seguinte comentário: "O teste D2887 se destina a fornecer dados que podem ser usados para identificar quaisquer mudanças de composição que podem ocorrer devido a alterações de processamento ou contaminação."; |
| Tabelas I, VI, VII, VIII e IX - item Ponto de Fulgor | Incluir a norma D7236. |  | A ASTM D1655-20d considera na tabela I e a ASTM D7566-20c considera nas tabelas 1,A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6 e A.7 a norma D7236. |
| Tabela VIII - item Destilação Física: | Incluir o ponto (T50-T10). |  | Conforme tabela A6.1 da ASTM D7566-20c. |
| Tabela VIII - item Destilação Física: | Alterar o limite de T90-T10 para mínimo 40°C |  | Conforme tabela A6.1 da ASTM D7566-20c. |
| Tabelas VIII e IX - item Metais: | Retirar a medição de Lítio? |  | A ASTM D7566-20c não estabelece a determinação do teor de lítio para as rotas CHJ e SPK-HC-HEFA nas tabelas A6.2 e A7.2. |

Este formulário deverá ser encaminhado à ANP para o endereço eletrônico: conspub_qualidade@anp.gov.br.