Plano de Desenvolvimento da Jazida Compartilhada Aprovado

| Mero – MRO – Contrato de Partilha (PP) nº 48610.011150/2013-10 Área Não Contratada - ANC |  |
| --- | --- |
| Operador da Jazida: | Petróleo Brasileiro S.A. |
| Estado: | Rio de Janeiro |
| Bacia: | Santos |
| Localização: | Mar |
| Lâmina d´água: | 1800 a 2100m |
| Fluido Principal: | Óleo |
| Área: | 359,78 km² (Jazida) |
| Situação: | Em produção |
| Descoberta: | 28/10/2010 |
| Declaração de Comercialidade: | 30/11/2017 |
| Início de Produção: | 12/2017 (TLD/SPA) |
| Previsão Término de Produção: | 2048 (Término de Contrato de Partilha) |

Resolução de Diretoria nº 0758/2021 de 09/12/2021

| Contratados: | Participação (%): |
| --- | --- |
| Petróleo Brasileiro S.A. | 40 (MRO-PP) |
| Total E&P do Brasil Ltda. | 20 (MRO-PP) |
| Shell Brasil Petróleo Ltda. | 20 (MRO-PP) |
| CNODC Brasil Petróleo e Gás Ltda. | 10 (MRO-PP) |
| CNOOC Petroleum Brasil Ltda. | 10 (MRO-PP) |
| PPSA (representando a União) | 100 (ANC) |

Localização: A jazida compartilhada entre Mero e Área Não Contratada ocupa uma área de 359,78 km² e está localizada na porção central da Bacia de Santos, a cerca de 190 km a sudeste do estado do Rio de Janeiro, em lâmina d’água variando entre 1.800 e 2.100 m. O poço 2-ANP-2A-RJS, descobridor da acumulação de Libra, foi perfurado entre julho e dezembro de 2010.

Sistema de Produção e Escoamento: O campo teve sua produção iniciada em novembro de 2017 por meio de um Sistema de Produção Antecipada (SPA) com o FPSO Pioneiro de Libra, que continuará produzindo até o ano de 2029 de forma itinerante em diferentes áreas da jazida compartilhada.

O projeto de desenvolvimento da Jazida Compartilhada de Mero consiste em 65 poços, sendo 32 produtores e 33 injetores, tendo como mecanismo de recuperação secundária a injeção alternada de água e gás (WAG).

O sistema definitivo de produção será composto por 4 Unidades Estacionárias de Produção (UEP) afretadas do tipo Floating Production Storage and Offloading (FPSO), com sistema de ancoragem spread mooring.

O escoamento da produção de óleo será realizado por meio de offloading, com a utilização de navios aliviadores com sistema de posicionamento dinâmico (DP).

Percentuais da Jazida Compartilhada:

|  | Mero | Área Não Contratada |
| --- | --- | --- |
| % da Jazida Compartilhada | 96,500 | 3,500 |

Capacidade de processamento das unidades de produção

| Unidade | Líquido (bbl/d) | Gás Natural (m³/d) |
| --- | --- | --- |
| FPSO Pioneiro Libra | 50.000 | 4.000.000 |
| FPSO Guanabara | 180.000 | 12.000.000 |
| FPSO Sepetiba | 180.000 | 12.000.000 |
| FPSO Marechal Duque de Caxias | 180.000 | 12.000.000 |
| FPSO (Mero 4) | 180.000 | 12.000.000 |

Geologia da área e Reservatórios: A Jazida Compartilhada de Mero é constituída por rochas carbonáticas da Formação Barra Velha e coquinas da formação Itapema do período Cretáceo, depositados durante o Aptiano. Tal reservatório situa-se entre 5700 e 6000m abaixo do nível do mar, com óleo de densidade média de 29° API e apresentando como características petrofísicas médias: 280 m de espessura com óleo, 11% de porosidade, 1612mD de permeabilidade e 83% de saturação de óleo.

| Volume “in place” | 31/12/2021 |
| --- | --- |
| Petróleo (milhões de bbl) | 10.274,03 |
| Gás Total (milhões de m³) | 375.037,92 |

| Produção Acumulada | 31/12/2021 |
| --- | --- |
| Petróleo (milhões de bbl) | 40,05 |
| Gás Total (milhões de m³) | 2.682,08 |

Fonte: Boletim Anual de Reservas - BAR 2021