# BALANÇO DE MASSA

O balanço de massa deve conter no mínimo os seguintes dados de processo apresentados na tabela abaixo. Os dados devem considerar a condição ótima de operação, compatível com a capacidade máxima de projeto.

| água de lavagem etanol hidratado vinho delevedurado creme de levedura O diagrama é apenas ilustrativo e deve ser adequado à realidade operacional da planta industrial. armazenamento Fermentação Centrifugação Destilação Desidratação mosto vinho bruto etanol anidro Tratamento fermento Lavagem de CO2 vinhaça + flegmaça CO2 + etanol armazenamento | Corrente; Dados. Mosto; °Brix (%) ART (%) v (m³/d) m (t/d). Vinho bruto; °GL (%) v (m³/d) m (t/d). Fermento; °GL (%) v (m³/d) m (t/d). Vinho delevedurado; °GL (%) v (m³/d) m (t/d). Água de lavagem (se aplicável); °GL (%) v (m³/d) m (t/d). Etanol hidratado; °GL (%) v (m³/d) m (t/d). Vinhaça; °GL (%). Flegmaça; °GL (%). Etanol anidro (se aplicável); °GL (%) v (m³/d) m (t/d). |
| --- | --- |

Sendo:

°Brix (%): concentração de sólidos solúveis em massa (% m/m)

ART (%): concentração de Açúcares Redutores Totais em massa (% m/m)

°GL (%): concentração de etanol em volume (%v/v) a 20°C

v (m³/d): volume diário ou vazão volumétrica da corrente em m³/d

m (t/d): massa diária ou vazão mássica da corrente em t/d