# Orientações para Análise dos Dados Abertos do PMQC

Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC)

Versão revisada — abertura integral dos dados

Área responsável

ANP/SBQ — Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos

Data de publicação

Outubro de 2026

Sumário

1. O que é o conjunto de dados

2. O que mudou com a abertura integral

3. Base normativa de referência

4. Avaliação de conformidade da amostra (regra geral)

Exemplo — gasolina (sem exceção de Aspecto)

5. Exceção: ensaios complementares do Aspecto (etanol e diesel)

5.1 Etanol combustível (RANP nº 907/2022)

5.2 Óleo diesel — regra vigente (RANP nº 968/2024, art. 16)

5.3 Casos reais no arquivo atual

6. Limites e cuidados de análise

7. O que foi corrigido nesta revisão

Versão revisada em função da abertura na íntegra dos dados abertos do Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC).

# 1. O que é o conjunto de dados

Os dados abertos do PMQC trazem o resultado das análises físico-químicas de amostras de combustíveis líquidos (gasolina C, etanol hidratado e óleo diesel B) coletadas na revenda em território brasileiro.

Cada linha do arquivo corresponde a um ensaio de uma amostra. Cada amostra é identificada por IdNumeric e aparece em tantas linhas quantos forem os ensaios nela realizados.

# 2. O que mudou com a abertura integral

- Antes (cadastro positivo): o arquivo continha somente amostras julgadas conformes. O texto original deste documento dizia, corretamente à época, que "estão disponíveis apenas as informações das amostras consideradas conformes".

- Agora (abertura integral): o arquivo contém todos os ensaios publicados no período, conformes e não conformes. A coluna Conforme passa a assumir os dois valores:

  - Sim = ensaio conforme;

  - Não = ensaio não conforme.

- A avaliação em Conforme é por ensaio. O julgamento da amostra exige agregação (Seção 4) com a regra de ensaios complementares do Aspecto (Seção 5).

- Arquivos antigos ainda em circulação podem conter linhas residuais com Conforme = Não restritas ao ensaio Aspecto: Aspecto reprovado no ensaio isolado, mas amostra julgada conforme após complementares (ou por ausência deles). Na abertura integral, Não pode aparecer em qualquer ensaio.

# 3. Base normativa de referência

A conformidade de cada ensaio deve ser confrontada com o regulamento técnico vigente do produto:

Tabela 1 – Regulamento de referência por produto

| Produto | Regulamento de referência |
| --- | --- |
| Etanol combustível | Resolução ANP nº 907/2022 |
| Gasolina automotiva | Resolução ANP nº 807/2020 |
| Óleo diesel | Resolução ANP nº 968/2024 — revogou a Resolução ANP nº 50/2013 (citada no documento original). Amostras coletadas sob a vigência da RANP nº 50/2013 seguem a regra antiga (ver Seção 5.2). |

Fonte: ANP, Resoluções nº 907/2022, 807/2020 e 968/2024.

Teores definidos pelo CNPE. O teor de etanol na gasolina e o teor de biodiesel no óleo diesel são definidos pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e fiscalizados/regulados tecnicamente pela ANP. Portanto, estão sujeitos a mudança ao longo do tempo (ex.: gasolina C com 30% de etanol anidro/E30 a partir de agosto de 2025). Antes de qualquer análise, confirme os regulamentos e teores vigentes na data da coleta — mudanças de teor alteram faixas de conformidade sem alterar o layout do arquivo.

# 4. Avaliação de conformidade da amostra (regra geral)

Uma amostra é considerada conforme quanto à qualidade se todos os seus ensaios estiverem conformes — ressalvada a regra do Aspecto para etanol e diesel (Seção 5), que exige ensaios complementares.

Procedimento recomendado:

- Agrupe as linhas por IdNumeric (+ Produto, para segurança).

- Se nenhum ensaio do grupo tiver Conforme = Não, a amostra é conforme.

- Se algum ensaio tiver Conforme = Não:

  - se o único Não for em Aspecto de etanol ou diesel, aplique a Seção 5 antes de concluir;

  - caso contrário (qualquer Não fora da exceção do Aspecto), a amostra é não conforme.

Exemplo em pandas:

import pandas as pd

df = pd.read_csv("PMQC_2026_04.csv", sep=";", encoding="utf-8", dtype=str)

nc = df[df["Conforme"] == "Não"]

amostras_com_nc = nc["IdNumeric"].unique()  # candidatas a não conformes

# antes de concluir, aplicar a regra do Aspecto (Seção 5) às que só têm Não em Aspecto

so_aspecto = nc.groupby("IdNumeric")["Ensaio"].apply(lambda s: set(s) == {"Aspecto"})

## Exemplo — gasolina (sem exceção de Aspecto)

Amostra de Gasolina C Premium (IdNumeric 554659, exemplo do documento original): todos os ensaios Sim — Destilação 10%/50%/90%/PFE/Resíduo, Aspecto (Límpido e isento de impurezas (LII)), Cor, Massa Específica a 20 °C, Teor de Etanol. Logo, a amostra é conforme. Para gasolina, qualquer Não — inclusive em Aspecto — implica amostra não conforme, sem ensaio complementar.

# 5. Exceção: ensaios complementares do Aspecto (etanol e diesel)

A regra geral tem uma exceção: para etanol e óleo diesel, um Não isolado em Aspecto não basta para declarar a amostra não conforme. É preciso examinar os ensaios complementares previstos no regulamento.

## 5.1 Etanol combustível (RANP nº 907/2022)

O produto só pode ser considerado reprovado no Aspecto caso o Resíduo por Evaporação esteja não conforme — alternativamente substituível pelo Teor de Material Não Volátil (ABNT NBR 15559), com limite de 5 mg/100 mL.

Ou seja: amostra de etanol com Aspecto Não só é não conforme quanto à qualidade se, e somente se, também estiver reprovada no Resíduo por Evaporação ou no Material Não Volátil.

- Exemplo com complementar conforme: amostra de Etanol Hidratado Comum (IdNumeric 486838, exemplo do documento original) com Aspecto Não (Límpido com material particulado) e Material Não Volátil <5 (Sim): qualidade confirmada como conforme.

- Ausência de complementares: sem resultado de Resíduo por Evaporação nem de Material Não Volátil, o vício de qualidade não pode ser confirmado — a amostra é tratada como conforme para fins de julgamento (exemplo do documento original: amostra 557504).

Correção editorial: no PDF original, a Tabela 3 e a continuação na página seguinte repetem por engano o IdNumeric 486838 nas linhas que deveriam pertencer à amostra 557504. A descrição acima corrige a atribuição sem alterar o entendimento técnico.

## 5.2 Óleo diesel — regra vigente (RANP nº 968/2024, art. 16)

A RANP nº 968/2024 revogou a RANP nº 50/2013 e mudou a regra do Aspecto. Havendo evidência de não atendimento ao Aspecto (produto homogêneo), devem ser realizadas análises complementares conforme o defeito observado:

- Turbidez: Teor de Água e Contaminação total (ambas; basta a primeira vir Não para dispensar a segunda e declarar o Aspecto fora de especificação);

- Material particulado: somente Contaminação total;

- Mais de uma fase líquida (produto heterogêneo): fora de especificação direto, sem complementares.

O diesel só é considerado fora de especificação no Aspecto se ao menos uma das complementares indicadas estiver Não.

Regra antiga (RANP nº 50/2013) — vale para amostras coletadas sob sua vigência: em caso de disputa, Aspecto fora de especificação se ao menos um complementar estivesse Não, sendo os complementares Teor de Água ou Teor de Água e Sedimentos (S500) e Teor de Água ou Contaminação total (S10). É a essa regra que se referem os exemplos do documento original (amostras 565067 e 573334).

- Exemplo com complementares conformes (regra antiga): amostra de Óleo Diesel B S500 Comum (IdNumeric 565067, exemplo do documento original) com Aspecto Não e Teor de Água e Sedimentos 0,06 + demais ensaios Sim: qualidade confirmada como conforme.

- Ausência de complementares: sem os complementares previstos, o vício não pode ser confirmado (exemplo do documento original: amostra de Diesel B S10 Aditivado 573334).

## 5.3 Casos reais no arquivo atual

No arquivo PMQC_2026_04.csv, as três amostras com Não em Aspecto ilustram a regra:

Tabela 2 – Amostras com Aspecto "Não" no arquivo PMQC_2026_04.csv

| IdNumeric | Produto | Aspecto | Complementares | Julgamento da amostra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1033499 | Óleo Diesel B S10 - Comum | Não (Límpido com material particulado) | Contaminação total 0 = Sim | Conforme (complementar conforme) |
| 1033633 | Óleo Diesel B S10 - Aditivado | Não (Límpido com material particulado) | Teor de Água 17 mg/kg = Sim | Conforme (complementar conforme) |
| 1038118 | Óleo Diesel B S10 - Comum | Não (Turvo e isento de impurezas) | Teor de Água 190 mg/kg = Sim | Conforme (complementar conforme) |

Fonte: ANP/SBQ, arquivo PMQC_2026_04.csv.

Repare que, nesses casos, o Não aparece só no Aspecto e os complementares estão Sim — por isso as amostras seguem conformes no julgamento por amostra, embora o arquivo integral preserve o Não do ensaio.

# 6. Limites e cuidados de análise

- Não some Não como "amostras reprovadas" sem agregar. A unidade de contagem do arquivo é o ensaio; a unidade de julgamento é a amostra (IdNumeric). Uma amostra pode gerar várias linhas Não do mesmo ensaio (replicatas de medição/lançamento).

- Trate replicatas explicitamente. O mesmo par (IdNumeric, Ensaio) pode se repetir com o mesmo Resultado. Defina e documente se conta linhas ou combinações distintas.

- Respeite os valores qualitativos. Resultado inclui textos (Límpido e isento de impurezas (LII), Amarelo, Não detectado) e limites (< 2.0, <5). Não os converta cegamente para número.

- Unidade vazia é normal em ensaios qualitativos (Aspecto, Cor, Cor ASTM, Teor de Hidrocarbonetos, pH, Contaminação total, variantes D7039).

- Contextualize teores no tempo. O teor de etanol na gasolina e o teor de biodiesel no óleo diesel são definidos pelo CNPE e fiscalizados/regulados tecnicamente pela ANP, logo mudam ao longo do tempo. Valores como Teor de Biodiesel em 15 % volume ou Teor de Etanol em 26–30 % refletem o teor vigente à época da coleta — sempre confronte com a data (DataColeta) e o ato do CNPE então vigente.

# 7. O que foi corrigido nesta revisão

- Substituída a premissa do "cadastro positivo" pela abertura integral (ensaios Sim e Não).

- Explicitada a distinção ensaio × amostra e o procedimento de agregação por IdNumeric.

- Corrigida a atribuição trocada de IdNumeric nas tabelas do exemplo de etanol (486838 × 557504).

- Atualizados os exemplos com casos reais do arquivo vigente.

- Atualizada a base normativa: diesel agora sob a RANP nº 968/2024 (revogou a 50/2013), com a nova regra do Aspecto (art. 16) e preservação da regra antiga para séries históricas; links para RANP 907/2022, 807/2020 e 968/2024.

- Adicionada a advertência sobre regulamentos vigentes e teores definidos pelo CNPE (etanol na gasolina, biodiesel no diesel), sujeitos a mudança no tempo.

- Uniformizada a terminologia com o documento de metadados revisado (Óleo Diesel, ISO 8601, Conforme como texto Sim/Não).