# Metadados dos Dados Abertos

Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC)

Versão revisada — abertura integral dos dados

Área responsável

ANP/SBQ — Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos

Data de publicação

Outubro de 2026

Sumário

Informações gerais

O que mudou com a abertura integral

Variáveis do arquivo

Tipo de Resultado por ensaio

Informações adicionais

Notas de leitura validadas nos arquivos

Versão revisada em função da abertura na íntegra dos dados abertos do PMQC (publicação de ensaios conformes e não conformes).

# Informações gerais

Quadro 1 – Informações gerais do conjunto de dados

| Item | Conteúdo |
| --- | --- |
| Título | Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC) |
| Descrição | Monitoramento da conformidade de gasolina, etanol e óleo diesel comercializados na revenda em território brasileiro. Cada linha do arquivo corresponde a um ensaio físico-químico de uma amostra. A coluna Conforme indica a avaliação do ensaio (Sim/Não). O arquivo contém a íntegra dos ensaios publicados no período: conformes e não conformes. |
| Origem do dado | https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/dados-abertos/pmqc-programa-de-monitoramento-da-qualidade-dos-combustiveis |
| Fonte do dado | ANP/SBQ (Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos) |
| Formato do arquivo | CSV e JSON |
| Periodicidade de atualização | Mensal |
| Contato | contato.sbq@anp.gov.br |
| Notas | Dados oriundos do sistema de gerenciamento laboratorial da ANP (LIMS/Sample Manager, Thermo Fisher Scientific). |

Fonte: ANP/SBQ.

# O que mudou com a abertura integral

- Antes: era publicado apenas o chamado "cadastro positivo", isto é, somente amostras julgadas conformes.

- Agora: o arquivo mensal traz a íntegra dos ensaios — linhas com Conforme = Sim e linhas com Conforme = Não.

- A avaliação em Conforme é por ensaio, não por amostra. Uma amostra (IdNumeric) é considerada não conforme quanto à qualidade somente se ao menos um ensaio for Não, observadas as regras de ensaios complementares do Aspecto (ver documento de orientações).

- Em arquivos do modelo antigo ainda em circulação é normal encontrar linhas residuais com Conforme = Não restritas ao ensaio Aspecto: são casos em que o Aspecto foi reprovado no ensaio isolado, mas a amostra foi julgada conforme após a análise de ensaios complementares (ou por ausência deles). Na abertura integral, passam a aparecer também Não em qualquer ensaio.

# Variáveis do arquivo

Tabela 1 – Variáveis do arquivo

| Nome da variável | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| DataColeta | DATA (texto, ISO 8601 AAAA-MM-DD) | Data em que a coleta do combustível foi realizada. |
| IdNumeric | INTEIRO | Identificador da amostra. Repete-se em uma linha por ensaio realizado na amostra. Não é chave primária da linha: a granularidade do arquivo é amostra × ensaio. |
| GrupoProduto | TEXTO | Família do combustível. Domínio: Gasolina, Etanol, Óleo Diesel. |
| Produto | TEXTO | Produto específico. Valores observados: GASOLINA C COMUM, GASOLINA C COMUM ADITIVADA, GASOLINA C PREMIUM, ETANOL HIDRATADO COMUM, ETANOL HIDRATADO ADITIVADO, ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO, ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM, ÓLEO DIESEL B S500 - ADITIVADO. |
| RazaoSocialPosto | TEXTO | Razão social do posto revendedor. |
| CnpjPosto | TEXTO | CNPJ do posto revendedor (14 dígitos, com máscara 00.000.000/0000-00). |
| Distribuidora | TEXTO | Distribuidora associada ao posto (BANDEIRA BRANCA quando sem bandeira exclusiva). |
| Endereço | TEXTO | Logradouro do posto. |
| Complemento | TEXTO | Complemento do endereço (pode vir vazio). |
| Bairro | TEXTO | Bairro do posto. |
| Município | TEXTO | Município do posto. |
| Latitude | PONTO FLUTUANTE | Latitude do posto (SIRGAS 2000, EPSG:4674). Pode vir vazia. |
| Longitude | PONTO FLUTUANTE | Longitude do posto (SIRGAS 2000, EPSG:4674). Pode vir vazia. |
| Uf | TEXTO | Unidade da Federação (sigla). |
| RegiaoPolitica | TEXTO | Região política (CENTRO-OESTE, NORDESTE, NORTE, SUDESTE, SUL). |
| Ensaio | TEXTO | Nome do ensaio físico-químico (vocabulário controlado, Tabela 2). |
| Resultado | TEXTO ou NÚMERO | Resultado do ensaio, serializado como texto no CSV. Números usam separador decimal . (ex.: 348.0). Inclui valores qualitativos (ex.: Límpido e isento de impurezas (LII), Amarelo, Não detectado) e limites de quantificação (ex.: < 2.0). Ver Tabela 2. |
| UnidadeEnsaio | TEXTO | Unidade do ensaio (ex.: °C, mg/kg, % volume, kg/m³, µS/m). Vazia para ensaios qualitativos (ex.: Aspecto, Cor). |
| Conforme | TEXTO (Sim/Não) | Avaliação de conformidade do ensaio: Sim = ensaio conforme; Não = ensaio não conforme. Não confundir com o julgamento da amostra (ver orientações). |

Fonte: ANP/SBQ.

Correções em relação ao original: DataColeta segue a norma ISO 8601 (o original trazia "ISSO"); Conforme é do tipo texto com domínio Sim/Não (o original dizia "booleano"); GrupoProduto usa Óleo Diesel (o original dizia "Diesel"); IdNumeric identifica a amostra, não a linha.

# Tipo de Resultado por ensaio

Resultado é numérico nos ensaios quantitativos e textual nos qualitativos. No CSV tudo é serializado como texto, com . como separador decimal.

Tabela 2 – Tipo de Resultado por ensaio

| Ensaio | Tipo de Resultado |
| --- | --- |
| Aromáticos | numérico |
| Aspecto | texto |
| Água Livre | texto (ensaio não publicado na série atual) |
| Benzeno | numérico |
| Condutividade Elétrica | numérico (inteiro, µS/m) |
| Contaminação total | numérico |
| Cor | texto |
| Cor ASTM | texto (aceita < ..., ex.: < 2.0) |
| Destilação - 10% | numérico (°C) |
| Destilação - 50% | numérico (°C) |
| Destilação - 85% | numérico (°C) |
| Destilação - 90% | numérico (°C) |
| Destilação - 95% | numérico (°C) |
| Destilação - PFE | numérico (°C) |
| Destilação - Perda | numérico |
| Destilação - Resíduo | numérico (% volume) |
| IAD | numérico |
| Massa Específica a 20 °C | numérico (kg/m³) |
| Material Não Volátil | texto/numérico (aceita <5) |
| Material Particulado | texto (ensaio não publicado na série atual) |
| MON | numérico |
| Número de Cetano Derivado | numérico |
| Olefínicos | numérico |
| Ponto de Fulgor | numérico (°C) |
| Potencial Hidrogeniônico (pH) | numérico |
| RON | numérico |
| Saturados | numérico |
| Teor Alcoólico | numérico (% massa) |
| Teor de Água | numérico (mg/kg) |
| Teor de Água e Sedimentos | numérico (% volume) |
| Teor de Biodiesel | numérico (% volume) |
| Teor de Enxofre | numérico (mg/kg) |
| Teor de Enxofre (D7039) e variantes (D7039, <100 mg/kg) | numérico |
| Teor de Etanol | numérico (% volume, inteiro) |
| Teor de Hidrocarbonetos | texto (aceita Não detectado) |
| Teor de Marcador | numérico |
| Teor de Metanol | numérico (% volume) |

Fonte: ANP/SBQ.

# Informações adicionais

- Encoding: UTF-8. Separador do CSV: ;. Separador decimal: .. Data no formato AAAA-MM-DD.

- Sistema de origem: Sample Manager (Thermo Fisher Scientific), via LIMS da ANP.

- Sistema de coordenadas (Lat/Long): SIRGAS 2000, SRID (EPSG) 4674.

- Autor: ANP/SBQ — Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos.

- Mantenedor: ANP/SBQ.

- Escopo geopolítico: nacional. Periodicidade de atualização: mensal.

# Notas de leitura validadas nos arquivos

- Replicatas: o mesmo par (IdNumeric, Ensaio) pode aparecer repetido com o mesmo Resultado (repetições de medição/lançamento). Para contar amostras, deduplique por IdNumeric; para contar ensaios, defina se conta linhas ou combinações distintas.

- UnidadeEnsaio vazia é esperada em Aspecto, Cor, Cor ASTM, Teor de Hidrocarbonetos, pH, Contaminação total e variantes D7039.

- Resultado com < (ex.: < 2.0, <5) e Não detectado são valores válidos, não erros.

- Teor de biodiesel acima de 10% em arquivos recentes (ex.: 15.1 % volume) reflete o teor regulamentar vigente à época da coleta, não erro de medição.

- Mudanças regulatórias alteram faixas de conformidade sem alterar o layout do arquivo:

  - gasolina: Resolução ANP nº 807/2020 (ex.: gasolina C com 30% de etanol anidro/E30 a partir de agosto/2025);

  - etanol: Resolução ANP nº 907/2022;

  - diesel: Resolução ANP nº 968/2024 (revogou a Resolução ANP nº 50/2013; a regra do Aspecto passou a ser a do art. 16 — ver documento de orientações).

  - O teor de etanol na gasolina e o teor de biodiesel no óleo diesel são definidos pelo CNPE e fiscalizados/regulados tecnicamente pela ANP, logo sujeitos a mudança ao longo do tempo — sempre confronte o resultado com a data da coleta (DataColeta) e o ato vigente.