VTEM (EM DOMÍNIO DO TEMPO) Time Domains System- POSSUI TRANSMISSOR E RECEPTOR

Desenvolvido em 2002 e até o momento líder entre os sistemas TEM na industria dos aerotransportados

• 30 Sistemas voando ao redor do mundo

• Mais de 2.000.000 kilômetros lineares voados ao redor do mundo

• A combinação de três feições combinados em um, faz com que o sistema  VTEM seja único:

1. –Menores níveis de ruído

2. –Grande momento dipolar

3.- Configuração In-loop Tx-Rx (Transmissor- Receptor)

A mais nova inovação deste sistema de aquisição (VTEM) inclui:

• Tamanho do loop (Transmissor) EM

- • In-loop EM receptor bubinas multicomponentes

- • Gradiómetro Magnético Horizontal com dois sensores com sensibilidades maior e precisão (Estes sensores estão inclusos no sistema VTEM acima do transmissor e receptor E.M)

•  Sistema para navegação e altitudes em tempo real

ZTEM (EM PASSIVO) Apenas receptor, não possui transmissor (leituras de fonte natural)

Desenvolvido em 2006  um novo conceito de trabalho baseado no  cientificamente provado  AFMAG (vide literatura para AFMAG)

• ZTEM (eixo Z leituras do Tipper EM (Lo and Kuzmin, 2004 e 2005)

Características:

• Medidas de campos naturais magnéticos e complemento do Tipper na frequência de alcance de áudio, em particular Hz vertical é medido no bird  (míssel acoplado parte do sistema), campos Hx-Hy horizontal com frequências com banda larga de 25 a 720 Hz

• Operações com bandas largas com 25-720 Hz

• Sistema com três (3) antenas GPS para correção de efeitos dinâmicos.

Atentamos para o exemplo no  documento intitulado de ANP.pdf – página 22 o qual foi voado testes com ZTEM em uma geologia bem conhecida na Arábia Saudita (resultados, processamento e interpretação).

APLICABILIDADE  DE CADA SISTEMA NAS BACIAS BRASILEIRAS: (conforme sua geologia e eficácia de cada sistema – de acordo com especificações dos mesmos)

Bacia do Paraná – ZTEM e VTEM

Bacia do Parecis - ZTEM e VTEM

Bacia Sergipe-Alagoas – ZTEM e VTEM

Bacia do Parnaíba – ZTEM

Bacia do Recôncavo – ZTEM

Bacia do São Francisco – VTEM

** Bacia Acre Madre de Dios não temos muito conhecimento da geologia para indicar aplicação de qualquer método E.M

** Indicamos ênfase nas bacias maturas para uso do ZTEM

(Sergipe-Alagoas & Recôncavo)

Benefícios das novas tecnologias Eletromagnética aerotransportadas:

• Custo benefício (Menor tempo de aquisição cobrindo grandes áreas ou malhas densas / tempo de processamento e plataforma de integração com dados de outros levantamento aéreos (com outros métodos) / Interação com dados terrestres MT e Sismicos/ Inversões 3 D para  linhas em separadas / dados entregues com qualquer tipo de arquivo standard de conhecida manipulação

•  Imageamento / entendimento do arcabouço geológico e profundidades (durante processamento e interpretação) / ajuda com prévia  amarração do método Magnetotelúrico (o qual é imensamente proposto para fins de melhor escolher os pick points e minimizar custos com poços MT – quando nào bem locados)

• Penetraçào e leitura em capas basálticas e sequências resistivas

Peculiaridades no uso dos sistemas:

• VTEM ferramenta de ajuda na correção de estática do método MT, definição de estruturas de resistividade rasa em alta resolução para correção estática sísmica

• ZTEM é particularmente útil em bacias Sub-basalticas, também em bacias pouco profundas. Orientando os recursos não convencionais (por exemplo, gás e Oil Sands / Shales) em Petróleo e Gás