ANTT – AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

RDT – RECURSO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

PLANO DE TRABALHO

PROJETO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

SISTEMA DE PROTEÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES EM FERROVIAS

RAIL WILDLIFE SAFEGUARD SYSTEM - FASE 2

PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES PARA AUMENTO DA SEGURANÇA FERROVIÁRIA, COM FOCO PRINCIPAL EM PASSAGENS DE NÍVEL E LOCAIS CRÍTICOS.

RUMO MALHA CENTRAL S.A.

27/02/2026

SUMÁRIO

1.	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	3

1.1	Título do Projeto	3

1.1.1	Linha de inovação e desenvolvimento	3

1.1.2	Temas	3

1.2	Objetivos	3

1.2.1 Objetivo Geral	3

1.2.2 Objetivos Específicos	3

2.	JUSTIFICATIVA	4

3.	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	9

3.1	Métodos e técnicas utilizadas	9

3.1.1	Arquitetura tecnológica	9

3.1.2	Sistema de detecção e acionamento	11

3.1.3	Monitoramento comportamental e análise de dados	11

3.1.4	Monitoramento bioacústico ambiental	12

3.1.5	Testes direcionados – Comportamento de fuga em Tayassuídeos	13

3.2	Etapas	18

4.	PREVISÃO DE INÍCIO, TEMPO DE EXECUÇÃO E CUSTO TOTAL	21

5.	LOCAL DE EXECUÇÃO	22

6.	ENTIDADE E EQUIPE EXECUTORA	23

6.1	Identificação da entidade	23

6.2	Identificação da equipe executora	24

7.	PRODUTOS	25

8.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS / NORMATIVOS APLICÁVEIS	27

9.	ANEXOS DO PLANO DE TRABALHO	27

# DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

# Título do Projeto

Sistema de Proteção de Animais Silvestres em Ferrovias – RWS – Fase 2

# Linha de inovação e desenvolvimento

Referente às diretrizes e objetivos que se enquadram, conforme os artigos 2º, 3º e 4º da Resolução nº 6.021, de 20 de julho de 2023:

Art. 2º Os recursos de que trata esta Resolução serão utilizados na forma deste artigo.

§ 1º Os RDT deverão ser utilizados em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor ferroviário, mediante aplicação em programas prioritários, com possibilidade de parceria com:

I - instituições científicas, tecnológicas e de inovação;

Art. 3º Os RDT serão destinados a projetos que atendam às seguintes diretrizes:

I - modernização da infraestrutura integrante do Subsistema Ferroviário Federal;

II - melhoria da qualidade dos serviços objeto de concessão ferroviária federal, inclusive relacionada aos atributos de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas;

IV - desenvolvimento de novos centros de pesquisas tecnológicos na área ferroviária;

Art. 4º Os RDT deverão ser destinados a projetos que possuam como objetivo a inovação no desenvolvimento de:

V - soluções de integração com o meio ambiente e utilização de energias alternativas aos derivados de petróleo;

# Temas

Tema prioritário: 4 - Pesquisas e desenvolvimento de soluções para aumento da segurança ferroviária, com foco principal em passagens de nível e locais críticos.

# Objetivos

# 1.2.1 Objetivo Geral

Consolidar o Sistema RWS (Rail Wildlife System) como modelo tecnológico nacional de mitigação ativa de atropelamento de fauna em ferrovias, elevando seu nível de maturidade científica, robustez operacional, escala de aplicação e fundamentação ecológica, por meio da ampliação do monitoramento de longo prazo, incorporação de tecnologias avançadas de detecção e estruturação de base de dados estratégica, com vistas à sua escalabilidade regulatória, replicabilidade interconcessionárias e potencial incorporação como referência técnica para o setor ferroviário brasileiro.

# 1.2.2 Objetivos Específicos

- Validar, em período ampliado de operação, a durabilidade estrutural, a confiabilidade sistêmica e os requisitos de manutenção preventiva e corretiva do arranjo tecnológico do RWS, gerando parâmetros técnicos para futura padronização;

- Integrar tecnologias de imageamento térmico e ampliar a capacidade de detecção multissensorial, elevando o nível de precisão na identificação e análise comportamental da fauna em diferentes condições ambientais;

- Estruturar metodologia avançada de gestão e análise de grandes volumes de dados (imagens, eventos e registros operacionais), estabelecendo protocolos técnicos de validação, rastreabilidade e consolidação de banco de dados estratégico;

- Avaliar, sob abordagem longitudinal, a ocorrência de habituação da fauna aos estímulos sonoros, produzindo evidências científicas sobre a sustentabilidade comportamental do sistema;

- Implementar monitoramento bioacústico sistemático para mensuração de níveis de perturbação ambiental, assegurando compatibilidade ecológica e subsidiando critérios técnicos de operação responsável;

- Desenvolver experimentações direcionadas às espécies da família Tayassuidae (cateto e queixada), com refinamento de padrões acústicos e testes controlados em parceria com a Itaipu Binacional, buscando otimização interespecífica da resposta comportamental;

- Refinar e otimizar continuamente os padrões sonoros e a lógica de acionamento, com base em evidências empíricas e análise comparativa interespecífica;

- Produzir e disseminar evidências técnico-científicas estruturadas por meio da elaboração de relatórios e manuais técnicos, publicações científicas e participação em eventos técnico-científicos nacionais e internacionais, ampliando a visibilidade do projeto e contribuindo para a consolidação de diretrizes e políticas públicas voltadas à mitigação de impactos à fauna no transporte ferroviário.

# JUSTIFICATIVA

A Fase 1 do Projeto Sistema de Proteção de Animais Silvestres em Ferrovias - RWS foi integralmente executada, contemplando desenvolvimento de engenharia dedicada, fabricação de estruturas próprias, implantação civil completa, instalação de sistemas eletroeletrônicos, integração de comunicação sem fio de longo alcance, conectividade satelital, monitoramento por vídeo e operação assistida em ambiente ferroviário ativo.

O sistema foi implantado nas cidades de Aparecida do Taboado – MS (5 postes, cobertura de 960 m – Fase MVP em 2024), Chapadão do Sul – MS (8 postes, cobertura de 1.800 m – Fase MVP em 2024), Alto Araguaia – MT (20 postes, cobertura de 5.760 m), Itiquira – MT (9 postes, cobertura de 2.240 m) e Rondonópolis – MT (14 postes, divididos em dois trechos que somados tem cobertura de 3.200 m). As instalações da fase de MVP foram todas atualizadas para a última versão RWS, tornando o conjunto RWS na versão 1 composto por cerca de 80 câmeras e 80 sistemas de autofalantes. As instalações ocorreram com estratégia faseada que permitiu evolução técnica progressiva, incorporação de ajustes estruturais, padronização construtiva e consolidação de arquitetura modular replicável. Em campo, foram desenvolvidos, testados e validados o sistema fotovoltaico autônomo, eletrônica embarcada, lógica de acionamento em cascata, comunicação de automação via LoRa, conectividade satelital e protocolos estruturados de calibração e ajustes operacionais. A Figura 1 mostra a instação do sistema de sensores instalados em Itiquira-MT, enquanto a Figura 2 mostra um sistema de som instalado em Rondonópolis-MT.

Figura 1: Poste Sensor B, em Itiquira – MT, com instalação completa.

Figura 2: Poste 8, em Rondonópolis – MT, com instalação completa.

Durante o período de operação avaliado, o sistema demonstrou estabilidade estrutural, autonomia energética compatível com a configuração implantada (de acordo com o primeiro escopo solicitado) e funcionamento integrado dos subsistemas de detecção, comunicação e emissão sonora. Os registros por vídeo evidenciaram resposta comportamental consistente da fauna aos estímulos acústicos, com afastamento de espécies como emas e veados após o acionamento dos alertas. Nos trechos e períodos (3 meses) monitorados, observou-se a ausência de fatalidades de animais, associada à adequada sincronização entre aproximação ferroviária e emissão sonora. Essas observações podem ser evidenciadas entre a Figura 3 e Figura 6.

Figura 3: Registro de dois indivíduos de cervo (Mazama sp.) captados pela câmera 239-740, com direcionamento Norte (N).

Figura 4: Registro de dois indivíduos de anta (Tapirus terrestris) em área adjacente à via férrea, apresentando comportamento de forrageamento e deslocamento conjunto, sem tentativa de travessia.

Figura 5: Registro de grupos de emas (Rhea americana) em ambos os lados da via férrea, com deslocamento paralelo à via e afastamento após acionamento de alarme sonoro.

Figura 6: Registro de um grupo de porcos-do-mato (Pecari sp.) em área adjacente à via férrea, com deslocamento paralelo à via e comportamento de forrageamento

Os ajustes implementados ao longo da implantação, como refinamento do tempo de disparo (40 a 60 segundos antes da passagem), padronização da mensagem de pré-aviso e calibração dos sensores, elevaram significativamente a confiabilidade do acionamento e a taxa de disparos no momento correto. A implantação em diferentes localidades também permitiu validar a arquitetura modular e incorporar melhorias estruturais, energéticas e de comunicação a partir de aprendizados reais de campo.

Entretanto, a experiência prática evidenciou desafios inerentes à complexidade do ambiente ferroviário remoto, incluindo a necessidade de readequação da arquitetura de comunicação originalmente prevista, ajustes adicionais nos sistemas de detecção, reforços estruturais após eventos climáticos críticos, limitações energéticas que impactaram a disponibilidade contínua de conectividade e o expressivo volume de dados gerado pelo monitoramento por vídeo, cuja análise demandou estrutura humana dedicada superior à inicialmente estimada. Parte dessas adequações implicou absorção institucional de custos adicionais não previstos originalmente, decorrentes de aprimoramentos técnicos necessários à consolidação do sistema. A Figura 7 mostra a disposição das fibras óticas de comunicação instaladas em Chapadão do Sul em 2024, ao longo da fase do MVP. Fica nítido que em ambientes com curvas e de vegetação densa haveria possibilidade de descontinuidade de sinal, devido a quedas de galhos ou mesmo necessidade de vários postes intermediários para realizar as curvas.

Figura 7: Imagem de Chapadão do Sul na fase de MVP, evidenciando a conexão entre postes por fibra ótica.

Esses aprendizados demonstram que o RWS encontra-se em estágio de consolidação tecnológica, no qual se torna necessário aprofundar sua base científica e metodológica.  Destaca-se a necessidade de investigação direcionada da resposta interespecífica aos estímulos sonoros, especialmente para espécies da família Tayassuidae (cateto e queixada), cuja dinâmica social e comportamental exige calibração específica dos padrões acústicos.

Paralelamente, torna-se fundamental avaliar de forma sistemática a perturbação sonora no entorno da ferrovia, por meio de monitoramento bioacústico estruturado, a fim de mensurar possíveis impactos ambientais indiretos e assegurar que o sistema opere dentro de parâmetros ecologicamente responsáveis.

A otimização da lógica de acionamento, com ajustes finos na temporalidade, intensidade e progressividade da emissão sonora, apresenta-se como etapa essencial para elevar a eficiência energética e comportamental do sistema, reduzir acionamentos desnecessários e ampliar a precisão da mitigação, especialmente em cenários de operação contínua e de longo prazo.

No contexto nacional e internacional, não se identifica solução amplamente estruturada e consolidada com características equivalentes às desenvolvidas no âmbito do Projeto RWS, particularmente considerando sua aplicação em ferrovia operacional ativa, ambiente remoto, alimentação energética autônoma e arquitetura modular replicável. O aprofundamento científico e tecnológico desta iniciativa posiciona o Brasil na vanguarda da mitigação ativa de impactos à fauna no transporte ferroviário, com potencial de consolidação como referência técnica para o setor.

Em observância aos artigos 2º, 3º e 4º da Resolução nº 6.021/23, a Rumo mantém integral cumprimento de suas obrigações contratuais e ambientais relativas à mitigação de atropelamento de fauna, por meio da implementação de medidas reconhecidas e aprovadas pelos órgãos ambientais competentes. A presente proposta não decorre de imposição normativa adicional, mas configura iniciativa voluntária de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, voltada ao aprimoramento científico das estratégias de mitigação existentes e à geração de conhecimento aplicado ao contexto ferroviário nacional.

Por fim, considerando que a Fase 1 envolveu desenvolvimento tecnológico proprio, arquitetura eletrônica dedicada, padronizações construtivas específicas e sucessivos ajustes incorporados a partir de aprendizados de campo, a continuidade com a empresa desenvolvedora UTrem mostra-se tecnicamente necessária para garantir integridade metodológica, compatibilidade sistêmica e preservação do conhecimento acumulado. A eventual substituição do desenvolvedor nesta etapa implicaria descontinuidade técnica, retrabalho estrutural e perda de eficiência na aplicação dos recursos, razão pela qual a Fase 2 configura evolução natural do arranjo tecnológico já implementado.

# DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

# Métodos e técnicas utilizadas

A Fase 2 do Projeto RWS será conduzida como etapa de aprofundamento científico e aprimoramento tecnológico do sistema já implantado, com foco na consolidação metodológica, avaliação de longo prazo e evolução da arquitetura operacional.

Os trechos selecionados para continuidade do monitoramento serão aqueles já equipados com o sistema na Fase 1, permitindo análise longitudinal de desempenho estrutural, energético e comportamental. Adicionalmente, serão incorporados pontos estratégicos para testes direcionados, especialmente em locais com maior ocorrência de espécies da família Tayassuidae (cateto e queixada).

### Arquitetura tecnológica

O Sistema RWS manterá, na Fase 2, sua arquitetura modular distribuída ao longo da faixa ferroviária, preservando a lógica construtiva e funcional consolidada na Fase 1. A solução é estruturada a partir de unidades autônomas instaladas fora do gabarito ferroviário, compostas por estruturas metálicas dedicadas com fundações reforçadas, dimensionadas para suportar intempéries, vibrações decorrentes da operação ferroviária e esforços mecânicos decorrentes de manutenção e ajustes operacionais. A concepção estrutural prioriza estabilidade, durabilidade e facilidade de acesso técnico.

Cada unidade opera com sistema fotovoltaico off-grid individualizado, composto por painel solar, controlador de carga e bateria estacionária, garantindo autonomia energética mesmo em ambientes remotos e desprovidos de infraestrutura elétrica convencional. Essa independência energética por poste aumenta a resiliência do sistema, evitando falhas sistêmicas decorrentes de indisponibilidade localizada de energia.

A inteligência operacional do RWS permanece concentrada em eletrônica embarcada proprietária, responsável pela integração dos sensores de detecção, controle dos dispositivos de emissão sonora e gerenciamento da lógica de acionamento em cascata. Essa lógica permite que, uma vez detectada a aproximação de composição ferroviária, o acionamento se propague sequencialmente entre os postes, acompanhando o deslocamento do trem e antecipando o estímulo sonoro nos trechos subsequentes, respeitando o sentido de tráfego (norte ou sul). Tal arquitetura garante sincronização adequada entre evento ferroviário e estímulo acústico, otimizando a efetividade comportamental e a eficiência energética.

A comunicação de internet entre postes será realizada exclusivamente por rádio de longo alcance em arquitetura ponto a ponto, formando uma rede distribuída ao longo do trecho monitorado. Com base nos aprendizados obtidos na Fase 1, a solução originalmente prevista com fibra ótica foi descontinuada, uma vez que sua aplicação demonstrou inadequação frente às condições reais de campo, especialmente no que se refere à vulnerabilidade física, manutenção em áreas remotas e complexidade de instalação. A consolidação do modelo baseado em rádio ponto a ponto proporcionou maior robustez operacional, flexibilidade de implantação e redução de intervenções corretivas.

A conectividade externa para fins de monitoramento e acesso remoto será mantida por meio de internet via satélite, agora instalada em caixa solo, com distribuição do sinal ao longo do trecho por enlaces de rádio dedicados. Essa arquitetura permite centralizar o ponto de acesso à internet, garantindo suficiência energética global e mantendo a capacidade de supervisão remota, extração de dados e acompanhamento operacional.

O sistema de emissão sonora permanece como elemento central da mitigação ativa, composto por dispositivos direcionais de áudio instalados nos postes de afugentamento. A emissão ocorre de forma controlada e sincronizada com a lógica de detecção, priorizando intensidade, direcionalidade e temporalidade adequadas ao estímulo comportamental da fauna, evitando acionamentos desnecessários e reduzindo exposição sonora contínua no ambiente.

Complementarmente, o monitoramento por vídeo continuará integrado à arquitetura tecnológica, utilizando câmeras convencionais e, na Fase 2, incorporando câmeras térmicas em pontos estratégicos para aprimorar a detecção noturna e a análise comportamental. As imagens capturadas subsidiarão a validação de efetividade, ajustes operacionais e consolidação de base de dados técnica para avaliação longitudinal do desempenho do sistema.

Em Rondonópolis, por questões de otimização de cascata e evitar interferências de sistemas próximos, será realizada a união de dois trechos, através do acréscimo da instalação de 1 kit RWS, já considerando a versão proposta na fase 2. Assim, Rondonópolis passa a ter um conjunto de 15 postes sensores, uma vez que postes repetidores de sinal serão reaproveitados e atualizados para receber sistemas de som.

Entregáveis: serão consolidadas as atualizações da arquitetura tecnológica do Sistema RWS nos trechos definidos, incluindo integração estrutural, energética e de comunicação, implantação das adequações previstas em campo e emissão de relatório técnico contendo a configuração final da solução instalada e validada operacionalmente.

### Sistema de detecção e acionamento

O sistema de detecção de aproximação de composições ferroviárias será mantido na Fase 2 com aprimoramentos direcionados à confiabilidade operacional e à mitigação de falsos acionamentos. A experiência acumulada na Fase 1 permitiu identificar pontos críticos relacionados a alinhamento físico, interferências ambientais e variações operacionais do trecho, possibilitando a consolidação de um protocolo de instalação e calibração mais robusto. Os sensores serão configurados com ajustes finos de sensibilidade e validação lógica redundante, reduzindo disparos indevidos e garantindo que o acionamento ocorra exclusivamente diante de eventos ferroviários confirmados.

A lógica de disparo será refinada para otimizar a antecedência do estímulo sonoro em relação à aproximação do trem, considerando a velocidade média operacional de cada trecho e suas variações reais. O objetivo é assegurar que o estímulo acústico seja emitido em janela temporal suficientemente antecipada para induzir o afastamento da fauna, sem gerar exposição sonora excessiva ou prolongada. Essa sincronização dinâmica entre detecção e emissão permitirá maior precisão comportamental e melhor eficiência energética, uma vez que o sistema evitará ativações antecipadas além do necessário.

Adicionalmente, serão implementados ajustes na gestão de repetição de acionamentos, com controle inteligente de intervalos mínimos automáticos e priorização de eventos efetivamente relevantes. Essa abordagem reduz emissões desnecessárias, preserva carga energética das baterias e contribui para minimizar o risco de habituação da fauna aos estímulos sonoros.

No âmbito experimental, a Fase 2 contemplará testes controlados com variações temporais e espectrais dos estímulos acústicos, incluindo ajustes de frequência, intensidade, progressividade e duração. Esses testes serão conduzidos de forma estruturada, com registro comportamental sistemático, buscando identificar padrões que maximizem a resposta de fuga e reduzam a possibilidade de adaptação comportamental ao longo do tempo. Os resultados obtidos serão incorporados à parametrização operacional do sistema, consolidando uma lógica de acionamento baseada em evidência empírica e calibrada para diferentes contextos ecológicos e operacionais.

Entregáveis: será disponibilizado o sistema de detecção recalibrado e parametrizado conforme os ajustes definidos para a Fase 2, incluindo validação funcional em campo, atualização da lógica de acionamento e consolidação de relatório técnico contendo os parâmetros operacionais adotados e os registros de testes realizados.

### Monitoramento comportamental e análise de dados

A Fase 2 do Sistema RWS ampliará significativamente a robustez metodológica do monitoramento comportamental, estruturando-o como um eixo central de consolidação científica do projeto. O sistema passará a incorporar câmeras térmicas em pontos estratégicos, complementando o imageamento convencional e permitindo maior precisão na detecção de fauna durante o período noturno ou em condições de baixa visibilidade. Essa integração amplia a capacidade de registro independente das limitações do infravermelho tradicional e reduz a probabilidade de subnotificação de eventos em horários críticos.

O monitoramento será conduzido sob protocolo estruturado de análise de imagens, previamente definido e padronizado, a ser conferido de forma remota por equipe dedicada. Cada evento registrado será classificado segundo critérios comportamentais objetivos, incluindo presença prévia na via, tempo de permanência, resposta ao estímulo sonoro, direção de fuga, latência de reação e eventual retorno ao trecho após a passagem da composição. A padronização dos critérios reduz subjetividade na interpretação e assegura rastreabilidade metodológica, condição essencial para consolidação científica e eventual publicação dos resultados.

Em função do volume expressivo de dados gerados na Fase 1, a Fase 2 contemplará ampliação da equipe dedicada à triagem, validação e interpretação dos registros audiovisuais. Essa estrutura humana adicional permitirá reduzir atrasos na análise, aumentar confiabilidade das classificações comportamentais e viabilizar tratamento estatístico consistente das informações coletadas. A organização dos dados será realizada em banco estruturado, com indexação por localidade, data, horário, sentido de tráfego, padrão sonoro aplicado e espécie observada, permitindo cruzamentos analíticos e geração de indicadores comparáveis ao longo do tempo.

O monitoramento terá como foco principal a avaliação da resposta interespecífica aos estímulos sonoros, considerando diferenças comportamentais entre grupos taxonômicos e padrões de deslocamento individuais ou coletivos. Será conduzida análise longitudinal para identificar eventual processo de habituação, medindo variações na intensidade da resposta ao longo dos meses de operação contínua. Também será realizada comparação entre diferentes padrões sonoros testados, buscando identificar quais combinações apresentam maior efetividade em induzir afastamento imediato e menor retorno precoce à área de risco.

Adicionalmente, será analisada a permanência e o comportamento de retorno de indivíduos ao trecho após a passagem da composição, permitindo avaliar não apenas a fuga imediata, mas a sustentabilidade comportamental da mitigação. Essa abordagem amplia o escopo da avaliação de efetividade, deslocando o foco exclusivo do momento do acionamento para a compreensão integrada do comportamento da fauna antes, durante e após o evento ferroviário.

Com essa estrutura metodológica, o monitoramento deixa de ser apenas instrumento de verificação operacional e passa a constituir base científica estruturada, capaz de sustentar análises estatísticas robustas, validação técnica auditável e eventual incorporação de diretrizes operacionais fundamentadas em evidência empírica.

Entregáveis: será estruturado banco de dados comportamental contendo registros audiovisuais convencionais e térmicos, protocolo padronizado de análise e classificação de eventos, relatórios periódicos de monitoramento e relatório técnico consolidado com análise longitudinal da efetividade comportamental do sistema.

### Monitoramento bioacústico ambiental

A Fase 2 do Projeto RWS incorporará dois sistemas independentes de monitoramento bioacústico ambiental no município de Alto Araguaia (MT), com o objetivo de mensurar, de forma estruturada e quantitativa, o impacto da atividade ferroviária e dos estímulos acústicos gerados pelo sistema RWS sobre a dinâmica da fauna presente no local. A iniciativa permitirá análise comparativa dos cenários pré-evento, durante a passagem das composições e no período subsequente, estabelecendo uma base técnica para avaliação de perturbação ambiental e compatibilidade ecológica da solução. A pergunta a ser respondida aqui é: Será que a emissão de ruídos interfere no comportamento da fauna do entorno?

O monitoramento será implementado em duas áreas distintas: um em trecho já equipado com o sistema RWS ativo e outro em área classificada como hotspot de atropelamento, mas sem a presença de sistema. Essa distribuição espacial permitirá análise comparativa entre ambientes com mitigação ativa e ambientes sem intervenção, fortalecendo a interpretação dos dados sob perspectiva ecológica e operacional.

A infraestrutura seguirá o padrão estrutural já homologado e certificado para os postes da UTrem, incluindo alimentação energética e conectividade. Em cada ponto serão instalados dispositivos bioacústicos redundantes, garantindo continuidade operacional, segurança na coleta de dados e integridade das medições ao longo do período de estudo. Os sensores serão integrados internamente às caixas herméticas já utilizadas no sistema, preservando proteção contra intempéries, interferências externas e degradação mecânica.

Cada módulo de monitoramento será composto por unidade de processamento embarcado dedicada, microfone calibrado com funcionalidade de sonômetro para medição contínua de nível de pressão sonora (dB) e sistema de análise espectral para identificação de frequências predominantes (Hz). O processamento ocorrerá de forma automatizada, com registro estruturado dos indicadores acústicos e organização das medições para posterior análise estatística. A alimentação será realizada por fonte externa estabilizada em 12 Vdc, compatível com a arquitetura energética dos postes, mantendo baixo consumo e elevada confiabilidade operacional.

O sistema realizará registro contínuo da paisagem sonora, extraindo indicadores como nível médio de pressão sonora, picos instantâneos, distribuição espectral por faixas de frequência e variações temporais associadas à passagem ferroviária. A análise comparativa pré/durante/pós evento permitirá mensurar níveis de perturbação ambiental, avaliar o alcance efetivo do estímulo acústico do RWS e verificar eventuais interferências sobre fauna não alvo.

Além da mensuração física do ruído, o projeto contemplará detecção e classificação automatizada de eventos acústicos da fauna, com ênfase em avifauna. Serão aplicadas técnicas de extração de características espectrais e temporais (features acústicas) associadas a algoritmos de aprendizado de máquina para identificação de padrões de vocalização. Essa abordagem permitirá avaliar alterações comportamentais indiretas, como redução de vocalizações, mudanças na atividade sonora ao longo do dia ou variações na dinâmica ecológica relacionadas à presença de composições ferroviárias.

Os dados coletados serão organizados em base estruturada e consolidados em relatórios técnicos periódicos, com interpretação analítica dos resultados e identificação de tendências ao longo do período de monitoramento. A duração prevista do acompanhamento bioacústico é de 12 meses, permitindo análise sazonal e redução de vieses decorrentes de variações climáticas ou fenológicas.

Ao final do período contratual, o monitoramento bioacústico fornecerá evidências quantitativas sobre o impacto ferroviário na paisagem sonora, subsidiando decisões técnicas de aprimoramento operacional e reforçando a transparência ambiental do projeto. A consolidação dessa base de dados permitirá não apenas avaliar a compatibilidade ecológica do sistema RWS, mas também contribuir para o estabelecimento de parâmetros ambientalmente responsáveis para operação ferroviária em áreas sensíveis.

Entregáveis: serão implantados os módulos de monitoramento bioacústico em trecho com RWS e trecho controle, estruturada base de dados acústica contínua com medições em dB e análise espectral, e produzido relatório técnico conclusivo contendo análise comparativa pré, durante e pós passagem ferroviária, com avaliação de perturbação ambiental e recomendações técnicas.

### Testes direcionados – Comportamento de fuga em Tayassuídeos

Para a Fase 1, os testes experimentais com antas (Tapirus terrestris) foram conduzidos de forma voluntária pela Rumo, que arcou integralmente com os custos associados ao delineamento experimental, execução dos ensaios e análise dos dados, como parte de seu compromisso com a inovação e a assertividade na escolha dos sons que seriam utilizados em campo. O estudo resultante da Fase 1 foi publicado em periódico científico relevante e indexado junto ao DOAJ (Directory of Open Access Journals), considerado um dos principais indexadores internacionais de revistas científicas de acesso aberto (https://revistaeletronica.icmbio.gov.br/index.php/BioBR/article/view/2808) e encontra-se em destaque nos canais institucionais e redes sociais da revista Biodiversidade Brasileira do ICMBio, evidenciando o reconhecimento técnico da iniciativa e sua contribuição ao avanço do conhecimento aplicado à mitigação de atropelamentos ferroviários, bem como o compromisso da Rumo em promover o amplo conhecimento dessas soluções ambientais junto à comunidade científica, ambiental e ferroviária.

Os Tayassuídeos, representados pelo cateto (Pecari tajacu) e pelo queixada (Tayassu pecari), desempenham papel ecológico fundamental como dispersores de sementes, engenheiros do ecossistema e reguladores da dinâmica vegetal por meio do forrageamento e revolvimento do solo. O queixada encontra-se classificado como Vulnerável (VU) na Lista Vermelha da IUCN e também como Vulnerável na lista oficial de espécies ameaçadas do MMA, refletindo declínios populacionais associados à perda de habitat e à caça. O cateto, embora classificado como Least Concern (LC) pela IUCN e não listado como ameaçado nacionalmente, sofre pressões crescentes em áreas fragmentadas. Ambas as espécies figuram entre os dez mamíferos mais registrados em eventos de atropelamento nas malhas ferroviárias monitoradas, o que reforça a relevância de estratégias específicas e direcionadas para sua mitigação.

Dessa forma, considerando a resposta diferenciada observada em campo para essas espécies, a Fase 2 contemplará etapas específicas para aprofundamento científico e calibração interespecífica do Sistema RWS, replicando a lógica metodológica aplicada no estudo experimental com antas e adaptando-a à dinâmica social gregária característica dessas espécies.

- Revisão bibliográfica direcionada (audição, visão, comunicação e respostas acústicas/visuais, etologia e ecologia das populações)

Revisão bibliográfica sistematizada sobre: faixa visual/auditiva/sensibilidade, padrões de vocalização e comunicação intraespecífica, respostas a estímulos acústicos naturais e antrópicos, e evidências de estresse/perturbação.

Entregável: Documento de revisão bibliográfica sistematizada com síntese aplicada (faixas, hipóteses, riscos e recomendações para testes).

- Definição do repertório acústicoe/ou visual e parâmetros de teste

Seleção e desenho dos estímulos a serem testados (frequências, sons antrópicos e naturais, isolados e/ou combinados), com parâmetros operacionais: intensidade, duração, intervalos, progressividade e variações para mitigar habituação. Entregável: Matriz de estímulos sonoros e parâmetros de aplicação (playlist experimental) + justificativa técnico-científica.

- Delineamento experimental e protocolo comportamental (modelo “antas”, adaptado)

Construção do protocolo experimental com fases pré-estímulo, estímulo e pós-estímulo, cronograma de repetições e definição de janelas de observação, adaptadas ao comportamento coletivo. Condução em ambiente controlado (ex.: Itaipu Binacional Brasil & Paraguai), sob autorizações e procedimentos éticos aplicáveis. Entregável: Protocolo de plano de trabalho junto ao refugio) + aprovação em comite de ética.

- Construção/adequação do etograma para Tayassuídeos

Elaboração de etograma específico, contemplando categorias compatíveis com comportamento gregário: alerta, coesão grupal, deslocamento coletivo, dispersão, vocalização de alarme, exploração, comportamento defensivo e tempo de recuperação pós-estímulo. Entregável: Etograma validado para Tayassuídeos.

- Instrumentação e registro (convencional e térmico) e organização do banco de dados

Implantação de registro audiovisual sincronizado (câmeras convencionais e térmicas, quando aplicável), com definição de pontos de captação, armazenamento, identificação e protocolo de triagem e validação humana. Entregável: banco de dados brutos+ acervo áudiovisual.

- Análise dos dados e validação estatística

Quantificação e comparação dos comportamentos entre fases (pré/durante/pós) e entre estímulos, com métodos estatísticos adequados e indicadores comportamentais-chave (ex.: latência de reação, intensidade da fuga, padrão coletivo, tempo de retorno ao basal). Entregável: Relatório de análise comportamental e estatística + painel de indicadores (métricas e resultados por estímulo/espécie).

- Tradução dos resultados para parâmetros operacionais do RWS

Se identificados sons/ estímulos visuais com potenciais para estimular a fuga, estes serão convertidos em parâmetros operacionais para incorporação junto ao sistema RWS: estímulos preferenciais, intensidades recomendadas, janela ótima de antecedência, progressividade e estratégia anti-habituação, além de recomendações para a lógica de acionamento. Entregável: repertório audio e/ou visual + recomendações operacionais.

- Consolidação técnica e disseminação científica

Consolidação metodológica e resultados em relatório técnico auditável e produção científica (artigo/nota técnica), assegurando rastreabilidade, replicabilidade e transferência de conhecimento ao setor. Entregável: Manuscrito científico (submissão) + material de divulgação técnica (evento nacional/internacional).

    - Produção científica e validação metodológica

A Fase 2 do Projeto RWS será conduzida sob abordagem estruturada de consolidação científica e validação metodológica, com o objetivo de transformar o sistema em referência técnico-científica nacional como alternativa inovadora de mitigação ativa de atropelamentos de fauna em ferrovias. Nesse contexto, os dados experimentais, operacionais e comportamentais gerados ao longo da implantação e operação do sistema serão sistematizados, analisados e traduzidos em produtos técnico-científicos que assegurem rastreabilidade, robustez metodológica, transparência e replicabilidade interconcessionárias.

A produção científica abrangerá duas frentes complementares. A primeira refere-se aos estudos experimentais controlados conduzidos com Tayassuídeos em ambiente de cativeiro, destinados à avaliação de respostas comportamentais a diferentes estímulos acústicos e subsideando calibração do sistema. A segunda corresponde à análise dos resultados obtidos pelo RWS em ambiente ferroviário operacional ativo, incluindo registros de detecção, eventos de acionamento, respostas comportamentais observadas em campo e indicadores de efetividade na mitigação de atropelamentos. A integração dessas abordagens permitirá validar cientificamente o desempenho do sistema em diferentes contextos ecológicos e operacionais, fortalecendo sua fundamentação empírica.

Os resultados serão consolidados em artigos científicos submetidos a periódicos especializados nas áreas de ecologia aplicada, conservação da fauna e infraestrutura de transportes, bem como em notas técnicas e comunicações científicas. Adicionalmente, o projeto será apresentado em congressos, seminários e fóruns técnicos nacionais e internacionais dos setores ferroviário, ambiental e de conservação da fauna, ampliando sua visibilidade científica e setorial. Assim como na Fase 1, a Fase 2 do RWS também será submetido a premiações e iniciativas de reconhecimento em inovação, sustentabilidade e infraestrutura responsável, como estratégia de validação externa independente e disseminação das soluções desenvolvidas (Figura 12Figura 8 a Figura 12).

| Figura 8 - Apresentação em congresso Internacional - Brisbane, Austrália | Figura 9 - Apresentação em congresso Internacional - Brisbane, Austrália |
| --- | --- |
| Figura 10 - Apresentação em congresso Internacional - Brisbane, Austrália | Figura 11 - Vencedores do prêmio Destaques ANTT 2025 – Sustentabilidade Ambiental |

Figura 12 - Destaque nas redes sociais da Rumo Logística.

Paralelamente, será conduzido processo formal de consolidação metodológica do RWS, com a estruturação de protocolo técnico padronizado abrangendo critérios de seleção de trechos, especificações estruturais e tecnológicas, parâmetros operacionais de acionamento, estratégias acústicas por grupo faunístico, pontos de atenção e procedimentos de monitoramento e análise de dados comportamentais. Essa sistematização resultará na elaboração de manual técnico-didático de implementação e monitoramento do sistema, contendo diretrizes operacionais, requisitos de instalação, rotinas de manutenção, protocolos de calibração e orientações para avaliação de efetividade. O manual será concebido com foco em transferibilidade tecnológica, permitindo replicação segura e eficiente do RWS em diferentes malhas ferroviárias brasileiras.

Como componente essencial de transparência e auditabilidade, será produzido e apresentado ao final do projeto, um relatório técnico estruturado documentando integralmente as ações desenvolvidas, metodologias empregadas, dados gerados, resultados obtidos, limitações identificadas, aprendizados operacionais e ajustes incorporados ao longo da Fase 2.

A consolidação científica e metodológica do RWS tem como propósito final subsidiar a evolução de diretrizes técnicas e regulatórias voltadas à mitigação de atropelamentos de fauna em ferrovias no Brasil. Ao estruturar evidências empíricas, parâmetros operacionais e protocolos replicáveis, o projeto contribuirá para o estabelecimento de referenciais técnicos nacionais aplicáveis a processos de licenciamento ambiental, planejamento ferroviário e políticas públicas de conservação associadas à infraestrutura de transportes. Dessa forma, a produção técnico-científica prevista na Fase 2 transcende a documentação do projeto, configurando etapa estratégica para validação, padronização e disseminação do Sistema RWS como solução escalável de conservação da fauna no setor ferroviário brasileiro.

# Etapas

- Suprimentos

Trata-se de um trâmite interno de contratação dentro da Rumo. Essa etapa consiste na elaboração de um termo de referência com as especificações do escopo de trabalho e dos materiais necessários para o desenvolvimento do projeto. Assim que criada a requisição de campo, o suprimentos irá seguir o fluxo pré-estabelecido que em geral consiste em entrar em contato com os fornecedores (homologados ou não) para obtenção oficial das propostas e negociações de valores. Feita a negociação, o fornecedor que tiver a melhor proposta técnica em termos de qualidade, preço, prazo de entrega, dentre outros critérios, será selecionado. Esta etapa dura cerca de 90 dias corridos, quando o fornecedor já é homologado no portal de fornecedores da Rumo, do contrário, é necessário que este conclua este processo junto ao sistema para que assim o contrato possa ser efetivado. Nesse sentido a duração dessa fase fica condicionada a conclusão da homologação.

- Contratação

Na etapa de contratação, com o fornecedor já definido e devidamente homologado, a equipe jurídica da Rumo irá elaborar o contrato de prestação de serviços, com todas as cláusulas necessárias (responsabilidades, obrigações, condições de entrega, padrões de qualidade, recisão, dentre outras), que amparam tanto o contratante, quanto a contratada. Após todas as revisões, ambos assinam a pactuação (Rumo e empresa selecionda) e assim o contrato ficará disponível para mobilização.  Essa fase é crucial para garantir estabelecimento de uma relação comercial sólida e eficiente com o fornecedore. A duração dessa etapa é de aproximadamente 30 dias corridos.

- Mobilização

Essa fase refere-se ao processo de preparação e integração do fornecedor às operações da empresa após a assinatura do contrato. Esta fase envolve diversas atividades essenciais para garantir que o fornecedor esteja pronto para atender às demandas e expectativas da empresa de maneira eficiente. Para acesso à ferrovia, o fornecedor precisará passar por treinamentos internos, como regulamento operacional e integração de segurança. Geralmente nesta etapa é liberada a primeira medição contratual para mobilização da mão obra necessária para execução do projeto. Há também reuniões de alinhamento entre a Rumo e o fornecedor, bem como vistorias presenciais para refinamento e ajustes no escopo e cronograma de execução. Há também a abertura de ART por parte do engenheiro responsável pelas atividades e informe de início para as autoridades fiscalizadoras (quando cabível). Esta estapa dura em média 15 dias.

- Compra de materiais e desenvolvimento de sistemas

A compra de materiais e o desenvolvimento dos sistemas é inteiramentede responsabilidade da contratada, porém com fiscalização do time da Rumo sobre as atividades realizadas semanalmente e aderência ao cronograma. A empresa deverá adquirir todos os insumos necessários e desenvolver todo escopo tecnólogico do sistema, bem como planejar sua distribuição e realizar testes em laboratório para verificação da funcionalidade e necessidade de ajustes. Duração da etapa: 30 dias

- Transporte até o local

Todos os equipamentos necessários a execução do projeto deverão ser transportados em segurança até o local de instalação. Antes de iniciar o transporte, é crucial planejar a rota mais eficiente, considerando fatores como distância, condições das estradas, possíveis obstáculos, regulamentações de transporte, custos e prazos de entrega. Os produtos devem ser preparados para o transporte, garantindo que estejam protegidos contra danos durante o trajeto. Durante o transporte, é essencial monitorar o status da carga para garantir que ela esteja sendo entregue conforme planejado. Nos trechos onde não há acesso rodoviário, haverá a necessidade de solicitar o apoio do trem de serviço da Rumo (lastro), para descarga do material nos pontos estratégicos da ferrovia. Ao chegar ao local de destino, os produtos devem ser descarregados de forma organizada e cuidadosa. Duração da etapa: 10 dias.

- Instalações e manutenção

Esta etapa contempla a readequação estrutural e operacional do Sistema RWS nos trechos previamente implantados na Fase 1, incluindo ajustes técnicos, reforços de infraestrutura, adequações energéticas e atualização de componentes conforme necessidades identificadas em campo. A execução ocorrerá em período inicial estimado de 45 dias para readequação geral do sistema, seguido de cinco manutenções programadas com duração de 20 dias cada (M1, M2, M3, M5 e M6) e uma manutenção específica com substituição de banco de baterias com duração estimada de 30 dias (M4).

Durante cada mobilização de campo serão realizadas inspeções técnicas completas nos trechos monitorados, incluindo vistoria estrutural, verificação de funcionamento dos equipamentos, testes operacionais e caminhamento sistemático ao longo da faixa ferroviária para identificação e registro de vestígios de fauna atropelada, contribuindo para avaliação contínua da efetividade do sistema.

Todos os recursos logísticos, técnicos e operacionais necessários serão previamente mobilizados para garantir a execução adequada das atividades, sendo documentadas as intervenções realizadas, os ajustes implementados e os registros técnicos correspondentes, incluindo relatórios de manutenção e acompanhamento operacional. Duração total da etapa (somando todos os períodos de contrato): 175 dias.

- Calibração

Essa fase envolve ajustar e verificar a precisão e o funcionamento correto dos novos instrumentos, equipamentos ou sistemas instalados, para garantir que eles estejam operando de acordo com as especificações desejadas e padrões estabelecidos. Duração: 20 dias, validados juntamente com o serviço realizado em campo.

- Avaliação da efetividade

Sempre que houver a passagem de uma composição, o sistema será automaticamente acionando, tanto a parte de auto falantes, quanto as câmeras de monitoramento. Dessa forma, se houver algum animal na via antes da chegada do trem, as filmagens permitirão a  vizualização do comportamento de fuga (ou não) do animal. Os dados de observação serão compilados em uma planilha, e posteriormente analisados estatísticamente, a fim de determinar a efetividade de cada tipo de ruído e compreender qual som mais afungentou animais e qual não surtiu resultado. O detalhamento da avaliação de efetividade é apresentado nas sub-etapas abaixo:

- Acesso Remoto: O sistema de câmeras é acessível remotamente através de um aplicativo dedicado. Esse aplicativo permite a visualização das imagens em tempo real e a reprodução de vídeos gravados diretamente de qualquer local, desde que seja dentro do horário de operação determinado.

- Armazenamento das Imagens: As imagens capturadas pelas câmeras são armazenadas por até 7 dias, garantindo tempo suficiente para análises detalhadas e registros completos de qualquer incidente relevante, como a presença de animais ou movimentação de trens.

- Visão Noturna: As câmeras são equipadas com infravermelho, permitindo a visualização mesmo durante a noite. No entanto, o alcance do infravermelho é limitado, o que é adequado para a detecção de fauna de maior porte nas proximidades da ferrovia.

- Utilização de câmeras térmicas: As câmeras térmicas permitem detecções através de movimento, bem como ampliam a possibilidade de identificação de fauna próxima à linha férrea. Se trata de um dispositivo útil para a melhoria e detecção automática de animais, fornecendo maior indicativo e assertividade para a análise humana.

- Detecção de Movimento: As câmeras com infravermelho e as câmeras térmicas possuem sensores de movimento altamente sensíveis que detectam tanto a passagem de trens quanto a presença de animais de maior porte que se aproximam da área de monitoramento. Quando um movimento é detectado, o sistema registra automaticamente o instante exato do evento.

- Acesso Ilimitado: Na Fase 1, o acesso remoto às câmeras esteve restrito ao período das 9h às 16h, em função da limitação energética do sistema fotovoltaico, operando fora desse intervalo em modo de economia de energia. Na Fase 2, será implementado reforço estrutural da geração e do armazenamento elétrico, com instalação de infraestrutura dedicada em solo, banco de baterias ampliado e painéis solares adicionais nos trechos de Aparecida do Taboado, Chapadão do Sul, Alto Araguaia (2 pontos), Itiquira e Rondonópolis, permitindo operação contínua da internet satelital e acesso remoto 24h/dia pelos próximos dois anos, salvo condições climáticas extremas de baixa geração solar prolongada.

- Relatórios de Acionamento: O sistema gera relatórios automáticos quando detecta movimentos. Esses relatórios contêm o horário exato e a duração dos acionamentos, permitindo que a equipe de monitoramento realize a análise detalhada dos vídeos para verificar se o afugentamento de animais ocorreu de forma eficaz. Na fase 2, será direcionada uma equipe para monitorar e reproduzir relatórios quinzenais, durante um período de 2 anos.

Duração total da etapa: 90 dias

- Ampla divulgação, validação do método, elaboração do manual técnico e desenvolvimento de artigo científico

A divulgação tem como objetivo promover e compartilhar as informações referentes ao projeto com um público amplo. Os canais de divulgação incluem conferências, workshops, seminários, webinars, redes sociais, sites institucionais, releases de imprensa, entre outros.

Essas atividades são complementares e essenciais para garantir que o conhecimento gerado por um projeto ou pesquisa seja adequadamente compartilhado, documentado e validado pela comunidade científica e pelos usuários potenciais. A combinação de ampla divulgação, elaboração de manuais técnicos e desenvolvimento de artigos científicos promove a transparência, a replicabilidade e o impacto positivo das descobertas e inovações realizadas. Já a elaboração do manual técnico terá como objetivo documentar detalhadamente os procedimentos, protocolos, especificações técnicas e diretrizes relacionadas a um projeto, equipamento ou processo. Já a elaboração de um artigo científico contribui para o avanço do conhecimento na área, aumenta a visibilidade e credibilidade do trabalho e fomenta a importância da destinação de recursos para projetos de pesquisa e inovação. A publicação do artigo dependerá da obtenção dos resultados de monitoramento e do prazo do periódico escolhido. Duração da etapa: 180 dias

# PREVISÃO DE INÍCIO, TEMPO DE EXECUÇÃO E CUSTO TOTAL

Data prevista para início: 01/05/2026

O valor total do projeto é de  R$ 3.240.432,00, considerando a execução do escopo e o acompanhamento por parte da Rumo e Utrem. O prazo estabelecido no cronograma físico-financeiro é de 24 meses.

A verba será distribuida de acordo com a tabela abaixo.

| Informação | Ano contratual que será debitado o valor | Custo Previstos |
| --- | --- | --- |
| Valor 2025-2026 | Ano contratual 7 | R$ 123.140,00 |
| Valor 2026-2027 | Ano contratual 4 (reaplicável) | R$ 2.516.401,00 |
| Valor 2027-2028 | Ano contratual 4 (reaplicável) | R$ 600.891,00 |
| Valor Total | R$ 3.240.432,00 |  |

# LOCAL DE EXECUÇÃO

A Malha Norte da Rumo possui cerca de 752 km de extensão, iniciando em Aparecida do Taboado - MS (marco inicial) e terminando em Rondonópolis - MT. A figura abaixo apresenta a localização da malha férrea:

Figura 13 - Traçado da Rumo Malha Norte.

Atualmente é a Malha Norte é a mais adequada para realização dos estudos, visto que está em plena operação, possui base de dados de atropelamentos de animais para comparativos de efetividade e também possui medidas de mitigação de colisões convencionais implementadas em diferentes trechos, para posterior comparação.

Posto isso, considerando os critérios de exclusão estabelecidos, o banco de dados da referida malha foi minunciosamente analisado, levando em conta a localidade e a quantidade de ocorrências, e então foram escolhidos cinco trechos para realização dos testes com o “Sistema de Proteção de Animais Silvestres” e um trecho controle para monitoramento bioacústico. Portanto, as ações referentes a fase 2 irão se concentrar nos seguintes locais da ferrovia:

Tabela 2 - Locais onde os sistemas foram instalados e onde será realizado o controle bioacústico.

| Município | Km Início | Km Fim | Extensão (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rondonópolis | 705,96 | 710,9 | 4,94 |
| Itiquira | 629,756 | 632,4 | 2,644 |
| Alto Araguaia* | 469,320 | 475,010 | 5,690 |
| Alto Araguaia** | 504,540 | NA | NA |
| Chapadão do Sul | 239,700 | 241,620 | 1,92 |
| Aparecida do Taboado | 65+000 | 65,960 | 0,96 |
| TOTAL | - | - | 16,154*** |

*Monitoramento bioacústico para compreender perturbação do habitat frente a Emissão dos ruídos.

** Monitoramento bioacústico em área controle, onde não há medidas implementadas.

*** Área abrangida maior em relação ao proposto na Fase 1 (10,8 km), devido a incorporação dos trechos de Chapadão do Sul e Aparecida do Taboado (os quais foram realizado em experimento inicial, financiado pela Rumo em 2024) e a implementação de “emendas” em trechos próximos, o que acarretou maior abrangência e cobertura do Sistema.

# ENTIDADE E EQUIPE EXECUTORA

# Identificação da entidade

UTrem Engenharia de Projetos

CNPJ: 38.404.107/0001-78

I.E.: 90862780-62

Endereço: Rua Nicolau Maeder, 651, Curitiba, PR 80030-330

Contato: contato.utrem@gmail.com/  (41) 98458-4431

UTrem Engenharia e Ensino

CNPJ: 41.480.584/0001-27

Endereço: Rua Nicolau Maeder, 651, Curitiba, PR 80030-330

Contato: contato.utrem@gmail.com/  (41) 98458-4431

A UTrem Engenharia de Projetos é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções tecnológicas aplicadas ao setor ferroviário, com atuação voltada à inovação, engenharia proprietária e integração de sistemas em ambiente operacional ativo. Fundada em 2020, a empresa consolidou-se no mercado por sua capacidade de desenvolver, prototipar, industrializar e implantar sistemas ferroviários completos, integrando hardware, software, comunicação e infraestrutura energética em soluções robustas, seguras e escaláveis.

Um dos marcos institucionais da UTrem foi sua participação no projeto “Fuse”, desenvolvido em parceria com a Rumo Logística, iniciativa que impulsionou sua estruturação técnica e demonstrou sua capacidade de entregar soluções inovadoras com alto padrão de qualidade e confiabilidade operacional. Desde então, a empresa ampliou seu portfólio com projetos estratégicos como sistemas de Passagem de Nível, Bandeiras Eletrônicas, Balanço de Vagões, Balanço de Locomotivas e HotBox, além do desenvolvimento contínuo de tecnologias como sensoriamento de flambagem de trilhos, gabarito de via e sistemas de detecção de alagamento.

Destaca-se ainda a consolidação do Sistema de Proteção de Animais Silvestres em Ferrovias (RWS), cuja Fase 1 foi integralmente desenvolvida e implantada pela UTrem em ambiente ferroviário ativo, envolvendo engenharia dedicada, fabricação estrutural própria, sistemas fotovoltaicos autônomos, eletrônica embarcada proprietária, lógica de acionamento inteligente, comunicação de longo alcance e monitoramento remoto. A experiência acumulada em campo permitiu o aprimoramento de padrões construtivos, arquitetura de comunicação, protocolos de instalação e metodologias de análise de dados, elevando o nível de maturidade tecnológica do sistema.

A UTrem adota abordagem técnica personalizada e colaborativa, atuando em estreita integração com seus clientes para compreender as especificidades operacionais de cada trecho ferroviário e desenvolver soluções sob medida, com foco em segurança operacional, eficiência energética, confiabilidade sistêmica e sustentabilidade ambiental. Sua atuação combina engenharia aplicada, pesquisa e desenvolvimento tecnológico e execução em campo, posicionando a empresa como parceira estratégica na modernização e inovação do setor ferroviário brasileiro.

Rumo Malha Central

CNPJ: 33.572.408/0001-97

Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100 – Itaim Bibi/SP – CEP 04538-132

Contato: 41 99874-0469, meioambiente@rumolog.com

A Rumo fica responsável por conduzir todo processo de contratação, repasse da verba, garantir o cumprimento do contrato,  cronograma e escopo, além de acompanhar todos os processos, desde a contratação até a análise de efetividade. Também será de responsabilidade da Rumo a divulgação dos resultados, bem como a elaboração e publicação de artigo científico.

# Identificação da equipe executora

Os integrantes do projeto são listados na tabela abaixo:

Tabela 3 - Integrantes do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento

| Nome | CPF | Empresa/cargo | Função no projeto |
| --- | --- | --- | --- |
| Tatiane Bressan Moreira | 062.156.439-71 | Rumo/Coordenadora Meio Ambiente - Fauna | Coordenadora Geral do Projeto |
| Luana Gobbo Mamede | 435.840.608-42 | Rumo/Auditora Ambiental - Fauna | Auxiliar Técnica Fauna |
| Patrícia Ruth Ribeiro | 073.117.349-08 | Rumo/Gerente de Meio Ambiente - Operações | Direção estratégica |
| Raul Augusto Figueiredo Pereira | 098.459.186-97 | Rumo/ Gerente Regulatório | Monitoramento de aderência ao plano, orçamento e entregas |
| Érica Aparecida Pereira | 082.985.556-43 | Rumo/Coordenadora de Planejamento | Consultora e apoio técnico - tecnologia |
| Marcos Luis Pedrozo | 654.159.659-04 | Rumo/Especialista de Inovação | Consultor e apoio técnico - tecnologia |
| Daniel Mendonça Torres | 076.101.186-21 | Rumo/Coordenador Ambiental | Estatística e análise de dados |
| Diego Fernandes | 077.806.559-62 | UTrem/ Engenheiro | Desenvolvimento de sistemas e instalação |

# PRODUTOS

Art. 12 da Resolução nº 6.021/2023: Os produtos e estudos desenvolvidos são públicos e de propriedade da União.

Produtos Técnicos:

Serão produzidos, ao longo da Fase 2 do Projeto RWS, os seguintes produtos técnico-científicos:

- Estudo técnico-científico completo sobre Tayassuídeos (cateto e queixada), contemplando revisão bibliográfica aplicada, delineamento experimental aprovado em comitê de ética, etograma validado, testes comportamentais controlados, análise estatística dos resultados e definição de parâmetros acústicos e/ou visuais calibrados para incorporação ao Sistema RWS.

- Banco de dados estruturado contendo registros audiovisuais (convencionais e térmicos) e indicadores comportamentais sistematizados.

- Manual técnico atualizado do Sistema RWS, incorporando aprendizados da Fase 2, parâmetros operacionais refinados, diretrizes de implantação, calibração, manutenção e monitoramento.

- Relatório técnico final da Fase 2, consolidando metodologias, resultados, limitações, ajustes implementados e recomendações para replicação interconcessionária.

- Produção científica composta por submissão de artigos a periódicos especializados, notas técnicas e apresentações em eventos nacionais e internacionais, com a devida menção à ANTT.

- Relatório técnico conclusivo de monitoramento bioacústico ambiental (12 meses), acompanhado de base de dados acústica estruturada e auditável, contendo medições contínuas de nível de pressão sonora (dB), análises espectrais (Hz), classificação automatizada de vocalizações da fauna, avaliação comparativa entre trechos com e sem RWS e análise pré/durante/pós passagem ferroviária, com interpretação estatística dos resultados e recomendações técnicas para garantia de compatibilidade ecológica do sistema.

Os produtos técnicos previstos na Fase 2 terão como serventia consolidar evidências científicas, parâmetros operacionais e protocolos metodológicos que assegurem robustez, transparência e replicabilidade ao Sistema RWS. A sistematização dos dados comportamentais e bioacústicos, aliada à validação estatística e à formalização em relatórios e publicações científicas, permitirá fundamentar decisões técnicas, aprimorar continuamente a operação do sistema e subsidiar referenciais aplicáveis a outras concessões ferroviárias. Além de fortalecer a compatibilidade ecológica da solução, os produtos gerados contribuirão para a construção de diretrizes técnicas nacionais voltadas à mitigação de atropelamentos de fauna, ampliando o impacto do projeto para além de sua área de implantação.

Produtos físicos deixados para o trecho concedido:

Será realizada uma atualização em 12 sistemas de Proteção de Animais Silvestres em sete zonas críticas de atropelamento de fauna silvestre da Rumo Malha Norte, com cobertura de 13 km de ferrovia. Interessados poderão agendar visitas ao local, acompanhados do time da Rumo.

Ao término das instalações em cada um dos trechos instalados, o novo conjunto dos itens entregues será:

1.Plataforma de reconhecimento e controle:

79 – Central de comando UTrem;

5 – Sensor de distância;

22 – Sensores intermediários;

2 – Equipamentos bioacústicos;

2.Comunicação e transmissão:

3 - Sistemas de antenas;

3 - Sistemas de rádio;

3 - Placas de voz;

3 - Sistemas independentes de autofalantes;

3 - Sistemas de som;

1 – Modem com internet via satélite (Alto Araguaia);

104 – Rádios de comunicação ponto a ponto;

10 – Switch;

3.Estrutural:

3 – Caixas herméticas;

6 – Caixas Solo;

3 – Suportes de painéis solares padrão UT001;

12 – Suporte de painel solar padrão UT002;

1 – Suporte de Antena via Satélite;

12 – Bases de poste;

15 – Postes de sustentação dobráveis;

4.Alimentação Elétrica:

78 – Bateria estacionária 70 Ah;

77 – Controladores de carga MTTP 20 A;

7 – Controladores de carga MTTP 100 A;

39 – Painéis solares;

3 – Chicotes elétricos Caixa UTR001;

6 – Chicotes elétricos Caixa UTR002;

5.Monitoramento por Vídeo:

22 – Câmera térmica;

6 – Equipamento NVR 8 canais;

36 - Câmeras com alto alcance e visão noturna;

Os itens mencionados irão complementar o conjunto instalado na fase 1, sendo que em caso de baterias trata-se de reposição devido ao térmico de vida útil.

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS / NORMATIVOS APLICÁVEIS

BRASIL. Decreto nº 11.872, de 29 de dezembro de 2023. Dispõe sobre a estrutura regimental do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 29 dez. 2023.

International Union for Conservation of Nature (IUCN). The IUCN Red List of Threatened Species. Versão 3.1. Gland, Switzerland: IUCN. Disponível em: https://www.iucnredlist.org

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). Portarias e Listas Nacionais Oficiais de Espécies da Fauna e da Flora Ameaçadas de Extinção. Brasília, DF: MMA. Disponível em: https://www.gov.br/mma

# ANEXOS DO PLANO DE TRABALHO

- Resumo do Plano de Trabalho:

- Cronograma físico-financeiro do projeto (considerando a proposta da UTrem);

- Propostas técnica Utrem – RWS Fauna – Fase 2

- Cotações comerciais

- Currículo coordenadora do Projeto RWS Fase 2

- Orçamento analítico previsto

- Lista de bens, produtos e estudos com previsão de transferência

- Declaração de Observância a Resolução