LOGOTIPO CONCESSIONÁRIA

CONCESSIONÁRIA  X

RODOVIA BR-XXX/XX

TRECHO: xxx

MONITORAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL

Km xxx+xxx ao Km xxx+xxx

Trecho da BR-XXX no Estado xxx

Mês / 20XX

RT-XX-XXX/XX-000-0-C07/5XX

|  |  |  |  | LOGOTIPO DA CONCESSIONÁRIA |  |  |  |  |  |  | Código: |  |  |  |  |  | Revisão: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RT-XX-XXX/XX-000-0-C07/5XX |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Emissão: |  |  |  | Folha: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data |  |  |  | 1/XX |  |  |
| Contrato: Nº X |  |  | Rodovia: BR-XXX/XX |  |  |  |  |  |  |  | Responsável Técnico, CREA e Firma Projetista: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxx |  |  |  |  |  |  |
| Trecho: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Concessionária: |  |  |  |  |  |  |
| xxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxx |  |  |  |  |  |  |
| Objeto: Monitoração - Sinalização vertical |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANTT |  |  |  |  |  |  |
| km xxx+xxx a km xxx+xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentos de referência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentos resultantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observação: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | XXX |  |  |  |  |  | xxxxx | xxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisão | Data |  |  |  |  |  | Firma Projetista | Concessionária |  |  |  |  | ANTT Coord. Da Comissão |  |  |  |  |

| Firma Projetista: xxxxx |  |
| --- | --- |
| N° Interno: XXX-RT-0X-XXX/XX-000-0-C07/50X | Rev: 0 |

RELATÓRIO DE MONITORAÇÃO – Sinalização Vertical

BR-XXX/XX - CONCESSIONÁRIA xxxxx

TRECHO xxxxx

KM xxx+xxx AO KM xxx+xxx

SUMÁRIO

1.	GLOSSÁRIO	4

2.	APRESENTAÇÃO	5

2.1.	DATA DE REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO	5

2.2.	OBJETIVO	5

2.3.	OBJETIVO	5

2.4.	NORMAS TÉCNICAS ADOTADAS	5

3.	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	6

3.1.	METODOLOGIA	6

3.2.	EQUIPE TÉCNICA	6

3.3.	EQUIPAMENTO UTILIZADO	6

3.4.	PARÂMETROS DE REFERÊNCIA	8

3.5.	PLANILHAS DE MEDIÇÃO	9

3.5.1	RODOVIA BR-XXX - PISTA NORTE - PLACAS EM SOLO	11

3.5.2	RODOVIA BR-XXX - PISTA SUL - PLACAS EM SOLO	13

3.5.3	RODOVIA BR-XXX – PISTAS NORTE E SUL - PLACAS AÉREAS	15

4.	RESULTADOS	17

4.1	DESCRIÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS	18

5.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	19

6.	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART	20

# GLOSSÁRIO

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições.

- Ângulo de entrada:

Sinônimo - ângulo de incidência: ângulo entre o eixo de iluminação e o eixo do retrorrefletor, tendo como referência uma linha paralela ao eixo da via;

- Ângulo de observação:

Ângulo entre o eixo de iluminação e o eixo de observação;

- Retrorrefletividade

Reflexão na qual os raios de luz refletidos são devolvidos no formato de um cone de luz diretamente para a fonte de origem, mantendo percentuais distintos de reflexão à medida que se afasta do eixo principal ou central da fonte de origem;

- Retrorrefletômetro portátil

Instrumento manual que pode ser usado em campo ou em laboratório para medida de retrorrefletividade em uma geometria-padrão.

# APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar à Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, a xxª Monitoração de Retrorrefletância de Sinalização Vertical, realizada na rodovia xxx, trecho entre o km xx e o km xx, de responsabilidade da Concessionária xxx, incluindo vias marginais.

Figura 1 - Mapa de situação

Inserir mapa da página 6 do PER

## DATA DE REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO

Os trabalhos de vistoria em campo iniciaram em xx de xxx de 20xx e foram concluídos em xx de xxx de 20xx. (período máximo de realização da monitoração de 60 (sessenta) dias e prazo máximo para entrega do relatório de até 30 (trinta) dias depois do último dia de monitoração em campo)

## EQUIPE TÉCNICA

Os serviços foram realizados pela empresa XXX, conforme ART em anexo, através dos seguintes inspetores:

- Eng. Xxx  – CREA XXX – Inspetor sênior

- Xxx – CREA XXX – Assistente Técnico

## OBJETIVO

Avaliar a retrorrefletividade da sinalização vertical e aérea utilizando equipamento retrorrefletômetro portátil, com ângulo de entrada de -4,0° e ângulo de observação de 0,2°.

## NORMAS TÉCNICAS ADOTADAS

- NBR-14644 – Sinalização vertical viária – Películas – Requisitos;

- NBR-15426 – Sinalização vertical viária – Avaliação da retrorrefletividade utilizando retrorrefletômetro portátil.

# EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

## METODOLOGIA

De acordo com a norma NBR-15426, devem-se realizar as medições colocando-se o retrorrefletômetro em contato com a face do sinal a ser avaliado. As leituras devem ser registradas, para cada cor, em cinco locais diferentes que representem a totalidade da área do mesmo sinal. Para placas moduladas deve ser efetuada, pelo menos, uma medida em cada módulo.

Neste relatório, foram avaliadas placas de solo e aéreas nas pistas norte e sul e vias marginais, num total de xxx placas. As películas das placas foram medidas no estado seco, conforme se apresentavam aos usuários da rodovia.

As fichas de monitoração e tabelas deverão ser apresentadas tanto em PDF quanto em Excel. Os dados de monitoração deverão ser atualizados no SIG, salvo disposição contratual contrária.

## EQUIPE TÉCNICA

A equipe técnica para realização desta avaliação é composta por:

- Técnico Responsável:	Nome, título profissional e CREA

- Equipe de campo: 	Nome1

Nome2

- Equipe de escritório:	Nome1

Nome2

## EQUIPAMENTO UTILIZADO

Marca/modelo: xxxxxxxxxxxxxx

Número de série: xxxxxxxxxxxxxx

Ângulo de entrada:	 -4,0°

Ângulo de observação: 0,2°

Medição direta do ponto amostrado em:	 cd/lx/m2

Data da última aferição: dia/mês/ano

Figura 2 – Equipamento utilizado

- Figura 3 – Certificado de Calibração do Equipamento

## PARÂMETROS DE REFERÊNCIA

A Norma NBR-14644 especifica os requisitos mínimos para qualificação e aceitação das películas utilizadas na sinalização vertical viária. Os valores mínimos exigidos de retrorrefletividade e citados nos relatórios foram calculados com base nas informações do item 3.6.1 da referida norma.

Em nenhum momento, em qualquer elemento, o índice de retrorrefletância deverá ser inferior aos informados na tabela a seguir (coluna “Residual”), por produto e por cor:

Definições:

- Película Tipo I – conhecidas comercialmente como “grau técnico”, “grau engenharia”, “grau técnico prismático” ou “grau engenharia prismático”, podem ser constituídas por microesferas de vidro ou microprismas;

- Película Tipo II – conhecidas comercialmente como “alta intensidade”, são constituídas por microesferas de vidro encapsuladas;

- Película Tipo III – conhecidas comercialmente como “alta intensidade prismática”, são constituídas tipicamente por microprismas não metalizadas;

- Película Tipo VII – conhecidas comercialmente como “grau diamante” ou “grau diamante prismático”, são constituídas tipicamente por microprismas não metalizados;

- Película Tipo X – conhecidas comercialmente como “grau diamante cúbico”, são constituídas tipicamente por microprismas não metalizados.

## PLANILHAS DE MEDIÇÃO

Após os serviços de campo, os dados levantados foram lançados em planilhas para posterior análise. Os dados coletados foram avaliados quanto à consistência e são apresentados em planilhas específicas a seguir, divididas por placas de solo (pistas norte e sul) e placas aéreas.

As planilhas possuem os seguintes campos:

- N.º de Ordem: n.º de ordem sequencial;

- km: identificação do quilômetro e frações;

- Pista: Norte/Sul ou Leste/Oeste;

- Lado: Esquerdo ou Direito;

- Coordenadas: coordenadas geográficas;

- Código ou Tipo: adota-se o código quando tratar-se de placa de regulamentação ou advertência e categoria nos demais casos;

- Foto: foto da placa na data da medição;

- Fabricante: nome da empresa fabricante;

- Data de Fabricação: data de fabricação da placa;

- Material da Chapa: material da placa de sinalização;

- Estado da Chapa: estado de conservação da chapa da placa, ex.: Bom, Regular ou Ruim;

- Material do Suporte: material do suporte da placa de sinalização, ex.: madeira, perfil C metálico;

- Estado do Suporte: estado de conservação do suporte de fixação da placa, ex.: Bom, Regular ou Ruim;

- Dimensões da placa: largura e altura indicadas em metros, área em metros quadrados;

- Película Tipo: tipo da película, conforme NBR-14644;

- Cor: cor da película;

- Medidas de retrorrefletividade (M1 a M5): para cada cor, expressos em cd/lx/m²;

- Média: resultado da média aritmética das medidas de retrorrefletividade de cada cor por placa, em cd/lx/m²;

- Média da monitoração anterior: resultado da média aritmética das medidas de retrorrefletividade de cada cor por placa, da monitoração anterior, em cd/lx/m² para fins de comparação;

- Valor mínimo: índice de retrorrefletância mínimo, em cd/lx/m²;

- Data da medição: data em que foi realizada a medição em campo;

- Observações: informações relevantes sobre as condições da placa, suporte ou sinal, que afetam o desempenho.

### 3.5.1 RODOVIA BR-XXX - PISTA NORTE

PLACAS EM SOLO

Inserir planilhas em modo paisagem

### 3.5.2 RODOVIA BR-XXX - PISTA SUL

PLACAS EM SOLO

Inserir planilhas em modo paisagem

### 3.5.3 RODOVIA BR-XXX – PISTAS NORTE E SUL

PLACAS AÉREAS

Inserir planilhas em modo paisagem

# RESULTADOS

Com base nas informações coletadas e atendendo aos preceitos das normas em vigor, as análises foram feitas de modo a se avaliar a conformidade das películas de cada placa de sinalização ao longo da rodovia e, por consequência, a conformidade da placa em geral. Desta forma, foram medidas XXX placas, entre placas em solo e aéreas. Destas, XX placas apresentaram índices inferiores ao mínimo exigido, conforme tabela a seguir:

| Rodovia | Sentido | Placas avaliadas | Reprovadas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qtde | % |
| BR-xxx/YY | Norte | 137 | 7 | 5,1 |
|  | Sul | 182 | 8 | 4,4 |
| BR-xxx/YY | Norte | 501 | 85 | 17,0 |
|  | Sul | 421 | 40 | 9,5 |
| BR-xxx/YY | Aéreas | 738 | 77 | 10,4 |
| Total |  | xxx | xxx | xx,x |

## DESCRIÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS

No caso da identificação de placas de sinalização vertical sujas ou danificadas a reparação deverá ocorrer dentro dos trinta dias destinados à elaboração do Relatório de Monitoração.

A concessionária deverá apresentar um registro fotográfico das ações tomadas para sanar as eventuais irregularidades constatadas pelo engenheiro perito assinaladas no item 3.5 deste Relatório conforme modelo abaixo:

As placas de sinalização com retrorrefletância inferior aos mínimos exigidos pelo PER deverão ser substituídas ao longo do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do relatório de monitoração e uma nova monitoração incluindo registros fotográficos das intervenções realizadas deverá ser apresentada em documento anexo ao relatório de modo a comprovar a atuação corretiva da concessionária.

O relatório complementar explicitado acima deverá ser entregue nos mesmos moldes do item 3.5 do presente Relatório.

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresenta-se a seguir uma tabela com os resultados obtidos na monitoração atual e a comparação com a medição anterior de x° semestre/201x, a fim de verificar a evolução e acompanhamento de desempenho.

| Rodovia | Qtde placas medição anterior 2º Semestre 2013 |  | Qtde placas medição atual 1º Semestre 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Avaliadas | Reprovadas | Avaliadas | Reprovadas |
| BR-xxx/YY | 489 | 35 | 475 | 30 |

# ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART

- Inserir cópia da ART, com respectivo comprovante de pagamento.