	[image: image9.png]2%
&




	CARACTERIZAÇÃO TOPOGRÁFICA
	[image: image10.jpg][SERVICOS AEREOS INDUSTRIAS ESPECIALIZADOS





	
	INFORME DE PROGRESSO
	



INFORME DE PROGRESSO
Informe Técnico sobre o Progresso do Aerolevantamento com Perfilamento a Laser para a região do Litoral Norte do Estado da Bahia.
Lista de Figuras
5Figura 1 - Localização da área de estudo.


7Figura 2 – Área sobrevoada


8Figura 3 - Plano de Voo Gráfico


9Figura 4 - Plano de Voo


10Figura 5 – Exemplos de imagens pré-processadas


10Figura 6 - Exemplos de imagens pré-processadas


11Figura 7 – Ponto Fotointerpretável – Apoio Terrestre


12Figura 8 - Ponto Fotointerpretável – Apoio Terrestre





SUMÁRIO
41. INTRODUÇÃO


41.1.
INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PROJETO


41.2.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO


51.3 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERESSE


62.
PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES


63.
EXECUÇÃO DE VOO


63.1 ÁREA SOBREVOADA


73.2. PLANO DE VOO


94.
PROCESSAMENTO DAS ORTOFOTOS


115.
APOIO TERRESTRE




1. INTRODUÇÃO
1.1. INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PROJETO
Cliente e informações do contrato: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, contrato nº 44/2018, firmado em 02/10/2018.
Identificação do Projeto/Contrato: CONTRATO Nº 44/2018
Preposto do Contrato: CLAUDIO RAFFAELLI
Responsável Técnico pelo Projeto: JADIR DE SOUZA MOREIRA
1.2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO
Levantamento aerofotogramétrico para subsidiar estudos e projetos abrangendo uma área total estimada de 598 km2, no litoral norte da Bahia, além da produção de banco de dados geoespaciais, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, vinculado ao contrato Nº44/2018.

1.3 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERESSE
[image: image1.png]‘Rio Real





Figura 1 - Localização da área de estudo.
2. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES
O fluxograma das atividades permite analisar as etapas de processamento dos produtos solicitados de forma detalhada, como é apresentado na Tabela 1. Neste informe técnico são apresentadas, de forma simplificada, as atividades em andamento do projeto até o presente momento. Todos os procedimentos para a execução deste projeto foram descritos detalhadamente no Plano de Trabalho já apresentado. 
Tabela 1 - Andamento do Projeto

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	SITUAÇÃO

	1
	MOBILIZAÇÃO
	OK

	2
	COBERTURA AEROFOTOGRAMETRICA
	OK

	3
	PERFILAMENTO A LASER
	OK

	4
	APOIO TERRESTRE
	OK

	5
	PROCESSAMENTO DOS DADOS
	 ANDAMENTO

	6
	MOSAICO
	 -

	7
	RESTITUIÇÃO DE EDIFICAÇÕES
	 -

	8
	RESTITUIÇÃO DE RELEVO E HIDROGRAFIA
	- 

	9
	CURVAS DE NIVEL
	- 

	10
	EDIÇÃO GRÁFICA
	 -

	11
	BANCO DE DADOS
	- 


3. EXECUÇÃO DE VOO
3.1 ÁREA SOBREVOADA

 A partir do planejamento de voo, onde considerou-se as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, foram adquiridos os dados do Aerolevantamento com Perfilamento a Laser para a área descrita na Figura 2 (área amarela). As informações sobre a área voada até o presente momento também foram encaminhadas conforme o solicitado no dia 14/11/2018, em formato shapefile.
[image: image2.png]



Figura 2 – Área sobrevoada

3.2. PLANO DE VOO
Considerando os produtos a serem desenvolvidos e as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, o plano de voo desenvolvido para este projeto é apresentado graficamente na Figura 3 e na Figura 4 é apresentado os parâmetros adotados para a execução do plano de vôo.
[image: image3.png]-‘/-‘\\agmnhas




Figura 3 - Plano de Voo Gráfico
[image: image4.png]R Lock Fight Lines:

|
Totat rames [ESEETIN

DTRes Trigger Time (sec)

801 Area (km*2)

© UseSwathArea
@ UseADIArea

oemToos | appyy





Figura 4 - Plano de Voo
4. PROCESSAMENTO DAS ORTOFOTOS
Após o levantamento aéreo iniciou-se o processamento dos dados. A extração dos dados Laser e das Fotografias áreas é o processo inicial para a geração das ortofotos. A orientação exterior, determinação dos pontos homólogos, ajustes posicionais para a geração da ortoretificação encontra-se em andamento para os dados já adquiridos. Nas Figura 5 e Figura 6 são apresentadas imagens da área já sobrevoada e que estão em processamento.
[image: image5.png]



Figura 5 – Exemplos de imagens pré-processadas

[image: image6.png]



Figura 6 - Exemplos de imagens pré-processadas

5. APOIO TERRESTRE
Esta etapa tem como objetivo determinar as coordenadas planimétricas e altimétricas dos diversos tipos de pontos e marcos topográficos terrestres, sendo estes pontos utilizados para a validação dos produtos gerados além de permitirem futuramente a amarração de levantamentos futuros por diferentes métodos, tais como topografia, GNSS, aerofotogrametria ou imagens de satélite. 

Para o apoio terrestre foram coletados ao longo do trecho estudado, pontos monumentalizados distribuídos de maneira homogênea (de acordo com as possibilidades da região de estudo) sendo os pontos coletados livre de obstruções. Nas Figura 7 e Figura 8 a seguir são apresentados alguns exemplos dos pontos coletados fotointerpretáveis.
[image: image7.png]



Figura 7 – Ponto Fotointerpretável – Apoio Terrestre
[image: image8.png]



Figura 8 - Ponto Fotointerpretável – Apoio Terrestre

Na tabela seguir são apresentados as coordenadas processadas dos pontos coletados em campo, de maneira que suas respectivas monografias estão apresentadas em anexo.
Tabela 2 - Coordenadas Apoio de Campo

	Ponto
	Latitude
	Longitude
	Geométrica
	Este
	Norte
	Ortométrica

	M001
	12°55'07,01261"S
	38°19'01,53672"W
	-1.719
	574080.953
	8571765.648
	-7997684.695

	M002
	12°55'06,70051"S
	38°19'01,60595"W
	-1.735
	574078.893
	8571775.242
	-7997696.349

	M003
	12°54'03,99108"S
	38°18'12,90522"W
	0.052
	575551.69
	8573697.741
	-7998146.051

	M004
	12°54'04,21329"S
	38°18'12,55737"W
	0.025
	575562.155
	8573690.887
	-7998128.732

	M005
	12°52'50,47682"S
	38°16'56,40421"W
	-8.339
	577863.479
	8575949.771
	-7998086.292

	M006
	12°52'50,40993"S
	38°16'56,78755"W
	-8.842
	577851.931
	8575951.858
	-7998099.927

	M007
	12°51'20,79923"S
	38°17'07,20206"W
	16.56
	577545.695
	8578705.596
	-8001159.901

	M008
	12°51'19,86365"S
	38°17'06,61384"W
	11.146
	577563.505
	8578734.288
	-8001170.783

	M009
	12°52'39,95991"S
	38°17'25,67080"W
	-2.194
	576982.304
	8576275.302
	-7999292.998

	M010
	12°52'39,02657"S
	38°17'26,11742"W
	-2.551
	576968.922
	8576304.012
	-7999335.090

	M011
	12°50'18,93694"S
	38°14'17,24371"W
	-5.77
	582674.228
	8580591.349
	-7997917.121

	M012
	12°50'19,40944"S
	38°14'14,53393"W
	-5.494
	582755.870
	8580576.592
	-7997820.722

	M013
	12°49'36,88859"S
	38°13'28,99094"W
	-6.13
	584132.662
	8581878.762
	-7997746.100

	M014
	12°49'36,38233"S
	38°13'28,53704"W
	-5.955
	584146.392
	8581894.274
	-7997747.882

	M015
	12°47'44,85057"S
	38°12'37,58940"W
	5.426
	585692.725
	8585315.94
	-7999623.215

	M016
	12°47'44,12078"S
	38°12'38,48411"W
	4.672
	585665.818
	8585338.442
	-7999672.624

	M017
	12°46'49,69173"S
	38°11'56,99335"W
	-0.03
	586921.925
	8587006.691
	-8000084.766

	M018
	12°46'48,72361"S
	38°11'56,70452"W
	-0.264
	586930.726
	8587036.406
	-8000105.680

	M019
	12°45'24,65953"S
	38°10'42,24856"W
	-2.712
	589183.88
	8589611.883
	-8000428.003

	M020
	12°45'25,39855"S
	38°10'41,17308"W
	-2.614
	589216.239
	8589589.077
	-8000372.838

	M021
	12°43'48,97604"S
	38°09'45,28537"W
	-1.187
	590911.056
	8592545.863
	-8001634.807

	M022
	12°43'48,67279"S
	38°09'46,81002"W
	-0.896
	590865.106
	8592555.327
	-8001690.221

	M023
	12°40'37,72086"S
	38°06'10,80904"W
	2.828
	597399.45
	8598399.863
	-8001000.413

	M024
	12°40'36,91770"S
	38°06'12,04571"W
	2.442
	597362.232
	8598424.665
	-8001062.433

	M025
	12°42'15,06278"S
	38°08'06,00040"W
	-4.859
	593914.864
	8595421.162
	-8001506.298

	M026
	12°42'13,69013"S
	38°08'04,10545"W
	-5.219
	593972.158
	8595463.141
	-8001490.983

	M027
	12°41'36,95800"S
	38°07'26,74799"W
	-3.796
	595102.692
	8596587.821
	-8001485.129

	M028
	12°41'36,00005"S
	38°07'27,82311"W
	-4.243
	595070.362
	8596617.359
	-8001546.997

	M029
	12°39'19,54224"S
	38°05'12,33247"W
	-2.211
	599171.761
	8600795.486
	-8001623.725

	M030
	12°39'18,71525"S
	38°05'13,55492"W
	-3.392
	599134.972
	8600821.021
	-8001686.049

	M031
	12°36'00,42285"S
	38°02'44,24876"W
	-1.021
	603661.319
	8606896.762
	-8003235.443

	M032
	12°35'59,73867"S
	38°02'45,57050"W
	-1.635
	603621.513
	8606917.926
	-8003296.413

	M033
	12°33'03,76799"S
	38°00'12,97367"W
	-2.106
	608246.457
	8612306.937
	-8004060.480

	M034
	12°33'02,33603"S
	38°00'12,69468"W
	-3.143
	608255.043
	8612350.897
	-8004095.854

	M035
	12°29'36,39937"S
	37°57'36,91478"W
	-4.335
	612981.41
	8618659.508
	-8005678.098

	M036
	12°29'37,19300"S
	37°57'35,91158"W
	-4.696
	613011.598
	8618635.007
	-8005623.409

	M037
	12°27'25,19342"S
	37°56'09,42716"W
	-3.198
	615638.586
	8622679.929
	-8007041.343

	M038
	12°27'25,69923"S
	37°56'09,58769"W
	-3.205
	615633.677
	8622664.409
	-8007030.732

	M039
	12°23'15,90612"S
	37°54'57,78053"W
	-3.106
	617832.883
	8630329.807
	-8012496.924

	M040
	12°23'16,07761"S
	37°54'58,28228"W
	-3.043
	617817.709
	8630324.6
	-8012506.891

	M041
	12°22'36,72302"S
	37°53'07,91963"W
	-3.342
	621155.683
	8631519.945
	-8010364.262

	M042
	12°22'36,86710"S
	37°53'09,29697"W
	-3.084
	621114.067
	8631515.692
	-8010401.625

	M043
	12°21'42,58781"S
	37°53'13,91869"W
	5.77
	620981.425
	8633183.855
	-8012202.430

	M044
	12°21'42,15057"S
	37°53'13,99565"W
	5.855
	620979.156
	8633197.298
	-8012218.142

	M045
	12°22'18,26304"S
	37°53'55,62426"W
	-3.301
	619717.285
	8632093.047
	-8012375.762

	M046
	12°22'18,60921"S
	37°53'56,09471"W
	-4.179
	619703.033
	8632082.471
	-8012379.438

	M047
	11°48'43,95480"S
	37°36'34,09220"W
	-4.036
	651489.513
	8693835.355
	-8042345.842

	M048
	11°48'43,67835"S
	37°36'33,75633"W
	-4.208
	651499.721
	8693843.798
	-8042344.077

	M049
	12°13'54,90758"S
	37°46'23,03663"W
	-7.882
	633457.029
	8647498.247
	-8014041.218

	M050
	12°13'54,29351"S
	37°46'22,94104"W
	-7.916
	633460.003
	8647517.1
	-8014057.097

	M051
	12°06'13,84645"S
	37°41'33,31581"W
	-5.232
	642280.337
	8661622.779
	-8019342.442

	M052
	12°06'13,11542"S
	37°41'32,73666"W
	-5.37
	642297.955
	8661645.156
	-8019347.201

	M053
	12°03'57,45448"S
	37°43'17,26010"W
	-5.63
	639157.257
	8665828.069
	-8026670.812

	M054
	12°03'57,43802"S
	37°43'16,47860"W
	-5.836
	639180.891
	8665828.464
	-8026647.573

	M055
	12°14'11,73892"S
	37°46'17,22166"W
	-5.196
	633630.401
	8646980.338
	-8013349.937

	M056
	12°14'11,41456"S
	37°46'16,41243"W
	-5.178
	633654.9
	8646990.193
	-8013335.293

	M057
	11°57'23,46949"S
	37°36'58,24461"W
	-4.734
	650679.072
	8677877.344
	-8027198.272

	M058
	11°57'23,12277"S
	37°36'58,98585"W
	-6.355
	650656.701
	8677888.109
	-8027231.408

	M059
	11°57'32,43926"S
	37°37'19,55661"W
	57.081
	650032.977
	8677604.974
	-8027571.997

	M060
	11°57'30,86549"S
	37°37'19,35207"W
	58.749
	650039.406
	8677653.296
	-8027613.890

	M061
	11°55'12,66927"S
	37°35'58,32261"W
	-2.203
	652512.137
	8681886.98
	-8029374.843

	M062
	11°55'12,52310"S
	37°35'57,96315"W
	-2.524
	652523.0360
	8681891.416
	-8029368.380

	M063
	11°51'16,54683"S
	37°34'08,40981"W
	-7.084
	655874.9910
	8689124.797
	-8033249.806

	M064
	11°51'15,92349"S
	37°34'08,17875"W
	-7.072
	655882.0820
	8689143.913
	-8033261.831

	M065
	11°48'49,22127"S
	37°36'41,99457"W
	-4.12
	651249.5240
	8693674.736
	-8042425.212

	M066
	11°48'49,58307"S
	37°36'42,32113"W
	-4.108
	651239.5850
	8693663.669
	-8042424.084

	M067
	11°49'01,19854"S
	37°37'37,85859"W
	13.511
	649556.8630
	8693315.090
	-8043758.227

	M068
	11°49'02,26998"S
	37°37'39,23383"W
	16.307
	649515.0770
	8693282.376
	-8043767.299

	M069
	11°51'09,58191"S
	37°34'02,07844"W
	-4.136
	656067.7000
	8689337.808
	-8033270.108

	M070
	11°51'09,89858"S
	37°34'01,27924"W
	-3.876
	656091.8370
	8689327.954
	-8033236.117

	M071
	12°33'58,19785"S
	38°01'36,90056"W
	9.477
	605707.377
	8610644.236
	-8004936.859

	M072
	12°33'59,51427"S
	38°01'36,27306"W
	9.184
	605726.164
	8610603.724
	-8004877.560

	M073
	12°04'01,65986"S
	37°43'24,22187"W
	35.909
	638946.1440
	8665699.847
	-8026753.703

	M074
	12°04'02,01305"S
	37°43'23,57422"W
	35.903
	638965.6770
	8665688.905
	-8026723.228

	M075
	12°06'07,06929"S
	37°41'27,80854"W
	-4.676
	642447.8430
	8661830.202
	-8019382.359

	M076
	12°06'07,31746"S
	37°41'27,97240"W
	-4.696
	642442.8520
	8661822.601
	-8019379.749

	M077
	11°46'15,59208"S
	37°33'35,36980"W
	-4.812
	656922.4890
	8698366.384
	-8041443.895

	M078
	11°46'13,87083"S
	37°33'35,71136"W
	-5.025
	656912.4200
	8698419.321
	-8041506.901

	M079
	11°38'39,85154"S
	37°28'21,23170"W
	-1.057
	666508.2510
	8712319.021
	-8045810.770

	M080
	11°38'40,12161"S
	37°28'21,05193"W
	-1.395
	666513.6510
	8712310.694
	-8045797.043

	M081
	11°35'06,23393"S
	37°26'22,48928"W
	-4.393
	670140.7030
	8718863.035
	-8048722.332

	M082
	11°35'06,36520"S
	37°26'23,27486"W
	-3.518
	670116.8820
	8718859.131
	-8048742.249

	M083
	11°32'26,50757"S
	37°34'00,29923"W
	-6.717
	656296.5710
	8723843.258
	-8067546.687

	M084
	11°32'26,90575"S
	37°33'59,64887"W
	-6.996
	656316.2140
	8723830.926
	-8067514.712

	M085
	11°31'28,47994"S
	37°30'27,32720"W
	-3.749
	662758.4860
	8725593.178
	-8062834.692

	M086
	11°31'28,68262"S
	37°30'27,68269"W
	-3.675
	662747.6830
	8725587.006
	-8062839.323

	M087
	11°45'45,39823"S
	37°31'27,54827"W
	-5.165
	660796.8990
	8699274.000
	-8038477.101

	M088
	11°45'45,15333"S
	37°31'27,40749"W
	-5.172
	660801.2010
	8699281.502
	-8038480.301

	M089
	11°37'02,79899"S
	37°31'50,97571"W
	-0.188
	660171.0970
	8715334.466
	-8055163.369

	M090
	11°37'02,81548"S
	37°31'50,65979"W
	-0.459
	660180.6630
	8715333.910
	-8055153.247

	M091
	11°32'44,40511"S
	37°34'07,15837"W
	45.409
	656086.0060
	8723294.414
	-8067208.408

	M092
	11°32'44,91823"S
	37°34'08,53654"W
	44.99
	656044.1730
	8723278.857
	-8067234.684

	M093
	11°31'18,61416"S
	37°30'34,12200"W
	-4.163
	662554.1790
	8725897.372
	-8063343.193

	M094
	11°31'18,85769"S
	37°30'33,79176"W
	-3.991
	662564.1460
	8725889.838
	-8063325.692

	M095
	12°46'19,95018"S
	38°11'34,87560"W
	-2.17
	587591.656
	8587918.301
	-8000326.645

	M096
	12°46'19,09886"S
	38°11'35,96407"W
	-2.251
	587558.917
	8587944.556
	-8000385.639

	M097
	11°33'39,32617"S
	37°30'53,86158"W
	60.73
	661933.6380
	8721577.142
	-8059643.504

	M098
	11°33'39,05956"S
	37°30'53,64601"W
	60.545
	661940.2120
	8721585.299
	-8059645.087

	M099
	12°46'01,86115"S
	38°11'13,77292"W
	-0.603
	588229.699
	8588472.019
	-8000242.320

	M100
	12°46'01,72429"S
	38°11'14,30148"W
	-0.432
	588213.774
	8588476.274
	-8000262.500


	Data 09/01/2019
	SAI Nº 44/2018
	
	                      Página 1

	
	
	
	



[image: image9.png][image: image10.jpg]