Anexo 1-Projetos de uma unidade hospitalar

Conforme descrito no Manual para Contratação e Fiscalização de Obras da Rede Ebserh -Volume II: Fiscalização de Obras, item 4.1.1.1- Os projetos, existe uma extensa lista de possíveis projetos demandados para uma edificação hospitalar que a equipe de fiscalização técnica designada pela administração para o acompanhamento da obra precisa conhecer de forma a entender a quantidade de documentos que poderão fazer parte de sua rotina.

Importante lembrar que todos os projetos executivos devem sempre ser acompanhados de memorial descritivo, caderno de encargos, memorial de cálculo quando necessário e ainda a RRT e ART dos responsáveis pelos projetos.

1-Arquitetura

Situação/Implantação

Planta de demolição

Plantas baixas (sub solos, térreo, andares tipo, andares técnicos, cobertura, demais pavimentos)

Paginação de Piso

Paginação de paredes

Paginação de Forro

Planta de forro contendo a compatibilização de todas as disciplinas

Detalhamento contendo a ampliação da área de Shafts, áreas críticas, réguas medicinais, calhas e rufos, áreas molhadas, bancadas, entre outros elementos.

Cortes

2-Instalações:

2.1-Hidráulica

2.1.1-Água fria

Planta baixa contendo o traçado de todas as redes incluindo a locação de válvulas

Detalhes Isométricos

Esquemas verticais-Incluindo juntas de dilatação e medidores de vazão e consumo para apropriação do centro de custo

Detalhes gerais-incluindo válvula redutora de pressão

Detalhes dos reservatórios

Casa de bombas

2.1.2-Água quente

Planta baixa contendo o traçado de todas as redes incluindo a locação de válvulas

Detalhes Isométricos

Esquemas verticais-incluindo juntas de dilatação, eliminador de ar, válvulas de alívio e medidores de vazão e consumo para apropriação do centro de custo.

Detalhes gerais-incluindo válvula redutora de pressão

Detalhes das centrais e chaminés

Casa de bombas

2.1.3-Esgoto

Planta baixa contendo o traçado de todas as redes incluindo a locação de caixas de passagem

Ampliação das áreas molhadas

Prumadas

Detalhamento das caixas de passagem

Detalhe da estação elevatória/poço de recalque

Detalhe da Estação de tratamento de esgoto

Detalhes em geral como fixação da rede, altura dos pontos, entre outros

2.1.4-Água Pluvial

Planta baixa contendo o traçado de todas as redes incluindo a locação de caixas de passagem

Detalhes Isométricos

Planta de drenagem do sistema de ar condicionado

Esquemas verticais

Detalhamento das caixas de passagem

Detalhe da estação elevatória/poço de recalque

2.1.5-Gás combustível

Planta baixa contendo o traçado de todas as redes incluindo a locação de válvulas

Detalhes Isométricos

Esquemas verticais-incluindo medidores de vazão e consumo para apropriação do centro de custo

Detalhes das centrais

Detalhes da entrada e central de medição

2.2-Gases Medicinais e Vácuo

Planta baixa contendo o traçado de todas as redes incluindo a locação de válvulas

Detalhes Isométricos

Vista da parede com a locação das réguas e pontos

Esquemas verticais

Detalhes das Centrais

Detalhes gerais como a fixação do painel de alarme de gases

2.3-Segurança, prevenção e combate a incêndio

Plantas baixas de sinalização de emergência

Plantas baixas contendo a indicação das barreiras corta-fogo e fumaça

Plantas baixas contendo a indicação das selagens corta fogo

Plantas baixas do sistema de detecção de fumaça

Plantas baixas do sistema de alarme

Plantas baixas do sistema de hidrantes, mangotinhos e extintores

Plantas baixas do sistema de sprinklers

Plantas baixas contendo a localização dos dumpers corta fogo

Plantas baixas do sistema de S.P.D.A.

Detalhes Isométricos

Esquemas verticais

Ampliação da área de sprinklers mais desfavorável

Planta de forro com a locação dos pontos de SPK

Detalhes gerais como altura dos extintores, hidrantes, cores de bicos de sprinklers, altura das botoeiras para alarme e acionamento das bombas, entre outros

2.4-Elétrica

Implantação

Plantas baixas de Iluminação de todos os pavimentos

Plantas baixas de Luminotecnia

Plantas baixas de alimentação elétrica-normal, emergência e crítico (Nobreaks e IT médico)

Plantas baixas do sistema de energia fotovoltaica

Detalhes da área de geradores incluindo proteção acústica e exaustão

Prumadas

Cortes

Diagramas trifilares de todos os quadros

QGBT-Quadro geral de baixa tensão

Cabines

Interligação com o poste

Outros detalhes

2.5-Instalações eletrônicas:

Plantas baixas de cabeamento estruturado

Plantas baixas de CFTV contendo a localização das câmeras e infraestrutura necessária

Plantas baixas do sistema de relógio contendo a localização dos relógios, localização da central e infraestrutura necessária

Plantas baixas do sistema de som contendo a localização dos sonofletores, central e infraestrutura necessária

Plantas baixas do sistema de chamada de enfermagem contendo a localização dos pontos junto aos leitos e nos sanitários, sinalização nas portas, localização da central e infraestrutura necessária

Plantas baixas de controle de acesso contendo a localização das catracas, cancelas e identificadores de cartão e /ou biometria junto as portas, localização da central de monitoramento e infraestrutura necessária

Prumadas

Cortes

Ampliação da área das centrais

Identificação dos pontos de alimentação elétrica necessários

Planta de forro com a locação de todos os sistemas devidamente compatibilizada com as luminárias e estrutura de fixação do forro

2.6-Climatização:

Plantas baixas contendo todo o sistema de ventilação

Plantas baixas contendo todo o sistema de exaustão

Plantas baixas contendo sistema de aquecimento

Plantas baixas contendo a marcação dos pontos e tubulação de drenagem de máquinas, equipamentos e casa de máquinas

Detalhes isométricos

Esquemas verticais de cada um dos sistemas

Cortes

Detalhes dos dutos-incluindo isolamento

Detalhes das tubulações-incluindo isolamento

Fluxograma

Esquemas elétricos de alimentação de cada um dos sistemas

Projeto de automação

Ampliação das centrais

Planta de forro com a locação de todas as grelhas

Marcação das tomadas de ar nas fachadas

2.7-Outros:

2.7.1-Óleo Diesel

Planta baixa do sistema

Detalhes Isométricos

Esquemas verticais

Locação do tanque e acessórios

Detalhe da casa de bombas

Detalhe dos quadros elétricos e rede de alimentação do sistema

Projeto de automação

2.7.2-Reuso da água

Planta baixa do sistema

Detalhes Isométricos

Esquemas verticais

Detalhe da casa de bombas

Detalhe do reservatório de reuso

3-Estrutura

Plantas baixas de toda a estrutura da edificação

Plantas de detalhes de armações de todos os elementos (pilares, vigas, lajes) da estrutura de Concreto, incluindo lista de ferros e quantitativos

Plantas contendo detalhamento de todos os perfis (pilares, treliças e vigas) da estrutura Metálica

Plantas baixas da estrutura de madeira

Plantas de detalhes da estrutura metálica contendo pontos e tipos de solda, inserts, entre outros

Plantas baixas da estrutura de alvenaria estrutural

Detalhes gerais como amarrações, tipo de formas a serem utilizadas, níveis de concretagem, peças de alvenaria estrutural em diversas camadas e fiadas, inspeções necessárias para a validação da estrutura metálica, entre outros

Vistas/cortes

Detalhamento método executivo

4-Fundação

Planta baixa contendo a locação de todos os elementos da fundação

Armação de todos os elementos estruturais

Vistas/cortes

Detalhamento método executivo

5-Impermeabilização

Planta baixa contendo a identificação de todas as áreas que serão impermeabilizadas e material a ser aplicado

Planta baixa contendo a locação dos pontos de coleta de água e indicação do caimento

Cortes

Detalhes gerais de cada um dos métodos executivos, acabamento junto aos pontos de captação e muretas, entre outros

6-Dry wall

Planta baixa contendo o tipo especificado para cada uma das paredes

Planta de indicação do reforço compatibilizado com arquitetura

Detalhes gerais como o acabamento junto a outros materiais, tipos de parafusos a serem utilizados, acabamento das juntas, execução e fixação de tubulações embutidas nas paredes entre outros

Cortes

Detalhamento do processo executivo

7-Caixilho

Planta baixa contendo a especificação de cada um dos caixilhos

Cortes

Detalhe em geral como fixação, pintura, altura do peitoril, entre outros

Ampliação de cada um dos tipos de caixilhos especificados

8-Acústica

Planta contendo a especificação do tipo de proteção necessária para cada um dos elementos: Parede, piso e teto

Cortes

Detalhes em geral

Ampliação de cada um dos tipos de proteção especificados

9-Paisagismo

Planta baixa contendo a marcação de todas as espécies

Locação pontos de irrigação

Cortes indicando a altura de cada uma das camadas do substrato

Detalhes gerais como o acabamento proposto para cada um dos   canteiros, tipos de vasos, jardineiras, entre outros

10-Irrigação

Planta baixa contendo a locação de todos os pontos e redes

Isométricos

Detalhes da casa de bombas e reservatórios

Planta contendo detalhes do sistema de automação e alimentação elétrica

Detalhes da fixação, altura e tipo dos aspersores, entre outros

11-Elevadores/Monta carga

Desenho detalhado do poço-incluindo locação de inserts e necessidade de reforços

Desenho da casa de máquinas incluindo bases dos equipamentos, locação de quadros, locação das talhas, entre outros

Planta contendo as dimensões das aberturas necessárias para a instalação das portas

Detalhamento da alimentação elétrica

Corte contendo todas as cotas e Informações de parada e aberturas das portas

Detalhamento do sistema de automação, interfone, CFTV, entre outros

12-Fachada

Planta contendo a especificação de todos os acabamentos e locação de   pontos de ancoragem

Vistas

Cortes

Ampliação de elementos como brises, caixilhos previstos para a entrada e saída de grandes equipamentos, marquises, outros

13-Heliponto

Planta baixa contendo a locação da comunicação visual

Planta de drenagem incluindo caixas de retenção de óleo

Planta do sistema de prevenção e combate a incêndio

Planta de luminotecnia

14-Interiores/Marcenaria

Planta baixa contendo a localização e tipo de mobiliário

Cortes

Vistas

Compatibilização com pontos de tomadas e interruptores

15-Auditório

Planta baixa contendo a especificação de todos os materiais de acabamento incluindo a proteção acústica e localização dos pulpitos

Distribuição de assentos

Locação de equipamentos

Luminotecnia

Detalhes forro

Detalhes da parede

Detalhes da sala de som

16-Certificações/Aprovações

Projetos devem atender as exigências pertinentes a cada uma das aprovações necessárias

17-Restauro-Para edificações com áreas tombadas

Projeto e detalhes de cada um dos elementos a serem restaurados

Seguem listados também, projetos de áreas específicas de um EAS que devem ser de conhecimento do profissional designado para a fiscalização da obra. São eles:

1-Cozinha/Copas/Alimentação parenteral/Câmara frigorífica

Planta contendo a locação de equipamentos incluindo a identificação da temperatura das câmaras frias

Planta contendo a altura dos pontos de alimentação de água, gás e energia elétrica

Planta contendo a tensão dos equipamentos

Planta contendo a pressão de alimentação de água e gás dos   equipamentos

Planta contendo pontos de esgoto (incluindo altura), drenos e grelhas

Coifas

Detalhes gerais-incluindo detalhes das canaletas, localização de exaustores, entre outros

2-Equipamentos-Área de Diagnósticos

Planta contendo a locação de equipamentos,

Altura dos pontos de alimentação elétrica, gases medicinais e água

Tensão dos equipamentos

Pressão de entrada de água para alimentação de pontos

Pontos de esgoto, drenos e grelhas

Detalhes gerais-incluindo detalhes das canaletas de piso para a rede      elétrica

Necessidades de climatização

Detalhamento área técnica

Luminotecnia

Automação

Locação tubo Quench

3-Equipamentos-Área de Centro cirúrgico

Planta contendo a locação de equipamentos,

Altura dos pontos de alimentação elétrica, gases medicinais e água

Tensão dos equipamentos

Locação pontos de gases

Detalhes gerais como fixação de suportes para lâmpada cialitica e coluna retrátil

4-Sala limpa

Planta baixa contendo a locação de equipamentos e bancadas

Altura dos pontos de alimentação elétrica, gases medicinais, água e gás combustível

Tensão dos equipamentos

Pressão de entrada de água e gás nos equipamentos

Locação pontos de gases

Planta contendo a exaustão das capelas

Diferencial de pressão entre as salas

Projeto de climatização

Detalhe da casa de máquinas de ar condicionado incluindo automação

Detalhes gerais como intertravamento das portas de acesso a área com o sistema de incêndio e combate a pânico, fixação dos bicos de bunsen, posição do deionizador entre outros

5-Centro de material esterilizado

Planta baixa contendo a locação de equipamentos e bancadas

Altura dos pontos de alimentação elétrica, gases medicinais, água fria, água quente e gás combustível

Tensão dos equipamentos

Pressão de entrada de água e gás nos equipamentos

Detalhes gerais como a dimensão das cubas e tipos de metais necessários

Drenagem dos equipamentos incluindo informação sobre pressão e temperatura

Detalhamento das paredes e acessos entre área suja e limpa

Planta baixa de exaustão e climatização

6-Laboratório

Planta contendo a locação de equipamentos e bancadas

Altura dos pontos de alimentação elétrica, gases medicinais, água fria, água quente e gás combustível

Tensão dos equipamentos

Pressão de entrada de água e gás nos equipamentos

Locação e tipos de pontos de gases

Exaustão das capelas

Projeto de climatização

Detalhes gerais como a fixação dos bicos de bunsen, entre outros

Vistas

7-Osmose reversa

Planta contendo a locação dos equipamentos

Vazão e pressão da entrada e saída de água dos equipamentos

Isométricos da rede de distribuição

Tensão elétrica de alimentação

Cortes

8- Transporte Pneumático

Planta contendo a tubulação de transporte

Detalhes das centrais

Isométrico das redes

Detalhes das curvas e conexões com caixas de coleta

Detalhe do sistema de automação

9-Comunicação visual interna/externa

Plantas baixas contendo todas as especificações e localização de placas, totens, painéis, entre outros

Detalhamentos de todas as placas

Detalhes da comunicação visual da fachada incluindo fixação e alimentação elétrica

Cortes

Detalhe da fixação das placas, bases dos totens, entre outros

10-Hemodiálise/Quimioterapia

Plantas baixas contendo a locação de todos os equipamentos e pontos necessários para a alimentação dos mesmos.

Planta baixa contendo o looping de toda a rede (alimentação e reuso)

Detalhes isométricos e esquemas verticais

Detalhes da área de higienização dos capilares

Localização da área de bombas e reservatório