COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

SERVIÇOS: CIRURGIA GERAL/TÓRAX/PROCTO/PLÁSTICA

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva Márcio Jamel

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- ITENS LOTE

- ITENS LOTE IPPMG

  - ITENS LOTE

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LOTE 1 |  |  |  |
|  | EBS05810 | 430379 | unidade | Grampeador cirúrgico, formato linear, tipo cortante, comprimento cerca de 75, modelo recarregável, carregado c/ grampo titânio, aplicação* p/ tecido espesso, esterilidade estéril, descartável. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS05805 | 433526 | unidade | Carga para grampeador cirúrgico, compatibilidade linear, material grampo titânio, aplicação* p/ tecido normal, modelo c/ 2 linhas duplas de grampo, largura cerca 75, esterilidade* estéril, uso único. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS05804 | 433525 | unidade | Carga compatível com grampeador cirúrgico linear cortante, com grampos de titânio, com tamanho entre 75mm e 80mm, aplicação em procedimentos cirúrgicos de tecido espesso, esterilidade estéril, descartável de uso único. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS05811 | 430380 | unidade | Grampeador cirúrgico descartável linear cortante cir. Aberta - 75 a 80mm. | NÃO | SIM | NÃO |
|  |  |  |  | LOTE 2 |  |  |  |
|  | EBS08363 | 428871 | unidade | Grampeador linear endoscópico, formato articulado, cortante, tamanho* cerca de 45, modelo 01 haste média, característica adicional pino aço, trava segurança, adicionais recarregável, esterilidade* estéril, descartável caract. adicionais: grampeador cirúrgico endoscópico linear cortante universal, compatível com cargas retas e articuladas de grampos de titânio de 45mm, com fileira tripla de grampos em cada borda da incisão, recarregável | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | com carga para tecido vascular, normal, intermediário, e espesso, esterilidade estéril, descartável de uso único. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05821 | 433584 | unidade | Carga para grampeador cirúrgico, compatibilidade linear endoscópico, material grampo titânio, aplicação* p/ tecido fino, modelo c/ 2 linhas triplas de grampo, largura cerca 45, esterilidade* estéril, uso único. Características adicionais: articulada com grampos de 2.0mm abertos e lamina na carga. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS05819 | 433583 | unidade | Carga para grampeador cirúrgico, compatibilidade linear endoscópico, material grampo titânio, aplicação* p/ tecido normal, modelo c/ 2 linhas triplas de grampo, largura cerca 45, esterilidade* estéril, uso único. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS05823 | 433582 | unidade | Carga para grampeador cirúrgico, compatibilidade linear endoscópico, material grampo titânio, aplicação* p/ tecido espesso, modelo c/ 2 linhas triplas de grampo, largura cerca 45, esterilidade* estéril, uso único. | SIM | SIM | NÃO |
|  |  |  |  | LOTE 3 |  |  |  |
|  | EBS08364 | 433581 | unidade | Grampeador linear endoscópico, formato articulado, cortante, tamanho* cerca de 60, modelo 01 haste média, característica adicional pino aço, trava segurança, adicionais recarregável, esterilidade* estéril, descartável caract. adicionais: grampeador cirúrgico endoscópico linear cortante universal, compatível com cargas retas e articuladas de grampos de titânio de 45mm, com fileira tripla de grampos em cada borda da incisão, recarregável com carga para tecido vascular, normal, intermediário, e espesso, esterilidade estéril, descartável de uso único. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS05820 | 433588 | unidade | Carga para grampeador cirúrgico, compatibilidade linear endoscópico, material grampo titânio, aplicação* p/ tecido normal, modelo c/ 2 linhas triplas de grampo, largura cerca 60, esterilidade* estéril, uso único. | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS05818 | 433590 | unidade | Carga para grampeador cirúrgico, compatibilidade linear endoscópico, material grampo titânio, aplicação* p/ tecido intermediário / semi espesso, modelo c/ 2 linhas triplas de grampo, largura cerca 60, esterilidade* estéril, uso único. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05824 | 433587 | unidade | Carga para grampeador cirúrgico, compatibilidade linear endoscópico, material grampo titânio, aplicação* p/ tecido espesso, modelo c/ 2 linhas triplas de grampo, largura cerca 60, esterilidade* estéril, uso único. | SIM | SIM | NÃO |
|  |  |  |  | LOTE 4 - TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA |  |  |  |
|  | EBS05732 | 484258 | unidade | Material P/ Terapia Pressão Subatmosférica - Vácuo: Tipo curativo: esponja poliuretano, dimensão 2: cerca de 25 x 25, tipo película: película adesiva poliuretano, embalagem: embalagem individual, componente 1: tubo conector, tipo: peça única, compatibilidade: compatibilidade específica, tipo uso: estéril. COMODATO: EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENVIAR O EQUIPAMENTO DE PRESSÃO NEGATIVA. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS07047 | 484260 | unidade | Material P/ Terapia Pressão Subatmosférica - Vácuo: Tipo curativo: esponja poliuretano, dimensão 2: cerca de 15 x 30, tipo película: película adesiva poliuretano, embalagem: embalagem individual, componente 1: tubo conector, tipo: peça única, compatibilidade: compatibilidade específica, tipo uso: estéril. COMODATO: EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENVIAR O EQUIPAMENTO DE PRESSÃO NEGATIVA. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS05738 | 484315 | unidade | Material P/ Terapia Pressão Subatmosférica - Vácuo: Embalagem: embalagem individual, componente 1: tubo conector, componente 4: reservatório cerca de 500 ml c/ gel, compatibilidade: compatibilidade específica, tipo uso: uso único. COMODATO: EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENVIAR O EQUIPAMENTO DE PRESSÃO NEGATIVA. | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS05739 | 484316 | unidade | Material P/ Terapia Pressão Subatmosférica - Vácuo: Embalagem: embalagem individual, componente 1: tubo conector, componente 4: reservatório cerca de 1 l c/ gel, compatibilidade: compatibilidade específica, tipo uso: uso único. COMODATO: EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENVIAR O EQUIPAMENTO DE PRESSÃO NEGATIVA. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | não tem | 423880 | unidade | Conector " y " tipo: para esponjas curativo hidrófobas. COMODATO: EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENVIAR O EQUIPAMENTO DE PRESSÃO NEGATIVA. | SIM | SIM | NÃO |
|  |  |  |  | ITENS AVULSOS |  |  |  |
|  | EBS00117 | 448687 | unidade | Caneta MARCADORA DE PELE Uso Médico Aplicação: Dermatográfico,Composição: Tinta À Base Violeta Genciana,,Tipo Ponta: PONTA GROSSA, Esterilidade: ESTÉRIL,. Embalagem: Embalagem Individual,,Adicional: C/ Régua Milimetrada. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS00117 | 436469 | unidade | Caneta MARCADORA DE PELE. ESTÉRIL. Acompanha RÉGUA flexível com tamanho de 10 a 15 cm. Ponteira a ARREDONDADA com traço de 1 mm. Tinta permanente de secagem rápida, resistente a povidine, álcool e sangue. COR AZUL. Atóxica, apirogênica, hipoalergênica, embalagem única. PONTA FINA. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024794 | 430378 | unidade | Grampeador Cirúrgico, Formato: Linear,,Tipo: Cortante,Comprimento: Cerca De 55 MM Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio,,Aplicação*: P/ Tecido Normal,,Esterilidade: Estéril, Descartável | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24795 | 433523 | unidade | Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico,,Compatibilidade: Linear,,Material Grampo: Titânio,,Aplicação*: P/ Tecido Fino,,Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo,,Largura: Cerca 60 MM,,Esterilidade*: Estéril, Uso Único | SIM | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 024796 | 433580 | unidade | Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico,,Compatibilidade: Linear Endoscópico Material Grampo: Titânio,,Aplicação*: P/ Tecido Normal,,Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo,,Largura: Cerca 30 MM,,Esterilidade*: Estéril, Uso Único | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24796 | 433581 | unidade | Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico,,Compatibilidade: Linear Endoscópico Material Grampo: Titânio,,Aplicação*: P/ Tecido Fino,,Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo,,Largura: Cerca 30 MM,,Esterilidade*: Estéril, Uso Único | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24796 | 433579 | unidade | Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico,,Compatibilidade: Linear Endoscópico Material Grampo: Titânio,,Aplicação*: P/ Tecido Espesso,,Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo,,,Largura: Cerca 30 MM,,Esterilidade*: Estéril, Uso Único | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS05802 | 434580 | unidade | GRAMPO (carga/refil), material TITÂNIO, para grampeador cirúrgico tipo CURVO CORTANTE, TAMANHO 40 mm, para aplicação em TECIDO ESPESSO. ESTÉRIL, descartável. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Complemento caso o HUF possua o grampeador: Compatível com marca especificada em edital. Complemento caso o HUF não possua o grampeador (compra agrupada por lote): Deverá haver compatibilidade técnica entre o grampeador e grampos adquiridos no TR. Obrigatório o envio e análise de amostras para contratação. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS09913 | 472203 | unidade | Instrumento P/ Corte E Coagulação De Vaso / Tecido,,Modelo: Até 7 Mm Aplicação: P/ Videocirurgia,,Tipo Ponta: Ponta Curva,,Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm Haste: Haste Reta, C/ Manopla,,Compatibilidade: Compatível C/ Bisturi Bipolar,,Esterilidade: Estéril, Uso Único | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS11070 | 428439 | unidade | Grampeador circular intraluminal, formato corpo curvo, material grampo titânio, diâmetro grampo cerca de 21, esterilidade* estéril, descartável. | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS05807 | 428432 | unidade | Grampeador circular intraluminal, material grampo titânio, diâmetro grampo cerca de 25, esterilidade* estéril, descartável. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05808 | 428435 | unidade | Grampeador circular intraluminal, material grampo titânio, diâmetro grampo cerca de 28, esterilidade* estéril, descartável. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS05809 | 428436 | unidade | Grampeador circular intraluminal, com ogiva destacável ou basculante, em titânio, formato circular, tamanho aproximado (cerca de ) 31mm, esterilidade estéril, descartável de uso único. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS14999 | 428441 | unidade | Grampeador circular intraluminal, formato corpo curvo, material grampo titânio, diâmetro grampo cerca de 32, esterilidade* estéril, descartável. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS09913 | 472201 | unidade | Instrumento p/ corte e coagulação de vaso / tecido modelo: até 7 mm, aplicação: p/ videocirurgia, haste: haste reta, c/ manopla, dimensão: cerca de 5 mm x 25 cm, tipo ponta: ponta curva, compatibilidade: compatível c/ bisturi bipolar, esterilidade: estéril, uso únicoobs: fornecer em regime de comodato a fonte de energia necessária a utilização das pinças. Caracerísitca adicional: cerca de 5 a 10MM. COMODATO: Empresa vencedora deverá enviar o equipamento. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS09462 | 472202 | unidade | Instrumento p/ corte e coagulação de vaso / tecido modelo: até 7 mm, aplicação: p/ videocirurgia, haste: haste reta, c/ manopla, dimensão: cerca de 5 mm x 35 cm, tipo ponta: ponta reta, compatibilidade: compatível c/ bisturi bipolar, esterilidade: estéril, uso único obs: fornecer em regime de comodato a fonte de energia necessária a utilização das pinças. COMODATO: EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENVIAR O EQUIPAMENTO. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS09461 | 359196 | unidade | Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo hemostática, tipo ponta curva, comprimento cerca de 35, tipo cabo com trava, aplicação videocirurgia endoscópica. caract. adicional: pinça cirúrgica com tecnologia de energia ultrassônica, | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  |  | comprimento entre 34cm e 38cm, rotativa em 360º, capacidade de selagem de vasos até 5mm e dispersão térmica menor que 1mm, com diâmetro de 5mm. esterilidade estéril, descartavél de uso único. obs: fornecer em regime de comodato a fonte de energia necessária a utilização das pinças. COMODATO: EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENVIAR O EQUIPAMENTO. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08652 | 465144 | unidade | Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Dissecção, Componente: Manopla S/ Cremalheira,Haste: Haste Isolada,,Dimensão: Cerca De 5 Mm X 30 Cm,Modelo 1: Maryland,Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Estéril, Uso Único. Eletrodo Aplicação: Plug 2 Pinos Compatível Com ligasure. Energia bipolar. Característica Adicional: 16,5cm Comprimento Tipo: Cabo 3 Metros Revestido Em Silicone. Característica adicional: obs fornecer em regime de comodato a fonte de energia necessária a utilização das pinças. COMODATO: EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENVIAR O EQUIPAMENTO. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS0 24515 | 428434 | unidade | ENDOCLIPADOR, cirúrgico circular intraluminal, modelo: carregado com cerca de 15 clipes, material grampo: titânio, diâmetro cerca de 21 mm ou médio-largo, estéril, descartável., haste cerca de 35 cm, diâmetro 5mm. Haste giratória, para videocirurgia. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06814 | 443990 | unidade | Clipe Uso Cirúrgico Matéria Prima: Titânio Aplicação*: Hemostático Tamanho*: Médio - Largo Esterilidade*: Estéril, Descartável. COMODATO: EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENVIAR O EQUIPAMENTO. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24516 | 444126 | unidade | Aplicador De Clipe Quantidade: C/ Cerca De 20 Clipes Tipo Uso*: Estéril, Descartável Tamanho*: Tamanho Pequeno Modelo*: carregado - Clip Titânio Comprimento Haste: Comprimento Cerca De 25 CM. | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | COMODATO: EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENVIAR O EQUIPAMENTO. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06815 | 444133 | unidade | Aplicador de clipe quantidade: haste: haste giratória, aplicação*: p/ videocirurgia, quantidade: c/ cerca de 20 clipes, tipo uso*: estéril, descartável, tamanho*: tamanho médio largo, modelo*: carregado - clip titânio, diâmetro haste: diâmetro cerca de 10, comprimento haste: comprimento cerca de 35. COMODATO: EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENVIAR O EQUIPAMENTO. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06800 | 443992 | unidade | Clipe Uso Cirúrgico Matéria Prima: Polímero Aplicação*: Hemostático Tamanho*: Grande Esterilidade*: Estéril, Descartável. Caract. Adicional: CLIPE USO CIRÚRGICO, MATERIAL POLIMERO, TIPO HEMOLOK COR ROXO, TAMANHO LARGO ,BLISTER C/6 CLIPS. FORNECER EM REGIME DE COMODATO CLIPADOR COMPATÍVEL. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06799 | 443933 | unidade | Clipe Uso Cirúrgico Matéria Prima: Polímero Aplicação*: Hemostático Tamanho*: Médio Esterilidade*: Estéril, DescartávelCaract. Adicional: CLIPE USO CIRÚRGICO, MATERIAL POLIMERO, TIPO HEMOLOK, COR AZUL, TAMANHO MÉDIO, BLISTER C/6 CLIPS. FORNECER EM REGIME DE COMODATO CLIPADOR COMPATÍVEL. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15000 | 428878 | unidade | Grampeador cirúrgico linear endoscópico material grampo: carregado c/ grampo titânio tamanho*: cerca de 5 mm esterilidade*: estéril, descartável. características adicionais: aparelho fixador cirúrgico endoscópico com haste de 36cm de comprimento e 5mm de diâmetro, manopla de 14,14cm de comprimento,estéril e descartável para fixação de telas cirúrgicas contendo 20 grampos helicoidais absorvíveis de copolímero de poliéster sintético derivado de ácidos glicólico e láctico com 5,1mm de comprimento cada. (tipo clipador). | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS11437 | 450285 | unidade | Trocarte Adicional: C/ Redutor Material*: Polímero , Isento Látex Natural Componente 1: Torneira P/ Insuflação Componente 2: Obturador Ponta Distal Cortante, Retrátil Válvula: Vedante Em Silicone Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Estriada Dimensões: Cerca 12 X 100 MM Apresentação: Conjunto Tipo Uso: Estéril, Descartável. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: INFORMO QUE OS TROCATERES NÃO PODEM TER RANHURAS EXTERNAS, POR LESIONAREM OS TECIDOS DE PACIENTES PEDIÁTRICOS. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS11438 | 446417 | unidade | Trocarte Adicional: C/ Redutor Material*: Polímero, Isento Látex Natural Componente 1: Torneira P/ Insuflação Componente 2: Obturador Ponta Distal Romba Não Cortante Válvula: Vedante Em Silicone Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Estriada Dimensões: Cerca 5 X 100 MM Apresentação: Conjunto Tipo Uso: Estéril, Descartável. Característica adicional: tipo dilatador p/ acesso instrumental, aplicação videolaparoscopia. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: INFORMO QUE OS TROCATERES NÃO PODEM TER RANHURAS EXTERNAS , POR LESIONAREM OS TECIDOS DE PACIENTES PEDIÁTRICOS. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS09414 | 446413 | unidade | Trocarte Adicional: C/ Redutor Material*: Polímero, Isento Látex Natural Componente 1: Torneira P/ Insuflação Componente 2: Obturador Ponta Distal Cortante, Retrátil Válvula: Vedante Em Silicone Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Estriada Dimensões: Cerca 15X 100 MM Apresentação: Conjunto Tipo Uso: Estéril, Descartável. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: INFORMO QUE OS TROCATERES NÃO PODEM TER RANHURAS EXTERNAS, POR LESIONAREM OS TECIDOS DE PACIENTES PEDIÁTRICOS. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS0 24517 | 311238 | unidade | Aspirador Ultrassônico. Componentes: ponteiras de titâneo c/oscilação piezelétrica para corte ósseo e microcuretagem, dissecção por ultrassom em cirurgias de alta precisão. Contendo: filtro, bolsa para coleta da sucção, equipo de infusão, painel digital, bomba de irrigação no próprio aparelho, acesso ao controle de potência de vibração e de sucção com válvula de | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  |  | dedo. KIT COMPLETO DO SISTEMA DE ASPIRAÇÃO ULTRASSÔNICA LAPAROSCOPICA 5MM. Referência: aparelho SONOCA300. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24518 | 419095 | unidade | Cateter p/ intervenção aplicação: cirurgia laparoscópica, componente: conector luer, característica adicional: compatível c/ trocarte de 5mm, comprimento: cerca de 40, componente i: c/ bainha cerca de 30cm, tipo de cateter: aplicador cola cirúrgica, tipo material: polietileno, esterilidade: estéril, uso único caract. Adicional: sistema para aplicação da cola cirurgica glubran 2 em forma nebulizada spray. Comodato: empresa vencedora deverá enviar o equipamento. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS0 24519 | 473601 | unidade | Cateter p/ intervenção componentes adicionais: c/ sistema introdutor, característica adicional: radiopaco, comprimento: cerca de 50, calibre externo: cerca de 4, tipo material: polímero, tipo uso: p/ colangiografia intra operatória, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS02389 | 437889 | unidade | Adesivo cirúrgico aspecto físico: líquido, princípio ativo: de n- butil-2- cianoacrilato, metacrilosisolfolano, embalagem: embalagem individual, adicional: com aplicador, esterilidade*: estéril, tipo uso: uso único. Caract. adicional: cola cirúrgica sintética, estéril, pronta para uso, composta por n-2-butil- cianoacrilato e metacrilosissolfolano, com alta propriedade adesiva, hemostática e selante, reação de polimerização rápida (de 60 a 90 segundos) e com baixa temperatura (até 45 ºc). | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS06711 | 435028 | unidade | Tela cirúrgica material: monofilamento de polipropileno, modelo: implantável, aplicação: não absorvível, dimensões: cerca de 15 x 15, tipo uso: uso único, esterilidade: estéril | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS06743 | 435038 | unidade | Tela cirúrgica material: polipropileno + celulose + polidioxanona, modelo: implantável, aplicação: parcialmente absorvível, dimensões: cerca de 15 x 15, tipo uso: uso único, esterilidade: estéril. | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS06713 | 435030 | unidade | Tela cirúrgica material: monofilamento de polipropileno, modelo: implantável, aplicação: não absorvível, dimensões: cerca de 30 x 30, tipo uso: uso único, esterilidade: estéril. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06737 | 435045 | unidade | Tela cirúrgica material: polipropileno + poliglecaprone, modelo: implantável, aplicação: parcialmente absorvível, dimensões: cerca de 20 x 25, tipo: oval, tipo uso: uso único, esterilidade: estéril. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS06732 | 436192 | unidade | Tela cirúrgica material: polipropileno + poliglecaprone, modelo: implantável, aplicação: parcialmente absorvível, dimensões: cerca de 35 x 30, tipo uso: uso único, esterilidade: estéril. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00785 | 431225 | unidade | Hemostático absorvível, apresentação: malha, princípio ativo: celulose oxidada regenerada, dimensões: cerca de 10 x 20 cm, característica adicional: recortável, esterilidade : descartável e estéril, embalagem: embalagem individual. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS00785 | 431252 | unidade | Hemostático absorvível, apresentação: malha, princípio ativo: celulose oxidada regenerada, dimensões: cerca de 15 x 20 cm, esterilidade : descartável e estéril. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00786 | 431232 | unidade | Hemostático absorvível, apresentação: malha, princípio ativo: celulose oxidada regenerada, dimensões: cerca de 5 x 7,5 cm, esterilidade : descartável e estéril. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00785 | 431251 | unidade | Hemostático absorvível, apresentação: malha, princípio ativo: celulose oxidada regenerada, dimensões: cerca de 15 x 15 cm, esterilidade : descartável e estéril. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS0 24520 | 431233 | unidade | Hemostático absorvível, apresentação: esponja, princípio ativo: colágeno microfibrilar, dimensões: cerca de 10 x 10 cm, esterilidade : descartável e estéril. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS0 24521 | 450954 | unidade | Endoprótese Luminal Diâmetro: Ramo Traqueal 16 Mm E Bronquial 13 MM Tipo: Stent Tipo Uso: Traqueobronquica | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | Composição: Silicone Esterilidade: Uso Único Formato: Bifurcada Em "Y" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24522 | 450953 | unidade | Endoprótese Luminal Diâmetro: Ramo Traqueal 15 Mm E Bronquial 12 MM Tipo: Stent Tipo Uso: Traqueobronquica Composição: Silicone Esterilidade: Uso Único Formato: Bifurcada Em "Y". | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS02146 | 450951 | unidade | Endoprótese Luminal Modelo: Montgomery Componente: C/ Tampa E Anel Diâmetro: 12 MM Tipo: Stent Tipo Uso: Traqueal Composição: Silicone Esterilidade: Uso Único Formato: Em "T" | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS02145 | 450950 | unidade | Endoprótese Luminal Modelo: Montgomery Componente: C/ Tampa E Anel Diâmetro: 10 MM Tipo: Stent Tipo Uso: Traqueal Composição: Silicone Esterilidade: Uso Único Formato: Em "T" | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS02144 | 450948 | unidade | Endoprótese Luminal Modelo: Montgomery Componente: C/ Tampa E Anel Diâmetro: 8 MM Tipo: Stent Tipo Uso: Traqueal Composição: Silicone Esterilidade: Uso Único Formato: Em "T" | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS02147 | 450947 | unidade | Tubo TRAQUEAL EM T, CÂNULA DE MONTGOMERY TAMANHO 14 mm, ADULTO, PRODUZIDO EM SILICONE para implante temporário, tubo flexível, proporcionando maior conforto ao paciente ajuda a manter a traqueia umedecida, além de permitir que o paciente fale e respire normalmente, fácil limpeza e retirada de crostas, acompanha: anel de fixação, tampão de silicone e manual de instruções. Pode ser esterilizado em autoclave ou peróxido de hidrogênio. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24523 | 450944 | unidade | Endoprótese Luminal Modelo: Montgomery Componente: C/ Tampa Diâmetro: 16 MM Tipo: Stent Tipo Uso: Traqueal Composição: Silicone Esterilidade: Uso Único Formato: Em "T" | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS01907 | 435890 | unidade | Sonda trato digestivo, material: pvc, componentes: ponta distal aberta, atraumática, modelo: fouchet, aplicação: orogástrica, conector: conector padrão, embalagem: embalagem individual, | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | comprimento: cerca 80, calibre: Nº 32, esterilidade: estéril, descartável. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24524 | 408936 | unidade | Prótese de mama, material silicone, preenchida com gel de silicone coesivo, superfície superfície texturizada, formato redondo, tipo projeção projeção alta, volume máx. de 300, esterilidade estéril, uso único. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24525 | 408946 | unidade | Prótese de mama, material silicone, preenchida com gel de silicone coesivo, superfície superfície microtexturizada, modelo polo superior, volume máx. de 300, esterilidade estéril, uso único. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24525 | 408947 | unidade | prótese de mama, material silicone, preenchida com gel de silicone coesivo, superfície superfície microtexturizada, modelo polo superior, volume máx. de 350, esterilidade estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24525 | 408948 | unidade | Prótese de mama, material silicone, preenchida com gel de silicone coesivo, superfície superfície microtexturizada, modelo polo superior, volume máx. de 400, esterilidade estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24525 | 408949 | unidade | Prótese de mama, material silicone, preenchida com gel de silicone coesivo, superfície superfície microtexturizada, modelo polo superior, volume máx. de 450, esterilidade estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24525 | 408949 | unidade | Prótese De Mama Material: Silicone, Preenchida Com Gel De Silicone Coesivo Tipo Projeção: Projeção Alta Superfície: Superfície Texturizada Volume: Máx. De 550 Ml Esterilidade: Estéril, Uso Único Formato: Redondo. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24526 | 412198 | unidade | Expansor tecido, tipo implante temporário, material camadas elastômero de silicone, superfície superfície texturizada, modelo anatômico, tipo válvula válvula autovedante, c/ local de | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | injeção, volume variável de 150 a 850, características adicionais p/ elasticidade dos tecidos, esterilidade estéril, uso único. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13478 | 431915 | unidade | Expansor Tecido Material: Silicone Tipo Válvula: Válvula Remota C/ Tubo De Enchimento Superfície: Superfície texturizada Volume: Máx. De 500 Ml Esterilidade: Estéril, Uso Único Formato: anatômico. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13620 | 409090 | unidade | Expansor Tecido Material: Silicone Tipo Válvula: Válvula Remota C/ Tubo De Enchimento Superfície: Superfície Lisa Tipo: Cutâneo Características Adicionais: Expansão Lenta Volume: Máx. De 650 Ml Esterilidade: Estéril, Uso Único Formato: Retangular. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13620 | 409089 | unidade | Expansor Tecido Material: Silicone Tipo Válvula: Válvula Remota C/ Tubo De Enchimento Superfície: Superfície Lisa Tipo: Cutâneo Características Adicionais: Expansão Lenta Volume: Máx. De 600 Ml Esterilidade: Estéril, Uso Único Formato: Retangular. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06711 | 435038 | unidade | Tela cirúrgica, modelo implantável, material polipropileno + celulose + polidioxanona, aplicação parcialmente absorvível, dimensões cerca de 15 x 15, esterilidade estéril, tipo uso uso único. características adicionais: material 100% polipropileno monofilamentado, sintético, utilizada na cirurgia plástica para reconstrução mamária. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09507 | 445396 | unidade | Acessório para equipamento médico, tipo lâmina, aplicação compatível com dermátomo, material aço inoxidável, esterilidade estéril, uso único. Característica adicional: compatível com aparelho de dermátomo marca HUMECA D80, em caixas de 10 unidades. | SIM | NÃO | NÃO |
|  |  |  |  | MATERIAIS POR COMODATO |  |  |  |

|  | PROVPPS0 24527 | 472195 | unidade | Instrumento para corte e coagulação. Eletrodo aplicação: plug 2 pinos compatível com ligasure precise característica adicional: 16,5cm comprimento tipo: cirúrgico descartável características adicionais: cabo 3 metros revestido em silicone. Característica adicional: obs fornecer em regime de comodato a fonte de energia necessária a utilização das pinças. Ligasure 16cm, tipo tesoura. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24528 | 472208 | unidade | INSTRUMENTO/PINÇA PARA CORTE E COAGULAÇÃO de vaso , tecido, modelo: até 7 mm, aplicação: p, videocirurgia, tipo ponta: ponta curva, dimensão: cerca de 5 mm x 35 cm, haste: haste articulável, c, manopla, compatibilidade: compatível c, bisturi bipolar, esterilidade: estéril, uso único Características adicionais: fornecimento em regime de comodato da fonte de energia necessária a utilização das pinças. GANHADOR DA PINÇA TEM QUE DEIXAR EM COMODADTO UM GERADOR COMPATIVEL. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS0 24529 | 472193 | unidade | INSTRUMENTO/PINÇA PARA CORTE E COAGULAÇÃO: bipolar p, corte e coagulação de vaso , tecido, modelo: até 7 mm, aplicação: p, cirurgia aberta, tipo ponta: ponta curva, dimensão: cerca de 23 cm, compatibilidade: compatível c, bisturi bipolar, esterilidade: estéril, uso único. Características adicionais: formato de tesoura e fornecimento em regime de comodato da fonte de energia necessária a utilização das pinças. O GANHADOR DA PINÇA TEM QUE DEIXAR EM COMODATO UM GERADOR COMPATIVEL. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS0 24530 | 472218 | unidade | Pinça para dissecção e coagulação de tecidos e vasos : de até 5mm, para cirurgias abertas.descartável ( com ou sem fio) , com haste de 26cm de comprimento e 5mm de diâmetro equipada com manipulador e botão de ativação manual com duplo clique ( minimo e maximo ). possui um eletrodo ativo ( ponta ativa ) de 14,4mm. acompanha uma chave de toque para conexão do gerador e a pinça . produto estéril e de uso único. caracteristicas adicionais: tamanho 26cm x 5mm eletrodo de 14.4mm, | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  |  | GANHADOR DA PINÇA TEM QUE DEIXAR EM COMODATO UM GERADOR COMPATIVEL. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09913 | 472219 | unidade | TESOURA cirúrgica ULTRASSÔNICA PARA CORTE E COAGULAÇÃO simultânea, para laparoscopia. Com HASTE RETA, PONTA CURVA, cerca de 5 mm x 36 cm, modo de ativação MANUAL. ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. Características adicionais: compatível com bisturi harmônico especificado em edital. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS0 24531 | 455746 | unidade | Fibra óptica - uso médico, aplicação: ponta plana, tamanho: 800 micra de diâmetro, compatibilidade: compatível c, introdutor p, cateter kit de fibra óptica para transmissão e aplicação de radiação não ionizante emitida por diodo em cirurgias de diversas especialidades, composto de conector descartável para fibras ópticas, fibra óptica descartável e recoberta com polímero de segurança com comprimento mínimo de 1,5 metros e espessura que pode variar de 200nm a 800nm, de acordo com a cirurgia, com comprimentos de onda dentro do espectro eletromagnético de 450,808,980,1470 e 2825. Nanômetros, cânula angulada especifica para a condução de fibras ópticas condutoras. De radiação não ionizante de 400um, medindo de 5 cm a 40 cm de comprimento, com angulações de 15 ou 30 graus, tubo endotraqueal de borracha branca resistente a laser , intervalo de comprimento de onda – 488nm a 10,6 um,tamanhos:5.5 mm e 6.5 mm, estéril, embalada em papel grau cirúrgico de acordo com as normas técnicas. Compatível com equipamento com dois comprimentos de onda simultâneas de 980nm e 1470nm, conjunto descartável. Obs: o equipamento gerador do laser diodo deverá ser fornecido, em comodato, com técnico habilitado para operá-lo durante o procedimento. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS09913 | 472219 | unidade | Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo hemostática, tipo ponta curva, comprimento cerca de 35, tipo cabo com trava, aplicação videocirurgia endoscópica. Caract. Adicional: pinça cirúrgica com tecnologia de energia ultrassônica, comprimento entre 34cm e 38cm, rotativa em 360º, capacidade de selagem de vasos até 5mm e dispersão térmica menor que 1mm, com diâmetro de 5mm. Esterilidade estéril, descartavél de uso único. Obs: fornecer em regime de comodato a fonte de energia necessária a utilização das pinças. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS11959 | 435594 | unidade | Caneta uso médico material: polímero, componentes: c/ cabo fixo,, controle: comando manual, tipo*: argônio, compatibilidade: conector compatível c/ bisturi elétrico, esterilidade: esterilizável. FORNECER EM REGIME DE COMODATO 1 BISTURI COMPATÍVEL COM A CANETA DE ARGÔNIO. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00532 | 450040 | unidade | Anel Para Circuncisão - Dispositivo para circuncisão medida de 1,4 cm, em acrílico transparente, acompanhado de barbante. atóxico, apirogênico, hipoalergênico, estéril, descartável. aplicação: cirurgia de fimose. embalagem individual, resistente, abertura asséptica em pétala, contendo lote, validade e registro no ms. aprs: unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS00533 | 450050 | unidade | Anel Para Circuncisão - Dispositivo para circuncisão medida de 1,5 cm, em acrílico transparente, acompanhado de barbante. atóxico, apirogênico, hipoalergênico, estéril, descartável. aplicação: cirurgia de fimose. embalagem individual, resistente, abertura asséptica em pétala, contendo lote, validade e registro no ms. aprs: unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS13249 | 607226 | unidade | Campo cirúrgico, incisional, adesivo hipoalergênico, semipermeável, estéril, descartável, dimensões cerca de 50 x 60 cm. material plástico impregnado com iodo, de fácil manuseio, resistente, maleável, sem irritantes dérmicos, que propicie adesividade segura e permita a retirada sem trauma e sem | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  |  | deixar resíduos na pele. embalagem individual deve: garantir a integridade do produto, permitir a sua fácil retirada e conter dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade e registro na anvisa. aprs: unidade |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14125 | 607216 | unidade | Campo cirúrgico, INCISIONAL, AUTOADESIVO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ÁREA INCISIONAL DE 30 cm x 25 (+/- 5) cm, textura NÃO iodado. Material de fácil manuseio, resistente, maleável, sem irritantes dérmicos, que propicie adesividade segura e permita a retirada sem trauma e sem deixar resíduos na pele. Embalagem individual deve: garantir a integridade do produto, permitir a sua fácil retirada e conter dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade e registro na Anvisa. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS00529 | 435580 | unidade | Caneta marcadora de pele. Não estéril. Ponteira grossa arredondada, tinta permanente de secagem rápida, resistente a povidine, álcool e sangue. Cores diversas. Atóxica, apirogênica, hipoalergênica. Aprs: unidade. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS09509 | 435591 | unidade | Caneta uso médico, material polímero, tipo monopolar, controle comando manual, com cabo fixo, conector compatível com bisturi elétrico, estéril, descartável, embalagem individual. Adaptável ao bisturi especificado em edital. Aprs: unidade . Característica adicional: valleylab. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS09429 | 435596 | unidade | Caneta eletrocirúrgica/ ABLATOR, aplicação ablação/ eletrocoagulação de sangramentos e enrugamento de cápsulas articulares, auxílio na dissecção dos planos anatômicos, PONTA COM ÂNGULO DE 90º, tipo MONOPLOAR, COM CABO FIXO (conexão por eletricidade), corpo constituído em aço inoxidável com revestimento, compatível com ponteiras de radiofrequência. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. Registro MS/Anvisa. Aprs: unidade. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS02223 | 299244 | unidade | Capa PARA CÂMARA DE VÍDEO E FIBRA ÓTICA, para cabos utilizados em vídeo cirurgias 15 cm x 2,30 m, ESTÉRIL, uso único, PLÁSTICO TRANSPARENTE, flexível, com dispositivo fixação segura em uma das extremidades. Todo material deve ser resistente, isento de resíduos e impurezas, propiciar manuseio fácil e seguro, e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem resistente, segura, com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24532 | 453461 | unidade | Afastador cirúrgico Afastador cirúrgico, material: poliuretano e poliéster, tipo 1: tipo protetor de incisão, circular, componentes: com anéis flexíveis nas extremidades, indicação: para corte cerca de 5 a 10 cm, tipo uso: estéril, uso único. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS0 24533 | 600038 | unidade | Material especial para videocirurgia material: polímero modelo: circular aplicação: para corte cerca de 2 a 6 cm componente 1: com anéis rigídos nas extremidades tipo: protetor de incisão esterilidade: estéril, uso único. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS0 24534 | 602176 | unidade | Material especial para videocirurgia, modelo: para otimizar a visualização de contraste, aplicação: para cirurgia guiada por fluorescência, componente 1: com adaptador para fibra ótica, componente 2: com cânula com obturador, tipo: filtro de câmera, esterilidade: estéril, uso único (filtro de câmera). | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS0 24535 | 459214 | unidade | Barreira anti-adesão uso médico, forma farmacêutica: gel, esterilidade 1: estéril, apirogênico, composição 1: óxido de polietileno (peo), características adicionais: com aplicador, composição: carboximetilcelulose (cmc) | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS08579 | 435192 | unidade | Capa protetora para intensificador de angiógrafo, estéril, medindo 45 cm (diâmetro) x 110 cm (a) no mínimo. Plástico transparente, flexível, com ajuste elástico e fixação segura.material resistente, isento de impurezas, deve propiciar proteção segura e de fácil manuseio. Uso único. Embalagem | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  |  | resistente com abertura e transferência asséptica, com identificação do produto, validade e lote. Aprs: unidade. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | KIT LAPAROSCOPIA REGULAR |  |  |  |
|  | EBS10673 | 462927 | unidade | CÂNULA (eletrodo unipolar para eletrocirurgia por vídeo), tipo HOOK, aplicação dissecção e coagulação, diâmetro: 5 mm, comprimento cerca de 36 cm, com gancho em ângulo reto, com conector para eletrocautério. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS12690 | 465131 | unidade | PINÇA para videocirurgia, tipo APREENSÃO, modelo ESPECIAL PARA VESÍCULA, haste isolada 5 mm x cerca de 36 cm, 2 x 4 dentes, manopla com cremalheira. Com conexão para bisturi monopolar. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS12681 | 465107 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo ENDOCLINCH, APREENSÃO ATRAUMÁTICA, para vídeo laparoscopia, haste isolada 5mm x cerca de 36 cm, FENESTRADA, PONTA RETA, ação mandibular, manopla com cremalheira, giratória. Material AÇO INOXIDÁVEL, esterilizável. As peças deverão ser gravadas a laser, com a logomarca do fabricante e a logomarca ou iniciais da instituição. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS12690 | 465131 | unidade | PINÇA GRASPER, pinça para cirurgia videolaparoscópica, material aço inoxidável , autoclavável, desmontável, montagem através de engate rápido, com dupla ação mandibular, tipo apreensão tipo grasper (jacaré), com cremalheira (ativável/desativável) dimensões igual ou aproximadas D=5mm, C= 36. | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS08652 | 465146 | unidade | PINÇA para videocirurgia, tipo DISSECÇÃO MARYLAND, haste isolada 5 mm x CERCA DE 36 cm, manopla sem cremalheira. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08662 | 463107 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo METZENBAUM, PONTA CURVA, COMPRIMENTO CERCA DE 5 mm x 35 cm, uso em videocirurgia, tipo MONOPOLAR, rotatória. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS15018 | 446422 | unidade | TROCARTE. Apresentação: conjunto. Material: aço inoxidável. Tipo cânula: cânula c/ Superfície lisa. Válvula: vedante manual e automático. Componente 1: torneira para Insuflação. Componente 2: obturador ponta distal piramidal cortante. Dimensões: cerca 5 x 100 mm. Tipo uso: reutilizável. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS14961 | 439948 | unidade | AGULHA para punção Tipo VERESS, comprimento cerca de 15cm, esterilidade estéril, tipo uso esterilizável, material AÇO INOXIDÁVEL, para pneumoperitônio, COM PONTA RETRÁTIL. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS0 23779 | 474377 | unidade | CABO DE DIATERMIA com conector de 4 mm, dimensão igual ou aproximadamente C= 300 cm. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS08661 | 607832 | unidade | ASPIRADOR (cânula) para laparoscópio, tubo de sucção e irrigação, com sistema de válvula (corpo com pistão duplo), ergonômico e desmontável, comprimento cerca de 36 cm, diâmetro 10 mm, haste reta. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS08661 | 607832 | unidade | ASPIRADOR (cânula) para laparoscópio, tubo de sucção e irrigação, com sistema de válvula (corpo com pistão duplo), ergonômico e desmontável, comprimento cerca de 43 cm, diâmetro 5 mm, haste reta. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14571 | 607836 | unidade | PINÇA para videocirurgia, tipo BIPOLAR DE DISSECÇÃO, com dupla ação mandibular, tipo pinça para colagulação bipolar com ponta fenestrada sem dente, serrilhada, com empunhadura ergonômica, haste isolada 5 mm x cerca de 36 cm, manopla sem cremalheira. Material aço inoxidável, autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS12772 | 465115 | unidade | PINÇA para videocirurgia, tipo APREENSÃO ATRAUMÁTICA, modelo DEBAKEY, haste isolada cerca de 5mm x 36 cm, simples ação mandibular, desmontável, rotatória, boca serrilhada. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS12789 | 465149 | unidade | PINÇA para videocirurgia, tipo DISSECÇÃO MIXTER, haste isolada 5 mm x cerca de 36 cm, dupla ação, giratória, desmontável, manopla SEM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS12954 | 471290 | unidade | PORTA-AGULHA, Material: AÇO INOXIDÁVEL, Tipo: COM VÍDEA, comprimento:36 cm aproximadamente, características adicionais: COM CREMALHEIRA, 5mm diâmetro, formato: curvo, autoclavável. | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS12980 | 471282 | unidade | PORTA-AGULHA, ponta RETA, para uso em videocirurgia, Tamanho cerca de 5 mm x 43 cm, PONTA CURVA COM VÍDEA,COM CREMALHEIRA RETA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS15362 | 446483 | unidade | REDUTOR uso médico. Aplicação: Para vedação trocarte. Material: AÇO INOXIDÁVEL e POLÍMERO, ISENTO látex natural. Dimensões: cerca de 11 para 5 mm.Esterilidade: Reutilizável. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS10661 | 457452 | unidade | TROCARTE Ponta Piramidal, conjunto, material em AÇO INOXIDÁVEL, cânula com superfície LISA, válvula vedante manual e automático, com torneira para insuflação, obturador ponta distal piramidal Cortante. Dimensão igual ou aproximado 11 mm, longo, comprimento cerca de 150 mm, REUTILIZÁVEL. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS06811 | 444136 | unidade | CLIPADOR para Videocirurgia para uso de clips médio-largo (LT 300) com haste giratória de 35 mm e diametro de 5mm. Reutilizável | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS14499 | 602892 | unidade | CAIXA para esterilização com Tampa com furos e trava com dimensão cerca de 55 x 25 x 10 cm autoclavável. Reutilizável | SIM | SIM | SIM |

  - ITENS LOTE IPPMG

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LOTE 1 |  |  |  |
|  | PROVPPS024949 | 428870 | unidade | Grampeador para video laparoscopia 45mm – COMODATO | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS05803 | 433541 | unidade | Carga p/grampeador cirúrg. Linear curva/articulada - 45mm x 2mm. COMODATO | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS09932 | 433541 | unidade | Carga p/grampeador cirúrg. Linear curva/articulada - largo 45mm/2.5mm/3mm. COMODATO | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024797 | 433541 | unidade | Carga p/grampeador cirúrg. Linear curva/articulada - aberto 45 mm x 2mm. COMODATO | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24797 | 433541 | unidade | Carga p/grampeador cirúrg. Linear curva/articulada - largo. 45mm x 2; 2,5; 3mm. COMODATO | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS05817 | 433586 | unidade | Carga p/grampeador cirúrg. Linear reta/articulada - 45mm x 3; 3,5; 4mm. COMODATO | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS10657 | 433522 | unidade | Carga p/grampeador cirúrg. Linear curva/articulada - 60mm x 2; 2,5; 3mm. COMODATO | NÃO | SIM | NÃO |
|  |  |  |  | LOTE 2 |  |  |  |

|  | EBS05814 | 428870 | unidade | Grampeador cirúrgico linear endoscopio. COMODATO | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05815 | 433521 | unidade | Carga p/grampeador cirúrg.linear cortante 55/60mm - 3.8mm. COMODATO | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS05825 | 433522 | unidade | Carga p/grampeador cirúrg.linear cortante 55/60mm - 4.8mm. COMODATO | NÃO | SIM | NÃO |