COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

CURATIVOS E DISPOSITIVOS COLETORES

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva Hellenn Cristina Nunes Santos

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- CURATIVOS/COBERTURAS

- ADJUVANTES

- DISPOSITIVOS COLETORES

- OUTROS

  - CURATIVOS/COBERTURAS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14966 | 484921 | unidade | Curativo / Cobertura: Aspecto Físico: Frasco C/ Gel, Aplicação: P/ Ferida, Composição: À Base De Hidrogel, Componente 2: C/ Cmc, Esterilidade: Uso Único. bisnaga (cerca de 85 g) | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS02354 | 390804 | unidade | Polihexanida: Forma Farmacêutica: Solução Aquosa, Composição: Associada À Undecilaminopropil Betaína, Concentração: 0,1% + 0,1%. frasco (350 ml) | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS06034 | 484843 | unidade | Curativo / Cobertura: Aspecto Físico: Fita Aplicação: P/ Ferida Composição: À Base De Alginato Dimensão: Cerca De 2,5 CM Esterilidade: Estéril CARACTERÍSTICA ADICIONAL: A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E 30 CM DE COMPRIMENTO. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS13584 | 484951 | unidade | Curativo / Cobertura: Aspecto Físico: Placa Aplicação: P/ Ferida Composição: À Base De Espuma Pu / Hidropolímero / Hidrocelular Dimensão: Cerca De 20 X 20 CM Componente 1: C/ Película Pu / Polietileno Componente 4: C/ Prata Esterilidade: Estéril CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM BORDA | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS02333 | 485087 | unidade | Curativo / Cobertura Aspecto Físico: Malha / Gaze Aplicação: P/ Ferida Composição: À Base De Celulose Dimensão: Cerca De 7,5 X 20 CM Componente 1: C/ Acetato De Celulose / Rayon Componente 2: C/ Petrolato Esterilidade: Estéril CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO ADERENTE, RECORTÁVEL | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02312 | 484854 | unidade | Curativo / Cobertura Aspecto Físico: Fita Aplicação: P/ Ferida Composição: À Base De Alginato Dimensão: Cerca De 2,5 CM | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  |  | Componente 2: C/ Cmc Componente 4: C/ Prata Esterilidade: Estéril. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: CERCA DE 30 CM DE COMPRIMENTO. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09718 | 485007 | unidade | Curativo / Cobertura Aspecto Físico: Placa Multicamada Aplicação: P/ Ferida Composição: À Base De Espuma Pu / Hidropolímero / Hidrocelular Dimensão: Cerca De 15 X 15 CM Componente 1: C/ Película Pu / Polietileno Esterilidade: Estéril. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS02328 | 484808 | unidade | Curativo / Cobertura Aspecto Físico: Placa Aplicação: P/ Ferida Composição: À Base De Hidrocolóide Dimensão: Cerca De 10 X 10 CM Componente 1: C/ Película Pu / Polietileno Esterilidade: Estéril CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EXTRA FINO, SEM BORDA | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02313 | 484840 | unidade | Curativo COM ALGINATO DE CÁLCIO + ALGINATO DE SÓDIO. TAMANHO: 15 cm x 15 cm. Para tratamento de feridas cavitárias, altamente exsudativas. Material atóxico, isento de irritantes dérmicos, indolor, maleável, moldável, devendo propiciar alto poder de absorção vertical, manutenção de umidade fisiológica no leito da ferida, e retirada sem trauma. Biocompatível, ESTÉRIL e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS classe 3 (alto risco). Aprs: unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS02315 | 484862 | unidade | Curativo COM ALGINATO DE CÁLCIO + CARVÃO ATIVADO + FILME POLIETILENO, TAMANHO: 10 x 10 cm. Permeável a líquidos, não aderente, cobertura ESTÉRIL. Aprs: unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS02334 | 478820 | unidade | Curativo COMPRESSA COM GAZE 100% ALGODÃO IMPREGNADA COM PHMB (poliexametileno biguanida). TAMANHO: 10 a 11 cm x 10 a 11 cm. Para cobertura de feridas colonizadas e/ou infectadas. Material atóxico, isento de | NÃO | NÃO | SIM |

|  |  |  |  | irritantes dérmicos, indolor, maleável, moldável, devendo propiciar alta absorção, manutenção de umidade fisiológica no leito da ferida, e retirada sem trauma em uma única peça. Biocompatível, ESTÉRIL e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS. Aprs: unidade |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02338 | 484968 | unidade | Curativo EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO COM SILICONE. TAMANHO cerca de: 10 x 10 cm. COM BORDA ADESIVA afilada, para pele sensível. Para tratamento de feridas planas, de moderada a alta exsudação. Espuma de poliuretano ou similar, com absorção vertical de exsudato, bordas adesivas de silicone que propicie aderência e retirada suave, com o mínimo de tração em peles sensíveis, e película externa semipermeável a vapores/gases e impermeável à bactérias e água. Todo material deve ser atóxico, indolor, macio, maleável, isento de irritantes dérmicos, propiciar conforto, fácil aplicação de forma asséptica, absorção e umidade segura no leito da ferida, permitir retirada sem trauma. Biocompatível, ESTÉRIL, e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve presentar RMS classe 3 (alto risco). Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05791 | 602631 | unidade | Curativo EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO COM SILICONE. TAMANHO cerca de: 10 x 10 cm. SEM BORDA ADESIVA afilada, para pele sensível. Para tratamento de feridas planas, de moderada a alta exsudação. Espuma de poliuretano ou similar, com absorção vertical de exsudato, bordas adesivas de silicone que propicie aderência e retirada suave, com o mínimo de tração em peles sensíveis, e película externa semipermeável a vapores/gases e impermeável à bactérias e água. Todo material deve ser atóxico, indolor, macio, maleável, isento de irritantes dérmicos, propiciar conforto, fácil aplicação de forma asséptica, absorção e umidade segura no leito da | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  |  | ferida, permitir retirada sem trauma. Biocompatível, ESTÉRIL, e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve presentar RMS classe 3 (alto risco). Aprs: unidade |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02355 | 396711 | unidade | CURATIVO EM GEL C/POLIHEXANIDA + BETAÍNA 0.1%+0.1% - PHMB - Polihexanida Composição: Associada À Undecilaminopropil Betaína Concentração: 0,1% + 0,1% Forma Farmacêutica: Gel- ADICIONAL: FRASCO CERCA DE 30G. | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS05785 | 485000 | unidade | CURATIVO ESPUMA EM POLIURETANO 10CM X10CM - Curativo / Cobertura, Aplicação: P/ Ferida, Aspecto Físico: Placa Multicamada, Composição: À Base De Espuma Pu / Hidropolímero / Hidrocelular Componente 1: C/ Película Pu / Polietileno, Dimensão: Cerca De 10 X 10 CM, Esterilidade: Estéril, Características adicionais: Não adesivo, portanto sem bordas adesivas, sem aditivos terapêuticos., MARCAS APROVADAS , 3M, COLOPLAST , FORNECER MARCA IGUAL OU COM QUALIDADE SUPERIOR. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS05736 | 484943 | unidade | Espuma, Aplicação: estomia Respiratória; Material: Espuma Pu, Tipo Uso: P/ Traqueostomia, Tamanho: Adulto, cerca 10x10cm, Esterilidade: Estéril. Não adesiva, sem aditivos. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05754 | 484701 | unidade | CURATIVO PARA TRAQUEOSTOMIA - Adjuvante P/ Estomia, Aplicação: Respiratória, Tipo: Cobertura Protetora De Estoma - Sistema 1 Peça, Material: Espuma Pu, Tipo Uso: P/ Traqueostomia, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Descartável, Características adicionais: espuma tamanho 6cm x 7cm, fenestrada, mínimo 2 camadas, flexível, Estéril, sem aditivos, não adesiva. | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS05748 | 484960 | unidade | Curativo COBERTURA QUE PERMITE VISIBILIDADE DA FERIDA SEM REMOÇÃO DO CURATIVO, com almofada de espuma | SIM | NÃO | SIM |

|  |  |  |  | cortada EM FORMA DE REDE E FILME TRANSPARENTE. TAMANHO: 10 x 15 cm. COMPOSTO POR UM FILME DE POLIURETANO HIDROFÍLICO (impermeável a líquidos e permeável a gases) com superfície interna adesiva nas bordas, protegida por duas tiras de papel destacável. Na região central há ALMOFADA DE ESPUMA HIDROCELULAR DE POLIURETANO, que é cortada em forma de rede. ESTÉRIL e de uso único. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, número do lote, data de fabricação, validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05749 | 484959 | unidade | Curativo COBERTURA QUE PERMITE VISIBILIDADE DA FERIDA SEM REMOÇÃO DO CURATIVO, com almofada de espuma cortada EM FORMA DE REDE E FILME TRANSPARENTE. TAMANHO: 20 x 10 cm. COMPOSTO POR UM FILME DE POLIURETANO HIDROFÍLICO (impermeável a líquidos e permeável a gases) com superfície interna adesiva nas bordas, protegida por duas tiras de papel destacável. Na região central há ALMOFADA DE ESPUMA HIDROCELULAR DE POLIURETANO, que é cortada em forma de rede. ESTÉRIL e de uso único. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, número do lote, data de fabricação, validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05750 | 484963 | unidade | Curativo COBERTURA QUE PERMITE VISIBILIDADE DA FERIDA SEM REMOÇÃO DO CURATIVO, com almofada de espuma cortada EM FORMA DE REDE E FILME TRANSPARENTE. TAMANHO: 30 x 10 cm. COMPOSTO POR UM FILME DE POLIURETANO HIDROFÍLICO (impermeável a líquidos e permeável a gases) com superfície interna adesiva nas bordas, protegida por duas tiras de papel destacável. Na região central há ALMOFADA DE ESPUMA HIDROCELULAR DE POLIURETANO, | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | que é cortada em forma de rede. ESTÉRIL e de uso único. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, número do lote, data de fabricação, validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05782 | 484939 | unidade | Curativo EM ESPUMA DE POLIURETANO ABSORVENTE + 0,5 mg/cm² DE IBUPROFENO. TAMANHO: 10 cm x 10 cm. Para feridas planas com exsudação baixa a intensa. Material atóxico, isento de irritantes dérmicos, indolor, macio, maleável, devendo propiciar alta absorção, manutenção de umidade fisiológica no leito da ferida e liberar o ibuprofeno quando a espuma entra em contato com o exsudato. Biocompatível, ESTÉRIL e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024150 | 615233 | unidade | Curativo / Cobertura, Aplicação: P/ Ferida, Aspecto Físico: Malha, Componente 1: C/ Acetato De Celulose / Rayon, Componente 4: C/ DACC, Dimensão: Cerca De 7,5 X 10 CM, Esterilidade: Estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11397 | 484921 | unidade | CURATIVO - HIDROGEL CMC+ALGINATO EM GEL - FRASCO 8G - Curativo GEL A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSE CONSERVANTE PROPILENOGLICOL; 1,8% 0,1% 20% água purificada; GEL, para tratamento de feridas. Gel transparente, atóxico, indolor, isento de agentes alergizantes e de irritantes dérmicos. Deve propiciar limpeza e hidratação da ferida e viscosidade que não permita escoamento do produto do leito da ferida durante a aplicação, propiciando hidratação dos tecidos e desbridamento efetivo. Biocompatível, e de uso único. Embalagem resistente, com tampa protetora segura, fácil escoamento e manuseio, com identificação do produto, | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  |  | data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS - classe IV (máximo risco). FRASCO/BISNAGA COM NO MÍNIMO 20 g. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02355 | 396711 | unidade | CURATIVO EM GEL C/POLIHEXANIDA + BETAÍNA 0.1%+0.1% - PHMB - Polihexanida Composição: Associada À Undecilaminopropil Betaína Concentração: 0,1% + 0,1% Forma Farmacêutica: Gel- ADICIONAL: FRASCO CERCA DE 30G. | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS05790 | 484860 | unidade | Curativo BIOLÓGICO COMPOSTO ACETATO DE CELULOSE, COLÁGENO, CELULOSE OXIDADA REGENERADA, PRATA 1%. TAMANHO CERCA DE 120 cm², atua na modulação dos níveis de proteases no leito da lesão. Material atóxico, isento de irritantes dérmicos, indolor, maleável, moldável, com ação antimicrobiana efetiva, devendo propiciar alta absorção, manutenção de umidade fisiológica no leito da ferida, e retirada sem trauma. Biocompatível, ESTÉRIL e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. | SIM | NÃO | NÃO |

2 ADJUVANTES

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02353 | 477288 | unidade | Adjuvante P/ Estomia Material: Solução Polimérica, S/ Álcool Aspecto Físico: Líquido Aplicação: Intestinal / Urinária Tipo: Protetor De Pele Periestomia Apresentação: Spray Tipo Uso: P/ Formar Película. Frasco com cerca de 25ml a 60 ml | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02357 | 484799 | unidade | Adjuvante P/ Estomia Material: Resina Sintética, S/ Álcool Aspecto Físico: Pó Aplicação: Intestinal / Urinária Tipo: Protetor De Pele Periestomia Apresentação: Frasco Esterilidade: Uso Único. Frasco com cerca de 20 g a 50 g | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS09423 | 477276 | unidade | Adjuvante P/ Estomia Material: Resina Sintética, S/ Álcool Aspecto Físico: Pasta Aplicação: Intestinal / Urinária Tipo: Protetor De Pele Periestomia. Bisnaga com cerca de 50 g a 70g | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS05796 | 477281 | unidade | Adjuvante P/ Estomia - Material: Resina Sintética, S/ Álcool; Aspecto Físico: Tira; Aplicação: Intestinal / Urinária; Tipo: Protetor De Pele Periestomia; Apresentação: Modelos Variados CARACTERÍSTICA ADICIONAL: FITA ELÁSTICA EM HIDROCOLÓIDE CERCA DE 5 X 15 CM FORMATO CURVA | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05788 | 477262 | unidade | Adjuvante P/ Estomia: Aplicação: Intestinal / Urinária; Tipo: Removedor De Adesivo; Material: À Base De Silicone; Aspecto Físico: Líquido; Tipo Uso: P/ Uso Cutâneo; Apresentação: Lenço Não Tecido; Esterilidade: Uso Único | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS05827 | 477261 | unidade | ADJUVANTE - REMOVEDOR DE ADESIVOS HOSPITALARES SPRAY FRASCO - LIBERADOR DE ADESIVO EM AEROSSOL usado para liberar qualquer tipo de adesivo na pele, COMPOSTO 100% SILICONE, INCOLOR, atraumático e não deixa resíduo, na versão SPRAY ESTÉRIL, frasco com no mínimo 50 ml e no máximo 150 ml, embalagem compatível com a legislação | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  |  | vigente. Classificação produto para saúde: artigo médico- hospitalar de uso único classificação de risco: II - médio risco. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade, lote e registro na Anvisa. 50ML. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13147 | 477283 | unidade | ANEL PROTETOR DE PELE para bolsa de OSTOMIA, PLANO, moldável, MATERIAL: RESINA SINTÉTICA ou superior, sem álcool, TAMANHO 48 MM X 2 MM. Selamento seguro entre pele e base adesiva. PROTEGE A PELE EXPOSTA CONTRA EFLUENTES. Absorve umidade mantendo a pele seca ao redor do estoma. Ideal para nivelar cicatrizes, dobras cutâneas e rugas ao redor de estoma ou fistula. Facilmente moldável. ESTÉRIL, embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, número do lote, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no Ministério da Saúde. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24149 | 477260 | unidade | Adjuvante P/ Estomia. Aplicação: Intestinal. Tipo: Gelificante. Material: Polímero Acrílico. Aspecto Físico: Grânulos. Tipo Uso: Espessante P/ Fezes Líquidas, Uso Em Bolsa. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EM SACHÊ | SIM | NÃO | NÃO |

- DISPOSITIVOS COLETORES

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09714 | 477943 | unidade | SISTEMA P/ ESTOMIA APLICAÇÃO: INTESTINAL Tipo: Bolsa E Base Adesiva Compatível 2 Peças Modelo: Drenável Tipo Bolsa: Antiodor Transparente Componentes: C/ Filtro Gases Tipo Base: Resina Sintética Estrutura: Plana Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável Diâmetro: Flange Acima 70 MM Tipo Uso: Adulto CARACTERÍSTICA ADICIONAL: BASE COM CERCA DE 100 MM (Tipo Max). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09709 | 477233 | unidade | BOLSA OSTOMIA, NEONATAL, matéria prima plástico, aplicação colostomia e ileostomia, número de peças 2 peças (placa e bolsa separadas), modelo drenável, acessórios 1 clip por bolsa, tipo de bolsa transparente, tipo de adesivo adesivo microporoso, material da placa resina sintética, diâmetro recortável até placa 27mm recort 0-25mm -; MARCAS APROVADAS, COLOPLAST, FORNECER MARCA IGUAL OU COM QUALIDADE SUPERIOR, NOS TERMOS DO INCISO 1, ARTIGO 15, LEI 8666/1993 E SUMULA 270/2012, TCU. | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS09427 | 477232 | unidade | BOLSA OSTOMIA INFANTIL - sistema p/ estomia,modelo: infantil, 2 peças - drenável,aplicação: intestinal,componente adicional: c/ aba p/ cinto,tipo bolsa: antiodor transparente,tipo recorte base adesiva: recortável,,diâmetro: flange até 70 mm,,tipo: bolsa e base adesiva compatível 2 peças,,tipo uso: infantil,,estrutura: plana,,tipo base: resina sintética,,características adicionais: válvula anti-refluxo; modelo infantil , bolsa para estomizado, aplicação colostomia e ileostomia, duas peças, drenável, confeccionada em plástico opaco, com barreira protetora constituída por resina sintética recortável até 35 mm, flange de 40 mm. Adaptação da bolsa a | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | flange por trava de segurança externa, 2 peças - com aro de ajuste para reposicionamento da bolsa. Fechamento da bolsa por clamp adesivo.sem filtro de carvão ativado acoplado a bolsa. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09705 | 477190 | unidade | BOLSA PARA OSTOMIA, ADULTO, COM 64 a 76mm, composta por UMA PEÇA. Confeccionada EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM RECORTE INICIAL ENTRE 10 e 20 mm, flexível, com tela protetora, com filtro a prova de odores (incorporado à bolsa). Placa de resina sintética PLANA EM FORMATO REDONDO OU OVAL, RECORTÁVEL ATÉ 76mm, SEM adesivo microporoso nas bordas. DRENÁVEL com clip de selagem individual, ou fechamento tipo envelope de velcro que permita a abertura e o fechamento de forma rápida e sem dificuldade. As bolsas devem vir acondicionadas com o número de clipes equivalente ao número de bolsas. Todo material deve ser resistente (que mantenha a adesividade no mínimo de cinco (5) dias para colostomia e no mínimo de três (3) dias para ileostomia, sem permitir infiltração de efluente sob ela ou vazamento, seguro (ao ser retirado não deixe resíduo aderido à pele de difícil remoção, atóxico, macio, maleável (que se dobre ou curve com facilidade e acompanhe o contorno e dobras do corpo), sem irritantes dérmicos, propiciar adesividade e manuseio fácil e seguro devendo atender a legislação vigente. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e regristo no Ministério da Sáude/ANVISA. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08963 | 477374 | unidade | BOLSA PARA ESTOMA URINÁRIO (urostomia). Confeccionada EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM RECORTE INICIAL DE 10 a 13mm, flexível, composta por UMA PEÇA de formato anatômico, com barreira protetora da pele em hidrocolóide ou similar, RECORTÁVEL ATÉ 62MM, com uma peça em resina sintética, com válcula anti-refluxo e válcula para esvaziamento. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | número de lote, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no Ministério da Saúde/Anvisa. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ESTRUTURA PLANA; TIPO BOLSA ANTIODOR. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05724 | 477375 | unidade | BOLSA PARA ESTOMA URINÁRIO (urostomia). Confeccionada EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM RECORTE INICIAL DE 10 a 13 mm, flexível, composta por UMA PEÇA de formato anatômico, com barreira protetora da pele em hidrocoloide ou similar, RECORTÁVEL ATÉ 32 mm, com uma peça em resina sintética, adesivo microporoso, com válvula anti-refluxo e válvula para esvaziamento. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número do lote, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS05721 | 477423 | unidade | BOLSA PARA OSTOMIA, NEONATAL, com 25 mm, composta por UMA PEÇA de formato anatômico. Confeccionada EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM RECORTE INICIAL ENTRE 10 e 15 mm, flexível, com barreira protetora da pele em hidrocoloide ou similar, recoberta por papel protetor com guia de medição impressa, RECORTÁVEL ATÉ 25 mm, margem de segurança na adesividade entre 1,5 e 2,0 cm. DRENÁVEL com clip de selagem individual. As bolsas devem vir acondicionadas com o número de clipes equivalente ao número de bolsas. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número do lote, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS09427 | 477226 | unidade | Sistema P/ Estomia: Aplicação: Intestinal; Tipo: Bolsa E Base Adesiva Compatível 2 Peças; Modelo: Drenável;Tipo Bolsa: Antiodor Transparente; Componentes: C/ Filtro Gases; Tipo Base: Resina Sintética; Estrutura: Plana; Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável; Diâmetro: Flange até 70 MM; Tipo Uso: Adulto - Característica adicional 01 clipe para cada bolsa. | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS13193 | 477322 | unidade | Sistema P/ Estomia Componentes: Antirrefluxo, Válvula Drenagem Modelo: Drenável Aplicação: Urinária Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto Tipo Bolsa: Antiodor Transparente Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável Diâmetro: Flange Até 70 MM Tipo: Bolsa E Base Adesiva Compatível 2 Peças Tipo Uso: Adulto Estrutura: Plana Tipo Base: Resina Sintética CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 CLIPE PARA CADA BOLSA. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09448 | 477246 | unidade | Sistema P/ Estomia: Aplicação: Intestinal; Tipo: Bolsa E Base Adesiva, Compatível 2 Peças; Modelo: Drenável; Tipo Bolsa: Antiodor Transparente; Componentes: C/ Filtro Gases; Tipo Base: Resina Sintética; Estrutura: Convexa; Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável; Diâmetro: Flange Até 70 MM; Tipo Uso: Adulto; Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05716 | 617235 | unidade | Curativo / Cobertura Componente 6: C/ Guia De Recorte Aspecto Físico: Placa C/ Borda E Bolsa Drenagem C/ Tampa E Clamp Aplicação: P/ FÍSTULA ABDOMINAL Composição: À Base De Hidrocolóide Esterilidade: Uso Único Formato: Tamanho P. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05717 | 485110 | unidade | Curativo / Cobertura Componente 6: C/ Guia De Recorte Aspecto Físico: Placa C/ Borda E Bolsa Drenagem C/ Tampa E Clamp Aplicação: P/ FÍSTULA ABDOMINAL Composição: À Base De Hidrocolóide Esterilidade: Uso Único Formato: Tamanho M. | SIM | NÃO | NÃO |

- OUTROS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBF02019 | 268959 | unidade | Colagenase Uso: Pomada Concentração: 1,2ui/G. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS02305 | 485107 | unidade | Curativo / Cobertura Componentes 5: Solução Polimérica E Dimeticona Aspecto Físico: Agente Tópico Creme / Pomada / Pasta Aplicação: P/ Ferida Esterilidade: Estéril CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CREME BARREIRA, SEM ALCOOL, QUE PERMITE ADERÊNCIA DE ADESIVOS. bisnaga cerca de 60 g – 90 g . | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02307 | 306974 | unidade | Creme BARREIRA PROTETORA indicado para revitalizar e proteger a pele PREVENINDO ASSADURAS DE BEBÊS, idosos e pessoas com incontinência urinária ou fecal. Ao ser aplicado o produto deve formar uma barreira protetora na pele. Composição: creme barreira (óxido de zinco micronizado + óleo de girassol + vitamina A e E). Embalagem resistente e segura, de fácil manuseio, com identificação do produto, validade e lote. Deve apresentar RMS. Apresentação: CREME com NO MÍNIMO 50 g Aprs: unidade . | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00509 | 484757 | unidade | Película Protetora Composição: À Base De Poliuretano (Pu) Dimensão: Cerca De 10 CM de largura. Apresentação: Em Rolo Tipo: Adesiva Esterilidade: Uso Único. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: CERCA DE 10 METROS DE COMPRIMENTO. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS13493 | 631706 | unidade | Fita Hospitalar - Material: Dorso Em Não Tecido; Componentes: Adesivo Silicone; Tipo: Microporosa; Características Adicionais: Hipoalergênico; Esterilidade: Uso Único. Características adicionais: Cerca De 5 cm de largura x 5 m de comprimento. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS14995 | 623257 | unidade | Compressa Gaze -Material: Viscose E Poliéster; Gramatura: 40 G/M2; Embalagem: Embalagem Individual; Adicional: 5 Dobras; Características Adicionais*: Hipoalergênica; Esterilidade*: Estéril, Uso Único; Dimensões: Cerca De 7,5 X 7,5 Cm; Características adicionais: Não Aderente; TNT tecido- não- tecido. Pacote com 5 unidades. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05712 | 628416 | unidade | Bandagem - Tipo: Elástica- Modelo: Não Aderente- Material: Malha De Tecido Sintético E Algodão- Dimensão: Cerca De 15 Cm X 2 M - Cor: C/ Cor- Embalagem: Embalagem Individual Em Rolo. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COMPRESSIVA. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15287 | 628418 | unidade | Bandagem - Tipo: Elástica- Modelo: Não Aderente- Material: Malha De Tecido Sintético E Algodão- Dimensão: Cerca De 30 Cm X 2 M - Cor: C/ Cor- Embalagem: Embalagem Individual Em Rolo. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COMPRESSIVA. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05730 | 484431 | unidade | Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária - Material: Silicone;Modelo: Masculino; Embalagem: Embalagem Individual; Característica: Autoadesivo; Diâmetro: Cerca De 35 Mm; Tipo: Preservativo C/ Abertura P/ Drenagem;Esterilidade: Uso Único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05729 | 484428 | unidade | Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária- Material: Silicone;Modelo:Masculino; Embalagem: Embalagem Individual; Característica: Autoadesivo;Diâmetro: Cerca De 30 Mm;Tipo: Preservativo C/ Abertura P/Drenagem;Esterilidade: Uso Único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05728 | 484430 | unidade | Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária- Material: Silicone; Modelo: Masculino; Embalagem: Embalagem Individual; Característica: Autoadesivo;Diâmetro: Cerca De 28 Mm; Tipo: Preservativo C/ Abertura P/Drenagem;Esterilidade: Uso Único. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS02298 | 281657 | unidade | AGE (ácidos graxos essenciais) + ácido caprílico, cáprico, linoleico e oleico, lecitina de soja, vitamina A e E. Embalagem resistente e segura, de fácil manuseio, com identificação do produto, validade e lote. Deve apresentar RMS. Apresentação: LOÇÃO OLEOSA, CERCA DE 100 ml. Aprs: unidade ISENTO DE PARABENOS. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02297 | 396597 | unidade | AGE (ácidos graxos essenciais) + ácido caprílico, cáprico, linoleico e oleico, lecitina de soja, vitamina A e E. Embalagem resistente e segura, de fácil manuseio, com identificação do produto, validade e lote. Deve apresentar RMS. Apresentação: LOÇÃO OLEOSA, CERCA DE 30 ml. Aprs: unidade ISENTO DE PARABENOS. | NÃO | SIM | SIM |
|  | PROVPPS02 4152 | 628514 | unidade | REDE TUBULAR ELÁSTICA PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS, LARGURA CERCA DE 14 MM COMPRIMENTO DE 10 M (EM DESCANSO). COMPOSTO DE FIBRAS ELÁSTICAS COM POLIAMIDA E/OU POLIÉSTER. DEVE MANTER A ELASTICIDADE HOMOGÊNEA E SEGURA PROPICIANDO PRESSÃO ADEQUADA E UNIFORME, COM AMOLDAMENTO E FIXAÇÃO ADEQUADA AO SEGMENTO DO CORPO Aprs: rolo / Indicado para mãos e pés. | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS08516 | 628479 | unidade | REDE TUBULAR ELÁSTICA PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS, LARGURA CERCA DE 17 MM COMPRIMENTO DE 10 M (EM DESCANSO). COMPOSTO DE FIBRAS ELÁSTICAS COM POLIAMIDA E/OU POLIÉSTER. DEVE MANTER A ELASTICIDADE HOMOGÊNEA E SEGURA PROPICIANDO PRESSÃO ADEQUADA E UNIFORME, COM AMOLDAMENTO E FIXAÇÃO ADEQUADA AO SEGMENTO DO CORPO Aprs: rolo / Indicado para mãos e pés. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS02 4240 | 628516 | unidade | REDE TUBULAR ELÁSTICA PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS, LARGURA CERCA DE 23 MM COMPRIMENTO DE 10 M (EM DESCANSO). COMPOSTO DE FIBRAS ELÁSTICAS COM POLIAMIDA E/OU POLIÉSTER. DEVE MANTER A ELASTICIDADE | NÃO | NÃO | SIM |

|  |  |  |  | HOMOGÊNEA E SEGURA PROPICIANDO PRESSÃO ADEQUADA E UNIFORME, COM AMOLDAMENTO E FIXAÇÃO ADEQUADA AO SEGMENTO DO CORPO Aprs: rolo / Indicado para cabeça, pescoço, joelhos e braços. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08517 | 628480 | unidade | REDE TUBULAR ELÁSTICA PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS, LARGURA CERCA DE 33 MM COMPRIMENTO DE 10 M (EM DESCANSO). COMPOSTO DE FIBRAS ELÁSTICAS COM POLIAMIDA E/OU POLIÉSTER. DEVE MANTER A ELASTICIDADE HOMOGÊNEA E SEGURA PROPICIANDO PRESSÃO ADEQUADA E UNIFORME, COM AMOLDAMENTO E FIXAÇÃO ADEQUADA AO SEGMENTO DO CORPO Aprs: rolo / Indicado para cabeça, pescoço, joelhos e braços. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS08518 | 628482 | unidade | REDE TUBULAR ELÁSTICA PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS, LARGURA CERCA DE 80 MM COMPRIMENTO DE 10 M (EM DESCANSO). COMPOSTO DE FIBRAS ELÁSTICAS COM POLIAMIDA E/OU POLIÉSTER. DEVE MANTER A ELASTICIDADE HOMOGÊNEA E SEGURA PROPICIANDO PRESSÃO ADEQUADA E UNIFORME, COM AMOLDAMENTO E FIXAÇÃO ADEQUADA AO SEGMENTO DO CORPO Aprs: rolo / Indicado para perineal, tórax e abdome (G). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15223 | 628481 | unidade | REDE TUBULAR ELÁSTICA PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS EM CABEÇA E PESCOÇO, LARGURA cerca de 55 mm e COMPRIMENTO de 10 m (em descanso). Composto de FIBRAS ELÁSTICAS COM POLIAMIDA E/OU POLIÉSTER. Deve manter a elasticidade homogênea e segura propiciando pressão adequada e uniforme, com amoldamento e fixação adequada ao segmento do corpo. Indicado para perineal, tórax e abdome (P) + ombos e coxas. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09719 | 371126 | unidade | AGE (ácidos graxos essenciais) + vitaminas A (retinol) + vitamina E (tocoferol) + lecitina de soja + agentes umectantes. Embalagem resistente e segura, de fácil manuseio, com identificação do produto, validade e lote. Deve apresentar | SIM | NÃO | SIM |

|  |  |  |  | RMS. Apresentação: LOÇÃO/ CREME HIDRATANTE, bisnaga com CERCA DE 100 ml. Aprs: unidade |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09719 | 371126 | unidade | AGE (ácidos graxos essenciais) + vitaminas A (retinol) + vitamina E (tocoferol) + lecitina de soja + agentes umectantes. Embalagem resistente e segura, de fácil manuseio, com identificação do produto, validade e lote. Deve apresentar RMS. Apresentação: LOÇÃO/ CREME HIDRATANTE, bisnaga com CERCA DE 30 ml. Aprs: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS00504 | 478152 | unidade | BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVADA 10 CM X4,5 METROS - Tipo: Elástica,,Material: Malha De Tecido Sintético E Algodão,,Componente: C/ Adesivo De Látex Natural,,Dimensão: Cerca De 10 Cm X 5 M,,Cor: C/ Cor,,Embalagem: Individual Em Rolo,,Tipo Uso: Uso Único, CARACTERISTICAS ADICINAIS: Embalagem Individual Em Rolo, Tipo Uso: Uso Único, resistente a umidade , ADERENTE, MICROPOROSO, ADESIVO PERMEÁVEL. PRODUTO SIMILAR: TENSOPLAST, TENSIFIX, MARCAS APROVADAS: FORNECER MARCA IGUAL OU COM QUALIDADE SUPERIOR, INFORMO QUE O PRODUTO SERÁ PARA FIXAÇÃO DE DISPOSITIVO. | NÃO | SIM | SIM |
|  | PROVPPS0 24151 | 620303 | unidade | CURATIVO - SOLUÇÃO LIMPEZA PELE/BASE AGUA/CLORETO NACL/ÁC.HIPOCLOROSO-250ML - SOLUÇÃO DE LIMPEZA, HIDRATAÇÃO E IRRIGAÇÃO DE FERIDAS E TECIDOS, COM PH NEUTRO (BIOCOMPATÍVEL E NÃO CITOTÓXICO). COMPOSTO POR ÁGUA, CLORETO DE SÓDIO, ÁCIDO HIPOCLOROSO (50PPM) E HIPOCLORITO DE SÓDIO (50PPM). FRASCO 250ML. TAMPA SPRAY .REGISTRO NO MS. | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS05786 | 616982 | unidade | SISTEMA PARA CONTROLE DE INCONTINÊNCIA FECAL. Contendo 1 CONJUNTO DE CATETER com parede pregueada de silicone flexível, ponteira moldada em forma de balão inflável e bolsa coletora. O sistema contempla o BALÃO INFLÁVEL COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 45 ml DE ÁGUA OU SORO FISIOLÓGICO, válvula do tipo luer lock na via para | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | insuflar o balão e sistema de irrigação para limpeza do cateter, com via de acesso indicada na cor azul. Possui 3 BOLSAS DESCARTÁVEIS transparente para coleta do efluente, com válvula anti-refluxo, graduada, COM CAPACIDADE PARA 1000 ml, com tampa para fechamento acoplada ao anel da bolsa para o fechamento ao final do uso evitando a contaminação cruzada. A bolsa se encaixa ao sistema por pressão e o dispositivo contém um sistema de presilhas para fixação da bolsa no leito do paciente. Unidade. ESTÉRIL, embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, número do lote, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |