COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

# Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

EMBALAGENS FARMACÊUTICAS

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva Barbara Mazzei

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

# Sumário

- EMBALAGEM PARA AMPOLAS PEQUENAS, 70 MM X 130 MM, SEM IMPRESSÃO

- EMBALAGEM PARA BLISTER CORTADO, 60 MM X 60 MM, COM TARJA AMARELA

- EMBALAGEM PARA BLISTER CORTADO, 60 MM X 60 MM, COM TARJA PRETA

- EMBALAGEM PARA BLISTER CORTADO, 60 MM X 60 MM, COM TARJA VERMELHA

- EMBALAGEM PARA BLISTER CORTADO, 60 MM X 60 MM, SEM IMPRESSÃO, SEM TARJA E FOTOSSENSÍVEL

- EMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICO, POLIPROPILENO BIORENTADO 70 MM X 130 MM TARJA VERMELHA

- EMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICO, MATERIAL FILME DE PVC TRANSPARENTE 60 MM X 60 MM

- EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO BOBINA, SACO PRÉ PICOTADO PARA UNITARIZAÇÃO, 6 X 12 CM

- EMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICO COMPATÍVEL COM MÁQUINA BT5060A2, FABRICANTE SISNAC MED – 50 X 50 MM, TRANSPARENTE, COMPRIMIDOS

- EMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICO COMPATÍVEL COM MÁQUINA BT5060A2, FABRICANTE SISNAC MED – 50 X 50 MM, OPACO, COMPRIMIDOS

- EMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICO COMPATÍVEL COM MÁQUINA BT5060A2, FABRICANTE SISNAC MED – 50 X 50 MM, TRANSPARENTE TARJA PRETA, CP.

- EMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICO COMPATÍVEL COM MÁQUINA BT5060A2, FABRICANTE SISNAC MED – 50 X 110 MM, OPACO, AMPOLA/FRASCO AMPOLA

- EMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICO COMPATÍVEL COM MÁQUINA BT5060A2, FABRICANTE SISNAC MED – 70 X 130 MM, OPACO, SACHÊS

- EMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICO COMPATÍVEL COM MÁQUINA BT5060A2, FABRICANTE SISNAC MED – 70 X 130 MM, TRANSPARENTE TARJA VERMELHA, SACHÊS.

- EMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICO COMPATÍVEL COM MÁQUINA BT5060A2, FABRICANTE SISNAC MED – 70 X 130 MM, TRANSPARENTE, SACHÊS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00658 | 442803 | Embalagem PARA AMPOLAS PEQUENAS, MEDIDA DE 70 mm X 130 mm, SEM IMPRESSÃO. Embalagens herméticas em polipropileno bi orientado ideal que garantem a integridade dos produtos unitarizados, com frente em cristal com 95% de transparência e de 30 micras de espessura para visualização nítida do medicamento com verso de cor branca perolizado de 26 gramas por m², não deve conter entrada ou saída de ar para preservação e conservação do medicamento, com sistema que permita o rompimento da embalagem apenas da parte frontal, para forçar a identificação do grau de risco do medicamento antes do rompimento da embalagem, com espaço para impressão de desenho técnico de identificação visual de modo de administração dos medicamentos, soldas laterais, ponto de selagem em temperatura constante através de microprocessador; selagem inodora, com corte reto unicamente no filme cristal, com uma distância entre cortes iguais ao passo ou comprimento da embalagem com marcas para fotocélula em forma de seta a cada passo. A variação da distância entre o corte para inserir a peça e a marca de fotocélula não pode ser superior a +/- 1,5 mm. As embalagens herméticas devem ter sistema de abertura fácil única, ou seja, só pode ser aberta em uma das quatro extremidades, forçando o modo leitura do correto rótulo e desenhos de modo de administração, identificação da tarja de risco, minimizando assim o erro humano na administração do medicamento. Compatível com a máquina unitalizadora OPUSPAC. Características adicionais: Temperatura de selagem que não ultrapasse 145ºC para não prejudicar os medicamentos e equipamento. Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura. Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; deverão ser alinhados sem malformação. As embalagens deverão ser comprovadamente biodegradáveis. Os lotes de embalagens deverão ser rastreáveis. Compatível com equipamento: Opus 30x, fabricante OPUSPAC. Apresentação: rolo de 7,5 milheiros. | Milheiro | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS00655 | 442804 | Embalagem PARA BLISTER CORTADO, MEDIDA DE 60 mm X 60 mm, COM TARJA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELA. Embalagens herméticas em polipropileno bi orientado ideal que garantem a integridade dos produtos unitarizados, com frente em cristal com 95% de transparência e 30 micras de espessura para visualização nítida do medicamento, com verso de cor branca perolizado de 26 gramas por m². Não deve conter entrada ou saída de ar para preservação e conservação do medicamento. Com sistema que permita o rompimento da embalagem apenas da parte frontal, para forçar a identificação do grau de risco do medicamento antes do rompimento da embalagem, com espaço para impressão de desenho técnico de identificação visual de modo de administração dos medicamentos, soldas laterais, ponto de selagem em temperatura constante através de microprocessador; selagem inodora, com corte reto unicamente no filme cristal, com uma distância entre cortes iguais ao passo ou comprimento da embalagem, com marcas para fotocélula em forma de seta a cada passo. A variação da distância entre o corte para inserir a peça e a marca de fotocélula não pode ser superior a +/- 1,5 mm. As embalagens herméticas devem ter sistema de abertura fácil única, ou seja, só pode ser aberta em uma das quatro extremidades, forçando o modo leitura do correto rótulo e desenhos de modo de administração, identificação da tarja de risco, minimizando assim o erro humano na administração do medicamento. Compatível com a máquina unitalizadora OPUSPAC. Características adicionais: tarja AMARELA; temperatura de selagem que não ultrapasse 145ºC para não prejudicar os medicamentos e equipamento. Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura. Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; deverão ser alinhados sem malformação. As embalagens deverão ser comprovadamente biodegradáveis. Os lotes de embalagens deverão ser rastreáveis. Compatível com a máquina Opus 30x, fabricante Opuspac. Bobina com 10 milheiros. | Milheiro | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00655 | 442804 | Embalagem PARA BLISTER CORTADO, MEDIDA DE 60 mm X 60 mm, COM TARJA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PRETA. Embalagens herméticas em polipropileno bi orientado ideal que garantem a integridade dos produtos unitarizados, com frente em cristal com 95% de transparência e 30 micras de espessura para visualização nítida do medicamento, com verso de cor branca perolizado de 26 gramas por m². Não deve conter entrada ou saída de ar para preservação e conservação do medicamento. Com sistema que permita o rompimento da embalagem apenas da parte frontal, para forçar a identificação do grau de risco do medicamento antes do rompimento da embalagem, com espaço para impressão de desenho técnico de identificação visual de modo de administração dos medicamentos, soldas laterais, ponto de selagem em | Milheiro | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  | temperatura constante através de microprocessador; selagem inodora, com corte reto unicamente no filme cristal, com uma distância entre cortes iguais ao passo ou comprimento da embalagem, com marcas para fotocélula em forma de seta a cada passo. A variação da distância entre o corte para inserir a peça e a marca de fotocélula não pode ser superior a +/- 1,5 mm. As embalagens herméticas devem ter sistema de abertura fácil única, ou seja, só pode ser aberta em uma das quatro extremidades, forçando o modo leitura do correto rótulo e desenhos de modo de administração, identificação da tarja de risco, minimizando assim o erro humano na administração do medicamento. Compatível com a máquina unitalizadora OPUSPAC. Características adicionais: tarja PRETA; temperatura de selagem que não ultrapasse 145ºC para não prejudicar os medicamentos e equipamento. Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura. Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; deverão ser alinhados sem malformação. As embalagens deverão ser comprovadamente biodegradáveis. Os lotes de embalagens deverão ser rastreáveis. Compatível com a máquina Opus 30x, fabricante Opuspac. Bobina com 10 milheiros. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00655 | 442804 | Embalagem PARA BLISTER CORTADO, MEDIDA DE 60 mm X 60 mm, COM TARJA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERMELHA. Embalagens herméticas em polipropileno bi orientado ideal que garantem a integridade dos produtos unitarizados, com frente em cristal com 95% de transparência e 30 micras de espessura para visualização nítida do medicamento, com verso de cor branca perolizado de 26 gramas por m². Não deve conter entrada ou saída de ar para preservação e conservação do medicamento. Com sistema que permita o rompimento da embalagem apenas da parte frontal, para forçar a identificação do grau de risco do medicamento antes do rompimento da embalagem, com espaço para impressão de desenho técnico de identificação visual de modo de administração dos medicamentos, soldas laterais, ponto de selagem em temperatura constante através de microprocessador; selagem inodora, com corte reto unicamente no filme cristal, com uma distância entre cortes iguais ao passo ou comprimento da embalagem, com marcas para fotocélula em forma de seta a cada passo. A variação da distância entre o corte para inserir a peça e a marca de fotocélula não pode ser superior a +/- 1,5 mm. As embalagens herméticas devem ter sistema de abertura fácil única, ou seja, só pode ser aberta em uma das quatro extremidades, forçando o modo leitura do correto rótulo e desenhos de modo de administração, identificação da tarja de risco, minimizando assim o erro humano na administração do medicamento. Compatível com a máquina unitalizadora OPUSPAC. Características adicionais: tarja VERMELHA; temperatura de selagem que não ultrapasse 145ºC para | Milheiro | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  | não prejudicar os medicamentos e equipamento. Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura. Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; deverão ser alinhados sem malformação. As embalagens deverão ser comprovadamente biodegradáveis. Os lotes de embalagens deverão ser rastreáveis. Compatível com a máquina Opus 30x, fabricante Opuspac. Bobina com 10 milheiros. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14319 | 442805 | Embalagem PARA BLISTER CORTADO, MEDIDA DE 60 mm X 60 mm, SEM IMPRESSÃO. Embalagens herméticas SEM TARJA e FOTOSSENSÍVEL, em polipropileno bi orientado ideal que garantem a integridade dos produtos unitarizados, com frente em cristal com 95% de transparência e 30 micras de espessura para visualização nítida do medicamento, com verso de cor branca perolizado de 26 gramas por m². Não deve conter entrada ou saída de ar para preservação e conservação do medicamento. Com sistema que permita o rompimento da embalagem apenas da parte frontal, para forçar a identificação do grau de risco do medicamento antes do rompimento da embalagem, soldas laterais, ponto de selagem em temperatura constante através de microprocessador; selagem inodora, com corte reto unicamente no filme cristal, com uma distância entre cortes iguais ao passo ou comprimento da embalagem, com marcas para fotocélula em forma de seta a cada passo. A variação da distância entre o corte para inserir a peça e a marca de fotocélula não pode ser superior a +/- 1,5 mm. Compatível com a máquina unitalizadora OPUSPAC. Apresentação: rolo de milheiros. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: temperatura de selagem que não ultrapasse 145ºC para não prejudicar os medicamentos e equipamento. Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura. Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; deverão ser alinhados sem malformação. As embalagens deverão ser comprovadamente biodegradáveis. Os lotes de embalagens deverão ser rastreáveis. Compatível com a máquina Opus 30x, fabricante Opuspac. Bobina com 10 milheiros. | Milheiro | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00659 | 443494 | Embalagem produto farmacêutico, material: polipropileno biorentado, tipo bobina, características adicionais: TARJA VERMELHA, marcas para fotocélula em forma de, tamanho: 70 x 130 mm, tipo de uso: embalagens para ampolas e frascos ate 10 ml, tipo embalagem: frente cristal: 30 micra; verso: branco perolizado. Temperatura de selagem que não ultrapasse 145ºC para não prejudicar os medicamentos e | Milheiro | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  | equipamento. Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura. Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; deverão ser alinhados sem malformação. As embalagens deverão ser comprovadamente biodegradáveis. Os lotes de embalagens deverão ser rastreáveis. Compatível com a máquina Opus 30x, fabricante Opuspac. Bobina com 5 milheiros. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 023383 | 443506 | Embalagem produto farmacêutico, material filme de PVC TRANSPARENTE, polietileno e pvc, tipo bobina, características adicionais: formação de sachês e acondicionamento de medicamento, tamanho 60 x 60mm. Temperatura de selagem que não ultrapasse 145ºC para não prejudicar os medicamentos e equipamento. Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura. Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; deverão ser alinhados sem malformação. As embalagens deverão ser comprovadamente biodegradáveis. Os lotes de embalagens deverão ser rastreáveis. Compatível com a máquina Opus 30x, fabricante Opuspac. | Milheiro | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 023384 | 442803 | Embalagem plástica tipo bobina para unitarização, uso em fracionamento de medicamentos; 100% virgem em polietileno de baixa densidade (PEBD) ou polipropileno. Formato: saco; pré picotado; com serrilha no fundo, aba com fita seladora permanente, com soldas laterais, com espaço para etiquetação; cor transparente; medida muito aproximada de 6 cm x 12 cm. Rolo com 10.000 unidades. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 023381 | 474269 | Embalagem produto farmacêutico, material polietileno TRANSPARENTE, tipo rolo, características adicionais lisa, tipo de uso comprimidos e cápsulas, tamanho 50 x 50mm. Compatível com a máquina BT5060A2, fabricante SisnacMed. Unidade: Rolo 5000 unidades. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 023382 | 474183 | Embalagem produto farmacêutico, material polietileno OPACO, tipo rolo, características adicionais tarja colorida e ambar para blister cortado, tipo de uso comprimidos e cápsulas, tamanho 50 x 50mm. Compatível com a máquina BT5060A2, fabricante SisnacMed. Unidade: Rolo 5000 unidades. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 023380 | 474184 | Embalagem produto farmacêutico, material polietileno TRANSPARENTE com TARJA PRETA, tipo rolo, características adicionais tarja colorida e ambar para blister cortado, | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  | tipo de uso comprimidos e cápsulas, tamanho 50 x 50mm. Compatível com a máquina BT5060A2, fabricante SisnacMed. Unidade: Rolo 5000 unidades. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 023379 | 474185 | Embalagem produto farmacêutico, material polietileno OPACO, tipo rolo, características adicionais f características adicionais lisa, tarja colorida e ambar, tipo de uso ampolas e frasco/ampolas, tamanho 50 x 110mm. Compatível com a máquina BT5060A2, fabricante SinacMed. Unidade: Rolo 3000 unidades. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 023378 | 443494 | Embalagem produto farmacêutico, material polietileno OPACO, tipo rolo, características adicionais formação de sachês e acondicionamento de medicamento, tamanho 70 x 130mm. Característica adicional: Compatível com a máquina BT5060A2, fabricante SisnacMed. Unidade: Rolo 2500 unidades. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 023376 | 442803 | Embalagem produto farmacêutico, material polietileno TRANSPARENTE com TARJA VERMELHA, tipo rolo, características adicionais formação de sachês e acondicionamento de medicamento, tamanho 70 x 130mm. Compatível com a máquina BT5060A2, fabricante SisnacMed. Unidade: Rolo 2500 unidades. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 023375 | 443490 | Embalagem produto farmacêutico, material polietileno TRANSPARENTE, tipo rolo, características adicionais formação de sachês e acondicionamento de medicamento, tamanho 70 x 130mm. Compatível com a máquina BT5060A2, fabricante SisnacMed.Unidade: Rolo 2500 unidades. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

ATENÇÃO

Todos os itens devem, obrigatoriamente, serem licitados mediante parecer técnico do SERVIÇO DE FARMÁCIA sobre cada um dos itens MEDIANTE AMOSTRAS evitando incompatibilidades.