COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

Insumos Básicos

EPI’s

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Cássia Melo

Glauber Gouvêa Livia Mendes Falcão Walter Tardio Cristiane Mocali

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- AVENTAL ESTÉRIL

- AVENTAL SMS NÃO-ESTÉRIL

- AVENTAL IMPERMEÁVEL LÂMINA NÃO-ESTÉRIL

- VESTUÁRIO HOSPITALAR

- MACACÃO TYVEC

- RESPIRADORES FACIAIS HOSPITALARES

- PROTETOR FACIAL

- MÁSCARAS CIRÚRGICAS

- LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL

  - ​Luva Cirúrgica Estéril comum COM látex e COM pó

  - ​Luva Cirúrgica Estéril COM látex e SEM pó

  - ​ Luva Cirúrgica Estéril comum SEM látex e SEM pó

- LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO-ESTÉRIL

  - ​Luva de Procedimento Não-Estéril LÁTEX

  - ​ Luva de Procedimento Não-Estéril NITRILE

- LUVA DE PROTEÇÃO QUÍMICA

- LUVA DE LIMPEZA GERAL

- LUVA DE PROTEÇÃO TÉRMICA

- OUTROS

- AVENTAL ESTÉRIL

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 023435 | 604921 | unidade | Avental cirúrgico ESTÉRIL, descartável, para cirurgias de grande | SIM | SIM | SIM |
|  |  |  |  | porte, tipo equipamento de proteção individual, 100% |  |  |  |
|  |  |  |  | tecnologia SMS grau médico, comprovadamente barreira |  |  |  |
|  |  |  |  | bacteriana, gramatura cerca de 60g/m2* ou acima, |  |  |  |
|  |  |  |  | impermeável a fluidos corpóreos e produtos químicos na |  |  |  |
|  |  |  |  | frente, laterais e membros superiores, com reforço |  |  |  |
|  |  |  |  | absorvente por fora, todas as costuras termoseladas, manga longa punho em malha sanfonada com prendedor no dedo, |  |  |  |
|  |  |  |  | fechamento envelope que ofereça proteção total do corpo e fixação resistente por amarração nas costas e cintura; material com desprendimento zero de partículas, confortável, atóxico, |  |  |  |
|  |  |  |  | hipoalergênico, antiestático, com dobra cirúrgica e toalha de |  |  |  |
|  |  |  |  | mão. Acompanha toalha de mão. Dobradura hospitalar que |  |  |  |
|  |  |  |  | permita transferência em técnica asséptica. Estéril em ETO |  |  |  |
|  |  |  |  | com validade de 5 anos. Registro ANVISA válido na entrega. |  |  |  |
|  |  |  |  | Enviar amostra. Embalagem individual devidamente |  |  |  |
|  |  |  |  | identificada e rotulada conforme a legislação vigente: |  |  |  |
|  |  |  |  | Apresentar: ABNT NBR 16064/2022; ABNT NBR 10993/2018; |  |  |  |
|  |  |  |  | ABNT NBR 12.984/2009 |  |  |  |

|  | EBS14062 | 604917 | unidade | Avental ou capote, procedimento, estéril, material SMS 100% polipropileno, tamanho G, 40g. Repelente a fluidos, descartável, gramatura 40g, embalagem individual, características adicionais manga longa, punhos em malha sanfonada, tipo fechamento tiras de amarrar cervical e lombar, barreira microbiana e viral informo que esse avental será usado em sala para procedimento estéril. | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- AVENTAL SMS NÃO-ESTÉRIL

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00450 | 604961 | unidade | Avental procedimento Avental HIDRO-REPELENTE, NÃO ESTÉRIL, descartável, para procedimento não cirúrgico, tamanho G tipo equipamento de proteção individual hospitalar, fabricado 100% SMS tipo 3 camadas para uso médico, gramatura entre 30G/m² à 50G/m² ou mais, comprovar barreira bacteriana e viral BFE/VFE 99%, tamanho grande tipo 1,20m de altura medindo da parte posterior do decote até a barra inferior, fechamento com envelopamento total do corpo medida total 1,50m com fixação suficiente na nuca e cintura; manga longa com punho em malha ou elástico contendo alça de segurança prendedora no dedo. Todas as costuras com selagem ultrassônica ou termoselagem prevenindo microfuros. Armazenagem e transporte criteriosos para material hospitalar que entra em contato com o paciente. Obrigatório registro ANVISA válido na entrega. Enviar amostra. Embalagem primária pacote com 10 devidamente identificado e rotulado conforme a legislação vigente, rastreável em sua produção, informando tamanho, gramatura, tipo do material e outras informações pertinentes. Apresentar: ABNT NBR 16693/2022 - Nível de Desempenho - Nível 3; ABNT NBR 10993/2018; ABNT NBR 12.984/2009: Eficiência Filtração Viral (VFE) - ASTM-F2101. Pacote com 10 unidades. | SIM | SIM | SIM |

- AVENTAL IMPERMEÁVEL LAMINADO NÃO ESTÉRIL

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS10073 | 604966 | unidade | Avental de procedimento Avental hospitalar impermeável, com eficiência de filtração bacteriológica (BFE) de 99%, não tecido de material tratado com tecnologia SMS para uso odonto-médico-hospitalar, gramatura 50G/m2 ou acima, 100% impermeável em toda área frontal e nas mangas, que ofereça proteção total do corpo: tamanho único ou 1,50m altura x 1,20m largura, com tiras longas e resistentes para fixação flexível e ajustável, manga longa, punho de malha ou elástico que contenha obrigatoriamente alça de segurança prendedora no dedo, para proteção do perigo de exposição acidental do braço. Embalagem individual ou pacote, contendo dados de identificação do fabricante, registro Anvisa, nº do CA, matéria prima, lote, procedência, validade, gramatura, conteúdo, tamanho, uso e aplicação; com etiqueta costurada/selada na roupa informando fabricante, tamanho, Anvisa e CA. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS05837 | 290545 | unidade | Avental de napa, tamanho 110 cm comprimento x 70cm de largura, material 100% PVC, frente única, alças e tiras para suspensão no pescoço e ajuste na cintura, cor branco, proteção do usuário. Para uso no CME. | NÃO | SIM | NÃO |

- VESTUÁRIO HOSPITALAR

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 3436 | 605092 | unidade | Vestuário hospitalar, tipo calça e blusa, material TNT, gramatura consistente que não seja transparente, blusa manga curta com dois bolsos frontais na altura do quadril medindo 17 cm largura x 15 cm de altura, calça com elástico eficaz e confortável de usar preferencialmente com cós escondendo o látex, tamanho: M cor: com cor, não estéril, descartável: uso único. Conjunto embalado individualmente, tipo: pacote com 01 conjunto, rastreável em sua produção com etiqueta que informe tamanho, gramatura e o fabricante, usável até o manequim 44 e 46. ENVIAR AMOSTRA | SIM | NÃO | SIM |
|  | PROVPPS02 3437 | 605093 | unidade | Vestuário hospitalar, tipo calça e blusa, material TNT, gramatura consistente que não seja transparente, blusa manga curta com dois bolsos frontais na altura do quadril medindo 17 cm largura x 15 cm de altura, calça com elástico eficaz e confortável preferencialmente com cós escondendo o látex de usar, tamanho: G cor: com cor, não estéril, descartável: uso único. Conjunto embalado individualmente, tipo: pacote com 01 conjunto, rastreável em sua produção com etiqueta que informe tamanho, gramatura e o fabricante, usável até o manequim até 50. ENVIAR AMOSTRA | SIM | NÃO | SIM |

|  | PROVPPS02 3438 | 605135 | unidade | Vestuário hospitalar, tipo: calça e blusa, material TNT, gramatura consistente que não seja transparente, blusa manga curta com dois bolsos frontais na altura do quadril medindo 17 cm largura x 15 cm de altura, calça com elástico eficaz e confortável de usar preferencialmente com cós escondendo o látex, tamanho: P cor: com cor, não estéril, descartável: uso único. Conjunto embalado individualmente, tipo: pacote com 01 conjunto, rastreável em sua produção com etiqueta que informe tamanho, gramatura e o fabricante, usável até manequim até 44. ENVIAR AMOSTRA | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- MACACÃO TYVEC

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 023439 | 292193 | unidade | Vestuário de proteção, impermeável, tipo equipamento de | SIM | SIM | NÃO |
|  |  |  |  | proteção individual, em fibra de polietileno de alta densidade |  |  |  |
|  |  |  |  | (PAD; referência: TYVEC*), costuras termosseladas, fecho |  |  |  |
|  |  |  |  | éclair com proteção sobreposta por velcro, modelo MACACÃO |  |  |  |
|  |  |  |  | descartável manga longa com capuz c/elástico e fecho frontal, |  |  |  |
|  |  |  |  | para uso em proteção contra respingos químicos tipo |  |  |  |
|  |  |  |  | quimioterápicos, radionuclídeos e risco biológico associado à umidade. Tamanhos: G, GG, XG, XXG. Embalado individualmente, rótulo contendo dados de identificação do fabricante, lote, procedência, validade, matéria prima, |  |  |  |
|  |  |  |  | conteúdo, C.A485529. Rastreável com etiqueta |  |  |  |
|  |  |  |  | costurada/selada no macacão informando tamanho, fabricante |  |  |  |
|  |  |  |  | e CA. Enviar amostra. Obrigatório Certificado de Aprovação de |  |  |  |
|  |  |  |  | Equipamento de Proteção Individual, válido na entrega. Estéril. |  |  |  |
|  |  |  |  | Para preparo de quimioterapia, manuseio de radionuclídeos, |  |  |  |
|  |  |  |  | ou risco biológico. |  |  |  |

- RESPIRADORES FACIAIS HOSPITALARES

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13477 | 485529 | unidade | Máscara respiradora PFF2 classe (S) ou classe (SL)/ N95, SEM válvula. Antialérgica, inodora, perfeito ajuste nasal/facial, fixação com duplas tiras elásticas confortáveis e ajustáveis a qualquer tipo de cabeça, com eficiência de filtração igual ou superior a 95% contra a penetração de aerossóis particulados aquosos não oleosos (S) para uso em isolamentos respiratórios por aerossóis tipo tuberculose e similares. Embalagem individual que permita a rastreabilidade do produto com dados de identificação do tipo, CLASSE e modelo, composição, lote, procedência, validade, modo de usar, certificações e registros pertinentes. CA e classe impressos na máscara. Aceitação condicionada à manutenção da certificação junto ao INMETRO com CA válido na entrega. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS13477 | 485531 | unidade | Máscara de proteção facial, tipo respirador, classe PFF2, com formato concha, com filtro para partículas biológicas na forma de aerossóis, camadas de fibras sintéticas com carvão ativado, uso hospitalar. Constituído por duas tiras elásticas para ajuste e fixação na cabeça, clipe nasal fixado no corpo da máscara. Material resistente, macio, isenta de irritantes dérmicos que propicie o ajuste anatômico. Eficácia mínima na filtração de 94% de partículas de até 0,3 micrômetros. Tamanho regular. Descartável, atóxica, hipoalergênica e inodora. Deve apresentar Certificado de Aprovação (CA) para este tipo de produto PFF2 e da NIOSHI como N95 e registro ANVISA. | SIM | SIM | NÃO |

- PROTETOR FACIAL

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 308233 | unidade | Protetor facial descartável, visor em acetato incolor, com apoio na testa forrado, para uso hospitalar, leve, ajustável, confortável, sem opacidade, tratamento anti-embaçante, que cubra a lateral do rosto, medidas aproximadas largura: 32 cm, altura: 21cm. | SIM | SIM | SIM |
|  |  | 220523 | unidade | Protetor facial acrílico reutilizável, não estéril, tipo escudo facial, com visão panorâmica, uso hospitalar, material tipo acrílico/ policarbonato/ PetG, escudo 100% transparente incolor com tratamento anti-embaçante e anti-ranhuras, sem brilho, resistente e reutilizável, lavável com água e sabão, que permita desinfecção com álcool a 70%, comprimento: aproximadamente 25x25 cm, coroa confortável, estável durante o uso, ajustável e articulada, sem saliências ou extremidades afiadas. Embalagem individual que permita a rastreabilidade do produto com dados de identificação, composição, modo de usar, modo de limpeza e desinfecção, lote, procedência, validade, certificações e registros. | SIM | SIM | SIM |

- MÁSCARAS CIRÚRGICAS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00474 | 485312 | unidade | Máscara cirúrgica tripla camada tipo: SMS de uso médico 3 camadas: interna, externa e elemento filtrante, sendo a camada externa e o elemento filtrante resistentes à penetração de fluidos (hidrorrepelente) cobrir adequadamente a boca e o nariz, clip nasal para ajuste, atóxica, hipoalergênica, inodora, tipo fixação: elástico, tipo uso: descartável. Embalagem que permita a rastreabilidade do produto com dados de identificação, composição, procedência, lote, validade, certificações e registros pertinentes. Apresentar: ABNT NBR 15052/2021 - Nível de desempenho - NÍVEL 3; ABNT NBR 10993/2018: ; ABNT NBR 12.984/2009; Laudo de isenção de látex; Eficiência Filtração Viral (VFE) - ASTM-F2101. | SIM | SIM | SIM |

- LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL

  - Luva cirúrgica Estéril Comum – com látex e com pó

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00097 | 620075 | unidade | Luva cirúrgica estéril Nº 6,5 descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, altasensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama), seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Embalada em papel grau cirúrgico e/o filme termoplástico com abertura em pétala. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00098 | 620076 | unidade | Luva cirúrgica estéril Nº 7,0 descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama), seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  |  | entrega. Par: 1 unidade. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00099 | 620077 | unidade | Luva cirúrgica estéril, Nº 7,5 descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama), seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00100 | 620078 | unidade | Luva cirúrgica estéril Nº 8,0 descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama), seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00101 | 620079 | unidade | Luva cirúrgica estéril Nº 8,5 descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama), seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em |  |  |  |

|  |  |  |  | relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 023440 | 620086 | unidade | Luva cirúrgica estéril Nº 9,0 descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama), seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega Par: 1 unidade | SIM | SIM | SIM |

  - Luva cirúrgica Estéril – com látex e sem pó

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00102 | 620088 | unidade | Luva cirúrgica estéril Nº 6,5 descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100 mg/g), isenta de pó (Powder Free), seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante. Polimerizada. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para |  |  |  |

|  |  |  |  | abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00103 | 620089 | unidade | Luva cirúrgica estéril Nº 7,0 descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100 mg/g), isenta de pó (Powder Free), seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante. Polimerizada. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00104 | 620090 | unidade | Luva cirúrgica estéril Nº 7,5 descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100 mg/g), isenta de pó (Powder Free), seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante. Polimerizada. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00105 | 620091 | unidade | Luva cirúrgica estéril Nº 8,0 descartável, látex natural, |  |  |  |

|  |  |  |  | anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100 mg/g), isenta de pó (Powder Free), seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante. Polimerizada. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00106 | 620092 | unidade | Luva cirúrgica estéril Nº 8,5 descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100 mg/g), isenta de pó (Powder Free), seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante. Polimerizada. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 023441 | 620093 | unidade | Luva cirúrgica estéril Nº 9,0 descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100 mg/g), isenta de pó (Powder Free), seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante. Polimerizada. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  |  | Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Luva cirúrgica Estéril – sem látex e sem pó

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02266 | 620095 | unidade | Luva cirúrgica estéril Nº 6,5 descartável, isenta de látex, isenta de pó, anatômica, seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato e boa elasticidade. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02267 | 620096 | unidade | Luva cirúrgica estéril Nº 7,0 descartável, isenta de látex, isenta de pó, anatômica, seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato e boa elasticidade. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  |  | compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00094 | 620097 | unidade | Luva cirúrgica estéril Nº 7,5 descartável, isenta de látex, isenta de pó, anatômica, seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato e boa elasticidade. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00095 | 620098 | unidade | Luva cirúrgica estéril Nº 8,0 descartável, isenta de látex, isenta de pó, anatômica, seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato e boa elasticidade. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00096 | 620099 | unidade | Luva cirúrgica estéril Nº 8,5 descartável, isenta de látex, isenta de pó, anatômica, seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato e boa elasticidade. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  |  | Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 023442 | 620100 | unidade | Luva cirúrgica estéril Nº 9,0 descartável, isenta de látex, isenta de pó, anatômica, seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato e boa elasticidade. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade. | SIM | SIM | SIM |

- LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL

  - Luva de Procedimento Não-Estéril látex

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00114 | 619840 | unidade | Luva de procedimento para uso hospitalar, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com pó bio absorvível, baixo teor de proteínas. Acondicionada em caixa com 100 unidades. | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  |  | Tamanho PEQUENO. Deverá apresentar obrigatoriamente CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par (ou seja: 02 luvas). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00115 | 619841 | unidade | Luva de procedimento para uso hospitalar, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com pó bio absorvível, baixo teor de proteínas. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Tamanho MÉDIO. Deverá apresentar obrigatoriamente CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par (ou seja: 02 luvas). | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00116 | 619842 | unidade | Luva de procedimento para uso hospitalar, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com pó bio absorvível, baixo teor de proteínas. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Tamanho GRANDE. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar e registro Anvisa válidos na entrega. Par (ou seja: 02 luvas). | SIM | SIM | SIM |

  - Luva de Procedimento Não-Estéril Antiarlérgica Nitrile

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00108 | 619823 | unidade | Luvas de procedimento não cirúrgico, não estéril, descartável, material NITRILE, sem látex, sem pó, anatômica, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, antialérgica. Acondicionada em caixas com 100 unidades. Tamanho PEQUENO. Deverá apresentar registro ANVISA compatível | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  |  | com uso hospitalar e registro Anvisa válidos na entrega. Par (ou seja: 02 luvas). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00109 | 619824 | unidade | Luvas de procedimento não cirúrgico, não estéril, descartável, material NITRILE, sem látex, sem pó, anatômica, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, antialérgica. Acondicionada em caixas com 100 unidades. Tamanho MÉDIO. Deverá apresentar registro ANVISA compatível com uso hospitalar e registro Anvisa válidos na entrega. Par (ou seja: 02 luvas). | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00110 | 619825 | unidade | Luvas de procedimento, não estéril, descartável, material NITRILE, sem látex, sem pó, anatômica, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, antialérgica. Acondicionada em caixas com 100 unidades. Tamanho GRANDE. Deverá apresentar registro ANVISA compatível com uso hospitalar e registro Anvisa válidos na entrega. Par (ou seja: 02 luvas). | SIM | SIM | SIM |

- LUVA DE LIMPEZA NITRÍLICA (PROTEÇÃO QUÍMICA)

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 023443 | 366700 | unidade | Luva de segurança em borracha nitrílica, tipo luva de | SIM | SIM | SIM |
|  |  |  |  | proteção química Tipo A, proteção do contato com solventes |  |  |  |
|  |  |  |  | clorados, álcool, álcalis diluídos, derivados do petróleo, óleos, |  |  |  |
|  |  |  |  | graxas e aminoácidos anatômica, apresentando desempenho antiderrapante nas palmas e pontas dos dedos, interior forrado, não descartável, não estéril, resistente, textura |  |  |  |
|  |  |  |  | homogênea, boa elasticidade, cano longo. CA de EPI |  |  |  |
|  |  |  |  | obrigatório válido na entrega. Tamanho PEQUENO. |  |  |  |

|  |  |  |  | Embalagem: pacote com o par. PAR = 01 UNIDADE (equivale aos tamanhos 7,0/7,5) Borracha Nitrílica. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 023444 | 302073 | unidade | Luva de segurança em borracha nitrílica, tipo luva de proteção química Tipo A, proteção do contato com solventes clorados, álcool, álcalis diluídos, derivados do petróleo, óleos, graxas e aminoácidos anatômica, apresentando desempenho antiderrapante nas palmas e pontas dos dedos, interior forrado, não descartável, não estéril, resistente, textura homogênea, boa elasticidade, cano longo. CA de EPI obrigatório válido na entrega. Tamanho MÉDIO. PAR = 01 UNIDADE (equivale aos tamanhos 8,0/8,5) Borracha Nitrílica. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 023445 | 302072 | unidade | Luva de segurança em borracha nitrílica, tipo luva de proteção química Tipo A, proteção do contato com solventes clorados, álcool, álcalis diluídos, derivados do petróleo, óleos, graxas e aminoácidos anatômica, apresentando desempenho antiderrapante nas palmas e pontas dos dedos, interior forrado, não descartável, não estéril, resistente, textura homogênea, boa elasticidade, cano longo. CA de EPI obrigatório válido na entrega. Tamanho GRANDE. PAR = 01 UNIDADE Borracha Nitrílica. | SIM | SIM | SIM |

- LUVA DE LIMPEZA GERAL

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 023446 | 315745 | unidade | Luva não descartável multiuso para limpeza geral, de látex, punho reto cerca de 30 cm, palmas e dedos apresentando desempenho antiderrapantes, não estéril, resistente a rasgos e trações, para proteção das mãos e antebraços contra |  |  |  |

|  |  |  |  | agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e contato com agentes químicos (classes A, B, e C da Norma MT-11) em serviços de limpeza e higienização. Uso hospitalar. CA de EPI válido na entrega. Tamanho M. Par. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 023447 | 315746 | unidade | Luva não descartável multiuso para limpeza geral, de látex, punho reto cerca de 30 cm, palmas e dedos apresentando desempenho antiderrapantes, não estéril, resistente a rasgos e trações, para proteção das mãos e antebraços contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e contato com agentes químicos (classes A, B, e C da Norma MT-11) em serviços de limpeza e higienização. Uso hospitalar. CA de EPI válido na entrega. Tamanho G. Par. | SIM | NÃO | SIM |

- LUVA DE PROTEÇÃO TÉRMICA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 023448 | 286254 | unidade | Luva de segurança, Neoprene, Tamanho: 10¹/², Aplicação: para proteção térmica (altas temperaturas). Características adicionais: forro Isolante com dupla camada de algodão comprimento: 35,5 cm, modelo: palma antiderrapante. | SIM | NÃO | NÃO |

- OUTROS

  - Óculos de proteção

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06284 | 275474 | unidade | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SOBREPOSIÇÃO (usado sobre óculos graduados), contra impacto de partículas volantes. Armação com proteção superior COM NO MÍNIMO 1 cm e proteção lateral. Haste em plástico rígido. Lente única em POLICARBONATO INCOLOR, ampla visão, com sistema antiembaçante e resistente a ranhuras. Todo o material deve ser resistente a agressores mecânicos e químicos, de fácil manuseio e higienização, proporcionar conforto, ajuste adequado ao rosto e vedação segura contra partículas volantes. Embalagem individual resistente, com identificação do produto, data de fabricação e lote. Empresa deve apresentar documentos e/ou laudos (quando aplicável) confirmando características do material e CA. | SIM | SIM | SIM |

  - Touca

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00479 | 428620 | unidade | Touca CIRÚRGICA HOSPITALAR. Elástico para ajuste de média pressão, na cor BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 g/m², em NÃO TECIDO SMS. Medidas de 50 cm de diâmetro interno e 52 cm de diâmetro externo. TAMANHO ÚNICO, descartável. Aceita-se variação de 2 cm para mais e para menos. Hipoalergênica, atóxica, inodora, UNISSEX. Todo o material deve ser resistente, macio, isento de manchas, impurezas, e irritantes dérmicos, propiciar conforto e utilização segura. Não estéril. Embalagem resistente, segura, com identificação do produto validade e lote. Registro no MS/ Anvisa. | SIM | SIM | SIM |

  - Sapatilha hospitalar

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05594 | 436857 | unidade | Sapatilha hospitalar, em NÃO TECIDO TNT, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 g/m², diversas cores, sola antiderrapante, com elástico em toda circunferência. TAMANHO ÚNICO, descartável. | SIM | SIM | SIM |