COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

EQUIPOS, CATETERES, EXTENSORES, CONECTORES, TERAPIA INFUSIONAL

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Fábio Gonçalves Ferreira Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- EQUIPOS GRAVITACIONAIS DE MACROGOTAS

- EQUIPOS GRAVITACIONAIS DE MICROGOTAS

- EQUIPOS DE BOMBA INFUSORA PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS

- EQUIPOS DE BOMBA INFUSORA PARA SOLUÇÕES ENTERAIS

- EQUIPOS DE IRRIGAÇÃO

- EXTENSORES

- CONECTORES

- CATETERES

- DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO/ESTABILIZAÇÃO/FILTRO DE PARTÍCULAS

  - EQUIPOS GRAVITACIONAIS DE MACROGOTAS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRÃO HUCFF | PADRÃO IPPMG | PADRÃO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00569 | 609481 | unidade | Equipo GRAVITACIONAL MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. Com entrada de ar com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante, filtro, ponta perfurante bifacetado com tampa de proteção, câmara de gotejamento flexível e transparente, com tubo de extensão em PVC transparente e flexível, com COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,5 m, com pinça rolete que não apresente excessiva resistência permitindo o controle de infusão de pequenos volumes e para fechamento, conector de plástico tipo luer lock, com tampa de proteção. Informações adicionais: câmara de macrogotas flexível liberando 20 gotas/ml com filtro de 15 micra para fluído e filtro bacteriano para ar e conector macho com protetor que permita a retirada do ar de forma asséptica, sem a retirada da tampa protetora. Material atóxico, apirogênico, biocompatível, estéril e de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro na Anvisa/MS. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00575 | 609453 | unidade | Equipo PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL DE SOLUÇÕES ENDOVENOSAS COM SISTEMA FECHADO E INJETOR VALVULADO. Válvula com membrana plana em silicone, livre de peças metálicas que permite infusão sem uso de agulhas. Tubo flexível, cristal transparente com COMPRIMENTO DE 150 cm. Ponta com penetrador padrão ISO, câmara gotejamento padrão gota (1 ml= 20 gotas/min), flexível, cristal transparente, com filtro de partículas de 15 micras e entrada de ar com filtro de partículas de 0,22 micras, hidrófobo e bacteriológico. Pinça rolete corta fluxo e pinça clamp para fechamento. Conector padrão luer lock com filtro de 0,22 micras e tampa protetora que permite a eliminação de ar do interior do tubo de infusão sem a abertura do sistema. Material atóxico, apirogênico, látex free, isento de resíduos e peças metálicas. Estéril, uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS00571 | 609572 | unidade | Equipo GRAVITACIONAL MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. Material PVC AMBAR, com suspiro, injetor lateral com membrana autocicatrizante, filtro, bico perfurante bifacetado com tampa de proteção, câmara de gotejamento flexível e transparente, com tubo de extensão em PVC com COMPRIMENTO DE 1,5 (+/- 0,05) m, com pinça rolete que não apresente excessiva resistência permitindo o controle de infusão de pequenos volumes e pinça clamp para fechamento, conector de plástico tipo luer lock, com tampa de proteção. Estéril. Acompanha capa para frasco que contenham soluções fotossensíveis. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro no MS/Anvisa. Característica adicional: LÁTEX FREE. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00526 | 609777 | unidade | Equipo de HEMOTRANSFUSÃO GRAVITACIONAL. Tipo PONTA PERFURANTE, em PVC cristal, macrogotas, com câmara de gotejamento dupla, flexível. Primeira câmara com filtro de sangue para retenção de coágulo e a segunda câmara transparente permitindo a visualização do gotejamento. Filtro de retenção de coágulos com no mínimo 170 micra, tampa protetora. Tubo extensor em PVC, atóxico, transparente, flexível com medida mínima de 150 cm, pinça rolete que não apresente excessiva resistência, assegurando precisão da dosagem do volume infundido permitindo o controle de infusão de pequenos volumes. Corta-fluxo e terminal luer lock com protetor, descartável e estéril. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote, validade e registro no MS/Anvisa. Característica adicional: LÁTEX FREE. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00573 | 609805 | unidade | Equipo GRAVITACIONAL PARA DIETA. COR PREFERENCIALMENTE AZUL (não poderá ser transparente). Para administração de soluções enterais, BICO PERFURANTE, BIFACETADO, câmara de gotejamento flexível e transparente, tubo de extensão em PVC com diâmetro interno de no mínimo 2,7 mm, com comprimento de 1,5 (+/- 0.05) m, com pinça rolete que não apresente excessiva resistência permitindo o controle de infusão de pequenos volumes; conector de plástico com ponta escalonada que não permite adaptação em acessórios de terapia endovenosa e com tampa de proteção. Estéril. Contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro no MS/Anvisa. Características adicionais: o bico de ponta perfurante deverá conter suspiro. Tinoco. | SIM | NÃO | NÃO |

  - EQUIPOS GRAVITACIONAIS DE MICROGOTAS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRÃO HUCFF | PADRÃO IPPMG | PADRÃO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00570 | 609507 | unidade | EQUIPO MICROGOTAS GRAVITACIONAL P/SOLUÇÕES PARENTERAIS. Ponta perfurante com tampa protetora adaptável com segurança a todos frascos de soluções. Câmara de gotejamento flexível e transparente com filtro de partículas de 15 (+/-0,05) micras. Respiro de ar para evitar colabamento do tubo com filtro bacteriológico de 0,2 micras em PVC transparente, com medida mínima de 150 cm. Conector luer lock com tampa e filtro adequado para eliminação de ar do tubo sem precisar abrir o sistema. Pinça rolete que não apresente excessiva resistência, assegurando precisão da dosagem do volume infundido e clamp para fechamento, permitindo o controle de infusão de pequenos volumes. Injetor lateral valvulado (sem a utilização de agulha). Estéril. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro no MS/Anvisa. Característica adicional: ISENTO DE LÁTEX látex free. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00572 | 609619 | unidade | Equipo GRAVITACIONAL MICROGOTAS FOTOSSENSÍVEL PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. Com suspiro, filtro, bico perfurante bifacetado com tampa de proteção, câmara de gotejamento flexível e transparente, com tubo de extensão em PVC AMBAR com COMPRIMENTO DE 1,5 (+/-0,05) m, com pinça rolete que não apresente excessiva resistência e pinça e clamp para fechamento, permitindo o controle de infusão de pequenos volumes, conector de plástico tipo luer lock, com tampa de proteção. Estéril. Acompanha capa para frasco que contenham soluções fotossensíveis. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro no MS/Anvisa. Característica adicional: ISENTO DE LÁTEX látex free. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS01931 | 609716 | unidade | Equipo microgotas tipo bureta/ MICROFIX Equipo GRAVITACIONAL DE INFUSÃO COM BURETA, CONFECCIONADO EM PVC transparente. Ponta perfurante com tampa, bureta transparente, GRADUADA DE 0 a 150 ml, com marcação a cada 1 ml, e numeração a cada 5 ml, gota (1 ml = 20 gotas), COM FILTRO DE AR BACTERIOLÓGICO DE 0,2 MICRAS, e válvula injetora auto cicatrizante na parte superior. Câmara gotejadora flexível COM FILTRO PARTÍCULA DE 15 MICRAS. Pinça rolete para controle do fluxo de infusão. Tubo extensor com no | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  |  | mínimo 150 cm. Injetor lateral auto cicatrizante. Conector luer lock rotativo, com tampa. Clamp para controle de enchimento da bureta. Estéril, atóxico, apirogênico. Descartável. Embalagem individual que permita abertura em pétala e asséptica. Característica adicional: ISENTO DE LÁTEX látex free. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02113 | 609778 | unidade | Equipo MICROGOTAS COM BURETA PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE. Ponta perfurante com tampa, bureta transparente, GRADUADA DE 0 a 150 ml, com marcação a cada 5 ml, COM FILTRO DE AR BACTERIOLÓGICO. Câmara gotejadora flexível e transparente de 60 gotas/ml, COM FILTRO PARTÍCULA DE 180 MICRAS. Pinça rolete para controle do fluxo de infusão. TUBO EXTENSOR COM NO MÍNIMO 150 cm. Injetor lateral. Conector luer lock rotativo, com tampa. Clamp para controle de enchimento da bureta. Estéril, atóxico, apirogênico, descartável. Embalagem individual que permita abertura em pétala e asséptica. Estar de acordo com a NBR ISO 1135-4 e possuir registro na Anvisa/MS. Característica adicional: ISENTO DE LÁTEX látex free. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS01930 | 609669 | unidade | Equipo MICROGOTAS COM BURETA COM PRIMING DE 0,3 ml rígida transparente com alça de sustentação e CAPACIDADE ATÉ 50 ml graduada de 1 em 1 ml com destaque de 5 em 5 ml e injetor parte superior da bureta COM FILTRO DE RESPIRO DE AR DE 22 MICRAS plano e sem arestas. Bico perfurante bifacetado e tampa protetora. Câmara de gotejamento flexível e transparente DE 60 GOTAS/ml COM FILTRO DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS. Tubo extensor com injetor lateral autocicatrizante de 150 a 200 cm, em PVC transparente e flexível, pinça rolete e conector padrão luer lock. Material atóxico, apirogênico, ISENTO DE LÁTEX, resíduos e impurezas. Estéril, uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote, validade e registro no MS/Anvisa. | SIM | SIM | SIM |

  - EQUIPOS DE BOMBA INFUSORA PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRÃO HUCFF | PADRÃO IPPMG | PADRÃO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS03130 | 610270 | unidade | EQUIPO PARENTERAL LIVRE PVC COM FILTRO DE 0.2 MICRA - QT - Equipo PARA BOMBA DE INFUSÃO, PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS, com segmento ou não de silicone ajustável a bomba infusora. LIVRE DE PVC, SEM LÁTEX, ponta perfurante, com tampa protetora, câmara de gotejamento flexível, tubo gotejador ajustado para 20 gotas/mL, filtro para retenção de partículas, com porosidade de 15 micra; tubo extensor de poliuretano, COMPRIMENTO DE 2,0 METROS (NO MÍNIMO), contendo pinça tipo rolete, com ou sem injetor lateral de borracha, conector luer lock rotativo com tampa protetora contendo membrana hidrófoba, com porosidade de 0,8 micron; dispositivo de segurança (trava/clamp) para evitar fluxo livre da solução; atóxico, apirogênico, biocompatível, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual resistente, com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. (PARA USO DO PACLITAXEL) EQUIPAMENTO EM COMODATO. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS03130 | 610271 | unidade | Equipo livre de PVC Equipo bomba infusora, tipo: parenteral, material: isento de pvc, tipo câmara: câmara flexível com filtro ar, tipo gotejador: gota padrão, tipo pinça: regulador de fluxo, tipo conector: luer com tampa, tipo bomba: peristáltica, esterilidade: estéril, descartável. Complemento adicional: sem injetor lateral; comprimento cerca de 270 cm. Para uso de soluções não compatíveis com PVC. EQUIPAMENTO EM COMODATO. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS03134 | 610288 | unidade | Equipo fotossensível Equipo bomba infusora, tipo: parenteral, material: pvc isento, tipo câmara: câmara flexível, filtro de ar e 15 micras, tipo gotejador: gota padrão, tipo pinça: regulador de fluxo, tipo conector: conector luer lock, característica adicional: fotossensível, tipo bomba: peristáltica linear, esterilidade: estéril, descartável. Complemento adicional: sem injetor lateral, comprimento cerca de 270 cm. Com capa protetora para frascos. Para uso de soluções fotossensíveis. Câmara de MACROGOTAS flexível com liberação de 20 gotas/mL, com filtro para partículas de 15 micra (no | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  |  | mínimo), entrada de ar COM FILTRO BACTERIOLÓGICO DE 0,2 MICRA (no mínimo) e tampa protetora reversível. Tubo extensor flexível COM 2 METROS (NO MÍNIMO), com roldana reguladora de fluxo e segmento para adaptação à bomba. Conector luer lock que propicie a retirada asséptica de ar sem desconexão da tampa protetora. Deve POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (trava/clamp) para evitar fluxo livre da solução. Material resistente que propicie fluxo e manuseio seguro, ajuste seguro aos dispositivos de infusão. Atóxico, apirogênico, biocompatível, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual resistente com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. Câmara de MACROGOTAS flexível com liberação de 20 gotas/mL, com filtro para partículas de 15 micra (no mínimo), entrada de ar COM FILTRO BACTERIOLÓGICO DE 0,2 MICRA (no mínimo) e tampa protetora reversível. Tubo extensor flexível COM 2 METROS (NO MÍNIMO), com roldana reguladora de fluxo e segmento para adaptação à bomba. Conector luer lock que propicie a retirada asséptica de ar sem desconexão da tampa protetora. Deve POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (trava/clamp) para evitar fluxo livre da solução. Material resistente que propicie fluxo e manuseio seguro, ajuste seguro aos dispositivos de infusão. Atóxico, apirogênico, biocompatível, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual resistente com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. EQUIPAMENTO EM COMODATO. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS03131 | 610279 | unidade | EQUIPO PARENTERAL - PARA BOMBA DE INFUSAO - Equipo PARA BOMBA DE INFUSÃO, PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS, EM PVC OU SIMILAR, com segmento ou não de silicone ajustável a bomba infusora. Transparente, incolor, ISENTO DE LÁTEX. Ponta perfurante multiajustável e capa protetora. Câmara de macrogotas flexível com liberação de 20 gotas/mL, com filtro para partículas de 15 micra (no mínimo), entrada de ar COM FILTRO BACTERIOLÓGICO DE 0,2 MICRA (no mínimo) e tampa protetora reversível. Tubo extensor flexível COM 2 METROS (NO MÍNIMO) com roldana reguladora de fluxo, segmento para adaptação à bomba e ponto de injeção lateral autosselante. Conector macho que propicie a retirada asséptica de ar sem desconexão da tampa protetora. Deve POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (trava/clamp) para evitar fluxo livre da solução. Material resistente, que propicie fluxo e manuseio seguro, ajuste seguro aos dispositivos de infusão. Atóxico, apirogênico, biocompatível, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual resistente com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. EQUIPAMENTO EM COMODATO. | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS03137 | 610180 | unidade | EQUIPO PARENTERAL DE SANGUE - HEMODERIVADOS- PARA BOMBA DE INFUSAO - Equipo PARA BOMBA DE INFUSÃO, PARA HEMOTRANSFUSÃO, EM PVC OU SIMILAR, com segmento ou não de silicone ajustável a bomba infusora. Ponta perfurante multiajustável e capa protetora. Câmara flexível, COM FILTRO 200 MICRAS. Tubo extensor flexível COM 2 METROS (NO MÍNIMO), com roldana reguladora de fluxo. Conector luer lock rotativo com tampa protetora contendo membrana hidrofóbica. Deve POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (trava/clamp) para evitar fluxo livre da solução. Material resistente, que propicie fluxo e manuseio seguro, ajuste seguro aos dispositivos de infusão. Atóxico, apirogênico, biocompatível, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual resistente com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. EQUIPAMENTO EM COMODATO. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS03140 | 610288 | unidade | Equipo Especial, aplicação para drogas anestésicas e/ou seringa de bomba infusorade 50ou 60 ml. Característica adicional: equipo ou seringa deve ser compatível com a bomba infusora programável para realização de analgesia controlada pelo paciente (PCA) com disparador manual: PCA epidural e venoso. A EMPRESA DEVERÁ DEIXAR EM COMODATO 5 BOMBAS INFUSORAS DE PCA (PCA VENOSO E PCA EPIDURAL) | SIM | NÃO | SIM |

  - EQUIPOS DE BOMBA INFUSORA PARA SOLUÇÕES ENTERAIS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRÃO HUCFF | PADRÃO IPPMG | PADRÃO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS03135 | 610248 | unidade | Equipo PARA BOMBA DE INFUSÃO, PARA ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, adaptável a dieta com ponta cruz, tubo ou extremidades coloridas na cor ROXA; com diâmetro externo da extremidade terminal maior que 4 mm no ponto de conexão com a sonda, que não possibilite conexão em dispositivos de acesso endovenoso; macrogotas, câmara gotejadora flexível. Tubo extensor COM 2 METROS (NO MÍNIMO), com roldana reguladora de fluxo. Deve POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (trava/clamp) para evitar fluxo livre da solução. Material resistente, que propicie fluxo e manuseio seguro, ajuste seguro aos dispositivos de infusão. Atóxico, apirogênico, biocompatível, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual resistente com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. Deve ser compatível com bomba de infusão da instituição. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: LIVRE DE DEHP. EQUIPAMENTO EM COMODATO. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS03136 | 610246 | unidade | Equipo para dieta enteral Equipo bomba infusora, tipo: para nutrição enteral, pvc sem Dehp, com Cor, com segmento de silicone, 2 vias: uma via com bolsa de 1000ml para hidratação automática em bomba de infusão e outra via com extremidade ponta em cruz, macrogotas, flexível, regulador de fluxo manual: pinça rolete. Conector dieta: ponta em cruz, escalonado, comp total: mínimo de 150 cm; adicional: com injetor lateral. Esterilidade: Estéril, Uso Único. Tipo Embalagem: Individual. Adicionais: conector em ponta de cruz, equipo de coloração diferenciada. EQUIPAMENTO EM COMODATO. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS03135 | 610237 | unidade | Equipo para dieta enteral Equipo PARA BOMBA DE INFUSÃO, PARA ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, adaptável a dieta com ponta cruz, tubo ou extremidades coloridas na cor ROXA; com diâmetro externo da extremidade terminal maior que 4 mm no ponto de conexão com a sonda, que não possibilite conexão em dispositivos de acesso endovenoso; macrogotas, câmara gotejadora flexível. Tubo extensor COM 2 METROS (NO MÍNIMO), com roldana reguladora de fluxo. Deve POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (trava/clamp) para evitar fluxo livre da solução. Material resistente, que propicie fluxo e manuseio seguro, ajuste seguro aos dispositivos de infusão. Atóxico, apirogênico, biocompatível, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual resistente com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. EQUIPAMENTO EM COMODATO. | NÃO | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CARACTERÍSTICAS DAS BOMBAS INFUSORAS CORRESPONDENTES PADRONIZADAS

# BOMBA PARENTERAL

- Peristaltismo linear;

- Modo de administração com várias opções tipo: fluxo, volume-fluxo, fluxo-tempo e combinação destas, sendo operacionalizado pelo usuário, tais como: ml/h; mg/h; mg/kg/h; mcg/h; mcg/kg/min, etc.

- Biblioteca de fármacos padronizados com capacidade mínima de 50 drogas e com possibilidade de customização pelo usuário;

- Identificação visual do fármaco sendo utilizado em visor bem como de sua taxa de infusão;

- Histórico de eventos, capacidade mínima de 1000 eventos;

- Função KVO com alarme sonoro (pré-alarme de final de infusão);

- Alteração da velocidade de infusão sem interrupção de fluxo de medicamentos;

- Alarmes sonoros com ajuste do volume e tecla para silenciar;

- Dispositivo para fixação para suporte tanto vertical quanto horizontal;

- Portabilidade e leveza de cada bomba infusora (peso não superior a 2,0 kg), e capacidade de empilhamento que não comprometa a ergonomia local;

- Bateria mínimo > 2h;

- Bivolt;

- Possibilidade de suporte vertical ou módulo conjunto (“rack”) para conexão de no mínimo 4 bombas infusoras a fim de otimizar ergonomia local, e com saída de cabeamento elétrico único e compartilhado;

- Funcionamento em modo padrão com tecnologia totalmente independente de sensor de gotejamento externo fixo à câmera de gotejamento e por tempo ilimitado durante o uso contínuo da bomba infusora;

- Função de bolus programável com acionamento via tecla específica e independente;

- Possibilidade de purgar o equipo manualmente;

- Funções programáveis discriminadas com nitidez apropriada no visor digital da bomba infusora, permitindo uma programação manual rápida e de fácil execução.

- Compatibilidade única e exclusiva com equipos da mesma marca da bomba infusora;

- 1 módulo de MRI (módulo de uso na Ressonância Magnética);

- 25 estativas distribuídas da seguinte forma:

-HUCFF (10 para UTI adulto + 4 para UTI cardíaca + 6 para o centro cirúrgico)

-IPPMG (3 para o centro cirúrgico/UTI pediátrica)

-ME (2 para UTI neonatal)

# BOMBA ENTERAL

  - Peristaltismo linear ou rotativa;

  - Mecanismo anti-refluxo;

  - Administração em volume/ tempo (ML/H);

  - Ajuste de volume total a ser infundido;

  - Bivolt;

  - Alarmes com intensidade sonora ajustável.

  - Hidratação e desobstrução automática

# BOMBA PARENTERAL PARA USO NA ANESTESIA

  - Bomba infusora com software para TCI (target controlled infusion) adulto e pediátrico, para propofol, remifentanil e outros, incluindo ao menos os modelos Schnider, Marshal, Minto e Kataria, e outros, com mostragem gráfica em visor das concentrações alvo ao longo do tempo real. OBS: uso do equipo fotossensível comum.

  - Bomba infusora para analgesia controlada pelo paciente (PCA) com programação customizada pelo usuário, com biblioteca de fármacos incluindo morfina, fentanil e outros, com função de segurança como lock-out ou similar, incluindo disparador manual para ativar bolus. OBS: uso do equipo e/ou seringa p/ controle de analgesia pelo paciente

As bombas para anestesia devem conter também as características de funcionamento descritas para bomba parenteral, além de serem específicas para uso em TCI e PCA, conforme descrito acima.

OBS: A diferenciação da quantidade de bomba infusora enteral e parenteral, se dá como uma estratégia de aumento da capacidade de concorrência, já que as especificações do equipamento de bomba de infusão parenteral são mais específicos enquanto para infusão de dieta enteral são mais simples, porém nada impede que uma única empresa ofereça na sua marca, um mesmo equipamento que contemple a maior tecnologia para ambas as infusões, nesse caso haverá um total único de equipamento por unidade hospitalar.

OBS: Sugere-se ratificar no Edital a seguinte informação: que a quantidade fornecida de bombas de infusão, por comodato possa sofrer um aumento de até 25% (vinte e cinco por cento) do número total de bombas em decorrência de necessidades que venham a surgir durante a vigência do contrato, sem custo adicional para o CH-UFRJ.

  - EQUIPOS DE IRRIGAÇÃO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRÃO HUCFF | PADRÃO IPPMG | PADRÃO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00576 | 609790 | unidade | Equipo PARA PERFUSÃO/IRRIGAÇÃO DE ALTO FLUXO, (abordagem artroscópica e cirurgias urológicas) Equipo especial, aplicação: para irrigação, número vias: duas vias, material: pvc cristal, comprimento: mín. 140 cm, tipo ponteira: ponta perfurante com tampa cada via, tipo pinça: clamp central, corta fluxo todas vias, tipo conector: conector escalonado para sonda, esterilidade: estéril, descartável. Complemento adicional: Equipo de irrigação de baixo fluxo duas vias (gravitacional), uso vesical, comprimento mínimo 1,40m, COM URO-STOP. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00576 | 609794 | unidade | Equipo PARA PERFUSÃO/IRRIGAÇÃO DE ALTO FLUXO, (abordagem artroscópica e cirurgias urológicas) Equipo especial, aplicação: para irrigação, número vias: duas vias, material: pvc cristal, tipo ponteira: ponta perfurante com tampa cada via, tipo pinça: corta fluxo central, e todas vias, tipo conector: conector luer com tampa, esterilidade: estéril, descartável. Complemento adicional: Equipo para irrigação endoscópica, duas vias, artroscopia, cistostomia. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS01928 | 609798 | unidade | Equipo PARA PERFUSÃO/IRRIGAÇÃO DE ALTO FLUXO, (abordagem artroscópica e cirurgias urológicas), em PVC, cristal, QUATRO VIAS, com diâmetro de ¼ cada via com ponta perfuradora, com cata bolhas, pinça corta fluxo central e todas as vias, conector LUER LOCK em PVC cristal em sua extremidade, esterilizado em ETO. Estéril, embalagem individual, grau cirúrgico, que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Complemento adicional: Equipo para irrigação endoscópica, quatro vias, artroscopia, cistostomia. | SIM | NÃO | NÃO |

  - EXTENSORES

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRÃO HUCFF | PADRÃO IPPMG | PADRÃO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14731 | 466646 | unidade | Extensor de infusão vascular, com duas vias, com clamp, estéril, descartável, livre de látex, com tubo transparente e flexível, com conexão Luer Lock, conexão distal valvulada com pressão positiva em duas vias para infusão simultânea de soluções parenterais, compatível com conexões luer lock e luer slip livre de metais, tornando-a compatível com exames que envolvem a utilização de campo magnético, compatível com drogas citostáticas, não hemolítico e resistente a lipídios. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS14731 | 466646 | unidade | Extensor de infusão vascular (tipo polifix) - Extensor multivias, aplicação para administração simultânea de medicamentos/ soluções, 2 VIAS VALVULADAS, uso NEONATAL, material PVC cristal, transparente, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, com clamp corta fluxo, válvulas com membrana plana em silicone, sem frestas que possibilite fácil assepsia, PRIMMING REDUZIDO, com perfeitas conexões aos cateteres, equipos e dispositivos, atóxico, estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro na Anvisa/MS. Características adicionais: compatível com exames que envolvem a utilização de campo magnético, compatível com drogas citostáticas, não hemolítico e resistente a lipídios. | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS14731 | 459686 | unidade | EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR 2 VIAS LUER LOCK/LUER SLIP - POLIFIX (NEONATAL) Extensor Infusão Vascular, Vias: 2 Vias, Material: Polímero, Comprimento: Cerca 20 CM, Calibre: Cerca 6 FRENCH, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip, Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PSI, Componente Adicional: C/ Clamp, Tipo Uso: Estéril, Uso Único- PRIME REDUZIDO. | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS13373 | 457542 | unidade | EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR, para bomba injetora contraste de alta pressão, USO EM HEMODINÂMICA, suporta PRESSÃO DE ATÉ 1200 PSI, confeccionado em PVC, flexível, transparente, com COMPRIMENTO de 30 a 60 cm. Com conector luer lock. ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade, lote, registro Anvisa. | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS08864 | 457545 | unidade | EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR, para bomba injetora contraste de alta pressão, USO EM HEMODINÂMICA, suporta PRESSÃO DE ATÉ 1200 PSI, confeccionado em PVC, flexível, transparente, com COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 cm. Com conector luer lock. ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade, lote, registro Anvisa. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EXTENSOR DE EQUIPO |  |  |  |
|  | EBS00579 | 459692 | unidade | Extensor EQUIPO SORO, aplicação para perfusão, material PVC cristal, COMPRIMENTO MÍNIMO 60 cm, tipo pinça corta fluxo, tipo conector luer lock macho e luer fêmea com tampas, estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro na Anvisa/MS. Característica adicional: 12 Fr, 100 PSI, uso adulto, dupla rosca e tampas protetoras. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS00578 | 459690 | unidade | Extensor EQUIPO SORO, aplicação para perfusão, material PVC cristal, COMPRIMENTO MÍNIMO 120 cm, tipo pinça corta fluxo, tipo conector luer lock macho e luer fêmea com tampas rosqueáveis, estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro na Anvisa/MS. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: 12 french, 100 psi, dupla rosca e tampa protetora. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS00578 | 459704 | unidade | Extensor EQUIPO SORO, aplicação para perfusão, material PVC cristal, COMPRIMENTO MÍNIMO 120 cm, tipo pinça corta fluxo, tipo conector luer lock macho e luer fêmea com tampas rosqueáveis, estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro na Anvisa/MS. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: 08 french, 100 psi, dupla rosca e tampa protetora. | NÃO | NÃO | SIM |

|  | EBS00581 | 459698 | unidade | EXTENSOR PERFUSOR 3FR - 20 CM NEONATAL - PRIME REDUZIDO - Extensor DE BAIXA COMPLACÊNCIA, 1 via, com prime reduzido ou perfusor, 20 cm x 1 mm de diâmetro interno, para infusão PARENTERAL, USO PEDIÁTRICO. Em tubo de PVC atóxico, transparente, com volume interno de 0,16 a 0,3 ml, com conexão luer lock rotativo, com tampa. Material estéril, de uso único, biocompatível, apirogênico, incolor e flexível. Deve ser compatível com pressão exercida por bomba de seringa. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro na Anvisa/MS. PRIME REDUZIDO. | NÃO | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00583 | 457524 | unidade | EXTENSOR PERFUSOR 3FR - 120 CM NEONATAL - PRIME REDUZIDO - Extensor ou perfusor DE BAIXA COMPLACÊNCIA, com prime reduzido, COMPRIMENTO MÍNIMO 120 CM, com pinça corta fluxo: em tubo de PVC atóxico, transparente, com volume interno de 0,96 a 1,6 ml, com conexão em ambas as extremidades, uma luer lock rotativo com tampa, e a outra com conector luer fêmea com tampa protetora rosqueável. Material estéril, de uso único, biocompatível, apirogênico, incolor e flexível. Deve ser compatível com pressão exercida por bomba de seringa. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro na Anvisa/MS. PRIME REDUZIDO. | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00584 | 459687 | unidade | EXTENSOR PERFUSOR 3FR - 120 CM - FOTOSSENSÍVEL - NEONATAL - PRIME REDUZIDO - Extensor ou perfusor DE BAIXA COMPLACÊNCIA, FOTOSSENSÍVEL, com prime reduzido, COMPRIMENTO MÍNIMO 120 CM: em tubo de PVC AMBAR, atóxico, transparente, com volume interno de 0,96 a 1,6 ml, com conexão em ambas as extremidades, uma luer lock rotativo com tampa, e a outra com conector luer fêmea com tampa protetora rosqueável. Material estéril, de uso único, biocompatível, apirogênico e flexível. Deve ser compatível com pressão exercida por bomba de seringa. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro na Anvisa/MS. | NÃO | SIM | SIM |
|  |  |  |  | EXTENSOR P/ EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL |  |  |  |

|  | EBS09574 | 461362 | unidade | EXTENSOR PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - 3FR - 120CM - NEONATAL - ROXO - Extensor para NUTRIÇÃO ENTERAL, DIMENSÕES 3 FR, COMPRIMENTO de 120 cm, na cor azul, roxo ou lilás, em PVC translúcido. Conexão em ambas as extremidades, sendo em uma ponta conector luer macho; e na extremidade distal, conector luer fêmea com tampa protetora rosqueável. Acompanha: CONECTOR ESCALONADO com tampa protetora, que não conecta em conexão parenteral; estéril, uso único. Embalagem individual, resistente e de fácil abertura, contendo informações do produto, lote, data de esterilização e validade, fabricante /importador /distribuidor e registro no MS/ Anvisa. PRIME REDUZIDO | NÃO | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS11839 | 457711 | unidade | EXTENSOR PARA GASTROSTOMIA/ JEJUNOSTOMIA, com UMA VIA, MATERIAL PVC/SILICONE, isento de látex, ponteira escalona que possibilita a conexão do equipo com a sonda, Estéril. Descartável. Embalagem individual, segura e resistente, com abertura asséptica, contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro Anvisa. Característica adicional: uso adulto. | SIM | SIM | SIM |

  - CONECTORES

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRÃO HUCFF | PADRÃO IPPMG | PADRÃO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05447 | 606121 | unidade | Conector VALVULADO, LUER SISTEMA FECHADO PARA TERAPIA INTRAVENOSA, ACESSO SEM AGULHA, COM PRESSÃO POSITIVA, CONFECCIONADO EM MATERIAL LIVRE DE LÁTEX E PVC, transparente, leve, superfície lisa, as partes devem ser ajustadas para garantir a vedação do sistema, resistir a múltiplos acionamentos, com terminações luer lock, livre de metais, adaptável em cateteres periféricos, centrais, cânulas, equipos, tubos extensores e similares, não apresentar vazamento, VELOCIDADE DE INFUSÃO MAIOR OU IGUAL A 100 ml/minuto, ESTÉRIL, embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente, Anvisa/MS. Características adicionais: livre de metais, compatível com exames que envolvem a utilização de campo magnético, livre de látex e livre de PVC, compatível com drogas citostáticas, não hemolítico e resistente a lipídios. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00589 | 457484 | unidade | Torneirinha de 03 VIAS VALVULADAS de uso único, leve e compacta corpo em policarbonato, fechamento giratório em polietileno, válvulas planas em silicone sem reentrâncias (sistema impróprio para uso de agulhas), conector luer lock, compatível com pressão exercida por bomba infusora, dispositivo para comando com indicação de fluxo em formato anatômico, estéril, embalada individualmente, rótulo contendo informações em português: procedência, lote, registro na Anvisa, método de esterilização, data de validade. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: que suporte pressão de até 300 psi. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS09067 | 457482 | UNIDADE | Conector tipo: Torneirinha, 3 Vias, material Polímero, Conector: Luer Lock / Slip, pressão de 300 PSI, Estéril, Uso Único. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS08895 | 457479 | unidade | Torneirinha DE 02 VIAS para uso em procedimento neurointervencionista, transparente, conector luer lock e protetor, em formato anatômico, ESTÉRIL, embalada individualmente, rótulo contendo informações: procedência, lote, registro na Anvisa, método de esterilização, data de validade. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: torneira reta | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  |  | tipo bidirecional de passagem, conexões universais. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09067 | 457495 | unidade | Manifold C/ 3 Torneiras, 5 Vias, Material*: Polímero, Tipo Conector: Luer Lock / Slip / Valvulado, Pressão: Cerca De 100 PSI, Tipo Uso: Estéril, Uso Único. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06626 | 457496 | unidade | Manifold C/ 5 Torneiras, Vias: 7 Vias, Material*: Polímero, Tipo Conector: Luer Lock / Slip, Pressão Máxima: Alta, Pressão Até 1200 PSI, Tipo Uso: Estéril, Uso Único. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS00567 | 479646 | unidade | Dispositivo PARA TRANSFERÊNCIA DE LÍQUIDOS ESTÉREIS EM SISTEMA FECHADO E IRRIGAÇÃO, material POLÍMERO, para mistura ou reconstituição de drogas em frascos, sem contato com o ambiente externo, PONTA DUPLA PERFURANTE padrão ISO com protetor, cone luer protetor que garante a oclusão do sistema após o uso. Pega ergonômica que evita o contato das mãos com a ponta perfurante, uso único e esterilizado em papel grau cirúrgico. Embalagem individual. Uso único, contendo dados de identificação, fabricação, validade e registro no MS/Anvisa. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00568 | 479647 | unidade | Dispositivo PARA TRANSFERÊNCIA DE LÍQUIDOS ESTÉREIS, material POLÍMERO, para mistura ou reconstituição de drogas em frascos sem contato com o ambiente externo. Composto por duas extremidades 01 PONTA PERFURANTE com protetor e a OUTRA ADAPTÁVEL A EQUIPOS. Pega ergonômica que evite o contato com as mãos, embalagem individual. Uso único, contendo dados de identificação, fabricação, validade e registro no MS/Anvisa. CARATERÍSTICA ADICIONAL: Ponta Perfurante / Luer Lock. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00568 | 479648 | unidade | Dispositivo PARA TRANSFERÊNCIA DE LÍQUIDOS ESTÉREIS, material POLÍMERO, para mistura ou reconstituição de drogas em frascos sem contato com o ambiente externo. Composto por duas extremidades 01 PONTA PERFURANTE com protetor e a OUTRA ADAPTÁVEL A EQUIPOS. Pega ergonômica que evite o contato com as mãos, embalagem individual. Uso único, contendo dados de identificação, fabricação, validade e registro no MS/Anvisa. CARATERÍSTICA ADICIONAL: Ponta Perfurante / Luer Slip | SIM | SIM | SIM |

  - CATETERES

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRÃO HUCFF | PADRÃO IPPMG | PADRÃO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO TIPO JELCO |  |  |  |
|  | EBS15174 | 441236 | unidade | Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, do tipo por fora da agulha n° 26 G, comprimento cerca de 14 mm. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA auto acionável e inviolável. Mandril confeccionado em aço inox siliconizado com agulha de bisel AFIADO, FILTRO HIDRÓFOBO com extremidade lisa, conector luer lock, cônica e atraumática, cateter em poliuretano, sem efeito memória, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro, que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo, perfeita conexão com extensores e seringas. Câmara de refluxo em CRISTAL, DUPLA CÂMARA DE CONFIRMAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO (AGULHA E CATETER), PERMITINDO rápida visualização do refluxo sanguíneo, com empunhadura segura. Suportar PRESSÕES de até 300 PSI, ISENTO de LÁTEX e PVC. Radiopaco, ESTÉRIL, descartável, para terapia intravenosa periférica de MÉDIA PERMANÊNCIA, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade. Dados de fácil visualização. | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00041 | 441271 | unidade | Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, do tipo por fora da agulha n° 24 G, comprimento cerca de 14 mm. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA e inviolável. Mandril confeccionado em aço inox siliconizado com agulha de bisel AFIADO, FILTRO HIDRÓFOBO com extremidade lisa, conector luer lock, cônica e atraumática, cateter em poliuretano, sem efeito memória, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro, que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo, perfeita conexão com extensores e seringas. Câmara de refluxo em CRISTAL, DUPLA CÂMARA DE CONFIRMAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO (AGULHA E CATETER), PERMITINDO rápida visualização do refluxo sanguíneo, com empunhadura segura. Suportar PRESSÕES de até 300 PSI, ISENTO de LÁTEX e PVC. Radiopaco, ESTÉRIL, descartável, para terapia intravenosa periférica de MÉDIA PERMANÊNCIA, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade. Dados de fácil visualização. | NÃO | SIM | SIM |

|  | EBS00040 | 437180 | unidade | Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, do tipo por fora da agulha n° 24 G, comprimento cerca de 19 mm. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA e inviolável. Mandril confeccionado em aço inox siliconizado com agulha de bisel AFIADO, FILTRO HIDRÓFOBO com extremidade lisa, conector luer lock, cônica e atraumática, cateter em poliuretano, sem efeito memória, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro, que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo, perfeita conexão com extensores e seringas. Câmara de refluxo em CRISTAL, DUPLA CÂMARA DE CONFIRMAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO (AGULHA E CATETER), PERMITINDO rápida visualização do refluxo sanguíneo, com empunhadura segura. Suportar PRESSÕES de até 300 PSI, ISENTO de LÁTEX e PVC. Radiopaco, ESTÉRIL, descartável, para terapia intravenosa periférica de MÉDIA PERMANÊNCIA, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade. Dados de fácil visualização. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00039 | 437179 | unidade | Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, do tipo por fora da agulha n° 22 G, comprimento cerca de 25 mm. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA e inviolável. Mandril confeccionado em aço inox siliconizado com agulha de bisel AFIADO, FILTRO HIDRÓFOBO com extremidade lisa, conector luer lock, cônica e atraumática, cateter em poliuretano, sem efeito memória, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro, que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo, perfeita conexão com extensores e seringas. Câmara de refluxo em CRISTAL, DUPLA CÂMARA DE CONFIRMAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO (AGULHA E CATETER), PERMITINDO rápida visualização do refluxo sanguíneo, com empunhadura segura. Suportar PRESSÕES de até 300 PSI, ISENTO de LÁTEX e PVC. Radiopaco, ESTÉRIL, descartável, para terapia intravenosa periférica de MÉDIA PERMANÊNCIA, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade. Dados de fácil visualização. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00038 | 437178 | unidade | Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, do tipo por fora da agulha n° 20 G, comprimento cerca de 32 mm. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA e inviolável. Mandril confeccionado em aço inox siliconizado com agulha de bisel AFIADO, FILTRO HIDRÓFOBO com extremidade lisa, conector luer lock, cônica e atraumática, cateter em poliuretano, sem efeito memória, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro, que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo, perfeita conexão com extensores e seringas. Câmara de refluxo em CRISTAL, DUPLA CÂMARA DE CONFIRMAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO (AGULHA E CATETER), | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  |  | PERMITINDO rápida visualização do refluxo sanguíneo, com empunhadura segura. Suportar PRESSÕES de até 300 PSI, ISENTO de LÁTEX e PVC. Radiopaco, ESTÉRIL, descartável, para terapia intravenosa periférica de MÉDIA PERMANÊNCIA, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade. Dados de fácil visualização. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00037 | 437177 | unidade | Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, do tipo por fora da agulha n° 18 G, comprimento cerca de 45 mm. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA e inviolável. Mandril confeccionado em aço inox siliconizado com agulha de bisel AFIADO, FILTRO HIDRÓFOBO com extremidade lisa, conector luer lock, cônica e atraumática, cateter em poliuretano, sem efeito memória, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro, que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo, perfeita conexão com extensores e seringas. Câmara de refluxo em CRISTAL, DUPLA CÂMARA DE CONFIRMAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO (AGULHA E CATETER), PERMITINDO rápida visualização do refluxo sanguíneo, com empunhadura segura. Suportar PRESSÕES de até 300 PSI, ISENTO de LÁTEX e PVC. Radiopaco, ESTÉRIL, descartável, para terapia intravenosa periférica de MÉDIA PERMANÊNCIA, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade. Dados de fácil visualização. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00036 | 437176 | unidade | Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, do tipo sobre a agulha n° 16 G, comprimento cerca de 50 mm. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA e inviolável. Mandril confeccionado em aço inox siliconizado com agulha de bisel AFIADO, FILTRO HIDRÓFOBO com extremidade lisa, conector luer lock, cônica e atraumática, cateter em poliuretano ou teflon, sem efeito memória, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro, que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo, perfeita conexão com extensores e seringas. Câmara de refluxo em CRISTAL, DUPLA CÂMARA DE CONFIRMAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO (AGULHA E CATETER), PERMITINDO rápida visualização do refluxo sanguíneo, com empunhadura segura. Suportar PRESSÕES de até 300 PSI. Radiopaco, ESTÉRIL, descartável, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade. Dados de fácil visualização. Padronização de cores de acordo com NBR ISO 10555-5. Característica adicional: comprimento 45 mm. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00035 | 437175 | unidade | Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, do tipo por fora da agulha n° 14 G, comprimento cerca de 50 mm. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA e inviolável. Mandril confeccionado | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  |  | em aço inox siliconizado com agulha de bisel AFIADO, FILTRO HIDRÓFOBO com extremidade lisa, conector luer lock, cônica e atraumática, cateter em poliuretano, sem efeito memória, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro, que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo, perfeita conexão com extensores e seringas. Câmara de refluxo em CRISTAL, DUPLA CÂMARA DE CONFIRMAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO (AGULHA E CATETER), PERMITINDO rápida visualização do refluxo sanguíneo, com empunhadura segura. Suportar PRESSÕES de até 300 PSI, ISENTO de LÁTEX e PVC. Radiopaco, ESTÉRIL, descartável, para terapia intravenosa periférica de MÉDIA PERMANÊNCIA, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade. Dados de fácil visualização. Com sistema passivo de segurança contra acidentes com perfurocortantes conforme NR 32. Padronização de cores de acordo com NBR ISO 10555-5. Característica adicional: comprimento 45 mm. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CATETER INTRAVENOSO REFORÇADO, COM ALETAS, EXTENSÃO COM CLAMP E INJETOR LATERAL |  |  |  |
|  | EBS08618 | 438247 | unidade | Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, TAMANHO 20 G x 1.25 pol, COM TUBO EXTENSOR COM CLAMP, e injetor que suporte altas pressões 300 PSI, indicado na terapia intravenosa periférica de média duração. EM POLIURETANO (vialon), (sem efeito memória), transparente e RADIOPACO, com conector luer lock, câmara de refluxo transparente, com empunhadura segura e permite rápida visualização do refluxo sanguíneo, com asa de fixação. Tipo uso descartável, ESTÉRIL, apirogênico. Embalagem individual contendo externamente dados de identificação, número do lote, validade e registro no Ministério da Saúde. Característica adicional: modelo cateter de segurança sobre agulha em sistema fechado reforçado, com aletas e extensor com injetor lateral e clamp acoplado. | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS08620 | 438243 | unidade | Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, TAMANHO 24 G x 0.56 pol, COM TUBO EXTENSOR COM CLAMP, indicado na terapia intravenosa periférica de média duração. EM POLIURETANO (vialon), (sem efeito memória), transparente e RADIOPACO, com conector luer lock, câmara de refluxo transparente, com empunhadura segura e permite rápida visualização do refluxo sanguíneo, com asa de fixação. Tipo uso descartável, ESTÉRIL, apirogênico. Embalagem individual contendo externamente dados de identificação, número do lote, validade e registro no Ministério da Saúde. Característica adicional: modelo cateter de segurança sobre agulha em sistema fechado reforçado, com aletas e extensor com injetor lateral e clamp acoplado. | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  |  | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO TIPO ESCALPE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00091 | 437187 | unidade | Dispositivo intravenoso periférico (ESCALPE) nº 27, com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, COM SISTEMA DE SEGURANÇA segundo NR 32. Aletas de plástico flexível e resistente. Tubo em PVC, flexível e transparente, atóxico, comprimento de 25 cm (+/- 5 cm), conector luer lock, com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com filme plástico, com espaço mínimo de 01 (+/- 0,1) cm para abertura assegurando a esterilidade do produto, embalagem resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00090 | 437165 | unidade | Dispositivo intravenoso periférico (ESCALPE) nº 25, com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, COM SISTEMA DE SEGURANÇA segundo NR 32. Aletas de plástico flexível e resistente. Tubo em PVC, flexível e transparente, atóxico, comprimento de 25 cm (+/- 5 cm), conector luer lock, com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com filme plástico, com espaço mínimo de 01 (+/- 0,1) cm para abertura assegurando a esterilidade do produto, embalagem resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00089 | 437167 | unidade | Dispositivo intravenoso periférico (ESCALPE) nº 23, com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, COM SISTEMA DE SEGURANÇA segundo NR 32. Aletas de plástico flexível e resistente. Tubo em PVC, flexível e transparente, atóxico, comprimento de 25 cm (+/- 5 cm), conector luer lock, com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com filme plástico, com espaço mínimo de 01 (+/- 0,1) cm para abertura assegurando a esterilidade do produto, embalagem resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00088 | 437166 | unidade | Cateter intravenoso, tipo escalpe, Nº 21, com asas de fixação flexível e resistente, agulha de inox siliconizada, com bisel bi-angulado e trifacetado, tubo transparente, atóxico e apirogênico, conector luer lock com tampa, com sistema de segurança segundo NR 32, identificação do calibre na asa e na embalagem, com embalagem individual e abertura em pétala e asséptica. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00087 | 437164 | unidade | Cateter intravenoso, tipo escalpe, Nº 19, com asas de fixação flexível e resistente, agulha de inox siliconizada, com bisel bi-angulado e trifacetado, tubo transparente, atóxico e apirogênico, conector luer lock com tampa, com sistema de segurança segundo NR 32, identificação do calibre na asa e na embalagem, com embalagem individual e abertura em pétala e asséptica. | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS03045 | 437174 | unidade | Cateter intravenoso tipo escalpe Dispositivo intravenoso periférico (ESCALPE) 23 G. Componentes: agulha de aço inox, trifacetada; com asa de fixação; tubo extensor com 19 cm, conector padrão com tampa; COM adaptador PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO, com sistema de segurança (NR 32); estéril, descartável. Apresentação: embalagem individual. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN |  |  |  |
|  | EBS04952 | 437362 | unidade | CATETER CENTRAL, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca 3 FR, vias: DUPLO LÚMEN, comprimento: cerca 10 cm, conector: conectores padrão, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual descrição complementar cateter duplo lúmen. siliconado, flexível, tipo fixação: fixação subcutânea com bainha protetora removível, dispositivo de fixação à pele, clamp e tampa em todas as vias, atóxico, hipoalergênico, apirogênico, e que resista às soluções alcoólicas. fio guia com marcação visível a cada cerca de 1 cm ao longo, de sua extensão. | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00051 | 448033 | unidade | CATETER CENTRAL, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca 4 FR, vias: DUPLO LÚMEN, comprimento: cerca 20 cm, conector: conectores padrão, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual descrição complementar cateter duplo lúmen. siliconado, flexível, tipo fixação: fixação subcutânea com bainha protetora removível, dispositivo de fixação à pele, clamp e tampa em todas as vias, atóxico, hipoalergênico, apirogênico, e que resista às soluções alcoólicas. fio guia com marcação visível a cada cerca de 1 cm ao longo, de sua extensão. | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS08304 | 437295 | unidade | CATETER CENTRAL, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca 5 FR, vias: DUPLO LÚMEN, comprimento: cerca 20 cm, conector: conectores padrão, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual descrição complementar cateter duplo lúmen. siliconado, flexível, tipo fixação: fixação subcutânea com bainha protetora removível, dispositivo de fixação à pele, clamp e tampa em todas as vias, atóxico, hipoalergênico, apirogênico, e que resista às soluções alcoólicas. fio guia com marcação visível a cada cerca de 1 cm ao longo, de sua extensão. | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS05411 | 465679 | unidade | CATETER CENTRAL, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca 7 FR, vias: DUPLO LÚMEN, lúmen: 14 a 18 gau, comprimento: cerca 20 cm, conector: conectores padrão, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  |  | descartável, embalagem individual descrição complementar cateter duplo lúmen, siliconado, flexível, tipo fixação: fixação subcutânea com bainha protetora removível, dispositivo de fixação à pele, clamp e tampa em todas as vias, atóxico, hipoalergênico, apirogênico, e que resista às soluções alcoólicas. fio guia com marcação visível a cada cerca de 10 cm ao longo de sua extensão. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02177 | 437302 | unidade | CATETER CENTRAL, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, siliconado, flexível, diâmetro: cerca 7 a 8,5 FR, vias: TRIPLO LÚMEN, lúmen: 16 a 18 gau, comprimento: cerca 20 cm, tipo fixação: fixação subcutânea, com bainha protetora removível, dispositivo de fixação à pele, conector: conectores padrão valvulado, clamp em todas vias e tampas, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual, atóxico, hipoalergênico, apirogênico, e que resiste às soluções alcoólicas, fio guia com marcação visível a cada cerca de 10 cm ao longo de sua extensão. | SIM | NÃO | SIM |
|  | PROVPPS0 24258 | 439933 | unidade | CATETER CENTRAL, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, siliconado, flexível, diâmetro: cerca 10 FR, vias: PENTA LÚMEN, comprimento: cerca 20 cm, tipo fixação: fixação subcutânea, com bainha protetora removível, dispositivo de fixação à pele, conector: conectores padrão valvulado, clamp em todas vias e tampas, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual, atóxico, hipoalergênico, apirogênico, e que resiste às soluções alcoólicas, fio guia com marcação visível a cada cerca de 10 cm ao longo de sua extensão. | SIM | NÃO | NÃO |
|  |  |  |  | CATETER CENTRAL (DE INSERÇÃO PERIFÉRICA: PICC) GUIADO POR USG |  |  |  |
|  | EBS05008 | 437363 | unidade | Cateter venoso central de inserção periférica (PICC), em POLÍMERO biocompatível, DUPLO LÚMEN, 3 FR x 55 CM DE COMPRIMENTO, de alto fluxo, LONGA PERMANÊNCIA, termo sensível, COM SULFATO DE BÁRIO RADIOPACO, marcas de profundidade cm a cm, desenho cônico reverso resistente à torção. Velocidade máxima de infusão de 5 ml/s, suporta pressão de 300 PSI, com identificação no respectivo lúmen, com clamp em todas vias e tampas, com estilete de aço inoxidável e revestimento hidrofílico, fio guia em nitinol atraumático, introdutor/ dilatador em PTFE lubrificado. Insumos adequados em forma de kit compatíveis para inserção guiada por ultrassonografia, bisturi seguro, cateter intravenoso agulhado e kit de punção por ultrassom PARA AGULHAS DE 18/20/21 G com dispositivo de segurança, cobertura plástica estéril de 120 cm DE COMPRIMENTO, sachê estéril contendo de gel condutor, anguladores estéreis de punção para acessar | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  |  | vasos de 0.5 a 6 cm de profundidade, acopláveis ao transdutor, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Deve acompanhar dispositivo para fixação do cateter, ESTÉRIL, que permita perfeita fixação sem sutura. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. ULTRASSOM POR COMODATO. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05003 | 437326 | unidade | Cateter venoso central de inserção periférica (PICC), em POLÍMERO biocompatível, DUPLO LÚMEN, 4 FR x 55 cm DE COMPRIMENTO, de alto fluxo, LONGA PERMANÊNCIA, termo sensível, COM SULFATO DE BÁRIO RADIOPACO, marcas de profundidade cm a cm, desenho cônico reverso resistente à torção. velocidade máxima de infusão de 5 ml/s, suporta pressão de 300 PSI, com identificação no respectivo lúmen, com clamp em todas vias e tampas, com estilete de aço inoxidável e revestimento hidrofílico, fio guia em nitinol atraumático, introdutor/dilatador em PTFE lubrificado. Insumos adequados em forma de kit compatíveis para inserção guiada por ultrassonografia, bisturi seguro, cateter intravenoso agulhado e kit de punção por ultrassom PARA AGULHAS DE 18/20/21 G com dispositivo de segurança, cobertura plástica estéril de 120 cm DE COMPRIMENTO, sachê estéril contendo de gel condutor, anguladores estéreis de punção para acessar vasos de 0.5 a 6 cm de profundidade, acopláveis ao transdutor, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Deve acompanhar dispositivo para fixação do cateter, ESTÉRIL, que permita perfeita fixação sem sutura. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. ULTRASSOM POR COMODATO. | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS05139 | 437320 | unidade | CATETER PICC MONO LÚMEN Cateter central, aplicação: venoso, conector: conectores padrão, componente: kit introdutor completo, matéria prima: poliuretano radiopaco, comprimento: cerca 55 cm, tipo implante: inserção periférica, vias: MONO LÚMEN, diâmetro: cerca 5 FR, centimetrado, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Característica adicional: confeccionado em poliuretano, biocompatível, radiopaco, para infusão em alta pressão que suporte até 3-5ml/seg. com ou sem sistema de confirmação de ponta ECG intracavitário. Acompanha dispositivo sobre agulha de punção 20g com sistema de segurança de acordo com NR 32, fio guia hidrofílico compatível e com capa de | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | deslizamento, micro introdutor 20-21g x 5 a 7cm de comprimento, assistido por USG, introdutor bipartido com dilatador 7 cm, tampas protetoras, lâmina de bisturi descartável com sistema de segurança, com ou sem seringa descartável com conector luer lock, fixador e estabilizador de cateter sem sutura, estéril. Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, rotulagem conforme legislação vigente, ANVISA/MS. ULTRASSOM POR COMODATO. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05290 | 437327 | unidade | CATETER PICC DUPLO LÚMEN Cateter central, aplicação: venoso, conector: conectores padrão, componente: kit introdutor completo, matéria prima: poliuretano radiopaco comprimento: cerca 55 cm, tipo implante: inserção periférica, vias: DUPLO LÚMEN, diâmetro: cerca 5 a 6 FR, centimetrado, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Característica adicional: confeccionado em poliuretano, biocompatível, radiopaco, para infusão em alta pressão que suporte até 3-5ml/seg. com ou sem sistema de confirmação de ponta ECG intracavitário. Acompanha dispositivo sobre agulha de punção 20 G com sistema de segurança de acordo com NR 32, fio guia hidrofílico compatível e com capa de deslizamento, micro introdutor 20-21g x 5 a 7cm de comprimento, assistido por USG, introdutor bipartido com dilatador 7 cm, tampas protetoras, lâmina de bisturi descartável com sistema de segurança, com ou sem seringa descartável com conector luer lock, fixador e estabilizador de cateter sem sutura, estéril. embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, rotulagem conforme legislação vigente, ANVISA/MS. ULTRASSOM POR COMODATO. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05006 | 438862 | unidade | CATETER PICC TRIPLO LÚMEN Cateter Central, aplicação: venoso, conector: componente: kit introdutor completo, matéria prima: silicone radiopaco comprimento: cerca 55 cm, Tipo Implante: Inserção Periférica, Vias: TRIPLO LÚMEN, Diâmetro: Cerca 6 FR, centimetrado, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. Característica adicional: confeccionado em poliuretano, biocompatível, radiopaco, para infusão em alta pressão que suporte até 5 ml/seg. com ou sem sistema de confirmação de ponta ECG intracavitário. Acompanha dispositivo sobre agulha de punção 20 G com sistema de segurança de acordo com NR 32, fio guia hidrofílico compatível e com capa de deslizamento, micro introdutor 20-21g x 5 a 7cm de comprimento, assistido por USG, introdutor bipartido com dilatador 7 cm, tampas protetoras, lâmina de bisturi descartável com sistema de segurança, com ou sem | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | seringa descartável com conector luer lock, fixador e estabilizador de cateter sem sutura, estéril. embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, rotulagem conforme legislação vigente, ANVISA/MS. ULTRASSOM POR COMODATO. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PICC INSERÇÃO DIRETA |  |  |  |
|  | EBS00057 | 437569 | unidade | Cateter venoso central de inserção periférica (PICC), em POLÍMERO biocompatível, MONO LÚMEN, 1 FR x 20 cm no mínimo, USO NEONATAL, radiopaco, estéril, uso único, demarcado a cada 1 cm. Acompanha: agulha para punção reta em aço siliconizada, bisel trifacetado e afiado, bainha introdutória com cânula flexível, radiopaca, superfície lisa, com dispositivo bipartido e protetor. Com clamp na via e tampa, componente: kit introdutor completo. Todo conjunto deve ser resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura. Propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de trauma, adaptação segura à dispositivos de infusão, técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. Características adicionais: Comprimento: 20-30cm; com introdutor agulhado 24G e fita métrica descartável. Volume morto: 0,09 - 0,1ml; Fluxo: 0,7ml/min. | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS00058 | 437360 | unidade | Cateter venoso central de inserção periférica (PICC) EM SILICONE, MONO LÚMEN, 1.9 FR x 30 cm no mínimo, USO NEONATAL, biocompatível, radiopaco, estéril, uso único, demarcado a cada 1 cm. Acompanha: agulha para punção reta em aço siliconizada, bisel trifacetado e afiado, bainha introdutória, com cânula flexível, radiopaca, superfície lisa, com dispositivo bipartido e protetor. Com clamp na via e tampa, componente: kit introdutor completo. Todo conjunto deve ser resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura. Propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de trauma, adaptação segura à dispositivos de infusão, técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: com fita métrica descartável, modelo acessório conector autocicatrizante, isento de látex. | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS00061 | 437360 | unidade | Cateter venoso central de inserção periférica (PICC) em POLÍMERO biocompatível, MONO LÚMEN, 2 FR x 30 cm no mínimo, USO NEONATAL, radiopaco, estéril, uso único, | NÃO | NÃO | SIM |

|  |  |  |  | demarcado a cada 1 cm. Acompanha: agulha para punção reta em aço siliconizada, bisel trifacetado e afiado, bainha introdutória com cânula flexível, radiopaca, superfície lisa, com dispositivo bipartido e protetor. Com clamp na via e tampa, componente: kit introdutor completo. Todo conjunto deve ser resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura. Propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de trauma, adaptação segura à dispositivos de infusão, técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. Característica adicional: conector c/ luer lock fêmea, modelo acessório conector autocicatrizante, isento de látex. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00064 | 437314 | unidade | Cateter venoso central de inserção periférica (PICC), EM SILICONE, MONO LÚMEN, 3 FR x 55 a 65 cm no mínimo, biocompatível, radiopaco, estéril, demarcado a cada 1 a 5 cm. Acompanha: agulha para punção reta em aço siliconizada, bisel trifacetado e afiado, bainha introdutória com cânula flexível, radiopaca, superfície lisa, com dispositivo bipartido e protetor. Com clamp na via e tampa, componente: kit introdutor completo. Todo conjunto deve ser resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura. Propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de trauma, adaptação segura à dispositivos de infusão, técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. Característica adicional: conector c/ luer lock fêmea, modelo acessório conector autocicatrizante, isento de látex. | NÃO | SIM | SIM |
|  |  |  |  | PICC INSERÇÃO DIRETA, DUPLO LÚMEN |  |  |  |
|  | EBS00063 | 437471 | unidade | Cateter venoso central de inserção periférica (PICC), em POLÍMERO biocompatível, DUPLO LÚMEN, 2 FR x 30 cm no mínimo, USO NEONATAL, radiopaco, estéril, uso único, demarcado a cada 1 cm. Acompanha: agulha para punção reta em aço siliconizada, bisel trifacetado e afiado, bainha introdutória com cânula flexível, radiopaca, superfície lisa, com dispositivo bipartido e protetor. Com clamp em todas vias e tampas, componente: kit introdutor completo. Todo conjunto deve ser resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura. Propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de trauma, adaptação segura à dispositivos de infusão, técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar de acordo com a legislação | NÃO | NÃO | SIM |

|  |  |  |  | vigente. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05292 | 437362 | unidade | Cateter venoso central de inserção periférica (PICC), em POLÍMERO biocompatível, DUPLO LÚMEN, 3 FR x 55 a 60 cm NO MÍNIMO, RADIOPACO, ESTÉRIL, demarcado a cada 1 cm. Acompanha: agulha para punção reta em aço siliconizada, bisel trifacetado e afiado, bainha introdutória com cânula flexível, radiopaca, superfície lisa, com dispositivo bipartido e protetor. Com clamp em todas vias e tampas, componente: kit introdutor completo. Todo conjunto deve ser resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura. Propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de trauma, adaptação segura aos dispositivos de infusão, técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. Características adicionais: conector, em y, c/ luer lock fêmea, modelo acessório conector autocicatrizante, isento de látex. | NÃO | SIM | SIM |
|  |  |  |  | CATETER CENTRAL TOTALMENTE IMPLANTÁVEL |  |  |  |
|  | EBS08313 | 437400 | unidade | CATETER TOTALMENTE IMPLANTÁVEL, DIÂMETRO 8,0 FR (+/-1,0 FR); 60 A 75 CM de comprimento, biocompatível com rm (ressonância magnética); composto de um reservatório plástico polissulfona e silicone, contendo em sua parte central um amplo septo de membrana de silicone, que permite múltiplas punções com agulhas, radiopaco. cateter de silicone, graduado, ponta proximal conectável ao reservatório e ponta distal do tipo aberta. kit completo, composto pelos itens acima descritos, acrescidos de conjunto introdutor percutâneo peel-away, tunelizador, conectores para travar o cateter ao reservatório, conector para preenchimento do cateter e agulhas de punção. embalagem individual; uso único; estéril, com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na ANVISA/MS | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS01248 | 437397 | unidade | CATETER CENTRAL TOTALMENTE IMPLANTADO - 4,0 Fr ATÉ 4.5FR BAIXO PERFIL – TIPO BABYPORT DIÂMETRO 4,5 FR (+/-0,5 FR); com conexão para reservatório subcutâneo para acesso venoso de longa permanência; estéril; radiopaco; reservatório (ou PORT): dispositivo com câmara de infusão recoberta superiormente por membrana de silicone e corpo resistente a perfuração; kit contendo: CATETER DE SILICONE, RESERVATÓRIO E MATERIAIS PARA INSERÇÃO PERCUTÂNEA (seringa, agulha de punção venosa, fio guia conforme técnica de Seldinger, bainha introdutória, dilatador, anel de conexão, | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  |  | tunelizador, agulha com bisel especial para punção do reservatório). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: reservatório em titânio com altura cerca de 0,9 mm, uso em lactentes. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS01250 | 437392 | unidade | CATETER CENTRAL TOTALMENTE IMPLANTADO - 6.0 Fr ATÉ 6.5FR - BAIXO PERFIL – TIPO BABYPORT Cateter TOTALMENTE IMPLANTÁVEL, DIÂMETRO 6,5 FR (+/-0,5 FR); com conexão para reservatório subcutâneo para acesso venoso de longa permanência; estéril; radiopaco; reservatório (ou PORT): dispositivo com câmara de infusão recoberta superiormente por membrana de silicone e corpo resistente a perfuração; - kit contendo: CATETER DE SILICONE, RESERVATÓRIO E MATERIAIS PARA INSERÇÃO PERCUTÂNEA (seringa, agulha de punção venosa, fio guia conforme técnica de Seldinger, bainha introdutória, dilatador, anel de conexão, tunelizador, agulha com bisel especial para punção do reservatório). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: reservatório em titânio com altura cerca de 0,9 mm, uso em lactentes. | NÃO | SIM | SIM |
|  |  |  |  | CATETER CENTRAL SEMI IMPLANTADO, CATETER DE HICKMAN |  |  |  |
|  | EBS01254 | 437368 | unidade | CATETER CENTRAL Cateter de Hickman, semi implantado CATETER VENOSO CENTRAL SEMI IMPLANTADO - 4.0 A 4.5 FR C/KIT INTRODUTOR MONO LÚMEN. Cateter SEMI-IMPLANTÁVEL DE LONGA PERMANÊNCIA, LÚMEN ÚNICO, INFANTIL LACTENTES, tunelizado, COMPRIMENTO de 80 cm +/-20, DIÂMETRO do cateter de 4 a 5 FR e do lúmen interno de 0,8 + ou - 0.2 mm RADIOPACO CONFECCIONADO EM SILICONE OU POLIURETANO; com cuff de Dacron e com extensões duplas; - extensão com pinça em linha e adaptador luer lock com tampas de vedação que permitam injeção. Kit COM CATETER, AGULHA DE PUNÇÃO, FIO GUIA, DILATADOR tunelizado e BAINHA de introdução. Características adicionais: comprimento 55 cm, introdução com técnica de Seldinger. | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS01255 | 437371 | unidade | CATETER VENOSO CENTRAL SEMI IMPLANTADO - 6.0 a 6.5 FR C/KIT INTRODUTOR MONO LÚMEN TIPO HICKMAN - Cateter SEMI-IMPLANTÁVEL DE LONGA PERMANÊNCIA, LÚMEN ÚNICO, INFANTIL PRE-ESCOLAR, tunelizado, COMPRIMENTO de 80 cm +/-20, DIÂMETRO do cateter de 6 a 7 FR e do lúmen interno de 1,0 + ou - 0.2 mm RADIOPACO CONFECCIONADO EM SILICONE OU POLIURETANO; com cuff de Dacron e com extensões duplas; - extensão com pinça em linha e adaptador luer lock com tampas de vedação que permitam injeção. Kit COM CATETER, AGULHA DE PUNÇÃO, FIO GUIA, DILATADOR | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  |  | tunelizado e BAINHA de introdução. Características adicionais: comprimento 55 cm. INTRODUÇÃO COM TÉCNICA DE SELDINGER. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS03087 | 437621 | unidade | Cateter TIPO HICKMAN, ADULTO, DUPLO LÚMEN: DIÂMETRO DE 12,5 FR (+/-0,5); COMPRIMENTO DE INSERÇÃO ENTRE 80 e 97 cm; EM SILICONE; com fita RADIOPACA com cuff de dracon e Vitacuff antimicrobiano; com kit tunelizador. Embalagem segura, que proporcione abertura asséptica (em pétala), contendo identificação do produto, validade e lote. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: calibres de 9 a 12 Fr. Enviar ficha com especificações técnicas detalhadas e imagem fidedigna do produto. Obrigatório registro Anvisa válido na entrega. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS01250 | 437399 | unidade | CATETER VENOSO CENTRAL SEMI-IMPLANTADO 6/7FR DUPLO LUMEN - TIPO HICKMAN Cateter venoso central 6/7fr semi -implantado duplo lúmen longa permanência e alto poder de infusão em poliuretano, sua parede fina, suporta infusão de até 5ml por segundo psi 300 cuff, com kit introdutor (guia, dilatador, estilete, seringa, estéril, descartável 6/7fr com 60 cm duplo. | NÃO | SIM | NÃO |
|  |  |  |  | CATETERES DE INTERVENÇÃO VASCULAR |  |  |  |
|  | EBS05086 | 459979 | unidade | CATETER HEMODINAMICA 3FR X 80CM - TIPO FOGARTY – Cateter P/ Hemodinâmica Aplicação: Embolectomia,Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 3Fr X 80 CM, Modelo: Tipo Fogarty, Componente 1: Balão De Látex Natural, Esterilidade: Estéril, Uso Único. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS05087 | 459978 | unidade | CATETER HEMODINAMICA 4FR X 80CM - TIPO FOGARTY - Cateter P/ Hemodinâmica Aplicação: Embolectomia,Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 4Fr X 80 CM, Modelo: Tipo Fogarty, Componente 1: Balão De Látex Natural, Esterilidade: Estéril, Uso Único. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS05088 | 459973 | unidade | CATETER HEMODINAMICA 5FR X 80CM - TIPO FOGARTY – Cateter P/ Hemodinâmica Aplicação: Embolectomia, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 5Fr X 80 CM, Modelo: Tipo Fogarty, Componente 1: Balão De Látex Natural, Esterilidade: Estéril, Uso Único. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS05133 | 459974 | unidade | Cateter para EMBOLECTOMIA, tipo FOGARTY, TAMANHO 6 FR x cerca de 80 cm, COM BALÃO, material POLÍMERO biocompatível, flexível, ESTÉRIL, descartável, embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: balão | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | com cerca de 13- 15mm de diâmetro máximo, volume máximo (1,2 a 1,5mL de líquido ou 2,0 a 2,5mL de gás) esterilidade: estéril, uso único. compatível com fio guia 0,035. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08158 | 459975 | unidade | Cateter para EMBOLECTOMIA, tipo FOGARTY, TAMANHO 7 FR x cerca de 80 cm, COM BALÃO, material POLÍMERO biocompatível, flexível, ESTÉRIL, descartável, embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS14369 | 459975 | unidade | Cateter para EMBOLECTOMIA, tipo FOGARTY, TAMANHO 8 FR x cerca de 80 cm, COM BALÃO, material POLÍMERO biocompatível, flexível, ESTÉRIL, descartável, embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS13370 | 606654 | unidade | Cateter balão- material: poliamida com poliéster ultra flexível tipo perfil: sistema entrega 150cm aplicação: angioplastia transluminal percutânea diâmetro balão: 2,0 mm. comprimento balão: 210 mm tipo: over the wire características adicionais: utilização para artérias MMII tipo uso: descartável esterilidade: estéril acessórios: compatível com fio guia 0,014". | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14853 | 606654 | unidade | Cateter balão-material: poliamida com poliéster ultra flexível tipo perfil: sistema entrega 150cm aplicação: angioplastia transluminal percutânea diâmetro balão: 2,5mm comprimento balão: 210 mm tipo: over the wire características adicionais: utilização para artérias MMII tipo uso: descartável esterilidade: estéril acessórios: compatível com fio guia 0,014". | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14853 | 606654 | unidade | Cateter balão-material: poliamida com poliéster ultra flexível tipo perfil: sistema entrega 150cm aplicação: angioplastia transluminal percutânea diâmetro balão: 3,0 mm comprimento balão: 210 mm tipo: over the wire características adicionais: utilização para artérias MMII tipo uso: descartável esterilidade: estéril acessórios: compatível com fio guia 0,014". | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14853 | 606654 | unidade | Cateter balão- material: poliamida com poliéster ultra flexível tipo perfil: sistema entrega 150cm aplicação: angioplastia transluminal percutânea diâmetro balão: 3,5 mm comprimento balão: 210 mm tipo: over the wire características adicionais: utilização para artérias MMII tipo uso: descartável esterilidade: estéril acessórios: compatível com fio guia 0,014". | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS12968 | 606731 | unidade | Cateter balão-material: vialon dimensões balão: 5 x 60mm comprimento: 135 cm características adicionais: over the wire tipo uso: descartável esterilidade: estéril acessórios: com guia 0,035". | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS11297 | 443632 | unidade | Cateter balão- material: nylon com revestimento hidrofílico tipo perfil: baixo perfil dimensões: cerca de 4 x 10 mm tipo: não complacente tipo uso: descartável esterilidade: estéril acessórios: compatível com guia 0,014". característica adicional: acessórios: compatível c, guia 0,035", tipo perfil: baixo perfil (6-7f ), dimensões: cerca de 5 a 12mm diâmetro , cerca de 20 a 80 mm comprimento shaft cerca de 50 a 120cm. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09209 | 606655 | unidade | Cateter balão material: nylon com revestimento hidrofílico tipo perfil: baixo perfil dimensões balão: 4 x 12mm tipo: não complacente tipo uso: descartável esterilidade: estéril acessórios: compatível com guia 0,014". | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14853 | 606654 | unidade | Cateter balão material: nylon e poliuretano aplicação: angioplastia periférica dimensões balão: 4 x 20mm comprimento: comprimento útil 140 cm tipo: flexível, balão insuflável características adicionais: troca rápida tipo uso: descartável esterilidade: estéril acessórios: fio guia 0,014". característica adicional: comprimento: comprimento útil 140 cm, troca rápida, dimensões balão cerca de 4 x 20mm 0,014" (angioplastia renal). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06716 | 614820 | unidade | Cateter balão-material: revestimento hidrofílico aplicação: angioplastia transluminal percutânea, dimensões: 5 x 40 mm tipo: semicomplascente características adicionais: troca rápida tipo uso: uso único esterilidade: estéril acessórios: compatível com fio guia 0,014". característica adicional: troca rápida, acessórios:compatível com fio guia 0,014", dimensões 4 a 6mm x 40 mm (balão para angioplastia carotídea). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14435 | 606769 | unidade | Cateter balão-material: balão poliamida com paclitaxel aplicação: angioplastia transluminal percutânea comprimento: 80 mm diâmetro: 4 mm tipo: over the wire características adicionais: utilização para artérias MMII tipo uso: descartável esterilidade: estéril acessórios: compatível com guia 0,035". Característica adicional: diâmetro 4 a 7 mm, comprimento cerca de 40 a 250mm | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05335 | 457415 | unidade | Cateter para hemodinâmica material: polímero, com traçado em aço inoxidável tipo curva: pigtail dimensões: cerca de 5 fr x 110 cm esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08260 | 457416 | unidade | Cateter para hemodinâmica material: polímero tipo curva: pigtail - centimetrada dimensões: cerca de 5 fr x 100 cm esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05336 | 457178 | unidade | Cateter para hemodinâmica material: polímero tipo curva: simmons - SIM1 dimensões: cerca de 5 fr x 100 cm esterilidade: estéril, uso único. |  |  |  |

|  |  |  |  |  | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05337 | 457181 | unidade | Cateter para hemodinâmica material: polímero tipo curva: simmons - SIM2 dimensões: cerca de 5 fr x 100 cm esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05546 | 455114 | unidade | Cateter para hemodinâmica material: polímero tipo curva: simmons - SIM3 dimensões: cerca de 5 fr x 100 cm esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14753 | 460040 | unidade | Cateter para hemodinâmica material: polímero tipo curva: vertebral dimensões: cerca de 5 fr x 100 cm esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12471 | 457076 | unidade | Cateter para hemodinâmica material: polímero tipo curva: multipurpose - MP1 dimensões: cerca de 5 fr x 125 cm esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06546 | 449963 | unidade | Cateter para hemodinâmica material: polímero tipo curva: mamária - IM dimensões: cerca de 5 fr x 100 cm esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05425 | 452314 | unidade | Fio guia, aplicação: não vascular, material: nitinol, revestimento: hidrofílico, diâmetro: 0,032", comprimento: cerca de 150 cm, tipo ponta: ponta reta, características adicionais: radiopaco, esterilidade: estéril. FIO GUIA HIDROFÍLICO TIPO “ROAD_RUNNER”. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06588 | 452070 | unidade | Fio guia, aplicação: vascular, material: nitinol, revestimento: hidrofílico, diâmetro: 0,035\", comprimento: cerca de 180 cm, tipo ponta: ponta reta, características adicionais: radiopaco, esterilidade: estéril. FIO GUIA HIDROFÍLICO TIPO “ROAD_RUNNER”. | SIM | NÃO | NÃO |
|  |  |  |  | CATETER DE MONITORIZAÇÃO |  |  |  |
|  | EBS08140 | 423566 | unidade | CATETER SWAN GANZ Cateter monitorização, uso: artéria pulmonar, aplicação: termodiluição, quantidade vias: 7 vias, tamanho: cerca de 7,5 french, comprimento: 110 cm, esterilidade: estéril, uso único, material: polímero radiopaco, componentes: c, sistema introdutor, componente i: kit c, fio guia e dilatador. Adicionais: capaz de medir a fração de ejeção do ventrículo direito e saturação venosa mista contínua. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS15420 | 448125 | unidade | INTRODUTOR PERCUTÂNEO Introdutor percutâneo, tipo: arterial, venoso, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente2: extensão c, torneira, material: polimero , dimensões: 8,5 fr x 11cm, componente 3: c, fio guia ponta em “J”. diãmetro fio guia: 0,035/. comprimento fio guia: até 45cm, esterilização: estéril, uso único. Introdutor com protetor tipo camisinha. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24256 | 417116 | unidade | CATETER ARTERIAL TERMODILUIÇÃO 3 FR 7 CM - Cateter Monitorização, Tipo: Medição De Débito Cardíaco P/ Termodiluição, Quantidade Vias: Duas Vias, Tamanho: 3Fr, Comprimento:7 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Material: Poliuretano Radiopaco, Componentes: Kit C/ Dilatador, Agulha, Componente I: Fio Guia Em Nitinol, 0,021", 45cm. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24257 | 417116 | Unidade | CATETER ARTERIAL TERMODILUIÇÃO 4 FR 8 CM - Cateter Monitorização, Tipo: Medição De Débito Cardíaco P/ Termodiluição, Quantidade Vias: Duas Vias, Tamanho: 4Fr, Comprimento: 8 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Material: Poliuretano Radiopaco, Componentes: Kit C/ Dilatador, Agulha 20g,Componente I: Fio Guia Em Nitinol, 0,021", 45cm, Componentes Adicionais: Lúmen Distal 23g, | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS08939 | 446778 | unidade | SENSOR/PICCO CONTÍNUO PARA MONITORIZAÇÃO DE DÉBITO CARDIACO – PICCO Sensor Uso Médico, Aplicação: Débito Cardíaco E/Ou Pressão Intravascular, Material 1: Polímero, Modelo: P/ Catéter De Termodiluição, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Estéril, Uso Único. | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS04972 | 456740 | unidade | CATETER DE MONITORIZAÇÃO, tipo: ARTERIAL, TAMANHO 18 G (4 FR), COMPRIMENTO: 12 (+/- 1) cm. Material: POLIURETANO ou TEFLON, radiopaco. Componentes: kit com FIO GUIA e AGULHA INTRODUTORA 18 a 20 G, com aba para sutura e fixação. Compatível com TÉCNICA DE SELDINGER. Com superfície lisa, atraumática, resistente, sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio. Estéril, uso único, embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Características adicionais: toda centimetrada, resistente à dobradura, PAM femoral. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08826 | 439029 | unidade | CATETER DE MONITORIZAÇÃO, tipo: ARTERIAL, TAMANHO 20 G (3 FR), COMPRIMENTO: 5 (+/- 1) cm. Material: POLIURETANO ou TEFLON, radiopaco. Componentes: kit com FIO GUIA e AGULHA INTRODUTORA, com aba para sutura e fixação. Compatível com TÉCNICA DE SELDINGER. Com superfície lisa, atraumática, resistente, sem rasgar, enrugar e liberar |  |  |  |

|  |  |  |  | resíduos, flexível, de fácil manuseio. Estéril, uso único, embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Características adicionais: toda centimetrada, resistente à dobradura, PAM radial. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05146 | 419923 | unidade | CATETER DE MONITORIZAÇÃO, tipo: ARTERIAL, TAMANHO 22 G (2,5 FR), COMPRIMENTO: 6 (+/- 2) cm. Material: POLIURETANO ou TEFLON, radiopaco. Componentes: kit com FIO GUIA e AGULHA INTRODUTORA, com aba para sutura e fixação. Compatível com TÉCNICA DE SELDINGER. Com superfície lisa, atraumática, resistente, sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio. Estéril, uso único, embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Características adicionais: toda centimetrada, resistente à dobradura, PAM radial. | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS05017 | 457457 | unidade | CATETER DE MONITORIZAÇÃO, tipo: ARTERIAL, TAMANHO 24 G (2 FR), COMPRIMENTO: 3 (+/- 1) cm. Material: POLIURETANO ou TEFLON, radiopaco. Componentes: kit com FIO GUIA e AGULHA INTRODUTORA 20 G, com aba para sutura e fixação. Compatível com TÉCNICA DE SELDINGER. Com superfície lisa, atraumática, resistente, sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio. Estéril, uso único, embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Características adicionais: toda centimetrada, resistente à dobradura, PAM radial. | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS05349 | 456767 | unidade | Kit TRANSDUTOR DE PRESSÃO PARA MONITORIZAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA, USO ADULTO, EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, biocompatível, transparente e incolor. Contendo: equipo com câmara de gotejamento flexível e filtro para solução; pinça reguladora de fluxo, e conector macho rosqueável; transdutor de pressão COM FLUXO CONSTANTE DE 3 ml/h, translúcido, com válvula de fluxo rápido para lavagem do sistema, vias de entrada e saída com conectores rosqueáveis, 2 torneirinhas de 2 vias com conectores rosqueáveis e tampa protetora e conector para o monitor; duas extensões de baixa complacência e alta resistência totalizando APROXIMADAMENTE 150 cm. Material atóxico, apirogênico, ESTÉRIL, e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS05350 | 456768 | unidade | Kit TRANSDUTOR DE PRESSÃO PARA MONITORIZAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA, USO NEONATAL, EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, biocompatível, transparente e incolor. Contendo: transdutor de pressão COM FLUXO CONSTANTE DE 30 ml/h, translúcido, com válvula de fluxo rápido, e sistema de adaptação ao monitor; via de entrada com conector fêmea rosqueável e tampa protetora; via de saída conectada a torneirinha de 2 vias com adaptações rosqueáveis e tampas protetoras. Material atóxico, apirogênico, ESTÉRIL, e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. | NÃO | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CATETER PARA HEMODIÁLISE |  |  |  |
|  | EBS04874 | 424769 | unidade | CATETER PARA HEMODIALISE 8FR X 18CM Cateter P/ Terapia Renal, Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Silicone Radiopaco, Diâmetro: 8Fr, Comprimento: 18 CM, Tipo Fixação: Único Anel De Poliéster P/ Fixação, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Introdutor E Dilatador, Componente: Conector Luer Lock E Clamp Em Todas Vias, Componente: Aba P/ Sutura, Esterilidade: Estéril, Uso Único. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04875 | 424769 | unidade | CATETER PARA HEMODIALISE 8FR X 24CM Cateter P/ Terapia Renal, Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Silicone Radiopaco, Diâmetro: 8Fr, Comprimento: 24 CM, Tipo Fixação: Único Anel De Poliéster P/ Fixação, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Introdutor E Dilatador, Componente: Conector Luer Lock E Clamp Em Todas Vias, Componente: Aba P/ Sutura, Esterilidade: Estéril, Uso Único. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS03068 | 437118 | unidade | CATETER PARA HEMODIALISE DUPLO LUMEN 12FR X 16CM Cateter de hemodiálise adulto, de curta permanência, alto fluxo: diâmetro de 12fr, comprimento: 16 cm (+/-1), cateter de DUPLO LÚMEN; RADIOPACO; CONFECCIONADO EM POLIURETANO OU SILICONE. Demarcação segura, ramos arterial e venoso identificados com clamps de segurança em cada ramo, tampas protetoras e registro de capacidade de volume para preenchimento de cada ramo, guia metálico, dilatador e dispositivo para punção com cânula reta, bisel trifacetado, afiado, canhão com adaptação universal (luer lock). Dispositivo de fixação na pele. Todo sistema deve ser de flexibilidade segura, resistindo a torções e acotovelamentos e ser de manuseio fácil e seguro. Hipoalergênico, ESTÉRIL, atóxico, descartável, ISENTO DE LÁTEX, resíduos e impurezas. Embalagem segura, que proporcione abertura asséptica (em pétala), contendo identificação do produto, validade e lote. | NÃO | SIM | NÃO |

  - DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO/ESTABILIZAÇÃO/FILTRO DE PARTÍCULA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA |  | PADRÃO HUCFF | PADRÃO IPPMG | PADRÃO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FIXADORES / ESTABILIZADORES DE CATETER CENTRAL |  |  |  |
|  | EBS08625 | 483841 | unidade | Dispositivo para fixação e estabilização de cateter PICC sem sutura, composta de tecido de malha sem látex que permite troca gasosa, com retentor adaptável a variedade de marcas de PICC. Estéril. O produto deverá obedecer a legislação vigente. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS15589 | 483842 | unidade | Dispositivo de estabilização de cateter venoso central com inserção periférica (PICC) - fixação sem sutura, tamanho NEONATAL. Placa de ESPUMA EM POLIETILENO OU MALHA EM POLIÉSTER, com ADESIVO hipoalergênico. Sistema de fixação seguro às aletas do cateter. Isento de látex. Todo material dever ser resistente, atóxico, isento de agentes alergizantes e irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. Adesividade segura por no mínimo 7 dias. ESTÉRIL e de uso único. Embalagem segura, com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS - classe 1 (baixo risco). | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS00519 | 483388 | unidade | Curativo PELÍCULA TRANSPARENTE FENESTRADA. Para fixação de cateter central ADULTO: TAMANHO: 9,0 cm (largura) x 11,5 cm (comp) (+/- 1 cm em cada medida). Composto por FILME DE POLIURETANO SEMI-PERMEÁVEL, (impermeável a líquidos, bactéria e vírus, e alta permeabilidade ao vapor), FILME DE POLIURETANO TRANSPARENTE, estéril, hipoalergênico. Possui fendas e reforço nas bordas de tecido macio em toda a sua extensão para proporcionar uma fixação entorno dos cateteres e de outros dispositivos sobre a pele. Sistema avançado de fixação com exclusivo desenho para estabilização. Contém 02 tiras adesivas extras de tecido macio recoberta por filme, para promover reforço a estabilização do cateter e 01 tira para identificação, sistema de aplicação em moldura, facilitando a aplicação, reduzindo o número de perda do curativo. LIVRE DE LÁTEX. Embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data e tipo de esterilização, prazo de validade, atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no Ministério da Saúde. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS00520 | 483386 | unidade | Curativo PELÍCULA TRANSPARENTE FENESTRADA. Para fixação de cateter periférico, TAMANHO: 7,5 cm (largura) x 9,0 cm (comp) (+/- 1 cm em cada medida). Composto por PELÍCULA TRANSPARENTE DE POLIURETANO SEMI-PERMEÁVEL, (impermeável a líquidos, bactéria e vírus, e alta permeabilidade ao vapor), estéril, hipoalergênico. Possui fendas e reforço nas bordas de tecido macio em toda a sua extensão para proporcionar uma fixação entorno dos cateteres e de outros dispositivos sobre a pele. Sistema avançado de fixação com exclusivo desenho para estabilização. Contém 02 tiras adesivas extras de tecido macio recoberta por filme, para promover reforço a estabilização do cateter e 01 tira para identificação, sistema de aplicação em moldura, facilitando a aplicação, reduzindo o número de perda do curativo. LIVRE DE LÁTEX. Embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, número do lote, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no Ministério da Saúde. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 4445 | 50270 | unidade | KIT ESTERIL PARA PUNÇÃO ECOGUIADA em acesso PEDIÁTRICO E/OU ADULTO, contendo uma capa de silicone livre de latex medindo 14cm x147cm, dois elasticos para fixação um sache de 21g e anguladores descartaveis para medir a profundidade de 0,5 a 3,5cm com intervalos de 0,5 cm. | SIM | SIM | SIM |
|  |  |  |  | INTRODUTOR PERCUTÂNEO AVULSO |  |  |  |
|  | EBS08933 | 448137 | unidade | Conjunto INTRODUTOR PERCUTÂNEO ARTERIAL, tipo FEMORAL, DIMENSÕES 8 FR, bainha com COMPRIMENTO 9 a 13 cm, em PTFE ou similar, com válvula e acesso lateral, dilatador em polipropileno ou similar, cobertura hidrofílica e fio guia 0,035 polegadas e com 43 a 45 cm. ESTÉRIL, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Características adicionais: a bainha deve conter extensão e torneira multifuncional. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS09201 | 482942 | unidade | Conjunto INTRODUTOR PERCUTÂNEO, para hemodinâmica. DIMENSÕES 9 FR x 10 cm, compatível com FIO GUIA 0,035 polegadas. Ponta afilada. Bainha introdutora e dilatador, válvula hemostática anti-refluxo. Resistente a torção, com inserção e transição suaves, baixo coeficiente de fricção. ESTÉRIL, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Deve possuir registro na Anvisa. Características adicionais: a bainha deve conter extensão e torneira multifuncional. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS06747 | 456614 | unidade | INTRODUTOR para punção intravenosa periférica NEONATAL e inserção de cateter venoso central de inserção periférica (PICC) DE 1.9 FR, composto por AGULHA E CATETER DE POLIETILENO, do tipo BI-PARTÍVEL. DIMENSÕES: calibre 26 G (1.9 FR) x 1,9 cm de comprimento. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | NÃO | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FILTROS DE PARTÍCULAS |  |  |  |
|  | EBS12992 | 378958 | unidade | FILTRO de retenção de partículas para soluções intravenosas. Com TUBO FLEXÍVEL, transparente, membrana HIDROFÍLICA e HIDROFÓBICA. Com CONECTORES LUER LOCK com tampas. FILTRO de 0,2 MICROMETROS. Para retenção de bactérias, endotoxinas, bolhas e partículas de soluções intravenosas, para administração de medicamentos. Estéril, uso único. Características adicionais: Conectores com tampa, CONEXÕES UNIVERSAIS QUE devem ser compatíveis com todos os equipos; compatível com aplicação de Paclitaxel. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS09588 | 279512 | unidade | FILTRO PARA PREPARO DE SOLUÇÃO CITOSTÁTICA (MINI-SPIKE) - Filtro para retenção, absorção de aerossóis e gases tóxicos, com bisel perfurante e conector luer. Contém filtro de partículas com membrana de 5,0 micra e filtro de ar de 0,2 micra para retenção de bactérias e aerossóis, com tampa protetora, estéril, apirogênio, atóxico. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica. Aplicação: manipulação de quimioterápicos. | SIM | SIM | SIM |