COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

SERVIÇO DE HEMODINÂMICA

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- CATETER BALÃO

- OUTROS CATETERES

- CATETER DIAGNÓSTICO

- CATETER GIA PARA ANGIOPLASTIA

- FIO GUIA

- INTRODUTOR/BAINHAS/AGULHAS

- PRÓTESES / STENTS

- OUTROS

- LOTE 1 - MAPEAMENTO ELETROANATÔMICO

- LOTE 2 - CRIOABLAÇÃO PARA-HISSIANA

- LOTE 3 - MARCAPASSO HISS

- LOTE 4- CDI SUBCUTÂNEO

- EXTRATOR DE DISPOSITIVOS IMPLANTÁVEIS

- DISPOSITIVOS IMPLANTÁVEIS

- ELETROFISIOLOGIA

- MARCAPASSO TEMPORÁRIO

- HOLTER - ARRITMIA NÃO-INVASIVA

  - CATETER BALÃO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14136 | 614816 | unidade | Cateter balão: material: nylon com revestimento hidrofílico, aplicação: angioplastia coronariana, dimensões balão: 1,25 a 5,0mm x 10 mm, comprimento: 145, tipo: semicomplacente, características adicionais: troca rápida, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, acessórios: compatível c/ guia 0,014";um | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06534 | 614817 | unidade | Cateter balão: material: nylon com revestimento hidrofílico, aplicação: angioplastia coronariana, dimensões balão: 1,25 a 5,0mm x 15mm, tipo: semicomplacente, características adicionais: troca rápida, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, acessórios: compatível c/ guia 0,014";un". | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12404 | 614818 | unidade | Cateter balão: material: nylon com revestimento hidrofílico, aplicação: angioplastia coronariana, dimensões balão: 1,25 a 5,0mm x 20mm, comprimento: 145, tipo: semicomplacente, características adicionais: troca rápida, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, acessórios: compatível c/ guia 0,014";un". | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13752 | 614824 | unidade | Cateter balão, material nylon com revestimento hidrofílico, tipo não complacente, tipo uso descartável, esterilidade estéril, acessórios compatível c/ guia 0,014´, diâmetro balão 1,0 a 5,0mm x 12mm, tipo perfil baixo perfil. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024748 | 614825 | unidade | Cateter balão: material: aço inoxidável, tipo perfil: 0,017, aplicação: angioplastia coronariana, dimensões balão: 1,0 a 5,0mm x 15mm, tipo: não complacente, esterilidade: estéril, apirogênico". | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS 024749 | 614826 | unidade | Cateter balão: material: aço inoxidável, tipo perfil: 0,017, aplicação: angioplastia coronariana, dimensões balão: 1,0 a 5,0mm x 20mm, tipo: não complacente, esterilidade: estéril, apirogênico". | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12971 | 459245 | unidade | CATETER BALÃO para VALVOPLASTIA MITRAL PERCUTÂNEA, Tipo INOUE. Material em látex. Diâmetro do balão de 20 a 30 mm. Composto por alongador, dilatador, fio guia, estilete, seringa e régua. Estéril. Uso Único. Deve possuir registro na Anvisa. Observação para compra: o licitante deverá ofertar toda a grade. O diâmetro e o comprimento do produto serão informados pela unidade hospitalar no momento da solicitação. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12439 | 459241 | unidade | Cateter BALÃO para VALVOPLASTIA PULMONAR e AÓRTICA; NÃO complacente, composto de elastômero termoplástico ou similar, com duas marcas radiopacas, DIÂMETRO de 12 a 26 mm e COMPRIMENTO de 20 a 50 mm, alta velocidade de insuflação/ desinsuflação, pressão nominal de 2 a 6 ATM, compatível com FIO GUIA de 0,035 ou 0,038 e introdutor de 7 a 12 FR. Embalagem estéril com dados de identificação, esterilização, validade e registro na ANVISA. Observação para compra: o licitante deverá ofertar toda a grade, o diâmetro e o comprimento do produto serão informados pela unidade hospitalar no momento da solicitação. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06536 | 356406 | unidade | Cateter balão: material: poliuretano tipo 2, aplicação: atrioseptostomia, tipo: flexível, balão borracha tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, comprimento: 60 a 80 cm, características adicionais: bainha venosa 7fr, calibre: 5 french. Acessórios: bainha tipo mullins. Descrição complementar: cerca de 7 fr x 60 cm, bainha de mullins. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024750 | 365617 | unidade | Cateter balão. Material: poliuretano tipo: embolização septal por injeção álcool. Tipo uso: descartável. Esterilidade: estéril | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | diâmetro: 1,5 mm. Comprimento: 10 mm características adicionais: lúmen completo. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - OUTROS CATETERES

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08825 | 414076 | unidade | CATETER EXTRATOR DE TROMBOS POR ASPIRAÇÃO – 6 FR, COMPRIMENTO APROXIMADO 140 cm, com revestimento hidrofílico na ponta (aproximadamente 30 cm), contendo orifício terminal e seringa para aspiração de trombos, compatível com fio guia 0,014 polegadas. MARCAÇÃO RADIOPACA. ESTÉRIL, descartável. Utilizado para a remoção de coágulos (trombos) e resíduos das artérias coronárias ou periféricas. Todo o conjunto deve ser apirogênico e atóxico. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11370 | 459910 | unidade | Cateter p/ hemodinâmicamaterial: polímero, aplicação: ultrassonografia intracoronariana, ponta: transdutor cerca de 40 mhz, dimensões: cerca de 3 fr x 150, esterilidade: estéril, uso único. Descrição complementar: console em comodato para utilização do material. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024751 | 458645 | unidade | Cateter p/ hemodinâmicamaterial: polímero, c/ revestimento hidrofílico, tipo curva: de entrega, componente 2: c/ kit introdutor, ponta: ponta metal, dimensões: cerca de 6 fr x 120, esterilidade: estéril, uso único. Descrição complementar: cateter extensor de cateter guia para angioplastia coronária – 0,014. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS05550 | 418419 | unidade | Cateter para HEMODINÂMICA, guia para captura de êmbolos, confeccionado EM NITINOL REVESTIDO DE HEPARINA. Calibre interno compatível COM GUIA DE 0,014 polegadas, COMPRIMENTO 190 cm, FILTRO DISTAL DE 3 a 7 mm, BAINHA INTRODUTORA 6 FR, sistema troca rápida, marcas radiopacas proximais em tungstênio. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13265 | 418412 | unidade | Cateter p/ intervenção aplicação: angioplastia, componentes adicionais: baixo perfil, componente: filtro distal de 3,5 a 5,5mm, característica adicional: montado em fio guia, tipo de cateter: guia p/ captura êmbolos, calibre interno: compatível c/ guia 0,014, tipo material: aço inóx c/ poliuretano, tipo uso: proteção distal, esterilidade: estéril, uso único" | SIM | NÃO | NÃO |

  - CATETER DIAGNÓSTICO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05324 | 449979 | unidade | Cateter para HEMODINÂMICA, AMPLATZ DIREITA, confeccionado em NYLON com dupla malha de aço, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100 cm; PONTA TIPO AR I, COM 5 cm DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05323 | 456999 | unidade | Cateter para HEMODINÂMICA, AMPLATZ DIREITA, confeccionado em NYLON com dupla malha de aço, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100 cm; PONTA TIPO AR II, COM 5 cm DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024752 | 449978 | unidade | Cateter para HEMODINÂMICA, AMPLATZ ESQUERDA, confeccionado em NYLON com dupla malha de aço, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | COMPRIMENTO 100 cm; PONTA TIPO AL I, COM 5 cm DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09355 | 456911 | unidade | Cateter PARA HEMODINÂMICA, AMPLATZ ESQUERDA, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 5 FR, comprimento 100 cm (+/ 20 cm), PONTA CURVA TIPO AL II, SEM FURO LATERAL. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08164 | 456923 | unidade | Cateter para hemodinâmica, amplatz esquerda, confeccionado em nylon com dupla malha de aço, hub injetado, radiopaco. Dimensões: diâmetro 5 fr, comprimento 100 cm; ponta tipo al iii, com 5 cm de comprimento. Suporta pressão máxima de 1000 a 1200 psi. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no ministério da saúde/ anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05326 | 449911 | unidade | Cateter para HEMODINÂMICA, JUDKINS DIREITA, confeccionado em NYLON com dupla malha de aço, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | COMPRIMENTO 100 cm; PONTA CURVA TIPO JR 3.5 COM 2,5 cm DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08202 | 449922 | unidade | Cateter para hemodinâmica, judkins direita, confeccionado em nylon com dupla malha de aço, hub injetado, radiopaco. Dimensões: diâmetro 5 fr, comprimento 100 cm; ponta curva tipo jr 4.0 com 2,5 cm de comprimento. Suporta pressão máxima de 1000 a 1200 psi. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no ministério da saúde/ anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05329 | 456724 | unidade | Cateter p/ hemodinâmicamaterial: polímero, tipo curva: curva judkins - jr, tamanho da curva: c/ 4,5, dimensões: cerca de 5 fr x 100, esterilidade: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08989 | 449890 | unidade | Cateter PARA HEMODINÂMICA, JUDKINS LEFT (JL), confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 5 FR, comprimento 100 cm (+/ 20 cm), PONTA CURVA TIPO JUDKINS JL 3,0 cm. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS05327 | 449908 | unidade | Cateter para HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, confeccionado em NYLON com dupla malha de aço, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100 cm; PONTA CURVA TIPO JL 3.5 COM 2,5 cm DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05328 | 449923 | unidade | Cateter para HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, confeccionado em NYLON com dupla malha de aço, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100 cm; PONTA CURVA TIPO JL 4.0 COM 2,5 cm DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05329 | 455193 | unidade | Cateter para HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, confeccionado em NYLON com dupla malha de aço, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100 cm; PONTA CURVA TIPO JL 4.5 COM 2,5 cm DE COMPRIMENTO. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08212 | 455194 | unidade | Cateter para hemodinâmica, judkins esquerda, confeccionado em nylon com dupla malha de aço, hub injetado, radiopaco. Dimensões: diâmetro 5 fr, comprimento 100 cm; ponta curva tipo jl 5.0 com 2,5 cm de comprimento. Suporta pressão máxima de 1000 a 1200 psi. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no ministério da saúde/ anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024753 | 617665 | unidade | Cateter para hemodinâmica, judkins esquerda, confeccionado em nylon com dupla malha de aço, hub injetado, radiopaco. Dimensões: diâmetro 5 fr, comprimento 100 cm; ponta curva tipo jl 6.0 com 2,5 cm de comprimento. Suporta pressão máxima de 1000 a 1200 psi. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no ministério da saúde/ anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05333 | 449947 | unidade | Cateter para HEMODINÂMICA, MULTIPURPOSE, confeccionado em NYLON com dupla malha de aço, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO 100 cm; PONTA TIPO MULTI P1, COM 5,8 cm DE COMPRIMENTO, 02 orifícios. SUPORTA PRESSÃO MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05332 | 449969 | unidade | Cateter para HEMODINÂMICA, PARA ARTÉRIA MAMÁRIA, confeccionado em NYLON com dupla malha de aço, hub injetado, RADIOPACO. DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO APROXIMADO 100 cm, PONTA COM 3,3 cm DE COMPRIMENTO, tipo mamária INTERNA, 01 orifício. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, número do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05335 | 457411 | unidade | Cateter DIAGNÓSTICO para ANGIOGRAFIA, tipo PIGTAIL, modelo ANGULADO 155 GRAUS, confeccionado em POLÍMERO com MALHA METÁLICA INTERNA, DIMENSÕES: DIÂMETRO 5 FR, COMPRIMENTO DE 100 a 125 cm. COM FUROS LATERAIS, ponta com ângulo 155°, 5 cm de comprimento. Suporta pressão máxima de 1000 a 1200 PSI. ESTÉRIL, uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico e atóxico. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |

  - CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08851 | 449893 | unidade | Cateter GUIA para HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, confeccionado em POLÍMERO, resistente a torção, com bom torque e suporte, hub injetado, radiopaco. Dimensões: DIÂMETRO 6 FR, COMPRIMENTO 100 cm; ponta curva tipo JL 3.0. Suporta pressão máxima de 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14384 | 456796 | unidade | Cateter GUIA para HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, confeccionado em NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm; ponta CURVA tipo JL 3,5. Suporta pressão MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06552 | 449926 | unidade | Cateter GUIA para HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, confeccionado em NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | comprimento 100 cm; ponta CURVA tipo JL 4. Suporta pressão MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06540 | 454054 | unidade | Cateter GUIA para HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, confeccionado em NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm; ponta curva tipo JL 4.5 com 2,5 cm de comprimento. Suporta pressão MÁXIMA DE 1000 A 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08213 | 455217 | unidade | Cateter guia para hemodinâmica, judkins esquerda, confeccionado em nylon com dupla malha de aço, hub injetado, radiopaco. Dimensões: diâmetro 6 fr, comprimento 100 cm; ponta curva tipo jl 5.0 com 2,5 cm de comprimento. Suporta pressão máxima de 1000 a 1200 psi. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no ministério da saúde/ anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS06556 | 449928 | unidade | Cateter GUIA para HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, confeccionado em NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: diâmetro 7 FR, comprimento 100 cm; ponta CURVA tipo JL 4. Suporta pressão MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024754 | 456729 | unidade | Cateter GUIA para HEMODINÂMICA, JUDKINS ESQUERDA, confeccionado em NYLON COM DUPLA MALHA DE AÇO, hub injetado, RADIOPACO. DIMENSÕES: diâmetro 7 FR, comprimento 100 cm; ponta CURVA tipo JL 4,5. Suporta pressão MÁXIMA DE 1000 a 1200 PSI. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12586 | 449964 | unidade | CATETER GUIA para ANGIOPLASTIA, tipo MAMÁRIA INTERNA (IM), diâmetro 6 FR, em POLÍMERO, com MALHA METÁLICA INTERNA, COMPRIMENTO DE 100 (+/- 10) cm. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Todo o conjunto deve ser apirogênico e atóxico. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS09040 | 458112 | unidade | Cateter GUIA para ANGIOPLASTIA, AMPLATZ LEFT (AL) 1, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm (+/ 20 cm), PONTA CURVA TIPO AL 1, lúmen com cerca de 0,07 polegadas. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14171 | 456912 | unidade | Cateter GUIA para ANGIOPLASTIA, AMPLATZ LEFT (AL) 2, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm (+/ 20 cm), PONTA CURVA TIPO AL 2, lúmen com cerca de 0,07 polegadas. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14172 | 456925 | unidade | Cateter GUIA para ANGIOPLASTIA, AMPLATZ LEFT (AL) 3, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm (+/ 20 cm), PONTA CURVA TIPO AL 3, lúmen com cerca de 0,07 polegadas. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14169 | 456890 | unidade | Cateter GUIA para ANGIOPLASTIA, AMPLATZ LEFT (AL) 1, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 7 FR, comprimento 100 cm (+/ 20 cm), PONTA CURVA TIPO AL 1, | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | lúmen com cerca de 0,07 polegadas. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13532 | 456916 | unidade | Cateter GUIA para ANGIOPLASTIA, AMPLATZ LEFT (AL) 2, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 7 FR, comprimento 100 cm (+/ 20 cm), PONTA CURVA TIPO AL 2, lúmen com cerca de 0,07 polegadas. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14172 | 456926 | unidade | Cateter guia p/ hemodinâmica material: polímero, tipo curva: amplatz - al3, dimensões: cerca de 7 fr x 100, esterilidade: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06562 | 456889 | unidade | Cateter GUIA para ANGIOPLASTIA, AMPLATZ RIGHT (AR) 1, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm (+/ 20 cm), PONTA CURVA TIPO AR 1, lúmen com cerca de 0,07 polegadas. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06565 | 456913 | unidade | Cateter GUIA para ANGIOPLASTIA, AMPLATZ RIGHT (AR) 2, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | comprimento 100 cm (+/ 20 cm), PONTA CURVA TIPO AR 2, lúmen com cerca de 0,07 polegadas. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08998 | 449912 | unidade | Cateter GUIA PARA HEMODINÂMICA, JUDKINS JR, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm (+/ 20 cm), PONTA CURVA TIPO JUDKINS JR 3,5 cm. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08999 | 449925 | unidade | Cateter GUIA PARA HEMODINÂMICA, JUDKINS JR, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm (+/ 20 cm), PONTA CURVA TIPO JUDKINS JR 4,0 cm. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14189 | 449927 | unidade | Cateter GUIA PARA HEMODINÂMICA, JUDKINS JR, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 7 FR, comprimento 100 cm (+/ 20 cm), PONTA CURVA TIPO JUDKINS JR 4,0 cm. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08985 | 449938 | unidade | Cateter GUIA PARA HEMODINÂMICA, VODA VL, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm (+/ 20 cm), PONTA CURVA TIPO VL 3,0. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08986 | 449940 | unidade | Cateter GUIA PARA HEMODINÂMICA, VODA VL, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm (+/ 20 cm), PONTA CURVA TIPO VL 3,5. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08987 | 449934 | unidade | Cateter GUIA PARA HEMODINÂMICA, VODA VL, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 6 FR, comprimento 100 cm (+/ 20 cm), PONTA CURVA TIPO VL 4,0. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS13358 | 449938 | unidade | Cateter GUIA PARA HEMODINÂMICA, VODA VL, confeccionado em POLÍMERO. DIMENSÕES: diâmetro 7 FR, comprimento 100 cm (+/ 20 cm), PONTA CURVA TIPO VL 3,0. Produto de uso único. Deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - FIO GUIA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07628 | 452065 | unidade | Fio GUIA, PARA HEMODINÂMICA, aplicação: VASCULAR, material: METÁLICO, revestimento: TEFLON (PTFE), DIÂMETRO 0,035 polegadas, COMPRIMENTO DE 150 a 180 cm, ponta RETA, RADIOPACO, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade, lote, registro Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09025 | 452063 | unidade | Fio guiarevestimento: politetrafluoretileno - ptfe, material: nitinol, aplicação: vascular, comprimento: cerca de 150, diâmetro: 0,035, tipo ponta: ponta curva, características adicionais: radiopaco, esterilidade: estéril" descrição complementar: formato curvo em J. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13108 | 452216 | unidade | Fio guia: revestimento: hidrofílico, material: nitinol, aplicação: vascular, comprimento: cerca de 260, diâmetro: 0,035, tipo ponta: ponta em "j", características adicionais: radiopaco, esterilidade: estéril" | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024755 | 604601 | unidade | Fio guiarevestimento: hidrofílico, material: liga metálica, aplicação: vascular, comprimento: cerca de 260, diâmetro: 0,035, tipo ponta: ponta curva, características adicionais: radiopaco, esterilidade: estéril". Descrição complementar: formato angulado. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12454 | 452066 | unidade | Fio GUIA, PARA HEMODINÂMICA, aplicação: VASCULAR, material: METÁLICO, revestimento: TEFLON (PTFE), DIÂMETRO 0,035 polegadas, COMPRIMENTO cerca de 270 cm, ponta RETA, RADIOPACO, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade, lote, registro Anvisa. Aprs: unidade |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024756 | 452252 | unidade | Fio guiarevestimento: hidrofílico, material: aço inoxidável, aplicação: vascular, comprimento: cerca de 150, diâmetro: 0,014, tipo ponta: ponta reta, características adicionais: radiopaco, esterilidade: estéril" | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08865 | 452172 | unidade | FIO GUIA, PARA HEMODINÂMICA, aplicação: vascular (angioplastia coronariana), material: METÁLICO, revestimento: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,014 polegadas, COMPRIMENTO 190 (+/- 10 cm), ponta EM J tipo FLOPPY (light support), radiopaco, estéril, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade, lote, registro Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12453 | 452062 | unidade | Fio guia: revestimento: hidrofílico, material: aço inoxidável, aplicação: vascular, comprimento: cerca de 190, diâmetro: 0,014, tipo ponta: ponta em "j", características adicionais: radiopaco, esterilidade: estéril". | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15283 | 462310 | unidade | Fio guiarevestimento: hidrofílico, material: polímero, aplicação: vascular, comprimento: cerca de 180, diâmetro: 0,014, tipo ponta: com sensor para reserva de fluxo fracionado, características adicionais: radiopaco, esterilidade: estéril, descartável. Descrição complementar: micro_x0002_cateter ou fio 0,014 - acompanhada de cabo conector próprio, com console em comodato, utilizada para medida de FFR e IFR | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11436 | 452312 | unidade | Fio guia de curva pré-moldada. Aplicação: implante de válvula aórtica transcatéter, diâmetro 0,035’’, comprimento: cerca de 260cm, rigidez intermediária. Uso único, estéril. | SIM | NÃO | NÃO |

  - INTRODUTOR / BAINHAS / AGULHAS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08110 | 439939 | unidade | Agulha PARA PUNÇÃO TRANSEPTAL, tipo BROCKENBROUGH, material AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES 18 G x 70 a 90 cm DE COMPRIMENTO, COM ESTILETE, TORNEIRA DE DUAS VIAS em sua região proximal e guia que acompanha a agulha, descartável, ESTÉRIL, embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08111 | 452738 | unidade | BAINHA PARA PUNÇÃO TRANSEPTAL - 8 FR, TIPO SWARTZ, composto por introdutor com válvula hemostática, dilatador, agulha de punção, torneira de 3 vias. PONTA ANGULADA, macia e atraumática com MARCAÇÃO RADIOPACA. Diâmetro 8 FR, comprimento aproximado de 80 cm. Estéril. Descartável. Deve possuir registro na Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06570 | 448083 | unidade | Conjunto INTRODUTOR ARTERIAL, para hemodinâmica, tipo RADIAL, DIMENSÕES 5 FR, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, com bainha em PTFE ou similar, com válvula e acesso lateral, dilatador em polipropileno ou similar, cobertura hidrofílica e fio guia de 43 a 45 cm. ESTÉRIL, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06571 | 448097 | unidade | Conjunto INTRODUTOR ARTERIAL, para hemodinâmica, tipo RADIAL, DIMENSÕES 6 FR, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, com bainha em PTFE ou similar, com válvula e acesso lateral, dilatador em polipropileno ou similar, cobertura hidrofílica e fio | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | guia de 43 a 45 cm. ESTÉRIL, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade CARACTERÍSICAS ADICIONAIS: BAINHA RADIAL 6FR. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08879 | 448081 | unidade | Introdutor percutâneo: material: polímero, diâmetro fio guia: 0,038, comprimento fio guia: até 45 cm, esterilização: estéril, uso único, componente 1: bainha valvulada c/ saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c/ torneira, componente 3: c/ fio guia ponta reta, dimensões: cerca de 5 fr x 12 cm, tipo: arterial" características adicionais: bainha femoral 5fr. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08880 | 448112 | unidade | Introdutor percutâneo: tipo: arterial, componente 1: bainha valvulada c/ saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c/ torneira multivias, material: polímero, dimensões: cerca de 6 fr x 11 cm, componente 3: c/ fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,035", comprimento fio guia: até 45 cm, esterilização: estéril, uso único. Características adicionais: bainha femoral 6fr. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08931 | 448116 | unidade | INTRODUTOR DE PUNÇÃO PARA IMPLANTE DE ELETRODO - 7 FR x 13 cm comprimento aproximado. Conjunto contendo dilatador venoso com introdutor, FIO GUIA, AGULHA PARA PUNÇÃO de 18 G, seringa descartável. Estéril. Descartável. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAINHA FEMORAL 7FR. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14506 | 448141 | unidade | Introdutor percutâneomaterial: polímero hidrofílico, diâmetro fio guia: 0,038, comprimento fio guia: acima 45 cm, esterilização: estéril, uso único, componente 1: bainha valvulada c/ saída lateral, dilatador, componente 2: aramada e extensão c/ torneira, componente 3: c/ fio guia ponta reta, dimensões: cerca de 10 fr x 40 cm, tipo: arterial/venoso" | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS15420 | 482942 | unidade | Introdutor percutâneo: arterial/venoso, 8,5fr x 10cm, com válvula hemostática, torneirinha e luers. Componentes: fio guia 0,035 x 50cm com dispensador / agulha 18 ga x 7cm / 1 manga protetora 110cm para cateter / dilatador de vaso. Descrição complementar: bainha introdutora pra cateter de SWAN GANZ. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024757 | 372355 | unidade | Tipo uso: descartável, esterelidade: estéril, comprimento: 190, uso: tipo “spray”, componentes adicionais: p/ canal de biopsia 2,0mm descrição complementar: agulha de biópsia miocárdica (biótomo). Aplicação: via percutânea. Material: aço inoxidável. Dimensão: cerca de 2mm x 100cm. Componente: conjunto introdutor completo. Tipo de uso: descartável. Estéril. | SIM | NÃO | NÃO |

  - PRÓTESES / STENTS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06597 | 476781 | unidade | Endoprótese coronáriamodelo: permanente, expansível por balão, material plataforma: liga metálica, dimensão: cerca de 2,5 x até 30 mm, espessura haste: haste maior que 120, tipo: stent recoberto, esterilidade: estéril. Stent graft. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11653 | 476772 | unidade | ENDOPRÓTESE VASCULAR, função STENT FARMACOLÓGICO CORONARIANO, em LIGA METÁLICA, com eluido farmacológico de sirolimus, everolimus, biolimus, zotarolimus ou outra droga análoga da mesma classe, DIÂMETROS de 2,25 a 4 mm comprimento de 10 a 40 mm (+/- 2 mm), expansível por balão, pré-montado em sistema de troca rápida. Estrutura do stent menor que 92 micrometros de espessura. Contendo marcações radiopacas. Estéril. Deve possuir registro na Anvisa. Observação para compra: o licitante deverá ofertar toda a grade, o diâmetro e o comprimento do produto serão informados pela unidade hospitalar no momento da solicitação. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024758 | 425577 | unidade | Prótese cardíacarevestimento: preenchido c/ fibra de poliéster, material: malha nitinol, modelo: duplo disco c/ cintura curta expansível, aplicação: defeitos do septo, oclusão percutânea, componente: liberação tipo rosca, componente i: cinta central, diâmetro: cintura de 12 a 14, tipo: fechamento, características adicionais: p/ cateter de 7 a 8fr, esterilidade: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS12508 | 604599 | unidade | Prótese cardíaca. Tipo: biológica. Aplicação: válvula cardíaca, via transcateter tavi. Material: liga metálica e pericárdio bovino / porcino. Revestimento: revestida modelo: auto-expansível. Componente: montado em sistema liberação. Tamanho: compatível c/ anel aórtico. Esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12509 | 604600 | unidade | Prótese cardíaca. Tipo: biológica. Aplicação: válvula cardíaca, via transcateter tavi. Material: liga metálica e pericárdio bovino / porcino. Revestimento: revestida modelo: expansível por balão. Componente: montado em sistema liberação. Tamanho: compatível c/ anel aórtico. Esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |

  - OUTROS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06569 | 450266 | unidade | Conjunto INSUFLADOR PRESSÃO, para angioplastia, polímero rígido transparência adequada, SERINGA de aproximadamente 20 ml acoplada ao manômetro com CAPACIDADE ATÉ 30 ATM, sistema de deflação interna com rosca, trava de segurança e destrava, graduação a cada 5 ml, acompanhado de 1 rotor (dispositivo de torque), 1 válvula hemostática, controle auto de fluxo com sistema puxe empurre. Uso descartável, estéril, em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, esterilização, validade e registro no MS. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08888 | 427458 | unidade | Laço de captura de corpo estranho tipo ¨SNARE¨ – 120 cm eixo e laços EM NITINOL, radiopaco, baixo perfil, LAÇOS DE DIÂMETROS entre 8 mm e 30 mm, com cateter GUIA DE DIÂMETRO variável entre 6 a 7 FR. COMPRIMENTO aproximadamente 120 cm (até 150 cm). Pré-montado com resposta de torque e resistente a torção. ESTÉRIL, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Deve possuir registro na Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09191 | 604570 | unidade | Microcateter: revestimento: hidrofílico, material: poliamida c/ malha de aço inoxidável, componentes: c/ duas marcas radiopacas em platina, aplicação: p/ agentes | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | diagnósticos e terapêuticos, comprimento 1: 150 a 165, componente 1: ponta flexível, compatível: compatível c/ microguia 0,014pol, tipo: infusão, esterilidade: estéril, uso único. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09215 | 456953 | unidade | TRANSDUTOR DE PRESSÃO para hemodinâmica, aplicação pressão arterial invasiva, COMPATÍVEL COM POLÍGRAFO CARDÍACO especificado em edital. Sem dispositivo de fluxo, estéril, descartável. Embalagem individual, abertura asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro na Anvisa. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05896 | 442447 | unidade | Campo cirúrgico, para ANGIOGRAFIA FEMORAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE ENTRE 197 a 230 cm (largura) x 310 a 355 cm (comprimento), uma janela em SMS, GRAMATURA ENTRE 50 e 60 g/m². DUAS FENESTRAS CIRCULARES NA REGIÃO FEMORAL COM 7,5 a 11 cm de DIÂMETRO, adesivo protetor circular, área com reforço de alta absorção em região perifenestra. Janela lateral em plástico transparente, INCOLOR, COM 49 a 70 cm (largura) em toda extensão do lado direito do campo. Todo material deve ser maleável, resistente, apresentar acabamento regular, proporcionar manuseio fácil e seguro, conforto e segurança ao paciente. Embalagem individual deve: garantir a integridade do produto, permitir a sua fácil retirada e conter dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade e registro na Anvisa. Empresa deve apresentar documento confirmando características do material e os seguintes laudos: resistência a penetração microbiana a seco e a úmido, limpeza de material particulado, desprendimento de partículas (LINTING), resistência a penetração de líquido, resistência ao estouro seco e | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | úmido, resistência a tração a seco e a úmido. Aprs: unidade |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08864 | 457545 | unidade | Extensor infusão vascular: material: polímero, comprimento: cerca 120, vias: 1 via, tipo: p/ bomba injetora contraste, tipo uso: estéril, uso único, tipo conexão: luer lock / slip, calibre: cerca 12, pressão máxima: alta pressão até 1200 compatível com bomba injetora MEDRAD MARK V PROVIS | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05012 | 617338 | unidade | Seringa: material: polímero, modelo: alta pressão até 1200 psi, capacidade: cerca 150, tipo bico: bico central luer lock ou slip, apresentação: embalagem individual, compatibilidade: compatível com bomba injetora contraste, esterilidade: estéril, descartável compatível com bomba injetora MEDRAD MARK V PROVIS. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09067 | 457493 | unidade | Torneirinha: modelo: manifold c/ 3 torneiras vias: 5 vias material: polímero tipo conector: luer lock / slip / valvulado pressão máxima: até cerca de 100 psi tipo uso: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08140 | 423564 | unidade | Cateter monitorização - material: polímero radiopaco, componentes: c/ sistema introdutor, uso: arteria pulmonar, aplicação: termodiluição, comprimento: 110, tamanho: 7,5, quantidade vias: 4 vias, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10645 | 423563 | unidade | Cateter monitorização - material: polímero radiopaco, aplicação: termodiluição, comprimento: 110, tipo: débito cardíaco contínuo, tamanho: 7,5, quantidade vias: 6 vias, esterilidade: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12796 | 446086 | unidade | Material especial cardiovascular: material: fios de sutura - polipropileno monofilamento, embalagem: embalagem individual, aplicação*: dispositivo p/ oclusão vascular, componente 1: bainha introdutora, fio guia, apresentação: | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | conjunto completo, esterilidade: estéril, descartável. Descrição complementar: sistema de fechamento arterial mediado por sutura mecânica, com nó pré-montado e fio de sutura polipropileno 3 absorvível. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS10648 | 378009 | unidade | Material: poliuretano, aplicação: contrapulsação aórtica, capacidade: 34, características adicionais: guia 0,025" x 145cm, tipo uso: descartável, calibre: 7,5, esterilidade: estéril, acessórios: agulha, dilatador, extensão, tampa conector DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COMPATÍVEL COM CONSOLE DATASCOPE CS100/MAQUET | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12977 | 378010 | unidade | Material: poliuretano, aplicação: contrapulsação aórtica, capacidade: 40, características adicionais: guia 0,025" x 145cm, tipo uso: descartável, calibre: 7,5, esterilidade: estéril, acessórios: agulha, dilatador, extensão, tampa conector DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COMPATÍVEL COM CONSOLE DATASCOPE CS100/MAQUET. | SIM | NÃO | NÃO |

  - LOTE 1- MAPEAMENTO ELETROANATÔMICO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12952 | 459918 | unidade | Cateter de ablação de radiofrequencia para mapeamento eletroanatômico, com ponta de 3,5mm, irrigado, deflectivel, bidirecional, multicurvas, 7 a 8 fr. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CONSOLE ESPECÍFICO EM COMODATO. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024759 | 482368 |  | Acessório para equipamento médico, tipo: cabo conector, aplicação: p/ alarme pressão - cateter multipolar ablação, esterilidade: reusável, compatibilidade: compatível c/ bomba de irrigação. Descrição complementar: conector específico para cateter de eletrofisiologia de ablação por radiofrequência para mapeamento anatômico | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00556 | 461243 |  | Eletrodo adesivo de referencia para mapeamento eletroanatomico. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CONSOLE ESPECIFICO EM COMODATO. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024760 | 610538 |  | Equipo especial, aplicação: p/ irrigação, número vias: via única, material: pvc, comprimento: mín. 150 cm, tipo ponteira: ponta perfurante c/ câmara c/ tampa, tipo conector: conector luer lock, características adicionais: p/ uso c/ cateter irrigado - ablação, esterilidade: estéril, descartável descrição complementar: equipo para irrigação de cateter de eletrofisiologia para mapeamento anatômico, com BOMBA INFUSORA ESPECÍFICA EM COMODATO. | SIM | NÃO | NÃO |

  - LOTE 2 – CRIOABLAÇÃO PARA-HISSIANA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14663 | 478304 | unidade | Cateter multipolar terapêutico - material: polímero radiopaco, tipo curva: unidirecional, modelo: quadripolar, adicionais: c/ manopla, diâmetro cateter: cerca de 7, comprimento: cerca de 110, compatibilidade: compatível c/ console de crioterapia, crioablação, esterilidade: estéril, uso único. CONSOLE ESPECÍFICO EM COMODATO. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024761 | 476989 | unidade | Material especial cardiovascular -aplicação*: p/ crioablação cardíaca, componente 1: cabo conector umbilical, esterilidade: estéril, descartável | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024762 | 480057 | unidade | Acessório para equipamento médico - aplicação: p/ equipamento crioablação cardíaca, componente: c/ conexão p/ cateter, tipo: cabo conector coaxial, esterilidade: estéril, uso único, acessórios: conector compatível c/ equipamento | SIM | NÃO | NÃO |

  - LOTE 3 - MARCAPASSO HISS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13050 | 478834 | unidade | Introdutor percutâneo - tipo: venoso, componente 1: bainha valvulada c/saída lateral, dilatador, material: polímero, dimensões: cerca de 7 fr x 45 cm, componente 3: c/ fio guia ponta flexível, diâmetro fio guia: 0,038", adicionais: p/ implantar eletrodo endocárdico em feixe his, esterilização: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08938 | 438332 | unidade | Sistema implantável p/ estimulação cardíaca - componente: eletrodo, modelo: definitivo, aplicação: endocárdico, tipo: bipolar, fixação: fixação ativa, conexão: conector tipo is-1, componente iii: condicionado p/ressonância magnética, tipo uso: estéril, uso único. Descrição complementar: aplicação para estimulação de feixe de his. | SIM | NÃO | NÃO |

  - LOTE 4- CDI SUBCUTÂNEO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14947 | 478835 | unidade | Introdutor percutâneo - componente 1: dilatadores, material: aço inoxidável e polímero, dimensões: cerca de 11 fr x 25 e 11 fr x 15 cm, adicionais: p/ implantar eletrodo de cdi subcutâneo, esterilização: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11323 | 478867 | unidade | Sistema implantável p/ estimulação cardíaca - componente: eletrodo, modelo: de choque, p/ cdi subcutâneo, aplicação: subcutâneo, tipo: tripolar, fixação: fixação passiva, conexão: conector compatibilidade específica, componente i: mola única, componente iii: condicionado p/ mri, tipo uso: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08938 | 480730 | unidade | Cardioversor desfibrilador implantável - quantidade motores: vida útil projetada mínimo 5 anos, adicional: c/ sistema de entrega, configuração do sistema: cdi subcutâneo is-1, COMPATIBILIDADE: CONDICIONADO MRI, MATERIAL CARCAÇA: LIGA METÁLICA. | SIM | NÃO | NÃO |

  - EXTRATOR DE DISPOSITIVOS IMPLANTÁVEIS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS15456 | 479228 | unidade | Material especial cardiovascular - material: metálico, aplicação*: p/ extração percutânea eletrodo cardíaco, componente 1: mecânico, c/ manopla em polímero, componente 2: dilatador c/ lâmina rotacional, tamanho: comprimento total cerca de 15 cm, esterilidade: estéril, descartável. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14677 | 479229 | unidade | Material especial cardiovascular - material: metálico, aplicação*: p/ extração percutânea eletrodo cardíaco, componente 1: mecânico, c/ manopla em polímero, componente 2: dilatador c/ lâmina rotacional, tamanho: comprimento total cerca de 40 cm, esterilidade: estéril, descartável. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024763 | 479227 | unidade | Material especial cardiovascular - material: metálico, adicionais: conjunto introdutor completo, tipo 1: via femoral, aplicação*: p/ extração percutânea eletrodo cardíaco, componente 1: extrator tipo alça, tamanho: comprimento total cerca de 95 cm, esterilidade: estéril, descartável. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024764 | 479226 | unidade | Material especial cardiovascular - material: metálico, adicionais: conjunto introdutor completo, tipo 1: via subclávia, aplicação*: p/ extração percutânea eletrodo cardíaco, componente 1: fio guia c/ ponta distal extratora, tamanho: comprimento total cerca de 140 cm, esterilidade: estéril, descartável. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15455 | 479224 | unidade | Material especial cardiovascular - material: metálico, componentes: extensor, aplicação*: p/ extração percutânea | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | eletrodo cardíaco, tamanho: comprimento total cerca de 70 cm, esterilidade: estéril, descartável. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - DISPOSITIVOS IMPLANTÁVEIS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS11372 | 480757 | unidade | Marca-passo cardíaco implantável - configuração do sistema: bicameral transvenoso is-1, material carcaça: liga metálica, sensor p/ adaptação frequência cardíaca: acelerometro e/ou sensor fisiológico, longevidade: vida útil projetada mínimo 5 anos, COMPATÍVEL: CONDICIONADO MRI | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12960 | 480752 | unidade | Marca-passo cardíaco implantável - configuração do sistema: unicameral transvenoso is-1, material carcaça: liga metálica, sensor p/ adaptação frequência cardíaca: sensores acelerômetro e/ou fisiológico, automaticidade de estimulação e detecção: autocaptura, longevidade: vida útil projetada mínimo 5 anos, COMPATÍVEL: CONDICIONADO MRI | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12981 | 438332 | unidade | Sistema implantável p/ estimulação cardíaca - modelo: definitivo, aplicação: endocárdico, componente: eletrodo, fixação: fixação ativa, tipo: bipolar, tipo uso: estéril, uso único, conexão: conector tipo is-1. COMPATIVEL COM MRI | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08968 | 438331 | unidade | Sistema implantável p/ estimulação cardíaca componente: eletrodo, modelo: definitivo, aplicação: epicárdico, tipo: unipolar, fixação: fixação ativa, conexão: conector tipo is-1, tipo uso: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08934 | 451172 | unidade | Introdutor percutâneo - material: polímero hidrofílico, diâmetro fio guia: 0,032, comprimento fio guia: acima 45 cm, esterilização: estéril, uso único, componente 1: bainha valvulada c/ saída lateral, dilatador, componente 2: bipartida e extensão c/ torneira, componente 3: c/ fio guia ponta curva, | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | dimensões: cerca de 8 fr x 20 cm, tipo: arterial". Descrição complementar: introdutores de 7 a 9 fr. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08969 | 480791 | unidade | Marcapasso cardíaco implantável - compatível: condicionado mri - configuração do sistema: ressincronizador transvenoso is- 1/is4, multissítio material carcaça: liga metálica sensor p/ adaptação frequência cardíaca: sensores acelerômetro e/ou fisiológico, automaticidade de estimulação e detecção: autocaptura, longevidade: vida útil projetada mínimo 5 anos | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08969 | 480722 | unidade | Cardioversor desfibrilador implantável - configuração do sistema: cdi ressincronizador df1 ou df4 + is-1 ou is-4 multissítio, material carcaça: liga metálica, sensor p/ adaptação frequência cardíaca: sensor fisiológico e/ou acelerometro, quantidade motores: vida útil projetada mínimo 5 anos, COMPATIBILIDADE: CONDICIONADO MRI | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15201 | 480716 | unidade | Cardioversor desfibrilador implantável - configuração do sistema: cdi bicameral transvenoso df1 ou df4, material carcaça: liga metálica, sensor p/ adaptação frequência cardíaca: sensor fisiológico e/ou acelerometro, quantidade motores: vida útil projetada mínimo 5 anos, compatibilidade: CONDICIONADO MRI | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15263 | 480710 | unidade | Cardioversor desfibrilador implantável - configuração do sistema: cdi unicameral transvenoso df1 ou df4, material carcaça: liga metálica, sensor p/ adaptação frequência cardíaca: acelerometro e/ou sensor fisiológico, quantidade motores: vida útil projetada mínimo 5 anos, COMPATIBILIDADE: CONDICIONADO MRI | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11323 | 438343 | unidade | Sistema implantável p/ estimulação cardíaca - modelo: p/ marcapasso multissítio, aplicação: endocárdico e seio coronariano, componente: conjunto de eletrodos, componente ii: c/ sistema de entrega com bainhas subseletoras, cateter de venografia e guias, tipo uso: estéril, | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | uso único. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CONEXÃO IS-1 OU IS-4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13312 | 480274 | unidade | Sistema implantável p/ estimulação cardíaca - modelo: de choque, componente: eletrodo, fixação: fixação ativa, componente i: mola única ou dupla mola, tipo uso: estéril, uso único, conexão: conector tipo DF-4 | SIM | NÃO | NÃO |

  - ELETROFISIOLOGIA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14663 | 459915 | unidade | Cateter multipolar terapêutico - material: polímero radiopaco, tipo curva: ajustável, modelo: quadripolar, adicionais: c/ manopla, diâmetro cateter: cerca de 7fr, comprimento: cerca de 110, compatibilidade: compatível c/ gerador de radiofrequência, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, tamanho ponta: cerca de 4. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CONSOLE ESPECIFICO EM COMODATO. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS149889 | 459917 | unidade | Cateter multipolar terapêutico - material: polímero radiopaco, tipo curva: unidirecional, modelo: quadripolar, adicionais: c/ manopla, diâmetro cateter: cerca de 5fr, comprimento: cerca de 110, compatibilidade: compatível c/ gerador de radiofrequência, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, tamanho ponta: cerca de 4. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CONSOLE ESPECIFICO EM COMODATO. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15403 | 601037 | unidade | Cateter multipolar terapêutico - material: polímero radiopaco, tipo curva: ajustável, modelo: quadripolar, adicionais: c/ manopla, diâmetro cateter: cerca de 7fr, comprimento: cerca de 110, compatibilidade: compatível c/ gerador de radiofrequência, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, tamanho ponta: cerca de 8. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CONSOLE ESPECIFICO EM COMODATO. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08147 | 459941 | unidade | Cateter multipolar terapêutico - material: polímero radiopaco, tipo curva: ajustável, modelo: decapolar, adicionais: c/ | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | manopla, diâmetro cateter: cerca de 7, comprimento: cerca de 80, compatibilidade: compatível c/ gerador de radiofrequência, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CONSOLE ESPECIFICO EM COMODATO. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08151 | 459942 | unidade | Cateter multipolar terapêutico - material: polímero radiopaco, tipo curva: ajustável, modelo: duodecapolar, adicionais: c/ manopla, diâmetro cateter: cerca de 7, comprimento: cerca de 110, compatibilidade: compatível c/ gerador de radiofrequência, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CONSOLE ESPECIFICO EM COMODATO. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12952 | 459918 | unidade | Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, tipo curva: ajustável, irrigada, modelo: quadripolar, adicionais: c/ manopla. Diâmetro cateter: cerca de 7 french, comprimento: cerca de 110 cm, compatibilidade: compatível c/ gerador de radiofrequência, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, tamanho ponta: cerca de 4 mm. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CATETER IRRIGADO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CONSOLE ESPECIFICO EM COMODATO. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11366 | 448127 | unidade | Introdutor percutâneo - material: polímero, diâmetro fio guia: 0,035, comprimento fio guia: até 45 cm, esterilização: estéril, uso único, componente 1: bainha c/ saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c/ torneira, componente 3: c/ fio guia ponta reta, dimensões: cerca de 8 fr x 11 cm, tipo: arterial/venoso" (procedimento de ablação) | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24765 | 478426 | unidade | Agulha material: aço inoxidável, aplicação: introdutora p/ fio guia até 0,038", tipo ponta agulha: trocar, dimensões: cerca de 18 g x 7 cm, tipo uso: descartável, estéril | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS11667 | 452738 | unidade | Introdutor percutâneo, material: polímero diâmetro fio guia: 0,032", comprimento fio guia: acima 45 cm, esterilização: estéril, uso único, componente 1: bainha valvulada c/ saída lateral, dilatador, componente 2: aramada, componente 3: c/ fio guia ponta curva, dimensões: cerca de 8 fr x 60 cm, tipo: arterial/venoso | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - MARCAPASSO TEMPORÁRIO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06255 | 601057 |  | SISTEMA IMPLANTÁVEL P/ ESTIMULAÇÃO CARDÍACA COMPONENTE: ELETRODO, MODELO: P/ MARCAPASSO TEMPORÁRIO, APLICAÇÃO: ENDOCÁRDICO, TIPO: BIPOLAR, DIMENSÕES: CERCA DE 100 CM, TIPO USO: ESTÉRIL, USO ÚNICO. com polos positivo e negativo, identificação dos polos distais como positivo e negativo e marcas de profundidade a cada 10 cm. Fabricado em POLIURETANO RADIOPACO. Composição: AGULHA PARA PUNÇÃO 18 G EM AÇO, introdutor, GUIA METÁLICA 0,35 polegadas, COMPRIMENTO 110 cm, descartável, 2 conectores universais. Possuir registro na Anvisa/MS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM INTRODUTOR 5F E SLEEVE-CAMISA, COMPATÍVEL COM UNIDADE GERADORA MEDTRONIC, BIOTRONIK E ST JUDE | SIM | NÃO | NÃO |

  - HOLTER – ARRITMIA NÃO-INVASIVA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPP S024767 | 366539 | unidade | Memória em cartão magnético, capacidade de memória 4 gb, tipo cartão SD MEMORYCARD MMC, aplicação armazenamento de dados. COMPATÍVEL COM APARELHO DE HOLTER CARDIOLIGHT. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPP S024768 | 436123 | unidade | Acessório para equipamento médico, tipo cabo paciente, aplicação p/ monitorização de ecg, componente i: 4 vias, acessórios conectores, COMPATÍVEIS COM EQUIPAMENTO CARDIOLIGHT, ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL. | SIM | NÃO | NÃO |

ATENÇÃO

- A FALTA DESTES MATERIAIS ACARRETA A SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO QUE PODERÁ LEVAR RISCO AOS PACIENTES.

- OS ITENS DEVERÃO SER PEDIDOS AMOSTRA PARA QUE O SERVIÇO POSSA VERIFICAR SE ESTÁ DE ACORDO NO USO DOS PROCEDIMENTOS.

- EM RELAÇÃO AOS RESSINCRONIZADORES E CARDIO – DESFIBRILADORES - A EMPRESA SE COMPROMETE A TROCAR GERADORES COM CONEXÃO IS-1 POR IS-4 OU VICE-VERSA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DOS PACIENTES AVALIADOS PELO SERVIÇO DE ARRITMIA, POR OUTRO COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR OU SIMILAR QUANTAS VEZES FOR SOLICITADO, ASSIM COMO SE COMPROMETE A TROCAR GERADORES COM CONEXÕES DF1 POR DF4 OU VICE-VERSA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DOS PACIENTES AVALIADOS PELO SERVIÇO DE ARRITMIA, POR OUTRO COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR OU SIMILAR, QUANTAS VEZES FOR SOLICITADO.