COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

POSICIONADORES HOSPITALARES

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva Hellenn Cristina Nunes Santos

Elaine Maria de Oliveira Viturino

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- POSICIONADORES CLÍNICOS

- POSICIONADORES CIRÚRGICOS

  - POSICIONADORES CLÍNICOS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06844 | 623237 | unidade | Colchão PNEUMÁTICO,+D9:D13 tamanho SOLTEIRO, DIMENSÕES: 190 (+/- 10 cm) x 90 cm (+/- 5 cm), altura inflado 8 cm (+/- 2 cm), confeccionado em PVC resistente, flexível e impermeável, suportar PACIENTES DE NO MÍNOMO 30kG E PESO MÁXIMO DE 135 kg. Constituído por células uniformes que distribuem a pressão do corpo de forma alternada através de ciclo de 5 minutos de inflagem e desinflagem por um compressor. Altera a pressão estimulando a circulação sanguínea, proporcionando a prevenção de lesões. Deve possuir registro na Anvisa. Voltagem do compressor = 220V. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS09605 | 620684 | unidade | Almofada tipo ROLO DE APOIO/ COXIM 100 % impermeável, material POLÍMERO VISCOELÁSTICO, modelo ISENTO DE LÁTEX, Hipoalergênico. TAMANHO APROXIMADO: 50 cm x 15 cm. Para uso em adultos até 135 kg. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 024397 | 482148 | unidade | Almofada Viscoelástica Liberador de Calcâneo formato anatômico que acomode e sustente a posição das pernas com boa distribuição de peso e pressão, mantendo o calcanhar elevado sem encostar no leito, material em gel de silicone e espuma viscoelástica D33, lavável, costuras seladas eletronicamente sem brechas ou reentrâncias, que suporte desinfecção com álcool a 70%, isento de látex, atóxico, reutilizável para uso hospitalar. Tamanho único para uso em adultos de até 135 kg. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024398 | 618296 | unidade | Posicionador de paciente, modelo meia lua ou meio rolo, espuma viscoelástica, suportando até 135Kg, hipoalergênico, tamanho cerca de 60 cm x 30 cm. Revestimento em material | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | tipo nylon emborrachado com filme de poliuretano de alta durabilidade. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024140 | 482151 | unidade | Almofada de Amamentação em formato C, enchimento em fibra siliconada, de alta durabilidade revestida em courvin hospitalar (impermeável), resistente a limpeza com álcool 70% ou desinfetante hospitalar, capa não removível, costura reforçada, modelo sem zíper. Ideal para uso compartilhado em maternidades. Dimensões aproximadas: 48 cm x 56 cm. | NÃO | NÃO | SIM |

  - POSICIONADORES CIRÚRGICOS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24141 | 482143 | unidade | Posicionador de cabeça em gel; auxílio do posicionamento cirúrgico; Radiotransparente; não condutível; livre de látex; Formato: Circular C/ depressão Central. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24142 | 483959 | unidade | Posicionador em gel, protetor de cabeça para posição prona e lateral, proporcionando o gerenciamento de pressão; auxílio do posicionamento cirúrgico, que possibilite o acesso do tubo endotraqueal. Construção em silicone de dupla densidade, com invólucro tridimensional integral e contorno anatomicamente específico para redistribuição volumétrica de pressão. Radiotransparente; não condutível; Cerca de 20x20x10. Formato: Quadrado. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24143 | 616600 | unidade | Posicionador retangular para cobertura de mesa em gel, proporcionando gerenciamento de pressão e distribuição de forma homogênea do peso corporal; auxílio do posicionamento cirúrgico e proteção da pele do paciente. Construção em silicone de dupla densidade, com invólucro tridimensional integral e contorno anatomicamente específico para redistribuição volumétrica de pressão. Radiotransparente, compatível com ressonância magnética; Não condutível; hipoalergênico e livre de látex. Cerca de 900x500x10mm. Formato: Retangular. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24144 | 483975 | unidade | Posicionador de gel; auxílio do posicionamento cirúrgico em prona, supino ou lateral; e proteção da pele do paciente. Construção em silicone de dupla densidade, com invólucro tridimensional integral e contorno anatomicamente específico para redistribuição volumétrica de pressão. | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | Radiotransparente, compatível com ressonância magnética; não condutível; hipoalergênico e livre de látex. Cerca de 400x140x110mm. Formato: Meio rolo. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24145 | 615347 | unidade | Posicionador de gel, almofada retangular para apoio de braço, proporcionando o gerenciamento de pressão; auxílio do posicionamento cirúrgico e proteção da pele do paciente. Construção em silicone de dupla densidade, com invólucro tridimensional integral e contorno anatomicamente específico para redistribuição volumétrica de pressão. Radiotransparente, compatível com ressonância magnética; Não condutível; hipoalergênico e livre de látex. Cerca de 600x200x10mm. Formato: Retangular. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24146 | 615346 | unidade | Posicionador de gel, ergonomicamente projetado para anatomia de pernas, proporcionando o gerenciamento de pressão; auxílio do posicionamento cirúrgico e proteção da pele do paciente. Construção em silicone de dupla densidade, com invólucro tridimensional integral e contorno anatomicamente específico para redistribuição volumétrica de pressão. Radiotransparente, compatível com ressonância magnética; não condutível; hipoalergênico e livre de látex. Cerca de 600x200x10mm. Formato: Retangular. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24147 | 615548 | unidade | Posicionador de gel, protetor para região sacral, proporcionando o gerenciamento de pressão; auxílio do posicionamento cirúrgico e proteção da pele do paciente. Construção em silicone de dupla densidade, com invólucro tridimensional integral e contorno anatomicamente específico para redistribuição volumétrica de pressão. Radiotransparente, compatível com ressonância magnética; não condutível; hipoalergênico e livre de látex. Cerca de 600x200x10mm. Formato: Circular. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS0 24148 | 482148 | unidade | Posicionador de gel, protetor de calcanhar e cotovelo, proporcionando o gerenciamento de pressão; auxílio do posicionamento cirúrgico e proteção da pele do paciente. Construção em silicone de dupla densidade, com invólucro tridimensional integral e contorno anatomicamente específico para redistribuição volumétrica de pressão. Radiotransparente, compatível com ressonância magnética; não condutível; hipoalergênico e livre de látex. Cerca de 190x170x30mm. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |