COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

SERINGAS

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- Seringas estéreis descartáveis tipo Luer Lock

- Seringas estéreis descartáveis tipo Luer Slip

- Seringa estéril descartável com agulha

- Seringa não-hipodérmica

- Seringa para anestesia peridural

- Seringa para bomba de infusão

- Descrição da bomba (comodato)

  - SERINGAS ESTÉREIS DESCARTÁVEIS TIPO LUER LOCK

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 23776 | 443469 | unidade | Seringa descartável 1 ml, estéril, com bico luer lock central(rosca dupla), atóxica, apirogênica, transparente com escala de graduação indelével e milimetrada com alto grau de precisão, com intervalo de 0,1 em 0,1ml e subdivisões claras e legíveis a cada 0,01 ml, siliconizada, deslize suave do êmbolo, que favoreça acuidade no preparo da solução, sem desperdícios, ponteira lock, compatível com todas as marcas de agulhas, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS05305 | 439640 | unidade | Seringa descartável 3 ml, estéril, com bico luer lock central, atóxica, apirogênica, transparente com escala de graduação indelével e milimetrada com alto grau de precisão, com intervalo de 0,1 em 0,1ml e subdivisões claras e legíveis a cada 0,01ml, siliconizada, deslize suave do êmbolo, que favoreça acuidade no preparo da solução, sem desperdícios, ponteira lock, compatível com todas as marcas de agulhas, embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala. | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS05306 | 439639 | unidade | Seringa descartável 5 ml, estéril, com bico luer lock central, atóxica, apirogênica, transparente com escala de graduação indelével e milimetrada com alto grau de precisão, com intervalo de 1,0 em 1,0 ml e subdivisões a cada 0,2 ml, siliconizada, deslize suave do êmbolo, que favoreça acuidade no preparo da solução, sem desperdícios, ponteira lock, compatível com todas as marcas de agulhas, embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05307 | 439626 | unidade | Seringa descartável 10 ml, estéril, com bico luer lock central, atóxica, apirogênica, transparente com escala de graduação indelével e milimetrada, com alto grau de precisão, com intervalo de 1,0 ml m 1,0 ml e subdivisões a cada 0,2 ml, siliconizada, deslize suave do êmbolo, que favoreça acuidade no preparo da solução, sem desperdícios, ponteira lock, compatível com todas as marcas de agulhas, embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS05308 | 445833 | unidade | Seringa descartável 20 ml, estéril, com bico luer lock central, atóxica, apirogênica, transparente com escala de graduação indelével e milimetrada, com alto grau de precisão, com intervalo de 5,0 em 5,0 e subdivisões a cada 1,0 ml, siliconizada, deslize suave do êmbolo, que favoreça acuidade no preparo da solução, sem desperdícios, ponteira lock, compatível com todas as marcas de agulhas, embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico , com abertura em pétala. | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS00081 | 471432 | unidade | Seringa descartável em polipropileno, capacidade de 50 ml, graduada a cada 1 ml, estéril, atóxica e apirogênica. Cilindro com anel de retenção, alta transparência, siliconização interna, bico luer-lock (rosca dupla), boa visualização da marcação. Embolo que não se desprenda do cilindro. Embalagem com abertura em pétala. Atender às exigências da Norma NBR ISSO. | NÃO | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00081 | 439629 | unidade | Seringa, material polipropileno transparente, capacidade 60 ml, tipo bico luer lock, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, graduação perfeitamente legível, descartável, estéril. Com escala de graduação indelével e milimetrada, siliconizada, deslize suave do êmbolo, que favoreça acuidade no preparo da solução, sem desperdícios, ponteira slip, compatível com todas as marcas de agulhas, embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala. | SIM | SIM | SIM |

  - SERINGA ESTÉREIS DESCARTÁVEIS TIPO LUER SLIP

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04926 | 439639 | unidade | SERINGA DESCARTAVEL LUER-SLIP 5 ML SEM AGULHA - BICO - Seringa, material polipropileno transparente, capacidade 5ml, tipo bico luer slip, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, graduação perfeitamente legível, e milimetrada, com alto grau de precisão, com intervalo de 1,0 ml em 1,0 ml e subdivisões claras e legíveis a cada 0,2 ml, descartável, estéril, deslize suave do êmbolo, que favoreça acuidade no preparo da solução, sem desperdícios, ponteira slip, compatível com todas as marcas de agulhas, embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS05355 | 439641 | unidade | Seringa, material polipropileno transparente, capacidade 10 ml, tipo bico luer slip, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, graduação perfeitamente legível, e milimetrada, com alto grau de precisão, com intervalo de 1,0 ml em 1,0 ml e subdivisões claras e legíveis a cada 0,2 ml, descartável, estéril, deslize suave do êmbolo, que favoreça acuidade no preparo da solução, sem desperdícios, ponteira slip, compatível com todas as marcas de agulhas, embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS05310 | 439630 | unidade | Seringa, material polipropileno transparente, capacidade 20 ml, tipo bico luer slip, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, graduação perfeitamente legível, e milimetrada, com alto grau de precisão, com intervalo de 5,0 ml em 5,0 ml e subdivisões claras e legíveis a cada 1,0 ml, descartável, estéril, deslize suave do êmbolo, que favoreça acuidade no preparo da solução, sem desperdícios, ponteira slip, | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  |  | compatível com todas as marcas de agulhas, embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02103 | 439636 | unidade | SERINGA DESCARTAVEL LUER-SLIP 60 ML SEM AGULHA - BICO - CATETER - Seringa luer Seringa, material polipropileno transparente, capacidade 60 ml, tipo bico luer slip, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, graduação perfeitamente legível, descartável, estéril. Com escala de graduação indelével e milimetrada, siliconizada, deslize suave do êmbolo, que favoreça acuidade no preparo da solução, sem desperdícios, ponteira slip, compatível com todas as marcas de agulhas, embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala. | SIM | SIM | SIM |

  - SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM AGULHA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05078 | 469169 | unidade | Seringa descartável graduada em unidades (escala de 1 em 1 unidade), agulha fixa ao corpo da seringa de 13 mm de comprimento por 0,3 mm de diâmetro (½ “29g), sem espaço morto e com capacidade para até 100 unidades de insulina. com dispositivo de segurança retrátil com formato cilíndrico de plástico transparente. embalagem individual, com abertura em pétala. | SIM | NÃO | SIM |
|  | PROVPPS0 23777 | 442278 | unidade | SERINGA DESCARTAVEL 0.5 ML C/ AGULHA CURTA (8 MM) P/ INSULINA - estéril, com AGULHA FIXA DE 30G X 5/16" , 8MM X 0,3MM , atóxica, apirogênica, transparente com escala de graduação indelével e milimetrada com alto grau de precisão, com intervalo de 0,1 em 0,1ml e subdivisões claras e legíveis, Adicional: Graduada (Escala Ui), Numerada siliconizada, deslize suave do êmbolo, que favoreça acuidade no preparo da solução, sem desperdícios, ponteira lock, compatível com todas as marcas de agulhas, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala. | NÃO | SIM | NÃO |

  - SERINGA NÃO-HIPODÉRMICA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00082 | 385646 | unidade | Seringa descartável dosadora oral de 3ML - Confeccionada em PVC ou polipropileno atóxico, inerte ao contato com medicamentos, isenta de agentes potencialmente patogênicos, translúcida e em cores para proteção de medicamentos fotossensíveis, com escala de graduação indelével e milimetrada, perfeito ajuste êmbolo-cilindro, tampa com perfeita fixação. Dotada de bico BIGLOCK, que impede o uso de agulha hipodérmica ou dispositivo endovenoso. Não estéril e descartável, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no MS/Anvisa. Item opcional: Etiqueta de identificação para seringa. Aprs: unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00083 | 385645 | unidade | Seringa descartavel dosadora oral de 5ML - Confeccionada em PVC ou polipropileno atóxico, inerte ao contato com medicamentos, isenta de agentes potencialmente patogênicos, translúcida e em cores para proteção de medicamentos fotossensíveis, com escala de graduação indelével e milimetrada, perfeito ajuste êmbolo-cilindro, tampa com perfeita fixação. Dotada de bico BIGLOCK, que impede o uso de agulha hipodérmica ou dispositivo endovenoso. Não estéril e descartável, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no MS/Anvisa. Item opcional: Etiqueta de identificação para seringa. Aprs: unidade | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS00084 | 385647 | unidade | Seringa descartavel dosadora oral de 10ML -Confeccionada em PVC ou polipropileno atóxico, inerte ao contato com medicamentos, isenta de agentes potencialmente patogênicos, translúcida e em cores para proteção de medicamentos fotossensíveis, com escala de graduação indelével e milimetrada, perfeito ajuste êmbolo-cilindro, tampa com perfeita fixação. Dotada de bico BIGLOCK, que impede o uso de agulha hipodérmica ou dispositivo endovenoso. Não estéril e descartável, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no MS/Anvisa. Item opcional: Etiqueta de identificação para seringa. Aprs: unidade | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - SERINGA ANESTESIA PERIDURAL

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02110 | 439620 | unidade | Seringa descartável para ANESTESIA PERIDURAL (10 ml Capacidade:10ml. Bico LUER LOCK: Encaixe firme e seguro, garantindo estabilidade e evitando vazamentos durante o uso. Estéril: Produto esterilizado, pronto para uso, com segurança máxima contra contaminações. Livre de Látex: Reduz o risco de reações alérgicas. Não Hipodérmica: Específica para uso epidural, garantindo funcionalidade adequada ao procedimento. Descartável: Uso único, promovendo maior higiene e prevenção de infecções. Segurança e Precisão: Desenvolvida especialmente para procedimentos epidurais, proporcionando maior controle e eficiência. Fácil Manuseio: Design ergonômico que facilita o uso por profissionais da saúde. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04914 | 439621 | unidade | Seringa descartável para ANESTESIA PERIDURAL (05 ou 7 ml) Capacidade:05 ou 07 ml. Bico LUER LOCK: Encaixe firme e seguro, garantindo estabilidade e evitando vazamentos durante o uso. Estéril: Produto esterilizado, pronto para uso, com segurança máxima contra contaminações. Livre de Látex: Reduz o risco de reações alérgicas. Não Hipodérmica: Específica para uso epidural, garantindo funcionalidade adequada ao procedimento. Descartável: Uso único, promovendo maior higiene e prevenção de infecções. Segurança e Precisão: Desenvolvida especialmente para procedimentos epidurais, proporcionando maior controle e eficiência. Fácil Manuseio: Design ergonômico que facilita o uso por profissionais da saúde. | NÃO | NÃO | SIM |

|  | EBS05270 | 439620 | unidade | Seringa descartável de perda da resistência para ANESTESIA PERIDURAL 10ml - Seringa descartável especial de baixa resistência, para identificação efetiva do espaço epidural, com graduação referencial parábola em 3, 6 e 8ml, em polipropileno, com PISTON de borracha natural, CONEXÃO LUER SLIP, embalagem individual, papel grau cirúrgico. | NÃO | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 23778 | 439621 | unidade | Seringa descartável de perda da resistência para ANESTESIA PERIDURAL 5ml - Seringa descartável especial de baixa resistência, para identificação efetiva do espaço epidural, com graduação referencial parábola em 3, 6 e 8ml, em polipropileno, com PISTON de borracha natural, CONEXÃO LUER SLIP, embalagem individual, papel grau cirúrgico. | NÃO | NÃO | SIM |

  - SERINGA PARA BOMBA DE INFUSÃO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS03138 | 617319 | unidade | Seringa para bomba de infusão 10 ml, bico luer lock rosqueável, centralizado, sem agulha. Em polipropileno transparente e incolor. Cilindro siliconizado com anel de retenção, flange anatômica, escala subdividida em no máximo 0,2 ml e numerada no máximo de 2 em 2 ml. Êmbolo com pistão de vedação com ajuste preciso e deslize suave. Base anatômica para pressão. Material deve ser atóxico, apirogênico, biocompatível, isento de látex, estéril e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. Deve ser compatível com bomba de infusão de seringa da instituição. Possuir certificação de conformidade para uso em bomba de seringa. Aprs: unidade. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS05013 | 617328 | unidade | Seringa para bomba de infusão 20 ml, bico luer lock rosqueável, centralizado, sem agulha. Em polipropileno transparente e incolor. Cilindro siliconizado com anel de retenção, flange anatômica, escala subdividida em no máximo 1 ml e numerada no máximo de 5 em 5 ml. Êmbolo com pistão de vedação com ajuste preciso e deslize suave. Base anatômica para pressão. Material deve ser atóxico, apirogênico, biocompatível, isento de látex, estéril e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. Deve ser compatível com bomba de infusão de seringa da instituição. Possuir certificação de conformidade para uso em bomba de seringa. Aprs: unidade. | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS07219 | 617339 | unidade | Seringa para bomba de infusão 5 ml, bico luer lock rosqueável, centralizado, sem agulha. Em polipropileno transparente e incolor. Cilindro siliconizado com anel de retenção, flange anatômica, escala subdividida em no máximo 0,2 ml e numerada no máximo de 2 em 2 ml. Êmbolo com pistão de vedação com ajuste preciso e deslize suave. Base anatômica para pressão. Material deve ser atóxico, apirogênico, biocompatível, isento de látex, estéril e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. Deve ser compatível com bomba de infusão de seringa da instituição. Possuir certificação de conformidade para uso em bomba de seringa. Aprs: unidade. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02109 | 617329 | unidade | Seringa perfusora para bomba de seringa 50 ml. Material: polipropileno inerte, tamanho/ capacidade: escala graduada de 50 ml com intervalo de 10 em 10 ml, de 5 em 5 ml e de 1 em 1 ml. Compatível com a bomba especificada em edital. Conector luer lock para conexão do extensor na saída do corpo da seringa, na parte inferior duas aletas com ranhuras digitais, êmbolo na borracha cor preta, superfície lisa, base do êmbolo circular com ranhuras digitais para impulsionar a solução, processo de esterilização por óxido de etileno. Atóxica, apirogênica, estéril e descartável. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no ms. Aprs: unidade. INDICADO PARA USO EM ANESTESIA | SIM | SIM | SIM |

  - DESCRIÇÃO DA BOMBA (COMODATO)

| Especificação do equipamento para Edital: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Especificação Técnica do Equipamento em comodato - BOMBA DE INFUSÃO SERINGA |  |  |
| 1. DADOS | 1.1 Equipamento | BOMBA DE INFUSÃO SERINGA |
|  | 1.2 Características de utilização | Equipamento médico-assistencial para administrar fluídos/fármacos e anestésicos em infusões com seringas, possuindo software de alvo controle para anestesia venosa já instalados no equipamento e pré-configurados para: Propofol, Remifentanil, Sufentanil, Alfentanil e para administração de Propofol em pediatria, para uso adulto, pediátrico e neonatal. |
|  | 1.3 Configuração Física | Sistema integrado, compacto e portátil; Com sistema para fixação a suporte de soro nas posições horizontal e vertical; Possuir alças para transporte do equipamento; Possuir mecanismos que permita o empilhamento de no mínimo 4 bombas, seja no próprio equipamento ou através de acessório que deverá ser fornecido, com utilização de apenas um ponto de rede elétrica. |
|  | 1.4 Princípio de fornecimento | Ser leve e versátil; Possuir fácil manuseio e sistema interativo; Ser microprocessada; Modos de infusão: Contínuo, intermitente e passos. |

| 2. REQUISITOS TÉCNICOS | 2.1 Faixa de funcionamento | Limites de volume total de infusão; |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 a 999,9 ml, em passos de 0,01 ml; |
|  |  | 1000 a 9.999 ml, em passos de 1 ml; |
|  |  | Vazão de 0,1 a 999,9 ml/h, em passos de 0,01 ml/h; |
|  |  | Taxa de KVO de 1 a 5 ml/h, em passos de 1 ml/h; |
|  |  | Tela de LCD/VISOR de fácil leitura que informe constantemente a velocidade de infusão em ml/h, volume limite e volume total de líquidos infundidos; |
|  |  | Teclado de membrana; |
|  |  | Permitir empilhamento de aparelhos equivalentes; |
|  |  | Equipamento à prova de desfibrilação. |
| 3. TIPOS DE CONTROLE | 3.1 Tipos de Controle | Pressão de oclusão; |
|  |  | Volume de infusão; |
|  |  | Volume do alarme; |
|  |  | Possuir botão on/off; |
|  |  | Possuir botão de acesso rápido para início e interrupção de infusão; |
|  |  | Tecla para zerar o totalizador de volume durante a infusão; |
|  |  | Possuir função para bloqueio de teclado. |
|  | 3.2 Modo de indicação e registro de parâmetros | Indicação luminosa de nível de carga de bateria e de bateria fraca; |

|  |  | Quando desligado, possuir memória para armazenar pelo menos os últimos 20 eventos; |
| --- | --- | --- |
|  | 3.3 Alarmes | Alarmes audiovisuais para: |
|  |  | Volume limite; |
|  |  | Fim da infusão; |
|  |  | Ar na linha; |
|  |  | Oclusão na linha; |
|  |  | Bateria com carga baixa; |
|  |  | Possuir silenciador de alarmes. |
| 4. DADOS GERAIS | 4.1 Segurança | Autonomia de, no mínimo, 02 (duas) horas de bateria interna; |
|  |  | Sistema de detecção de bolhas de ar ultrassônico, no máximo, 0,03 ml; |
|  | 4.2 Tensão de Alimentação | Bivolt automático: 110~230 Volts; 50 – 60hz: |
|  |  | Cabo de alimentação (plugue 2P + T) conforme ABNT com no mínimo 2,00m. |
|  |  | Bateria interna recarregável. |
| 5. NORMATIVAS | 5.1 Exigências | Apresentar certificado de acordo com as normas de segurança NBR IEC 60601 – 1 e NBR IEC 60601-2-24; |
|  |  | Possuir registro na ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE; |
|  |  | Em conformidade com a RDC59 (Boas Práticas de Fabricação). |