COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

SERVIÇO DE CIRURGIA VASCULAR

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

Luciana Moura Farjoun da Silva Galdencio Espinosa Lopez

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- Itens avulsos comuns com a RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA

- Lote 1

- Lote 2

- Lote 3

- Lote 4

- Lote 5

- Itens avulsos

  - ITENS AVULSOS COMUNS COM A RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08864 | 457547 | unidade | Extensor infusão vascular, tipo: para bomba injetora contraste, vias: 1 via, material: polímero, comprimento: cerca 150 cm, calibre: cerca 12 french, tipo conexão: luer lock / slip, pressão máxima: alta pressão até 1200 psi, tipo uso: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08933 | 448137 | unidade | Conjunto INTRODUTOR PERCUTÂNEO ARTERIAL, tipo FEMORAL, DIMENSÕES 8 FR, bainha com COMPRIMENTO 9 a 13 cm, em PTFE ou similar, com válvula e acesso lateral, dilatador em polipropileno ou similar, cobertura hidrofílica e fio guia 0,035 polegadas e com 43 a 45 cm. ESTÉRIL, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS08934 | 448137 | unidade | Conjunto INTRODUTOR PERCUTÂNEO ARTERIAL, tipo FEMORAL. DIMENSÕES 8 FR x 11 cm (+/- 2 cm), com FIO GUIA de 0,035 a 0,038 polegadas com COMPRIMENTO de cerca de 50 cm. Bainha introdutora e dilatador, válvula hemostática anti-refluxo e torneira lateral de 3 vias. Resistente a torção, com inserção e transição suaves, baixo coeficiente de fricção. ESTÉRIL, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Deve possuir registro na Anvisa. | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS08879 | 448093 | unidade | Introdutor percutâneo, tipo: arterial, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira multivias, material: polímero, dimensões: cerca de 5 fr x 11 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | 0,035", comprimento fio guia: até 45 cm, acessórios: c, agulha de punção, esterilização: estéril, uso único. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08880 | 448115 | unidade | Introdutor percutâneo, tipo: arterial, venoso, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira multivias, material: polímero, dimensões: cerca de 6 fr x 11 cm, componente 3: c, fio guia ponta em "j", diâmetro fio guia: 0,035", comprimento fio guia: até 45 cm, esterilização: estéril, uso único. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS08931 | 453313 | unidade | Introdutor percutâneo, tipo: arterial, venoso, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira, material: polímero, dimensões: cerca de 7 fr x 11 cm, componente 3: c, fio guia ponta em "j", diâmetro fio guia: 0,038", comprimento fio guia: até 45 cm, acessórios: c, agulha de punção, esterilização: estéril, uso único. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS14506 | 448144 | unidade | Introdutor percutâneo, tipo: arterial,venoso, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira, material: polímero, dimensões: cerca de 10 fr x 12 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,025", comprimento fio guia: até 45 cm, esterilização: estéril, uso único. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS05335 | 457415 | unidade | Cateter para hemodinâmica, material: polímero, c, traçado em aço inoxidável, tipo curva: pigtail, dimensões: cerca de 5 fr x 100 cm, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05335 | 457411 | unidade | Cateter para hemodinâmica, material:polímero, tipo curva: pigtail - centimetrada, dimensões:cerca de 5 fr x 100 cm, esterilidade: estéril, uso único características adicionais 120 anéis de ouro intervalo 1cm. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05336 | 457178 | unidade | Cateter para hemodinâmica, material: polímero, tipo curva: simmons - sim1, dimensões: cerca de 5 fr x 100 cm, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS15226 | 457181 | unidade | Cateter para hemodinâmica, material: polímero, tipo curva: simmons - sim2, dimensões: cerca de 5 fr x 100 cm, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05546 | 455114 | unidade | Cateter para hemodinâmica, material:polímero, tipo curva:simmons - sim3, dimensões:cerca de 5 fr x 100 cm, esterilidade:estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14753 | 460040 | unidade | Cateter para hemodinâmica, material: polímero, tipo curva: vertebral, dimensões: cerca de 5 fr x 100 cm, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06549 | 457233 | unidade | Cateter para hemodinâmica, material: polímero, com traçado em aço inoxidável, tipo curva: head hunter - 1, dimensões: cerca de 5 fr x 100 cm, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12816 | 457076 | unidade | Cateter para hemodinâmica, material: polímero, tipo curva: multipurpose - mp1, dimensões: cerca de 5 fr x 100 cm, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12585 | 449963 | unidade | Cateter para hemodinâmica, material: polímero, tipo curva: mamária - IM, dimensões:cerca de 5 fr x 100 cm, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13256 | 459054 | unidade | Agente embólico, tipo: microesferas, composição 1: à base hidrogel de PVA, tamanho: 100 - 300 microm, forma farmacêutica: injetável, esterilidade: estéril, apirogênico. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14300 | 459055 | unidade | Agente embólico, tipo: microesferas, composição 1: à base hidrogel de pva, tamanho: 300 - 500 microm, forma farmacêutica: injetável, esterilidade: estéril, apirogênico. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14247 | 459056 | unidade | Agente embólico, tipo: microesferas, composição 1: à base hidrogel de pva, tamanho: 500 - 700 microm, forma farmacêutica: injetável, esterilidade: estéril, apirogênico. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPP S024118 | 431235 | unidade | Hemostático absorvível, apresentação: esponja, princípio ativo: gelatina purificada, dimensões: cerca de 10 x 10 cm, esterilidade : descartável e estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06569 | 450266 | unidade | Material especial cardiovascular, aplicação: uso em angioplastia, para cateter balão, componente 1: seringa insufladora c, manômetro, componente 2: conector em "y", rotor, tubo inserção, esterilidade: estéril, descartável. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06569 | 446085 | unidade | Material especial cardiovascular, aplicação: dispositivo para oclusão vascular, material: esponja colágeno e polímero absorvível, componente 1: bainha introdutora, fio guia, apresentação: conjunto completo, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12796 | 446086 | unidade | Material especial cardiovascular, aplicação: dispositivo para, oclusão vascular, material: fios de sutura - polipropileno monofilamento, componente 1: bainha introdutora, fio guia, apresentação: conjunto completo, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. Descrição complementar: dispositivo de ancoragem interna bioabsorvível com sistema de botão e âncora, tipo plug absorvível. Padrão de referência: Angio Seal. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11358 | 418400 | unidade | Filtro cardiovascular, uso: veia cava, durabilidade: temporário, via implante: jugular e femoral, matéria prima: ligas de níquel e titânio, formato: tulipa, diâmetro filtro:25 a 30 mm, sistema entrega: pré-montada em bainha introdutora 6fr, componente 1: kit com dilatador e fio guia, componentes 2: com cateter extrator, componentes adicionais: baixo perfil, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00588 | 457481 | unidade | Torneirinha, vias: 3 vias, material :polímero, tipo conector: luer lock / slip, pressão máxima: até cerca de 100 psi, tipo uso: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPP S024119 | 617251 | unidade | Extrator, tipo: para filtro intravascular, veia cava, material: platina, modelo: tipo alça, características adicionais: kit com dilatador, agulha, fio guia, diâmetro: cerca 6,5 french, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08888 | 427458 | unidade | Laço de captura, aplicação:retirada corpo estranho, material:nitinol, uso:uso com cateter cerca de 6fr, 100cm, diâmetro:6 a 20 mm, comprimento:120 cm, tipo:laço triplo, características:elástico, flexível, resistente a dobras e torções, esterilidade:estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |

  - LOTE 2

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24120 | 418419 | unidade | Filtro carotídeo – cateter para intervenção tipo cateter guia para captura de êmbolos tipo uso proteção distal tipo ponta flexível calibre interno compatível com guia 0,014' comprimento até 320 cm componente cesto de nitinol 3 a 7 mm de diâmetro característica adicional bainha introdutora 6fr troca rápida aplicação angioplastia carotídea estéril uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12942 | 476904 | unidade | Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo: carotídeo, modelo: autoexpansível, formato: reto, material estrutura: nitinol, sistema de liberação: pré-montado em cateter cerca de 120cm, diâmetro: 6 a 10 mm, comprimento: 30 a 60 mm, componentes: marcadores radiopacos, outros componentes: compatível com fio guia 0,014", características adicionais: para introdutor 6fr, esterilidade:estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11341 | 476903 | unidade | Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo: carotídeo, modelo: autoexpansível, formato: cônica, material estrutura: aço inoxidável, geometria: células abertas, sistema de liberação: cateter liberação cerca de 8fr diâmetro: 5 a 10 mm, comprimento: 30 a 40 mm, componentes: troca rápida, outros componentes: compatível com fio guia 0,014", características adicionais: baixo perfil, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |

  - LOTE 3

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Material especial cardiovascular, aplicação: sistema fixação |  |  |  |
|  |  |  |  | endoprótese, componente 1: com manopla controle, |  |  |  |
|  | PROVPP S024121 | 459985 | unidade | componente 3: cateter cerca de 85 cm, adicionais: cassete cerca de 10 fixadores, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15049 | 616180 | unidade | Endoprótese abdominal bifurcada – corpo principal (endoprótese vascular, tipo função stent com enxerto, tipo abdominal, modelo autoexpansível, formato bifurcada, material estrutura nitinol, revestimento revestido em poliéster, material estrutura nitinol, geometria com âncoras para fixação, sistema de liberação montado em cateter liberação de 18 a 20fr, diâmetro proximal 23 a 36 mm, distal de 13 a 20 mm, comprimento total 120 mm, 145 mm e 170 mm. free flo com comprimento de 3 mm, componentes marcadores radiopacos, outros componentes compatível com fio guia 0,035´, esterilidade estéril, uso único). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14915 | 616178 | unidade | Endoprótese abdominal bifurcada – perna contralateral (endoprótese vascular, tipo função stent com enxerto, tipo extensão ilíaca contralateral, aplicação abdominal, modelo autoexpansível, formato tubular reta, material estrutura nitinol, sistema de liberação sistema de entrega controlado, diâmetro proximal de 16 mm, diâmetro distal cerca de 10 a 28 mm, comprimento total de 80mm, 95mm e 120mm, lúmen | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | externo 14 f e 16 f, características adicionais alta resistência radial, esterilidade estéril, uso único). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS15078 | 616181 | unidade | Endoprótese vascular, tipo: monoilíaca, modelo: autoexpansível, formato: cônica, material estrutura: nitinol, revestimento: revestido em poliéster, sistema de liberação: sistema liberação controlada 18 a 20fr, comprimento: 90 a 150 mm, componentes: fixação por força radial, características adicionais: stent proximal recoberto ou não, esterilidade: estéril, diâmetro proximal: 22 a 36 mm, diâmetro distal: 10 a 14 mm. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15073 | 616183 | unidade | Endoprótese torácica - endoprótese vascular, tipo função stent com enxerto, tipo torácica, modelo autoexpansível, formato: tubo reto, material: estrutura metálica de nitinol, revestimento: revestido em tecido de poliéster, diâmetro proximal 22 a 46 mm, distal de 22 a 46 mm, comprimento total 150 e 200 mm. anel metálico de fixação proximal free-flow com captura proximal e liberação de alta precisão, componentes marcadores radiopacos, sistema de liberação montado em cateter. outros componentes compatível com fio guia 0,035´, esterilidade estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15073 | 616182 | unidade | Endoprótese extensão de aorta, módulo tubular, endoprótese vascular, tipo função stent com enxerto, tipo abdominal, modelo autoexpansível, formato tubular reto, material estrutura nitinol, revestimento revestido em poliéster, material estrutura nitinol, geometria com âncoras para fixação com free-flow, sistema de liberação montado em cateter liberação de 18 a 20fr, diâmetro de 23 a 36mm, comprimento cerca de | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | 49 a 70mm. compatível com fio guia 0,035´, esterilidade estéril, uso único). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14135 | 421415 | unidade | Cateter balão para acomodação de endoprótese abdominal cateter balão, material:poliuretano, aplicação:expansor de endoprótese, tipo uso:uso único, esterilidade:estéril, comprimento:100 cm, características adicionais:compatível com fio guia de 0,035", calibre:12 a 16 french, diâmetro balão:10 a 55 mm. | SIM | NÃO | NÃO |

  - LOTE 3

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS15461 | 616180 | unidade | Endoprótese abdominal bifurcada para bifurcações aórticas estreitas- corpo principal sistema de endoprótese bifurcada para correção de aneurisma aorto-ilíaco com revestimento hidrofílico e diâmetro de 17 french's, composta de corpo uni-modular construído em stent metálico de cromo cobalto com revestimento e-ptfe de baixa porosidade. diâmetros: proximal: 22, 25, 28mm. distal: 13, 16 e 20mm. comprimentos: aórtico: 40, 60, 70, 80, 90 e 100, 110 e 120mm, ilíaco: 30, 40mm. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05555 | 616182 | unidade | Endoprótese abdominal bifurcada para bifurcações aórticas estreitas- extensão aórtica- sistema de extensão de endoprótese para correção de aneurisma aórtico e ilíaco com revestimento hidrofílico e diâmetro de 17 french's, composta de extensões proximais supra e infra- renais, composta de stent metálico de cromo cobalto com revestimento e-ptfe de baixa porosidade. diâmetros: 25, 28 e 34mm. comprimentos: 55, 65, 70, 75, 88, 95 e 100mm. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14915 | 616178 | unidade | Endoprótese abdominal bifurcada para bifurcações aórticas estreitas- extensão ilíaca - sistema de extensão de endoprótese para correção de aneurisma aórtico e ilíaco com revestimento hidrofílico e diâmetro de 17 french's, composta de extensões ilíacas, composta de stent metálico de cromocobalto com revestimento e- ptfe de baixa porosidade. diâmetros: 13, 16, 20 mm. comprimentos: 55, 65, 70, 75, 88, 95 e 100mm. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS0 24122 | 449325 | unidade | Introdutor percutâneo Bainha introdutora para endoprotese hidrofilica com dilatador radiopaco, side port, trava em rosca hemostática. perfil 17f. comprimento 45 cm compatível com fio guia 0,035”. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - LOTE 4

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS11324 | 616176 | unidade | Endoprotese intraluminal aortica bifurcada fenestrada, aplicação aneurisma aorta abdominal, composta por nitinol com revestimento em ptfe expandido, diâmetro do colo proximal de 25mm a 35mm, diametro das ilíacas de 12mm a 18mm, comprimento do corpo principal de 80mm a 180mm, fixação supra-renal com free-flow associado a hook, com fenestra(s), bainha com revestimento hidrofílico, componentes marcadores radiopacos em ouro, fabricada sob medida, prazo de entrega de 30 dias, esterilidade estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11324 | 616180 | unidade | Endoprotese intraluminal aortica bifurcada (corpo principal), aplicação aneurisma aorta abdominal, composta por nitinol com revestimento em ptfe expandido, diâmetro do colo proximal de 25mm a 35mm, diametro das ilíacas de 12mm a 18mm, comprimento do corpo principal de 80mm a 180mm, fixação supra-renal com free-flow associado a hook, bainha com revestimento hidrofílico, componentes marcadores radiopacos em ouro, esterilidade estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14915 | 616178 | unidade | Endoprotese intraluminal aortica (extensão ilíaca contralateral), aplicação aneurisma aorta abdominal, composta por nitinol com revestimento em PTFE expandido, diâmetro proximal de 14mm a 18mm, diâmetro distal 12 a 25, comprimento de 60mm a 150mm, bainha com revestimento hidrofílico, componentes marcadores radiopacos em ouro, esterilidade estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11324 | 616182 | unidade | Endoprotese intraluminal aortica (extensão proximal), aplicação aneurisma aorta abdominal, composta por nitinol com revestimento em PTFE expandido, diâmetro do colo proximal de 25mm a 35mm, comprimento de 40mm, fixação | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | supra-renal com free-flow associado a hook, bainha com revestimento hidrofílico, componentes marcadores radiopacos em ouro, esterilidade estéril, uso único. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS11324 | 616180 | unidade | Endoprotese intraluminal abdominal aorto mono iliaca, aplicação aneurisma aorta abdominal, composta por nitinol com revestimento em PTFE expandido de porosidade zero, diâmetro do colo proximal de 25mm a 35mm, diametro da ilíaca de 12mm, comprimento de 120mm, fixação supra-renal com free-flow associado a hook, bainha com revestimento hidrofílico, componentes marcadores radiopacos em ouro, esterilidade estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11330 | 616177 | unidade | Endoprótese vascular, tipo função: oclusor, tipo: ilíaco, modelo: autoexpansível, material estrutura: malha de nitinol, revestimento: revestido com manta em poliéster, sistema de liberação: montado em sistema liberação controlado, diâmetro: cerca de 14 mm, comprimento: cerca de 20 a 40 mm, dimensões: tamanhos de 16 a 28 mm, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15409 | 616176 | unidade | Endoprotese intraluminal torácica tubular fenestrada, auto- expansível, aplicação aneurisma aorta torácico, composta por nitinol com revestimento em PTFE expandido, diâmetro do colo proximal de 25mm a 38mm, diâmetro distal 25 a 38, comprimento de 100mm, 150mm e 180mm, fixação com freeflow, com fenestra(s), bainha com revestimento hidrofílico, componentes marcadores radiopacos em ouro, fabricada sob medida, prazo de entrega de 30 dias, esterilidade estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11357 | 616183 | unidade | Endoprotese intraluminal torácica tubular, autoexpansível, aplicação aneurisma aorta torácico, composta por nitinol com revestimento em PTFE expandido, diâmetro do colo proximal de 25mm a 38mm, diâmetro distal 25 a 38, comprimento de 100mm, 150mm e 180mm, fixação com free-flow, bainha com revestimento hidrofílico, componentes marcadores radiopacos | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | em ouro, esterilidade estéril, uso único. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - LOTE 5

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPP S024123 | 616180 | unidade | Endoprótese trimodular enxerto endovascular para aneurisma de aorta abdominal, corpo principal tri modular, com stent em aço inoxidável, revestido por DACRON. marcas radiopacas em ouro. com free-flow e barbelas de fixação. com sistema de entrega hidrofílico e aramado com ponta radiopaca e válvula hemostática com 40 cm e perfil de 18, 20 e 22fr. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12922 | 616178 | unidade | Endoprótese trimodular enxerto endovascular para aneurisma de aorta abdominal - extensão de ramo ilíaco. stents em nitinol e aço, revestido por dacron. marcas radiopacas em ouro. diâmetro proximal de 13mm. com sistema de entrega hidrofílico e aramado com ponta radiopaca e válvula hemostática com 71 cm e perfil de 14 e 16fr. | SIM | NÃO | NÃO |

  - ITENS AVULSOS CIRURGIA VASCULAR

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS03119 | 439780 | unidade | Cateter semi-implantável tipo Hickman de longa permanência, calibre 9 a 12f, duplo lumen, comprimento 90cm de silicone, para quimioterapia, com cuff de DACRON kit introdutor. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS01252 | 437401 | unidade | Cateter port – cateter central, tipo implante: totalmente implantável, matéria prima: silicone, reservatório polímero compatível com MRI, diâmetro 8f: introdutor cerca 9 fr, comprimento: até 100 cm, componente: kit introdutor completo, componente i: c, válvula antirrefluxo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09091 | 448100 | unidade | Introdutor percutâneo tipo: arterial, venoso, componente 1: bainha valvulada com saída lateral, dilatador, componente 2: aramada e extensão c, torneira, material: polímero hidrofílico, dimensões: cerca de 6 fr x 45 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,038", comprimento fio guia: acima 45 cm, esterilização: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09091 | 448102 | unidade | Introdutor percutâneo, tipo: arterial, componente 1: bainha valvulada com saída lateral, dilatador, componente 2: aramada e Extensão com torneira, material: polímero, dimensões: cerca de 6fr x 70 cm ou 90 cm componente 3: com fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,038", comprimento fio guia: acima 45 cm, esterilização: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS09207 | 448118 | unidade | Introdutor percutâneo, tipo: arterial/venoso, componente 1: bainha valvulada com saída lateral, dilatador, componente 2: aramada e extensão com torneira, material: polímero hidrofílico, dimensões: cerca de 7 fr x 45 cm, componente 3: com fio guia ponta reta, diâmetro fio guia:0,038", comprimento fio guia: acima 45 cm, esterilização: estéril, uso único - bainha contralateral. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS10976 | 448119 | unidade | Introdutor percutâneo, tipo: arterial, componente 1: bainha valvulada com saída lateral, dilatador, componente 2: aramada e extensão com torneira, material: polímero hidrofílico, dimensões: cerca de 7 fr x 70 ou 90 cm, componente 3: com fio guia ponta reta, diâmetro fio guia:0,038", comprimento fio guia: acima 45 cm, esterilização: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07614 | 452072 | unidade | Fio guia, aplicação: vascular, material: nitinol, revestimento: hidrofílico, diâmetro: 0,035", comprimento: cerca de 260 cm, tipo ponta: ponta curva, características adicionais: radiopaco, esterilidade: estéril tipo roadrunner com sleepcoat. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09695 | 452068 | unidade | Fio guia, aplicação: vascular, material: aço inoxidável, revestimento: politetrafluoretileno - ptfe, diâmetro: 0,035", comprimento: cerca de 260 cm, tipo ponta: ponta em "j", características adicionais: radiopaco, esterilidade: estéril tipo amplatz. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13128 | 452304 | unidade | Fio guia, aplicação: vascular, material: aço inoxidável, revestimento: hidrofílico, diâmetro: 0,035", aplicação super rígido comprimento: cerca de 260 cm, tipo ponta: ponta curva, características adicionais: radiopaco, esterilidade: estéril características adicionais tipo lunderquist. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06586 | 452282 | unidade | Fio guia, aplicação: vascular, material: aço inoxidável, revestimento: hidrofílico, diâmetro:0,018", comprimento: cerca de 300 cm, tipo ponta: ponta reta, características adicionais: radiopaco, esterilidade: estéril formato road runner com sleep coat. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPP S024124 | 452259 | unidade | Fio guia, aplicação: vascular, material: aço inoxidável, revestimento: hidrofílico, diâmetro:0,014", comprimento: cerca de 300 cm, tipo ponta: ponta reta, características adicionais: radiopaco, esterilidade: estéril formato road runner om sleep coat. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12793 | 463683 | unidade | Cateter de suporte compatível com guia 0,014” a 0,035” e perfil de cruzamento de ponta 0,018”. possui 3 marcas radiopacas com distanciamento de 1,5 mm de espaçamento entre si. Shaft de 135cm ou 150cm transparente e coberturas distais hidrofílicas. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPP S024125 | 606661 | unidade | Cateter balão, material: poliamida com poliéster ultra flexível, aplicação: angioplastia transluminal percutânea, tipo: over the wire, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: utilização para artérias MMII, acessórios: compatível com fio guia 0,014" a 0,018”, diâmetro balão: 2,0 a 3,5 mm, comprimento balão cerca de 210 mm, tipo perfil: sistema entrega 150cm. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPP S024126 | 606700 | unidade | Cateter balão, material: vialon, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, comprimento: 135 cm, características adicionais: over the wire, dimensões balão diâmetro 4 a 12mm, comprimento 20 a 200 mm, acessórios: com guia 0,035". | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13695 | 351013 | unidade | Cateter balão, para angioplastia periférica, OTW, material: nylon com revestimento hidrofílico, tipo: não complacente, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, acessórios: compatível c, guia 0,035", tipo perfil: baixo perfil (6-7f), dimensões: cerca de 5 a 12mm diâmetro, cerca de 20 a 80 mm comprimento shaft cerca de 50 a 120cm. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS14851 | 606905 | unidade | Cateter balão, para angioplastia periférica, OTW, material: nylon com revestimento hidrofílico, tipo: não complacente, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, acessórios: compatível c, guia 0,035", tipo perfil: perfil (7-12f), dimensões: cerca de 12 a 20 mm diâmetro, cerca de 20 a 60 mm comprimento SHAFT cerca de 75 a 120cm. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13061 | 476927 | unidade | Endoprótese vascular, tipo função: stent, modelo: autoexpansível, formato: reto, material estrutura: nitinol, sistema de liberação: pré-montado em cateter de 80 a 120cm, diâmetro: 5 a 8 mm, comprimento: 40 a 150 mm, componentes: marcadores radiopacos, outros componentes: compatível com fio guia 0,035", características adicionais: p, introdutor 6fr, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPP S024127 | 476931 | unidade | Endoprótese vascular, tipo função: stent, formato: reto, material estrutura: nitinol, sistema de liberação: pré-montado em cateter de 80 a 120cm, diâmetro: 9 a 14 mm, comprimento: 40 a 150 mm, componentes: marcadores radiopacos, outros componentes: compatível com fio guia 0,035\", características adicionais: p, introdutor 6fr, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11381 | 476920 | unidade | Endoprótese vascular, tipo função: stent, modelo: autoexpansível, material estrutura: nitinol, geometria: células fechadas, sistema de liberação: montado em Sistema de liberação 10fr, diâmetro:16 a 34 mm, comprimento:30 a 100 mm, componentes: marca radiopaca em tântalo, outros componentes: compatível c/ fio guia 0,035", características adicionais: alta resistência radial, esterilidade: estéril, uso único - stent venoso. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPP S024128 | 476945 | unidade | Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo:artérias periféricas, modelo: expansível por balão, tipo sobre fio, material estrutura: aço inoxidável, revestimento: não recoberto, sistema de liberação: pré-montado em cateter cerca de 135cm, diâmetro:5 a 10mm, comprimento:17 a 57mm, outros componentes: compatível c/ fio guia 0,035", esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06716 | 614820 | unidade | Cateter balão, material: nylon e poliuretano, aplicação: angioplastia periférica, tipo: flexível, balão insuflável, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, comprimento: comprimento útil 140 cm, características adicionais: troca rápida, dimensões balão cerca de 4 x 20mm 0,014"(angioplastia renal). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13056 | 476910 | unidade | Endoprótese vascular, tipo função: stent, aplicação: angioplastia renal, modelo: expansível por balão, material estrutura: aço inoxidável, revestimento: não recoberto, sistema de liberação: montado em cateter liberação cerca de 100cm, diâmetro:4 a 8 mm, comprimento:15 a 25 mm, componentes: troca rápida, outros componentes: compatível c/ fio guia 0,014", esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14855 | 614821 | unidade | Cateter balão, material: revestimento hidrofílico, aplicação: angioplastia transluminal percutânea, tipo: semi complacente, tipo uso: uso único, esterilidade: estéril, características adicionais: troca rápida, acessórios: compatível com fio guia 0,014", dimensões 4 a 6mm x 40 mm (balão para angioplastia carotídea). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14435 | 606769 | unidade | Cateter balão, material: balão poliamida com paclitaxel, aplicação: angioplastia transluminal percutânea, tipo: over the wire, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, diâmetro 4 a 7 mm, comprimento cerca de 40 a 250mm características adicionais: utilização para artérias MMII, acessórios: compatível com guia 0,035". | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPP S024129 | 477030 | unidade | Endoprótese vascular, tipo função: stent com enxerto, aplicação: aneurisma periférico, formato: tubular, material estrutura: nitinol, materia prima enxerto: com PTFE expandido, revestimento: revestido com heparina sódica, sistema de liberação: sistema de liberação de 7 a 12fr, diâmetro: 5 a 13 mm, comprimento:5 a 25 cm, outros componentes: compatível com fio guia 0,035", esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPP S024130 | 476952 | unidade | Endoprótese vascular, tipo função: stent, modelo: expansível por balão, material estrutura: aço inox, revestimento: revestido em PTFE expandido, diâmetro: 5 a 10mm, comprimento cerca de 15 a 60 mm, componentes: marcador radiopaco, outros componentes: compatível com fio guia 0,035\", esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14506 | 448141 | unidade | Introdutor (bainha) tipo multifinalidade diâmetro 7f a 12f comprimento 40/45cm, aplicação para hemodinâmica estéril, tipo uso descartável material ponta radiopaca revestido PTFE acessórios fio guia hidrofílico 0,038” aramado componentes válvula antirrefluxo com dilatador interno. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09457 | 443924 | unidade | Shunt, aplicação: carótida, materia prima: polímero, dimensões :cerca de 8 fr a 9 fr (2,7 mm) x 30 cm, modelo: multilúmen com balões, esterilidade :descartável, estéril, embalagem: embalagem individual. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10621 | 455866 | unidade | Enxerto tipo patch, modelo: orgânico, material 1:pericárdio bovino, dimensão: cerca de 130 cm2, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08892 | 447217 | unidade | Prótese vascular, tipo: enxerto composto, origem: inorgânico, matéria prima: dacron, poliéster, composição: impregnado c/ colágeno bovino, modelo: bifurcado, porosidade: alta porosidade, diâmetro: diâmetro 14 x 7 mm, comprimento: 40 cm, tipo uso: uso único, estéril. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS08893 | 447218 | unidade | Prótese vascular, tipo: enxerto composto, origem: inorgânico, matéria prima: DACRON, poliéster, composição: impregnado com colágeno bovino, modelo: bifurcado, porosidade: alta porosidade, diâmetro: diâmetro 16 x 8 mm, comprimento:40 cm, tipo uso: uso único, estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08894 | 447221 | unidade | Prótese vascular, tipo: enxerto composto, origem: inorgânico, matéria prima: DACRON, poliéster, composição: impregnado c/ colágeno bovino, modelo: bifurcado, porosidade: alta porosidade, diâmetro: diâmetro 18 x 9 mm, comprimento: 40 cm tipo uso: uso único, estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09870 | 447219 | unidade | Prótese vascular, tipo: enxerto composto, origem: inorgânico, matéria prima: DACRON, poliéster, composição: impregnado c/ colágeno bovino, modelo: bifurcado, porosidade: alta porosidade, diâmetro: diâmetro 20 x 10 mm, comprimento:40 cm, tipo uso: uso único, estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09873 | 447216 | unidade | Prótese vascular, tipo: enxerto composto, origem: inorgânico, matéria prima: DACRON, poliéster, composição: impregnado c/ colágeno bovino, modelo: bifurcado, porosidade: alta porosidade, diâmetro: diâmetro 22 x 11 mm, comprimento:40 cm, tipo uso: uso único, estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPP S024131 | 447353 | unidade | Prótese vascular, tipo: enxerto, origem: inorgânico, matéria prima: PTFE, modelo: reto, diâmetro: diâmetro 6 mm x 70mm, componentes: com reforço externo, tipo uso: uso único, estéril liso. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08921 | 447364 | unidade | Prótese vascular, tipo: enxerto, origem: inorgânico, matéria prima: PTFE, expandido, modelo: reto, diâmetro: diâmetro 6 mm x 70mm, componentes: com anéis removíveis, tipo uso: uso único, estéril anelado. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPP S024132 | 447354 | unidade | Prótese vascular, tipo: enxerto, origem: inorgânico, matéria prima: PTFE, modelo: reto, diâmetro: diâmetro 7 mm x 70mm, componentes: com reforço externo, tipo uso: uso único, estéril liso. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPP S024133 | 447354 | unidade | Prótese vascular, tipo: enxerto, origem: inorgânico, matéria prima: PTFE, modelo: reto, diâmetro: diâmetro 7 mm x 70mm, componentes: com reforço externo, com anéis removíveis tipo uso: uso único, estéril anelado. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPP S024134 | 447352 | unidade | Prótese vascular, tipo: enxerto, origem: inorgânico, matéria prima: PTFE, modelo: reto, diâmetro: diâmetro 8 mm x 70mm, componentes: com reforço externo, tipo uso: uso único, estéril liso. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08922 | 447363 | unidade | Prótese vascular, tipo: enxerto, origem: inorgânico, matéria prima: PTFE, expandido, modelo: reto, diâmetro: diâmetro 8 mm x 70mm, componentes: com anéis removíveis, tipo uso: uso único, estéril anelado. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08154 | 459977 | unidade | Cateter p/ intervenção, tipo de cateter: cateter fogarty, tipo uso: com balão de látex, tipo material: poliuretano flexível, calibre externo: 2 french, comprimento: 60 cm, aplicação: embolectomia, esterilidade: estéril, descartável. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05086 | 459979 | unidade | Cateter p/ intervenção, tipo de cateter: cateter fogarty, tipo uso: com balão de látex, tipo material: poliuretano flexível, calibre externo: 3 french, comprimento: cerca de 80 cm, aplicação: embolectomia, esterilidade: estéril, descartável. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05087 | 459978 | unidade | Cateter p/ intervenção, tipo de cateter: cateter fogarty, tipo uso: com balão de látex, tipo material: poliuretano flexível, calibre externo: 4 french, comprimento: cerca de 80 cm, aplicação: embolectomia, esterilidade: estéril, descartável. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS05088 | 459973 | unidade | Cateter p/ intervenção, tipo de cateter: cateter fogarty, tipo uso: com balão de látex, tipo material: poliuretano flexível, Calibre externo: 5 french, comprimento: cerca de 80 cm, aplicação: embolectomia, esterilidade: estéril, descartável. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05133 | 459974 | unidade | Cateter p/ intervenção, tipo de cateter: cateter fogarty, tipo uso: com balão de látex, tipo material: poliuretano flexível, calibre externo: 6 french, comprimento: cerca de 80 cm, aplicação: embolectomia, esterilidade: estéril, descartável. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08158 | 459975 | unidade | Cateter p/ intervenção, tipo de cateter: cateter fogarty, tipo uso: com balão de látex, tipo material: poliuretano flexível, calibre externo: 7 french, comprimento: cerca de 80 cm, aplicação: embolectomia, esterilidade: estéril, descartável. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14663 | 459915 | unidade | Cateter endovenoso para ablação de veia safena por radiofrequência, tamanho ponta: cerca de 3 a 7cm, diâmetro compatível com bainha de 7 french, comprimento: cerca de 60 a 100cm, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível com gerador de radiofrequência. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPP S024135 | 380046 | unidade | Valvulótomo, tipo uso descartável, comprimento 110, tipo ponta lemaitre, características adicionais autoexpansível cabeçote 1,8mm até 6mm cestos 9mm esterilidade estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPP S024136 | 423486 | unidade | Endoprótese vascular auto-expansível composta de múltiplas camadas de fios de nitinol, para embolização arterial e venosa, composta por um lóbulo central, um disco distal e um disco proximal, com diâmetros variando de 3 a 22mm, (oclusor vascular - plug amplatzer). dispositivo de entrega com 135cm, compatível com bainhas 4 a 7fr. esterilidade estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPP S024137 | 461490 | unidade | Dispositivo de dissecção venosa, tipo agulha de crochê para tratamento de varizes, em aço carbono banhado em níquel cromo, com cabo/haste ergonômico em polietileno, dimensões 2 a 12, descartável, estéril. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS07523 | 446753 | unidade | Cadarço identificação vasos sanguíneos, material: silicone, isento de látex natural, opacidade: radiopaco, tipo uso: estéril, uso único, cor: vermelho, tamanho: cerca de 2,5 mm x 40 cm. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPP S024138 | 448546 | unidade | Cadarço identificação vasos sanguíneos, material: silicone, isento de látex natural, opacidade: radiopaco, tipo uso: estéril, uso único, cor: vermelho, tamanho: cerca de 1mm x 40 cm. | SIM | NÃO | NÃO |

OBSERVAÇÃO

A justificativa para a separação e classificação dos itens a partir de LOTES se deve ao fato de que existem materiais que são complementares e que se encaixam. Desta forma só podem ser comprados juntos, em agrupamentos.