Comissão de Padronização de Produtos para Saúde Catálogo de Materiais de Uso Hospitalar FONOAUDIOLOGIA

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME)

2025

Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro/EBSERH. Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ-EBSERH.

Elaborado por

Debora Khalil Teixeira

Maria Isabel Pinheiro de Andrade – especialista Fonoaudióloga Mariana Pinheiro Brendim - especialista Fonoaudióloga Rodrigo Dornelas – especialista Fonoaudiólogo

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Bhering

Telma Galvão de Assis Gazelle Paulo Fernando da Silva Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Sumário

- Aparelho de amplificação sonora individual

  - Tipo A

  - Tipo B

  - Tipo C

- Baterias

- Cabo de Conexão

- Controle Remoto

- Estojo Desumidificador

- Gancho para prótese

- Compartimento de bateria

- Ímã de antena

- Processador de áudio

- Válvula de fala

- paciente em ventilação mecânica

- paciente em ventilação espontânea

- Instrumento Exercitador e Faixas.

- Bandagens

- Eletrodos

- Tubo de Ressonância para exercícios vocais

- Bocais

- - APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO

  - – Tipo A

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | HUCFF | IPPMG | ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14784 | 624685 | unidade | Aparelho de amplificação sonora individual (AASI) mini retroauricular tipo A, indicado para perdas leves a moderadas, compatível com FM, compressão WDRC, microfone direcional, supressão de microfonia, redutor de ruído, 3 programas, pilha 13, opção para gancho pediátrico, bobina telefônica, nanotecnologia, compartimento da pilha com trava, resistente a água, saída máxima 130 db, ganho máximo 65 db, faixa de frequência 100-7000 Hz, com opção para adaptação aberta. Característica adicional: O valor da proposta deve incluir 1 cartela de bateria e dois moldes feitos sob medida para cada prótese auditiva, além de tubos para molde, para cada prótese auditiva deve receber 3 tubos. Para cada 30 próteses auditivas deverá vir 1 caixa de massa para confecção de pré-molde, para cada 500 próteses auditivas deverão vir 1 otoligth, 1 estetoscópio para escutar a prótese auditiva, 1 seringa para realizar pré moldagem, 1 airlink e 1 computador para programação das próteses auditivas, tudo em doação. Todo modelo de prótese auditiva adquirida deverá vir com software, sapatas e cabos para programação e deverá ser oferecido treinamento de manuseio e programação. Deverão ser fornecidos tubos e olivas em tamanhos diversos para as próteses auditivas para adaptação aberta. A garantia das próteses auditivas deverá ser de dois anos a partir da data de doação. Os pré-moldes deverão ser recolhidos e devolvidos confeccionados em um prazo de 15 dias. As próteses adquiridas deverão ter um representante na cidade do Rio de Janeiro, para quando necessário, o paciente possa ter assistência técnica. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS14788 | 624681 | unidade | Aparelho de amplificação sonora individual (AASI) mini retroauricular tipo A, indicado para perdas leves a profundas, digital com 4 canais, com supressor de feedback, com otimizador de fala e microfone direcional adaptativo, redução de ruído, redução de vento, expansão, registro de dados, bobina telefônica, compressão WDRC, controle de volume, pilha 13, alertas sonoros, compatível com sistema FM, faixa de frequência 100 – 5700, saída máxima 142 db, ganho máximo 84 db. Característica adicional: O valor da proposta deve incluir 1 cartela de bateria e dois moldes feitos sob medida para cada prótese auditiva, além de tubos para molde, para cada prótese auditiva deve receber 3 tubos. Para cada 30 próteses auditivas deverá vir 1 caixa de massa para confecção de pré- molde, para cada 500 próteses auditivas deverão vir 1 otoligth, 1 estetoscópio para escutar a prótese auditiva, 1 seringa para realizar pré moldagem, 1 airlink e 1 computador para programação das próteses auditivas, tudo em doação. Todo modelo de prótese auditiva adquirida deverá vir com software, sapatas e cabos para programação e deverá ser oferecido treinamento de manuseio e programação. Deverão ser fornecidos tubos e olivas em tamanhos diversos para as próteses auditivas para adaptação aberta. A garantia das próteses auditivas deverá ser de dois anos a partir da data de doação. Os pré-moldes deverão ser recolhidos e devolvidos confeccionados em um prazo de 15 dias. As próteses adquiridas deverão ter um representante na cidade do Rio de Janeiro, para quando necessário, o paciente possa ter assistência técnica. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13682 | 624707 | unidade | Aparelho de amplificação sonora individual (AASI) retroauricular, tipo A, indicado para perdas profundas, tipo superpower ou ultrapower, com condução aérea do som, digital, com no mínimo 2 canais, com controle de volume manual ou automático, compressão não linear, gerenciador de microfonia ativo sem redução de ganho, microfone omni ou direcional, registro de dados de uso, bobina telefônica (se houver espaço no dispositivo), entrada de áudio e bateria 675. Característica adicional: O valor da proposta deve incluir 1 cartela de bateria e dois moldes feitos sob medida para cada prótese auditiva, além de tubos para molde, para cada prótese auditiva deve receber 3 tubos. Para cada 30 próteses auditivas deverá vir 1 caixa de massa para confecção de pré-molde, para cada 500 próteses auditivas deverão vir 1 otoligth, 1 estetoscópio para escutar a prótese auditiva, 1 seringa para realizar pré moldagem, 1 airlink e 1 computador para programação das próteses auditivas, tudo em doação. Todo | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | modelo de prótese auditiva adquirida deverá vir com software, sapatas e cabos para programação e deverá ser oferecido treinamento de manuseio e programação. Deverão ser fornecidos tubos e olivas em tamanhos diversos para as próteses auditivas para adaptação aberta. A garantia das próteses auditivas deverá ser de dois anos a partir da data de doação. Os pré-moldes deverão ser recolhidos e devolvidos confeccionados em um prazo de 15 dias. As próteses adquiridas deverão ter um representante na cidade do Rio de Janeiro, para quando necessário, o paciente possa ter assistência técnica. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14787 | 624682 | unidade | Aparelho de amplificação sonora individual (AASI) retroauricular, tipo A, opção para adaptação aberta, opção para gancho pediátrico, controle de volume manual, 4 programas manuais, bobina telefônica, nanocoating, compressão, microfone direcional, supressão de microfonia, redutor de ruído ambiental, saída máxima 130 db , ganho máximo 64 db, faiza de frequência 100-5500 hz. Característica adicional: O valor da proposta deve incluir 1 cartela de bateria e dois moldes feitos sob medida para cada prótese auditiva, além de tubos para molde, para cada prótese auditiva deve receber 3 tubos. Para cada 30 próteses auditivas deverá vir 1 caixa de massa para confecção de pré-molde, para cada 500 próteses auditivas deverão vir 1 otoligth, 1 estetoscópio para escutar a prótese auditiva, 1 seringa para realizar pré moldagem, 1 airlink e 1 computador para programação das próteses auditiva, tudo em doação. Todo modelo de prótese auditiva adquirida deverá vir com software, sapatas e cabos para programação e deverá ser oferecido treinamento de manuseio e programação. Deverão ser fornecidos tubos e olivas em tamanhos diversos para as próteses auditivas para adaptação aberta. A garantia das próteses auditivas deverá ser de dois anos a partir da data de doação. Os pré-moldes deverão ser recolhidos e devolvidos confeccionados em um prazo de 15 dias. As próteses adquiridas deverão ter um representante na cidade do Rio de Janeiro, para quando necessário, o paciente possa ter assistência técnica. | SIM | NÃO | NÃO |

  - – Tipo B

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | HUCFF | IPPMG | ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13683 | 624730 | unidade | Aparelho de amplificação sonora individual (AASI) retroauricular tipo B, indicado para perdas leves, moderadas, severas e profundas, com condução aérea do som, digital programável, com no mínimo 4 canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, gerenciador de microfonia ativo sem redução de ganho, bobina telefônica (se houver espaço no dispositivo), microfone omni e direcional fixo, 2 programas de áudio (manual ou automático), redução de ruído e registro de dados de uso. Característica adicional: O valor da proposta deve incluir 1 cartela de bateria e dois moldes feitos sob medida para cada prótese auditiva, além de tubos para molde, para cada prótese auditiva deve receber 3 tubos. Para cada 30 próteses auditivas deverá vir 1 caixa de massa para confecção de pré-molde, para cada 500 próteses auditivas deverão vir 1 otoligth, 1 estetoscópio para escutar a prótese auditiva, 1 seringa para realizar pré moldagem, 1 airlink e 1 computador para programação das próteses auditivas, tudo em doação. Todo modelo de prótese auditiva adquirida deverá vir com software, sapatas e cabos para programação e deverá ser oferecido treinamento de manuseio e programação. Deverão ser fornecidos tubos e olivas em tamanhos diversos para as próteses auditivas para adaptação aberta. A garantia das próteses auditivas deverá ser de dois anos a partir da data de doação. Os pré-moldes deverão ser recolhidos e devolvidos confeccionados em um prazo de 15 dias. As próteses adquiridas deverão ter um representante na cidade do Rio de Janeiro, para quando necessário, o paciente possa ter assistência técnica. | SIM | NÃO | NÃO |

  - – Tipo C

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | HUCFF | IPPMG | ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13684 | 624780 | unidade | Aparelho de amplificação sonora individual (AASI) retroauricular tipo C, indicado para perdas leves, moderadas, severas e profundas, com condução aérea do som, digital programável, com no mínimo 6 canais, com controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, gerenciador de microfonia ativo sem redução de ganho, bobina telefônica (se houver espaço no dispositivo), microfone omni e direcional adaptativo, 3 programas de áudio (manual ou automático), redução de ruído e registro de dados de uso, com sistema de conectividade sem fio. Característica adicional: O valor da proposta deve incluir 1 cartela de bateria e dois moldes feitos sob medida para cada prótese auditiva, além de tubos para molde, para cada prótese auditiva deve receber 3 tubos. Para cada 30 próteses auditivas deverá vir 1 caixa de massa para confecção de pré- molde, para cada 500 próteses auditivas deverão vir 1 otoligth, 1 estetoscópio para escutar a prótese auditiva, 1 seringa para realizar pré moldagem, 1 airlink e 1 computador para programação das próteses auditivas, tudo em doação. Todo modelo de prótese auditiva adquirida deverá vir com software, sapatas e cabos para programação e deverá ser oferecido treinamento de manuseio e programação. Deverão ser fornecidos tubos e olivas em tamanhos diversos para as próteses auditivas para adaptação aberta. A garantia das próteses auditivas deverá ser de dois anos a partir da data de doação. Os pré-moldes deverão ser recolhidos e devolvidos confeccionados em um prazo de 15 dias. As próteses adquiridas deverão ter um representante na cidade do Rio de Janeiro, para quando necessário, o paciente possa ter assistência técnica. | SIM | NÃO | NÃO |

    - BATERIA

| AGHUX (CH) | EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | HUCFF | IPPMG | ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09781 | 445645 | unidade | Baterias recarregáveis para prótese auditiva de implante coclear. Especificar compatibilidade em Edital: este material deverá ser adquirido das 4 empresas aprovadas pela ANVISA no Brasil para Implante Coclear, obedecendo a seguinte proporção: 35 % Cochclear; 35% Medel; 20% Advanced Bionics; 10% Oticon / Neurelec. Justificativa: esta proporção corresponde ao percentual de pacientes que realizaram cirurgia no HUCFF-UFRJ e são regularmente acompanhados e atendidos para receberem assistência técnica supervisionada por médico ou troca do processador externo. | SIM | NÃO | NÃO |

    - CABO DE CONEXÃO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UN | DESCRIÇÃO | HUCFF | IPPMG | ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09777 | 445640 | unidade | Cabo de conexão de componente externo para prótese auditiva de implante coclear. Especificar compatibilidade em Edital: este material deverá ser adquirido das 4 empresas aprovadas pela ANVISA no Brasil para Implante Coclear, obedecendo a seguinte proporção: 35 % Cochclear; 35% Medel; 20% Advanced Bionics; 10% Oticon / Neurelec. Justificativa: esta proporção corresponde ao percentual de pacientes que realizaram cirurgia no HUCFF-UFRJ e são regularmente acompanhados e atendidos para receberem assistência técnica supervisionada por médico ou troca do processador externo. | SIM | NÃO | NÃO |

    - CONTROLE REMOTO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UN | DESCRIÇÃO | HUCFF | IPPMG | ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09782 | 445644 | unidade | Controle remoto para prótese auditiva de implante coclear. Especificar compatibilidade em Edital: este material deverá ser adquirido das 4 empresas aprovadas pela ANVISA no Brasil para Implante Coclear, obedecendo a seguinte proporção: 35 % Cochclear; 35% Medel; 20% Advanced Bionics; 10% Oticon / Neurelec. Justificativa: esta proporção corresponde ao percentual de pacientes que realizaram cirurgia no HUCFF-UFRJ e são regularmente acompanhados e atendidos para receberem assistência técnica supervisionada por médico ou troca do processador externo. | SIM | NÃO | NÃO |

    - ESTOJO DESUMIDIFICADOR

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UN | DESCRIÇÃO | HUCFF | IPPMG | ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07980 | 445646 | unidade | Estojo desumidificador químico para prótese auditiva, tipo acessório para implante coclear. Especificar compatibilidade em Edital: este material deverá ser adquirido das 4 empresas aprovadas pela ANVISA no Brasil para Implante Coclear, obedecendo a seguinte proporção: 35 % Cochclear; 35% Medel; 20% Advanced Bionics; 10% Oticon / Neurelec. Justificativa: esta proporção corresponde ao percentual de pacientes que realizaram cirurgia no HUCFF-UFRJ e são regularmente acompanhados e atendidos para receberem assistência técnica supervisionada por médico ou troca do processador externo. | SIM | NÃO | NÃO |

    - GANCHO PARA PRÓTESE

| AGHUX (CH) | EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZAD O ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09783 | 445642 | unidade | Gancho com microfone para prótese auditiva de implante coclear. Especificar compatibilidade em Edital: este material deverá ser adquirido das 4 empresas aprovadas pela ANVISA no Brasil para Implante Coclear, obedecendo a seguinte proporção: 35 % Cochclear; 35% Medel; 20% Advanced Bionics; 10% Oticon / Neurelec. Justificativa: esta proporção corresponde ao percentual de pacientes que realizaram cirurgia no HUCFF-UFRJ e são regularmente acompanhados e atendidos para receberem assistência técnica supervisionada por médico ou troca do processador externo. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09787 | 445637 | unidade | Gancho para prótese auditiva de implante coclear. Especificar compatibilidade em Edital: este material deverá ser adquirido das 4 empresas aprovadas pela ANVISA no Brasil para Implante Coclear, obedecendo a seguinte proporção: 35 % Cochclear; 35% Medel; 20% Advanced Bionics; 10% Oticon / Neurelec. Justificativa: esta proporção corresponde ao percentual de pacientes que realizaram cirurgia no HUCFF-UFRJ e são regularmente acompanhados e atendidos para receberem assistência técnica supervisionada por médico ou troca do processador externo. Apresentar registro no MS/Anvisa. | SIM | NÃO | NÃO |

    - COMPARTIMENTO DE BATERIA

| AGHUX (CH) | EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZAD O ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09784 | 445641 | unidade | Gaveta/ compartimento de baterias da prótese auditiva de implante coclear. Especificar compatibilidade em Edital: este material deverá ser adquirido das 4 empresas aprovadas pela ANVISA no Brasil para Implante Coclear, obedecendo a seguinte proporção: 35 % Cochclear; 35% Medel; 20% Advanced Bionics; 10% Oticon / Neurelec. Justificativa: esta proporção corresponde ao percentual de pacientes que realizaram cirurgia no HUCFF-UFRJ e são regularmente acompanhados e atendidos para receberem assistência técnica supervisionada por médico ou troca do processador externo. Apresentar registro no MS/Anvisa. | SIM | NÃO | NÃO |

    - ÍMA DA ANTENA

| AGHUX (CH) | EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZAD O ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09779 | 445647 | unidade | Imã da antena para prótese auditiva de implante coclear. Especificar compatibilidade em Edital: este material deverá ser adquirido das 4 empresas aprovadas pela ANVISA no Brasil para Implante Coclear, obedecendo a seguinte proporção: 35 % Cochclear; 35% Medel; 20% Advanced Bionics; 10% Oticon / Neurelec. Justificativa: esta proporção corresponde ao percentual de pacientes que realizaram cirurgia no HUCFF-UFRJ e são regularmente acompanhados e atendidos para receberem assistência técnica supervisionada por médico ou troca do processador externo. | SIM | NÃO | NÃO |

    - PROCESSADOR DE ÁUDIO

| AGHUX (CH) | EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZAD O ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09785 | 445639 | unidade | Processador de áudio/ fala para prótese de implante coclear (processador externo). Especificar compatibilidade em Edital. : este material deverá ser adquirido das 4 empresas aprovadas pela ANVISA no Brasil para Implante Coclear, obedecendo a seguinte proporção: 35 % Cochclear; 35% Medel; 20% Advanced Bionics; 10% Oticon / Neurelec. Justificativa: esta proporção corresponde ao percentual de pacientes que realizaram cirurgia no HUCFF-UFRJ e são regularmente acompanhados e atendidos para receberem assistência técnica supervisionada por médico ou troca do processador externo. | SIM | NÃO | NÃO |

    - VÁLVULA DE FALA

| AGHUX (CH) | EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZAD O ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06724 | 621071 | unidade | Válvula de fala para pacientes em ventilação mecânica, material plástico, com formato cilíndrico, alongado, diâmetro interno de 15 mm e diâmetro externo de 22 mm com baixa resistência de abertura, com membrana em sistema fechado “BIAS CLOSED”, sem escape de ar, deve encaixar em linha no circuito do ventilador (formato mais estreito e alongado) para possibilitar a fala e deglutição nos pacientes usuários e/ou dependentes de ventilação mecânica, na cor verde para facilitar sua visualização quando acoplada em linha no circuito do ventilador. Modelo de válvula de seis raias, deve possuir membrana de silicone que se abre mais facilmente durante a inspiração. Pode ser conectada entre o cachimbo que se conecta à traqueostomia e o espaço morto do circuito do ventilador. É necessário que o espaço morto tenha 22 mm de diâmetro ou utilize um adaptador 22 mm. Embalagem individual, segura e resistente, com abertura asséptica, contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro ANVISA. Estéril. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06725 | 621070 | unidade | Válvula de fala para paciente em respiração espontânea, material plástico, com formato “champignon”, com diâmetro interno de 15 mm e diâmetro externo de 23 mm, deve encaixar diretamente na cânula de traqueostomia (15 mm), pode ser usada também em pacientes dependentes de ventilação mecânica, conectando-se em linha ao circuito do ventilador na cor roxa para facilitar a visualização da válvula pela equipe assistencial. Embalagem individual, segura e resistente, com abertura asséptica, contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro ANVISA. Não estéril. | SIM | SIM | NÃO |

    - Instrumento exercitador

| AGHUX (CH) | EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZAD O ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS01112 | 617933 | unidade | Instrumento para terapia vibratória expiratória para mobilização de secreções composto por corpo, tampa, cone, bocal de polipropileno e esfera aço-carbono com revestimento superficial). Característica adicional: tipo SHAKER nível alto. OBS: compatível com o processo de limpeza e desinfecção em termo desinfectadora, que suporte temperatura de 85° C. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS01112 | 617932 | unidade | Instrumento para terapia vibratória expiratória para mobilização de secreções composto por corpo, tampa, cone, bocal de polipropileno e esfera aço-carbono com revestimento superficial). Característica adicional: tipo SHAKER nível médio. OBS: compatível com o processo de limpeza e desinfecção em termo desinfectadora, que suporte temperatura de 85° C. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS01112 | 617931 | unidade | Instrumento para terapia vibratória expiratória para mobilização de secreções composto por corpo, tampa, cone, bocal de polipropileno e esfera aço-carbono com revestimento superficial). Característica adicional: tipo SHAKER nível baixo. OBS: compatível com o processo de limpeza e desinfecção em termo desinfectadora, que suporte temperatura de 85° C. | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS09639 | 618036 | UNIDADE | EXERCITADOR MUSCULAR, tipo MÉDIO, aplicação faixa elástica, material LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LARGURA aproximada da 15 cm e COMPRIMENTO cerca de 1,00 m a 150 cm. (material FISIO). | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07363 | 618028 | UNIDADE | EXERCITADOR MUSCULAR, tipo MÉDIO LEVE, aplicação faixa elástica, com resistência gradativa, material BORRACHA NATURAL, LARGURA aproximada da 13 cm e COMPRIMENTO de 100 cm. (material FISIO) | SIM | NÃO | NÃO |

    - Bandagens

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07339 | 478135 | unidade | Bandagem ELÁSTICA ADESIVA, TAMANHO CERCA DE 5 x 5 cm, com cola adesiva acrílica hipoalergênica ativada pelo calor. Com cor. COMPOSIÇÃO: 95% algodão / 5% spandex (elastano), elasticidade: 170% a 180%. Impermeável à água, permeável a gases. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS00504 | 478152 | unidade | Bandagem de ALGODÃO e VISCOSE RAYON, TECIDO ELÁSTICO, TAMANHO de 10 cm de LARGURA x 4,5 m de COMPRIMENTO, microporoso (que permite a transpiração cutânea e evita a maceração da pele), COM ADESIVO EM UMA DAS FACES, bordas macias. Todo material deve ser isento de irritantes dérmicos, atóxico e propiciar fácil manuseio. Embalagem segura, com identificação do produto, lote, validade e registro MS/Anvisa. | SIM | NÃO | NÃO |

    - Eletrodos

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09591 | 461307 | unidade | Eletrodo autoadesivo para ELETROESTIMULAÇÃO, DIMENSÕES: 3 cm de diâmetro (REDONDO). Cabo compatível com equipamento (padrão universal) Eletrodo com gel autoadesivo que possibilita a dispersão mais uniforme e precisa da corrente a ser utilizada. Aderência adequada, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO. Deve possuir flexibilidade adequada para aderir aos contornos corporais, com o conector moldado para garantir estabilidade e resistência na junção com a superfície que será aderida ao corpo, dificultando a desconexão ou rompimento. JOGO COM 4 = 01 UNIDADE | SIM | SIM | NÃO |

    - Tubos de Ressonância

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02378 1 | 617975 | unidade | Tubo de ressonância para exercícios vocais, material 100% | SIM | SIM | NÃO |
|  |  |  |  | silicone médico de resistência térmica até 120°C, |  |  |  |
|  |  |  |  | comprimento 35 cm, diâmetro interno 9 mm, diâmetro |  |  |  |
|  |  |  |  | externo 13 mm, flexível sem dobrar, atóxico, inodoro, insípido, antifúngico, transparente, esterilizável, reutilizável. O fornecedor deverá oferecer: manual de |  |  |  |
|  |  |  |  | higienização, garantia de origem e procedência, garantia |  |  |  |
|  |  |  |  | de troca por defeitos de fabricação por 01 ano, |  |  |  |
|  |  |  |  | borrachinhas para marcação de intensidade. Referência: |  |  |  |
|  |  |  |  | LAX VOX. |  |  |  |

    - Bocais

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS15499 | 475113 | unidade | BOCAL com FILTRO FIXO, para TESTE RESPIRATÓRIO, em PLÁSTICO resistente, compatível com equipamento especificado em edital, USO DESCARTÁVEL. Característica adicional: Bocal anatômico para uso em manovacuômetro analógico, confeccionado em material plástico rígido ou silicone atóxico, reutilizável ou de uso único (especificar conforme necessidade). Deve apresentar encaixe universal ou compatível com conectores padrão. Design ergonômico, com bordas arredondadas, proporcionando vedação adequada aos lábios e conforto ao paciente durante a realização de medidas de pressão inspiratória e expiratória máxima (PI.máx e PE.máx). Pacote com 5, com identificação do fabricante e validade. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08413 | 475106 ou 475100 | unidade | Bocal descartável para ESPIROMETRIA, confeccionado em plástico, DIMENSÕES: 70 x 25 mm (comprimento x diâmetro). Característica adicional: Bocal descartável tipo tubete para espirômetro (peak flow meter) uso adulto individual. Atóxico, inodoro, insípido, confeccionado em papelão resistente com película plastificada na parte externa, bordas arredondadas e superfície lisa. Deve ser compatível com modelos padrão de peak flow meter, com encaixe universal, embalagem pacote com 100, com identificação do fabricante e validade. Com registro na Anvisa válido na entrega. | SIM | NÃO | NÃO |