COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

SERVIÇO DE GASTROENTEROLOGIA

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva César Amorim

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- ITENS AVULSOS

- LOTE 1

  - ITENS AVULSOS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024205 | 284356 | unidade | Fonte de luz xenônio, potência 300, aplicação aparelho de videoendoscopia, referência lâmpada y1064sp, compatibilidade central clv-u20 olympus - ref. 5811, características adicionais com marcador de tempo (03 cx 50 und) | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06305 | 481942 | unidade | Escova, tipo cerdas: cerdas em nylon, características adicionais: com cabo em metal retorcido, diâmetro: 4 mm, aplicação: limpeza de canulados, comprimento: 200 a 240 cm Descrição complementar: escova permanente para lavagem dos endoscopios. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024206 | 246180 | unidade | Lâmpada de halogênio 15v x 150w | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07468 | 475105 | unidade | Bocal descartável, aplicação endoscopia, material em plástico resistente, atóxico, componente adicional com elástico, características adicionais adulto, embalagem individual | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS02390 | 437888 | unidade | Adesivo cirúrgico, princípio ativo de n-butil-2- cianoacrilato, aspecto físico líquido, tipo uso uso único, esterilidade* estéril, embalagem embalagem individual | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS06081 | 396946 | unidade | TESTE UREASE PARA H. PYLORI – Reagente para diagnóstico clínico; conjunto completo para TESTE QUALITATIVO DE UREASE, método colorimétrico. Descrição complementar: para detecção indireta de H. Pylori, uso endoscópico. Apresentação: Teste. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07419 | 470178 | unidade | Pinça endoscópica, material aço inoxidável, modelo bipolar, modelo 1 eletrocoagulação e irrigação, calibre p/ canal de trabalho 2,8, comprimento cerca de 300, tipo uso descartável, esterilidade estéril | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15294 | 624665 | unidade | Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo jacaré, tipo ponta dente de rato, comprimento 180, características adicionais p/ canal de 2,8mm diâmetro, aplicação retirada de corpo estranho reusavél | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09660 | 607393 | unidade | Pinça cirúrgica 1, material: aço inoxidável, modelo: biopsia, comprimento: 230 cm, aplicação: colonoscopia, diâmetro: 2,3 mm, características adicionais 1: p, canal de biópsia 2,8 mm, esterilidade: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05186 | 601064 | unidade | Tesoura, material aço inoxidável, comprimento 160, tipo ponta reta, esterilidade autoclavável, aplicação endoscópica, características adicionais p/ canal de 2,2; 2,6 e 2,8mm, tipo corpo estranho Descrição complementar: probe endoscópico bipolar | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024207 | 466513 | unidade | Alça, tipo polipectomia descartável, características adicionais TP MINI OVAL, 1,5 x 3cm, bainha 7fr, 230 a 240cm c/manopla | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07451 | 465292 | unidade | Alça, tipo polipectomia, calibre 2,8mm, características adicionais simétrica, crescente, rotatória, 25mm aberta. |  |  |  |

|  |  |  |  |  | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07451 | 465289 | unidade | Alça, tipo polipectomia, calibre 2,8mm, características adicionais simétrica, hexagonal, rotatória,25mm aberta | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 022529 | 480797 | unidade | Instrumental para endoscópio. Pinça cirúrgica, alça de polipectomia ponta: oval tipo fio: aço inoxidável, monofilamentar diâmetro ponta: cerca de 50 mm. Dimensão: para canal de cerca de 2,8 mm x 230 cm. Haste isolada. Componente 2: manopla com conexão para bisturi elétrico. Esterilidade: esterilizável. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07452 | 465281 | unidade | Instrumental para endoscópio. Alça de polipectomia tipo ponta oval, tipo fio: fio aço inoxidável, monofilamentar. Diâmetro de ponta: cerca de 25 mm. Dimensão para canal de cerca de 2,8 mm x 230 cm. Haste isolada. Componente 2: manopla com conexão para bisturi elétrico esterilizável | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024209 | 428916 | unidade | Alça COM REDE PARA COLETA DE CORPOS ESTRANHOS OU ESPÉCIMES 1,8 MM / 160 CM / 2 X 4,5 CM | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS01235 | 603005 | unidade | Agulha, material aço inoxidável, aplicação p/ escleroterapia via endoscópica, dimensões cerca de 23 g x 240, adicional cateter em ptfe, tipo uso descartável, estéril, embalagem individual | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05347 | 621915 | unidade | Cateter spray com 7 fr de diâmetro e 240 cm da comprimento, tipo chuveirinho, usado com endoscópio para pulverizar a mucosa do TGI. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15415 | 467083 | unidade | Fio guia, tipo standart, material aço inoxidável, formato ponta flexível, aplicação uso dilatadores SAVARY GILLIARD e endoscópios, comprimento 250, esterilidade estéril, tipo uso descartável | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13547 |  | unidade | Dilatador, uso: esôfago, material: polímero, diâmetro: tamanhos diversos, apresentação: conjunto com até 16 peças, |  |  |  |

|  |  | 457324 |  | componente adicional: c, fio guia, esterilidade: reutilizável Descrição complementar: dilatador de SAVARY-GUILLIARD. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06517 | 428330 | unidade | Balão dilatação, aplicação para acalásia, material polímero, dimensão balão 30 a 40 x 80, diâmetro do cateter cerca de 5, comprimento do cateter cerca de 100, acessórios duplo lúmen, adicionais c/ 3 marcas radiopacas, compatível compatível c/ fio guia 0,047´, esterilidade estéril, uso único descrição complementar: tamanho de acordo com a necessidade do serviço | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07460 | 428327 | unidade | Balão dilatação, aplicação esofágico, material polímero, dimensão balão 8 a 16 x 80, diâmetro do cateter cerca de 2, comprimento do cateter cerca de 200, acessórios ponta flexível atraumática, adicionais p/ canal mínimo de 2,8mm, esterilidade estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07458 | 428328 | unidade | Balão dilatação, aplicação esofágico, material polímero, dimensão balão 18 x 80, diâmetro do cateter cerca de 2, comprimento do cateter cerca de 200, acessórios ponta flexível atraumática, adicionais p/ canal mínimo de 3,2mm, esterilidade estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15208 | 428313 | unidade | Balão dilatação, aplicação estenose de cólon, material polímero, dimensão balão 8 a 20 x 55, diâmetro do cateter cerca de 2,3, comprimento do cateter cerca de 230, acessórios duplo lúmen, adicionais dilatação progressiva, compatível compatível c/ fio guia 0,035´, esterilidade estéril, uso único, descrição complementar: o tamanho solicitado conforme demanda do serviço | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05046 | 466446 | unidade | Seringa descartável*, tipo insufladora, uso p/dilatação de cateter balão | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS06995 | 458243 | unidade | Ligadura elástica, aplicação: p, varizes esôfago, hemorroidas, material: látex natural, componente: montada em cilindro c, cerca de 6 unidades, dimensões: cerca de 4,0 x 1,5 x 2,0 mm, componente adicional: c, conjuntoaplicador completo, tipo uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09875 | 445450 | unidade | Clipador, aplicação p/ endoscopia, modelo carregado c/ clip aço inoxidável, haste manopla em polímero, comprimento haste, comprimento cerca de 230,diâmetro haste p/ canal de trabalho 2,8,tipo uso estéril, descartável | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09669 | 443174 | unidade | Endoprótese luminal, tipo stent, tipo uso duodenal, modelo autoexpansível, material estrutura aço inoxidável e nitinol, sistema de implante c/ sistema introdutor e antimigração, diâmetro corpo cerca de 22, comprimento de 6 a 12, componente ii c/ marcas radiopacas, esterilidade estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07441 | 443162 | unidade | Endoprótese luminal, tipo stent, tipo uso esofágica, modelo autoexpansível, material estrutura nitinol, revestimento revestido c/ silicone, sistema de implante c/ sistema introdutor e antimigração, diâmetro corpo cerca de 25, comprimento de 8 a 15, componente ii c/ marcas radiopacas, esterilidade estéril, uso único. Descrição complementar na sm: tamanho 09 cm | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13083 | 460711 | unidade | Endoprótese luminal, tipo stent, tipo uso esofágica, modelo autoexpansível, material estrutura nitinol, revestimento revestido parcialmente c/ silicone, sistema de implante c/ sistema introdutor e antimigração, diâmetro corpo cerca de 25, comprimento de 8 a 15, componente ii c/ marcas radiopacas, esterilidade uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00281 | 435893 | unidade | Sonda trato digestivo, aplicação esofágica, modelo SENGSTAKEN-BLAKEMORE, material borracha, vias 3 vias, calibre nº 18, comprimento cerca 100, componentes c/ orifícios |  |  |  |

|  |  |  |  | e 2 balões (gástrico / esofágico), esterilidade estéril, descartável, embalagem individual. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02100 | 440133 | unidade | Sonda, material silicone, tipo percutânea, tamanho 24 fr, quantidade vias 2 vias, conector em "y", características adicionais lubrificada, p/ troca, aplicação gastrostomia, tipo embalagem estéril, descartável Descrição complementar: kit de troca de gastrostomia . | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS01281 | 440104 | unidade | Sonda trato digestivo, aplicação p/ gastrostomia, material silicone, calibre cerca de 24, conector padrão em y, clamp e tampa, componentes sistema para fixação, outros componentes distal - intra gástrica e periostomal, adicionais conjunto completo p/ via endoscópica percutânea, esterilidade estéril, descartável, embalagem individual Descrição complementar: kit de gastrostomia | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS02100 | 463620 | unidade | Sonda para gastrostomia percutânea 24 fr com balão, material 100% silicone, demarcada a cada 2 cm, com linha radiopaca, balão de 20 ml, anel de fixação ao nível da pele, 3 vias de conexão em y, conector universal e tampa de vedação, estéril, descartável. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na ANVISA/MS. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06514 | 607264 | unidade | Balão, material: recoberto silicone, características adicionais: bolsa dupla, 2 pavimentos, impregnada ouro, aplicação: intragástrico, para tratamento obesidade mórbida, esterilidade: estéril, uso: radiopaco, biocompatível, para 500cc de ar. Descriçâo complementar: balão intragastrico esférico liso com 7 camadas de silicone grau médico / válvula de enchimento de polipropileno com conector luer-lock one way / fio guia de politetrafluoretileno revestido de aço inoxidável. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS09845 | 467038 | unidade | Instrumental p, endoscópio, tipo: sonda, diâmetro ponta: cerca de 2 mm, dimensão: p, canal cerca de 2,8 mm x 320 cm, haste: haste isolada, componente 2: c, conexão p, coagulador por plasma de argônio, esterilidade: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024210 | 604151 | unidade | Cap de dissecção endoscópica, medindo entre 9.5-11.35 de diametro, para ponta distal. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024211 | 607567 | unidade | Faca cirúrgica, tipo ressecção endoscópica submucosa, compatibilidade compátivel com modelo IT-KNIFE 2, características adicionais com cerâmica em sua ponta distal de corte. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14893 | 472209 | unidade | Cateter diatérmico tipo flush knife, ponta agulha ou bola, para corte e coagulação, conector para irrigação lateral, ponta condutora de comprimento 1 mm e máxima de 3 mm, comprimento do cateter de cerca de 180 cm, em teflon, manopla em material isolante milimétrica, conector para inerligação com eletro bisturi, compatível com canal de biópsia de 2,8 mm, estéril.. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na anvisa/MS. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07435 | 465181 | unidade | Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo biópsia hot, comprimento 165 a 230cm, características adicionais p/ canal de 2,8mm diâmetro, aplicação endoscopia digestiva alta, características adicionais 1 compatível c/ manopla c/ conector p/eletrocautério | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024212 | 484230 | unidade | Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: decapolar, tipo curva: ajustável, diâmetro cateter: cerca de 7 french, comprimento: cerca de 120 cm, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: |  |  |  |

|  |  |  |  | estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência. Característica complementar: cateter focal de RFA 90 BARRX – modelo 90-9100; utilização em endoscópios de : 8,6 a 12,8 mm Diâmetro do eixo do cateter: 4 mm comprimento do eixo do cateter: 160 cm Eletrodo comprimento de 20 mm – largura de 13 mm Descritivo complementar: cateter utilizado para tratamento de lesões menores de esôfago de BARRET. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024213 | 484230 | unidade | Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: decapolar, tipo curva: ajustável, diâmetro cateter: cerca de 7 french, comprimento: cerca de 120 cm, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência. Característica complementar: cateter balão 360 express radiofrequência: cateter balão único, autoajustável, com disposição de eletrodos em 360 graus e 4 cm de comprimento. Especificações: comprimento do balão: 8cm; comprimento do eletrodo: 4 cm; faixa de diâmetro 18-31 cm , diâmetro do cateter: 7 mm; comprimento de trabalho do eixo do cateter: 85 cm. Descritivo complementar: tratamento de BARRET circunferencial e /ou longo. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024214 | 484230 | unidade | Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: decapolar, tipo curva: ajustável, diâmetro cateter: cerca de 7 french, comprimento: cerca de 120 cm, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência. Característica complementar: Cateter focal 60 RFA BARRX: 90-9300 cateter que se adapta à extremidade distal de um endoscopico flexivel. A disposição deste eletrodo bipolar entrega de energia a areas menores, especificações: tamanhos: 8,6 a 9,8 mm diametro do eixo do cateter: 4 mm comprimento do eixo do cateter: 160 cm | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | eletrodo comprimento de 15 mm- largura de 10 mm. Descritivo complementar: tratamento de BARRET menores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024215 | 484230 | unidade | Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: decapolar, tipo curva: ajustável, diâmetro cateter: cerca de 7 french, comprimento: cerca de 120 cm, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência. Características complementares: cateter de canal e cateter focal para radiofrequência para aplicação de radiofrequência por endoscopia. Especificações: cateter de canal (tts): utiliza o acesso pelo canal de trabalho do endoscópio. Diâmetro do eixo do cateter: 2,5mm; comprimento do eixo do cateter: 135 cm; eletrodo com comprimento de 15,7 mm e largura de 7,5 mm; cateter focal: cateter que se adapta à extremidade distal do endoscópio flexível. Eletrodos com comprimento variando de 15 -20 - 40 mm e largura variando de 10 - 13 mm. Descritivo complementar: tratamento de casos difíceis de BARRET | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024216 | 484230 | unidade | Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: decapolar, tipo curva: ajustável, diâmetro cateter: cerca de 7 french, comprimento: cerca de 120 cm, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível c, gerador de radiofrequência. Características complementares: cateter para ablação por radiofrequencia que se adapta a extremidade distal de um endoscopico flexivel. A disposição deste eletrodo bipolar entrega energia a areas maiores. Tamanhos de endoscopios recomendados: 8,6 a 9,8mm, diametro do eixo do cateter 4 mm comprimento do eixo do cateter 160cm. Eletrodo comprimento de 40mm- largura de 13 mm. Descritivo complementar: tratamento de BARRET maiores | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024217 | 434103 | unidade | Pó mineral para hemostasia endoscópica em hemorragia alta não varicosa. Contém 2 unidades de cateter de 7 fr de diâmetro com 220 cm de comprimento. Canal mínimo de 2,8 mm. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS06798 | 477448 | unidade | Clipe endoscópico de uso único, em nitinol, super elástico, radiopaco e pré-carregado dentro de um sistema de colocação mecânico. Comprimento: 162 cm; diâmetro da ponta do endoscópio 9,5 a 11 mm; profundidade da câmara de tecido 1,0 cm; diâmetro da câmara de tecido 1,1 cm; diâmetro do exterior do alojamento 1,6 cm. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06058 | 281010 | unidade | Escova, material polietileno c/fio de aço flexível, tipo uso proteção com marcação radiopaca, uso citologia, características adicionais extremidade c/canal y p/lavagem c/encaixe seringa, aplicação uso em endoscópio flexível, comprimento 230. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 022533 | 465266 | unidade | Aparelho para litotripsia, tipo mecânico, rotatório, comprimento 195, abertura 26, diâmetro de canal 3,2 Descrição complementar: basket de liptropsia, atraves de canal de biopsia com fio guia. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07429 | 603885 | unidade | Papilótomo tipo embalagem: embalagem individual , modelo: pré-corte tipo estilete, 5 a 7fr, 200cm , tipo: triplo lúmen , características adicionais: manopla acoplada, fio guia 0,035" , esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07427 | 603885 | unidade | Papilótomo, tipo triplo lúmen, modelo ponta de faca, características adicionais cateter 7fra 7,5fr distal 5fr, 170 a 210cm, tipo acessório manopla plástica c/conexão eletrocautério, componentes agulha exposição de 4 a 6mm, ponta 4,8fr, radiopaca, compatibilidade compatível c/guia 0,035´ ou 0,25, tipo embalagem individual, esterilidade estéril | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07428 | 603885 | unidade | Papilótomo, tipo triplo lúmen, modelo ponta giratória, fio corte |  |  |  |

|  |  |  |  | monofilamento 20mm, características adicionais cateter 5fr, ponta 3,9fr, 5cm superfície de troca, tipo acessório marcações distais coloridas, compatibilidade compatível c/ guia 0,025´, tipo embalagem individual, esterilidade estéril | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07424 | 603885 | unidade | Papilótomo, tipo triplo lúmen, modelo corpo em teflon, nariz curto, características adicionais fio corte monofil. 20mm, ext.7fr, distal 4,5 a 5,5fr, 170 a 200cm, tipo acessório manopla 3 pontos, compatibilidade compatível c/guia 0,035´, tipo embalagem individual, esterilidade estéril | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08737 | 464627 | unidade | Fio guia, tipo hidrofílico, diâmetro 0,021, material aço inoxidável, formato ponta ´j´, comprimento 400 a 480, esterilidade estéril | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13980 | 464628 | unidade | Fio guia, tipo hidrofílico, diâmetro 0,021, material aço inoxidável, formato ponta reta, comprimento 400 a 480, esterilidade estéril | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024219 | 452313 | unidade | Fio guia, tipo hidrofílico, diâmetro 0,025, material nitinol, formato angulado, aplicação p/ canal de 2,6 mm diâmetro, comprimento 400, esterilidade estéril, tipo uso reusável, características adicionais tipo inquebrável. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07616 | 452250 | unidade | Fio guia, tipo biliar, diâmetro 0,025 pol, material nitinol, formato ponta reta, aplicação p/ canal de 2,6mm diâmetro, comprimento 400 cm, esterilidade estéril, características adicionais hidrofílico | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07623 | 452249 | unidade | Fio guia, tipo biliar, diâmetro 0,035 pol, material nitinol, formato angulado, aplicação p/ canal de 2,6 mm |  |  |  |

|  |  |  |  | diâmetro, comprimento 400 cm, esterilidade estéril, características adicionais hidrofílico | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07624 | 452243 | unidade | Fio guia, tipo biliar, diâmetro 0,035 pol, material nitinol, formato ponta reta, aplicação p/ canal de 2,6mm diâmetro, comprimento 400 cm, esterilidade estéril, características adicionais: hidrofílico | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024220 | 442239 | unidade | Endoprótese luminal, tipo plástica tipo AMSTERDAN, tipo stent, tipo uso biliar composição polímero, dimensões cerca de 8,5 fr x 5 a 15, componente i ancoradores externos nas extremidades, componente ii c/ marcas radiopacas, esterilidade estéril,uso único. Descrição complementar: tamanho da prótese conforme demanda do serviço. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024221 | 442238 | unidade | Endoprótese luminal, tipo plástica tipo AMSTERDAN, tipo: stent, tipo uso: biliar, composição: polímero, dimensões: cerca de 7 fr x 5 a 15 cm, componente i: ancoradores externos nas extremidades, componente ii: c, marcas radiopacas, esterilidade: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024222 | 442240 | unidade | Endoprótese luminal, tipo plástica tipo AMSTERDAN, tipo: stent, tipo uso: biliar, composição: polímero, dimensões: cerca de 10 fr x 5 a 15 cm, componente i: ancoradores externos nas extremidades, componente ii: c, marcas radiopacas, esterilidade: estéril, uso único. Descrição Complementar: tamanho da prótese conforme demanda do serviço | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024223 | 442240 | unidade | Endoprótese luminal, tipo STENT, tipo uso biliar, composição polímero, dimensões cerca de 10 fr x 5 a 15, componente i ancoradores externos nas extremidades, componente ii c/ | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | marcas radiopacas, esterilidade estéril, uso único Descrição complementar: conjunto drenagem interna, componentes: compatível com fio guia de 0,035´ x 200cm, uso pré-montado para endoscopia digestiva, outros componentes cateter introdutor 160cm, cateter guia 200cm, acessórios prótese biliar reta 10fr x 9cm, esterilidade estéril, descartável. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09877 | 442249 | unidade | Endoprótese luminal, tipo: STENT, tipo uso: biliar, formato: c, duplo pigtail, composição: polímero, sistema de implante: c, sistema introdutor, dimensões: cerca de 10 fr x 2 a 15 cm, componente ii: c, marcas radiopacas, esterilidade: estéril, uso único descrição complementar: tamanho da prótese conforme demanda do serviço | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15417 | 442248 | unidade | Endoprótese luminal, tipo: STENT, tipo uso: biliar, formato: c, duplo pigtail, composição: polímero, sistema de implante: c, sistema introdutor, dimensões: cerca de 8,5 fr x 2 a 15 cm, componente ii: c, marcas radiopacas, esterilidade: estéril, uso único descriçãocomplementar: tamanho da prótese conforme demanda do serviço | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15416 | 442251 | unidade | Endoprótese luminal, tipo: STENT, tipo uso: biliar, formato: tipo duplo pigtail, composição: polímero, sistema de implante: c, sistema introdutor, dimensões: cerca de 7 fr x 10 a 15 cm, componente ii: c, marcas radiopacas, esterilidade: estéril, uso único descrição complementar: tamanho da prótese conforme demanda do serviço | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15419 | 462154 | unidade | Endoprótese luminal, tipo: STENT, tipo uso: pancreática, formato: reto, composição: polímero, sistema de implante: c, sistema introdutor, dimensões: cerca de 5 fr x 2 a 15 cm, componente i: ancoradores externos nas extremidades, componente ii: c, marcas radiopacas, esterilidade: estéril, uso | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | único |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12938 | 407541 | unidade | Endoprótese luminal, tipo STENT, tipo uso biliar, aplicação endoscópica, modelo autoexpansível, estrutura metálica, material estrutura platina, totalmente revestido em nitinol, sistema de implante montado em introdutor pré- carregado flexível, diâmetro 8mm, comprimento 4, 6 ou 8 cm componente ii marcas radiopacas em platina e iridium, esterilidade estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14511 | 407543 | unidade | Endoprótese luminal, tipo STENT, tipo uso biliar, aplicação endoscópica, modelo autoexpansível, estrutura metálica não recoberta, material estrutura platina, revestimento revestido em nitinol, sistema de implante montado em introdutor de 8fr, pré-carregado, diâmetro 08mm, comprimento 4 – 10 cm, componente ii marcas radiopacas em platina e iridium, esterilidade estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12892 | 407546 | unidade | Endoprótese luminal, tipo STENT, tipo uso biliar, aplicação endoscópica, modelo autoexpansível, estrutura metálica não recoberta, material estrutura platina, revestimento revestido em nitinol, sistema de implante montado em introdutor de 8fr, pré-carregado, diâmetro 10, comprimento 8, componente ii marcas radiopacas em platina e iridium, esterilidade estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07477 | 407551 | unidade | Endoprótese luminal, tipo STENT, tipo uso biliar, aplicação endoscópica, modelo autoexpansível, estrutura metálica recoberta parcialmente, material estrutura platina, revestimento revestido em nitinol, sistema de implante montado em introdutor de 8,5fr, pré-carregado, diâmetro 10 mm, comprimento 4, 6 e 10 cm, componente ii marcas radiopacas em platina e iridium, esterilidade estéril, uso único. Dispensação do tamanho conforme demanda do serviço. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS13972 | 605577 | unidade | Dilatador, tipo biliar, modelo tipo SOEHENDRA, tamanho 8,5 fr, material polivinil, características adicionais para uso em canal de 2,8 a 4,2mm | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13972 | 605577 | unidade | Dilatador, tipo biliar, modelo tipo SOEHENDRA, tamanho 7fr, material polivinil, características adicionais para uso em canal de 2,8 a 4,2mm | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13972 | 605577 | unidade | Dilatador, tipo biliar, modelo tipo SOEHENDRA, tamanho 10fr, material polivinil, características adicionais para uso em canal de 2,8 a 4,2mm | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07406 | 428316 | unidade | Balão dilatação, aplicação biliar, material polímero dimensão balão 6 a 8 x 20, diâmetro do cateter cerca de 2,3, comprimento do cateter cerca de 240, adicionais dilatação progressiva, compatível c/ fio guia 0,035´, esterilidade estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06479 | 428317 | unidade | Balão dilatação, aplicação biliar, material polímero, dimensão balão 8 a 10 x 30, diâmetro do cateter cerca de 2,3, comprimento do cateter cerca de 240, adicionais dilatação progressiva, compatível c/ fio guia 0,035´, esterilidade estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08127 | 428881 | unidade | Sistema extrator, material: polímero, tipo: balão, comprimento: cerca de 200 cm, adicionais: triplo lúmen, componentes: ponta reta, componentes adicionais: c, marcas radiopacas, compatível: p, canal endoscópico de 2,8mm e fio guia 0,035\", aplicação: cálculos biliares, esterilidade: estéril, descartável descrição complementar: balão de 15-18mm | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS 024224 | 485903 | unidade | Instrumental cirurgico, tipo BASKET nitinol ou multifilamentado endoscópico, características adicionais injetor 180-280cm, cateter 7fr, abertura 3- 6cm, tipo uso extração cálculos biliares, componentes 4 arames sem fio guia, descartável. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024225 | 485904 | unidade | Instrumental cirurgico, tipo basket nitinol ou multifilamentado endoscópico, características: adicionais injetor 180-280cm, cateter 7fr, abertura 4- 8cm, tipo uso extração cálculos biliares componentes 4 arames sem fio guia, descartável | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024226 | 485902 | unidade | Instrumental cirurgico, tipo basket nitinol ou multifilamentado endoscópico, características adicionais injetor 180-200cm, cateter 7fr, abertura 1,5-2,6cm, tipo uso extração cálculos biliares, componentes 4 arames sem fio guia, descartável. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07470 | 455984 | unidade | Cateter, material poliuretano ou teflon, tipo duplo lúmen, tipo uso descartável, esterilidade estéril, aplicação cateterismo vias biliares, comprimento 195 a 210, modelo ponta fina, características adicionais 1 compatível c/ guia tp 0,035´ em canal mínimo 2,8mm | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024227 | 466900 | unidade | Pinça de biópsia SPYBITE, composta por mandíbulas na ponta distal, presas a um enrolamento flexível com um carreto e um punho com um anel para o polegar presos à extremidade proximal do dispositivo. Estéril, embalagem individual que permita o acondicionamento do produto garantindo suas características de fabricação e integridade (produto íntegro, sem vinco ou deformidades), sem risco de violação/contaminação (embalagem íntegra), que permita exposição e transferência asséptica do produto através de | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | abertura tipo pétala, com rótulo que atenda a rdc 185 de 22 de outubro de 2001/ANVISA. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 022532 | 466512 | unidade | Instrumental para endoscópio para retirada de corpo estranho. tipo ponta: cesta (basket) hexagonal. tipo fio: 8 fios de nitinol. diâmetro ponta: cerca de 15 mm. dimensão: para canal cerca de 1,5 mm x 280 cm haste: haste isolada. componente 2: manopla. esterilidade: estéril, uso único. Característica adicional: Modelo BASKET - sendo cesto de extração, de uso exclusivamente médico, indicado para remoção endoscópica de cálculos, fragmentos de cálculos ou corpos estranhos no sistema pancreático-biliar, composto por: um cesto em nitinol de oito fios, concebido para ser compatível com dispositivos de aplicação de colangioscopio com diâmetro interno de canal de trabalho mínimo de 1,2 mm. Descrição complementar: fornecer o aparelho compatível em SISTEMA DE COMODATO. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024229 | 466578 | unidade | Sonda de coledocoscopia, associado a um sistema de processadora digital compatível. Está será fornecida pela empresa em caráter de consignação. Equipamento visa visualização direta e a orientar os dispositivos ópticos e acessórios para aplicações terapêuticas e de diagnóstico durante procedimentos endoscópicos no sistema pancreático- biliar, incluindo os canais hepáticos. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024230 | 458364 | unidade | Agulha de biópsia, aplicação: aspirativa p, eco endoscopia, dimensão: 19g, tipo ponta: pontaestilete 2mm, componente: bainha 4,2 5,2fr, manopla e trava de segurança, componente i: avanço até 8cm, componente ii: seringa , torneira 1 via, característica adicional: p, canal mín. De 2,0mm, conector: conector luer lock, tipo uso: uso único, esterilidade: estéril | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS 024231 | 604157 | unidade | Agulha de biópsia, aplicação: aspirativa p, eco endoscopia, dimensão: 22g, tipo ponta: cortante c, abertura lateral, componente: bainha 5,2 fr c, manopla e trava de segurança, componente i: avanço até 8cm, componente ii: seringa, torneira 1 via, característica adicional: p, canal mín. De 2,0mm, conector: conector luer lock, tipo uso: uso único, esterilidade: estéril | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09671 | 466990 | unidade | Endoprótese luminal, tipo: stent, tipo uso: p, pseudocisto pancreático, aplicação: endoscópica, modelo: autoexpansível, estrutura: metálica, material estrutura: nitinol, revestimento: revestido c, silicone, sistema de implante: c, sistema introdutor e antimigração, diâmetro: cerca 10 a 15 mm, comprimento: cerca 10 mm, características adicionais: compatível c, bisturi elétrico, esterilidade: estéril, uso único. Descrição Complementar: sistema introdutor de eletro cauterização avançada e stent 10mm x 15mm hot, indicado para facilitar a drenagem trans gástrica ou transduodenal endoscópica de um pseudocisto pancreático. Estéril, embalagem individual que permita o acondicionamento do produto garantindo suas características de fabricação e integridade (produto íntegro). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09671 | 466990 | unidade | Endoprótese luminal, tipo: stent, tipo uso: p, pseudocisto pancreático, aplicação: endoscópica, modelo: autoexpansível, estrutura: metálica, material estrutura: nitinol, revestimento: revestido c, silicone, sistema de implante: c, sistema introdutor e antimigração, diâmetro: cerca 10 a 15 mm, comprimento: cerca 10 mm, características adicionais: compatível c, bisturi elétrico, esterilidade: estéril, uso único. Descrição complementar: sistema introdutor de eletro cauterização avançada e stent 10mm x 10mm hot, indicado para facilitar a drenagem trans gástrica ou transduodenal endoscópica de um pseudocisto pancreático. Estéril, embalagem individual que permita o acondicionamento do produto garantindo suas características de fabricação e | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | integridade (produto íntegro). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024232 | 411131 | unidade | Microcâmera digital, tipo cápsula endoscópica delgado, sensibilidade gera 2 imagens/seg, componentes controle automático da luz, tipo uso p/ visualização do intestino delgado, dimensão 11 x 26 mm, cerca de 4g | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024234 | 411116 | unidade | Microcâmera digital, tipo cápsula endoscópica colon, sensibilidade gera 2 imagens/seg, componentes controle automático da luz, tipo uso p/ visualização do Intestino de colon, dimensão 11.6 x 32.3 mm, cerca de 4g | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024233 | 411116 | unidade | Cápsula para visualização do trato gastrointestinal, desenvolvida especificamente para análise da doença de crohn. Medindo 11 x 31mm, transmitindo por rádiofrequência de 04 a 35 imagens por segundo, com ângulo de visão de 344º em duas cabeças podendo gerar até 200.000 imagens num exame típico. Possui óptic a avançada e controle automático de luz. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024235 | 411131 | unidade | Cápsula biodegradável para comprovar a permeabilidade funcional do trato gastrintestinal. Dimensão 11 x 26 mm. (cápsula de patência) | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS07484 | 480272 | unidade | Material especial p, endoscopia, aplicação: p, enteroscopia, uso em endoscópio flexível, material: polímero, tipo 1: sobretubo tipo overtube, adicionais: c, vedação p, insuflação, dimensões: p, canal cerca de 3,2 mm x 25 cm, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual Overtube descartável, espec[ifico para utilização em conjunto com enteroscópio com tecnologia de duplo balão fujifilm, com | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | lubrificação hidrofílica, para melhor eficiência na movimentação do enteroscópio; com balões de látex, para melhor eficiência na ancoragem do enteroscópio ao intestino delgado; conector para injeção de água, para ativar a lubrificação do overtube; conector para controle do balão; com válvula de retenção, para minimizar o refluxo de secreção através do overtube, com as seguintes especificações: DIÂMETRO EXTERNO: 13,2 MM DIÂMETRO INTERNO: 10,8 MM DIÂMETRO DISTL: 9,8 MM DIÂMETRO DO BALÃO (INFLADO): 40 MM COMPRIMENTO DE TRABALHO: 1.350 MM COMPRIMENTO TOTAL: 1450 MM MODELO: TS-13140 MARCA: FUJIFILM PROCEDÊNCIA: JAPÃO REGISTRO ANVISA: 10317490097 SOMENTE ESSE MODELO É COMPATÍVEL COM APARELHO DO SERVIÇO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07414 | 428304 | unidade | Balão descartável, específico para utilização em conjunto com enteroscópio com tecnologia de duplo balão fujifilm; produzido em látex, para melhor eficiência na ancoragem do enteroscópio ao intestino delgado; provido de banda de látex, para maior segurança na fixação do balão ao enteroscópio, pressão nominal de trabalho de 5,6kpa. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 10 UNIDADES CADA MODELO: BS-2 MARCA: FUJIFILM PROCEDÊNCIA: JAPÃO REGISTRO ANVISA: 10317490097 COMPATÍVEL COM APARELHO DO SERVIÇO | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS 024238 | 474136 | unidade | Sonda FIAPC 3000 A; Descartável; ponta axial Com Filtro; Diâmetro: 2,3mm; Comprimento: 3,0m. Colono / Entero. Sonda FIAPC para uso no módulo de coagulação por Plasma de argônio Indicação: Dispositivo Descartável utilizado para condução do gás argônio Energizado através da passagem de corrente elétrica transmitida da unidade eletrocirúrgica ERBE ao Tecido alvo. É um procedimento endoscópico indicado para coagular locais hemorrágicos e desvitalizar anomalias teciduais. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07446 | 466091 | unidade | Sonda medidora, material pvc, tipo p/ manometria esofágica, modelo c/ 8 canais, calibre tubo de 4, comprimento 180, componentes 4 canais radiais e 4 canais longitudinais, componentes 1 c/ 1 lúmen central | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07445 | 466092 | unidade | Cateter para manometria esofágica de alta resolução de 24 canais com conexão única ao aparelho, em PVC flexível, 4,7 mm, comprimento 100 cm, graudação 70 cm, reutilizável. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11433 | 438929 | unidade | Gel eletrolítico para Phmetria. Cerca de 1L | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS11271 | 443655 | unidade | Sonda trato digestivo aplicação esofágica, modelo phmetria, material aço inoxidável e polímero, vias c/ 1 canal, tamanho adulto, esterilidade esterilizável. Descrição complementar: Compatível com o equipamento do laboratório de motilidade. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 022535 | 467054 | unidade | Cateter de impedanciophmetria, dois canais de PH de antimonio e seis canais de impedancia, 18 cm de comprimento esofágico e espaçados por 15 cm, calibre de 6,4 fr (2,13 mm), feito de PVC | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS11435 | 371013 | unidade | TAMPÃO DE ph 1,0 – 500 ML | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07261 | 234417 | unidade | TAMPÃO DE ph 7,0 – 500 ML | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS05133 | 459974 | unidade | CATETER balão de duplo lumen (sobre o fio ou "over the wire") para embolectomia, polímero, calibre de /2,0mm e comprimento de compatível com bainha 7F/2,3mm, modelo tipo Fogarty, balão com 13- 6F80cm15mm de diâmetro máximo, volume máximo (1,2 a 1,5mL de líquido ou 2,0 a 2,5mL de gás) esterilidade: estéril, uso único. compatível com fio guia 0,035. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13547 | 457325 | unidade | Dilatador para uso esofágico, material: polímero, diâmetro: tamanhos diversos. Apresentação: com até 7 peças com fio guia. Material reutilizável. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07452 | 465278 | unidade | PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, tipo ALÇA POLIPECTOMIA, ponta OVAL, material FIO AÇO INOXIDÁVEL, monofilamentar, DIÂMETRO DA PONTA: 25 a 29 mm, DIMENSÃO: para canal de 2,8 mm x 230 cm, haste isolada, com manopla com conexão para bisturi elétrico, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS13141 | 465279 | unidade | PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, tipo ALÇA POLIPECTOMIA, ponta OVAL, material FIO AÇO INOXIDÁVEL, monofilamentar, DIÂMETRO da ponta: 13 mm, DIMENSÃO: para canal de 2,8 mm x 230 cm, haste isolada, com manopla com conexão para bisturi elétrico, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07402 | 465274 | unidade | PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, tipo ALÇA POLIPECTOMIA, ponta OVAL, material FIO AÇO INOXIDÁVEL, monofilamentar, DIÂMETRO da ponta: 10 a 14 mm, DIMENSÃO: para canal de 2,8 mm x 230 cm, haste isolada, com manopla com conexão | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | para bisturi elétrico, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13547 | 457325 | unidade | Dilatador esofágico SAVARY-GILLIARD, DIÂMETRO tamanhos diversos (especificados em edital), material PVC com fio guia metálico de aproximadamente 70 cm, com marcação radiopaca, REUTILIZÁVEL. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS09678 | 465232 | unidade | Pinça p, endoscópio, tipo: biópsia, tipo ponta: concha serrilhada, tipo fio: aço inoxidável, dimensão: p, canal cerca de 2,8 mm x 230 cm, haste: haste s, isolamento, componente 2: manopla, esterilidade: esterilizável. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS09660 | 465205 | unidade | PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, tipo DE BIÓPSIA, material AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 230 cm, lâmina SEM espícula, para canal de biópsia 1,8 mm, aplicação endoscopia alta, AUTOCLAVÁVEL. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS09973 | 465231 | unidade | PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, tipo DE BIÓPSIA, modelo JACARÉ, material AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO mínimo 155 cm, para canal de DIÂMETRO mínimo 2,8 mm, com diâmetro de abertura da mandíbula aproximado 7,3 mm. Mandíbula alongada fenestrada tipo jacaré. Compatível com equipamento especificado em edital. AUTOCLAVÁVEL. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS09678 | 465183 | unidade | PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, tipo DE BIÓPSIA, modelo PONTA EM CONCHA, material FIO DE AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 230 cm, para canal de DIÂMETRO 2,8 mm, com manopla, haste sem isolamento, estéril, ESTERILIZÁVEL. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12760 | 606302 | unidade | PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, tipo ALÇA POLIPECTOMIA, ALÇA POLIPECTOMIA, ponta HEXAGONAL, material FIO AÇO INOXIDÁVEL, monofilamentar, DIÂMETRO DA PONTA: 30 a 35 mm, DIMENSÃO: para canal de 2,8 mm x 230 cm, haste isolada, com manopla com conexão para bisturi elétrico, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07451 | 465289 | unidade | PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, tipo ALÇA POLIPECTOMIA, ponta HEXAGONAL, material FIO AÇO INOXIDÁVEL, monofilamentar, DIÂMETRO DA PONTA: 25 a 29 mm, DIMENSÃO: para canal de 2,8 mm x 230 cm, haste isolada, com manopla com conexão para bisturi elétrico, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07401 | 465292 | unidade | PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, tipo ALÇA POLIPECTOMIA, ponta OVAL, material FIO AÇO INOXIDÁVEL, monofilamentar, DIÂMETRO da ponta: 25 mm, DIMENSÃO: para canal de 2,0 mm x 160 cm, haste isolada, com manopla com conexão para bisturi elétrico, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS01238 | 603003 | unidade | Cânula ENDOSCÓPICA PARA INJEÇÃO (agulha de esclerose). Utilizada para administração de injetáveis no trato gastrointestinal, com auxílio de endoscópio. Cânula endoscopia para injeção, COM TUBO EXTERNO DA CÂNULA FABRICADO EM PTFE, MEDINDO 1800 mm de comprimento e DIÂMETRO de 1.8 mm. Com AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMANHO 23 G, reservatório para proteção da agulha, empunhadura ergonômica e bainha proximal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | asséptica, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04923 | 603007 | unidade | Cânula ENDOSCÓPICA PARA INJEÇÃO (agulha de esclerose). Utilizada para administração de injetáveis no trato gastrointestinal, com auxílio de endoscópio. Cânula endoscopia para injeção, com tubo externo da cânula FABRICADO EM PTFE, MEDINDO 1800 mm DE COMPRIMENTO e DIÂMETRO de 2.0 mm. COM AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL com TAMANHO 25 G, reservatório para proteção da agulha, empunhadura ergonômica e bainha proximal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07485 | 408084 | unidade | BORRACHA PARA VÁLVULA DE CANAL DE BIÓPSIA, tipo uso para VIDEOGASTROSCÓPIO, compatível com equipamento utilizado na instituição. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS05049 | 326880 | unidade | Agulha: Material: Aço Inoxidável, Característica Adicional: Endoscopia Digestiva, Tamanho: 2,3mm X 230cm, Características Adicionais: Autoclavável, Tipo Agulha: esclerose | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04908 | 603043 | unidade | Agulha de biópsia hepática e renal Agulha de biópsia, aplicação: p, biópsia renal, material: aço inoxidável, centimetrada, dimensão: 16 G x 15 cm ou 16Gx20, tipo ponta: corte p, biópsia histológica, componente: disparo semiautomático, conector: sistema encaixe, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024479 | 604167 | unidade | Agulha Biópsia, Via De Acesso: Transjugular, Aplicação: Hepática, Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 60 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Peça De Mão: Manopla C/ Disparo Semi / Automático, Componente | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | 3: Injetor Lateral C/Conector Luer, Componente Adicional: C/ Conjunto Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- LOTE 1

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05552 | 619557 | unidade | ENDOPRÓTESE VASCULAR, função STENT COM ENXERTO, INTRAHEPÁTICO, VIA TRANSJUGULAR, autoexpansível, ESTRUTURA MALHA DE NITINOL, COM PTFE EXPANDIDO, montado em SISTEMA DE LIBERAÇÃO 10 FR, DIÂMETRO 8 a 12 mm, COMPRIMENTO 4 a 8 mm, marca RADIOPACA, compatível com FIO GUIA 0,038 polegadas. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15451 | 619557 | unidade | Conjunto para ACESSO HEPÁTICO TRANSJUGULAR, para realização de procedimentos venosos hepáticos de diagnóstico e de intervenção. Composto por: CATETER COM ESTILETE com trocarte flexível cerca de 5 FR, COMPRIMENTO cerca de 62 cm, CÂNULA DE REFORÇO 14 G, conjunto INTRODUTOR 10 FR, 0,038 pol e 40 cm de comprimento, DILATADOR 12 FR e 20 cm. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. | SIM | NÃO | NÃO |

OBS: OS ITENS LOTE 1 DEVERÃO SER COMPRADOS EM LOTE POR CAUSA DA COMPATIBILIDADE ENTRE ELES.