COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

SERVIÇO DE GINECOLOGIA/MASTOLOGIA

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva Roberto de Azevedo Antunes

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- ELETRODOS

- PEDAL

- EXTENSOR / ADAPTADOR

- SISTEMA PARA CORREÇÃO

- OUTROS

  - ELETRODOS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 023688 | 463017 | unidade | ELETRODO BIPOLAR COM UMA ÚNICA ALÇA TIPO FACA, ISOLADO POR UMA CAMADA DE PORCELANA, APROXIMADAMENTE 24 Fr, HASTE DE APROXIMADAMENTE 29 cm E CABO CONECTOR A PEÇA DE MÃO, ESPECÍFICO PARA HISTEROSCOPIAS CIRÚRGICAS EM SOLUÇÃO SALINA, DESCARTÁVEIS, ESTÉRIL. PARA DILATAÇÃO DO COLO ATÉ APROX. 9mm. COM FORNECIMENTO DO SUPORTE OPERACIONAL (ÓTICA E RESSECTOR) E EQUIPAMENTO (GERADOR) PARA O PROCEDIMENTO. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14611 | 463019 | unidade | ELETRODO BIPOLAR COM UMA ÚNICA ALÇA TIPO LOOP, ISOLADO POR UMA CAMADA DE PORCELANA, APROXIMADAMENTE 24 Fr, HASTE DE APROXIMADAMENTE 29 cm E CABO CONECTOR A PEÇA DE MÃO, ESPECÍFICO PARA HISTEROSCOPIAS CIRÚRGICAS EM SOLUÇÃO SALINA, DESCARTÁVEIS, ESTÉRIL. PARA DILATAÇÃO DO COLO ATÉ APROX. 9mm. COM FORNECIMENTO DO SUPORTE OPERACIONAL (ÓTICA E RESSECTOR) E EQUIPAMENTO (GERADOR) PARA O PROCEDIMENTO. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 023687 | 463018 | unidade | ELETRODO BIPOLAR COM UMA ÚNICA ALÇA TIPO ROLLER, ISOLADO POR UMA CAMADA DE PORCELANA, APROXIMADAMENTE 24 Fr, HASTE DE APROXIMADAMENTE 29 cm E CABO CONECTOR A PEÇA DE MÃO, ESPECÍFICO PARA HISTEROSCOPIAS CIRÚRGICAS EM SOLUÇÃO SALINA, DESCARTÁVEIS, ESTÉRIL. PARA DILATAÇÃO DO COLO ATÉ APROX. 9mm. COM FORNECIMENTO DO SUPORTE OPERACIONAL (ÓTICA E RESSECTOR) E EQUIPAMENTO (GERADOR) PARA O PROCEDIMENTO. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS 023688 | 463017 | unidade | Eletrodo ELETROCIRÚRGICO GINECOLÓGICO, ponta ALÇA CIRCULAR Ø 5 mm. Haste reta medindo cerca de 120 mm (comprimento x Ø 1,8 mm), material TUNGSTÊNIO (ponta) e AÇO INOXIDÁVEL (haste). Aplicação para biópsias/exérese de pequenas lesões. NÃO ESTÉRIL, ESTERILIZÁVEL, embalagem individual com data de fabricação, lote e validade. Registro Anvisa. Compatível com caneta Loktal para WAVETRONIC 6000 TOUCH (código loktal ACEL0026). | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06760 | 462939 | unidade | Eletrodo ELETROCIRÚRGICO GINECOLÓGICO, ponta ALÇA QUADRADA (meia alça) medindo 10 mm x 4 mm. Haste reta 120 mm x Ø 1,8 mm, material TUNGSTÊNIO (ponta) e AÇO INOXIDÁVEL (haste). Aplicação para CAF/exérese de lesões superficiais e de canal. NÃO ESTÉRIL, ESTERILIZÁVEL, embalagem individual identificada. Registro Anvisa. Compatível com caneta Loktal para WAVETRONIC 6000 TOUCH (código loktal ACEL0027). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14693 | 462939 | unidade | Eletrodo ELETROCIRÚRGICO GINECOLÓGICO, ponta ALÇA QUADRADA 10 mm x 10 mm. Haste 120 mm x Ø 1,8 mm, TUNGSTÊNIO (ponta) e AÇO INOXIDÁVEL (haste). Aplicação para CAF/exérese e lesões do canal cervical. NÃO ESTÉRIL, ESTERILIZÁVEL. Registro Anvisa. Compatível com caneta Loktal para WAVETRONIC 6000 TOUCH (código loktal ACEL0031). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06758 | 462938 | unidade | Eletrodo ELETROCIRÚRGICO GINECOLÓGICO, ponta ALÇA QUADRADA 10 mm x 15 mm. Haste 120 mm x Ø 1,8 mm, TUNGSTÊNIO (ponta) e AÇO INOXIDÁVEL (haste). Aplicação para exérese em canal/CAF. NÃO ESTÉRIL, ESTERILIZÁVEL. Registro Anvisa. Compatível com caneta Loktal para WAVETRONIC 6000 TOUCH (código loktal ACEL0032). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14684 | 462939 | unidade | Eletrodo ELETROCIRÚRGICO GINECOLÓGICO, ponta ALÇA REDONDA (meia alça) medindo 10 mm x 10 mm. Haste 120 mm x Ø 1,8 mm, TUNGSTÊNIO (ponta) e AÇO INOXIDÁVEL (haste). Aplicação para CAF/exérese de pequenas lesões. NÃO ESTÉRIL, | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | ESTERILIZÁVEL. Registro Anvisa. Compatível com caneta Loktal para WAVETRONIC 6000 TOUCH (código loktal ACEL0030). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06761 | 462941 | unidade | Eletrodo ELETROCIRÚRGICO GINECOLÓGICO, ponta ALÇA REDONDA (meia alça) medindo 15 mm x 10 mm. Haste 120 mm x Ø 1,8 mm, materiais TUNGSTÊNIO (ponta) e AÇO INOXIDÁVEL (haste). Aplicação para CAF/exérese/conização de pequeno a médio volume. NÃO ESTÉRIL, ESTERILIZÁVEL. Registro Anvisa. Compatível com caneta Loktal para WAVETRONIC 6000 TOUCH (código loktal ACEL0028). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06761 | 462946 | unidade | Eletrodo ELETROCIRÚRGICO GINECOLÓGICO, ponta ALÇA REDONDA (meia alça) medindo 15 mm x 10 mm. Haste 120 mm x Ø 1,8 mm, materiais TUNGSTÊNIO (ponta) e AÇO INOXIDÁVEL (haste). Aplicação para CAF/exérese/conização de pequeno a médio volume. NÃO ESTÉRIL, ESTERILIZÁVEL. Registro Anvisa. Compatível com caneta Loktal para WAVETRONIC 6000 TOUCH (código loktal ACEL0029). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024417 | 463019 | unidade | Eletrodo ELETROCIRÚRGICO GINECOLÓGICO, ponta ALÇA REDONDA (meia alça) medindo 15 mm x 4 mm. Haste reta medindo cerca de 120 mm (comprimento x Ø 2,4 mm), material TUNGSTÊNIO (ponta) e AÇO INOXIDÁVEL (haste). Aplicação para exérese/conização de precisão. NÃO ESTÉRIL, ESTERILIZÁVEL, embalagem individual com data de fabricação, lote e validade. Registro Anvisa. Compatível com caneta Loktal própria para o LOKTAL WAVETRONIC 6000 TOUCH (código loktal ACEL0170). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024418 | 463017 | unidade | Eletrodo ELETROCIRÚRGICO GINECOLÓGICO, ponta ALÇA REDONDA (meia alça) medindo 20 mm x 4 mm. Haste 120 mm x Ø 1,8 mm, TUNGSTÊNIO (ponta) e AÇO INOXIDÁVEL (haste). Aplicação para exérese focada (canal/lesões lineares). NÃO ESTÉRIL, ESTERILIZÁVEL. Registro Anvisa. Compatível com caneta Loktal para WAVETRONIC 6000 TOUCH (código loktal ACEL0038). | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS06764 | 462943 | unidade | Eletrodo ELETROCIRÚRGICO GINECOLÓGICO, ponta ALÇA REDONDA (meia alça) medindo 30 mm x 10 mm. Haste 120 mm x Ø 1,8 mm, TUNGSTÊNIO (ponta) e AÇO INOXIDÁVEL (haste). Aplicação para CAF/exérese em área extensa. NÃO ESTÉRIL, ESTERILIZÁVEL. Registro Anvisa. Compatível com caneta Loktal para WAVETRONIC 6000 TOUCH (código loktal ACEL0036). | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14990 | 462948 | unidade | Eletrodo ELETROCIRÚRGICO GINECOLÓGICO, ponta ALÇA REDONDA (meia alça) MEDINDO 30 mm x 15 mm. Haste reta medindo cerca de 120 mm (comprimento xØ 1,8 mm), material TUNGSTÊNIO e AÇO INOXIDÁVEL. Aplicação para CAF EXÉRESE de lesões vulvares. NÃO ESTÉRIL, ESTERILIZÁVEL, embalagem individual com data de fabricação, lote, validade do produto. Possuir registro na Anvisa. Compatível com caneta Loktal própria para o LOKTAL WAVETRONIC 6000 TOUCH (código loktal ACEL0037). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024419 | 462970 | unidade | Eletrodo ELETROCIRÚRGICO GINECOLÓGICO, ponta ESFÉRICA (BOLA) Ø 5 mm. Haste reta medindo cerca de 120 mm (comprimento x Ø 1,8 mm), material AÇO INOXIDÁVEL (ponta e haste). Aplicação para hemostasia/coagulação em áreas maiores. NÃO ESTÉRIL, ESTERILIZÁVEL, embalagem individual com data de fabricação, lote e validade do produto. Registro Anvisa. Compatível com caneta Loktal para WAVETRONIC 6000 TOUCH (código loktal ACEL0025). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15050 | 462971 | unidade | Eletrodo MONOPOLAR, PONTA tipo BOLA, em AÇO INOXIDÁVEL, para bisturi elétrico, haste reta. DIÂMETRO 3 mm e COMPRIMENTO cerca de 120 mm x Ø 1,8 mm. ESTERILIZÁVEL. Embalagem individual com data de fabricação, lote, validade do produto. Possuir registro na Anvisa. Compatível com equipamento especificado em edital. Código loktal ACEL0024. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14990 | 462947 | unidade | Eletrodo ELETROCIRÚRGICO GINECOLÓGICO, ponta ALÇA REDONDA (meia alça) MEDINDO 25 mm x 15 mm. Haste reta medindo cerca de 120 mm (comprimento), material | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | TUNGSTÊNIO e AÇO INOXIDÁVEL. Aplicação para CAF EXÉRESE de lesões vulvares. NÃO ESTÉRIL, ESTERILIZÁVEL, embalagem individual com data de fabricação, lote, validade do produto. Possuir registro na Anvisa. Compatível com caneta utilizada na instituição. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS15045 | 462933 | unidade | Eletrodo ELETROCIRÚRGICO GINECOLÓGICO, ponta ALÇA CÔNICA MEDINDO cerca de 15 mm x 15 mm. Haste reta medindo cerca de 120 mm (comprimento), material TUNGSTÊNIO e AÇO INOXIDÁVEL. Aplicação para CAF EXÉRESE de lesões vulvares. NÃO ESTÉRIL, ESTERILIZÁVEL, embalagem individual com data de fabricação, lote, validade do produto. Possuir registro na Anvisa. Compatível com caneta utilizada na instituição. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15123 | 462977 | unidade | Eletrodo MONOPOLAR, PONTA tipo BOLA, em AÇO INOXIDÁVEL, para bisturi elétrico, haste reta. DIÂMETRO 4 mm e COMPRIMENTO cerca de 120 mm. ESTERILIZÁVEL. Embalagem individual com data de fabricação, lote, validade do produto. Possuir registro na Anvisa. Compatível com equipamento especificado em edital. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06763 | 462942 | unidade | Eletrodo ELETROCIRÚRGICO GINECOLÓGICO, ponta ALÇA REDONDA (meia alça) MEDINDO 25 mm x 10 mm. Haste reta medindo cerca de 120 mm (comprimento), material TUNGSTÊNIO e AÇO INOXIDÁVEL. Aplicação para CAF EXÉRESE de lesões vulvares. NÃO ESTÉRIL, ESTERILIZÁVEL, embalagem individual com data de fabricação, lote, validade do produto. Possuir registro na Anvisa. Compatível com caneta utilizada na instituição. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14990 | 462947 | unidade | Eletrodo ELETROCIRÚRGICO GINECOLÓGICO, ponta ALÇA REDONDA (meia alça) MEDINDO 25 mm x 15 mm. Haste reta medindo cerca de 120 mm (comprimento), material TUNGSTÊNIO e AÇO INOXIDÁVEL. Aplicação para CAF EXÉRESE de lesões vulvares. NÃO ESTÉRIL, ESTERILIZÁVEL, embalagem | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | individual com data de fabricação, lote, validade do produto. Possuir registro na Anvisa. Compatível com caneta utilizada na instituição. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09510 | 435589 | unidade | Caneta uso médico, material POLÍMERO, tipo MONOPOLAR, controle comando MANUAL, com CABO FIXO, c/cabo 2m - revestido em pvc resistente ao calor - c/ conector p/ bisturi elétrico, ESTÉRIL, ESTERILIZÁVEL, embalagem individual. Adaptável ao bisturi especificado em edital. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 023524 | 462991 | unidade | ELETRODO BISTURI ELÉTRICO, APLICAÇÃO:P/ CANETA, TIPO USO:MONOPOLAR, TIPO:PONTA AGULHA, MATERIAL PONTEIRA:AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO PONTA:DIÂMETRO CERCA DE 0,5 MM, HASTE:HASTE RETA, COMPRIMENTO HASTE:CERCA DE 15 CM, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024421 | 463022 | unidade | ELETRODO BIPOLAR COM UMA ÚNICA ALÇA TIPO FACA, ISOLADO POR UMA CAMADA DE PORCELANA, APROXIMADAMENTE 24 Fr, HASTE DE APROXIMADAMENTE 29 cm E CABO CONECTOR A PEÇA DE MÃO, ESPECÍFICO PARA HISTEROSCOPIAS CIRÚRGICAS EM SOLUÇÃO SALINA, DESCARTÁVEIS, ESTÉRIL. PARA DILATAÇÃO DO COLO ATÉ APROX. 9mm. COM FORNECIMENTO DO SUPORTE OPERACIONAL (ÓTICA E RESSECTOR) E EQUIPAMENTO (GERADOR) PARA O PROCEDIMENTO. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024421 | 463018 | unidade | ELETRODO BIPOLAR COM UMA ÚNICA ALÇA TIPO ROLLER, ISOLADO POR UMA CAMADA DE PORCELANA, APROXIMADAMENTE 24 Fr, HASTE DE APROXIMADAMENTE 29 cm E CABO CONECTOR A PEÇA DE MÃO, ESPECÍFICO PARA HISTEROSCOPIAS CIRÚRGICAS EM SOLUÇÃO SALINA, DESCARTÁVEIS, ESTÉRIL. PARA DILATAÇÃO DO COLO ATÉ APROX. 9mm. COM FORNECIMENTO DO SUPORTE OPERACIONAL (ÓTICA E RESSECTOR) E EQUIPAMENTO (GERADOR) PARA O PROCEDIMENTO. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS 024422 | 463020 | unidade | Eletrodo ELETROCIRÚRGICO GINECOLÓGICO, ponta ALÇA CIRCULAR Ø 5 mm. Haste reta medindo cerca de 120 mm (comprimento x Ø 1,8 mm), material TUNGSTÊNIO (ponta) e AÇO INOXIDÁVEL (haste). Aplicação para biópsias/exérese de pequenas lesões. NÃO ESTÉRIL, ESTERILIZÁVEL, embalagem individual com data de fabricação, lote e validade. Registro Anvisa. Compatível com caneta Loktal para WAVETRONIC 6000 TOUCH (código loktal ACEL0026). | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024423 | 463017 | unidade | Eletrodo ELETROCIRÚRGICO GINECOLÓGICO, ponta ALÇA REDONDA (meia alça) medindo 15 mm x 4 mm. Haste reta medindo cerca de 120 mm (comprimento x Ø 2,4 mm), material TUNGSTÊNIO (ponta) e AÇO INOXIDÁVEL (haste). Aplicação para exérese/conização de precisão. NÃO ESTÉRIL, ESTERILIZÁVEL, embalagem individual com data de fabricação, lote e validade. Registro Anvisa. Compatível com caneta Loktal própria para o LOKTAL WAVETRONIC 6000 TOUCH (código loktal ACEL0170). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024424 | 463019 | unidade | Eletrodo ELETROCIRÚRGICO GINECOLÓGICO, ponta ALÇA REDONDA (meia alça) medindo 20 mm x 4 mm. Haste 120 mm x Ø 1,8 mm, TUNGSTÊNIO (ponta) e AÇO INOXIDÁVEL (haste). Aplicação para exérese focada (canal/lesões lineares). NÃO ESTÉRIL, ESTERILIZÁVEL. Registro Anvisa. Compatível com caneta Loktal para WAVETRONIC 6000 TOUCH (código loktal ACEL0038). | SIM | NÃO | NÃO |

  - PEDAL

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 4425 | 471923 | unidade | Pedal ativador eletrocirúrgico – compatível com LOKTAL WAVETRONIC 6000 TOUCH (IPX8) Pedal remoto para acionamento da unidade eletrocirúrgica Loktal Wavetronic 6000 Touch, totalmente à prova d’água – IPX8 (submersão), carcaça selada e base antiderrapante; sistema de isolação elétrica contra choques/curtos em conformidade com NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-2; cabo fixo ≥ 2,0 m com dupla isolação e conector compatível com a porta FOOTSWITCH/PEDAL do equipamento (se necessário, fornecedor deve incluir adaptador oficial); NÃO ESTÉRIL, para limpeza/desinfecção conforme IFU; embalagem individual com lote, fabricação e validade (quando aplicável). Apresentação: unidade. Compatibilidade exigida (obrigatória): declarar compatibilidade específica com o Loktal Wavetronic 6000 Touch, informando modos suportados (ex.: corte/coag no pedal simples ou duplo, conforme o edital) e modelo do conector. Documentação mínima: catálogo/IFU; declaração do fabricante confirmando IPX8 e compatibilidade com Wavetronic 6000 Touch; comprovação de atendimento às normas NBR IEC 60601-1 / -2-2; regularização ANVISA (registro/notificação ou declaração formal de não enquadramento, se aplicável). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09891 | 285044 | unidade | Pedal remoto para acionamento da unidade eletrocirúrgica Loktal Wavetronic 6000 Touch, totalmente à prova d’água – IPX8 (submersão), carcaça selada e base antiderrapante; sistema de isolação elétrica contra choques/curtos em conformidade com NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-2; cabo fixo ≥ 2,0 m com dupla isolação e conector compatível | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | com a porta FOOTSWITCH/PEDAL do equipamento (se necessário, fornecedor deve incluir adaptador oficial); NÃO ESTÉRIL, para limpeza/desinfecção conforme IFU; embalagem individual com lote, fabricação e validade (quando aplicável). Apresentação: unidade. Compatibilidade exigida (obrigatória): declarar compatibilidade específica com o Loktal Wavetronic 6000 Touch, informando modos suportados (ex.: corte/coag no pedal simples ou duplo, conforme o edital) e modelo do conector. Documentação mínima: catálogo/IFU; declaração do fabricante confirmando IPX8 e compatibilidade com Wavetronic 6000 Touch; comprovação de atendimento às normas NBR IEC 60601-1 / -2-2; regularização ANVISA (registro/notificação ou declaração formal de não enquadramento, se aplicável). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - EXTENSOR / ADAPTADOR

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 023525 | 475996 | unidade | Adaptador/Extensor para Eletrodo Eletrocirúrgico, reto (modelo de referência LOKTAL ACEL0249) — Comprimento da haste: 130 mm; Diâmetro da haste: Ø 1,8 mm; função “extensor para 2,4 mm” (permite uso com caneta porta-eletrodos Ø 2,4 mm). Reutilizável, não estéril, esterilizável (conforme IFU); material aço inoxidável de grau médico; embalagem individual com identificação (lote, fabricação, validade); registro ANVISA. Compatível com LOKTAL WAVETRONIC 6000 TOUCH e com eletrodos Loktal Ø 1,8 mm. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 023525 | 475996 | unidade | Extensor reto de eletrodo 13cm, adaptável à maioria das canetas, para bisturi Valley Lab, cód. e1502a. | SIM | NÃO | NÃO |

  - SISTEMA PARA CORREÇÃO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07046 | 450086 | unidade | Sistema de correção de incontinência urinária, composição tipo sling transobturatório; uso feminino, tela tipo polipropileno monofilamentar; com trocater descartável; aplicação reajustável; estéril | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05524 | 450085 | unidade | Sistema para correção de incontinência urinária, composição tipo sling retropúbico; uso feminino; tela tipo polipropileno monofilamentar; com trocater descartável; aplicação reajustável; estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS 06785 | 435149 | unidade | Sistema de Suporte VAGINAL para correção de prolapso apical constituído por tela de polipropileno, monofilamento, macroporoso; dispositivo de fixação/captura de sutura. | SIM | NÃO | NÃO |

  - OUTROS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024427 | 305034 | unidade | Pinça seladora bipolar para vídeo-laparoscopia, diâmetro 5 mm, comprimento 37 cm, ponta curva tipo Maryland, rotação 360°, selagem e corte no mesmo instrumento (selagem de vasos conforme gerador do serviço); ESTÉRIL, USO ÚNICO (DESCARTÁVEL); embalagem individual com lote, fabricação e validade; Registro ANVISA. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024428 | 409938 | unidade | Agulha DE BIÓPSIA CORE 14 G x 100 mm, uso em pistola PROMAG 1.2 especificada em edital. Aplicação: BIÓPSIA MAMÁRIA. Cânula em AÇO INOXIDÁVEL, ponta cortante e ECOGÊNICA. ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual com abertura asséptica e identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro Anvisa. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09510 | 475996 | unidade | Caneta uso médico, material POLÍMERO, tipo MONOPOLAR, comando MANUAL, CABO FIXO 2,0 m revestido em PVC resistente ao calor, c/ conector p/ bisturi elétrico; ESTÉRIL, ESTERILIZÁVEL, embalagem individual. Compatível com LOKTAL WAVETRONIC 6000 TOUCH e adaptável ao bisturi especificado em edital; aceita eletrodos c/ haste Ø2,4 mm. Registro ANVISA Nº 10362610015. Compatível com LOKTAL WAVETRONIC 6000 TOUCH. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12148 | 479754 | unidade | Espéculo uso médico, aplicação: vaginal, modelo: Collin, tamanho: M (médio); adicional: com ducto aspirador para evacuação de fumaça/vapores em CAF/LEEP; travamento: com trava tipo rosca (parafuso borboleta); material: polímero (valvas em poliestireno; parafuso em poliacetal); esterilidade: estéril, uso único (descartável); embalagem: individual, contendo identificação do fabricante/fornecedor, lote, data de fabricação e validade; deve possuir registro na ANVISA. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS08924 | 386244 | unidade | Hidróxido de Potássio (KOH) 10% — Solução aquosa a 10% para exames ginecológicos/dermatológicos. Frasco 200 mL; rotulagem completa; ficha de segurança (FISPQ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09890 | 285043 | unidade | Manipulador uterino, TIPO DESCARTÁVEL, sistema de HASTE ROTATÓRIO para ANTEVERSÃO 130° e RETROVERSÃO 90°, com DILATADOR de canal cervical e PONTE de SUPORTE, COPOS CERVICAIS para colpotomia – tamanho 5 cm; balão distal em silicone com válvula de insuflação e extensão com conexão LUER LOCK para infusão de contraste; acompanha 1 sonda dilatadora e 1 seringa de 12 mL; ESTÉRIL, USO ÚNICO (DESCARTÁVEL); embalagem individual com lote, fabricação e validade; Registro ANVISA. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024429 | 486698 | unidade | Placa de retorno (placa neutra) eletrocirúrgica, metálica/isolada, reutilizável, para uso em unidade Loktal Wavetronic 6000 Touch; cabo ≈1,8 m com conector compatível com saída “PATIENT/Neutral Plate” do equipamento; esterilizável; embalagem individual com identificação (lote, fabricação, validade quando aplicável); registro ANVISA do fabricante/acessório; exemplo de referência: Loktal ACPN0002. Deve ser compatível com a unidade eletrocirúrgica unidade Loktal Wavetronic 6000 Touch | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06713 | 435030 | unidade | Tela cirúrgica uso médico, POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR, MACROPOROSA, NÃO ABSORVÍVEL; ESTÉRIL, USO ÚNICO, RECORTÁVEL (formato “Y”) para PROMONTOFIXAÇÃO / SACROCULPOPEXIA; DIMENSÕES 30 × 30 cm; embalagem individual c/ lote, fabricação e validade; Registro ANVISA. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08654 | 446416 | unidade | Trocarte uso médico para vídeo-laparoscopia, DIÂMETRO 12 mm, ESTÉRIL, USO ÚNICO (DESCARTÁVEL); com perfurador retrátil (1ª punção), cânula com válvula e redutor universal 5– 12 mm; embalagem individual com lote, fabricação e validade; Registro ANVISA. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024430 | 455798 | unidade | Tubo de SILICONE grau médico para bomba de infusão de urodinâmica, compatível com o aparelho Dynamed; atóxico, transparente, flexível, resistente à ação peristáltica; conexões adequadas ao conjunto do equipamento (sem | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | dobras/estrangulamentos); ESTÉRIL, uso único (descartável); embalagem individual com identificação de lote, data de fabricação e validade; Registro ANVISA do produto. (Exemplo de referência técnica: Dynamed – Tubos de Silicone para Mecanismos de Infusão; equivalentes são aceitos mediante comprovação de compatibilidade.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04984 | 603047 | unidade | Agulha DE BIÓPSIA CORE 14 G x 100 mm, uso em pistola PROMAG 1.2 especificada em edital. Aplicação: BIÓPSIA MAMÁRIA. Cânula em AÇO INOXIDÁVEL, ponta cortante e ECOGÊNICA. ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual com abertura asséptica e identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro Anvisa. | SIM | NÃO | NÃO |