COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

SERVIÇO DE NEFROLOGIA

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva Egivaldo Fontes

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Esta solicitação engloba todos os itens ou insumos necessários para o atendimento ao Serviço de Nefrologia nos setores de hemodiálise (HD), PROCEDIMENTOS DE DEPURAÇÃO CONTÍNUA (CRRT) E DIÁLISE PERITONEAL (DPA, CAPD, DPI)

Sumário

- ITENS AVULSOS E INDEPENDENTE

- LOTE 1 - FILTROS DIALISADORES CAPILARES PARA HEMODIÁLISE AGUDA / CRÔNICA

- FILTRO CAPILAR PARA HEMODIÁLISE

- LOTE 2 - LINHAS DE SANGUE PARA UTILIZAÇÃO NA SESSÃO DE HEMODIÁLISE

- LOTE 3 - SOLUÇÃO POLIELETROLÍTICA ÁCIDA / BÁSICA PARA USO NA HEMODIÁLISE SOLUÇÕES DE DIÁLISE ÁCIDA / BÁSICA

- LOTE 4 - AGULHAS PARA PUNÇÃO DE FÍSTULA PARA HEMODIÁLISE

- LOTE 5 - CATETERES DE DUPLO E TRIPLO-LÚMEN DE CURTA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE

- LOTE 6- CATETERES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA ACESSO VASCULAR NA HEMODIÁLISE GRUPO DIVIDIDO EM DOIS LOTES

- MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA CAPD E DPI INTERMITENTE INTRA-HOSPITALAR

- PUNÇÃO DE VEIA CAVA TRANSLOMBAR EM CASOS DE FALÊNCIA DE ACESSO VASCULAR – CATETER LONGA PERMANÊNCIA

- TAMPA PARA FECHAMENTO DE CATETERES PARA HEMODIÁLISE.

- CONJUNTO KIT COMPLETO DE CATETER DE TENCKHOFF PARA DIÁLISE PERITONEAL

- ESTERILIZANTE PARA MÁQUINA DE HEMODIÁLISE E DESINFECÇÃO DO TRATAMENTO DA ÁGUA PARA HEMODIÁLISE

- AGULHA SEMI-AUTOMÁTICA PARA BIÓPSIA RENAL

- FILTRO BACTERIOLÓGICO PARA MÁQUINA DE HEMODIÁLISE

- ISOLADOR DE PRESSÃO PARA SISTEMAS DE HEMODIÁLISE

- CATETER CURTA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE MODELO PEDIÁTRICO

  - ITENS AVULSOS E INDEPENDENTE

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06246 | 411865 | unidade | Linha sangue Conjunto completo para terapia renal substitutiva contínua (CRRT), com filtro de área de tamanhos variados, uso adulto, para realização de procedimentos lentos e/ou contínuos (CRRT), contendo, no mínimo, bolsa coletora de efluentes para drenagem, linha para infusão de citrato, linha para infusão de cálcio, linha de filtrado e/ou substituição, sistema aquecimento de fluidos e/ou de sangue, esterilidade estéril, com aquisição mediante disponibilizaçăo, instalação e treinamentos para uso de equipamento para realização dos procedimentos (CRRT), em regime de comodato, de acordo com as especificações e condições de fornecimento no termo de referência deste processo e seus anexos. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBF03159 | 484669 | unidade | Solução para hemodiálise Bolsa/solução de reposição e/ou dialisato, volume mínimo cerca de 5 litros, para aplicação em terapia renal substitutiva continua (CRRT), aplicável para uso em concentrações variadas de eletrólitos, sódio variável 105 a 140 meq/l, potássio 0 a 4 MEQ/L, bicarbonato 0 a 35 MEQ/L, compatível para uso concomitante com anticoagulação regional com ou sem citrato de sódio, esterilidade estéril. este item 2 deve, obrigatoriamente, ter aplicação e funcionalidade compatível com os kits conjuntos e com os protocolos técnicos e funcionais dos equipamentos adquiridos no item 1 desta SM, mediante parecer técnico. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBF03158 | 484668 | unidade | Solução para hemodiálise Bolsa / soluçäo de citrało de sódio, concentração cerca de 0,5%, para aplicação na anticoagulação dos circuitos em terapia renal substitutiva continua (CRRT), esterilidade estéril. este item 3 deve, obrigatoriamente, ter aplicação e funcionalidade compatível com os kits conjuntos e com os protocolos técnicos e funcionais dos equipamentos adquiridos no item 1 desta SM, mediante parecer técnico. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBF03177 | 486587 | unidade | Solução para hemodiálise Bolsa / soluçäo de citrało de sódio, concentração cerca de 4%, com sódio cerca 408 MEQ/L, citrato cerca de 136 MMOL/L, para aplicação na anticoagulação dos circuitos em terapia renal substitutiva continua (CRRT), esterilidade estéril. este item 4 deve, obrigatoriamente, ter aplicação e funcionalidade compatível com os kits conjuntos e com os protocolos técnicos e funcionais dos equipamentos adquiridos no item 1 desta SM, mediante parecer técnico. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBF02719 | 363564 | unidade | Cloreto de cálcio Solução para reposição de cálcio, concentrações cerca de 230 a 680 MMOL/L, volume cerca de 250ml, à base de cálcio, usado no processo de terapia de reposição renal contínua (CRRT, para hemodiálise contínua e procedimentos lentos em pacientes em uso de anticoagulação regional com citrato, nos circuitos em terapia renal substitutiva continua (CRRT), esterilidade: estéril. este item 5 deve, obrigatoriamente, ter aplicação e funcionalidade compatível com os kits conjuntos e com os protocolos técnicos e funcionais dos equipamentos adquiridos no item 1 desta SM, mediante parecer técnico. | SIM | NÃO | NÃO |

# LOTE 1 - FILTROS DIALISADORES CAPILARES PARA HEMODIÁLISE AGUDA / CRÔNICA

Filtros capilares para hemodiálise - constituído por filtros capilares para hemodiálise, tamanhos variados, para atender aos pacientes em programa de hemodiálise agudos e crônicos, incluindo internados e ambulatoriais, unidades intensivas e emergências, objetivando a uniformização do tratamento e evitar complicações clínicas da doença e da diálise.

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS03095 | 454369 | unidade | Filtro capilar dialisador, material: membrana biocompatível, permeabilidade: alto fluxo capilar, superfície corporal: superfície cerca de 1,1 a 1,5 m2, esterilidade: estéril. uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15224 | 454371 | unidade | Filtro capilar dialisador, material: membrana biocompatível permeabilidade: alto fluxo capilar, superfície corporal: superfície cerca de 1,6 a 2,0 m2, esterilidade: estéril. uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15224 | 454373 | unidade | Filtro capilar dialisador, material: membrana biocompatível permeabilidade: alto fluxo capilar, superfície corporal: superfície cerca de 2,1 a 2,5 m2, esterilidade: estéril. uso único. | SIM | NÃO | NÃO |

# FILTRO CAPILAR PARA HEMODIÁLISE

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS15224 | 454367 | unidade | Filtro capilar dialisador, material: membrana biocompatível, permeabilidade: alto fluxo capilar, superfície corporal: superfície de 0,6 a 1,0 m2, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |

  - LOTE 2 - LINHAS DE SANGUE PARA UTILIZAÇÃO NA SESSÃO DE HEMODIÁLISE

Este lote é constituído por linhas de sangue arterial e venosa para realização de hemodiálise, essenciais a vida dos pacientes, produtos fundamentais para funcionamento da hemodiálise, devem ser uniformizados e adquiridos em lote, para evitar danos clínicos aos pacientes e prejuízos ao erário público.

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09675 | 406721 | unidade | Linha sangue, material: tubo flexível em PVC, modelo: catabolha com filtro tipo pinça: pinça clamp corta-fluxo, aplicação: para máquina de proporção, tipo conector: conector dialisador rosqueado, componente: injetor lateral autocicatrizante, outros componentes: extensão para bomba heparina, diâmetro: cerca de 8 mm tipo: arterial, esterilidade: estéril, descartável, tipo sensor: sensor de pressão com luer lock. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09676 | 406716 | unidade | Linha sangue, material: tubo flexível em PVC, modelo: catabolha com filtro, tipo pinça: pinça clamp corta-fluxo, aplicação: para máquina de proporção, tipo conector: conector dialisador rosqueado, componente: injetor lateral autocicatrizante, diâmetro: cerca de 8 mm, tipo: venoso, esterilidade: estéril, descartável, tipo sensor: sensor de pressão com luer lock. | SIM | NÃO | NÃO |

# LOTE 3 - SOLUÇÃO POLIELETROLÍTICA ÁCIDA / BÁSICA PARA USO NA HEMODIÁLISE SOLUÇÕES DE DIÁLISE ÁCIDA / BÁSICA

Este lote é composto por soluções poli eletrolíticas e de bicarbonato de sódio utilizadas nas sessões de hemodiálise, incluindo aqui soluções com e sem glicose, com concentração de cálcio variável entre 3.0 e 3,5, para evitar danos clínicos e complicações crônicas aos pacientes em hemodiálise, em especial complicações cardiovasculares.

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBF02629 | 442566 | Galão 5L | Solução para hemodiálise, componentes: solução ácida de polieletrolítico, aplicação: hemodiálise. descrição adicional: solução ácida com cálcio 3.0. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBF03136 | 613449 | Galão 5L | Solução para hemodiálise, componentes: com lactato de sódio, cloreto de cálcio, componentes adicionais: cloreto de sódio e cloreto de magnésio, concentração: em concentrações fisiológicas, apresentação: solução estéril e apirogênica. descrição adicional: solução ácida com cálcio a 3,5. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBF02627 | 613448 | Galão 5L | Solução para hemodiálise, componentes: com glicose, cloreto de cálcio, sódio e potássio, forma farmacêutica: solução estéril e apirogênica, concentração: em concentrações fisiológicas. descrição adicional: solução ácida com glicose. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBF02665 | 613067 | Galão 5L | Solução para hemodiálise, componentes: bicarbonato de sódio a 8,4% componentes adicionais: fração básica, forma farmacêutica: solução estéril e apirogênica. | SIM | NÃO | NÃO |

# LOTE 4 - AGULHAS PARA PUNÇÃO DE FÍSTULA PARA HEMODIÁLISE

Este lote é constituído de material tipo agulhas específicas de tamanhos variados e para serem usadas na punção de FAV para hemodiálise devendo ter uniformização para evitar danos aos acessos vasculares dos pacientes.

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS03064 | 439888 | Unidade | Agulha material: aço inoxidável, aplicação: para fístula arterio venosa, tipo ponta agulha: com bisel trifacetado, conector: conector luer lock ou slip, protetor, adicional: tubo extensor com clamp, dimensões: 16 gau tipo uso: descartável, estéril, embalagem individual, tipo fixação: com asa de fixação. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS03065 | 439887 | unidade | Agulha, material aço inoxidável, aplicação para fístula arterio venosa, tipo ponta agulha com bisel trifacetado, dimensões 17, tipo fixação com asa de fixação, adicional tubo extensor com clamp, conector luer lock ou slip, protetor, tipo uso descartável, estéril, embalagem individual. | SIM | NÃO | NÃO |

# LOTE 5 - CATETERES DE DUPLO E TRIPLO-LÚMEN DE CURTA PERMANÊNCIA PARA

HEMODIÁLISE

Este lote é constituído por cateteres de curta permanência para HD, uso provisório, tamanhos variados, usados nas sessões de hemodiálise, devendo ser padronizados para evitar desperdício e complicações clínica ou cirúrgicas para os pacientes em hemodiálise e evitar variação de modelos que possam causar dificuldades técnicas nos procedimentos, podem ser aceitos cateteres com tamanhos e diâmetros próximos dos descritivos e na dependência de parecer técnico do serviço de nefrologia.

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04953 | 436597 | Unidade | Cateter para terapia renal, durabilidade: temporário, modelo: duplo lúmen, matéria prima: poliuretano radiopaco, comprimento: cerca de 15 cm, componente i: kit com fio guia, dilatador e agulha, componente iii: clamps com cores distintas, características adicionais i: conectores com tampa, diâmetro: cerca de 12 french, tipo uso: hemodiálise, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04955 | 437118 | unidade | Cateter para terapia renal, durabilidade: temporário, modelo: duplo lúmen, matéria prima: poliuretano radiopaco, comprimento: cerca de 20 cm, componente i: kit com fio guia, dilatador e agulha, componente iii: clamps com cores distintas, características adicionais i: conectores com tampa, diâmetro: cerca de 12 french, tipo uso: hemodiálise, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14775 | 413956 | unidade | Cateter para terapia renal, durabilidade: temporário, modelo: triplo lúmen, reto, matéria prima: poliuretano radiopaco, comprimento: 20 cm componente i: kit com fio guia em j, dilatador e agulha 18g. componente iii: clamps com cores distintas, características adicionais i: conectores com tampa, diâmetro: 12 french, tipo uso: hemodiálise, tipo fixação: asa distal para fixação à pele, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS03089 | 435191 | unidade | Cateter para terapia renal, durabilidade: temporário, modelo: triplo lúmen, reto, matéria prima: poliuretano radiopaco, comprimento: cerca de 15 cm, componente i: kit com fio guia, dilatador e agulha, componente iii: clamps com cores distintas, características adicionais i: conectores com tampa diâmetro: cerca de 12 french, tipo uso: hemodiálise, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# LOTE 6 - CATETERES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA ACESSO VASCULAR NA HEMODIÁLISE

Cateteres de longa permanência para utilização nas sessões de hemodiálise, este lote é composto de cateteres de longa permanência para uso em pacientes da hemodiálise, devendo ser padronizados em modelos e tamanhos distintos para evitar desperdício e complicações clínicas ou cirúrgicas nos pacientes dependentes de hemodiálise e evitar problemas técnicos nas punções vasculares.

Neste lote poderão ser aceitos cateteres com tamanhos e diâmetros próximos dos descritivos, na estrita dependência da necessidade do setor e mediante parecer técnico da nefrologia.

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04869 | 430269 | unidade | Cateter para terapia renal, durabilidade: longa permanência, modelo: duplo lúmen, matéria prima: silicone radiopaco, comprimento: cerca de 20 cm, componente i: kit com fio guia, introdutor e dilatador, componente ii: conector luer lock e clamp em todas vias, componente iii: aba para sutura, diâmetro: cerca de 10 a 12,5 french, tipo uso: hemodiálise, tipo fixação: único anel de poliéster para fixação, esterilidade: estéril, uso único. atenção: distância cuff-ponta cerca 20 - 23cm. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04875 | 424769 | unidade | Cateter para terapia renal, durabilidade: longa permanência, modelo: duplo lúmen, matéria prima: silicone radiopaco, comprimento: 18 cm, componente i: kit com fio guia, introdutor e dilatador, componente ii: conector luer lock e clamp em todas vias, componente iii: aba para sutura diâmetro: 8 a 12,5 french, tipo uso: hemodiálise, tipo fixação: único anel de poliéster para fixação, esterilidade: estéril, uso único. atenção: distância cuff-ponta cerca 18 - 19cm. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04858 | 424768 | unidade | Cateter para terapia renal, tipo uso: hemodiálise, durabilidade: longa permanência, modelo: duplo lúmen, matéria prima: | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | silicone radiopaco diâmetro: cerca de 12,5 french, comprimento: 28 cm, tipo fixação: anel de fixação subcutânea, componente i: kit com fio guia, introdutor e dilatador, componente ii: conector luer lock e clamp em todas vias, componente iii: aba para sutura, esterilidade: estéril, uso único. atenção: distância cuff-ponta cerca 26 - 28cm. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06189 | 413236 | unidade | Cateter para terapia renal, durabilidade: longa permanência, modelo: duplo lúmen, matéria prima: poliuretano radiopaco, comprimento: cerca de 36 cm, componente i: kit com fio guia, dilatador, componente ii: introdutor bipartido, características adicionais ii: com estilete tunelizador, diâmetro: cerca de 15 french, tipo uso: hemodiálise, tipo fixação: único anel poliéster, esterilidade: estéril, uso único. atenção: distância ideal cuff- ponta cerca 34 - 36cm. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13537 | 413238 | unidade | Cateter para terapia renal, durabilidade: longa permanência, modelo: duplo lúmen, matéria prima: poliuretano radiopaco, comprimento: cerca de 45 cm, componente i: kit com fio guia, dilatador, componente ii: introdutor bipartido, características adicionais ii: com estilete tunelizador, diâmetro: cerca de 15 french, tipo uso: hemodiálise, tipo fixação: único anel poliéster, esterilidade: estéril, uso único. atenção: distância cuff-ponta cerca 40 - 45cm. | SIM | NÃO | NÃO |

# MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA / CAPD E DPI INTERMITENTE INTRA-

HOSPITALAR

Materiais utilizados para tratamento por diálise peritoneal domiciliar – DPA / CAPD

Este lote é constituído de materiais e insumos utilizados na diálise peritoneal, na forma de kits / conjuntos completos para DPA e CAPD, com cessão de equipamentos, 01 máquina cicladora automática por kit paciente, devendo ser adquiridos em lote único por causa da necessidade de compatibilidade das soluções de diálise entre si e com os componentes dos conjuntos, que são adquiridos com a cessão de equipamentos – 01 (uma) máquina cicladora automatizada para cada kit conjunto do paciente e como parte integrante e obrigatória dos conjuntos e conexões para realização da diálise peritoneal domiciliar.

estes conjuntos kits são utilizados nos tratamentos da depuração do sangue dos pacientes através do peritônio e visa salvaguardar a vida dos pacientes em diálise peritoneal. os conjuntos são prescritos mensalmente pela equipe médica e enfermagem do setor e são entregues no domicílio dos pacientes pela empresa, mediante notas e com assinatura dos pacientes e posterior envio ao hospital para checagens dos tratamentos no serviço de nefrologia, almoxarifado e divisão financeira.

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06223 | 279866 | unidade | Conjunto para diálise peritoneal, componentes: kit troca/manutenção mensal para pacientes DPA/APD, componentes adicionais: protetores de extensão de catéter descartável, característica adicional: equipos de drenagem e para cicladora, composição do kit: sistema integrado de bolsas de infusão e drenagem adicional: máscaras faciais descartáveis, tipo conexão: conector luer lock, clamps plásticos. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06224 | 279863 | unidade | Conjunto para diálise peritoneal, componentes: kit de troca para manutenção mensal de paciente capd, componentes adicionais: e protetores de extensão de catéter descartável, característica adicional: conector luer lock, clamps plásticos, composição do kit: sist.bolsas integradas de infusão e drenagem em y adicional: máscaras faciais descartáveis. | SIM | NÃO | NÃO |

Lote constituído de materiais e insumos utilizados na diálise peritoneal intermitente (DPI), na forma de soluções de diálise, kits, equipos, linhas, extensores especiais, tampas especiais, necessariamente compatíveis com a funcionalidade dos itens constantes a compatibilidade das soluções de diálise e equipos é fundamental, uma vez que o tratamento é feito para salvaguardar a vida dos pacientes em diálise. Estes itens para diálise peritoneal devem ter parecer técnico obrigatório do serviço para evitar aquisição de itens inadequados e prejuízos ao paciente e ao erário. a empresa vencedora dos itens deste grupo - diálise peritoneal intermitente - obriga-se a ceder 02 (duas) máquinas cicladoras automáticas para realização das sessões de diálise peritoneal, com toda a assistência de manutenção e/ou substituição dos equipamentos defeituosos, sem qualquer ônus adicional para o complexo.

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06221 | 609769 | unidade | Equipo especial, material: PVC cristal, número vias: cinco vias, aplicação: para diálise peritoneal automatizada, tipo conector: conectores luer lock, características adicionais: uso em cicladora, esterilidade: estéril, descartável. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00586 | 479657 | unidade | Tampa protetora uso médico, aplicação 1: para conectores - equipo, extensor, seringa, cateter, tipo: luer lock, material: polímero, tipo uso: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual. descrição adicional: aplicação diálise peritonial, para equipo de transferência, sistema de desconexão descartável – impregnada com PPPI. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06222 | 609772 | unidade | Equipo especial, material: PVC cristal, aplicação: para diálise peritoneal automatizada, comprimento: 4,5 a 7 m, características adicionais: extensão para drenagem, compatibilidade: uso em cicladora, esterilidade: estéril, descartável. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBF03152 | 449587 | 6000 mililitros | Solução para diálise peritoneal, concentração 2: 100 MEQ/L + 40 MEQ/L, concentração 1: cerca de 2,5% + 135 MEQ/L + 2,5 MEQ/L + 1 MEQ/L, características adicionais: em sistema fechado, com sistema de aplicação composição: glicose, sódio, cálcio, magnésio, cloreto, lactato. descrição | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | complementar: solução para diálise peritoneal com glicose a 2,5%. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBF03151 | 449589 | 6000 mililitros | Solução para diálise peritoneal, concentração 2: 100 MEQ/L + 40 MEQ/L, concentração 1: cerca de 1,5% + 135 MEQ/L + 3,5 MEQ/L + 1 MEQ/L, características adicionais: em sistema fechado, com sistema de aplicação composição: glicose, sódio, cálcio, magnésio, cloreto, lactato. descrição complementar: solução para diálise peritoneal com glicose a 1,5. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBF03153 | 449588 | 6000 mililitros | Solução para diálise peritoneal, concentração 2: 100 MEQ/L + 40 MEQ/L, concentração 1: cerca de 4,25% + 135 MEQ/L + 2,5 MEQ/L + 1 MEQ/L, características adicionais: em sistema fechado, com sistema de aplicação composição: glicose, sódio, cálcio, magnésio, cloreto, lactato. descrição complementar: solução para diálise peritoneal com glicose a 4,25%. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24110 | 609772 | unidade | Equipo especial, material: silicone, tipo pinça: trava fluxo rosqueado, aplicação: para transferência, tipo conector: conector luer macho e fêmea com tampa, comprimento: mín. 15cm, características adicionais: longa permanência, para diálise peritoneal, esterilidade: estéril, descartável. | SIM | NÃO | NÃO |

# PUNÇÃO DE VEIA CAVA TRANSLOMBAR EM CASOS DE FALÊNCIA DE ACESSO VASCULAR – CATETER LONGA

PERMANÊNCIA

Conjunto kit de cateter tipo longa permanência modelo translombar tipo cava, item específico para pacientes graves com falência de acesso vascular. este cateter deve ser padronizado, tem tamanho e especificação exata, para evitar desperdício e complicações clínicas ou cirúrgicas aos pacientes dependentes de hemodiálise. neste item não será aceito modelo do mesmo tamanho que não tenha os itens necessários à correta realização do procedimento de implante vascular e deve ser adquirido com estrita dependência de parecer técnico da nefrologia.

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13537 | 486385 | unidade | Cateter para terapia renal, durabilidade: longa permanência, matéria prima: silicone radiopaco, comprimento: cerca de 55 cm, componente i: kit com fio guia, dilatador e agulha, tipo implante: translombar, veia cava inferior, diâmetro: cerca de 15 french, tipo uso: hemodiálise, esterilidade: estéril, uso único. descrição complementar: modelo tipo com kit de punção translombar veia cava, tam 55 cm a 15 fr, distância cuff-ponta cerca de 50 cm. | SIM | NÃO | NÃO |

# TAMPA PARA FECHAMENTO DE CATETERES PARA HEMODIÁLISE

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TAMPA PROTETORA PARA FECHAMENTO DE CATETERES DUPLO OU TRIPLO-LÚMEN UTILIZADOS PARA HEMODIÁLISE, COM LUER-LOCK, ROSCA. ESTE ITEM DEVE SER DADO MEDIANTE PARECER TÉCNICO DO SETOR DE DIÁLISE.

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00585 | 479659 | unidade | Tampa protetora uso médico, material: polímero, embalagem: embalagem individual, aplicação 1: para conectores - equipo, extensor, seringa, cateter, tipo: luer lock e slip, tipo uso: estéril, uso único. descrição complementar: aplicação para fechamento de cateter venoso, conexão universal. descrição complementar: tampa protetora para fechamento de cateteres duplo ou triplo- lúmen utilizados para hemodiálise, com luer-lock, rosca. | SIM | NÃO | NÃO |

# CONJUNTO KIT COMPLETO DE CATETER DE TENCKHOFF PARA DIÁLISE PERITONEAL

Item constituído por um kit com cateter p/ terapia renal, uso diálise em peritoneal, modelo de longa permanência, tipo tenckhoff, tamanhos e especificações para adulto, podendo variar de extensão, devendo ser adquirido como conjunto completo para implante com a técnica de seldinger, devendo ser licitado mediante parecer técnico obrigatório da nefrologia.

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08144 | 426984 | unidade | Cateter para terapia renal, tipo uso: diálise peritoneal, durabilidade: longa permanência, modelo: TENCKHOFF, matéria prima: silicone, comprimento: cerca de 42 cm, tipo fixação: duplo anel de poliéster para fixação, componente i: kit com clamp, tampa e conector, características adicionais ii: linha radiopaca, esterilidade: estéril, uso único. descrição complementar: cateter deve ter conjunto completo para implante com Técnica de Seldinger. | SIM | NÃO | NÃO |

# ESTERILIZANTE PARA MÁQUINA DE HEMODIÁLISE E DESINFECÇÃO DO TRATAMENTO DA ÁGUA PARA HEMODIÁLISE

Esterilizante para máquina de hemodiálise e desinfecção do tratamento da água para hemodiálise.

Item composto por esterilizante para máquinas de hemodiálise e desinfecção do sistema de tratamento de água para hemodiálise, utilizado nas máquinas de hemodiálise como esterilizante e desincrustante, desfazendo os cristais de carbonato de cálcio residuais ao uso de bicarbonato.

Importante: este item deve ter parecer técnico e poderá ser aceito em concentração próxima do descritivo e deve ser levado em consideração no parecer técnico às especificações do produto para utilização nas máquinas de hemodiálise de propriedade do HUCFF, antigas e/ou atuais, considerando, quando for o caso, exigências técnicas contidas nos prazos de garantias das máquinas, para evitar perda da mesma, em casos em haja indicação do fabricante dos equipamentos a serem tratados no setor de diálise.

Atenção: Caso o HUCFF adquira máquinas de HD novas que tenham exigência em garantia de uso de produto exclusivo para manutenção dos equipamentos e de sua integridade funcional e técnica, o serviço poderá, mediante parecer técnico, optar por itens da licitação visando atender as exigências contidas na garantia dos equipamentos.

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06039 | 423424 | litro | Ácido peracético, composição: associado ao peróxido de hidrogênio e ác. acético, concentrações: cerca de 3,5% + 30% + 4%, forma fisica: solução aquosa. descrição complementar: conc aproximada associado com peróxido de hidrogênio. Galão de 5L. | SIM | NÃO | NÃO |

# AGULHA SEMI-AUTOMÁTICA PARA BIÓPSIA RENAL

Item constituído por agulhas de biópsia renal e/ou outros tecidos, ponta corte p/ biópsia histológica, com disparo semiautomático e devem ser adquiridas mediante obrigatório parecer técnico do Serviço de Nefrologia.

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08106 | 603043 | unidade | Agulha de biópsia, material: aço inoxidável, centimetrada, aplicação: para biópsia renal, conector: sistema encaixe, componente: disparo semiautomático, dimensão: 16g x 15cm, tipo ponta: corte para biopsia histológica, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |

# FILTRO BACTERIOLÓGICO PARA MÁQUINA DE HEMODIÁLISE MODELO FRESENIUS 4008S / V10

Filtro tipo diasafe plus – para máquinas modelo Fresenius 4008s e 4008s v10 - filtro de fluido de diálise para remoção de endotoxinas e assegurar maior segurança na qualidade da água para realização das sessões de hemodiálises. as máquinas de hemodiálise são de propriedade do HUCFF e o item é específico para os modelos citados.

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024109 | 435167 | unidade | Peça máquina hemodiálise Peça / filtro para máquina hemodiálise, aplicação: máquina de hemodiálise, marca fresenius, peça: compressor diasafe. descrição complementar: filtro de fluido de diálise para remoção de endotoxinas em máquina de hemodiálise, modelo Fresenius. | SIM | NÃO | NÃO |

# ISOLADOR DE PRESSÃO PARA SISTEMAS DE HEMODIÁLISE

Item constituído por isoladores de pressão para uso nas máquinas e acessórios da hemodiálise, sem os quais pode haver contaminação dos pacientes e acidentes.

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS03111 | 318871 | unidade | Isolador pressão, material: PVC - cloreto de polivinila, aplicação: uso em máquina hemodiálise, tipo conector: conector luer lock, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |

# CATETER CURTA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE MODELO PEDIÁTRICO

Item constituído por cateter tipo uso hemodiálise, pediátrico, para uso em pacientes pediátricos ou de pacientes de baixo peso da diálise internados ou ambulatoriais do HUCFF. este item deve ter parecer técnico do serviço de nefrologia.

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04852 | 421250 | unidade | Cateter para terapia renal, durabilidade: temporário, modelo: duplo lúmen, matéria prima: poliuretano radiopaco, comprimento: cerca de 12 cm, componente iii: clamps com cores distintas, diâmetro: cerca de 9 french, tamanho: pediátrico, tipo uso: hemodiálise, tipo fixação: aba para sutura e fixação esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |

Todos os itens devem, obrigatoriamente, serem licitados mediante parecer técnico do Serviço de Nefrologia sobre cada um dos itens citados, visando evitar a aquisição de materiais que tenham incompatibilidades entre si e com os kits conjuntos para CRRT e com as funcionalidades e protocolos das máquinas de hemodiálise contínua cedidas/comodatadas na aquisição do item.

Este fato evitará erros de aquisição de materiais e insumos, ajudará no adequado funcionamento das máquinas e protocolos funcionais das mesmas e permitirá a realização dos procedimentos de hemodiálise contínua e correlatos com maior eficácia e segurança para os pacientes graves. Esta medida, garantirá o tratamento mais adequado possível aos pacientes e a proteção contra perdas de materiais e prejuízos ao complexo e ao erário como um todo.

A administração do serviço de nefrologia poderá, sem prejuízos para o melhor atendimento possível ao paciente, analisar os itens dos grupos em conjunto desde que haja compatibilidades entre eles, apresenta o menor preço, nas quantidades necessárias para realização de cada sessão de hemodiálise contínua com padrão de 72h, conforme as rotinas científicas, poderá selecionar atendam às necessidades do serviço com maior eficácia e segurança e menor custo.