COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

Márcio Penha Mortera Rodrigues

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- BISTURI OFTALMOLÓGICO

- CONJUNTO OFTALMOLÓGICO

- ELETRODO

- PONTEIRA

- IMPLANTE

- FIO DE SUTURA

- LENTE INTRAOCULAR

- OUTROS

  - BISTURI OFTALMOLÓGICO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13172 | 461196 | unidade | Bisturi oftalmológico, material lâmina: aço inoxidável, modelo: crescente angulado com bisel para cima, tamanho lâmina: cerca de 2,6 mm, material cabo: com cabo plástico, esterilidade: estéril, descartável. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05539 | 461191 | unidade | Bisturi oftalmológico, material lâmina: aço inoxidável, modelo: reto de 15°, tamanho lâmina: cerca de 1,5 mm, material cabo: com cabo plástico, esterilidade: estéril, descartável. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06416 | 461195 | unidade | Bisturi oftalmológico, material lâmina: aço inoxidável, modelo: crescente angulado com bisel duplo, tamanho lâmina: cerca de 2,3 mm, material cabo: com cabo plástico, esterilidade: estéril, descartável. | SIM | NÃO | NÃO |

  - CONJUNTO OFTALMOLÓGICO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 2211 | 477465 | unidade | Conjunto oftalmológico, aplicação: para vitrectomia posterior, componente 1: sonda para corte, tamanho 25G. componente 3: esclerótomo, endo iluminador, trocarters. componente 4: c. sistema de irrigação e aspiração, compatibilidade com equipamento. esterilidade: estéril. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1) Kit 25GA 7500CPM valvulado; 2) Kit de injeção/extração de óleo de silicone; 3) BACKFLUSH com SOFTTIP 25 G; 4) cânula SOFT TIP 25 G (0,8mm); 5) pinça ENDGRASPING 25G, descartável; 6) sonda diatermia DSP 25G; e 7) Sonda ENDOLASER FLEX 25G - PUREPOINT. Todos os itens deverão ser compatíveis com o Equipamento Constellation (Alcon). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS02 2211 | 477465 | unidade | Conjunto oftalmológico, aplicação: para vitrectomia posterior, componente 1: sonda para corte, tamanho 25G. componente 3: esclerótomo, endo iluminador, trocarters. componente 4: com sistema de irrigação e aspiração, compatibilidade com equipamento. esterilidade: estéril. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1) Kit 25GA 7500CPM valvulado; 2) Kit de injeção/extração de óleo de silicone; 3) BACKFLUSH com SOFTTIP 25G; 4) cânula SOFT TIP 25G (0,8mm); 5) tesoura horizontal curva 25G descartável; 6) fibra óptica CHANDELIER; 7) Pinça FINESSE SHARKSKIN 25GA ILM; 8) Pinça end grasping 25G – Descartável; 9) sonda diatermia DSP 25 G; e 10) Sonda ENDOLASER FLEX 25G – PUREPOINT. Todos os itens deverão ser compatíveis com o Equipamento Constellation (Alcon). | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS02 2211 | 477465 | unidade | Conjunto oftalmológico, aplicação: para vitrectomia posterior, componente 1: sonda para corte, tamanho 25G. componente 3: esclerótomo, endoi luminador, trocarters. componente 4: com sistema de irrigação e aspiração, compatibilidade com equipamento. esterilidade: estéril. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1) Kit 25GA 7500CPM valvulado; 2) BACKFLUSH com SOFTTIP 25G; 3) cânula SOFT TIP 25G (0,8mm); 4) pinça para limitante interna 25G; 5) Sonda endolaser Flex 25G - PUREPOINT. Todos os itens deverão ser compatíveis com o Equipamento Constellation (Alcon). | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 2211 | 477465 | unidade | Conjunto oftalmológico, aplicação: para vitrectomia posterior, componente 1: sonda para corte, tamanho 25G. componente 3: esclerótomo, endo iluminador, trocarters. componente 4: com sistema de irrigação e aspiração, compatibilidade com equipamento. esterilidade: estéril. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1) Kit 25GA Combinado 7500 CPM; 2) BACKFLUSH com SOFTTIP 25G; 3) pinça end grasping 25G descartável; 4) sonda diatermia DSP 25G; e 5) Sonda ENDO LASER FLEX 25G – purepoint; 6) Kit Ponteira de Fragmentação. Todos os itens deverão ser compatíveis com o Equipamento Constellation (Alcon). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS02 2211 | 477465 | unidade | Conjunto oftalmológico, aplicação: para vitrectomia posterior, componente 1: sonda para corte, tamanho 25G. componente 3: esclerótomo, endo iluminador, trocarters. componente 4: com sistema de irrigação e aspiração, compatibilidade com equipamento. esterilidade: estéril. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1) Kit 25GA 7500CPM valvulado; 2) Kit de injeção/extração de óleo de silicone; 3) backflush com SOFTTIP 25G; 4) sonda diatermia DSP 25G; e 5) Sonda endo laser Flex 25G - PUREPOINT. Todos os itens deverão ser compatíveis com o Equipamento Constellation (Alcon). | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS02 2211 | 449791 | unidade | Conjunto oftalmológico, aplicação: para vitrectomia anterior, componente 1: sonda para corte, tamanho: 23G, componente 4: com sistema de irrigação e aspiração, compatibilidade: compatibilidade c, equipamento; esterilidade: estéril. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: sonda de vitrectomia anterior de 800 cortes por minuto compatível com faco emulsificador Constellation (Alcon). | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 2211 | 449788 | unidade | Conjunto oftalmológico, aplicação: combinado faco e vitrectomia posterior, componente 1: sonda para corte, componente 2: luva de silicone, chave, câmara teste, componente 3: esclerótomo, endo iluminador, trocarters, componente 4: com sistema de irrigação e aspiração, tamanho: 25 g compatibilidade: compatibilidade com equipamento esterilidade: estéril. Compatível com equipamento Constellation (kit de facectomia e vitrectomia posterior). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06861 | 449789 | unidade | Conjunto oftalmológico, aplicação: para faco emulsificação, componente 2: luva de silicone, chave, câmara teste, componente 4: com sistema de irrigação e aspiração, compatibilidade: compatibilidade com equipamento, esterilidade: estéril. FMS CENTURION BALTIP45. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Kit de Faco emulsificação em silicone para cirurgia de catarata composto de 01 cassete com bolsa plástica transparente, 01 ponteira, kit com câmara para teste e 1 luva, vias de irrigação, e aspiração. Campo transparente e estéril do equipamento deverão ser compatíveis com o faco emulsificador. Compatível com Centurion Active Sentry. | SIM | NÃO | NÃO |

  - ELETRODO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024477 | 461267 | unidade | Eletrodo, aplicação 1: para monitorização neuro, modelo: de superfície, tipo: adesivo, material sensor: prata, prata clorada, adicional 1: com gel condutor, tamanhos: infantil, acessório: sem cabo, esterilidade: uso único. Compatível com conexões para equipamento RETI- PORT/SCAN 21; eletrodo de córnea estéril para eletrorretinograma (ERG) tipo DTL; fornecido em pares; fornecido com gel para preparação de pele a cada 50 unidades. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08445 | 461271 | unidade | Eletrodo, aplicação 1: para monitorização neuro, modelo: de superfície, tipo: cúpula, material sensor: banhado a ouro, tamanhos: adulto, acessório: com cabo compatível com equipamento, esterilidade: reutilizável. Compatível com conexões para equipamento RETI- port/scan 21; diâmetro de 10mm, conector DIN; fornecido com 5 unidades sendo 2 eletrodos vermelhos, 2 azuis e 1 preto; fornecido com 1 cabo de conexão DIN para uso com eletrodos de DTL; fornecido com 01 pasta adesiva condutiva com mais de 200g; e fornecido com gel para preparação de pele com mais de 100g. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08445 | 461271 | unidade | Eletrodo, aplicação 1: para monitorização neuro, modelo: de superfície, tipo: cúpula, material sensor: banhado a ouro, tamanhos: adulto, acessório: com cabo compatível com, equipamento, esterilidade: reutilizável. Compatível com conexões para equipamento RETI- port/scan 21; 02 eletrodos de córnea tipo GOLDFOIL, fornecido com 2 cabos conectores DIN para uso; caso os eletrodos venham | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | sem os cabos de conexão DIN, deverão ser fornecidos dois cabos de conexão a cada 20 pares de eletrodos adicionais. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 022229 | 461273 | unidade | Eletrodo, aplicação 1: para monitorização neuro, modelo: de superfície, tipo: cúpula, material sensor: banhado a prata, tamanhos: adulto, acessório: com cabo compatível com equipamento, esterilidade: uso único. Compatível com conexões para equipamento RETI- PORT/SCAN 21; eletrodo de córnea tipo ERG- Jet com conector DIN; diâmetro aproximado de 11mm; para realização de eletrorretinograma; preferencialmente com banho e/ou filamento de ouro. | SIM | NÃO | NÃO |

  - PONTEIRA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06492 | 450006 | unidade | Ponteira uso oftalmológico, aplicação: para faco emulsificação, material: aço inoxidável, tipo ponta: ponta curva, tamanho: 23G, esterilidade: esterilizável. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ponteira de faco emulsificação, tipo Kelman, fornecida com luva/ponteira de silicone compatíveis com equipamento Constellation (Alcon). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS02 2232 | 450006 | unidade | Ponteira uso oftalmológico, aplicação: para faco emulsificação, material: aço inoxidável, tipo ponta: ponta curva, tamanho: 23G, esterilidade: esterilizável. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ponteira de I/A fornecida com luva/ponteira de silicone compatíveis com equipamento Constellation (Alcon). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS02 2240 | 450009 | unidade | Ponteira uso oftalmológico, aplicação: para irrigação e aspiração, material:aço inoxidável, tipo ponta: ponta angulada, tamanho: 20G, componente adicional: com luva de polímero, esterilidade: estéril e não reutilizável. CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: ponteira de I/A. Ponteira de polímero curva ou equivalente para uso nas canetas de Irrigação/Aspiração Compatível com equipamento de faco e emulsificação. Compatível com Centurion Active Sentry. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS02 2241 | 450004 | unidade | Ponteira uso oftalmológico, aplicação: para faco emulsificação, material: aço inoxidável, tipo ponta: ponta curva, tamanho: 20G, esterilidade: esterilizável. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Ponteira Mini-Flared 45º Kelman (Curva). Ponteira para equipamento medico; cortantes de titânio para caneta do Faco emulsificador; com | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | medidas: calibre 21G; com angulação curva; rotação: 45 graus; Orifício interno de aproximadamente 0,6mm e externo de aproximadamente 0,9mm; estéril, descartável; a apresentação do produto devera obedecer a legislacao vigente; acondicionado em material apropriado com barreira microbiana que permita a transferência asséptica. Compatível com Centurion Active Sentry. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06413 | 450008 | unidade | Ponteira uso oftalmológico. aplicação: para irrigação e aspiração .material: titânio tipo ponta: ponta reta, tamanho: 23G. Componente adicional: com bainha de silicone esterilidade: esterilizável . Ponteira de i/a compatível com caneta do CENTURION (Alcon). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS02 2243 | 450009 | unidade | Ponteira uso oftalmológico. aplicação: para irrigação e aspiração. material: aço inoxidável. tipo ponta: ponta angulada. tamanho: 20 g. componente adicional: com luva de silicone. esterilidade: esterilizável. Ponteira de I/A compatível com caneta do CENTURION (Alcon). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06413 | 450008 | unidade | Ponteira uso oftalmológico. aplicação: para irrigação e aspiração. material: titânio tipo ponta: ponta reta. Tamanho: 23G .componente adicional: com bainha de silicone esterilidade: esterilizável . Ponteira de I/A compatível com caneta do CONSTELLATION(Alcon). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS02 2243 | 450009 | unidade | Ponteira uso oftalmológico. aplicação: para irrigação e aspiração. material: aço inoxidável. tipo ponta: ponta angulada. tamanho: 20 g. componente adicional: com luva de silicone. esterilidade*: esterilizável. Ponteira de I/A compatível com caneta do CONSTELLATION (Alcon). | SIM | NÃO | NÃO |

  - IMPLANTE

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 022234 | 446899 | unidade | Implante crânio facial anatômico, material: polietileno alta densidade - PEAD POROSO, modelo: esfera ocular, diâmetro: 18mm, apresentação: embalagem individual, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 022235 | 446990 | unidade | Implante oftalmológico, material: silicone, tipo: tubo lacrimal, apresentação: embalagem individual, esterilidade: estéril. Característica adicional: orifício para drenagem de via lacrimal. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 022236 | 446990 | unidade | Implante oftalmológico, material: silicone, tipo: tubo lacrimal, apresentação: embalagem individual, esterilidade: estéril. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Sem orifício para drenagem para blefaroptose. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 022237 | 446988 | unidade | Implante oftalmológico, material: silicone, tipo: luva, apresentação: embalagem individual, esterilidade: estéril. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Faixa de silicone, tipo 40, espessura 0,75 mm largura 2,0 mm comprimento 120 mm. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08667 | 446989 | unidade | Implante oftalmológico, material: silicone, tipo: banda, apresentação: embalagem individual, esterilidade: estéril. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Faixa de Silicone, tipo 42, espessura 1,25 mm largura 4,0 mm comprimento 120 mm. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 022238 | 446993 | unidade | Implante oftalmológico material: silicone modelo: BICÔNVEXO tipo: pneu, apresentação: embalagem individual esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS 022246 | 417504 | unidade | Lente intraocular preloaded injetável asféricas. lente intraocular preloaded injetável; material: polímero de metacrilado; tipo óptico: biconvexa, hidrofóbico, asférica e com filtro amarelo entre 425 e 435nm; constante superior a 118; peça: três peças com alças em c-loop; diâmetro: diâmetro entre 5,5 e 6,0 mm; tipo: dobrável; câmara: para implante em câmara posterior; esterilidade: estéril. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Lente em sistema preloaded, dioptria entre 6 e 30 de acordo com a necessidade do serviço. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 022247 | 417504 | unidade | Lente intraocular preloaded injetável esférica lente intraocular preloaded injetável; material: polímero de metacrilado; tipo óptico: biconvexa, hidrofóbico, esférica; constante superior a 118; peça: três peças com alças em C-LOOP; diâmetro: diâmetro entre 5,5 e 6,0 mm; tipo: dobrável; câmara: para implante em câmara posterior; esterilidade: estéril. característica adicional: lente em sistema preloaded, dioptria entre 6 e 30 de acordo com a necessidade do serviço. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 022253 | 458593 | unidade | Válvula implante de SUSANNA silicone de glaucoma, adulto 32mm. Implante, tipo câmara anterior, composição placa silicone, dois furos fixação escleral, tamanho superfície de 200 a 350mm², placa 32mm, tubo de 22 a 32mm, aplicação glaucoma, esterilidade estéril. Embalagem com lote e validade, com registro na ANVISA / MS. | SIM | NÃO | NÃO |

  - FIO DE SUTURA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00706 | 487394 | unidade | Fio de sutura agulhado; material fio: nylon / poliamida preto; modelo fio: monofilamentar; diâmetro fio: 10-0; comprimento fio: cerca de 30 cm; tipo agulha: 2 agulhas 3/8 círculo nas extremidades; modelo agulha: espatulada; comprimento agulha: cerca de 6 mm; esterilidade: estéril; apresentação: Embalagem Individual. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Mononylon 10-0. Biagulhado, ponta Chata. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00908 | 487086 | unidade | Fio de sutura agulhado; material fio: poliglactina violeta; modelo fio: multifilamentar diâmetro fio: 8-0; comprimento fio: cerca de 30 cm; tipo agulha: 2 agulhas 3/8 círculo nas extremidades; modelo agulha: espatulada; comprimento agulha: cerca de 6 mm; esterilidade: estéril; apresentação: Embalagem individual. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Vicryl 8-0. Biagulhado, ponta Chata. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS00988 | 487468 | unidade | Fio de sutura agulhado; material fio: polipropileno azul ; modelo fio: monofilamentar; diâmetro fio: 10-0 ; comprimento fio: cerca de 30 cm; tipo agulha: 2 agulhas 3/8 círculo nas extremidades ; modelo agulha: espatulada ; comprimento agulha: cerca de 6 mm; esterilidade: estéril ; apresentação: embalagem individual . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Prolene 10-0, Biagulhado, ponta Chata. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 022244 | 487602 | unidade | Fio de sutura agulhado; material fio: poliéster branco; modelo fio: multifilamentar ; componente fio: OM/ revestimento deslizante ; diâmetro fio: 5-0; comprimento fio: cerca de 45 cm; tipo agulha: 2 agulhas 1/4 círculo nas extremidades; modelo agulha: espatulada; comprimento agulha: cerca de 9 mm; | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | esterilidade: estéril; apresentação: embalagem individual CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Mersilene 5-0. Biagulhado, ponta Chata. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00902 | 487095 | unidade | Fio de sutura agulhado; material fio: poliglactina violeta ; modelo fio: multifilamentar; diâmetro fio: 5-0 ; comprimento fio: cerca de 45 cm; tipo agulha: 2 agulhas 1/4 ; círculo nas extremidades; modelo agulha: espatulada; comprimento agulha: cerca de 8 mm; esterilidade: estéril ; apresentação: embalagem individual. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Vicryl 5-0. Biagulhado, ponta Chata. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05693 | 487090 | unidade | Fio de sutura agulhado; material fio: poliglactina violeta; modelo fio: multifilamentar diâmetro fio: 6-0; comprimento fio: cerca de 45 cm; tipo agulha: 2 agulhas ¼; círculo nas extremidades; modelo agulha: espatulada; comprimento agulha: cerca de 6 mm; esterilidade: estéril; apresentação: embalagem individual. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Vicryl 6-0. Biagulhado, ponta Chata. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS01024 | 487545 | unidade | Fio de sutura agulhado; material fio: seda preto; modelo fio: multifilamentar diâmetro fio: 6-0 ; comprimento fio: cerca de 45 cm; tipo agulha: 2 agulhas 3/8; círculo nas extremidades; modelo agulha: espatulada; comprimento agulha: cerca de 6 mm; esterilidade: estéril ; apresentação: embalagem individual. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Seda 6-0. Biagulhado, ponta Chata. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00749 | 487405 | unidade | Fio de sutura agulhado; material fio: nylon / poliamida preto ; modelo fio: monofilamentar ; diâmetro fio: 6-0 ; comprimento fio: cerca de 45 cm; tipo agulha: agulha 3/8 círculo; modelo agulha: cortante reversa / invertida ; comprimento agulha: cerca de 10 mm; esterilidade: estéril ; apresentação: embalagem individual . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Mononylon 6-0. Biagulhado, ponta Cortante. | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS01022 | 487547 | unidade | Fio de sutura agulhado; material fio: seda preto ; modelo fio: multifilamentar; diâmetro fio: 6-0 ; comprimento fio: cerca de 45 cm; tipo agulha: agulha 3/8 círculo; modelo agulha: cortante reversa / invertida ; comprimento agulha: cerca de 12 mm; esterilidade: estéril ; apresentação: embalagem individual CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Seda 6-0. Biagulhado, ponta Cortante. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00907 | 487088 | unidade | Fio de sutura agulhado; material fio: poliglactina violeta ; modelo fio: multifilamentar diâmetro fio: 7-0 ; comprimento fio: cerca de 45 cm; tipo agulha: 2 agulhas 3/8 círculo nas extremidades ; modelo agulha: espatulada ; comprimento agulha: cerca de 6 mm; esterilidade: estéril ; apresentação: embalagem individual CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Vicryl 7- 0. Biagulhado, ponta Chata. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS00906 | 487091 | unidade | Fio de sutura agulhado; material fio: poliglactina violeta; modelo fio: multifilamentar; diâmetro fio: 6-0 ; comprimento fio: cerca de 45 cm; tipo agulha: 2 agulhas ¼ círculo nas extremidades ; modelo agulha: espatulada ; comprimento agulha: cerca de 8 mm; esterilidade: estéril ; apresentação: embalagem individual. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Vicryl 6- 0. Biagulhado, ponta Chata. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS15087 | 487044 | unidade | Fio de sutura agulhado; material fio: poliglactina incolor ; modelo fio: multifilamentar diâmetro fio: 5-0 ; comprimento fio: cerca de 45 cm; tipo agulha: agulha 3/8 círculo; modelo agulha: cortant.e reversa / invertida ; comprimento agulha: cerca de 16 mm; esterilidade: estéril; apresentação: embalagem individual CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Vicryl 5- 0. Biagulhado, ponta cortante reversa. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00732 | 487411 | unidade | Fio de sutura agulhado; material fio: nylon / poliamida preto ; modelo fio: monofilamentar ; diâmetro fio: 5-0 ; comprimento fio: cerca de 45 cm; tipo agulha: agulha 1/2 círculo ; modelo agulha: cortante reversa / invertida ; comprimento agulha: | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | cerca de 16 mm; esterilidade: estéril ; apresentação: embalagem individual CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Mononylon 5-0. Biagulhado, ponta cortante reversa. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - OUTROS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13258 | 607202 | unidade | Campo cirúrgico, gramatura: cerca de 55 g/m2, aplicação: oftalmológico, dimensão: cerca de 120 x 120 cm, fixação: adesivo para cílios, característica adicional: com bolsa coletora, embalagem: embalagem individual, material: SMS, tipo: fenestrado esterilidade: estéril, uso único. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: de 100x120CM a 120X120CM. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 022230 | 402738 | unidade | Cabo aço, tratamento superficial: siliconizado, autoclavável, tipo: compatível com equipamento bipolar, comprimento: comprimento mínimo de 3 m. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Cabo Bipolar Térmico, comprimento maior que 3 metros. Compatível com equipamento Facoemulsificador Centurion. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 022231 | 476569 | unidade | Cassete, aplicação: compatível com, faco emulsificador, apresentação: estojo plástico rígido, componente 1: sensor de pressão, regulador de fluídos, componente 2: com linha de irrigação aspiração em silicone. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: conjunto para faco emulsificador compatível com equipamento Constellation (Alcon). KIT FACO CONSTELLATION. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11679 | 254416 | unidade | Teste oftalmológico, material: papel, aplicação: procedimento medição de lágrimas, tipo: SCHIMMER, apresentação: tira, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Caixa com 25 envelopes com 2 tiras. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06153 | 440189 | unidade | Sonda uso oftalmológico, material: aço inoxidável e silicone, tipo: CRAWFORD, aplicação: lacrimal, tipo uso: esterilizável | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS12314 | 453888 | unidade | Esponja uso oftalmológico, material :celulose, modelo:ponta triangular, adicionais: com cabo plástico, tamanho :cerca de 6 cm, esterilidade:estéril, descartável. característica adicional: caixa de micro esponja estéril com ponta afilada com 10 unidades. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12314 | 450016 | unidade | Luva uso oftalmológico, material: silicone, tamanho: 20G, aplicação: para ponteira, esterilidade:esterilizável. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: luva de 0,9mm e câmara de teste. Acessórios para ponteira da caneta do faco emulsificador, para teste do equipamento antes do início da cirurgia. Material estéril e descartável para usar em incisão de 2,75. Compatível com Centurion Active Sentry. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 022242 | 461241 | unidade | Sonda uso oftalmológico, material:aço inoxidável, tamanho: 20G, tipo: para corte, aplicação: para vitrectomia anterior, compatibilidade:compatível com equipamento, adicionais: com tubo conector em PVC, tipo uso: descartável, estéril, sonda VIT CENTURION ULTRAVIT 23G. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sonda para vitrectomia anterior para cirurgia oftálmica, com ponta metal cortante, 02 mangueiras aspirador, irrigador, em metal e silicone, medindo 1 mm, estéril, embalado em material que promova barreria microbiana e abertura asséptica. Compatível com Centurion Active Sentry. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS01098 | 273052 | unidade | Cera para osso, composição cera de abelhas e palmitato isopropílico, tipo uso hemostático, estéril, descartável. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Unidade de fornecimento: Envelope 2,50 G. Aplicabilidade em cirurgia Oftalmológica. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06428 | 423670 | unidade | Peça / Componente equipamento hospitalar. tipo: chave de metal para ponteira uso 1: uso em faco emulsificador. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Chave de metal para colocação e remoção de ponteira da caneta de faco emulsificação. Compatível com caneta para equipamento CENTURION | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | (Alcon). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06428 | 423670 | unidade | Peça / Componente equipamento hospitalar. tipo: chave de metal para ponteira uso 1: uso em faco emulsificador. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Chave de metal para colocação e remoção de ponteira da caneta de faco emulsificação. Compatível com caneta para equipamento CONSTELLATION (Alcon). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06905 | 614918 | unidade | Retrator de íris de prolene. uso oftalmológico. caixa com 5 unidades. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 022252 | 609072 | unidade | Punch, aplicacao para cornea receptora / doadora. PUNCH tipo BORRON, diâmetros 7.5 a 8.5, aplicação para córnea doadora / receptora. embalagem individual com lote e validade, com registro na anvisa/ms. A tabela com a solicitação dos modelos/tamanhos será enviada pelo gestor e/ou fiscal da arp. característica adicional: fornecidos em pares. Deverá ser fornecido uma unidade doadora e uma receptora, por aquisição. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06932 | 458593 | unidade | Válvula AHMED de silicone para cirurgia de glaucoma T.S2 adulto. Válvula, tipo AHMED, aplicação para cirurgia de glaucoma refratário, material silicone, dimensões tamanho S2 adulto, características adicionais implantáveis na esclera, forma de prato. Embalagem com lote e validade, com registro na ANVISA / MS. | SIM | NÃO | NÃO |