COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

SERVIÇO DE OTORRINOLARINGOLOGIA

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- Tubo ventilação

- Prótese/ Sistema de Prótese

- Implante

- Broca cirúrgica

- Outros

  - TUBO VENTILAÇÃO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07317 | 624475 | UN | Tubo ventilação ouvido material: politetrafluoretileno - ptfe, tipo: tipo shepard sem haste, tamanho: 1mm x 2,4mm, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS07327 | 624472 | UN | Tubo ventilação ouvido material: silicone, tipo: tipo t, tamanho: 1 x 9mm, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS07325 | 624480 | UN | Tubo ventilação ouvido material: silicone, tipo: tipo donaldson, tamanho: 1,2mm x 2,6mm, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril. | SIM | SIM | NÃO |

  - PRÓTESE / SISTEMA DE PRÓTESE

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08747 | 623370 | UN | Prótese p/ cirurgia de ouvido tipo: estapedectomia, modelo: pistão, material: teflon, dimensões: 6 x 0,60. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS08743 | 623373 | UN | Prótese p/ cirurgia de ouvido tipo: reconstrução total de cadeia ossicular de ouvido, material: titânio, dimensões: 0,6 x 10, esterilidade: estéril. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS08744 | 623445 | UN | Prótese p/ cirurgia de ouvido tipo: reconstrução parcial de cadeia ossicular de ouvido, material: titânio, dimensões: 1,75 a 4,5, esterilidade: estéril. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS09788 | 445172 | UN | Prótese auditiva tipo: semi-implantável, método: estimulação por condução óssea, composição básica: conjunto completo, c/ no mínimo, componente i: componente implantável e pilar intermediário, componente ii: em titânio, componente iii: processador de audio de ancoragem óssea. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS09774 | 445174 | UN | Sistema de prótese auditiva ancorada ao osso percutânea composta por implante de 3m ou 4mm, com tratamento a laser Biohelix™ que favorece a osteointegração, pilares de 6,9,12 ou 14mm de comprimento, que possibilita preservação de tecido. Processador sonoro de fala vibratório digital, 15 canais de processamento sonoro; 10 bandas de ajuste de frequência; opção de até 04 programas, direcionalidade automática adaptativa dos microfones com modo speech omni, redutor de ruído de vento, redutor de ruido automático em 3 estágios, gerenciamento de feedback dinâmico em 3 estágios, controle de volume manual e aprendizado automático do controle de volume, memória, aviso de bateria fraca, nano coating (proteção contra umidade e poeira), faixa | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | de frequências: 260Hz-9.6KHz, ganho acústico de até 65dB e saída máxima de até 135dBµN. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - IMPLANTE

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS15207 | 438226 | UN | Implante coclear multicanal com cápsula de titâneo, 50.700 pps, 24 fontes de correntes independentes que permitem estimulação paralela e simultânea. Apresenta 12 canais e 24 contatos e estratégia de codificação da estrutura fina ( FINE HEARING ) e 8 tipos de eletrodos para diferentes variações anatômicas da coclear. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09615 | 438226 | UN | Implante Coclear, com 16 canais (eletrodos e possibilidade de gerar até 120 bandas espectrais. Revestido por cápsula de titâneo que protege a parte contra impactos e traumas (resistência até 6 jaules), permite a remoção do imã interno para realização de ressonância magnética (até 1.5 T sem remoção ). Velocidade de estimulação de 83000 pps, com flexibilidade nas opções de estimulação (simultânea, parcialmente simultânea e não simultânea). Possibilidade de utilizar instrumento cirúrgico exclusivo para uma inserção mais segura, ou realizar inserção à mãos livres. - Matriz pré -curva - Menor Pressão e força - Comprimento ativo de 15mm(MS) ou 17mm(1j) Estratégias de processamento da fala (HiRes - P/HiRes -S com Fidelity 120, MPS, CIS) e a possibilidade de implementação de novas estratégias que possam surgir futuramente. Componente interno que permite a realização da telemetria de resposta neural intra e pós-operatório. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10904 | 438226 | UN | Kit implante Coclear para utilização em portador de surdez profunda. Apresentando as seguintes características mínimas: Multicanal – 22 canais de estimulação e 02 canais de referência. Velocidade de estimulação em 36000pps. Compatível com tecnologia neurotelemetria. Composto | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | interno implantado. Eletrodos pré -curvados perimodiolares. Corpo em titâneo e silicone. Processor de fala a prova d’água. Baterias recarregáveis. Kit de acessórios. Processador de fala (caixinha) ou retroauricular. Deverá ser embalado individualmente e apresentar. Registro no MS/ANVISA. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 022299 | 445174 | UN | Implante auditivo de condução ossea (Protese Auditiva Ativa) ancorada ao osso com transdutor posicionado sob a pele intacta. Componente interno com haste flexivel que permita a movimentacao para lateral em ate 90 graus para ambos os lados e para baixo em até 30 graus com profunidade de 8,9mm, adequando-sea a região a ser implantada, ima do implante livre de força, que possibilite ressonância magnetica de ate 1,5 Teslas sem remoção do imã. | SIM | SIM | NÃO |

  - BROCA CIRÚRGICA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 4480 | 401960 | unidade | Broca cirúrgica material: aço inoxidável, formato ponta ativa: helicoidal, característica adicional: p/ perfurador manual, diâmetro: 2,o, encaixe: encaixe universal. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS09237 | 400284 | unidade | Broca cirúrgica material: aço inoxidável, formato ponta ativa: redonda cortante, diâmetro: 5,0, tipo: corte rápido,b encaixe: encaixe específico. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS12491 | 400283 | unidade | Broca cirúrgica material: aço inoxidável, formato ponta ativa: redonda cortante, diâmetro: 4,0, tipo: corte rápido, encaixe: encaixe específico. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS09287 | 450803 | unidade | Broca cirúrgica material: aço inoxidável, formato ponta ativa: helicoidal, diâmetro: diâmetro cerca de 3,2, encaixe: encaixe universal, comprimento ponta: ponta ativa cerca de 60 mm. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS09753 | 400294 | unidade | Broca cirúrgica material: aço inoxidável, formato ponta ativa: redonda cortante, diâmetro: 3,1, tipo: corte moderado, comprimento haste: 70, encaixe: encaixe universal. | SIM | SIM | NÃO |

  - OUTROS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024481 | 353575 | CJ | Aparelho monitoramento intra-operatório componentes: sonda eletroestimuladora monopolar aço inox, uso: nervos motores da face, outros componentes: cabo, conector pin, características adicionais: 2 cateter eletrodo agulha pareado c/conector,acessórios: 2 cateter eletrodo recorrente pareado com tot 6mm, compatíveis com MONITOR NERVO FACIAL NIM (MEDTRONIC). | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 023476 | 438265 | UN | Fibra óptica - uso médico aplicação: ponta plana, tamanho: 800 micra de diâmetro, compatibilidade: compatível c/ introdutor p/ cateter. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS09744 | 442352 | UN | Tampão uso médico aplicação: nasal, material: esponja polivinil acetato - pva, dimensões: cerca de 1,5 x 2,0 x 8,0, tipo uso: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS15194 | 436512 | UN | Hemostático absorvível apresentação: pó, princípio ativo: colágeno microfibrilar, componentes: seringa preenchida, esterilidade: estéril, uso único. ok. Características adicionais: p/ uso em otorrinolaringologia. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 023477 | 475806 | CJ | Material especial ottorrinolaringologia, tipo sistema de aspiração. Conjunto instrumental cirúrgico, tipo uso: p, otorrinolaringologia, outros componentes: sistema de aspiração. características adicionais: mangueiras em pvc, dispositivo com tripla aspiração: descolador aspirador, aspirador frazzer (Fraizer) e cãnula de corte. composição: estéril, uso único. materiais consignados: caixa cirurgica, oticas de 0º, 30º e 70º e todos equipamentos necessários para a | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | realização da cirurgia. Referência: Kit de Aspiração Nasossinusal Practical Cód.REF: 940260000 ¦ ANVISA: 80356130182. Justificativa: aspira simultâneamente fluidos, tecidos e fumaça, mantendo o campo estéril, permite conexão tripla simultânea reduzindo significativamente o tempo de cirurgia e consequentemente de anestésico. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 023478 | 475807 | CJ | Conjunto instrumental cirugico, tipo uso: p, adenoamidalectomia, outros componentes. características adicionais: coagulador sugador c/ ponta micro dissectora, eletrodo bipolar com irrigação, pinça maryland para corte e apreensão com giro 360º de 15 cm x 5mm, estéril, uso único. materiais consignados: caixa cirurgica, oticas de 0º, 30º e 70º e todos equipamentos necessários para a realização da cirurgia. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 023479 | 475808 | CJ | Conjunto instrumental cirúrgico, tipo uso: p, sinusectomia, caracteristicas adicionais: sucção com pressão negativa, controle total da irrigação e sucção. outros componentes: cânulas 0º, 30º, 70º, 90º, 110º e valvula de fluxo irrigação- sucção, estéril, uso único. materiais consignados: caixa cirurgica, oticas de 0º, 30º e 70º e todos equipamentos necessários para a realização da cirurgia . | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 023480 | 438264 | UN | Fibra óptica ponta plana, tamanho: 600 micra de diâmetro, compatibilidade: compatível c, introdutor p, cateter kit de fibra óptica para transmissão e aplicação de radiação não ionizante emitida por diodo em cirurgias de diversas especialidades, composto de conector descartável para fibras ópticas, fibra óptica descartável e recoberta com polímero de segurança com comprimento mínimo de 1,5 metros e espessura que pode variar de 200nm a 800nm, de acordo com a cirurgia, com comprimentos de onda dentro do espectro eletromagnético de 450,808,980,1470 e 2825 nanômetros, cânula angulada especifica para a condução de fibras ópticas condutoras de radiação não ionizante de 400um, medindo de 5 cm a 40 cm de comprimento, com angulações de 15 ou 30 graus, tubo | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | endotraqueal de borracha branca resistente a laser , intervalo de comprimento de onda – 488nm a 10,6 um,tamanhos:5.5 mm e 6.5 mm, estéril, embalada em papel grau cirúrgico de acordo com as normas técnicas. Compatível com equipamento com dois comprimentos de onda simultâneas de 980nm e 1470nm, conjunto descartável. O equipamento gerador do laser diodo deverá ser fornecido, em comodato, com técnico habilitado para operá-lo durante o procedimento. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09743 | 431260 | UN | Hemostático absorvível princípio ativo: colágeno microfibrilar, esterilidade*: descartável e estéril, dimensões: cerca de 5 x 5, apresentação: esponja. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS07106 | 482112 | UN | Splint nasal material: polímero, modelo: c/ cânula respiratória, tipo: interno, apresentação: bilateral / par, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS12657 | 482118 | UN | Splint nasal material: polímero, modelo: autoadesivo, tipo: externo, esterilidade: uso único. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS13852 | 612861 | UN | Lâmina material: aço inoxidável, aplicação: p/ otorrino, angulação: 45°, comprimento: cerca de 13, largura: 4,5, características adicionais: corte frontal, formato: SHAVER. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS15194 | 459214 | SERINGA | Composto hibrido para prevenção e ou tratamento de fibrose ou bridas constritivas de base celulose, se compostos animais e de formulação hibridade polissacarídeo e carboximetilcelulose. o composto deve promover a formação de barreira anti fribrotica e simultaneamente hemostasia além de ser bio compativel e bio absorvivel. O produto deve ter a apresentação em pó, com conjunto de aplicador em fole e canula flexivel de 40cm e descartavel para asperção no campo cirurgico. o produto deve ser estéril embalagem grau cirúrgico, contendo 3g por unidade e todas as informações regulatórias. | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS10471 | 451664 | UN | Enxerto ósseo modelo: em cunha, tamanho: cerca de 20 x 15 x 12, características adicionais: cerâmico, bioabsorvível, apresentação: embalagem individual, tipo uso: estéril, uso único, composição: hidroxiapatita e fosfato de cálcio. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06921 | 440189 | UN | Sonda uso oftalmológico material: aço inoxidável e silicone, aplicação: lacrimal, tipo: CRAWFORD, tipo uso: esterilizável. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 023483 | 475807 | CJ | Conjunto instrumental cirúrgico, outros componentes: cânula de perfuração óssea com irrigação, tipo uso: p, otorrinolaringologia. características adicionais: cânula de proteção diâmetro 23mm x 190mm , cânula de proteção diâmetro 23mm x 100mm, equipo irrigador, fresa cortante diâmetro 1,0 x 70mm, fresa cortante diâmetro 2,0 x 70mm, fresa cortante diâmetro 3,0 x 70mm, fresa cortante diâmetro 4,0 x 70mm, fresa cortante diâmetro 6,0 x 70mm, broca diamantada diâmetro 1,0 x 70mm, broca diamantada diâmetro 1,4 x 70mm, broca diamantada diâmetro 2,0 x 70mm, broca diamantada diâmetro 3,0 x 70mm, broca diamantada diâmetro 5,0 x 70mm, as fresas cortantes tem como matéria-prima o astm f899-420 e carbeto de tunsgstênio e as brocas diamantada tem como matériaprima o astm f899-420e revestimento da esfera em diamante, perfil da haste afinado para facililitar as cirurgias de implante cochear. composição: Estéril, uso unico. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024483 | 486831 | unidade | Curativo cutâneo modelo: p/ atendimento pré hospitalar aph, selo de tórax, dimensão: cerca de 15 x 15, componente 1: valvulado, componente 2: base adesiva, apresentação: embalagem individual, esterilidade: estéril. | SIM | SIM | NÃO |