COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

TERAPIA OCUPACIONAL

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva Thainá Melo

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- MATERIAIS COMPLEMENTARES

  - SUPERFÍCIE DE SUPORTE PARA PERNAS

  - MOBILIÁRIO ESPECIAL USO HOSPITALAR: REDE DE LYCRA TIPO BALANÇO SENSORIAL.

- MATERIAL PARA ÓRTESES: PLACAS TERMOPLÁSTICAS

- MATERIAL PARA ÓRTESES: FORRO DE ESPUMA

- OUTROS

- MATERIAIS COMPLEMENTARES

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 023535 | 620013 | Superfície De Suporte – Coxim Uso em Saúde: tipo almofada de apoio para as PERNAS, triangular, cunha baixa cerca de 15 a 20 cm, em ESPUMA densidade 28, forrado em COURVIN ou similar totalmente impermeável, costuras SELADAS, deve suportar desinfecção com álcool a 70%; DIMENSÕES aproximadas 50 cm comprimento x 50 cm largura x 15 a 20 cm altura, densidade de 28. Garantia de 01 ano. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 023855 | 445585 | Mobiliário Especial Uso Hospitalar: rede de lycra com argolas robustas de aço nas pontas, tipo balanço sensorial, dimensões aproximadas: 2,80 x 1,00 m. Capacidade de carga 120 KG, resistente, lavável, acompanha: kit de montagem com suportes e acessórios para fixação inclusive corda, parafusos e buchas. Apresentar garantia para defeitos de fabricação com troca imediata. | unidade | NÃO | SIM | NÃO |

- MATERIAL PARA ÓRTESES: PLACAS TERMOPLÁSTICAS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09438 | 440921 | Placa para imobilização, TAMANHO cerca de 45 x 60 cm, ESPESSURA 3,2 mm, material TERMOPLÁSTICA, LISA, flexível e moldável em baixa temperatura (60 a 80°C), cor branca, destinada a confecção de órteses. Contendo dados de identificação (nº lote, data de fabricação e validade). Registro Anvisa. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23531 | 440922 | Material para órtese ortopédica: polímero termoplástico, indicação: para confecção de imobilizador, tipo: fita lisa em rolo, largura: cerca de 6 cm. Ao tato, semelhante a um tecido de sensação suave; fácil de cortar, que permita moldagem circunferencial; que pemita ventilação e não macere a pele, passível de adaptação se houver necessidade de correções.. Enviar ficha técnica com especificações, foto do produto, registro Anvisa. Rolo de 3 m. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10098 | 440913 | Placa para imobilização, TAMANHO cerca de 45 x 60 cm, ESPESSURA 2,4 mm, material TERMOPLÁSTICA, LISA, RÍGIDA e moldável em baixa temperatura (60 a 80°C), destinada a confecção de órteses tipo talas e esteios. Contendo dados de identificação (nº lote, data de fabricação e validade). Registro Anvisa. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10096 | 455521 | Placa para imobilização, TAMANHO cerca de 45 x 60 cm, ESPESSURA 1,6 mm, material TERMOPLÁSTICA, MICRO PERFURADA, flexível e moldável em baixa temperatura (60 a 80°C), destinada a confecção de órteses. Contendo dados de identificação (nº lote, data de fabricação e validade). Registro Anvisa. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10097 | 440914 | Placa para imobilização, TAMANHO cerca de 45 x 60 cm, ESPESSURA 2,0 mm, material TERMOPLÁSTICA, MICRO PERFURADA, flexível e moldável em baixa temperatura (60 a 80°C), destinada a confecção de órteses. Contendo dados de identificação (nº lote, data de fabricação e validade). Registro Anvisa. | unidade | SIM | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS0 23534 | 440920 | Placa termoplástica miniperfurada para confecção de órteses, tamanho cerca de 45 x 60 cm, espessura 3,2 mm, flexível e moldável em baixa temperatura (60 a 80°C), cor branca ou bege. Contendo dados de identificação (nº lote, data de fabricação e validade). Registro Anvisa. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- MATERIAL PARA ÓRTESE ORTOPÉDICA: FORRO DE ESPUMA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09808 | 602338 | Material para órtese ortopédica, tipo forração, material: espuma flexível, modelo: adesiva, espessura: cerca de 3 mm, dimensão: cerca de 40 x 60 cm. | unidade | SIM | SIM | NÃO |

- OUTROS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07358 | 324327 | ESTESIÔMETRO, kit de teste de sensibilidade cutânea, COMPOSIÇÃO 7 tubos com 1 par de monofilamentos calibrados de NYLON, de comprimentos iguais, cores e diâmetros diferentes, que exerçam forças de 0,05 a 300 g quando aplicados sobre a pele. | unidade | NÃO | SIM | NÃO |