# COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

TUBOS E FRASCOS PARA AMOSTRA BIOLÓGICA

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

SUMÁRIO

TUBOS MICROTUBOS

COLETORES (tipo frasco coletor, reservatório para transporte de amostras)

- Frasco coletor 80 cm estéril, seco

- Frasco coletor 50 ml estéril, seco

- Frasco coletor 50 ml com espátula e conservante

- Frasco coletor de urina de 24 h, sem conservante

- Frasco coletor de urina de 24 h, com conservante

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02897 | 375911 | TUBO para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 5 ml, componentes: com ativador de coágulo e gel separador, uso: coleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável. Pró coagulante (Ativador de coágulo + Gel separador) | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02902 | 377598 | TUBO para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 4 à 4,5 ml, componentes: com EDTA-K2, uso: coleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável. Anticoagulante (EDTA) | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS09772 | 372347 | TUBO para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 4,5ml, componentes: com citrato de sódio 3,2%, uso: coleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável. Anticoagulante (Citrato de Sódio) | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS06888 | 386980 | TUBO para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 4 ml, componentes: com fluoreto de sódio e edta, uso: coleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável. Anticoagulante (Fluoreto + EDTA) | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS0 24320 | 375086 | TUBO para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 9 ml, componentes: com heparina de sódio, uso: coleta de sangue, característica adicional: a vácuo, esterilidade: estéril, descartável. Apresentação: rack com 100 unidades. Anticoagulante (Heparina) | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS09822 | 414715 | TUBO CAPILAR. Material: vidro; comprimento 75 mm, diâmetro externo cerca de 1,5 mm e interno cerca de 1 mm; COM HEPARINA SÓDICA; para micro hematócrito. | unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS06434 | 414714 | TUBO CAPILAR. Material: vidro; comprimento 75 mm, diâmetro externo cerca de 1,5 mm e interno cerca de 1 mm; SEM HEPARINA; para micro hematócrito. Apresentação: frasco com 500 unidades. | unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS02932 | 404837 | MICROTUBO para coleta de amostra biológica, plástico, 0,25 a 1 ml, sem aditivos, microcoleta de sangue, à vácuo, estéril, descartável. | unidade | NÃO | NÃO | SIM |

|  | EBS09584 | 372337 | MICROTUBO para coleta de amostra biológica. Material: plástico transparente; com EDTA-K2; volume 0,5 mL; estéril; descartável. Aplicação: coleta de sangue capilar. | unidade | NÃO | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02899 | 376210 | MICROTUBO para coleta de amostra biológica. Material: plástico cor âmbar; com ativador de coágulo e gel separador; volume 0,25 a 1 mL; estéril; descartável. Aplicação: coleta de sangue capilar. | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS06889 | 618843 | MICROTUBO para coleta de amostra biológica. Material: plástico transparente; com fluoreto de sódio e EDTA; volume 0,5 mL; estéril; descartável. Aplicação: coleta de sangue capilar. | unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS12226 | 377610 | TUBO P/MICROCOLETA p/sorologia c/gel 1ml - TP-VERMELHA. | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS09773 | 399142 | TUBO PARA COLETA de sangue com fluoreto sódio - 2.6ml a 5.0ml - TP – CINZA. | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06884 | 388078 | TUBO PARA COLETA COM HEPARINA SODICA de 2,6 ml a 4,0ml 13 X 75mm. Tubo para coleta de sangue a vácuo com sistema de segurança, em PET, tamanho 13 x 75mm, estéril, descartável, incolor, com heparina sódica, volume de 2,6 ml a 4,0ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor VERDE. | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS02901 | 377426 | TUBO PARA COLETA de amostra biológica. Material: plástico transparente; com EDTA- K2; volume 2 ml; estéril; descartável. Aplicação: coleta de sangue à vácuo. Aprs: unidade. | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS02907 | 381772 | TUBO PARA COLETA de sangue com citrato sódio 3.2% - 2 ml - TP AZUL. Tubo COAGULACAO (PET PP / 3,2%) 2,0 ml Tubo para coleta de sangue à vácuo com sistema de segurança, em PET e PP, tamanho 13x 75mm, estéril, descartável, incolor, com citrato de sódio à 3,2%, volume 2,0 ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor AZUL. | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06895 | 375901 | TUBO PARA COLETA DE SANGUE COM EDTA K3 2 ML A 3ML - (TP - ROXA) - K3 2,0 ml a 3,0 ml (sendo preferido o volume de 2 ml)13x75mm Tubo para coleta de sangue a vácuo com sistema de segurança, em PET, tamanho 13 x 75mm, estéril, descartável, incolor, com EDTA-K3, volume 2,0 ml a 3,0 ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor ROXA. | unidade | NÃO | SIM | NÃO |

|  | EBS09770 | 407988 | TUBO PARA COLETA DE SANGUE SEM ADITIVO - 3.0ML A 5.0ML - (TP - BRANCA) - TUBO-SEM ADITIVO 3,0 ml a 5,0ml 13x75mm Tubo para coleta de sangue a vácuo, em PET, tamanho 13 x 75mm, estéril, descartável, incolor, sem aditivo, volume 3,0 ml a 5,0 ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor BRANCA. | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06447 | 375911 | TUBO PARA COLETA SOROLOGIA COM GEL SEPARADOR - de 3,5ml à 5,0 ml, (sendo preferido o volume de 4ml) 13x75mm Tubo para coleta de sangue à vácuo com sistema de segurança, em PET, tamanho 13 x 75mm, estéril, descartável, incolor, com ativador de coágulo e gel separador, volume de 3,5 ml à 5,0 ml, com tampa de borracha siliconizada, capa protetora na cor VERMELHA OU AMARELA | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS02909 | 378082 | TUBO PARA MICROCOLETA DE SANGUE COM CITRATO SODIO 3.2 % - 1.0ML A 1.2ML, em polipropileno, com citrato de sódio a 3,2%, descartável e com tampa de borracha na cor AZUL | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS02889 | 372338 | TUBO PARA MICROCOLETA DE SANGUE COM EDTA K3 - 0,25 A 0,5ML - (TP - ROXA) - Tubo para microcoleta de sangue, no tamanho 11 x 40mm, volume de sangue 0,25 ml a 0,5ml, em polipropileno, com EDTA-K3 pulverizado, descartável e com tampa de borracha na cor ROXA | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS06854 | 619131 | FRASCO P/ COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA Frasco coletor universal. Material POLIPROPILENO, TRANSPARENTE; com tampa de rosca e vedação hermética; ESTÉRIL; com CAPACIDADE de 80 mL. Aplicação: coleta de amostras biológicas como urina, escarro, etc. Característica adicional: graduado a cada 10 ml, abertura larga, uso em urocultura. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS14114 | 619145 | FRASCO P/ COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA Frasco coletor, tipo: universal, material: plástico transparente, capacidade: cerca de 50 ml, tipo tampa: tampa rosqueável, tipo uso: descartável. Características adicionais: graduado, abertura larga, VEDAÇÃO HERMÉTICA, não estéril, seco, sem solução, sem pá. Uso em EAS, parasitológico de fezes, escarro | unidade | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS03042 | 620577 | FRASCO P/ COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA Frasco coletor de fezes. Material polipropileno, transparente; com tampa de rosca; contendo solução conservante, filtro de partículas e espátula; descartável; capacidade de 50 mL. Apresentação: embalado individualmente. Aprs: unidade | unidade | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00545 | 619189 | FRASCO P/ COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA Frasco COLETOR DE URINA 24 HORAS. Material PLÁSTICO BRANCO; tampa rosqueável com vedação interna; graduado; descartável; CAPACIDADE 2.000 ml. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS05598 | 619189 | FRASCO P/ COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA FRASCO COLETOR DE URINA 24 HORAS. Material PLÁSTICO OPACO; com tampa rosqueável; graduado; descartável; com conservante; CAPACIDADE 2.000 ml. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VEDAÇÃO HERMÉTICA. | unidade | SIM | NÃO | SIM |