Art. 3º – A escolha e distribuição geográfica dos pontos da rede nacional de monitoramento de águas subterrâneas deverá levar em conta os seguintes critérios: (manter os critérios do Art. 7º da proposta original)

Art. 4º – Para fins logísticos e de interpretação de dados, os pontos de monitoramento de águas subterrâneas deverão ser implantados, sempre que possível, nas proximidades das estações da rede hidrometeorológica nacional.

Art. 5º – O projeto da rede nacional de monitoramento deverá especificar, para cada aqüífero:

I – a quantidade e distribuição espacial aproximada de poços específicos de medição, a serem construídos;

II – a quantidade e distribuição de poços existentes, a serem integrados a rede;

III – a lista de parâmetros de qualidade da água selecionados a partir da listagem da resolução CONAMA 396/2008, em função da geoquímica natural da água, do uso e ocupação do solo e dos usos preponderantes da água subterrânea;

IV – a listagem dos pontos de monitoramento georreferenciados e com cota do terreno;

V – a frequência de amostragem de água e de medição do nível estático da água;

Art 6º – A lista mínima de parâmetros a serem determinados é a seguinte: pH, cloretos, nitratos, dureza total, alcalinidade total, ferro total, sólidos dissolvidos, condutividade elétrica, temperatura, coliformes termotolerantes e nível estático da água.

Art 7º – Haverá um protocolo com critérios e procedimentos de coleta e análise de qualidade da água subterrânea, a serem feitas por laboratórios credenciados.

Art 8º – Os dados e informações processados na rede nacional de monitoramento de água subterrânea serão divulgados em boletim anual e disponibilizados no Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos – SNIRH.