Legenda:

Vermelho: Já estava em vermelho, algumas dúvidas;

Amarelo: Modificações propostas;

Azul: Proposta de mudança de local;

PREMISSAS:

Diretrizes gerais para a resolução:

- Base Constitucional não deve ser esquecida

- A titularidade das aguas subterrâneas é do Estado

- Sustentação Legal

- Qualidade indissociável da quantidade – agua é uma só

- Foco – situação de aquíferos livres e rios perenes.

ESCOPO:

- Divisão da Estrutura em Aspectos técnicos e políticos

Aspectos Técnicos

- Vazão mínima pode ser o ponto de partida – valor de referência: Contabilidade mínima da bacia – é factível na grande maioria das bacias do país. Rede PLU/FLU já estabelecida. Explorar os dados que se tem ao máximo. Usando a melhor informação e técnica possível para chegar a um valor.

- Regionalização de vazão (vazão de referência) /Separação do escoamento:

- Para aquífero livre e rios perenes:  a outorga deve estar limitada a vazão de referência (dependendo de cada estado).

- Definir a metodologia de medição da vazão de referência.

- Vazão a ser adotada dependerá do valor mínimo estabelecido por hidrograma médio semanal (Q7), comparando esse valor com vazão de referência.

METODOLOGIAS DISPONÍVEIS

Da mais simples para a mais complexa:

1- Regionalização de vazão:

- vazão de referência (Q7,10; Q90; Q95);

2- Separação de hidrogramas;

3-Equação do Balanço Hídrico;

4-Descarga de escoamento natural – VEN;

5- Modelagem matemática;

6-Taxas de infiltração real (recarga potencial direta);

Mínimos a serem utilizados na norma:

1- Regionalização de vazão;

2- Separação de hidrogramas.

- Definições  consideradas no grupo:

- Fluxo de base = Vazão a ser considerada como mínimo de contribuição do aquífero.

FUNDAMENTOS:

- Bacia hidrográfica é a Unidade de Gestão.

NECESSIDADES E DESAFIOS:

Monitoramento é fundamental.

RECOMENDAÇOES PARA O GT:

A Resolução deve:

- auxiliar os trabalhos do órgão gestor – não engessar;

- ter caráter Geral – cada estado depois deve adaptar a realidade;

- ter suporte no fortalecimento do Sistema de Informação

O que precisamos ter para o avanço da GIRH:

- Nas elaborações dos planos e suas revisões a disponibilidade hídrica deve ser tratada de forma única/conjunta;

- Redes hidrometeorológicas integradas com rede hidrogeológica;

- Locação de estações fluviométricas considerando hidrogeologia;

- Necessidade de integração entre as diferentes esferas da gestão para obtenção de dados primários (federal, estadual e comitês);

- Necessidade de integração de base de dados hidrológicos e hidrogeológicos;

- Estudos hidrogeológicos em escalas adequadas.

Critérios de outorga – quais são as diretrizes para a GIRH. Estado para União e vice-versa. Aspectos regulatórios; (Aspectos Políticos – ESCOPO ???)

Aspectos técnicos que devem ser abordados: c) ???

- Estudos hidrológicos e hidrogeológicos integrados, para subsidiar a outorga.

- Alocação com integração (monitorar, conhecer, articulação institucional), como estabelecer as vazões de entrega.

Questão de Entregas: ???

Prever nos Planos (itens o que precisamos para avançar na GIRH ???)

Questão de qualidade e quantidade ???

DESAFIOS

- Tamanho do país – começar a GIRH em áreas mais críticas e onde o uso da agua é expressivo e há evidências de fortes inter-relações águas superficiais/subterrâneas;

-  Casar parte técnica com a regulatória

- Conhecer os Sistemas Aquíferos – como fazer gestão de algo que não conhece

- Participação = quando transcende as unidades – Lócus sãos os Comitês. Precisa Articular

- Particularidades dos estados. Deve ser tratado pelo estado adaptado ao caso específico.

- Enquadramento questão imediata, precisa ser resolvido.

- Rede de Monitoramento Hidrometeorológicas – articulação para definir os critérios de onde alocar. Nos Planos isto dever ser previsto.