Proposta de Resolução de Diretrizes para Proteção e Conservação da Água Subterrânea

versão 20.09.06

REGRAS. As anotações em vermelho serão ratificadas ou modificadas na reunião seguinte.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CNRH, no uso das competências que lhe são conferidas pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, pela Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, pelo Decreto nº 4.613, de 11 de março de 2003, e pelo Regimento Interno, e

Considerando a Década Brasileira da Água, instituída pelo Decreto de 22 de março de 2005, cujos objetivos são promover e intensificar a formulação e implementação de políticas, programas e projetos relativos ao gerenciamento e uso sustentável da água; (Raquel)

Considerando que a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico e, sobretudo, um bem de domínio público que deve ser protegido e defendido como tal;

Considerando a necessidade de prevenir a alteração da qualidade e da quantidade da água subterrânea, bem como a proteção e a manutenção dos ecossistemas terrestres, das zonas úmidas e do fluxo de base dos recursos hídricos superficiais;

Considerando que a gestão dos recursos hídricos deve estar em conformidade com as diretrizes estabelecidas nos Planos de Bacia;

Considerando as diretrizes contidas nas Resoluções 15, 17 e 22 do CNRH;

Considerando a importância da articulação da gestão dos recursos hídricos com políticas públicas e setoriais;

Considerando a necessidade de manter a quantidade e a qualidade da água subterrânea por meio de controle do direito de uso e do lançamento, no solo, de cargas poluidoras que apresentem risco às águas subterrâneas; e

Considerando a necessidade de promover a utilização racional das águas subterrâneas e a gestão integrada com as águas superficiais, de forma ambientalmente sustentável.

RESOLVE:

Art. 1º	Estabelecer diretrizes para proteção e conservação das águas subterrâneas no território brasileiro.

Art. 2º	Para efeito desta resolução, consideram-se as seguintes definições:

(OBS. SERAO PRODUZIDAS AO FINAL DA APROVAÇAO DOS ARTIGOS !!!)

Águas subterrâneas - são as águas que ocorrem naturalmente no solo e no subsolo;

Aqüífero - corpo geológico com capacidade de armazenar e transmitir água.

Definir tipos de aqüíferos (natureza e comportamento)

(através dos seus poros, fissuras, fraturas ou espaços resultantes da dissolução de materiais rochosos)

Poluição - é qualquer alteração das propriedades radioativas, físicas, químicas e biológicas das águas que possam ocasionar prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-estar da população e comprometer o seu uso para fins de abastecimento humano, equilíbrio das condições ambientais e outros;

Contaminação - Presença de organismos patogênicos, substâncias tóxicas e/ou radioativas, em teores prejudiciais à saúde humana. Fonte: Hidrogeologia – Conceitos e Aplicações (CPRM) – confirmar a definição.

Explotação - Explorar economicamente recursos naturais de determinada porção de terra. Fonte: Dicionário Larousse.

Reserva permanente –

Plano de Gestão -

Conservação –

Proteção -

Áreas de proteção regional - compreendem, no todo ou em parte, áreas de recarga de aqüíferos e que se constituam em reservatórios de águas essenciais para múltiplos usos;

Áreas de proteção local - compreendem zonas de proteção de poços e outras captações, incluindo nascentes, objetivando assegurar a qualidade das águas subterrâneas;

Áreas de Restrição e Controle -

Art. 3º O planejamento para a gestão dos recursos hídricos subterrâneos deve ser de longo prazo e contemplar mecanismos capazes de identificar, prevenir e reverter processos de explotação não sustentável, contaminação e poluição.

I - A gestão dos recursos hídricos subterrâneos deve considerar aspectos qualitativos e quantitativos, o ciclo hidrológico, a dinâmica do fluxo subterrâneo, e a interconexão com as águas superficiais.

II - A gestão dos recursos hídricos subterrâneos deve ser articulada com instrumentos de ordenamento territorial e políticas setoriais.

III – Nas situações em que houver necessidade de explotação das reservas permanentes dos aqüíferos, esta ocorrerá dentro de um plano de gestão.

Art. 4° Os órgãos gestores de recursos hídricos devem se articular com os órgãos gestores de meio ambiente, de saúde, comitês de bacia, municípios, usuários e sociedade civil, visando ao controle e à preservação da qualidade e quantidade das águas subterrâneas, por meio dos respectivos instrumentos.

Art 5º. O órgão gestor de recursos hídricos, no interesse da recuperação do equilíbrio natural das águas subterrâneas, com prioridade para o abastecimento humano, poderá instituir Áreas de Restrição e Controle, em caráter temporário.

Parágrafo único - As restrições referidas no caput deste artigo referem-se a vazões captadas nos poços, distância entre poços, novas captações de águas subterrâneas, fontes poluidoras e outras efetivadas em articulação com os órgãos competentes.

Art 6º. Os órgãos gestores de recursos hídricos, no interesse da preservação, conservação e manutenção do equilíbrio natural das águas subterrâneas, definirão Áreas de Proteção de Aqüíferos, com base em estudos hidrológicos, hidrogeológicos, geológicos e de vulnerabilidade natural.

Art 7º.  A delimitação das áreas de proteção dos aqüíferos deverá ser indicada pelos Comitês de Bacias Hidrográficas, ratificada pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e constar no Plano Estadual de Recursos Hídricos.

Art 8º. As operadoras de abastecimento e operadoras dos sistemas alternativos de abastecimento, que utilizem água subterrânea, deverão realizar estudos, implantar as respectivas zonas de proteção de poços e apresentar aos órgãos gestores de meio ambiente e de recursos hídricos.

Parágrafo único. Os poços construídos e as captações, destinados ao fornecimento de água para abastecimento, instalados antes da promulgação desta resolução, deverão ser regularizados, atendendo ao caput deste artigo.

Art 9º. Pensar Título

I – Zona de Proteção Imediata (ZPI). A Zona de proteção imediata, de caráter sanitário, deverá ser cercada de forma a impedir a entrada de animais, restringidas, dentro dos seus limites, atividades e construções que comprometam a qualidade das águas subterrâneas. A dimensão desta zona poderá variar em função da vulnerabilidade do aqüífero.

II – Zona de Influência (ZI). Área da superfície do terreno contígua, exterior à zona de proteção imediata, de extensão determinada pelo tempo de trânsito das substâncias poluentes. Essa zona tem por objetivo a proteção contra a contaminação das águas subterrâneas por poluentes persistentes e patógenos (bactérias patogênicas, vírus e parasitas).

III – Zona de Proteção Estendida (ZPE). É o perímetro dentro do qual toda ou parte da recarga do aqüífero poderá ser capturada pelo ponto de extração considerado (poço). É destinada a proteger as águas subterrâneas de poluentes persistentes, como compostos orgânicos, substâncias radioativas, metais pesados, hidrocarbonetos e nitratos, onde as atividades e instalações poderão ser condicionadas em função do risco de poluição das águas, considerando a natureza dos terrenos atravessados, o tipo e a quantidade de poluentes e o modo de emissão dos mesmos.

ANALISADO ATÉ ESTE PONTO – em 20/09/06

Art. 10 Em áreas definidas como relevantes pelos órgãos competentes, quanto à quantidade e qualidade das águas subterrâneas, devem ser implementados programas temporários ou permanentes de monitoramento dessas águas.

Art. 11 Estudos hidrogeológicos devem preceder a instalação de empreendimentos que apresentem riscos potenciais de poluição ou contaminação das águas subterrâneas.

Art. 12 Os estudos hidrogeológicos devem abranger, pelo menos, avaliação qualitativa e quantitativa das águas subterrâneas, o seu uso potencial, o grau de vulnerabilidade e de riscos de contaminação, visando ao correto dimensionamento de seu uso e delineamento do plano de proteção e controle a serem avaliados e aprovados pelos Órgãos Ambientais Estaduais e Municipais.

Art. 13 As áreas onde existirem disposição e lançamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos devem ser dotadas de sistema de monitoramento das águas subterrâneas, cuja responsabilidade de execução cabe ao empreendedor e a aprovação do Órgão Ambiental.

Art 14. Os órgãos de gestão de recursos hídricos Estaduais e Municípios deverão instituir, manter e divulgar um cadastro estadual de áreas contaminadas.

Art 15. Na extração de água subterrânea, nos aqüíferos costeiros, a vazão sustentável deverá ser aquela capaz de evitar a salinização pela intrusão marinha.

Art 16. A recarga artificial em aqüíferos, por infiltração e injeção, em qualquer situação, só será permitida por meio de outorga de direito de uso e licenciamento ambiental.

Art 17. Os Poços tubulares devem ser dotados de equipamentos registradores de vazão e de tubo guia com torneira a fim de facilitar o monitoramento.

Art 18. Sem prejuízo das sanções legais cabíveis, os poços abandonados, temporária ou definitivamente, e as perfurações realizadas para outros fins que não a extração de água, bem como os poços contaminados em operação ou sejam indutores de poluição ou representem riscos, deverão, a critério do órgão gestor ou ambiental, ser adequadamente tamponados e lacrados por seus responsáveis de modo a evitar a poluição dos aqüíferos ou acidentes.

Parágrafo 1º - O tamponamento e lacre dos poços referidos no caput deste artigo deverão ser executados seguindo as determinações dos órgãos gestores de recursos hídricos e as normas técnicas da ABNT.

Parágrafo 2º - Estes poços poderão ser mantidos em regime de bombeamento se, a critério do órgão ambiental, esta atividade estiver incluída no plano de remediação de local contaminado.

Art. 19. O Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos deverá incorporar e disponibilizar as informações relativas às águas subterrâneas. (remanejado – sem posição definida)

Art 20. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília 28.09.2005.