RESOLUÇÃO No XXX, DE ___ DE ______________ DE 2012.

Estabelece critérios gerais de classificação de barragens por categoria de risco, dano potencial associado e pelo seu volume, em atendimento ao art. 7° da Lei n° 12.334, de 20 de setembro de 2010.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CNRH, no uso das competências que lhe são conferidas pelas Leis nos 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 9.984, de 17 de julho de 2000,e 12.334, de 20 setembro de 2010, pelo Decreto n°4.613, de 11 de março de 2003, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, anexo à Portaria MMA no 377, de 19 de setembro de 2003, e

Considerando a Década Brasileira da Água, instituída pelo Decreto de 22 de março de 2005, cujos objetivos são promover e intensificar a formulação e implementação de políticas, programas e projetos relativos ao gerenciamento e uso sustentável da água, em todos os níveis, assim como assegurar a ampla participação e cooperação das comunidades voltadas ao alcance dos objetivos contemplados na Política Nacional de Recursos Hídricos ou estabelecidos em convenções, acordos e resoluções a que o Brasil tenha aderido;

Considerando que compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos zelar pela implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens, conforme inciso XI, do art. 35 da Lei n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997;

Considerando que o sistema de classificação de barragens por categoria de risco e dano potencial associado é um instrumento da Política Nacional de Segurança de Barragens;

Considerando que a Lei nº 12.334/2010, em seu art. 7°, atribuiu ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos a competência de estabelecer critérios gerais de classificação das barragens por categoria de risco, dano potencial associado e volume;

Considerando os resultados da consulta pública prevista da Resolução CNRH nº 124 de 29 de junho de 2011 que colheu contribuições e subsídios para o aprimoramento desta resolução, resolve:

Art. 1º Estabelecer critérios gerais de classificação de barragens por categoria de risco, dano potencial associado e pelo seu volume, em atendimento ao art. 7° da Lei n° 12.334, de 20 de setembro de 2010.

Art. 2º Para efeito desta Resolução consideram-se:

- barragem: qualquer estrutura em um curso permanente ou temporário de água para fins de contenção ou acumulação de substâncias líquidas ou de misturas de líquidos e sólidos, compreendendo o barramento e as estruturas associadas;

- reservatório: acumulação não natural de água, de substâncias líquidas ou de mistura de líquidos e sólidos;

- órgão fiscalizador: autoridade do poder público responsável pelas ações de fiscalização da segurança da barragem de sua competência, observada as disposições do art. 5° da Lei nº 12.334/10;

- empreendedor: agente privado ou governamental com direito real sobre as terras onde se localizam a barragem e o reservatório ou que explore a barragem para benefício próprio ou da coletividade, sendo também o responsável legal pela segurança da barragem, cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la;

- dano potencial associado: dano que pode ocorrer devido a rompimento, vazamento, infiltração no solo ou mau funcionamento de uma barragem, independentemente da sua probabilidade de ocorrência, podendo ser graduado de acordo com as perdas de vidas humanas e impactos sociais, econômicos e ambientais;

- área afetada: área, a jusante e a montante, potencialmente comprometida por eventual ruptura da barragem, cuja metodologia de definição de seus limites deverá ser determinada pelo órgão fiscalizador.

Art. 3º As barragens serão classificadas pelos órgãos fiscalizadores, por categoria de risco, por dano potencial associado e pelo seu volume, com base em critérios gerais estabelecidos nesta Resolução.

§1º Os procedimentos e prazos para o cumprimento do disposto no caput serão definidos pelos órgãos fiscalizadores.

§2º O empreendedor poderá solicitar revisão da classificação efetuada pelo respectivo órgão fiscalizador, devendo, para tanto, apresentar estudo que comprove essa necessidade.

CLASSIFICAÇÃO QUANTO À CATEGORIA DE RISCO

Art. 4º Quanto à categoria de risco, as barragens serão classificadas de acordo com aspectos da própria barragem que possam influenciar na possibilidade de ocorrência de acidente, levando-se em conta os seguintes critérios gerais:

- características técnicas:

  - altura do barramento;

  - comprimento do coroamento da barragem;

  - tipo de barragem quanto ao material de construção;

  - tipo de fundação da barragem;

  - idade da barragem;

  - tempo de recorrência da vazão de projeto do vertedouro;

- estado de conservação da barragem:

  - confiabilidade das estruturas extravasoras;

  - confiabilidade das estruturas de adução;

  - eclusa;

  - percolação;

  - deformações e recalques;

  - deterioração dos taludes.

- Plano de Segurança da Barragem.

  - existência de documentação de projeto da barragem;

  - estrutura organizacional e qualificação dos profissionais da equipe técnica de segurança da barragem;

  - procedimentos de inspeções de segurança e de monitoramento;

  - regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem;

  - relatórios de inspeção de segurança com análise e interpretação.

§1º O órgão fiscalizador poderá adotar critérios complementares desde que tecnicamente justificados.

§2º Caberá ao órgão fiscalizador, em no máximo a cada 5 (cinco) anos, reavaliar a classificação a que se refere o caput deste artigo.

§3º Caso o empreendedor da barragem não apresente informações sobre determinado critério especificado nos incisos e alíneas ou em critérios complementares, o órgão fiscalizador aplicará a pontuação máxima para o referido critério.

CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO DANO POTENCIAL ASSOCIADO

Art. 5º Os critérios gerais a serem utilizados para classificação quanto ao dano potencial associado na área afetada são:

- existência de população a jusante com potencial de perda de vidas humanas;

- existência de unidades habitacionais ou equipamentos urbanos ou comunitários;

- existência de infraestrutura ou serviços;

- existência de equipamentos de serviços públicos essenciais;

- existência de áreas protegidas definidas em legislação;

- natureza dos  rejeitos ou resíduos armazenados;

- volume.

§1º À época da classificação levar-se-á em consideração o uso e ocupação atual do solo.

§2º Caberá ao órgão fiscalizador, em no máximo a cada 5 (cinco) anos, reavaliar a classificação a que se refere o caput deste artigo.

§3º O órgão fiscalizador poderá adotar critérios complementares desde que tecnicamente justificados.

§4º Caso o empreendedor da barragem não apresente informações sobre determinado critério especificado nos incisos e alíneas ou em critérios complementares, o órgão fiscalizador aplicará a pontuação máxima para o referido critério.

CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO VOLUME

Art. 6º Para a classificação de barragens para disposição de rejeito mineral e/ou resíduo industrial, quanto ao volume de seu reservatório, considerar-se-á:

- pequena: reservatório com volume total inferior a 500 mil metros cúbicos;

- média: reservatório com volume total igual ou superior a 500 mil metros cúbicos e igual ou inferior a 5 milhões de metros cúbicos;

- grande: reservatório com volume total superior a 5 milhões de metros cúbicos.

Art. 7º Para a classificação de barragens para acumulação de água, quanto ao volume de seu reservatório, considerar-se-á:

- pequena: reservatório com volume inferior a 5 milhões de metros cúbicos;

- média: reservatório com volume igual ou superior a 5 milhões de metros cúbicos e igual ou inferior a 75 milhões de metros cúbicos;

- grande: reservatório com volume superior a 75 milhões de metros cúbicos.

Art. 8º Para a classificação das barragens por categoria de risco, dano potencial associado e pelo seu volume, os órgãos fiscalizadores deverão utilizar as matrizes constantes dos Anexos I e II desta Resolução.

Art. 9º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

| IZABELLA TEIXEIRA | PEDRO WILSON GUIMARÃES |
| --- | --- |
| Presidente | Secretário Executivo |