Ministério do Meio Ambiente

Conselho Nacional de Recursos Hídricos

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO No XX, DE XX DE DEZEMBRO DE 2007

Estabelece mecanismos e critérios gerais para proteção e conservação das águas subterrâneas no território brasileiro.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS-CNRH, no uso das competências que lhe são conferidas pelas Leis nos 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e 9.984, de 17 de julho de 2000, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, anexo à Portaria no 377, de 19 de setembro de 2003, e

Considerando a Década Brasileira da Água, instituída por Decreto de 22 de março de 2005, cujos objetivos são promover e intensificar a formulação e implementação de políticas, programas e projetos relativos ao gerenciamento e uso sustentável da água;

Considerando que a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, social, ambiental e, sobretudo, um bem de domínio público que deve ser protegido e defendido como tal;

Considerando a necessidade de prevenir a alteração da qualidade e da quantidade da água subterrânea, bem como a proteção e a manutenção dos ecossistemas terrestres, das zonas úmidas e do fluxo de base dos recursos hídricos superficiais;

Considerando a importância da articulação da gestão dos recursos hídricos com políticas públicas e setoriais;

Considerando que a gestão dos recursos hídricos deve estar em conformidade com as diretrizes estabelecidas nos Planos de Bacia;

Considerando as diretrizes contidas nas Resoluções 15, 16, 17 e 22 do CNRH;

Considerando a necessidade de promover a utilização racional das águas subterrâneas e a gestão integrada com as águas superficiais, de forma ambientalmente sustentável; e

Considerando a necessidade de manter a quantidade e a qualidade da água subterrânea por meio de controle do direito de uso e do lançamento, no solo, de cargas poluidoras que apresentem risco às águas subterrâneas, resolve:

Art. 1o Estabelecer mecanismos e critérios gerais para proteção e conservação das águas subterrâneas no território brasileiro.

Art. 2o A proteção e conservação das águas subterrâneas, como atividade de gerenciamento de recursos hídricos preconizada na Lei no 9.433, de 1997, devem compreender ações capazes de identificar, prevenir e reverter processos de explotação não sustentável, contaminação e poluição.

Art. 3o Deverão ser instituídas, no âmbito dos Planos de Recursos Hídricos, Áreas de Proteção de Zona de Recarga de Aqüífero, conforme Resolução CNRH no 15, de 11 de janeiro de 2001.

§ 1o. Nas Áreas de Proteção de Zona de Recarga de Aqüífero deverão ser desenvolvidas ações de planejamento e gestão, visando à proteção do aqüífero.

§ 2o. No caso da inexistência de Planos de Recursos Hídricos, caberá ao órgão gestor estadual de recursos hídricos a delimitação de Áreas de Proteção de Zona de Recarga de Aqüífero, com aprovação dos respectivos Comitês de Bacias, onde houver, e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

Art. 4o O órgão gestor estadual de recursos hídricos poderá instituir Áreas de Restrição e Controle, desde que tecnicamente justificadas, prioritariamente para proteção de mananciais para o abastecimento humano, dessedentação de animais, preservação dos ecossistemas, áreas com iminente risco de contaminação e áreas com superexplotação.

Parágrafo único. Nas áreas de restrição e controle deverão ser desenvolvidas ações de gestão e controle dos usos da água, com vistas a disciplinar as atividades que possam causar alterações ou efeitos negativos sobre a quantidade ou qualidade das águas subterrâneas.

Art. 5o O órgão gestor de recursos hídricos deverá promover e consolidar estudos hidrogeológicos para definição das potencialidades e disponibilidades dos aqüíferos, em especial nas áreas em processo de superexplotação ou sob risco de degradação e contaminação.

§ 1o. A avaliação dos recursos disponíveis para explotação deverá considerar também a descarga de base dos rios.

§ 2o. Em áreas de aqüíferos cársticos, o estudo hidrogeológico deverá considerar o risco de instabilidade geotécnica, bem como o uso e ocupação do solo.

§ 3o. Em áreas de aqüíferos costeiros, os estudos hidrogeológicos deverão avaliar a sustentabilidade de explotação visando evitar a salinização pela intrusão marinha.

§ 4o. Os estudos poderão ser executados por outras entidades, públicas ou privadas, devendo ser submetidos à análise do órgão gestor de recursos hídricos para a sua adoção nos procedimentos de gestão.

Art. 6o As captações de águas subterrâneas deverão ser projetadas, construídas e operadas de acordo com as normas vigentes, de modo a assegurar a conservação dos aqüíferos.

Parágrafo único. As captações de águas subterrâneas, visando o monitoramento quantitativo e qualitativo, deverão ser dotadas de dispositivos que permitam as medições de nível de água, vazão e a coleta de água;

Art. 7o Poços abandonados, sem condições estruturais, improdutivos ou cuja operação induza a perda de qualidade das águas subterrâneas deverão sofrer intervenção de forma a impedir a interferência na qualidade do aqüífero, de acordo com metodologia a ser aprovada pelo órgão gestor de recursos hídricos.

Art. 8o O órgão gestor de recursos hídricos, no processo de análise e deferimento da outorga do direito de uso das águas subterrâneas deve basear-se nos estudos do art. 5º.

Art. 9o A recarga artificial de aqüíferos, para evitar problemas de exaustão, de subsidência de terreno ou minimizar processos de salinização decorrentes da superexplotação, só será permitida mediante autorização do órgão gestor de recursos hídricos.

§ 1o. Para emissão da autorização, o órgão gestor de recursos hídricos deverá promover, caso ainda não exista, estudo hidrogeológico pormenorizado que justifique a adoção do procedimento requerido.

§ 2o. As ações constantes do caput deste artigo poderão ser executadas por instituições públicas ou privadas interessadas, bem como pelo próprio órgão gestor de recursos hídricos, desde que haja necessidade da implantação do procedimento.

§ 3o. A recarga artificial em fraturas no aqüífero fissural poderá ser executada através de barragem subterrânea no depósito aluvial, proporcionando também uma maior disponibilidade do aqüífero aluvial para usos diversos, inclusive a irrigação para culturas em pequenas áreas.

Art. 10. As captações existentes em empreendimentos que apresentem risco de poluição ou contaminação das águas subterrâneas deverão ter monitoramento contínuo para detectar alterações de qualidade da água em decorrência da atividade.

§ 1o. Os procedimentos para esse monitoramento deverão ser acompanhados por técnicos do órgão gestor de recursos hídricos e obedecer a critérios técnicos quanto a metodologia para execução dos poços de controle, captação de amostras d’água e realização das análises específicas.

§ 2o. Caso seja constatada a contaminação do aqüífero o empreendedor obriga-se a adotar as medidas mitigadoras indicadas pelo órgão gestor de recursos hídricos até que seja obtida a completa recuperação da qualidade da água do aqüífero.

Art. 11. O órgão gestor de recursos hídricos deve implementar programas de monitoramento qualitativo e quantitativo das águas subterrâneas, com ênfase nas áreas de:

I. Restrição e Controle;

II. Instalação de Empreendimentos que Apresentem Risco de Poluição e Contaminação;

III. Risco de Instabilidade Geotécnica;

IV. Risco de Superexplotação;

V. Risco de Intrusão Marinha;

VI. Recarga e Descarga; e

VII. Recarga Artificial.

Parágrafo único. O órgão gestor de recursos hídricos poderá exigir dos empreendedores o monitoramento referente ao uso outorgado para os empreendimentos localizados nestas áreas.

Art. 12. As informações resultantes da aplicação desta resolução deverão ser integradas aos sistemas estaduais de informações e incorporadas ao Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos.

Art. 13. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

| MARINA SILVA | Eustáquio Luciano Zica |
| --- | --- |
| Presidente | Secretário-Executivo |