Brasília, DF, 27 de maio de 2005.

#### NOTA TÉCNICA 004/2005 – DFNIT

Assunto: Hidrovias interiores do comércio exterior brasileiro. Descrição dos principais rios sul-americanos, dos projetos de seus aproveitamentos para navegação e das dificuldades enfrentadas pelo Setor Transportes frente à insensatez de se construir barragens sem eclusas ou outros sistemas de transposição hidroviária.

Em 18 de fevereiro de 2005, por volta das 16h, telefonou ao eng.º Luiz Eduardo Garcia, Diretor do Departamento do Fundo Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DFNIT, o Sr. Gustavo Sabóia Fontenele e Silva, da Câmara de Comércio Exterior – CAMEX, do Conselho de Governo e presidida pelo Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Como o eng.º Luiz Eduardo Garcia não pode atendê-lo, pediu-me que o fizesse.

Interessa-se a CAMEX por conhecer os rios navegáveis do comércio exterior brasileiro.

Dessarte, elaboro esta nota técnica bosquejando sobre os rios do comércio exterior direto brasileiro e suas possibilidades de navegação, imprimindo-lhe conotações de caráter pessoal, chamando atenção para o não planejamento holístico dos aproveitamentos de recursos hídricos no Brasil e para a irracionalidade de se construir barragens sem eclusas ou outros sistemas de transposição hidroviária, em rios navegáveis ou potencialmente navegáveis.

- Prolegômenos.

O modo de transporte hidroviário foi o responsável pela atual configuração territorial brasileira: os bandeirantes, desrespeitando o Tratado de Tordesilhas, expandiram as fronteiras brasileiras até as fraldas das Cordilheiras dos Andes, valendo-se da navegação fluvial; e a conquista do Mato Grosso se deu por via dos rios Tietê e Paraná, como relatam os compêndios mais notáveis da História do Brasil.

Entrementes, não há uma política hidroviária federal brasileira bem delineada, como também não há nítidas políticas hidroviárias estaduais. As políticas hidroviárias dividem-se em estaduais e federal em face da Constituição Brasileira que, em seu artigo 21, inciso XII, alínea “d”, estabelece que à União somente competem os transportes hidroviários entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou os que transponham os limites de estado ou território. O artigo 25 da nossa Carta magna, por sua vez, deixa claro que dentro do Estado (unidade federativa) o transporte hidroviário a este compete.

Assim, diretrizes ambientais bem definidas urgem, para que as hidrovias interiores, que se traduzem no modo de transporte menos impactante ao meio ambiente, possam contribuir para o desenvolvimento sustentável desta grande Nação. Também urge que os recursos hídricos, cuja Política Nacional foi estabelecida pela Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997, sejam multiusados, dentro do espírito dessa lei.

Esse ajuste mínimo no tratamento ambiental das obras e dos serviços de infra-estrutura hidroviária interior e o resgate do espírito da Lei n.º 9.433/1997, no que tange ao aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos, se constitui em objetivo a se almejar.

  - O conceito de hidrovia.

Hidrovia, aquavia, via navegável, caminho marítimo ou caminho fluvial são designações sinonímicas. Hidrovia interior ou via navegável interior são denominações comuns para os rios, lagos ou lagoas navegáveis.

À falta de expressões como hidrovias interiores artificiais para denominar aquelas que não eram navegáveis e que adquiriram essa condição em função de obras de engenharia e, como hidrovias interiores melhoradas, para as que tiveram suas condições de navegação ampliadas, usam-se genericamente hidrovias interiores para designar as vias navegáveis interiores balizadas e sinalizadas para uma determinada embarcação tipo, isto é, aquelas que oferecem boas condições de segurança às embarcações, suas cargas, passageiros e tripulantes e que dispõem de cartas de navegação.

Balizamento de uma via aquática é entendido como sendo basicamente as bóias que demarcam o canal de navegação e, como sinalização, as placas colocadas nas margens dos rios para orientação dos navegantes. As cartas de navegação são mapas delimitadores das rotas de navegação.

Como existem estradas de rodagem carroçáveis, não pavimentadas, pavimentadas e rodovias, existem rios flutuáveis, de navegação rudimentar, francamente navegáveis e hidrovias. Podemos aproveitar as rodovias para, fazendo com elas um paralelismo, caracterizar alguns conceitos hidroviários, como mostrado:

- o balizamento das hidrovias corresponde às faixas que são longitudinalmente pintadas nos pavimentos das rodovias;

- a sinalização de margem das hidrovias pode ser associada às placas que são colocadas nas margens das rodovias e que são conhecidas como sinais de trânsito;

- como os canais de navegação não são visíveis e as pistas de rolamento das rodovias sim, as hidrovias requerem cartas de navegação para proporcionar segurança às embarcações;

- as rodovias são projetadas para um determinado veículo rodoviário, isto é, para um veículo tipo. As pontes são projetadas considerando que esse veículo tipo tenha no máximo “x” toneladas; os vãos sob os viadutos e as passarelas ou os túneis, que esse veículo tenha no máximo “y“ metros de altura; e assim por diante. Nas hidrovias, o mesmo se dá com as embarcações tipo.

Embarcação tipo é um artifício de projeto e não condicionante à confecção de embarcações, pelo menos no conjunto de suas características. A embarcação tipo é uma abstração que reúne as características para as quais a hidrovia é projetada, ou seja, ela é projetada para um comprimento “x”, para uma boca (largura) “y” e para um calado máximo “z” de embarcação, sendo este para a situação de águas mínimas. O conjunto dessas dimensões define uma embarcação hipotética chamada tipo. Pode-se dizer que as embarcações que serão lançadas e que navegarão na hidrovia devem ter, no máximo, o comprimento e a boca da embarcação tipo e, no que alude a calados, em condições de águas mínimas, devem navegar com calado no máximo igual ao da embarcação tipo.

Existem hidrovias interiores de tráfego apenas diurno e as franqueadas à navegação noturna, em função do tipo de balizamento e de sinalização adotados.

Os caminhos marítimos são bem mais facilmente definidos do que os fluviais, no que se refere a profundidades, haja vista as superfícies de referência dos mares serem funções determinísticas, como fenômenos astronômicos que são, e as dos rios, probabilísticas, por serem regidas por fenômenos meteorológicos. Quando se falar de uma hidrovia interior, deve-se ter em mente que as profundidades variam ao longo do ciclo hidrológico (no decorrer do ano) e que a profundidade mínima disponível às embarcações é definida a partir de estudos de séries estatísticas, da aplicação de teorias de probabilidade.

Dessarte, a profundidade mínima de uma hidrovia interior é uma garantia que se dá ao usuário, com uma certa margem de erro, com uma probabilidade “p” ou “q” de ocorrer ou ser menor, ao passo que nos mares tal profundidade é precisamente definida.

As hidrovias interiores dependem substancialmente do regime fluvial, isto é, do comportamento do rio, no que tange à variação de seus níveis. Quanto menos variarem as vazões durante o ciclo hidrológico, melhor.

Como o regime fluvial é ditado pelas chuvas e pela capacidade de escoamento do solo da bacia hidrográfica, pois quanto menos cobertura vegetal tiver a bacia hidrográfica mais rapidamente a enxurrada chega ao álveo, pode-se dizer que as hidrovias interiores requerem a preservação da cobertura vegetal das respectivas bacias hidrográficas para existirem. Sua exeqüibilidade operacional depende da preservação do meio ambiente, sobretudo da flora.

Dizem que os rios são estradas que andam e nesse dito popular há mais sabedoria do que se possa imaginar. Além das variações altimétricas anteriormente faladas, das superfícies líquidas, os rios se deslocam no plano. Rios como o Madeira e o São Francisco têm leito migratório, ou seja, suas margens deslocam-se ao longo do tempo.

As intervenções que se processam nos rios para fins de navegação podem ser classificadas em dois grupos: canalizações e melhoramentos. As canalizações objetivam o aumento das profundidades disponíveis por elevação da superfície líqüida do caudal: são os barramentos transversais dotados de eclusas de navegação e os estreitamentos de margens pela construção de diques laterais. A elevação da superfície d’água pela construção de diques confinadores da corrente fluida só é utilizada em pequenos cursos d’água e não se tem registro de sua aplicação em nosso país.

Também podemos incluir no rol das canalizações as regularizações de caudais. Um barramento aumenta os níveis d’água para montante e pode, havendo reservatório de acumulação e comportas, aumentar as lâminas d’água mínimas de jusante pela regularização de vazões, isto é, pela alteração do regime do rio.

Os melhoramentos fluviais, por sua vez, visam a obtenção de melhores profundidades por “escavação” do álveo. São as dragagens, os derrocamentos e os guias corrente.

As superfícies de um curso d’água são determinadas pelos controles hidráulicos (estruturas naturais que dificultam o escoamento d’água) e não estão em nível, como nos lagos. Quando se fala em “níveis d’água” em rios, tem-se que saber que eles não são níveis na acepção pura da palavra, mas superfícies outras, conhecidas como curvas de remanso.

Quando o rio se encontra em período de águas baixas, há muitos controles hidráulicos. À medida que o volume d’água vai aumentando, a maioria dos controles hidráulicos vai sendo suplantada pelos controles hidráulicos mais importantes. Assim, existem controles hidráulicos temporários, que só atuam para determinados “níveis d’água”.

Feitos esses esclarecimentos, aduz-se que a comparação entre rodovias e hidrovias tem que ser feita em termos, pois estas últimas são reconstruídas todos os anos. A vida útil de uma hidrovia, em rios de fundo móvel ou de leito migratório, é de um ano, pode-se dizer.

Outrossim, cabe esclarecer ainda, que existem hidrovias interiores federais e estaduais, sendo a do rio Tietê um exemplo destas.

  - Hidrovias interiores – bens de uso comum do povo.

A identificação de nosso povo com as hidrovias data de tempos imemoriais, pois mesmo antes de Pedro Álvares Cabral desviar-se do caminho marítimo para as Índias, ou seja, da “hidrovia” demarcada por Vasco da Gama, os brasileiros já navegavam em rios de nossa Pindorama, como demonstra o texto abaixo, transcrito do livro Viagem pela História do Brasil, de Jorge Caldeira e outros, São Paulo, SP, Companhia das Letras – 1997, que narra a conquista do território brasileiro pelos bandeirantes, mas não deixa dúvidas quanto ao hábito de navegar dos brasileiros pré-cabralianos, nem dos próprios bandeirantes:

“O ouro e o território (1700 - 1750)

### Caminho para Mato Grosso

No século XVIII, não era nada simples ir de São Paulo a Mato Grosso. Em geral seguia-se a pé até Porto Feliz, onde o rio Tietê era mais facilmente navegável. Porto Feliz era um grande centro de fabricação de canoas, feitas à velha maneira indígena: um grande tronco cavado com machado e fogo, transformado numa embarcação com até vinte metros de comprimento, capaz de transportar até cinco toneladas de carga e era impulsionada por até duas dezenas de índios remadores.

As canoas partiam sempre em comboio, na época certa do ano: em geral entre março e abril, após as grandes enchentes. Assim era mais fácil enfrentar as correntes. Os obstáculos eram imensos: em cada corredeira ou cachoeira, as canoas e toda sua carga tinham de ser arrastadas por terra, numa operação cansativa e perigosa.

Apenas na primeira etapa da viagem, a descida do Tietê até sua foz, havia 55 cachoeiras. Na etapa seguinte, o percurso pelo rio Paraná acima até a foz do rio Pardo, diminuía o número de corredeiras, mas não os perigos. Havia o temido rodamoinho de Juquiá, onde era preciso amarrar as canoas umas nas outras para evitar que fossem tragadas pelas águas.

Durante a subida do rio Pardo, era preciso interromper a navegação por 33 vezes para atravessar cachoeiras. Só depois começava o trecho mais cansativo da viagem. Em Camapuan, as canoas eram arrastadas por terra ao longo de mais de vinte quilômetros, até o rio Coxim. Ali, além de 24 corredeiras, havia o constante perigo do choque com centenas de troncos flutuantes, sobretudo nos inúmeros trechos em que a corrente se estreitava entre montanhas, nos quais era impossível remar para a margem.

Vencidas todas estas dificuldades, vinha um trecho relativamente ameno: 500 quilômetros do rio Taquari, com uma única cachoeira. Em seguida, ainda era preciso subir os rios Paraguai e Cuiabá, num percurso de mais 800 quilômetros até a cidade de Cuiabá. No fim da viagem, os mineiros que quisessem se dirigir às minas mais distantes, as do Guaporé, tinham de andar outros 620 quilômetros pelas matas.”

Com o espírito de navegador do colonizador português, com os imensos obstáculos à penetração no desconhecido sertão brasileiro para pedestres ou tropeiros e com rios tão generosos, fácil verificar que a conquista do oeste brasileiro se deu com grande participação da navegação fluvial.

O rio Paraguai, por exemplo, foi até palco da maior batalha naval de nossa marinha, a Batalha Naval do Riachuelo, em guerra que teve como um dos seus motes a reivindicação da livre navegação dos rios, tida como obstaculizada pelos paraguaios.

O Tratado de Tríplice Aliança, celebrado no dia 1º de maio de 1865 entre o Império do Brasil, a República Argentina e a República Oriental do Uruguai, que objetiva a conjuminância de esforços defensivos e ofensivos de seus partícipes contra o governo da República do Paraguai, continha apenas 19 artigos; estabelecia, no seu artigo 11:

“Art. 11º Derribado o atual governo da República do Paraguai, os aliados farão os ajustes necessários com a autoridade que ali se constituir para assegurar a livre navegação dos rios Paraná e do Paraguai, de sorte que os regulamentos ou leis daquela República não possam estorvar, entorpecer ou onerar o trânsito e a navegação direta dos navios mercantes e de guerra dos Estados aliados, dirigindo-se para seus territórios respectivos ou para território que não pertença ao Paraguai; e tomarão as garantias convenientes para efetividade daqueles ajustes sob a base de que os regulamentos de polícia fluvial, quer para aqueles dois rios, quer para o rio Uruguai, serão feitos de comum acordo entre os aliados e os demais ribeirinhos, que dentro do prazo que ajustarem os ditos aliados aderirem ao convite que lhes será dirigido.”

Por oportuno, cabe ressaltar que o encachoeirado rio Tietê de outrora se encontra totalmente canalizado, vivo e a propiciar a navegação, ao passo que o rio Taquari, citado no texto acima transcrito como possuidor de apenas um obstáculo à navegação nos seus quase 500 quilômetros de extensão, hoje é praticamente um rio morto, fruto de má utilização do solo de sua bacia hidrográfica, que o transformou numa anastomose. Ele não é mais navegável.

Nota-se que o homem, se por sua incúria, principalmente no uso do solo, praticamente aniquilou as possibilidades de navegação do rio Taquari, tão promissoras outrora; por sua sagacidade soube transformar o encachoeirado rio Tietê numa hidrovia.

E por mais paradoxal que pareça, nestes tempos em que a insensatez ataca as dragagens fluviais para fins de navegação, tachando-as de agressoras do meio ambiente, organizações não governamentais cogitam em dragar o rio Taquari, para revitalizá-lo.

O primeiro uso que o homem deu aos rios navegáveis ou potencialmente navegáveis brasileiros foi navegar. Os povos autóctones, os colonizadores e mesmo a sociedade atual até bem pouco tempo não pensavam em usá-los para consumo humano, dessedentação de animais ou irrigação. A água para tais usos vinha de pequenas fontes e o precioso líqüido era tido como inesgotável.

Tanto isso é fato que o Código de Águas (Decreto n.º 24.643, de 10 de julho de 1934, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-lei n.º 852, de 11 de novembro de 1938) estabeleceu que os rios navegáveis ou flutuáveis ou mesmo os braços de rio que influam na navegabilidade ou flutuabilidade de correntes que formam, são bens de uso comum do povo, expressando a navegabilidade seccional dos rios, como a do Tietê do Brasil colonial. Para não haver dúvidas quanto à navegabilidade ou flutuabilidade dos corpos d’água, o Governo Federal baixou o Decreto-lei n.º 2.281, em 05 de junho de 1940, definido esses conceitos no seu artigo 6º.

O Código de Águas não tornou as vias que eram navegadas em águas públicas de uso comum do povo, mas as navegáveis, aquelas que eram navegadas e as que poderiam vir a ser, acrescentando, para que não pairasse qualquer dúvida, que também eram águas públicas de uso comum do povo, as que fossem meramente flutuáveis.

Navegar é ato decorrente de ação humana, do exercício da vontade do homem, e o conceito de vias navegáveis, como espelhado do art. 2º do Código de Águas, poderia ensejar uma interpretação temporal, que exigisse a demonstração de anterioridade, por quem às nossas teses quisesse se contrapor. Entrementes, a condição de flutuabilidade, para caracterização de uma corrente, canal, lago ou lagoa como águas públicas de uso comum do povo, transcende ao homem, pois a qualidade de flutuável dele não depende.

Assim, vê-se que as hidrovias interiores brasileiras existem, no campo legal, como bem de uso comum do povo há mais de 60 (sessenta) anos, à espera de que o Brasil, com sua imensa rede potamográfica, saia de sua indiferença e de seu atraso na área do transporte aquaviário.

Os bens de uso comum do povo ou de domínio público não se fazem apenas por determinação legal, mas principalmente pelo uso do povo. E, com disse o saudoso administrativista brasileiro, Hely Lopes Meirelles, em sua monumental obra “Direito Administrativo Brasileiro”, 15ª Edição, Atualizada pela Constituição de 1988, Editora Revista dos Tribunais, 1990: “...Enfim, todos os locais abertos à utilização pública adquirem esse caráter de comunidade, de uso coletivo, de fruição própria do povo.”

E Hely Lopes Meirelles ensinou mais, conforme consignado está, na 25ª Edição da sua conceituada obra, “Direito Administrativo Brasileiro”, atualizada pós-morte por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho, Malheiros Editores Ltda, 2000:

“.................................................................................................................................................................................................................................................................

Uso comum do povo é todo aquele que se reconhece à coletividade em geral sobre os bens públicos, sem discriminação de usuários ou ordem especial para sua fruição. É o uso que o povo faz das ruas e logradouros públicos, dos rios navegáveis, do mar e das praias naturais.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

O que convém fixar é que os bens públicos de uso comum do povo, não obstante estejam à disposição da coletividade, permanecem sob a administração e vigilância do Poder Público, que tem o dever de mantê-los em normais condições de utilização pelo público em geral.

.................................................................................................................................................................................................................................................................” (a iluminação é minha)

Uma estrada, uma rua ou uma picada que seja, aberta em terras particulares e utilizada pelo povo, disposta à servidão deste, torna-se bem de uso comum do povo ou bem de domínio público, mesmo que não haja lei expressando essa qualidade.

A Administração pública não implanta hidrovias, porque estas sempre existiram, apenas as melhoram, tornando-as capaz de fazer navegar maiores embarcações, com segurança ao homem, seus bens materiais e ao meio ambiente.

Assim, como as rodovias, as hidrovias interiores são estradas, com a particular diferença: as rodovias são decorrentes de atos de inteira responsabilidade humana e as hidrovias interiores não. Estas já existiam na natureza antes do homem e este as melhora ou não.

Também como nas rodovias, nas hidrovias interiores os veículos são dissociados da via em si. Os veículos rodoviários trafegam livremente em qualquer rodovia federal, estadual ou municipal, licenciados que são pelos Estados, e as embarcações interiores, se exeqüível por condicionantes físicas, por quaisquer hidrovias interiores, licenciadas pelo Comando da Marinha.

A Administração pública não tem competência para não permitir o tráfego de embarcações por hidrovia interior, mesmo nas que melhore, salvo quanto à cobrança de pedágio, se essa for do interesse do povo.

Sob a égide do Código de Águas, os rios navegáveis ou potencialmente navegáveis, como bens públicos de uso comum, eram enfocados material e transcendentalmente. O enfoque material reservava-se à substância água, tida como inesgotável, e o transcendental aos álveos e aos terrenos reservados das margens, também considerados bens públicos de uso comum do povo.

A Lei n.º 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e regulamentou o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, ao considerar a água um recurso natural limitado e dotado de valor econômico (art. 1º) e ao estabelecer que sua outorga estará condicionada a prioridades (art. 13), retirou dos rios navegáveis ou potencialmente navegáveis o caráter de bem de uso comum do povo de suas águas, apenas no que tange a usos destrutivos ou consumptivos, derrogando neste particular, o Código de Águas.

Hoje, a água consuntivamente é um bem público dominical e, não consuntivamente, como usada pela navegação, um bem público de uso comum do povo. Também são bens públicos de uso comum do povo os álveos e terrenos reservados das margens dos rios navegáveis ou flutuáveis e dos potencialmente navegáveis.

Sendo a navegação interior um uso não consumptivo da água e esta com relação àquela um bem de uso comum do povo, o ato de navegar pelas águas interiores brasileiras não pode ser objeto de outorga de direito de uso da água nem de cobrança por este uso.

Dessarte, o ato de navegar não pode ser enquadrado em outros usos que alterem o regime, a quantidade ou qualidade da água de um corpo d’água (Lei 9.433/97, art. 12, inciso V), para fins de outorga de direito de uso d’água e respectiva cobrança.

A Lei 9.433/1997 é tão condicente com o inalienável direito de ir e vir do povo que estabeleceu no inciso VI de seu artigo 15, que a outorga de direito de uso de recurso hídrico poderá ser suspensa caso haja necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do corpo d’água.

Cabe ressaltar que o uso dos cursos d’água para geração de energia elétrica, apesar de não consuntivo, foi relacionado pela Lei n.º 9.433/1997 como passível de outorga. Assim, para fins de geração de energia elétrica, a água não é um bem de uso comum do povo.

  - Abandono do espírito da Lei n.º 9.433/1997 pela ANA - Agência Nacional de Águas e seus reflexos nas hidrovias interiores.

A Política Nacional de Recursos Hídricos instituída pela Lei n.º 9.433, de 08 de janeiro de 1997, fundamenta-se no uso múltiplo das águas e objetiva a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável. Também preconiza que a outorga de uso de recursos hídricos deve respeitar a manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviário. Aliando-se esses dispositivos aos do Código de Águas e do Código Civil, tem-se uma pujante legislação a salvaguardar os interesses da navegação.

Se a Política Nacional de Recursos Hídricos objetiva a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, ela balizou a forma como deve ser interpretada: a preservação do uso múltiplo dos recursos hídricos na outorga não pode se traduzir em obras setoriais, mesmo que se respeite latentes direitos dos demais usos do corpo d’água, pois assim não se estaria sendo racional nem se promovendo um desenvolvimento sustentável.

A Constituição Federal separou o aproveitamento dos potenciais hidroenergéticos (Art. 21, XII, b) da outorga de direitos de uso de recursos hídricos (Art. 21, XIX), mas sua exegese é simples, pois não existem discrepâncias entre suas disposições nem palavras vazias (sem sentido, ocas ou desnecessárias).

Os potenciais hidroenergéticos podem simplificadamente ser expressos em função da altura do desnível d’água (h), da aceleração da gravidade (g) e da massa (m), esta, no caso, a quantidade de água que passa pela turbina, pela seguinte fórmula da energia potencial (Ep): Ep = m.g.h. Sendo a aceleração da gravidade (g) constante na superfície do globo terrestre para fins práticos, esses potenciais hidroenergéticos dependem apenas da altura do desnível d’água (h) e da quantidade de água (m). Como a outorga de uso de recurso hídrico é tratada separadamente da outorga de potencial hidroenergético, este tipo de outorga se resume na outorga da altura do desnível d’água (h).

As outorgas de altura de desnível d’água (h) dependem das outorgas do uso de recursos hídricos e essa ordem não pode ser invertida, por respeito à exegese constitucional, por racionalidade e para que haja desenvolvimento sustentável – que se traduz na satisfação das necessidades presentes sem o comprometimento das necessidades futuras –. E esse espírito está insculpido na Lei n.º 9.984, de 17 de julho de 2000, nas disposições do seu artigo 7º.

E assim, Agência Nacional de Águas – ANA não pode reservar disponibilidade hídrica sem obedecer ao disposto no artigo 13 da Lei n.º 9.433, de 8 de janeiro de 1997, tanto por esse próprio artigo quanto pelo estatuído no artigo 7º da Lei n.º 9.984, de 17 de julho de 2000. Ela só pode reservar disponibilidade hídrica preservando o uso múltiplo das águas e mantendo condições adequadas ao transporte aquaviário.

Dessarte, o Setor Elétrico não pode outorgar desníveis d’água como aconteceu com o aproveitamento hidroenergético de Santa Isabel, no rio federal Araguaia, sem que o Setor Transportes fosse consultado. Se o Setor Transportes houvesse sido consultado certamente teria propugnado pela construção de uma eclusa de navegação e ponderado pela ampliação da altura do barramento fluvial, dos projetados 25 m para algo em torno de 30 m, para ver afogadas as Corredeiras de São Miguel, obstáculo à navegação pouco a jusante da cidade tocantinense de Xambioá.

E a questão de ordem enfocada é apenas para definição dos potenciais hidroenergéticos, pois a racionalização do uso dos recursos hídricos de uma bacia hidrográfica depende de planos integrados, de planos multiusos.

As bacias hidrográficas têm que ser inventariadas pelas agências de águas a que estiverem afetas, prevendo-se o aproveitamento multiuso de seus recursos hídricos. Esses inventários têm que ser constantemente atualizados, não podendo a ANA e agências congêneres adotar posições cartoriais e estáticas.

Não se pode construir uma barragem como a de Lajeado, no rio Tocantins, para abrigar a Usina Hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, mesmo que se tenha previsto a construção de uma eclusa no leiaute que elaborou, como se demonstra a seguir, pela inversão de papéis no teatro da irracionalidade.

Suponhamos que o Setor Transportes venha a construir uma barragem em determinado caudal, prevendo um local para a instalação de uma casa de força pelo Setor Elétrico, quando este quiser. Haveria queda (desnível) suficiente para um bom aproveitamento energético? Seria rentável esse aproveitamento? Não teria o uso do corpo hídrico sido irracional? Não se teria desrespeitado o princípio de desenvolvimento sustentável?

No caso concreto da barragem de Lajeado, as seguintes colocações ou questionamentos para reflexão põem por terra quaisquer argumentos do Setor Elétrico para a danosa prática de definir empreendimentos puramente energéticos:

- definida a cota de operação da barragem por critérios setoriais, quiçá políticos, por que o Setor Transporte terá de arcar com os elevados custos de eclusas tão altas (de elevadas dimensões verticais), quando para a navegação, com toda a certeza, o custo das obras necessárias à transposição das corredeiras de Lajeado, que não se apresentavam como obstáculo à navegação em águas altas, seria bem menor?

- na definição do arranjo geral da barragem, escolheu-se a melhor disposição para o empreendimento energético, deixando-se o local para a construção das eclusas não em tão boa situação. Não foi o erário, que arcará com os custos das eclusas, relativamente onerado por não ter tido primazia na escolha do sítio de construção das eclusas? Ficaram as jazidas de material de construção mais perto ou mais longe do local previsto pelo Setor Elétrico para a construção das eclusas?

- a sinergia da construção simultânea da barragem, da usina e das eclusas não foi perdida? Por que o erário – é ele quem paga, no fundo, a barragem, a usina e as eclusas – foi onerado com a perda dessa sinergia?

- se os potenciais de energia hidráulica são bens da União e se a política atual de sua outorga se pauta pelo ônus, por que nele não incluir o custo das eclusas e de suas operações? Não seria mais racional?

- não seria mais racional se a construção dos barramentos dos cursos d’água fossem disciplinados dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos e não pela ANEEL?

- a divisão de quedas de um curso d’água tem de ser elaborada com uma visão holística, múltiplo usual, racional e dentro do conceito de desenvolvimento sustentável, longe da prática ainda atual, do máximo aproveitamento energético, da vã filosofia de que potencial hidráulico é dissociados das vazões ou talvez da própria água.

  - Porque o planejamento dos aproveitamentos de recursos hídricos de uma bacia hidrográfica tem de ser holístico, integrado, multiuso.

A navegação se constitui em uso não consuntivo de recurso hídrico. Ela só consumirá água na hipótese da construção de barragem para navegação, considerando como consumo o aumento da evaporação pela ampliação do espelho d’água ou possíveis perdas por infiltração, em decorrência da construção desse barramento ou de canal navegação extra-álveo.

A navegação se processa independentemente de vazões e isso é de fácil verificação, pois se navega em lagos e nos mares. Em corrente livre tem-se que ter vazões mínimas ou alterar a forma da calha para se navegar, para se dotar o curso d’água de profundidades compatíveis com a navegação almejada.

Nos rios canalizados, a necessidade de vazões mínimas é requerida nos finais dos remansos, para que realmente se tenham remansos e não apenas lagos em seqüência. Como o barramento é o controle hidráulico de todo o remanso, profundidades podem ser obtidas por dragagem ou derrocamento, sem problemas. A navegação em rios canalizados independe de vazões.

Como a navegação necessita de lâminas d’água, ela se assemelha mais aos aproveitamentos hidroenergéticos - que também necessitam de desníveis - do que a qualquer outro modo de uso de recurso hídrico. A hidroenergia precisa de desníveis e de vazões; a navegação, de profundidades (desnível entre a superfície líquida e o fundo do corpo d’água); a irrigação, o abastecimento d’água das cidades, os sistemas de esgotos sanitários (para diluição de suas cargas tóxicas), a piscicultura e o lazer, de vazões.

Dessarte, o planejamento hidroenergético e o hidroviário devem andar pari passu e melhor seria se ambos estivessem no mesmo Ministério.

O § 3º do art. 7º da Lei n.º 9.984, de 17 de julho de 2000, estatui que a declaração de disponibilidade hídrica obedecerá ao disposto no art. 13 da Lei n.º 9.433, de 8 de janeiro de 1997, ou seja, o disposto no caput e no parágrafo único desse artigo estabelece: deverá preservar o uso múltiplo dos recursos hídricos, respeitar a classe do corpo d’água e manter condições adequadas ao transporte aquaviário. Dessa sorte, sem manter condições adequadas ao transporte aquaviário, a declaração de disponibilidade hídrica requerida pela ANEEL não pode ser dada pela ANA.

Por paradoxal que pareça, a definição dos parâmetros básicos de uma hidrovia depende da concepção multiuso e máxima da bacia hidrográfica. A partir dessa concepção define-se a embarcação tipo da hidrovia ou das hidrovias da bacia hidrográfica, considerando a possibilidade de ser ter diferentes classes de navegação na bacia hidrográfica.

A embarcação tipo nasce do projeto final de canalização dos rios e da economicidade da hidrovia, considerando as potencialidades de demanda e de produção de sua hinterlândia. Ela será a embarcação que dará economicidade ao tráfego, operando eficientemente.

A sinergia dos aproveitamentos dos recursos hídricos deve ir além da multiusabilidade. A seqüência de construção dos barramentos deve levar em conta o aproveitamento dos remansos pela navegação, por um cada vez maior número de embarcações e por uma cada vez maior extensão de hidrovia.

Em face do exposto, observa-se que somente a partir da idealização multiuso consuntivo máxima de um rio é que se define a embarcação tipo. Como essa embarcação necessitará de uma profundidade mínima para navegar, ter-se-á que:

- inventariar a bacia hidrográfica, considerando todos os usos dos seus recursos hídricos;

- anteprojetar os barramentos multiusos, definindo as vazões mínimas de cada remanso;

- definir-se a embarcação tipo da hidrovia, considerando a economicidade do tráfego em função da hinterlândia da hidrovia;

- anteprojetar as eclusas de navegação;

- exigir que os aproveitamentos hidroenergéticos respeitem a multiusabilidade dos recursos hídricos e procurem a sinergia;

- exigir-se que os barramentos tenham eclusas de navegação e que essas sejam operadas pelo setor energético, sob orientação do Setor Transportes.

O planejamento integrado, multiuso e sinergético é fundamental a qualquer país, principalmente a países como o nosso, carentes de capitais.

Para demonstrar que o planejamento integrado, multiuso e sinergético é essencial, historio e especulo sobre a transposição hidroviária das Corredeira de Santa Isabel, a seguir.

Antes do advento da Lei n.º 9.433, de 8 de janeiro de 1997, - marco do multiuso dos recursos hídricos -, o Setor Transportes, tendo em vista que a Barragem de Santa Isabel, projetada pelo Setor Energético para o rio federal Araguaia, só seria construída em data remota, considerou as seguintes possibilidades, para a transposição hidroviária das Corredeiras de Santa Isabel, no mesmo sítio:

- a construção de um canal eclusado pela margem direita do rio Araguaia, que ficou em nível de anteprojeto;

- a construção de um canal em corrente livre pela calha do rio Araguaia, mais para a margem direita. Esse canal chegou a ter seu projeto básico desenvolvido;

Obviamente que a navegação em remansos de barramentos com eclusas de navegação é melhor do que por canais laterais, como os acima mencionados. Entrementes, os parcos recursos do Setor Transportes e a falta do espírito de cooperação dentro do próprio Governo Federal levaram o Setor Transportes às concepções supracitadas.

A Barragem de Santa Isabel, licitada após a promulgação da Lei n.º 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e quiçá da Lei n.º 9.984, de 17 de julho de 2000, que não teve a oitiva prévia do Setor Transportes na sua definição, sabe-se, por ouvir dizer, que não mais será construída, por problemas ambientais, indígenas e com o patrimônio histórico.

Ora, o planejamento integrado, multiuso e sinergético pode ter a seguinte solução para Santa Isabel, pelo menos para a geração de energia elétrica e para a navegação: a construção de uma canal de navegação e de adução de água, ligando o rio Araguaia ao Tocantins.

A construção desse canal me parece factível, uma vez que a Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, empresa pública federal vinculada ao Ministério dos Transportes, projetou a construção de um ramal ferroviário unindo a cidade maranhense de Estreito à tocantinense de Xambioá. Ora, a ferrovia Norte-Sul tem greides baixíssimos, compatíveis com os greides hidroviários, e a cidade de Estreito fica no final do remanso da projetada Barragem de Serra Quebrada, a ser construída no rio Tocantins. É só projetar-se uma pequena barragem multiuso a jusante de Xambioá, afogando-se apenas a Corredeira de São Miguel, para se ter o embocamento do canal idealizado e se desviar parte do caudal para o rio Tocantins, ou aproveitar-se a projetada barragem de Araguanã, no rio Araguaia, para nela se colocar o tal emboque de adução.

Esse canal não pode ser projetado apenas para navegação, pois o regime do rio Tocantins, da Foz do rio Araguaia até pouco a jusante da cidade de Estreito (desemboque do canal idealizado), seria alterado e haveria uma maior possibilidade de produção de energia elétrica na Barragem de Serra Quebrada.

A hipótese acima apontada mostra que não há mais espaços para planejamentos isolados ou setoriais e que temos de nos valer da cooperação e da sinergia que os multiusos dão aos empreendimentos hidráulicos.

E esse entendimento  do planejamento holístico, integral e multiuso  é esposado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, como demonstra a sua Moção n.º 08, de 20 de dezembro de 2001, a seguir transcrita:

“MOÇÃO Nº 08, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2001

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, no uso das competências que lhe são conferidas pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, regulamentada pelo Decreto nº 2.612, de 3 de junho de 1998, alterado pelo Decreto nº 3.978, de 22 de outubro de 2001, e tendo em vista o disposto no seu Regimento Interno, anexo à Portaria MMA nº 407, de 23 de novembro de 1999, e

Considerando que a água é um bem de domínio público,

Considerando que a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas,

Considerando que são objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável,

Considerando que este Conselho é o órgão da mais elevada hierarquia no contexto do Sistema Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos e demais preceitos estabelecidos na Lei 9.433, de 1997, com as alterações da Lei 9.984, de 17 de julho de 2000,

Considerando as gestões promovidas pelo Ministério dos Transportes no sentido de serem construídas eclusas, ou outros meios de transposição, nos barramentos de rios onde há interesse pela navegação, notadamente os rios Tocantins, Araguaia e Xingu,

Considerando a urgência e necessidade de um claro posicionamento com relação à exigência de  previsão de meios de transposição, eclusas, nos barramentos dos aproveitamentos hidrelétricos,

Considerando que o Art. 15 da Lei nº 9.433, de 1997, dispõe que a outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, sempre que for necessária a manutenção das condições de navegabilidade dos corpos de água, resolve:

Aprovar Moção dirigida ao Ministro de Minas e Energia, ao Ministro dos Transportes, ao Diretor Presidente da Agência Nacional de Águas - ANA e ao Diretor Presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL para que seja atendido o princípio dos usos múltiplos das águas, estabelecido na Lei nº 9.433, de 1997, mediante o planejamento integrado, no sentido de que sejam asseguradas a implantação, operação e manutenção dos meios de transposição, eclusas, nos aproveitamentos hidrelétricos, prioritariamente naqueles já solicitados pelo Ministério dos Transportes - Rio Tocantins (Canabrava, Peixe-Angical, São Salvador, Ipueiras e demais),  Rio Araguaia (Santa Isabel e demais) e  Rio Xingu (Belo Monte).

RAYMUNDO JOSÉ SANTOS GARRIDO

Secretário Executivo do CNRH”

  - A diferença entre água e recursos hídricos e porque a água, consuntivamente, é um bem público dominical.

Diz, o Código Civil (Lei n.º 10.406/2002, artigo 99), que os bens públicos se dividem em bens comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. Como a água consuntivamente não mais é bem de uso comum e não pode ser classificada com bem de uso restrito ou especial, resta-lhe ser bem dominical. No entanto, mais considerações sobre o tema são necessárias para que essas afirmações sejam facilmente aceitas, como a seguir procuro mostrar:

Leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro na obra “Direito Administrativo” (16ª edição, São Paulo: Atlas, 2003), ao falar sobre o uso de bem público por particular:

“Os bens públicos das três modalidades previstas no art. 99 do Código Civil  de uso comum, de uso especial e dominical  podem ser utilizados pela pessoa jurídica de direito público que detém a sua titularidade ou por outros entes públicos aos quais sejam cedidos, ou, ainda, por particulares (sobre o tema, v. Maria Sylvia Z. Di Pietro, 1983).

Estes últimos podem, por sua vez, exercer sobre os bens públicos diferentes formas de uso, que dão lugar à dupla classificação:

- pelo critério da conformidade ou não da utilização com o destino principal a que o bem está afetado, o uso pode ser normal ou anormal;

- pelo critério da exclusividade ou não do uso, combinado com o da necessidade ou não de consentimento expresso da Administração, o uso pode ser comum ou privativo.

16.6.1   Uso normal e uso anormal

O uso de bem público por particular nem sempre tem por objeto o mesmo fim a que ele se destina, embora deva ser sempre com ele compatível. Daí resulta a distinção, aceita por alguns autores, entre uso normal e anormal.

Uso normal é o que se exerce de conformidade com a destinação principal do bem; e uso anormal é o que atende a finalidades diversas ou acessórias, às vezes em contradição com aquela destinação.

................................................................................................................................................

As utilizações anormais só devem ser concedidas na medida em que sejam compatíveis com o fim principal a que o bem está afetado, ou seja, desde que não impeçam nem prejudiquem o uso normal do bem.

................................................................................................................................................

16.6.2   Uso Comum

Uso comum é o que se exerce, em igualdade de condições, por todos os membros da coletividade.

Trata-se, segundo Miguel S. Marienhoff (1955:62), ‘de um poder que pode ser exercido por todos os homens, por sua só condição de homens  quivis de populo  sem distinção entre nacionais e estrangeiros, e em cujo exercício o usuário permanece sempre anônimo, indeterminado, não individualizado.’

O uso comum tem, em regra, as seguintes características:

- é aberto a todos ou a uma coletividade de pessoas, para ser exercido anonimamente, em igualdade de condições, sem necessidade de consentimento expresso e individualizado por parte da Administração;

- é, em geral, gratuito, mas pode, excepcionalmente, ser remunerado; no direito brasileiro, o artigo 103 do Código Civil expressamente permite que o uso de bens públicos seja gratuito ou remunerado, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem;

- está sujeito ao poder de polícia do Estado, que compreende a regulamentação do uso, a fiscalização e a aplicação de medidas coercitivas, tudo com o duplo objetivo de conservação da coisa pública (coibindo e punindo qualquer espécie de ação danosa por parte dos administrados) e de proteção do usuário (garantindo-lhe a fruição do bem público de acordo com a sua destinação)...

......................................................................................................................

O uso comum admite duas modalidades: o uso comum ordinário e o uso comum extraordinário.

Com efeito, existem determinados casos de utilização de bem público por particular que, por sua peculiaridade, dão margem a controvérsias quanto a sua inclusão em uma ou outra modalidade de uso (comum ou privado), havendo quem os inclua em terceira categoria.

Trata-se de utilizações que não se exercem com exclusividade (não podendo, por isso, ser consideradas privativas), mas que dependem de determinados requisitos, como o pagamento de prestação pecuniária ou de manifestação de vontade da Administração, expressa por meio de ato de polícia, sob a forma de licença ou autorização. O uso é exercido em comum (sem exclusividade), mas remunerado ou dependente de título jurídico expedido pelo Poder Público.

Tome-se como exemplo o caso de determinados tipos de veículos que, por serem de altura elevada ou peso excessivo, dependem, para circular nas estradas, de consentimento do Poder Público; ou ainda a hipótese de realização de desfiles, comícios, festejos, nas ruas e praças públicas, que também dependem de outorga administrativa; finalmente, o exemplo das estradas abertas à circulação de todos, porém sujeitas a pagamento de pedágio.

Essas exigências constituem limitações ao exercício do direito de uso, impostas pela lei, com base no poder de polícia do Estado, sem desnaturar o uso comum e sem transformá-lo em uso privativo; uma vez cumpridas as imposições legais, ficam afastados os obstáculos que impediam a utilização. Tem-se, nesse caso, o uso comum  já que a utilização é exercida sem o caráter de exclusividade que caracteriza o uso privativo  porém sujeito à remuneração ou ao consentimento da Administração. Essa modalidade é a que se denomina de uso comum extraordinário, acompanhando a terminologia de Diogo Freitas do Amaral (1972:108).

Parte ele do pressuposto de que o uso comum está sujeito a determinadas regras: a generalidade (porque pode ser exercido por todos); a liberdade (porque dispensa autorização); a igualdade (porque deve ser garantido a todos em igualdade de condições); e a gratuidade (porque dispensa pagamento de qualquer prestação pecuniária). Quando exercido em conformidade com essas regras, o uso comum é ordinário. Porém, cada uma dessas regras comporta exceções, subordinadas a regimes diversos; cada uma dessas exceções corresponde a uma modalidade de uso comum extraordinário.

O uso comum ordinário é aberto a todos indistintamente, sem exigência de instrumento administrativo de outorga e sem retribuição de natureza pecuniária.

O uso comum extraordinário está sujeito a maiores restrições impostas pelo poder de polícia do Estado, ou porque limitado a determinada categoria de usuários, ou porque sujeito a remuneração, ou porque depende de outorga administrativa.

16.6.3   Uso privativo

................................................................................................................................................

Uso privativo, que alguns denominam de uso especial, é o que a Administração Pública confere, mediante título jurídico individual, a pessoa ou grupos de pessoas determinadas, para que o exerçam, com exclusividade, sobre parcela de bem público.

................................................................................................................................................

O conteúdo do uso privativo é variável, podendo comportar faculdade de ocupação (como a instalação de bancas na calçada), poderes de transformação (construção de vestiários na praia) ou até poderes de disposição de uma parte da matéria (aproveitamento das águas públicas ou extração de areia).

Em qualquer hipótese, há duas características essenciais:

- a exclusividade na utilização da parcela dominial, para a finalidade consentida;

- a exigência de um título jurídico individual, pelo qual a Administração outorga o uso e estabelece as condições em que será exercido

Esses títulos jurídicos individuais podem ser públicos ou privados. Os primeiros, obrigatórios para o uso privativo de bens de uso comum e de uso especial, são a autorização, a permissão e a concessão de uso. Os títulos privados, somente possíveis, em determinadas hipóteses previstas em lei, para os bens dominicais, abrangem a locação, o arrendamento, o comodato, a enfiteuse, a concessão de direito real de uso.

Desde que se atente para o sentido do vocábulo precariedade, podemos acrescentá-la como terceira característica do uso privativo.

................................................................................................................................

      - INSTRUMENTOS ESTATAIS DE OUTORGA DE USO PRIVATIVO

Com relação aos instrumentos jurídicos de outorga do uso privativo ao particular, mais uma vez se torna relevante a distinção entre, de um lado, os bens de uso comum do povo e uso especial e, de outro, os bens dominicais, já que apenas estes últimos são coisas que estão no comércio jurídico de direito privado, sujeitos, portanto, a regime jurídico um pouco diverso quanto às formas de sua utilização.

Os bens das duas primeiras modalidades estão fora do comércio jurídico de direito privado, de modo que só podem ser objeto de relações jurídicas regidas pelo direito público; assim para fins de uso privativo, os instrumentos possíveis são apenas a autorização, a permissão e a concessão de uso.

................................................................................................................................................

Diversa é a situação dos bens dominicais, já que estes são coisas que estão no comércio jurídico de direito privado. Embora possam ser cedidos aos particulares por meio dos mesmos institutos de direito publico já mencionados, também podem ser objeto de contratos regidos pelo Código Civil, como a locação, o arrendamento, o comodato, a concessão de direito real de uso, a enfiteuse.

..............................................................................................................................................”

(as iluminações são minhas)

Essa longa transcrição bem calha à fiveleta, pois mostra que os bens de uso comum do povo não comportam uso exclusivo. Esses bens podem até ser usados privativamente, mas sem exclusividade.

Ora, sendo a água um bem finito, seu uso consuntivo é limitado. O somatório desses usos limitados se constitui em exclusividade para o seu grupo de usuários, o que não é possível em bens dessa espécie: logo, água não é bem de uso comum do povo.

Os recursos hídricos estão inseridos no meio ambiente e, como se depreende de simples leitura do caput do artigo 225, da Constituição Federal, são bens de uso comum do povo a que todos têm direito de livre fruição: logo, são bens de uso comum ordinário.

É sabido que os bens de uso comum são inalienáveis, que são bens fora do comércio e que não têm preço ou valor econômico. Assim, constituído-se a água em bem dotado de valor econômico, ela não é bem de uso comum do povo: logo, ela não é recurso hídrico.

Para que se possam compreender as afirmações supracolocadas tem-se que ter em mente que recursos hídricos e água são coisas diferentes, em que pese essa distinção somente tenha se tornada nítida com o advento da Lei n.º 9.433/1997.

Recurso hídrico é caracterizado pelas águas que garantem a vida, a plasticidade da paisagem e a morfologia fluvial. Água é aquilo pode ser destacado de um corpo d’água sem comprometê-lo como bem ambiental, nas características citadas. Em outras palavras, recurso hídrico é o todo e água é a parte sustentavelmente consuntível.

Como recurso hídrico ou águas deve ser entendido todo o ciclo hidrológico da bacia hidrográfica, incluindo as águas meteóricas (pluviais ou niveais), as água subsuperficiais e as águas superficiais. Os recursos hídricos têm regime, que se traduz na distribuição de suas vazões ao longo do tempo.

Como recurso hídrico está imbricado com as margens, o álveo e os terrenos reservados de suas margens, pode-se dizer que estes fazem partes daquele e que alterações nestes interferem diretamente naquele.

Obviamente outras interferências há nos recursos hídricos, como a alteração do “runoff” e mudanças climáticas. Entrementes, essas interferências ocorrem tão dispersas espacialmente e podem ser mitigadas de tantas formas, que passam a ser chamadas de interferências indiretas nos recursos hídricos.

Assim como nas florestas dos parques nacionais (bens públicos de uso restrito) há possibilidade de retirada de madeira, conforme previsto nos respectivos planos de manejo, e a valoração dessa madeira, quer pelo mercado (teoria capitalista), quer pelo trabalho humano que lhe for incorporado (teoria socialista), a água destacada das águas passa a ser bem dominical.

Os recursos hídricos e a água podem ser mais bem entendidos se comparados com o sangue e o sistema circulatório do corpo humano  sistema previamente “inventariado”, com todos os usos possíveis planejados e implementados e onde a racionalidade e o multiuso são a tônica , como mostrado a seguir:

- o sangue venoso corresponde às águas que fluem pela bacia hidrográfica. Vem dos capilares para as grandes veias, passando por veias intermediárias. Os rios são essas grandes veias;

- os pulmões correspondem à atmosfera. É lá que há a evaporação, a oxigenação das águas e sua precipitação;

- os rins têm papel análogo ao do oceano, ficam com o sal da água;

- o sangue arterial corresponde às águas meteóricas: água pura, oxigenada e sem sais;

- as artérias podem ser relacionadas ao “runoff” superficial;

- às glândulas que atuam sobre o sangue arterial podemos associar a adição sais à água, obtidas do solo, assim como adução de água oriunda de mananciais fora da bacia hidrográfica;

- as células do corpo humano fazem um duplo papel:

  - de usuários consuntivos da água. Consomem a água, excretando-a como suor ou diluindo seus poluentes nas correntes superficiais, no sangue venoso;

  - de subsolo, permitindo a infiltração e a percolação da água, que passa  para a rede de drenagem (nesse modelo, toda a água infiltra-se).

- o sangue que é retirado nas doações o é das veias, assim como nas derivações de caudais;

Nessa comparação, água é a parcela do sangue que é consumida pelas células, acrescida da que pode ser retirada sustentavelmente do recurso hídrico (doações de sangue); e recurso hídrico, o restante do sangue. As células são os consumidores e, ao mesmo tempo, se constituem no subsolo, por onde escoam as águas subsuperficiais, por onde há o “runoff” subsuperficial.

Essa formidável bacia hidrográfica, corpo humano, não admite novos consumidores, apenas sua substituição (as células morrem e são substituídas por outras, num contínuo processo). O seu eficiente “comitê de bacia” não permite que outros consumidores se instalem  novos órgãos não são possíveis e os tumores são indesejáveis e combatidos, assim como são, os hematófagos . Admite-se a doação de volume de sangue, em quantidade que não comprometa o todo, jamais a outorga de uso de determinada vazão.

Nessas perfeita relação entre consumidores e recursos hídricos, mais fácil ver a distinção entre água (bem dominical) e recurso hídrico (bem de uso comum), apesar de essas relações serem altruístas, nas quais o bem dominical é cedido sem que seja valorado ou atribuído-lhe valor econômico. Se há maior necessidade de consumo em determinado grupo de consumidores (em determinado órgão do corpo humano), automaticamente raciona-se o consumo em outro grupo, para se atender a demanda. E, se a demanda por maior consumo é geral, altera-se o ciclo hidrológico, aumentando-se a circulação de sangue (isso não é possível em recursos hídricos, pelo menos no nosso atual estágio de desenvolvimento tecnológico).

A comparação encetada nos mostra que, assim como o sangue, os recursos hídricos são finitos, e que ela deve ser encarada em termos, pois o sistema circulatório é um sistema fechado, ao passo que as bacias hidrográficas são sistemas abertos. Ela também nos mostra, com a possibilidade de aceleração da circulação, que a relação entre a vazão de consumo e a vazão de circulação deve ser constante ou próxima disso, ou seja, que a parte que pode ser destacada do corpo hídrico para consumo depende do estado de aceleração do sistema (no caso hidrológico, se estamos num ano seco ou húmido).

Não se podem ter outorgas de direito de uso de bens finitos para fins consuntivos, pois não se pode garantir a retirada de parcela além da que permita a continuidade do sistema, muito menos quando não se tem ingerência sobre a aceleração do sistema. Devemos, no caso de recursos hídricos, ter vendas de água em volumes, ou sejam, bem quantificadas, com garantia de entrega ou penalizações pelo descumprimento da entrega.

A separação que aqui foi feita, entre águas (recurso hídrico – bem de uso comum) e água (bem consumível – bem dominical), se encaixa perfeitamente com o espírito do  artigo 18 da Lei n.º 9.433/1997, pois ele fala em águas. Entrementes, reconheço que algumas alterações nessa lei devem ser feitas, para que ela melhor se coadune com seus próprios fundamentos.

Ademais, o enfoque aqui dado elimina algumas contradições que advieram com a promulgação da Lei n.º 9.433/1997  sob a égide do Código de Águas as águas eram consideradas bens abundantes, não dotados de valor econômico e bens dominicais; após edição da Lei n.º 9.433/1997, as águas passaram a ser limitadas, dotadas de valor econômico e bens de uso comum  . A por enquanto tese também tem o condão de, uma vez aceita, repristinar dispositivos do Código de Águas, até então entendidos como derrogados.

  - O direito de navegar.

A convenção internacional sobre mares territoriais e zonas contíguas a esses (Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone,1958), estabelece na sua Seção III, o direito de passagem de embarcações de qualquer país pelos mares territoriais, conforme abaixo transcrito:

“...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SECTION III.    RIGHT OF INNOCENT PASSAGE

Subsection A.    Rules applicable to all ships

Article 14

- Subject to the provisions of these articles, ships of all States, whether coastal or not, shall enjoy the right of innocent passage through the territorial sea.

- Passage means navigation through the territorial sea for the purpose either of traversing that sea without entering internal waters, or of proceeding to internal waters, or of making for the high seas from internal waters.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................”

Cabe ressaltar que mar territorial difere de águas interiores e que o Brasil adotou os princípios dessa convenção, conforme estatui a Lei n.º 8.617, de 04 de janeiro de 1993, abaixo parcialmente transcrita:

“................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Do Mar Territorial

Art. 1º O mar territorial brasileiro compreende uma faixa de doze milhas marítima de largura, medidas a partir da linha de baixa-mar do litoral continental e insular, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oficialmente no Brasil.

Parágrafo único. Nos locais em que a costa apresente recortes profundos e reentrâncias ou em que exista uma franja de ilhas ao longo da costa na sua proximidade imediata, será adotado o método das linhas de base retas, ligando pontos apropriados, para o traçado da linha de base, a partir da qual será medida a extensão do mar territorial.

Art. 2º A soberania do Brasil estende-se ao mar territorial, ao espaço aéreo sobrejacente, bem como ao seu leito e subsolo.

Art. 3º É reconhecido aos navios de todas as nacionalidades o direito de passagem inocente no mar territorial brasileiro.

§ 1º A passagem será considerada inocente desde que não seja prejudicial à paz, à boa ordem ou à segurança do Brasil, devendo ser contínua e rápida.

§ 2º A passagem inocente poderá compreender o parar e o fundear, mas apenas na medida em que tais procedimentos constituam incidentes comuns de navegação ou sejam impostos por motivos de força ou por dificuldade grave, ou tenham por fim prestar auxílio a pessoas a navios ou aeronaves em perigo ou em dificuldade grave.

§ 3º Os navios estrangeiros no mar territorial brasileiro estarão sujeitos aos regulamentos estabelecidos pelo Governo brasileiro.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................”

(os grifos e a iluminação são minhas)

É obvio que rios e mares territoriais são coisas distintas. Citei a convenção internacional sobre mares territoriais para mostrar que no Direito Internacional a navegação goza de especial atenção.

Se nós concordamos em permitir a livre passagem de estrangeiros por nosso mar territorial, por território sob nossa soberania sem distinção de origem, por que não podemos permitir que os nacionais naveguem por rios brasileiros?

| Artigo 1º da Convenção Fluvial sobre Comércio e Navegação, de 23 de outubro de 1851, firmada pelo Império do Brasil e a República do Peru. Texto obtido em http://www.rree.gob.pe/portal/mre.nsf/Index?OpenForm , em 05 de dezembro de 2004. |  |
| --- | --- |

Se a foz do rio Amazonas fosse ladeada por terras indígenas, poderíamos impedir a navegação de embarcações que demandam o Peru, por exemplo? A resposta é não, em respeito à Convenção pactuada entre o Império do Brasil e a República do Peru, em 1851, que foi internalizada no País pelo Decreto imperial n.º 2.442, de 16 de julho de 1859. Tal convenção (vide quadro acima) garante a navegação de vapores peruanos e brasileiros pelo rio Amazonas e seus confluentes.

E a navegação tratada na convenção é a que se dá ou pode ser dar no rio Amazonas e seus confluentes, não apenas nos rios compartilhados com a República do Peru, mas todo e qualquer rio da Bacia Hidrográfica Amazônica, como o rio Tapajós, por exemplo.

E as convenções internacionais não são alteradas por revoluções internas ou mesmo por novas ordens constitucionais de um dos convenentes. Se assim fosse, a base naval norte-americana da baia de Guantanamo teria sido recuperada pelos cubanos na década de 1960, a possessão inglesa de Hong-Kong teria passado ao domínio chinês no início da revolução maoísta, assim como a possessão portuguesa de Macau.

Não se quer “civilizar tribos selvagens” fazendo uso da navegação, como objetivava a supracitada Convenção de 1851, mas também não se quer que o direito constitucional de os índios se organizarem socialmente segundo suas tradições, costumes, crenças e línguas se traduza em isolamento e no cerceamento do direito de passagem por águas públicas.

O que se deseja para os rios navegáveis brasileiros é:

- rios que cortam reservas indígenas ou que com elas fazem divisa.

Que o direito de passagem seja assegurado, assim como o direito de passagem inocente de que trata a Convenção de Genebra, pois o objetivo da navegação é alcançar outras terras que não indígenas, sejam brasileiras ou não.

- rios que nascem em terras indígenas.

Como a navegação de nossos dias decorre de propósitos - não há mais espaços para aventuras ou pesquisas exploratórias - e como o único propósito que se poderia ter em navegar em tais águas, partindo-se de fora de terras indígenas, se confundiria com os próprios interesses indígenas, obviamente que essa navegação estaria condicionada a autorização específica da autoridade indigenista.

  - O Plano Nacional de Viação, Sistemas Viários e a Constituição Federal de 1988.

Ensina José Afonso da Silva, grande constitucionalista brasileiro, no “Capítulo II – da Ordenação Jurídica do Sistema Viário”, na obra “Direito Urbanístico Brasileiro”, 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 1995. 422 p, ao falar sobre “Direito à circulação e sistema viário”:

“...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- O sistema viário é o meio pelo qual se realiza o direito à circulação, que é a manifestação mais característica do direito de locomoção, direito de ir e vir e também de ficar (estacionar, parar), assegurado da Constituição Federal. Pedro Escribano Collado, em excelente monografia sobre as vias urbanas, coloca muito bem o problema nas seguintes palavras: “De maneira ampla, e do ponto de vista do usuário, pode definir-se o direito de circulação como a faculdade, enquanto perdure a afetação da via, de deslocar-se através dela de um lugar para outro do núcleo urbano. Enquanto se tratar de um bem afetado, a utilização não constituirá uma mera possibilidade, mas um poder legal exercitável “erga omnes”. Em conseqüência, a Administração não poderá impedir, nem geral nem singularmente, o trânsito de pessoas de maneira estável, a menos que desafete a via, já que, de outro modo, se produziria uma transformação da afetação por simples atividade de polícia”. “Isso quer dizer – acrescenta em nota – que, independentemente do meio através do qual se circula por uma via pública, o transeunte terá um direito de passagem e de deslocamento por ela, por constituir esta forma de deslocamento a manifestação primária e elementar do direito de uso de uma via afetada. Em conseqüência, a menos que circunstâncias excepcionais o obriguem (a ruína iminente de um edifício), a Administração não poderá legalmente impedir esta utilização, sempre deixando a salvo os direitos dos confinantes.” Daí, concluir-se com base na doutrina e na jurisprudência do Conselho de Estado francês que “é possível definir a circulação pública mediante três elementos:

- um conjunto anônimo e indeterminado de usuários que atuam “iure proprio” em virtude de um poder legal conferido;

- uma atividade ordenadora da Administração pública titular da via afetada;

- uma via afetada ao uso público”.

A atividade ordenadora da via pela Administração ocorre num duplo sentido: na criação (ou autorização da criação) da rede viária necessária ao exercício da função e do direito de circulação e a regulamentação do uso da mesma. Reconhece-se à Administração “uma faculdade geral para regulamentar a circulação, que se define como a competência que determina os meios, através dos quais se exercita o direito de circular em cada via urbana, e as normas que regulam a circulação reconhecida”.

- Mais adiante desceremos a pormenores sobre o conteúdo e alcance do direito à via urbana. Agora, cabe dizer que as regras acima têm aplicação também às vias extra-urbanas, às estradas, com possibilidades de restrições maiores, dada a sua destinação especial, pelo que, em relação a elas, se aplica, com mais rigor, o princípio de que cabe à Administração o poder de determinar, para cada via e em cada caso, o meio ou veículo autorizado a circular, permitida a discriminação de uso, como bem esclarece Hely Lopes Meirelles, quando ensina: “Estadas há que, embora de domínio público, são reservadas a determinadas utilizações ou a certos tipos de veículos, tendo em vista a sua destinação ou o seu revestimento; noutras o uso é pago, mediante tarifa de pedágio ou rodágio; noutras o trânsito é condicionado a horário ou tonelagem máxima, o que as torna verdadeiros instrumentos administrativos, de uso especial, sem a generalidade das utilizações do passado que as caracterizavam com bens de uso comum de todos – res communes omnium”.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................”

Com relação a sistema viário, seus conceito e conteúdo, diz, José Afonso da Silva, na mesma obra:

“...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Sistema viário, em sentido amplo, é o conjunto das redes, meios e atividades de comunicação terrestres, aquáticos e aéreos, que permitem o deslocamento de pessoas e coisas de um ponto a outro do território nacional, estadual e municipal.

- Compreende assim, todo o sistema de viação nacional extra-urbano (ou interurbano) e urbano (ou intra-urbano) constituído do sistema viário nacional: rodoviário, ferroviário, portuário, hidroviário e aeroviário, e o sistema viário urbano em cada cidade, vila ou povoação.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................”

Já ao abordar o Sistema Nacional de Viação, seus princípios e diretrizes, preconiza o constitucionalista em evidência, na obra em foco:

“...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- O sistema viário extra-urbano se traduz, em termos gerais, no Sistema Nacional de Viação, construído, estruturado e ordenado de acordo com princípios e diretrizes estabelecidos pela União, nos termos do art. 21, XXI, da Constituição de 1988.

- Essa Constituição não mencionou especificamente a competência da União para “estabelecer o plano nacional de viação”, como exprimira o art. 8.º, XI, da Constituição de 1969. Isso tem importância, porque, se no sistema revogado cabia à União estabelecer um plano de viação impositivo também a Estados e Municípios, a Constituição vigente já não autoriza a tanto, ficando cada qual das entidades federativas com autonomia para elaborar e executar os respectivos planos de viação, com sujeição apenas aos princípios e diretrizes do Sistema Nacional de Viação. Esses princípios e diretrizes constam da Lei federal 5.917, de 10.9.1973, que tem como:

I – objetivo essencial permitir o estabelecimento da infra-estrutura de um sistema viário integrado, assim como as bases para planos globais de transporte que atendam, pelo menor custo, às necessidades do País, sob o múltiplo aspecto econômico-social-político-militar (art. 2.º);

II – princípios e diretrizes, de interesse urbanístico, aplicáveis a todo Sistema Nacional de Viação (art. 3.º):

  - a concepção de um sistema nacional de transporte unificado deverá ser a diretriz básica para os diversos planejamentos no Setor, visando sempre a uma coordenação racional entre os sistemas federal, estaduais e municipais, bem como entre todas as modalidades de transportes;

  - os planos diretores e os estudos de viabilidade técnico-econômica devem visar à seleção de alternativas mais eficientes, levando-se em conta possíveis combinações de duas ou mais modalidades de transporte devidamente coordenadas e o escalonamento de prioridades para a solução escolhida;

  - preferência ao aproveitamento da capacidade ociosa dos sistemas existentes para, em etapas subseqüentes, cuidar-se de sua expansão;

  - a execução das obras referentes ao Sistema Nacional de Viação deverá ser executada em função da existência prévia de estudos econômicos, que se ajustem às peculiaridades locais, que justifiquem sua prioridade, e de projetos de engenharia final;

  - os sistemas metropolitanos e municipais dos transportes urbanos deverão ser organizados segundo planos diretores e projetos específicos, de forma assegurar a coordenação entre seus componentes principais, a saber: o sistema viário, transportes públicos, portos e aeroportos, tráfego e elementos de conjugação visando a sua maior eficiência, assim como a compatibilização com os planos de desenvolvimento urbano, de forma a obter uma circulação eficiente de passageiros e cargas, garantindo ao transporte terrestre, marítimo, e aéreo possibilidades de expansão, sem prejuízo da racionalidade na localização das atividades econômicas e das habitações (art. 3.º, com a redação dada pela Lei n.º 6.261, de 14.11.1975). Aqui, como se nota, procura-se conjugar sistema extra-urbano e sistema urbano.

7. Conteúdo do Sistema Nacional de Viação.

- O conceito de Sistema Nacional de Viação é bastante amplo, pois previsão constitucional da competência da União para “estabelecer os princípios e diretrizes do sistema nacional de viação” não significa apenas competência para estabelecer o sistema federal de viação. O qualificativo nacional dá margem a uma interpretação ampliativa do texto como fizera a citada Lei 5.917/73, segundo a qual o ‘Sistema Nacional de Viação é constituído pelo conjunto de Sistemas Nacionais: Rodoviário, Ferroviário, Portuário, Hidroviário, Aeroviário e de Transportes urbanos, e compreende:

- infra-estrutura viária, que abrange as redes correspondentes às modalidades de transportes citadas, inclusive suas instalações acessórias e complementares;

- estrutura operacional, compreendendo o conjunto de meios e atividades estatais, diretamente exercidos em cada modalidade de transporte e que são necessários e suficientes ao uso adequado da infra-estrutura mencionada na alínea anterior” (Anexo à lei, item 1, subitem 1.2).

O primeiro é o aspecto estático e o segundo é o aspecto dinâmico, já referidos nas considerações gerais deste capítulo.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................”

Em função dessas lições, pode-se dizer:

  - o direito de circulação, de ir e vir, está jungido ao sistema viário. É esse sistema que viabiliza o exercício desse direito constitucional;

  - não se pode impedir a utilização de uma via pública, a menos que ela seja desafetada;

  - só a lei pode desafetar uma via pública;

  - os rios navegáveis ou meramente flutuáveis são bens de uso comum (artigo 2º, alínea b, do Código de Águas (Decreto n.º 24.643, de 10 de julho de 1934)), logo estão afetados à navegação. Se a qualificação do caudal o caracteriza como bem de uso comum, obviamente ele está afetado a esta qualificação;

  - os rios, de uma maneira geral e não apenas os navegáveis e os flutuáveis, são bens de uso comum do povo (Código Civil (Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 99, inciso I)). Daí, não admitem usos particulares, só holísticos;

  - a Lei n.º 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamentou o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e alterou o art. 1º da Lei n.º 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei n.º 7.990, de 28 de dezembro de 1989, estabelece no seu artigo 13, parágrafo único, que toda outorga de uso de recurso hídrico deve preservar o uso múltiplo deste. Assim, a navegação não pode ser impedida por qualquer outro uso do recurso hídrico;

  - a afetação dos rios à navegação está disciplinada no Código de Águas; no artigo 6º do Decreto-lei n.º 2.281, de 05 de junho de 1940, que estabelece o que vem a ser rio navegável ou flutuável; no Código Civil, ao classificar os rios como bens de uso comum do povo; e na Lei n.º 9.433, de 8 de janeiro de 1997, ao preservar o uso múltiplo das águas e a navegabilidade do corpo de água (art. 15, inciso VI);

  - a regulamentação do uso de uma via navegável está na sua caracterização como bem de uso comum do povo, de livre fruição pelo povo, e na sua afetação sem restrições à navegação, como se depreende da exegese da Lei n.º 9.433, do 8 de janeiro de 1997;

  - a União não mais tem competência para estabelecer o Plano Nacional de Viação;

  - a Lei n.º 5.917, de 10 de setembro de 1973, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 naquilo a que se refere a princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação;

  - o Plano Nacional de Viação aprovado pela Lei n.º 5.917, de 10 de setembro de 1973, não persiste como plano nacional, mas pode ser tido como plano federal de viação. Tudo que nele se imiscui nas competências estaduais e municipais não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988;

  - como princípios ou diretrizes atuais para o Sistema Nacional de Viação temos que:

- o seu objetivo essencial é permitir o estabelecimento da infra-estrutura de um sistema viário integrado;

- esse sistema viário deve ser multimodal;

- o aproveitamento da capacidade ociosa dos sistemas existentes é condição básica para a elaboração de planos diretores.

  - o Sistema Nacional de Viação se divide em vários Subsistemas Nacionais: Rodoviário, Ferroviário, Portuário, Hidroviário, Aeroviário e de Transportes urbanos;

      - o Subsistema Hidroviário Nacional compreende:

- a infra-estrutura viária, que abrange os rios navegáveis e suas instalações acessórias ou complementares;

- a estrutura operacional, compreendendo o conjunto de meios e atividades estatais que são necessários e suficientes ao uso adequado da infra-estrutura.

      - sendo os rios dádivas divinas que os homens apenas melhoram para a navegação, diferentemente das rodovias e ferrovias, vias que são totalmente idealizadas e construídas pelo homem, e considerando que o aproveitamento da capacidade ociosa dos sistemas existente é diretriz, pode-se afirmar que os rios navegáveis ou o subsistema hidroviário nacional é estruturante e essencial para o País;

      - sobre os rios federais descritos no antigo Plano Nacional de Viação, hoje Plano Federal de Viação, não há dúvidas quanto à sua função estruturante e essencial à viação nacional;

Finalizando, lembro que o anexo da Lei n.º 5.917, de 10 de setembro de 1973, no seu item 5.1.1, abaixo parcialmente transcrito, diz, mutatis mutandis, que as vias navegáveis descritas são as principais, quer quanto ao tráfego, quer quanto à extensão. E, ao se referir às principais, dentro do caráter diretivo e principiológico com que foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, quer dizer que as secundárias, sejam elas em tráfego ou em extensão, existem nesse plano (federal) e devem ser preservadas.

“...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. - SISTEMA HIDROVIÁRIO NACIONAL

5.1 – Conceituação

5.1.0. – O Sistema Hidroviário Nacional é constituído pelas vias navegáveis (rios, lagos, e canais), incluindo suas instalações e acessórios complementares, e pelo conjunto das atividades e meios estatais diretos, de operação da navegação hidroviária, que possibilitam o uso adequado das citadas vias para fins de transporte.

5.1.1. – As vias navegáveis consideradas no Plano Nacional de Navegação se referem às principais, quer quanto à extensão, quer quanto ao tráfego, e são aquelas mencionadas na seção 5.2 adiante.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................”

(a iluminação e os grifos são meus)

Plano é de certa forma estático, elaborado para viger dentro de um lapso de tempo, diferentemente do conceito de diretrizes, que prescinde de horizonte temporal.

Assim, o Plano Nacional de Viação (Federal) ganhou outra dimensão interpretativa, mais abrangente, dinâmica e não restritiva. Perdeu seu estático caráter descritivo.

- As hidrovias interiores do comércio exterior brasileiro.

Até meados do século XX, o transporte de pessoas e cargas nesse País era feito em grande parte por aquavia (por rios, lagos ou mares).

O plano abaixo esboçado, que o eng.º militar Eduardo José de Moraes publicou em 1869 em sua obra “Navegação Interior no Brasil”, já mostra a importância hidroviária do rio Madeira e de seus afluentes; a possibilidade de interligação hidroviária das bacias dos rios Tapajós e Paraguai; e a navegação pelos rios Paraná e Uruguai. Também mostra ferrovias se integrando a hidrovias e não com elas competindo.

Na figura baixo, a Corporación Andina de Fomento – CAF, organização da qual o Brasil participa, mostra as hidrovias interiores de integração da América do Sul e diversas interligações de bacias no Brasil e em outros países da América do Sul. O eixo hidroviário de integração Norte-Sul (Orenoco-Negro-Amazonas-Madeira-Mamoré-Guaporé-Paraguai) merece especial atenção.

Na figura abaixo a CAF mostra os rios de integração dos países andinos com o Brasil, onde se pode observar:

- a grande possibilidade de implementação do intercâmbio comercial entre a Venezuela e a Colômbia por intermédio do rio Orenoco e de seus afluentes, principalmente pelo rio Meta;

- o istmo de Fitzcarrald;

- a importância do rio Madeira e seus afluentes para a economia dos estados brasileiros de Rondônia, Mato Grosso, Amazonas e Acre, assim como para a Bolívia e para o Peru;

- as possibilidades de interligação rodoviária de portos fluviais da Bacia Hidrográfica do Amazonas com portos marítimos peruanos ou equatorianos.

  - A interligação Orenoco-Amazonas.

O rio Orenoco tem uma particularidade toda especial: verte para duas bacias hidrográficas, a do Amazonas e a do próprio Orenoco, na proporção aproximada de vazões de 1 para 4, respectivamente.

O Canal do Cassiquiare ou Braço do Cassiquiare é um braço de rio com escoamento unidirecional que permite a navegação e a interligação natural das bacias do Orenoco e do Amazonas.

A navegação pelo Canal do Cassiquiare é possível, tanto que embarcação da Marinha do Brasil, órgão do Ministério da Defesa, o Navio-patrulha Fluvial Amapá (Napaflu Amapá), cujas principais características estão assinaladas a seguir, empreendeu viagem por suas águas em junho de 1982, chegando à cidade venezuelana de San Fernando de Atabapo, na margem direita do rio Orenoco.

| Principais Características do Navio-patrulha Fluvial Amapá |  |
| --- | --- |
| Deslocamento máximo | 365 toneladas |
| Deslocamento padrão | 340 toneladas |
| Comprimento | 43,36 metros |
| Boca | 8,45 metros |
| Calado | 1,37 metros |
| Tripulação | 40 homens, sendo 9 oficiais |
| velocidade máxima | 14 nós |

Foto do Navio-patrulha Fluvial Roraima, navio do qual o Napaflu Amapá é cópia seriada.

Se o Napaflu Amapá conseguiu navegar pelo Canal do Cassiquiare em suas condições naturais, quão não serão as possibilidades dessa hidrovia (Amazonas-Orenoco) após a execução de obras de melhoramento hidroviário?

  - A importância do rio Madeira

Designa-se por rio Madeira, ainda nesses nossos dias, o trecho de rio a jusante da confluência dos rios Beni e Mamoré, que ocorre um pouco a jusante da cidade rondoniense de Guajará Mirim. Ele é hoje navegável de sua foz até cerca de 18 km a montante da cidade rondoniense de Porto Velho, onde se localiza a Cachoeira de Santo Antonio.

O trecho encachoeirado ou com outros obstáculos à navegação do rio Madeira, da Cachoeira de Santo Antonio até quase a sua origem (confluência dos rios Beni e Mamoré), será tornado navegável em breve, com a construção de três empreendimentos hidráulicos multiusos (dois em território brasileiro e outro numa parceria Brasil-Bolívia).

A figura abaixo dá uma idéia da pujança da hidrovia do rio Madeira para o intercâmbio comercial do Brasil com a Bolívia.

  - Os rios Paraguai e Paraná

A hidrovia Paraguai – Paraná, no sentido jusante-montante, desenvolve-se pelo rio Paraná desde a cidade uruguaia de Nueva Palmira até a confluência desse rio com o rio Paraguai e, a partir daí, pelo rio Paraguai, até a cidade brasileira de Cáceres, situada no Estado de Mato Grosso. Essa hidrovia tem 3442 km de extensão.

O Tratado da Bacia do Prata, firmado em Brasília, DF, em 23 de abril de 1969, por chanceleres dos cinco países da Bacia do Prata: Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai constitui-se no marco fundamental da implementação da Hidrovia Paraguai – Paraná. Tal tratado, a propósito, tem a navegação e a racionalidade dos usos dos recursos hídricos como tópicos principais, considerando a ordem em que aparecem no parágrafo único do seu artigo primeiro, abaixo parcialmente transcrito:

“ARTIGO I

As partes contratantes convêm em conjugar esforços com o objeto de promover o desenvolvimento harmônico e a integração física da Bacia do Prata e de suas áreas de influência direta e ponderável.

Parágrafo único - Para tal fim promoverão, no âmbito da Bacia, a identificação de áreas de interesse comum e a realização de estudos, programas e obras, bem como a formulação de entendimentos operativos ou instrumentos jurídicos que estimem necessários e que propendam:

a. À facilitação e assistência em matéria de navegação.

b. À utilização racional do recurso água, especialmente através da regularização dos cursos d'água e seu aproveitamento múltiplo e equitativo.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................”

Em setembro de 1989, os Ministros de Obras públicas e de Transportes dos países da Bacia do Prata acordaram em criar o “Comité Intergubernamental de la Hidrovia Paraguay – Paraná (CIH)“, encarregando-o de realizar projetos pontuais, determinar a prioridade das obras a realizar e estudar a compatibilização da legislação aplicável a hidrovias interiores, dos países da Bacia do Prata.

O CIH tem sua sede em Buenos Aires, capital da Republica da Argentina e a parte brasileira da Hidrovia Paraguai – Paraná, ou seja, o trecho do rio Paraguai compreendido entre a cidade mato-grossense de Cáceres e a confluência do rio Apa com o rio Paraguai, tem uma extensão de 1278 km. Não há barragens na Hidrovia Paraguai-Paraná.

O acesso da Bolívia ao rio Paraguai se dá diretamente, no trecho que compartilha com o Brasil e no qual tem o Porto Busch, ou por intermédio do Canal Tamengo, que une a Laguna de Cáceres ao rio Paraguai. Esse canal tem cerca de 100 m de largura, de 1,5 m de profundidade e 10,5 km de comprimento (4 km em território brasileiro e 6,5 km em território boliviano) e pode ter escoamentos nos seus dois sentidos.

Para que maiores embarcações possam navegar pelo Canal Tamengo e acessar os principais portos bolivianos, melhoramentos ou canalizações deverão ser feitos, dependendo de responsáveis estudos que levem em consideração o meio ambiente e o regime do Canal Tamengo e de suas fontes de alimentação (água).

A navegação pelo rio Paraná à montante de sua confluência com o rio Paraguai poderia ser uma excelente opção comercial para o Brasil e para os demais países da Bacia do Prata. Aliás, o Brasil, a Argentina e o Paraguai assinaram acordo sobre projetos de infra-estrutura no rio Paraná, em 1979, que obriga o Brasil e o Paraguai a construírem uma eclusa na Barragem de Itaipu, como se observa no texto abaixo transcrito:

“f) In accordance with the spirit and letter of the international agreements in force among the parties, and with the Resolutions on navigation which were approved under the Treaty on the River Plate Basin, the three Governments shall adopt the measures necessary so that in the river segments under their jurisdiction the best conditions of navigability shall be maintained. Likewise, they shall take adequate measures, as appropriate and in a timely manner, in order to undertake the infrastructure projects which allow for navigation or transshipment, as a temporary alternative, taking into account the interests of both the downriver and upriver countries.”

A navegação à montante da barragem de Itaipu se processa em trecho que o Brasil compartilha como o Paraguai e pelo território brasileiro. Não fossem as barragens sem eclusas apontadas na figura acima e construídas apenas para geração de energia em desacordo com o Tratado da Bacia do Prata, uma vez que não primam pela racionalidade e pelo multiuso, poder-se-ia navegar pelo rio Paranaíba, a montante da barragem de São Simão, pelo rio Grande, a montante da barragem de Água Vermelha, e pelo rio Paranapanema, a montante da barragem de Rosana, por exemplo, em conexão com os trechos de jusante.

Apesar de a eclusa da barragem de Ilha Solteira não ter sido concluída, a navegação contorna esse obstáculo passando pela eclusa da barragem de Três Irmãos, no rio Tietê, e pelo Canal Pereira Barreto, que liga o reservatório desta barragem ao daquela.

Igual solução  a da construção de um canal artificial de navegação  pode ser feita para se preservar as Cataratas do Iguaçu e propiciar a interligação hidroviária dos rios Iguaçu e Paraná. O lago da Barragem de Itaipu seria interligado hidroviariamente a ponto a montante das Cataratas do Iguaçu, preservando-se o belo e o meio ambiente, mas navegando-se efetivamente entre as águas do Iguaçu e do Paraná.

A jusante da barragem de Itaipu, no trecho compartilhado entre a Argentina e o Paraguai, há a barragem multiuso e binacional de Yacyretá, dotada de eclusas de navegação. Há, também, planos desses países de construírem uma barragem a montante de Yacyretá e de igual porte (Corpus Christi), assim como de construírem barragens menores a jusante, como em Itati-Itá-Cora.

Resta, aos brasileiros, dotar a barragem de Itaipu de eclusas de navegação e exigir que os nossos parceiros argentinos e paraguaios não procedam como nós, no passado, e construam eclusas em Corpus Christi ou nas outras barragens que pretendem compartilhar.

  - O rio Uruguai

A navegação no rio Uruguai processa-se por trechos compartilhados entre a Argentina e o Uruguai e entre a Argentina e o Brasil. A navegação em trecho de rio exclusivamente brasileiro foi prevista no Plano Nacional de Viação de que trata a Lei n.º 5.917/1973 para acontecer à jusante da cidade sul-rio-grandense de Irai.

Da cidade uruguaia de Nueva Palmira, na sua foz, até a cidade argentina de Concepción de Uruguay o rio Uruguai é navegável até por embarcações marítimas. Desta cidade para montante a navegação fluvial é possível, até a Barragem de Salto Grande (empreendimento hidrelétrico uruguaio-argentino), cujo sistema de transposição hidroviário, composto de duas eclusas e canal intermediário, está semiconstruído.

A montante de Salto Grande há previsão para construção de três hidrelétricas nos trechos compartilhados, pela ordem: a) a barragem de São Pedro; b) a barragem de Guarabí; e c) a barragem de Roncador.

A barragem de São Pedro, apesar de ter seu eixo projetado para situar-se em trecho uruguaio-argentino, poderá ter seu remanso máximo atingindo terras brasileiras e, assim, ser um empreendimento tripartite. Essa barragem poderá, inclusive, melhorar as condições de navegação do rio Quaraí, que o Brasil compartilha com o Uruguai.

Já as barragens de Guarabí e de Roncador serão empreendimentos argentino-brasileiros, haja vista não interferirem nos interesses uruguaios diretos.

Na bacia hidrográfica do rio Uruguai há o rio Ibicuí, sobre o qual a navegação poderá atingir a Lagoa dos Patos, efetuada sua interligação hidroviária com o rio Jacuí, ambos rios sul-rio-grandeses.

Dessarte, resta-nos:

- fazer gestões junto aos governos uruguaio e argentino para que eles concluam o sistema de transposição hidroviário da barragem de Salto Grande;

- definir a participação do Brasil no empreendimento de São Pedro, que deverá ser dotado de eclusas e beneficiar a navegação do rio Quaraí;

- propugnar para que as barragens de Guarabí e de Roncador tenham eclusas;

- buscar a sinergia dos empreendimentos supramencionados;

A figura abaixo mostra a Bacia Hidrográfica do rio Uruguai:

A figura abaixo enfoca principalmente os rios Jacuí e Ibicuí e mostra a potencialidade de sua interligação hidroviária.

  - A Lagoa Mirim

A Lagoa Mirim, mostrada na figura imediatamente acima, é, em grande parte, compartilhada pelo Brasil e Uruguai. Ela é de água doce e liga-se à Lagoa dos Patos pelo Canal de São Gonçalo.

Em determinadas ocasiões, em face de fenômenos meteorológicos ou astronômicos, a água salgada das marés invadia essa lagoa, tornando suas águas impróprias à agricultura de suas margens. Atendendo reclamos, principalmente de rizicultores uruguaios e brasileiros, o Governo brasileiro, por intermédio da extinta autarquia federal Departamento Nacional de Obras de Saneamento – DNOS, construiu uma barragem no Canal de São Gonçalo, para evitar a penetração de água salgada na Lagoa Mirim, dotando-a de eclusa.

Dessa sorte, a navegação na Lagoa Mirim foi preservada, mas deve ser implementada, com obras de melhoramento as mais diversas, para que o comércio com o Uruguai seja intensificado. Poder-se-á navegar de Santa Vitória do Palmar (RS) ou de terras uruguaias até Estrela (RS) e de lá buscar outros modos de transporte para integração com o restante do País, e vice-versa.

Registre-se também, que o rio Jaguarão, que o Brasil compartilha com Uruguai, é navegado desde a cidade de Jaguarão até sua foz, na Lagoa Mirim, e pode servir para intensificação comercial do Mercosul.

- Vias navegáveis interiores de interesse federal.

Considerando que por força da Resolução n.º 32, de 25 de junho de 2003, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, publicada no DOU de 17 de dezembro de 2003, o Brasil foi dividido em regiões hidrográficas;

Considerando que  consoante o disposto na alínea “d”, do inciso XII, do artigo 21 da Constituição Federal  compete à União o transporte aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de estado ou território (unidades federativas), a relação abaixo não traz trechos navegáveis de interesse apenas estadual ou distrital. Não foi incluído, por exemplo, o rio federal Jequitinhonha, uma vez que a navegação que lá se processa ou que pode lá vir a se processar restringe-se ao Estado da Bahia, acontece dentro dos limites territoriais do Estado da Bahia;

Considerando que águas interiores brasileiras são aquelas que ficam a oeste do mar territorial brasileiro (ver Lei n.º 8.617, de 04 de janeiro de 1993, e Decreto n.º 4.983, de 10 de fevereiro de 2004), convencionou-se que a navegação interior brasileira aconteceria nessa águas.

Dessarte, essas são as principais vias navegáveis interiores de interesse federal:

| RIO / LAGO / LAGOA | TRECHO (sentido da descrição: de montante para jusante) | EXTENSÃO APROXIMADA (km) |
| --- | --- | --- |
| ### Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia |  |  |
| Araguaia | Baliza (GO )/ Foz (rio Tocantins) | 1.718 |
| Capim | Entroncamento da rodovia PA-256, no Município de Paragominas (PA) / Foz (rio Guamá) | 372 |
| das Mortes (afluente do Araguaia) | Nova Xavantina (MT) / Foz (rio Araguaia) | 500 |
| Guamá | São Miguel do Guamá (PA) / Foz (Baía de Marajó) | 157 |
| Mojú | Cairari (PA) / Foz (rio Guamá) | 170 |
| Itacaiúnas (afluente do Tocantins) | De 6º e 30 minutos de latitude Sul / Foz (rio Tocantins) | 420 |
| Pará | Portel (PA) / Foz (Baía de Marajó) | 140 |
| Paranã | Paraná (TO) / Foz (rio Tocantins) | 60 |
| Parauapebas (afluente do Itacaiúnas) | De 6º e 10 minutos de latitude Sul / Foz (rio Itacaiúnas) | 150 |
| Sono | Município de Mateiros (TO) / Foz (rio Tocantins) | 400 |
| Tocantins | Lago da Barragem de Serra da Mesa (GO), inclusive / Foz (Baía de Marajó) | 2.000 |

| RIO / LAGO / LAGOA | TRECHO (sentido da descrição: de montante para jusante) | EXTENSÃO APROXIMADA (km) |
| --- | --- | --- |
| # Região Hidrográfica Amazônica |  |  |
| Abunã | Plácido de Castro (AC)/ Foz (rio Madeira) | 270 |
| Acre | Brasiléia (AC) / Foz (rio Purus) | 640 |
| Anajás (Ilha do Marajó) | Município de Anajás (PA) / Foz (rio Amazonas) | 207 |
| Atuá (Ilha do Marajó) | Município de Muaná (PA) / Foz (Baía de Marajó) | 67 |
| Amazonas | Confluência com o Rio Negro / Foz (Oceano Atlântico) | 1.488 |
| Branco | Confluência dos rios Uraricoera e Tacutu / Foz (rio Negro) | 594 |
| Embira | Novo Japão (AC) / Foz (rio Tarauacá) | 280 |
| Guaporé | Município de Tangará da Serra (MT) / Foz (rio Mamoré) | 1.400 |
| Iaco | São Pedro do Iço (AC) / Foz (rio Purus) | 105 |
| Içá | Fronteira com a Colômbia / Foz (rio Solimões) | 390 |
| Iriri (afluente do Xingu) | Confluência com o rio Novo / Foz (rio Xingu) | 232 |
| Japurá | Vila Bittencourt (AM) /Foz (rio Solimões) | 721 |
| Jari | Cachoeira Santo Antônio / Foz (rio Amazonas) | 110 |
| Javari | Boca do rio Javari-Mirim / Foz (rio Solimões) | 510 |
| Juruá | Marechal Taumaturgo (AC) / Foz (rio Solimões) | 3.400 |
| Juruena | Município de Tangará da Serra (MT) / Confluência com o rio Teles Pires | 950 |
| Jutai | Confluência com o rio Mutum / Foz (rio Solimões) | 800 |
| Lago Coari (AM) | Foz do rio Urucu / Confluência com o rio Solimões | 65 |
| Lago Tefé (AM) | Foz do rio Tefé / Confluência com o rio Solimões | 40 |
| Madeira | Confluência dos rios Beni e Mamoré / Foz (rio Amazonas) | 1.470 |
| Mamoré | Confluência com rio Guaporé / Confluência com o rio Beni | 268 |
| Negro | Cucuí (AM) / Foz (rio Amazonas) | 1.160 |
| Oiapoque | Clevelândia (AP) / Foz (Oceano Atlântico) | 60 |
| Purus | Manoel Urbano (AC) / Foz (rio Solimões) | 3.000 |
| Solimões | Tabatinga (AM) / Confluência com o Rio Negro | 1.620 |
| Tapajós | Confluência dos rios Juruena e Teles Pires / Foz (rio Amazonas) | 851 |
| Tarauacá | Tarauacá (AC) / Foz (rio Juruá) | 570 |
| Tefé | Conceição (Município de Tefé (AM)) / Lago Tefé (AM) | 250 |
| Teles Pires | Município de Sinop (MT) – (Cachoeira Oscar Miranda) / Confluência com o rio Juruena | 725 |
| Trombetas | Oriximiná (PA) / Foz (rio Amazonas) | 260 |
| Uatumã | Barragem de Balbina (AM) / Foz (rio Amazonas) | 295 |
| Urucu | De 64º e 45 minutos de longitude Oeste / Lago Coari (AM) | 400 |
| Xingu | De 10º e 45 minutos de latitude Sul / Foz (rio Amazonas) | 900 |
| ###### Região Hidrográfica do Paraguai |  |  |
| Cuiabá | Rosário do Oeste (MT) / Foz (rio Paraguai) | 785 |
| Jauru (afluente do Paraguai) | Município de Tangará da Serra (MT) / Foz (rio Paraguai) | 170 |
| Paraguai | Cáceres (MT) / Confluência com o rio Apa | 1.323 |
| São Lourenço (afluente do Cuiabá) | Rondonópolis (MT) / Foz (rio Cuiabá) | 370 |
| Taquari | Coxim (MS) / Foz (rio Paraguai) | 435 |
| Miranda | Miranda (MS) / Foz (rio Paraguai) | 255 |
| ##### Região Hidrográfica do Parnaíba |  |  |
| Parnaíba | Santa Filomena (PI) / Teresina (PI) | 826 |
| Balsas | Balsas (MA) / Foz (rio Parnaíba) | 225 |

| RIO / LAGO / LAGOA | TRECHO (sentido da descrição: de montante para jusante) | EXTENSÃO APROXIMADA (km) |
| --- | --- | --- |
| ##### Região Hidrográfica do São Francisco |  |  |
| Abaeté | De 18º e 20 minutos de latitude Sul / Foz (rio São Francisco) | 50 |
| Corrente | Santa Maria da Vitória (BA) / Foz (rio São Francisco) | 95 |
| Grande | Barreiras (BA) / Foz (rio São Francisco) | 358 |
| Indaiá | De 19º e 20 minutos de latitude Sul / Foz (Lago da Barragem de Três Marias, em Minas Gerais) | 79 |
| Paracatu | Município de Lagamar (MG) / Foz (rio São Francisco) | 430 |
| Paraopeba | Município de Florestal (MG) / Foz (Lago da Barragem de Três Marias, em Minas Gerais) | 240 |
| Preto (afluente do Grande) | Confluência com o rio Sapão / Foz (rio Grande) | 210 |
| São Francisco (médio e alto) | Município de Iguatama (MG) / Barragem de Itaparica (Luiz Gonzaga), na divisa dos Estados de Pernambuco e Bahia | 2.217 |
| São Francisco (baixo) | Piranhas (AL) / Foz (Oceano Atlântico) | 208 |
| das Velhas | Município de Sabará (MG) / Foz (rio São Francisco) | 659 |
| Sapão (afluente do Preto) | Lagoa dos Três Rios, no Município de Formosa do Rio Preto (BA) / Foz (rio Preto) | 100 |
| #### Região Hidrográfica do Paraná |  |  |
| Amambaí | Porto Felicidade (MS) / Foz (rio Paraná) | 90 |
| Brilhante (afluente do Ivinheima) | De 55º e 8 minutos de longitude Oeste / Foz (rio Ivinheima) | 67 |
| Corumbá | Píeres do Rio (GO) / Foz (rio Paranaíba) | 170 |
| Grande | Lago da Barragem de Camargos, no Município de Madre de Deus de Minas (MG), inclusive / Confluência com o rio Paranaíba | 1100 |
| Iguaçu | São José dos Pinhais (PR )/ Foz (rio Paraná) | 1.020 |
| Inhanduí ou (Inhanduí-Guaçu) (afluente do rio Pardo) | De 53º e 50 minutos de longitude Oeste / Foz (rio Pardo) | 70 |
| Itararé (afluente do Paranapanema) | Lago da Barragem de Chavantes, inclusive / Foz (rio Paranapanema) | 110 |
| Ivinheima | Confluência com o rio Brilhante / Foz (rio Paraná) | 270 |
| Ivaí | Teresa Cristina (PR) / Foz (rio Paraná) | 632 |
| Paraná | Confluência dos rios Grande e Paranaíba / Confluência com o rio Iguaçu | 828 |
| Paranaíba | Município de Carmo do Paranaíba (MG) / Confluência com o rio Grande | 787 |
| Paranapanema | De 48º e 25 minutos de longitude Oeste / Foz (rio Paraná) | 786 |
| Pardo | Ribas do Rio Pardo (MS) / Foz (rio Paraná) | 280 |
| Piracicaba (afluente do Tietê) | Paulínea (SP) / Foz (rio Tietê) | 153 |
| Sucuriú | Fim do Remanso da Barragem de Jupiá / Foz (rio Paraná) | 85 |
| Tibagi (afluente do Paranapanema) | Ponta Grossa (PR) / Foz (rio Paranapanema) | 348 |
| Tietê | Mogi das Cruzes (SP) / Foz (rio Paraná) | 797 |
| Verde | Água Clara (MS) / Foz (rio Paraná) | 150 |
| ##### Região Hidrográfica do Uruguai |  |  |
| Ibicuí | Cacequi (RS) / Foz (rio Uruguai) | 250 |
| Quaraí | Quaraí (RS) / Foz (rio Uruguai) | 100 |
| Uruguai | Iraí (RS) / Fronteira com a República Oriental do Uruguai | 840 |
| # Região Hidrográfica Atlântico Sudeste |  |  |
| Doce | Ipatinga (MG) / Foz (Oceano Atlântico) | 410 |
| Paraíba do Sul | Jacareí (SP) / Foz (Oceano Atlântico) | 670 |
| Ribeira do Iguape | Registro (SP) / Foz (Oceano Atlântico) | 70 |
| RIO / LAGO / LAGOA | TRECHO (sentido da descrição: de montante para jusante) | EXTENSÃO APROXIMADA (km) |
| # Região Hidrográfica Atlântico Sul |  |  |
| Canal de São Gonçalo | Lagoa Mirim / Foz (Lagoa dos Patos) | 70 |
| Caí (afluente do Jacuí) | São Sebastião do Caí (RS) / Foz (Delta do rio Jacuí) | 93 |
| Camaquã | São José do Patrocínio (RS) / Foz (Lagoa dos Patos) | 120 |
| Lago Guaíba | Delta do rio Jacuí / Confluência com a Lagoa dos Patos | 50 |
| Gravataí (afluente do Jacuí) | Gravataí (RS) / Foz (Delta do rio Jacuí) | 12 |
| Jacuí | Dona Francisca (RS) / Foz (Lago Guaíba) | 370 |
| Jaguarão | Jaguarão (RS) / Foz (Lagoa Mirim) | 32 |
| Lagoa dos Patos | Confluência com o Lago Guaíba / Confluência com o Oceano Atlântico. | 250 |
| Lagoa Mirim | Foz do arroio São Miguel / Embocadura do canal de São Gonçalo | 180 |
| Sinos (afluente do Jacuí) | São Leopoldo (RS) / Foz (Delta do rio Jacuí) | 44 |
| Taquari (afluente do Jacuí) | Muçum (RS) / Foz (rio Jacuí) | 200 |
| Vavacaí (afluente do Jacuí) | De 53º e 30 minutos de longitude Oeste / Foz (rio Jacuí) | 65 |
| Interligações Hidroviárias de Bacias ou de Regiões Hidrográficas |  |  |
| interligação | descrição sucinta da interligação e da região de sua localização |  |
| Canal do Varadouro (litorânea) | Interligará a Região Hidrográfica Atlântico Sul à Região Hidrográfica Atlântico Sudeste pelo litoral, unindo a Baía de Paranaguá (PR) à Foz do rio Ribeira do Iguape (SP), passando pelo Canal do Varadouro propriamente dito, pela Baía de Cananéia (SP) e pelo Canal da Ilha Comprida (SP). |  |
| São Francisco - Tocantins | Desenvolver-se-á no Município de Formosa do Rio Preto (BA) e no Município de Mateiros (TO), ligando o rio Sapão, afluente do rio Preto (afluente do rio Grande, tributário do rio São Francisco) ao rio do Sono, afluente do Tocantins. |  |
| Transmarajoara | Desenvolver-se-á na Ilha de Marajó, PA, nos Municípios de Anajás e Muaná, interligando os rios Anajás, afluente do Amazonas, e Atuá, que deságua na Baia de Marajó. |  |
| Jacuí - Ibicuí | Far-se-á aproveitando-se o rio Vavacaí, afluente do Jacuí, interligando-o hidroviariamente ao rio Ibicuí, afluente do Uruguai. |  |
| Miranda - Ivinheima | Desenvolver-se-á no Estado de Mato Grosso do Sul interligando o rio Miranda, afluente do Paraguai, ao rio Ivinheima, afluente do Paraná. |  |
| Paraguai – Amazonas (via Madeira) | Desenvolver-se-á no Município de Tangará da Serra (MT) e imediações, ligando o rio Jauru (afluente do Paraguai) ao rio Guaporé, afluente do Mamoré (que deságua no rio Madeira, tributário do Amazonas) |  |
| Paraguai - Amazonas (via Tapajós) | Desenvolver-se-á no Município de Tangará da Serra (MT) e imediações, ligando o rio Jauru (afluente do Paraguai) ao rio Juruena, afluente do Tapajós (tributário do Amazonas) |  |
| Paraná - São Francisco | Desenvolver-se-á no Município de Lagamar (MG) e imediações, ligando o rio Paranaíba, afluente do Paraná, ao rio Paracatu, afluente da margem esquerda do rio São Francisco. |  |
| Taquari - Araguaia | Desenvolver-se-á da cidade sul-mato-grossense de Coxim à cidade goiana de Baliza, ligando o rio Taquari, afluente do Paraguai, ao rio Araguaia, afluente do Tocantins. |  |
| Tietê - Paraíba do Sul | Desenvolver-se-á nos municípios paulistas de Mogi das Cruzes e Jacareí, ligando o rio Tietê, afluente do Paraná, ao rio Paraíba do Sul. |  |

O original, assinado pelo autor, está arquivado na secretaria do DFNIT.

Fred Crawford Prado

engenheiro civil

texto obtido em 14 de outubro de 2004, em: http://www2.uol.com.br/linguaportuguesa/triplicealianca.htm

o artigo 18 da Lei n.º 9.433/1997, que em aposto diz que as águas são inalienáveis, tem que ser interpretado dentro do contexto da Seção em que se insere. As outorgas de direito de uso não se traduzem em alienações, isso é fato, mas há espaço para água bem dominical, ou melhor, para que parte das águas seja considerada pública e dominical (o que exceder à chamada vazão ecológica num determinado período de tempo, por exemplo, e puder ser retirada consuntivamente do caudal), como procuro mostrar no item 1.5 desta nota técnica.

o art.6º, caput, do Decreto-lei n.º 2.281, de 05 de junho de 1940, diz: “É navegável, para os efeitos de classificação, o curso d’água no qual, pleníssimo flumine, isto é, coberto todo o álveo, seja possível a navegação por embarcações de qualquer natureza, inclusive jangadas, num trecho não inferior à sua largura: para os mesmos efeitos, é navegável o lago ou a lagoa que, em águas médias, permita a navegação, em iguais condições, num trecho qualquer de sua superfície.”

o parágrafo único do artigo 6º, do Decreto-lei n.º 2.281/1940, estabelece: “Considera-se flutuável o curso em que, em águas médias, seja possível o transporte de achas de lenha, por flutuação, num trecho de comprimento igual ou superior a cinqüenta vezes a largura média do curso no trecho.”

“En passant”, observa-se que, independendo de vazões, a navegação não pode ser objeto de outorga de uso de recurso hídrico, via de regra.

classes de navegação: os rios que compõem uma bacia hidrográfica podem permitir a navegação de embarcações de diferentes portes, de diferentes classes.

águas - Os significados das palavras dependem de como elas são usadas no contexto. Águas, no plural, como usado nos artigos 22, inciso IV, e 26, inciso I, da Constituição Federal, tem o mesmo significado do que recursos hídricos e é nesse sentido que o termo é empregado nesta nota técnica.

águas subsuperficiais – são águas que percolam pelo solo e contribuem para formação de rios, lagos ou lagoas. Diferem de águas subterrâneas, pois essas estão fora do ciclo hidrológico, são águas perdidas ou que só retornam ao ciclo hidrológico por ação do homem.

“runoff” – escoamento de águas pluviais ou oriundas de degelo sobre o solo. Depende da cobertura vegetal da bacia hidrográfica, que intervém na capacidade de infiltração da água no solo, na quantidade de água a evaporar-se e na velocidade do escoamento.

as árvores novas necessitam de luz solar para crescerem, assim como as árvores velhas inexoravelmente morrem. Os planos de manejo de florestas via de regra prevêem a derrubada de indivíduos arbóreos específicos para insolar indivíduos jovens, e esses morituros podem ser valorados individualmente. Esses bens, que no conjunto eram bens comuns de uso restrito, passam a ser bens dominicais, uma vez destacados do todo.

também conhecida como Convenção de Genebra.

informação obtida em 25 de maio de 2004, em: http://www.un.org/law/ilc/texts/terrsea.htm#abstract

A Ilha de Marajó, no Estado do Pará, situa-se na foz do rio Amazonas, que a banha pelo norte, e na foz do rio Tocantins, que a banha pelo sul.

O art. 5.º, II, daquela Constituição, quando diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, ao mesmo tempo em que enuncia o princípio da legalidade, consubstancia também a liberdade geral de ação, isto é, de atuação e, pois, de locomoção, liberdade essa que está especificamente garantida no mesmo art. 5.º, XV e LXVIII.

Cf. Las vias urbanas, p. 358. (observação minha: conferir em ESCRIBANO COLLADO, Pedro. Las vias urbanas: concepto y régimen de uso. Madri, Editorial Montecorvo, 1973)

Id., ib., p. 358, nota 22. Jurisprudência: “Qualquer cidadão tem direito público subjetivo de transitar por estradas públicas municipais e, conseqüentemente, o direito de exigir da administração municipal que se abstenha de perturbar-lhe ou impedir-lhe o livre trânsito por via que, longa data, vem sendo usada pelo povo” (TASP, Rel.: Alcides Faro, 16.4.1952, RT 203/212).

Cf. Pedro Escribano Collado, ob. cit., p.359.

Id., ib., p. 359.

Id., ib., p. 371. Cabe à União legislar privativamente sobre trânsito (Constituição Federal, art. 22, XI). A União exerceu sua competência através da promulgação do Código Nacional de Trânsito (Lei 5.108, de 21.9.1966) e do respectivo regulamento, aprovado pelo Decreto 62.127, de 16.1.68, que continuam vigorando. O Código Nacional de Trânsito define as regras gerais para circulação nas vias terrestres no Capítulo III, que importam em diretrizes da regulamentação das vias de circulação, dentre as quais merece destaque a disposição dos art. 15 que estatui: “A regulamentação do uso de estradas caberá à autoridade com jurisdição sobre essa via e se restringirá às respectivas faixas de domínio, respeitadas as disposições deste Código e seu Regulamento”. (observações minhas: a Lei n.º  5.108, de 21.9.1966, foi revogada pela Lei n.º 9.503, de 23.9.1997)

Cf. Direito administrativo brasileiro, pp. 464 e 465. (observação minha: conferir em MEIRELES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro. 19 Ed. São Paulo: Malheiros, 1994)

Essa lei está em vigor com várias alterações que não afetam seus princípios e diretrizes, porque, no geral, se referem a inclusão de trechos de rodovias ou mudanças de traçados de rodovias, pelas leis 6.630/79, 6.671/79, 6.682/79, 6.776/80, 6.933/81, 6.976/81, 7.003/82, 7.436/85 e 7.588/86. A Lei 6.261/75 introduziu regras de princípios, como referiremos no texto. (observação minha: outras alterações houve, mas descritivamente)

afetar um bem público é atribuir-lhe destinação específica, por lei.

é, no âmbito federal, o Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT, autarquia federal vinculada ao Ministério dos Transportes e criada pela Lei n.º 10.233, de 05.6.2001, quem cuida da infra-estrutura viária.

em homenagem Carlos Fermín Fitzcarrald (1862-1897), grande seringalista peruano que descobrira um varadouro de cerca de 10 km unindo as bacias hidrográficas dos rios Ucayali e Madre de Dios e que em 1894 iniciou uma viagem de barco por esse varadouro.

informação obtida em 24/03/2005 em: http://www.cnao.mar.mil.br/om/npfamp.html

informação obtida em 24/03/2005 em: http://www.infomarmb.hpg.ig.com.br/roraima.htm

foto obtida em 24/03/2005 em: http://www.infomarmb.hpg.ig.com.br/roraima.htm

o texto integral do Tratado da Bacia do Prata pode ser obtido em “site” do Ministério das Relações Exteriores, como disponível em 30/03/2005, ou seja: http://www2.mre.gov.br/dai/prata.htm

informação disponível em http://www.internationalwaterlaw.org/RegionalDocs/Parana1.htm , em 29 de março de 2005.