PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA AMAZÔNICA

AFLUENTES DA MARGEM DIREITA

VOLUME I – DIAGNÓSTICO

Documento Preliminar – Versão de 24 de setembro de 2010

1. INTRODUÇÃO

- Página 1.6

“Os Capítulos 13 a 18....Esse bloco é finalizado com a apresentação do balanço hídrico para as diferentes bacias e UPHs estudadas (Capítulo 16)....”

Copel: o termo mais apropriado é balanço entre “disponibilidades” e “demandas”. O conceito de balanço hídrico é outro.

2. OBJETIVOS

3. TERMOS E SIGLAS EMPREGADOS

    - Definição de SINGREH: o conceito apresentado não é o usual, a definição é bastante genérica;

    - REGULARIZAÇAO DE VAZOES – VAZAO UNIFORME: este não é o conceito usual.

    - UHE O MESMO QUE AHE: na verdade UHE é usado para usinas com mais de 30 MW ou que não se enquadrem como PCH. AHE não tem este limitação. Ver tabela 14.18.

    - INCLUIR INTERBACIAS

4. METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DA 1ª ETAPA DO PRH-MDA

5. SÍNTESE DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA MDA

6. DESCRIÇÃO DAS BACIAS E ASPECTOS FÍSICOS

- Página 6.14

“Rio Juruena

...

No seu trecho final, ainda na Serra do Cachimbo-Sucurundi, o rio Juruena volta a atravessar terrenos mais recentes representados, neste caso representados pelos sedimentos da Bacia Sedimentar do Alto Tapajós de idade paleozóica em que se destacam as formações Ipixuna (arenitos), São Manoel (arenitos síltico-argilosos e arenitos finos) e Navalha (arenitos e siltitos calcíferos e calcários).”

- Pág 6.57: Ver observação que consta no corpo do texto (acho que foi esquecida):

“A evapotranspiração potencial foi estimada pelo método de Thorntwaite, estabelecido como uma função da temperatura média e da insolação, sendo esta estimada em função da latitude do lugar (melhorar este parágrafo). ....”

7. O BIOMA AMAZÔNICO E SEUS ECOSSISTEMAS

7.1. As muitas Amazônias dentro da Amazônia

- Pág. 7.29 Xingu-Tapajós: No 2º parágrafo: “A região??? é bastante ameaçada por hidrelétricas, mineração, pecuária e agricultura. As espécies endêmicas ....”

8. COBERTURA VEGETAL E USO DO SOLO - não li

9. ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL - não li

10. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E URBANIZAÇÃO - não li

11. ECONOMIA REGIONAL - não li

12. INICIATIVAS, PLANOS E PROGRAMAS PREVISTOS OU EM ANDAMENTO

12. 1. Planos Previstos ou em Andamento

12.1.1. Planos na Área de Infra-estrutura

- Plano Nacional de Energia 2030 (PNE - 2030)/ Matriz Energética Nacional -

MEN 2030

- O PNE 2030 é um documento especifico. Que documento é este MEN 2030? Não consta no capitulo 20

- Deveria se comentar que existe a previsão a cada 5 anos (confirmar).

- Plano Decenal de Expansão de Energia Elétrica 2006/2015 – MME:

- Aqui deveria se apresentar o Plano Decenal de forma genérica uma vez que ele é atualizado a cada ano. No capítulo 15 é citado o PDE 2010/2019. Agora já não é mais só de energia elétrica.

- PNLT - Plano Nacional de Logística e Transportes: é isto mesmo? “O PNLT tem sua execução a cargo do CENTRAN (Centro de Excelência em Engenharia de Transporte) entidade criada em 2005 a partir de uma parceria entre os Ministérios do Transporte e da Defesa. Foi dado início ao seu desenvolvimento a partir de janeiro de 2006. Seu lançamento oficial ainda está para ocorrer, tendo sido disponibilizada uma versão preliminar em abril de 2007”.

12.2. Programas, Ações e Projetos Existentes

12.2.1. Plano Plurianual (PPA) e Lei Orçamentária Anual (LOA)

- Outros investimentos públicos

  - Compensação Financeira pela utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica:

    - Citar que a divisão entre estados, municípios e União se referem aos 6% dos 6,75%;

    - A parcela do MMA dos 6% também é para o sistema (ver a Lei da ANA);

    - 0,75% parcela do MMA repassada para a ANA;

    - Compatibilizar o texto deste item com o do

13. DISPONIBILIDADES HÍDRICAS

- Não foram consideradas as disponibilidades subterrâneas

- Seria bom que tivesse uma tabela com o nome das estações adotadas para o cálculo das disponibilidades. Tem algum relatório que apresenta a metodologia? Ou só as do Xingu e Tapajós?;

- As Tabelas de Disponibilidade Hídrica não tem dados de vazão específica que permitem uma comparação entre as bacias e interbacias.

14. QUALIDADE DA ÁGUA

- Pág. 14.4 como foram estimadas as cargas orgânicas e as cargas remanescentes?

- Pág. 14.5

  - Como foi calculada a carga do chorume? As informações estao no caderno temático do saneamento na MDA?

  - Citar que mercúrio = Hg:

- pág. 14.7: como é calculado o tempo de residência do Hg na Bacia Amazônica? E o  tempo de residência atmosférico do Hg

14.3. ANÁLISE DA QUALIDADE DAS ÁGUAS

- Página 14.14, 2º parágrafo: “Uma das principais características dos parâmetros de qualidade das águas é sua variação sazonal, relacionada ao ciclo hidrológico. Em termos gerais, na época das cheias são observados os maiores valores de turbidez e condutividade. Por este motivo, os dados do Projeto Brasil das Águas, apresentados a seguir, devem ser analisados considerando sua limitação temporal, pois se referem a uma coleta apenas.”

- Desta forma devem ser alterados os títulos das figuras que apresentam os resultados da medição no projeto (14.9; 14.11; 14.17; 14.19; 14.30 e 14.34).

14.3.1 Potencial hidrogeniônico – pH

- Página 14.15:

  - Desta forma o titulo da Figura 14.9 deveria ser alterado indicando que representam os valores da medição feita no Projeto.

  - 2º parágrafo: ver a última linha, não fica claro o que é que está abaixo da faixa, na verdade há pontos abaixo do limite mínimo da faixa que é 6.

14.3.2 Oxigênio Dissolvido e Demanda Bioquímica de Oxigênio

- Página 14.17: Desta forma o titulo da Figura 14.11 deveria ser alterado indicando que representam os valores da medição feita no Projeto.

14.3.3 Condutividade elétrica

- Página 14.22: Desta forma o titulo da Figura 14.17 deveria ser alterado indicando que representam os valores da medição feita no Projeto.

14.3.4 Turbidez

- Página 14.24: Desta forma o titulo da Figura 14.19 deveria ser alterado indicando que representam os valores da medição feita no Projeto.

14.3.6 Amônio

- Página 14.31: Desta forma o titulo da Figura 14.30 deveria ser alterado indicando que representam os valores da medição feita no Projeto.

14.3.7 Índice de Estado Trófico

- Página 14.34: Desta forma o titulo da Figura 14.34 deveria ser alterado indicando que representam os valores da medição feita no Projeto.

15. DEMANDAS E USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS

15.1. Abastecimento Urbano de Água – Uso Humano

- Página 15.3 e 15.4:  Existem diferenças nas populações das tabelas 15.1 (2.222.550 hab + 788.378 hab= 3.010.928 hab) e 15.2 (3.008.693 hab)

- TABELA 15.1 e em outras tabelas e figuras semelhantes: A ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS UPH DEVERIA SER DE MONTANTE PARA JUSANTE. Fica mais fácil de analisar os resultados.

- Página 15.12: os percentuais apresentados no último parágrafo são diferentes dos da figura 15.7.

- Citar o anexo 15.1.

15.2. Diluição de Efluentes: Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos

15.2.1. Esgotamento Sanitário

- Página 15.29: como foi calculada a “carga orgânica produzida na MDA”? E a “carga remanescente” ? Tem algum relatório de referencia? Seria bom citar.

15.2.2. Resíduos Sólidos

- Página 15.34: Como foi calculada a quantidade de lixo urbano? Tem algum relatório de referencia? Seria bom citar.

- Tabelas 15.10, 15.11, figura 15.28: mesmo problema da ordem das UPH: deveria ser uma única em todo o Plano.

- Página 15.38 como foi calculada a carga de DBO lixo urbano?

15.3. Indústria

- Página 15.41: como foi calculada a demanda industrial?

- Citar o anexo 15.1

15.4 Demandas para Abastecimento Rural

- Página 15.44 como foi estimada a demanda rural?

- Tabelas 15.14 e 15.15 e figuras 15.31 e 15.32: mesmo problema da ordem das UPH: deveria ser uma única em todo o Plano.

- Citar o anexo 15.1

15.5. Demandas para Irrigação

- Tabela 15.17: mesmo problema da ordem das UPH: deveria ser uma única em todo o Plano.

15.6. Geração Hidrelétrica

15.6.1 Aspectos gerais

- Página 15.60,

  - No 2º e 3º parágrafo é bom deixar claro que estes dados se referem a “capacidade instalada” e não a energia gerada;

  - No 2º parágrafo consta que a capacidade instalada em hidreletricidade é de 69%, a soma na tabela 15.18 dá um pouco a mais (é bom uniformizar);

  - No último parágrafo, entre os fatores que foram adicionados cabe citar os usos múltiplos dos recursos hídricos. Isto pode ser observado nos manuais de estudo de inventário hidrelétrico e de instruções de viabilidade da Eletrobrás de 1997.

- Página 15.61:

  - Rever o 2º parágrafo:

Os regimes hidrológicos, os índices pluviométricos??? e os níveis??? de vazão dos rios são exemplos de características naturais que interferem diretamente na eficiência energética??? de determinado empreendimento hidrelétrico. Estruturalmente, a interligação dos sistemas de transmissão de energia é de fundamental importância para maximizar o potencial??? dos rios brasileiros, através da distribuição da eletricidade gerada de uma região a outra do país.

  - Esta referência ANA 2007 está na lista do capitulo 20? Na verdade neste capitulo 20, tem várias ANA 2007, que precisam ser identificadas com as letras a, b. ,

- Página 15.62,

  - 2º parágrafo: Qual a fonte? Da maneira que esta escrito estes 83% se referem realmente a energia gerada que é diferente da informação da página 15.60. Tenho dúvidas quanto aos 20%.

De fato, espera o MME que essa projeção de participação hidrelétrica, associada com as demais fontes renováveis, poderá levar a parcela de energia renovável para produção de eletricidade a se situar em torno de 83%, em 2030, destacando-se bastante quando comparada com a média mundial, atualmente de apenas 20%.

  - A referência Eletronorte 2006 não é citada no capitulo 20.

15.6.2 Histórico dos estudos hidrelétricos na MDA

- Página 15.64:

  - 1º parágrafo: Confirmar se a afirmação se refere a matriz energética ou matriz de energia elétrica e idem para a produção. No caso da energia elétrica a afirmação está correta, no caso da energia eu não tenho certeza.

A hidroeletricidade tem representado nos últimos decênios um importante componente da Matriz Energética Brasileira e predominante na produção de energia no país, o que tem caracterizado o Brasil como uma nação que tem uma das mais renováveis e limpas matrizes no mundo. ....

  - 3º parágrafo: O inventário hidrelétrico da Região Sul também foi feito pela CANAMBRA. Isto não está claro no texto. Os dos rios do Nordeste eu não conheço. Também foi feito por eles?

- Página 15.65, 5º parágrafo: Qual foi a primeira? Ver o texto.

15.6.3 O potencial hidrelétrico da MDA e o PNE 2030

- Pagina 15.66, 1º parágrafo o item: “O potencial hidrelétrico brasileiro, tal qual hoje conhecido???, está mostrado...”

- Página 15.67: ver o título da tabela 15.20: é o mesmo da 15.19 e não é isto que esta na tabela.

- Deixar claro que o Plano Energético Nacional 2030 é o PNE 2030 e complementar a sua referencia (EPE??, ???).

15.6.4 Usinas em operação

- Páginas 15.68 a 15.79: seria bom uniformizar os números no texto e nas tabelas em termos de decimais

- Página 15.68, tabela 15.1: a usina de Curuá-Uma está na Interbacia Xingu-Tapajos;

- Página 15.69, UHE Guaporé: “A UHE Guaporé está localizada no rio Guaporé no Estado do Mato Grosso, ...Construída e operada pela Tangará Energia S.A, ..., a UHE iniciou sua operação em abril de 2003.

15.6.9 Pagamento de compensações financeiras

- Página 15.81

Faltou escrever que os percentuais de 45% dos Estados, 45% dos Municípios e os 10% da União são calculadas sobre 6% da Compensação Financeira. Importante colocar que a parcela do MMA também é para implementação do sistema e para a rede (ver a Lei da ANA).

Também mencionar que os 0,75% representa pagamento pelo uso de recursos hídricos nos termos da Lei 9.433 no caso dos aproveitamentos hidrelétricos.

- Página 15.82: os valores se referem aos 6% ou aos 6,75%?

15.6.10 Conclusões

- Página 15.82, 4º parágrafo: Rever este parágrafo: “Outros 11 aproveitamentos, todos na bacia do Tapajós, a serem implantados entre 2015 e 2019 agregarão mais 14.209 MW ao Sistema Interligado Nacional.” Para que entrem em operação de acordo com as datas do Quadro 15.5, alguns destes 11 aproveitamentos deverão ter a sua implantanção iniciada antes de 2015.

16. BALANÇO ENTRE DEMANDAS E DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUPERFICIAL

- Além das figuras 16.1 e 16.2, deveria ter uma tabela com os valores por UPH.

- Página 16.5: Índice de Disponibilidade Hídrica (IDHidr);

- O texto do final do 2º parágrafo da página 16.5 é igual ao do 1º parágrafo da página 16.7.

- Os conflitos mostrados são relativos uma vez que não está se levando em conta a contribuição dos mananciais subterrâneos. MUITAS CIDADES DESTES EXEMPLOS SÃO INCUSIVE ABASTECIDAS POR POÇOS

17. A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA MDA

17.1.1. Legislação Ambiental e de Recursos Hídricos

- Página 17.2: que referencia MMA e ANA, 2007?

17.4. Os rios fronteiriços e transfronteiriços da MDA

17.4.3. A Iniciativa MAP

- MAP???? O que significa? Não fica claro no texto o que é esta iniciativa.

18. ATORES ESTRATÉGICOS

18.1. INTRODUÇÃO

- Página 18.1, 3º parágrafo: “A visão de conjunto das sete bacias hidrográficas e das “seis interbacias???, adotada no PRH-MDA, é essencial...

18.2. IDENTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO

DOS ATORES

18.2.1. Identificação dos Atores

- Página 18.2, 3º parágrafo: Anexo 18.1.

18.3. ATORES ESTRATÉGICOS NA MDA

18.3.1. Descrição Geral

- Página 18.19: A Eletronorte não é responsável pelo planejamento de grandes empreendimentos nos rios Tapajós e Jamanxim, ela fez os estudos. O MME é que é responsável pelo planejamento do setor elétrico.

18.5. CONFLITOS ENVOLVENDO OS RECURSOS HÍDRICOS

- Página 18.26, 2º parágrafo: Anexo 18.2;

- Página 18.27: 1º e 2º parágrafo: como fazer isto tendo como base a legislação vigente.

19. DIAGNÓSTICO INTEGRADO

- Página 19.1, 2º parágrafo: incluir interbacias.

- Página 19.15: na verdade os estudos de inventário feitos segundo o novo manual já tem uma avaliação ambiental integrada no âmbito da bacia. Fazer isto dentro da área da MDA é uma questão a ser avaliada quanto aos resultados esperados. Quais podem ser os trade-offs possíveis numa área desta magnitude?

- Página 19.21: Deveria ser citado que os resultados do Diagnóstico não levaram em conta as disponibilidades de águas subterrâneas.

- Página 19.24, tabela 19.4: ver o titulo da 3ª e da 4ª coluna.

20. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Colocar as referências em ordem alfabética e em ordem cronológica crescente.

- Reunir as leis (na verdade não é necessária a sua citação)

- Uniformizar a maneira de citar as referências, por exemplo, “IBAMA. Instituto...” mas ANA é citada só como “Agencia Nacional de Águas”;

- É assim mesmo: Brasil.Ministério...”?  se sim uniformizar.

ANEXOS

- Uniformizar. Alguns anexos tem o título nas folhas outros não, e em alguns casos ele está incompleto.

VOLUME II

1 - INTRODUÇÃO

2 - METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DA 2ª ETAPA DO PRH-MDA_ CENÁRIOS, DIRETRIZES E INTERVENÇÕES

- Pág. 2.1,  3º parágrafo: “Tal como já descfrito no Volume I...”,

- Pág. 2.2: 1º parágrafo: Não vimos abordado no documento este item iii dos cenários

“II: Cenários quanto à situação dos recursos hídricos das bacias, cobrindo (i) um cenário tendencial; (ii) cenários alternativos; e (iii) as alternativas de compatibilização entre disponibilidades e demandas, bem como entre interesses internos e externos às bacias, considerados esses cenários;”

3 - OS CENÁRIOS DO PRH-MDA

3.3.4. Energia

- Página 3.5: Qual a fonte desta informação:

“A relação suprimentos de energia/demanda energética:

Os suprimentos de energia poderão não acompanhar as demandas: por volta de 2015, o crescimento da produção de óleo e gás de fácil acesso não acompanhará a taxa projetada de crescimento da demanda. ...”

3.3.5. A Política Ambiental para a Amazônia e a Lei 9.433/97 (o texto deste item está confuso)

- Pág. 3.7,

  - 1º parágrafo:

“A política ambiental da Amazônia vem sendo desenvolvida e implementada pelo MMA e órgãos gestores estaduais ?? Não são os órgãos ambientais? em diversas frentes. Existem, atualmente, vários programas do MMA na região, desde o monitoramento e o combate ao desmatamento, à proteção de florestas/biodiversidade e o ?achamos que está faltando algo aqui?Plano Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC. ...”

  - 2º parágrafo:

“Estado Brasileiro dotada de capacidade gerencial compatível com suas dimensões e avaliações periódicas do sucesso obtido e da necessidade de novos recursos e capacitações. Essas respostas, assim como reações de atores contratados?? pelas políticas ambientais, ações de recuperação ambiental de áreas degradadas no passado, controle de áreas...”

  - 4º parágrafo: “Nesse sentido, a Lei nº 9.433/97 e o SINGREH representam importante passo?? para uma Política Nacional de Recursos Hídricos?? e vem sendo gradualmente implementados. O PRH-MDA é uma ação integrante deste?? esforço de articulação?? com a Política Nacional de Meio Ambiente.”

3.3.7. Ciência, Tecnologia e Inovação

- Página 3.9,

  - 4º parágrafo: há uma mistura continentes e países e de períodos com datas

“Entre 1996 e 2006, o Brasil ombreou-se com os cinco grandes "celeiros" de grãos do mundo (USA, Canada, Austrália, Europa e Argentina, todos os?? países temperados??) e apresenta-se como o único país tropical a integrar essa lista; a produção agrícola cresceu 365 vezes e a exportação de carne aumentou 10 vezes; e supre (quando??) 25% do mercado mundial de soja com apenas 6% de suas terras agricultáveis, que o MAPA estima em 300 milhôes de hectares (The Economist, 2010)” [não esta na lista de referencias].

  - 5º parágrafo: o termo “explorar” é mais usado que “explotar” neste caso. Isto também ocorre em outras partes do documento (3.11, 3.13, etc

3.4. Descrição dos Cenários

3.4.1. Cenário Tendencial

- Página 3.11, 3º parágrafo: (os AHEs: os aproveitamentos hidrelétricos)

“Na medida em que a capacidade gerencial do Estado Brasileiro se mantém menor que as necessidades....A resistência a esses projetos continua a existir por parte de segmentos da sociedade brasileira; não obstante, o grande potencial hidrelétrico amazônico é inteiramente explotado explorado segundo o modelo atual e sem que haja um planejamento integrado com os demais setores usuários, com a implantação dos projetos de Jirau, Santo Antonio, Belo Monte, das dos AHEs da Bacia do Tapajós e demais usinas previstas no planejamento do setor elétrico.

3.4.2. Cenário Normativo

- Página 3.13, 3º parágrafo: “Com relação às demandas de energia elétrica, somente uma bacia que se destaca por seu extraordinário potencial (Tapajós) é explotada explorada. Além dessa dos dessa bacia,  Belo Monte, Jirau e Santo Antônio, aproveitamentos já leiloados ou em processo de construção, são implantadas entre 2010 e 2030.

4 - CENÁRIOS DEMOGRÁFICOS

4.1. Cenário Nacional

- Página 4.1 e 4.2:

  - Taxa anual de crescimento = taxa média geométrica de crescimento anual: era bom usar um termo só (ver título e legenda da figura 4.1). Porque tem esta quebra de tendência em 2000 na taxa de crescimento?

  - há algumas diferenças entre os números apresentados na tabela 4.1, figura 4.1 e o 1º parágrafo da pagina 4.2, por exemplo:

    - taxa média geométrica para 2020 na tabela 4.1 é igual 0,71; na figura 4.1 menor que 0,6; e no 1º parágrafo da pagina 4.2, igual a 0,6;

    - taxa média geométrica para 2030 na tabela 4.1 é igual 0,44; na figura 4.1 menor que 0,4; e no 1º parágrafo da pagina 4.2, igual a 0,34.

4.2. Cenários Regional e Estadual

- páginas 4.2 a 4.5

  - o titulo de algumas figuras não é claro: por exemplo: FIGURA 4.2. Regiões Norte e Centro-Oeste: evolução e projeções populacionais 1991-2030: o que é “evolução”: 1991-2000? e “projeção”: 2001-2030? Esta observação vale também para as figuras 4.3, 4.4 e 4.5.

  - figura 4.4: porque esta brusca mudança na taxa de crescimento do Centro-Oeste em 2001? Não dá para ver razão para tal na figura 4.2. As duas regiões passam a ter a mesma tendência a partir deste ano?

  - Da mesma foram porque esta mudança brusca para o Pará e Rondônia na figura 4.5  também não dá para ver razão para tal na figura 4.3

  - 1º parágrafo, página 4.6: confirmar a afirmação da última frase (ela não é clara na figura 4.4;

  - Último parágrafo da página 4.7: rever, a tabela 4.2 não tem dados referentes a 2007.

4.3. Cenários das Bacias dos Afluentes da Margem Direita do Amazonas

- Página 4.9, último parágrafo não está claro:

As perspectivas gerais da dinâmica demográfica esperada para a região podem ser inicialmente analisadas por meio das Figuras ??? referentes??? ao ritmo de crescimento populacional das UPHs, apresentadas abaixo??? (as Figuras 4.6, 4.7 e 4.8 dividem as Unidades em duas??? classes??? tendo como nível de corte??? a taxa de crescimento nacional???).

FIGURA 4.6. Crescimento populacional nas UPHs da Margem Direita do rio Amazonas 2007-2030 (tem quatro classes, ver as casa decimais)

FIGURA 4.7. Crescimento populacional nas UPHs da Margem Direita do rio Amazonas 2007-2020 (ver as casa decimais)

FIGURA 4.8. Crescimento populacional nas UPHs da Margem Direita do rio Amazonas 2020-2030 (ver as casa decimais)

- Pág. 4.19 a 4.21: seria bom usar nas figuras de 4.9 a 4.11 a mesma ordem das figuras 4.6 a 4.8: 2007-2030; 2007-2020 e depois 2020-2030.

5. CENÁRIOS ECONÔMICOS

5.1. Cenários Macroeconômicos

- Pág. 5.2, 2º parágrafo: “Segundo Haddad (2008), considerando as persistentes restrições e condicionalidades...” Qual é o produto da lista de referencia?

5.2. Rebatimentos Sobre as Atividades Econômicas

5.2.1. Culturas Agrícolas – Soja e Milho

- Página 5.15, último parágrafo: Rever:

“Na Figura 5.5 podem ser observados os municípios em que a atividade agropecuária já ocupa área maior??? à que deveria ser destinada a reserva legal, terras indígenas, unidades de conservação ou áreas de proteção permanente (agropecuária / área disponível > 1,0). Este fato é observado principalmente nos municípios de Mato Grosso, Rondônia, Pará, parte do Acre e em poucos municípios do Amazonas.”

- Página 5.17, figura 5.5: ver o titulo “Relação entre a área ocupada pela agropecuária (Censo Agropecuário 2006) e a área disponível liquida no município”. Na verdade esta figura apresenta os percentuais de área ocupada pela agropecuária (Censo Agropecuário 2006) em relação a área disponível liquida no município.

- A ordem dos itens 5.2.1.1 a 5.2.1.3 deveria ser cenário tendencial, normativo e critico como foi feita no item 4.

- Assim como no caso da figura 5.5, nas figuras 5.6; 5.8, 5.11; 5.13; 5.15 e 5.17;  não são apresentadas as relações e sim as percentagens, ou as relações em percentagens.

5.2.2. Irrigação

- A ordem dos itens 5.2.2.1 a 5.2.2.3 deveria ser cenário tendencial, normativo e critico como foi feita no item 4.

- Assim como no caso das figuras 5.5; 5.6; 5.8, 5.11; 5.13; 5.15 e 5.17;  nas figuras 5.19; 5,21 e 5.23; não são apresentadas as relações e sim as percentagens, ou as relações em percentagens.

5.2.3. Pecuária – Expansão do Rebanho Bovino e Suíno

- Página 5.68, 4º e 6 parágrafo: A referência “USDA, 2008” deve ser “USDA 2008a"

- Página 5.69, 5º parágrafo: esta referência  (OCDE-FAO, 2008) não é citada no capitulo “17. Referências..”

- A ordem dos itens 5.2.3.1 a 5.2.3.3 deveria ser cenário tendencial, normativo e critico como foi feita no item 4;

- Aqui também nas figuras 5.26; 5.30 e 5.32; não são apresentadas as relações e sim as percentagens, ou as relações em percentagens.

5.2.4. Crescimento Industrial

5.2.4.1. Cenários Normativo e Tendencial: deveria ser Tendencial e Normativo

6. CONSIDERAÇÕES DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS

- Algumas referências citadas no texto não constam no capitulo “17. Referências..”: (Santos, F.D., 2006), pág 6.1; Ambrizzi et al. 2007), página 6.5; (Marengo et al. 2006) página 6.9.

- Salati ET AL (1978)  na página 6.8 é Salati (1978)?

- IPCC no 6º parágrafo da página 6.9 é “a” ou “b”?

- Página 6.11: porque foram escolhidos estes dois cenários B1 e A2?

7. DEMANDAS DE RECURSOS HÍDRICOS NOS CENÁRIOS DO PRH-MDA

- Páginas 7.1 a 7.9: tem algum relatório que apresenta o cálculo das demandas para os diferentes cenários?  E o calculo do consumo?

- A apresentação dos resultados deveria ser: tendencial, normativo e critico;

- Tabela 7.2 e as figuras 7.6 e 7.7: Mesmo problema na ordem de apresentação das UPH.

8 - BALANÇO DEMANDAS X DISPONIBILIDADES E AS ÁREAS CRÍTICAS NOS DIFERENTES CENÁRIOS

- Não foram consideradas as disponibilidades subterrâneas no balanço das demandas x disponibilidades. A análise destas disponibilidades modificam os quadros mais críticos como já comentamos na nossa análise do volume 1. Pelas figuras a maioria das cidades em que a situação é mais critica são abastecidas como poços.

9 - QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS NOS DIFERENTES CENÁRIOS ANALISADOS

- Página 9.1. Quadro 9.1: O que significa “melhoria nos índices de tratamentos atuais (2030>90%)? Área de cobertura, % de tratamento, eficiência de tratamento?

- Página 9.2:

  - Novamente a questão de qual o método adotado para calcular as cargas orgânicas remanescentes;

  - qual o critério adotado para definir as áreas com DBO natural igual a 1 ou 2?

  - Melhor substituir o enquadramento “provisório” por “adotado” ou “considerado”

- Página 9.3: a figura 9.2 não apresenta os limites admissíveis e sim a classes.

- Páginas 9.4 em diante, nas tabelas e figuras: seria melhor que a apresentação das UPH fosse seguindo os rios de montante para jusante;

- Página 9.6:

  - faltou o titulo do eixo y na figura 9.3;

  - as figuras 9.3 e 9.4 tem o mesmo titulo;

  - tem sentido esta linha continua na figura 9.4?

- seria bom que se apresentasse em números as hipóteses de tratamento de esgoto.

- Quadro 9.2 apresenta um retrato muito ruim em alguns rios/ribeirões/Igarapé.

10 - AS METAS DO PRH-MDA

- Página 10.1. Qual o significado de “promover” nesta meta:

  - “As intervenções associadas à primeira frente definem um conjunto de metas prioritárias a seguir enumeradas:

    - Instalar um organismo destinado a PROMOVER a gestão dos recursos hídricos da MDA, em 1 ano, depois da aprovação do PRH-MDA;

- Página 10.2:

  - Capacitar uma centena de técnicos dos OGERHs ou Secretarias Estaduais afins, dos Estados da MDA, de modo a criar um centro de inteligência em gestão de recursos hídricos nesses estados???, para que possam atuar como multiplicadores/facilitadores, cujo conhecimento e capacitação técnica possa ser multiplicada aos demais servidores desses órgãos; SERIA um centro EM CADA UM DOS ESTADOS?

  - Desenvolver e aplicar 20 ferramentas ???de gestão de recursos hídricos (4 por GERH);

  - Realizar alterações em 5 normativos legais dos estados da MDA (1 por estado); Porque?

  - Ampliar e introduzir melhoramentos nas redes de monitoramento das águas da MDA mediante:

    - Instalação e operação de 120 PCDs e 141 pluviômetros digitais; ESCREVER POR EXTENSO O QUE SÃO AS PCD

    - Instalação e operação de 180 sondas multiparamétricas e 100 amostradores de sedimento em suspensão; UMA SONDA MULTIPARAMÉTRICA NÃO MEDE DBO ATÉ ONDE EU SEI. DEVERIAM SER PREVISTAS MEDIÇOES DE QUALIDADE DE ÁGUA COM COLETAS EM ALGUNS PONTOS.

  - ...

  - Instalar e operar 5 Salas de Situação, nos 5 estados da MDA, nos primeiros 5 anos do PRH-MDA. HÁ A NECESSIDADE? TENDO EM VISTA QUE NORMALMENTE DISPOE DE EQUIPES PEQUENAS, ESTA É UMA PRIORIDADE? Aqui também deve ser uma em cada estado.

  - Implementar os instrumentos de gestão previstos na Lei nº 9.433/97:

  - ....

  - Realizar ao menos 1 campanha de fiscalização nos rios da MDA, por ano, por órgãos gestores de recursos hídricos (OGERHs e ANA); EM TODOS OS RIOS ou EM ALGUNS?

- Página 10.3

  - Promover a gestão das bacias fronteiriças e transfronteiriças:

    - Elaborar planos de proteção para mananciais de 20 municípios e apoiar a sua implementação; ESTA META PARECE ESTAR PERDIDA AQUI.

  - Estes índices são de população ou de área?

    - Índice de cobertura da população urbana por rede de distribuição de água no final do PRH-MDA igual a 90% para municípios com índice de atendimento menor ou igual a 45%; e 100% para municípios com índice de atendimento maior que 45%; QUANDO? NO FINAL DO PLANO

    - Índice de cobertura da população urbana por rede coletora de esgoto igual a 90% no final do plano;

    - Índice de cobertura da população urbana por tratamento de esgoto igual a 90% no final do plano;

    - Índice de cobertura da população urbana por sistemas individuais de esgoto igual a 10% no final do plano;

    - Índice de cobertura da população urbana por coleta regular de lixo igual a 95% no final do plano;

- Página 10.4:

  - O que significa “saneamento ambiental” nestas metas:

    - Índice de atendimento de saneamento ambiental da população rural igual a 60% no final do plano;

    - Índice de atendimento de saneamento ambiental da população ribeirinha igual a 60% no final do plano;

11 - ARRANJO INSTITUCIONAL PROPOSTO PARA O PRH-MDA NOS RIOS DE DOMÍNIO DA UNIÃO

- AS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS SÃO GRANDES. HÁ BASE LEGAL PARA TANTO? ENTENDO A IMPORTÂNCIA MAS TENHO RECEIO QUANTO AO FUNCIONAMENTO.

12 - DIRETRIZES PARA OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

- Página 12.1

  - Entendo que a “alocação de água” não é um instrumento, a outorga sim. Além disso não vejo isto como uma questão para a região tendo em vista a disponibilidade hídrica na região e não tem tantos usuários. A questão é para a delegação da outorga?

12.2. Proposta de Enquadramento dos Principais Corpos d’água Afluentes da Margem Direita do rio Amazonas

- Há poucos dados de qualidade para definir a classe atual

- A proposta de enquadramento não leva em conta a DBO que é o parâmetro utilizado para o cálculo das cargas;

- Deveria ter um texto sobre as etapas de discussão e aprovação da proposta.

- Só para constar: Página 12.20:

“Com relação ao abastecimento doméstico, a fonte de água mais utilizada na região é o manancial subterrâneo (poço profundo, raso e particular) correspondendo a 54% dos municípios. O manancial superficial é utilizado por 28% dos municípios.”

13 - INTERVENÇÕES PROPOSTAS

- Página 13.11: Sub-programa A1.2 – Negociação, Conciliação e Mediação de Conflitos envolvendo o Uso de Recursos Hídricos: Tenho duas questões relacionadas a este sub-programa: a primeira é se o comitê gestor do PNRH pode ter esta competência com base na legislação vigente, a segunda é de que estas ações devem se ater a problemas de usos múltiplos. Muitos dos conflitos relacionados no Anexo 18.2 estão mais relacionados a problemas ambientais. Os processos de implantação podem sofrer grandes atrasos em decorrência da implantação destas instâncias. Na verdade grande parte das questões de conflito (por exemplo de energia e transporte devem ser resolvido no planejamento) outras questões nos processos de licenciamento e outorga;

- Página 13.27: Subprograma A3.2 – Rede de Monitoramento da Qualidade das Águas: Ampliação, Melhoramentos e Integração da Rede Existente: Este subprograma deveria prever também medições tradicionais de monitoramento de qualidade de água, além das sondas;

- Página 13.107 à 13.109: Subprograma B3.2 – Aproveitamento Hidrelétrico:

  - No último parágrafo da página 13.107, é outras identificadas nos estudos de ??? desenvolvidos pela Eletronorte (ela não prevê)

  - A UHE Magessi, que consta no documento 15 do volume I, não está relacionada na tabela do subprograma;

  - Na página 13.108, nas observações: é termelétricas ou hidrelétricas? - A implantação de térmicas previstas para a região Norte no PDE 2019 já estão em operação comercial (Tocantinópolis, pelo despacho Aneel nº 26/2010, e Nova Olinda pelo despacho Aneel nº 286/2010).

  - Nas observações está escrito que não leva em conta investimentos em PCH, mas apresenta um valor na estimativa dos investimentos (equivale a que valor de potência acumulada);

  - Esta lista está de acordo como a previsão do PDE 2019 (Tabela 20)?

  - OUTRAS ESTATAIS TAMBÉM PODEM SER OS EXECUTORES

14. INVESTIMENTOS ASSOCIADOS ÀS INTERVENÇÕES

- PÁGINA 14.5.aproveitamentos hidrelétricos: e as estatais?

15 - RECOMENDAÇÕES PARA OS SETORES USUÁRIOS

16 - CONCLUSÕES

Martha Sugai

Mônica Irion Almeida

07 de novembro de 2010