Nota Técnica n.º XXX/2012/GEOUT/SRE-ANA

Doc. 00000.028218/2012

Em 10 de abril de 2012.

Ao Senhor Superintendente de Regulação

Assunto: 	Análise da pertinência de elaboração de proposta de resolução de outorga para disposição de efluentes líquidos provenientes de sistema de drenagem urbana.

Documento de referência: Processo nº 02501.000622/2006 e Documento 27130/2011.

I.	INTRODUÇÃO

- Esta Nota Técnica apresenta uma análise preliminar da pertinência da elaboração de proposta de resolução que disponha sobre procedimentos gerais para manifestação prévia e outorga de direito de uso dos recursos hídricos para fins de disposição de efluentes líquidos provenientes de sistema de drenagem urbana em corpos de água superficiais, no âmbito da Câmara Técnica de Integração de Procedimentos, Ações de Outorga e Ações Reguladoras – CTPOAR do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH.

- Para contextualização do assunto, foi exposto na 86ª Reunião da CTPOAR que esse era um dos cinco temas priorizados pelo CNRH para discussão naquela câmara técnica. O tema foi demandado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, que argumentou que a discussão sobre gestão de riscos e resposta a grandes desastres estaria contemplado na elaboração do PPA, em função dos grandes desastres ocorridos (enchentes) nos últimos tempos em estados e regiões como Santa Catarina, Rio de Janeiro e Nordeste Brasileiro; e que essa discussão já tinha sido colocada para a Agência Nacional de Águas, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério das Cidades, porém o diálogo ainda não tinha sido concluído.

- Essa 86ª Reunião da CTPOAR transcorreu com duas apresentações sobre o tema, seguidas de uma discussão sobre sua pertinência. Na ocasião, os membros dessa câmara técnica manifestaram-se pela resolução do problema de drenagem urbana através da elaboração de planos diretores de drenagem, considerando inadequada a utilização do instrumento de outorga para tal fim. Como encaminhamento do assunto, ficou deliberado que seria elaborada uma nota técnica com esclarecimentos sobre o tema, inclusive discorrendo sobre diferenças entre a Política Nacional de Recursos Hídricos e as Diretrizes Nacionais e Politica Federal de Saneamento Básico, definidas pela Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007.

- O modelo de urbanização adotado pelas nossas cidades tem promovido um impacto sobre a drenagem de águas pluviais e, consequentemente, sobre os recursos hídricos. Com a crescente impermeabilização das áreas urbanas, é cada vez maior a parcela de água que escorre superficialmente (em detrimento da parcela infiltrada), ocorrendo também uma diminuição do seu tempo de concentração e um aumento frequente das inundações.

II.		ANÁLISE

- Do ponto de vista da Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei 9.433/97, a outorga de direito de uso dos recursos hídricos é o instrumento que tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água.

- Essa Lei definiu em seu artigo 12 os usos dos recursos hídricos sujeitos a outorga pelo Poder Público, como transcrito abaixo:

Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos:

I - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo;

II - extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo;

III - lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final;

IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;

V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água.

- A outorga de lançamento de efluentes líquidos tem sido empregada para os casos em que os efluentes são gerados a partir de algum uso ou de processamento produtivo da água, dentro de um determinado sistema (industrial, doméstico), onde a mesma acaba incorporando elementos ou substâncias características desse sistema, com concentrações conhecidas e de variabilidade controlada. Na análise dessa outorga, realiza-se um balanço de massa para o cálculo da vazão de diluição do efluente lançado no corpo de água, considerando-se os padrões de qualidade estabelecidos na sua classe de enquadramento.

- Nesse sentido, o CNRH aprovou, recentemente, resolução que estabelece critérios gerais para outorga de direito de uso de recursos hídricos para fins de diluição de efluentes líquidos ou gasosos, tratados ou não, em corpos de água superficiais.

- As águas pluviais provenientes de sistema de drenagem urbana não são geradas a partir de uso ou de processamento produtivo, como mencionado anteriormente, e, ainda, possuem parâmetros de qualidade com características de grande variabilidade temporal e espacial, fatos que as distanciam da utilização do instrumento outorga para consecução do seu controle e regulação. Ademais, o lançamento de águas pluviais, tratado pelo MPOG como efluentes líquidos oriundos de drenagem urbana, não encontra amparo legal no art. 12 da Lei nº 9.433/97, simplesmente por não se tratar de uso de recursos hídricos.

- A Lei nº 11.445/2007, que estabelece Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico e a Política Federal de Saneamento Básico, definiu os serviços considerados como saneamento básico em seu artigo 3°, como disposto a seguir.

Art. 3° Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de:

...

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.

- De acordo com a Lei nº 11.445/2007, os serviços públicos de saneamento básico, dentre eles o de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, são de competência dos titulares dos serviços públicos de saneamento básico.

- Cabe observar que a Lei nº 11.445/2007, na sua definição sobre drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, não faz menção ao termo efluentes líquidos, mas trata do assunto como disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. Esse, portanto, é o termo mais adequado a ser utilizado quando for feita referência a esse tema.

- Do ponto de vista quantitativo, existem diversas intervenções nas bacias hidrográficas (urbanas ou não), tais como impermeabilização, desmatamento e determinadas práticas agrícolas que causam erosão, que podem interferir no regime de vazão, mesmo a longo prazo, contribuindo para ocorrência de inundações, mas que estão fora da aplicabilidade do instrumento outorga de direito de uso dos recursos hídricos.

- Considerando a forte interação entre a drenagem das águas pluviais e os aspectos quantitativos e qualitativos dos recursos hídricos, deverá haver uma interação entre as políticas de recursos hídricos e de saneamento, particularmente no que diz respeito ao uso do solo, como prevê a Lei nº 9.433/97, em seu artigo 3°, descrito a seguir.

Art. 3º Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos:

...

V - a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo.

- Um possível desdobramento dessa articulação seria a interação entre os planos de recursos hídricos e os planos de macrodrenagem urbana, considerando as vazões e os volumes escoados pelos sistemas de drenagem e os seus efeitos sobre os corpos de água.

- Algumas Políticas Estaduais de Recursos Hídricos, em suas leis ou normativos infra-legais, tratam da necessidade de outorga de direito de uso de recursos hídricos para drenagem urbana em casos de intervenções em corpos de água, tais como retificação, canalização, barramento e obras similares que visem ao controle de cheias. Como exemplo, a Instrução Normativa nº 11, de 14 de julho de 2009, do Instituto de Gestão das Águas e Clima da Bahia – INGÁ estabelece procedimentos administrativos e critérios técnicos a serem observados na análise do pedido de outorga para intervenções em corpos de água, com finalidade de drenagem urbana. Essa IN deixa claro que as intervenções previstas nos corpos de água são do tipo canalização.

- Por outro lado, alguns municípios elaboraram leis para gerenciar o manejo das águas pluviais, considerando sua competência para executar os serviços públicos de saneamento básico. Como exemplo de planejamento urbano que contempla a gestão das águas pluviais, a Lei nº 1.192, de 31 de dezembro de 2007, cria, no município de Manaus/AM, o Programa de Tratamento e Uso Racional das Águas nas edificações. A Lei determina que para novos empreendimentos ou ampliações que tenham área impermeabilizada superior a quinhentos metros quadrados, é obrigatória a implantação de reservatórios que retardem o escoamento das águas pluviais para a rede de drenagem. Prevê também que a água das chuvas poderá ser captada nas edificações e encaminhada a um reservatório para ser utilizada, após tratamento adequado, em atividades que não requeiram o uso de água potável, tais como: rega de vegetação; lavagem de veículos, vidros, calçadas e pisos; descargas em vasos sanitários; combate a incêndio e recarga de lençol freático.

- Como exceção, a Adasa – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, através da sua Resolução nº 009, de 08 de abril de 2011, estabeleceu os procedimentos gerais para requerimento e obtenção de outorga de lançamento de águas pluviais em corpos hídricos de domínio do Distrito Federal e naqueles delegados pela União.

- Cabe aqui o reconhecimento da importância do assunto relativo à gestão de riscos e resposta a grandes desastres, como acontecido nos últimos anos no País. O modelo dos sistemas convencionais de drenagem urbana, predominante nas cidades, não tem resolvido o problema de drenagem pluvial nos casos de maiores índices pluviométricos, resultando em inundações, muitas vezes de caráter catastrófico. Novos modelos de drenagem urbana, dotados de sistemas compensatórios (reservação e infiltração das águas pluviais) deverão ser implantados nas cidades que possuem grandes áreas impermeabilizadas.

III.	CONCLUSÃO

- Essa nota técnica aponta para a necessidade de maior integração das gestões de recursos hídricos e de uso do solo, particularmente no que diz respeito à drenagem das águas pluviais. Nesse sentido, os planos de drenagem urbana devem interagir com os planos de recursos hídricos, considerando os aspectos quantitativos e qualitativos das águas pluviais provenientes dos sistemas de drenagem e seus efeitos sobre os corpos de água.

- Para efeito de análise de outorga, os problemas de drenagem urbana são de abrangência local e não em nível de bacia hidrográfica.

- Os modelos dos sistemas de drenagem de águas pluviais deverão ser discutidos quando da elaboração dos planos de macrodrenagem urbana, de competência municipal. Conquanto não haja intervenção hídrica para o escoamento das águas pluviais, como a canalização e retificação dos mananciais hídricos, não há a caracterização da empregabilidade do instrumento outorga de direito de uso dos recursos hídricos.

- Conclui-se que, além de não haver amparo legal na Lei nº 9.433/1997 (art. 12), trata-se de tema mais afeto ao nível de planejamento da bacia hidrográfica associada ao uso do solo do que ao nível operacional da outorga de direito de uso de recursos hídricos.

Atenciosamente,

| LUIZ HENRIQUE PINHEIRO SILVA | LUCIANO MENESES C. DA SILVA |
| --- | --- |
| Especialista em Recursos Hídricos | Especialista em Recursos Hídricos Gerente de Outorga |