Grupo de Trabalho Outorga de Recursos Hídricos em Reservatórios

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Versão 00 - 06/junho/2002

CRITÉRIOS GERAIS PARA OUTORGA DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS EM RESERVATÓRIOS

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, no uso das atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, alteradas pela Lei no 9.984, de 17 de julho de 2000, pelo Decreto no 2.612, de 3 de junho de 1998, alterado pelo Decreto no 3.978, de 22 de outubro de 2001, e conforme o disposto em seu Regimento Interno, e:

Considerando que compete ao CNRH estabelecer diretrizes complementares para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, para a aplicação dos seus instrumentos e para a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH;

Considerando que compete ao CNRH estabelecer critérios gerais para a outorga de direito de uso dos recursos hídricos, conforme previsto no inciso X, art. 35, da Lei no 9.433, de 1997;

Considerando que a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas, de acordo com o inciso IV, art. 1o, da Lei no 9.433, de 1997;

Considerando que estão sujeitos a outorga os direitos dos usos de recursos hídricos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água, de acordo com o inciso V, art. 12, da Lei no 9.433, de 1997;

resolve:

Art. 1o Para efeito desta Resolução consideram-se:

I – barramento: estrutura construída transversalmente a um rio com a finalidade de obter a elevação do seu nível d’água e/ou de criar um reservatório de acumulação de água ou de regularização das vazões do rio;

II - reservatório: acumulação não natural de água destinada a quaisquer de seus múltiplos usos;

#### III - nível d’água máximo normal: é a cota da superfície da água em seu nível máximo normal de operação em um reservatório;

#### IV - nível d’água mínimo normal: é a cota da superfície da água em seu nível mínimo normal de operação em um reservatório;

V - nível d’água máximo maximorum: é a cota máxima do reservatório, especificada para determinado período de retorno;

VI – nível d’água de jusante: é a cota da superfície da água em seu nível no canal de descarga, a jusante da barragem;

VII - ....................................

Art. 2o O ato de outorga, quando presente a formação de reservatório, deverá definir a finalidade principal a que se destina, distinguindo nos tipos: reservatório sem demanda de água (lazer, controle de cheias, piscicultura, outros) ou reservatório com demanda de água (abastecimento público, geração de energia, navegação, irrigação, uso industrial, usos múltiplos, dentre outros).

Art. 3o A outorga de uso de recursos hídricos, quando presente um barramento com formação de reservatório, deverá ser precedida de aprovação de Estudos Técnicos ou seja, manifestação prévia dos usos e/ou interferências nos recursos hídricos, à qual será dada publicidade, e observar aspectos das fases de construção e operação.

Art. 4o Para aprovação dos Estudos Técnicos ou manifestação prévia dos usos e/ou interferências nos recursos hídricos, a autoridade outorgante definirá as Exigências para Aprovação dos Estudos Técnicos, nos quais deverão constar necessariamente os dados que caracterizam o empreendimento, observando diretrizes básicas para reservatórios com ou sem demanda de água, com conteúdo mínimo relativo aos aspectos hidrológicos, hidráulicos  e articulações com os demais usuários dos recursos hídricos da bacia.

§ 1o Na concepção dos estudos deverá estar considerada a implantação dos demais barramentos previstos no curso d’água (inventário do trecho considerado).

§ 2o Deverão estar detalhadas as questões relativas á fase de construção, os possíveis impactos e medidas corretivas, assim como os projetos específicos de acompanhamento e monitoramento locais.

§ 3o Deverão estar detalhadas as questões relativas à fase de operação e os projetos específicos das medidas de acompanhamento e monitoramento, bem como as possíveis alterações no lençol subterrâneo nas margens.

§ 4o Deverão estar contempladas nestes Estudos Técnicos as projeções básicas que possam viabilizar outros usos, quando couber.

§ 5o As outorgas estarão subordinadas aos Planos Nacional, Estadual e/ou de Bacia Hidrográfica de Recursos Hídricos, nos termos da legislação, condicionadas às prioridades estabelecidas nos respectivos Planos, contemplando, quando aplicáveis e disponíveis, os diversos cenários de usos definidos pelas autoridades outorgantes de recursos hídricos.

§ 6o A autoridade outorgante de recursos hídricos, ou seu preposto, será responsável pelo acompanhamento dos projetos específicos aprovados, a serem desenvolvidos pelo interessado nas fases de construção e operação, devendo estipular penalidades pelo seu descumprimento.

Art. 5o Nos trechos a montante do barramento deverão ser observadas, no mínimo, as seguintes diretrizes para outorga:

I – determinação dos níveis de água máximo maximorum, máximo e mínimo normal de operação;

II – determinação das interferências e estruturas existentes, sua manutenção ou proposta de substituição;

III – as outorgas autorizadas posteriormente à aprovação dos estudos técnicos para implantação de reservatório deverão considerar os condicionantes aprovados.

Art. 6o Nos trechos a jusante do barramento deverão ser observadas, no mínimo, as seguintes diretrizes para outorga:

I – determinação dos níveis de água máximo e mínimo normal de jusante de operação;

II – determinação das interferências e estruturas existentes, sua manutenção ou proposta de substituição;

III – as outorgas autorizadas posteriormente à aprovação dos estudos técnicos para implantação de reservatório deverão considerar os condicionantes aprovados.

§ 1o Quando presentes arranjos de engenharia onde haja trechos ensecados entre o barramento e o canal de restituição da água, a vazão remanescente será determinada, para cada caso, com base em um contexto amplo que verifique as funções hidrológicas, biológicas, químicas, sanitárias e sócio-econômicas e a base legal de cada região, dentre outras.

Art. 7o O regime de operação das estruturas hidráulicas deverá contemplar possíveis interferências com outros usos a montante e a jusante, devendo estar definidas, quando possível, as regras de operação. O operador das estruturas hidráulicas deverá articular-se com os demais usuários, a montante e jusante, quanto às regras operativas e das previsões de operação diária, semanal e mensal.

§ 1o A definição das condições de operação de reservatórios de aproveitamentos hidrelétricos será efetuada em articulação com o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

Art. 8o As articulações referidas no art. 4o desta Resolução deverão ser realizadas pelo interessado mediante consultas formais aos demais usuários, com documentação anexada aos estudos técnicos, sobre a compatibilização com outros usos ou declaração da não oposição sobre o uso projetado. Havendo divergências entre usuários, a autoridade outorgante dos recursos hídricos exercerá a mediação ouvindo os demais poderes outorgantes setoriais, e definirá a finalidade principal e seus condicionantes.

Art. 9o Em existindo vários usos atuantes em reservatórios implantados deverá, respeitados os condicionantes das concessões e outorgas autorizadas, ser realizado “Termo de Acordo”, a ser estabelecido com todos usuários e autoridades outorgantes dos usos, coordenado pela autoridade outorgante de recursos hídricos, no sentido de minimizar possíveis conflitos e interferências existentes, ouvido o comitê da respectiva bacia hidrográfica, quando constituído.

§ 1o A captação ou outros usos a serem outorgados em reservatório implantado deverão estar em consonância com a finalidade principal e diretrizes estabelecidas quando da implantação do reservatório, respeitadas as prioridades estabelecidas nos Planos Nacional, Estadual e/ou de Bacia Hidrográfica de Recursos Hídricos.

§ 2o A captação ou outros usos da água em reservatórios, quando necessária a utilização das margens dos reservatórios, deverão estar em acordo com o plano ambiental de conservação e uso do entorno dos reservatórios, aprovado pelo órgão ambiental responsável, e com as condições pré-definidas das concessões e autorizações já outorgadas.

Art. 10 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.