ANEXO 07

MEMORIAL DE SOM

Projeto: 	REFORMA DOS AMBIENTES INTERNOS DO EDIFÍCIO SEDE DA DATAPREV – BRASÍLIA/DF.

Data: 01/12/2011.

Cliente	: DATAPREV

Localização	: BRASÍLIA-DF.

- Generalidades

O presente memorial refere-se à elaboração do projeto de sonorização do auditório do DATAPREV. Com uma área a ser construída de 208,49 m².

Em resumo, foi previsto a instalação de 06 caixas de som distribuídas no auditório, conforme especificado no projeto.

Foi previsto também sistema wireless para transmissão simultânea de dados.

2 Fiação

A fiação será conforme indicado em projeto.

3 Caixas de Som Trapezoidal

3.1  Foram projetadas 04 caixa de Som Trapezoidal, marca Fram ou similar, equipada com alto falante  Ø12”  com difusor de potência 400w tipo PW3 selênio,e driver titâneo H200 selênio, impedância 4/8 ohms ultra som, com suporte, montadas a uma altura de 2,20m. (do eixo da caixa ao piso) conforme projeto. TWEETER Ø5" 90W tipo STB320 ou similar, impedância 4/8OHMS.

3.2 Foram projetadas 02 caixa de Som Trapezoidal, marca Fram ou similar, equipada com alto falante  Ø12”  com difusor de potência 180w tipo PW3 selênio,e driver titâneo H200 selênio, impedância 4/8 ohms ultra som,  montadas no piso, conforme projeto. TWEETER Ø5" 90W tipo STB320 ou similar, impedância 4/8OHMS.

4 Distribuíção

Foram previstos 04 caixas de saída de som fixadas a 2,20 metros nas paredes do auditório e 02 caixas no piso do palco, interligadas a central de som. As caixas de passagem da fiação serão de embutir em parede e no teto, do tipo estampada, acabamento em esmalte sintético preto e nas dimensões 200x50 mm.

5 Caixa de distribuição de fiação de som

Será metálica de chapa #16 com porta de maçaneta nas dimensões 40x40x12cm cor cinza claro, montada a altura de 1,30 metros do piso acabado em relação ao seu eixo.

6 Equipamentos de som

# Equipamento de som contendo: 2 microfones sem fio, mesa de som para 08 canais, rack, amplificador 2000, sintonizador am/fm, equalizador 15 bandas voxman toca cd 03 disco e acessórios. Computador desktop 2.4Ghz, 4 GB memória, HD 500GB, monitor e periféricos.

7 Observação

As tubulações, caixas de passagens, etc, seguem as mesmas especificações e recomendações do projeto elétrico.

Os equipamentos de televisão, DVD e PVD serão fornecidos pela DATAPREV.

8 Canalizações

Todos os materiais à serem empregados neste projeto deverão obedecer o critério geral abaixo e, inclusive de acordo com as especificações do Caderno Técnico.

- Embutidos em parede dry-wall

. Eletrodutos 		- Metálicos flexíveis reforçados

. Caixas 		- Metálicos rígido próprios

- Embutidos em lajes ou em alvenarias

. Eletrodutos 		- Ferro esmaltado.

. Caixas 		- Metálicas esmaltadas

. Quadros 		- em PVC reforçado ou metálico

- Aparente interna a edificação

. Eletrodutos		- Ferro galvanizado eletrolítico tipo pesado

. Caixas		- Metálicas galvanizadas.

. Quadros		- em PVC reforçado ou metálico

- Aparente externa a edificação, ou sujeito a intempéries diretas ou indiretamente

. Eletrodutos		- Ferro galvanizado à fogo

. Caixas		- Condulet em alumínio fundido.

- Aparente nos locais úmidos, tais como: cozinha, copa, casa de bombas

. Eletrodutos		- Ferro galvanizado à fogo

. Caixas		- Condulet em alumínio fundido.

- Enterrados (subterrâneos)

. Eletrodutos		- Ferro galvanizado a fogo.

. Caixas		- em alvenaria.