Outubro / 2017

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Ministério de Minas e Energia

Ministro

Fernando Coelho Filho

Secretário-Executivo

Paulo Pedrosa

Secretário de Energia Elétrica

Fábio Lopes Alves

Diretor do Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico

Domingos Romeu Andreatta

Equipe Técnica

Guilherme Silva de Godoi

André Grobério Lopes Perim

Bianca Maria Matos de Alencar Braga

Igor Souza Ribeiro

João Daniel de Andrade Cascalho

Jorge Portella Duarte

Tarcisio Tadeu de Castro

Esplanada dos Ministérios – Bloco “U” – 6º andar

70.065-900 – Brasília - DF

http://www.mme.gov.br

Boletim publicado em:  http://www.mme.gov.br/mme/menu/todas_publicacoes.html

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Abril / 2017

Boletim Mensal

de Monitoramento

do Sistema Elétrico Brasileiro

Outubro / 2017

SUMÁRIO

1.	SUMÁRIO EXECUTIVO	1

2.	CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS	2

2.1.	Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil	2

2.2.	Energia Natural Afluente Armazenável	3

2.3.	Energia Armazenada	5

3.	INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8

3.1.	Principais Intercâmbios Verificados	8

4.	MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA	9

4.1.	Consumo de Energia Elétrica	9

4.2.	Demandas Máximas	11

4.3.	Demandas Máximas Mensais	11

5.	CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	13

6.	LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	14

7.	EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO	15

7.1.	Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração	15

7.2.	Previsão da Expansão da Geração	16

7.3.	Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão	16

7.4.	Entrada em Operação de Novos Equipamentos em Instalações de Transmissão	17

7.5.	Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão	18

7.6.	Previsão da Expansão da Capacidade de Transformação	18

8.	PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	19

8.1.	Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro	19

8.2.	Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional	20

8.3.	Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados	20

8.4.	Geração Eólica	21

9.	CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO	22

10.	ENCARGOS SETORIAIS	22

11.	DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	24

11.1.	Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro	24

11.2.	Indicadores de Continuidade	25

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de outubro de 2017 – Brasil.	2

Figura 2. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	3

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sul.	3

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.	4

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Norte.	4

Figura 6. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	6

Figura 7. EAR: Subsistema Sul.	6

Figura 8. EAR: Subsistema Nordeste.	7

Figura 9. EAR: Subsistema Norte-Interligado.	7

Figura 10. Principais intercâmbios de energia (MWmédios).	8

Figura 11. Consumo de energia elétrica no mês e acumulado em 12 meses.	9

Figura 12. Demandas máximas mensais: SIN.	11

Figura 13. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	11

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.	12

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.	12

Figura 16. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.	12

Figura 17. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.	14

Figura 18. Linhas de transmissão de energia elétrica instaladas no SEB.	14

Figura 19. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.	19

Figura 20. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Nordeste.	21

Figura 21. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.	21

Figura 22. Evolução do CMO verificado no mês.	22

Figura 23. Encargos Setoriais: Restrição de Operação.	23

Figura 24. Encargos Setoriais: Segurança Energética.	23

Figura 25. Encargos Setoriais: Serviços Ancilares.	23

Figura 26. Ocorrências no SEB: montante de carga interrompida e número de ocorrências.	25

Figura 27. DEC do Brasil.	26

Figura 28. FEC do Brasil.	26

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.	5

Tabela 2. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN	5

Tabela 3. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.	9

Tabela 4. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.	10

Tabela 5. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.	10

Tabela 6. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.	11

Tabela 7. Matriz de capacidade instalada*** de geração de energia elétrica do Brasil.	13

Tabela 8. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.	14

Tabela 9. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.	15

Tabela 10. Previsão da expansão da geração (MW).	16

Tabela 11. Entrada em operação de novas linhas de transmissão.	17

Tabela 12. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.	17

Tabela 13. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.	18

Tabela 14. Previsão da expansão da capacidade de transformação.	18

Tabela 15. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.	20

Tabela 16. Matriz de produção de energia elétrica nos sistemas isolados.	20

Tabela 17. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.	24

Tabela 18. Evolução do número de ocorrências.	24

Tabela 19. Evolução do DEC em 2017.	25

Tabela 20. Evolução do FEC em 2017.	25

SUMÁRIO EXECUTIVO

Os principais destaques relacionados à operação e à expansão do sistema elétrico brasileiro e detalhados nesse Boletim Mensal do mês de outubro de 2017 foram:

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS: foram verificadas as seguintes Energias Naturais Afluentes Brutas: 70% MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 81% MLT no Sul, 21% MLT no Nordeste e 49% MLT no Norte, das quais foram armazenáveis 67% MLT, 75% MLT, 17% MLT e 49% MLT, respectivamente.

Energia Armazenada: variação da energia armazenada equivalente no mês de outubro de 2017:

Sudeste/Centro-Oeste: -6,5%

Sul: 12,2%

Nordeste: -3,3%

Norte: -12,0%

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA: em setembro de 2017, o número de consumidores residenciais aumentou 2,2% em comparação ao mesmo mês do ano anterior.

Demandas Máximas: em outubro de 2017 não houve recorde de demanda no SIN e em nenhum dos subsistemas.

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO: em outubro de 2017 a capacidade instalada total de geração de energia elétrica do Brasil atingiu 155.869 MW, considerando também as informações referentes à geração distribuída - GD. No mês, entraram em operação comercial 1.196,36 MW de usinas de geração.

LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO: em outubro de 2017 o total de linhas de transmissão em operação no Brasil, com tensão maior ou igual a 230 kV, atingiu 136.835 km. No mês, entraram em operação comercial 136,6 km de linhas de transmissão.

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA: em setembro de 2017, a geração hidráulica correspondeu a aproximadamente 60,7% do total gerado no país, 0,5 pontos percentuais (p.p.) abaixo do verificado no mês anterior.

ENCARGOS SETORIAIS: o Encargo de Serviço de Sistema – ESS verificado em setembro de 2017 foi de            R$ 68,3 milhões, montante inferior ao dispendido no mês anterior (R$ 75,1 milhões).

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro: em outubro de 2017 foram verificadas doze ocorrências no sistema elétrico brasileiro com corte de carga maior que 100 MW e com duração maior que 10 minutos, totalizando 2.435 MW de corte de carga.

CMSE: em outubro, foram realizadas três reuniões do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE, a saber, a 186ª reunião (ordinária), em 4 de outubro de 2017, a 187ª reunião (extraordinária), em 18 de outubro de 2017 e a 188ª reunião (extraordinária), em 25 de outubro de 2017. Nas ocasiões, as condições do atendimento ao SIN foram avaliadas, além de outros temas, dentre os quais, a campanha de conscientização do uso eficiente de energia elétrica, conforme deliberado anteriormente pelo Comitê. As Atas das referidas reuniões estão disponíveis em: http://www.mme.gov.br/web/guest/conselhos-e-comites/cmse/atas-cmse-2017.

As informações apresentadas neste Boletim de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro referem-se a dados consolidados até o dia 31 de outubro de 2017, exceto quando indicado.

O Subsistema Sudeste/Centro-Oeste é composto pelos estados das Regiões Sudeste e Centro-Oeste, Acre e Rondônia.

O Subsistema Sul é composto pelos estados da Região Sul.

O Subsistema Nordeste é composto pelos estados da Região Nordeste, exceto o Maranhão.

O Subsistema Norte é composto pelos estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Amazonas e Amapá.

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

No mês de outubro, houve predominância de chuvas abaixo da média histórica em boa parte das Regiões Centro-Oeste, Sudeste e sul da Região Nordeste. Estas anomalias negativas de precipitação ainda estiveram associadas à persistência da condição de bloqueio atmosférico verificada no mês anterior. Destaca-se ainda que esse padrão no escoamento atmosférico também foi consistente com a ausência de episódios de ZCAS e, portanto, com o atraso do período chuvoso nesta grande área central do Brasil.

A situação hídrica permaneceu bastante crítica nos principais reservatórios do Nordeste (CE, RN, PB e PE) e nas sub-bacias de Três Marias (bacia do Rio São Francisco) e Serra da Mesa (bacia do Rio Tocantins). Já em relação às temperaturas, outubro foi um mês quente, com anomalias de temperatura máxima que excederam os 5°C em várias localidades do centro-leste do País, especialmente no sul dos Estados do Tocantins, Maranhão e Bahia.

Foram verificadas as seguintes Energias Naturais Afluentes Brutas: 70% MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 81% MLT no Sul, 21% MLT no Nordeste e 49% MLT no Norte, das quais foram armazenáveis 67% MLT, 75% MLT, 17% MLT e 49% MLT, respectivamente.

Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de outubro de 2017 – Brasil.

Fonte: CPTEC/INPE

Energia Natural Afluente Armazenável

Figura 2. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

Energia Armazenada

No mês de outubro de 2017, foi verificado deplecionamento do armazenamento dos reservatórios equivalentes de todos os subsistemas, com exceção do Sul, conforme pode ser observado na tabela abaixo.

Tabela 1. Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.

Na região Norte a geração da usina hidrelétrica - UHE Tucuruí foi minimizada, com dimensionamento eventual, nos períodos de carga média e pesada, de forma a possibilitar o fechamento do balanço energético do SIN. Já a geração da UHE Itaipu foi dimensionada de forma a disponibilizar recursos energéticos prioritariamente nos períodos de carga média e pesada dos dias úteis, com eventual redução em períodos de carga leve e finais de semana, respeitando-se as restrições operativas da usina e os limites elétricos vigentes na interligação Sul – Sudeste/Centro-Oeste (RSE).

A coordenação hidráulica das usinas da bacia do rio São Francisco foi efetuada visando à implementação da política de minimização das defluências da cascata, sendo o intercâmbio de energia e as gerações eólica e térmica locais responsáveis pelo fechamento do balanço energético da região Nordeste.

Além disso, destaca-se que as vazões defluentes das usinas hidrelétricas – UHEs Sobradinho e Xingó foram reduzidas para 550 m³/s no dia 2 de outubro de 2017, conforme autorizado pela Resolução ANA nº 1.291, de 17 de julho de 2017, e pela Autorização Especial IBAMA nº 12/2017.

Com relação aos principais reservatórios do SIN, a tabela abaixo apresenta o armazenamento ao final do mês:

Tabela 2. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN

Fonte dos dados: ONS

Figura 6. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Figura 7. EAR: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 8. EAR: Subsistema Nordeste.

Figura 9. EAR: Subsistema Norte-Interligado.

Fonte dos dados: ONS

INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Principais Intercâmbios Verificados

Em outubro de 2017, o subsistema Norte manteve o perfil exportador verificado no mês anterior, em montante de aproximadamente 224 MWmédios, valor inferior a setembro (1.138 MWmédios).

O subsistema Nordeste também manteve o perfil exportador, com um total de 129 MWmédios, ante a importação de 1.079 MWmédios verificados em setembro, desempenho que já reflete a diminuição da geração eólica no local.

O subsistema Sul exportou aproximadamente 220 MWmédios no mês de outubro de 2017, ante a importação de 1.971 MWmédios em setembro de 2017.

A importação de energia da Venezuela para suprimento ao Estado de Roraima foi de 127 MWmédios, mesmo patamar do mês anterior.

Em relação aos intercâmbios internacionais, destaca-se que, assim como em setembro, houve em outubro importação de energia do Uruguai, tanto pela conversora de frequência de Melo, quanto por Rivera. Além disso, nos dias 26 e 27 de outubro foram realizados testes na conversora de Garabi, com intercâmbios entre Brasil e Argentina, nos dois sentidos, e em valores equivalentes.

Figura 10. Principais intercâmbios de energia (MWmédios).

Fonte dos dados: ONS / Eletronorte

*

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA

Consumo de Energia Elétrica

Em setembro de 2017, o consumo de energia elétrica atingiu 47.218 GWh, considerando autoprodução e acrescido das perdas, representando aumento de 2,3% em relação ao consumo de setembro de 2016.

Tabela 3. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.

*

**

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e Consumo próprio das distribuidoras.

** As informações “Perdas e Diferenças” são obtidas considerando o cálculo do montante de carga verificada no SEB (SIN e Sistemas Isolados), abatido do consumo apurado mensalmente no país (consolidação EPE).

Dados contabilizados até setembro de 2017.

Fonte dos dados: EPE/ONS

Figura 11. Consumo de energia elétrica no mês e acumulado em 12 meses.

Dados contabilizados até setembro de 2017.

* Referência: http://www.epe.gov.br/ResenhaMensal/Forms/EPEResenhaMensal.aspx. Considera autoprodução circulante na rede. Conforme informações do ONS e EPE, os montantes relativos à setembro de 2017 dos sistemas isolados não contemplaram as informações dos agentes CEA, CERR e EDRR, que não disponibilizaram seus dados.

Tabela 4. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.

*

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até setembro de 2017.

Tabela 5. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.

*

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até agosto de 2017.                                                                                                                                                     Fonte dos dados: EPE

Demandas Máximas

No mês de outubro de 2017 não houve recorde de demanda no SIN e em nenhum dos subsistemas.

Tabela 6. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.

Fonte dos dados: ONS

Demandas Máximas Mensais

Figura 12. Demandas máximas mensais: SIN.

Figura 13. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.

*

Figura 16. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

* O aumento da demanda registrada a partir de agosto de 2015 no subsistema Norte deve-se à interligação do sistema elétrico do Amapá ao SIN (Despacho ANEEL nº 2.411/2015).

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de outubro de 2017 a capacidade instalada total de geração de energia elétrica do Brasil atingiu               155.869 MW, considerando também as informações referentes à geração distribuída - GD. Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, sem considerar GD e considerando os Ambientes de Contratação Regulada e Livre (ACR e ACL), houve um acréscimo de 7.132 MW, sendo 4.207 MW de geração de fonte hidráulica, 553 MW de fontes térmicas*, 2.009 MW de fonte eólica e 363 MW de fonte solar.

Tabela 7. Matriz de capacidade instalada*** de geração de energia elétrica do Brasil.

**

*A partir de julho de 2015, na matriz de capacidade instalada são incluídas as usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL, mas que não estão em conformidade com a SCG/ANEEL e que, por isso, não são apresentadas no BIG/ANEEL. Algumas delas são térmicas com combustíveis desconhecidos e que por isso são incluídas como “Outros”.

** Inclui outras fontes fósseis (147 MW).

*** Os valores de capacidade instalada referem-se à capacidade instalada fiscalizada apresentada pela ANEEL no Banco de Informações de Geração - BIG, adicionados aos montantes das usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL e das informações publicadas pela Agência sobre geração distribuída (mini e micro geração), conforme disponível em: www.aneel.gov.br/scg/gd . Além dos montantes apresentados, existe uma importação contratada de 5.650 MW com o Paraguai e de 200 MW com a Venezuela.

Fonte dos dados: ANEEL e MME (Dados BIG e GD do site da ANEEL – 01/11/2017)

Figura 17. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.

Fonte dos dados: ANEEL e MME

*

LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

Tabela 8. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.

Figura 18. Linhas de transmissão de energia elétrica instaladas no SEB.

Fonte dos dados: MME/ANEEL/ONS

* Considera as linhas de transmissão em operação da Rede Básica, conexões de usinas, interligações internacionais e 190,0 km instalados no sistema de Roraima.

*

EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração

Em outubro de 2017 foram concluídos e incorporados ao Sistema Elétrico Brasileiro 1.196,36 MW de geração:

- UHE Belo Monte - UG: Belo Monte 07, total de 611,11 MW, no Pará. CEG: UHE.PH.PA.030354-2.01;

- PCH Cachoeira Cachimbo Alto - UGs: 2 e 3, total de 6,54 MW, em Rondônia. CEG: PCH.PH.RO.030573-1.01;

- PCH Castro - UGs: 1 e 2, total de 4 MW, no Paraná. CEG: PCH.PH.PR.032513-9.01;

- CGH Mario Fett - UGs: 1 e 3, total de 0,99 MW, em Santa Catarina. CEG: CGH.PH.SC.002354-0.01;

- UTE  Fibria MS-II - UGs: 3 e 4, total de 269,58 MW, no Mato Grosso do Sul. CEG: UTE.FL.MS.037624-8.01;

- UEE Ventos de Santo Estevão IV - UGs: 1 a 13, total de 29,9 MW, em Pernambuco. CEG: EOL.CV.PE.032365-9.01;

- UEE Delfina I - UGs: 1 a 14, total de 28 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.032357-8.01;

- UEE Delfina V - UGs: 1 a 14, total de 28 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.032359-4.01;

- UEE Lagoa 1 - UGs: 1 a 15, total de 31,5 MW, na Paraíba. CEG: EOL.CV.PB.033664-5.01;

- UEE Ventos de São Vicente 08 - UGs: 1 a 14, total de 29,4 MW, no Piauí. CEG: EOL.CV.PI.033144-9.01;

- UEE Ventos de São Vicente 12 - UGs: 1 e 14, total de 4,2 MW, no Piauí. CEG: EOL.CV.PI.033140-6.01;

- UEE Delfina IV - UGs: 1 a 4, total de 8 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.032522-8.01;

- UEE Delfina VI - UGs: 1 a 15, total de 30 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.032523-6.01;

- UEE Delfina VII - UGs: 1 a 15, total de 30 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.032524-4.01;

- UFV Pirapora 10 - UGs: 21 a 31, total de 10,646 MW, em Minas Gerais. CEG: UFV.RS.MG.033193-7.01;

- UFV Pirapora 5 - UGs: 14 a 31, total de 17,42 MW, em Minas Gerais. CEG: UFV.RS.MG.033188-0.01;

- UFV Pirapora 6 - UGs: 1 a 29, total de 28,0645171 MW, em Minas Gerais. CEG: UFV.RS.MG.033189-9.01;

- UFV Pirapora 7 - UGs: 15 a 31, total de 16,452 MW, em Minas Gerais. CEG: UFV.RS.MG.033190-2.01;

- UFV Pirapora 9 - UGs: 18 a 31, total de 13,549 MW, em Minas Gerais. CEG: UFV.RS.MG.033192-9.01.

* Nesta seção estão incluídos todos os empreendimentos de geração cuja entrada em operação comercial foi autorizada por meio de Despacho da ANEEL, para os ambientes de contratação regulada (ACR), livre (ACL), Sistemas Isolados, e que não são apenas para contabilização. Houve adequação da expansão da geração nos meses anteriores devido a consolidação realizada com a SFG/ANEEL.

Tabela 9. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.

Fonte dos dados: MME / SEE

*

Previsão da Expansão da Geração

Tabela 10. Previsão da expansão da geração (MW).

Fonte dos dados: MME / SEE

* Nesta seção estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos vencedores dos leilões do ACR, com a entrada em operação conforme datas de tendência acordadas na reunião do Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração, do dia 19/10/2017, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS, CCEE e EPE.

*

Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão

No mês de outubro de 2017 houve expansão de 136,64 km, referente às seguintes linhas de transmissão – LT no SIN:

- LT 230 kV Teresina II / Teresina III C1 e C2, com 26,0 km de extensão cada e total 52,0 km, da CHESF no Piauí;

- LT 230 kV Mossoró IV / Mossoró II C1, com 40,0 km de extensão, da CHESF no Rio Grande do Norte.

- LT 230 kV SE SLR / Porto Velho C1 e C2, com 20,1 km de extensão cada e total 40,2, da Santo Antonio Energia, em Rondônia.

- LT 230 kV PIMENTAL / Sub PIMENTAL C3, com 5,0 km de extensão, da Norte Energia, no Pará.

- Secc. 230 kV Salto Grande / DSAG C1, com -10,2 km de extensão, da CTEEP, em São Paulo.

- LT 230 kV Icaraizinho / Pedra Cheirosa C M3, com 8,9 km de extensão, da Pedra Cheirosa Energia, no Ceará.

- LT 230 kV B.Jesus Lapa / SE Lapa C P1, com 0,7 km de extensão, da ENEL GREEN POWERBA, na Bahia.

Nota: Os seis últimos empreendimentos são originados da Consolidação Parcial realizada com entre MME, ONS e ANEEL em 10/08/2017, concluídos no 1º semestre de 2017.

* O MME, por meio da SEE/DMSE, monitora os empreendimentos de transmissão autorizados e leiloados.                     Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

Tabela 11. Entrada em operação de novas linhas de transmissão.

*

Entrada em Operação de Novos Equipamentos em Instalações de Transmissão

No mês de outubro de 2017 foram incorporados cinco novos transformadores ao SIN, num total de 880 MVA:

- Substituição do TR5 440 / 138 kV - 150 MVA por outro de 300 MVA, na SE Bauru (CTEEP), em São Paulo;

- TR1 e TR2 - 230/69 kV - 200 MVA cada, na SE Teresina III (CHESF), no Piauí;

- TR3 230/69 kV – 180 MVA, na SE João Câmara II (CHESF), no Rio Grande do Norte;

- TR2 230/138 kV – 150 MVA, na SE Xinguara 2 (ATLÂNTICO), no Pará.

- TR 2 230/23 kV – 50MVA, na SE Canoas I (CEEE-GT), no Rio Grande do Sul.

- TR 1 230/138 kV – (-100 MVA, equipamento em desativação), na SE ANHANGUERA (CELG-GT), em Goiás.

Notas: Os dois últimos empreendimentos são originados da Consolidação Parcial realizada entre MME, ONS e ANEEL em 10/08/2017, concluídos no 1º semestre de 2017.

Tabela 12. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.

No mês de outubro de 2017 não foram incorporados ao SIN equipamentos de compensação de potência reativa.

* O MME, por meio da SEE/DMSE, monitora os empreendimentos de transmissão autorizados e leiloados.                     Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

*

Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão

Tabela 13. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.

*

Previsão da Expansão da Capacidade de Transformação

Tabela 14. Previsão da expansão da capacidade de transformação.

Fonte dos dados: MME / SEE

* Nesta seção estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos outorgados pela ANEEL, com a entrada em operação conforme datas de tendência atualizadas na reunião do Grupo de Monitoramento da Expansão da Transmissão, do dia 20/09/2017, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS e EPE.

**

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro

No mês de setembro de 2017***, estima-se que a geração hidráulica correspondeu a 60,7% do total gerado no país, valor 0,5 p.p. inferior ao verificado no mês anterior. A participação da geração por fonte eólica na matriz de produção de energia elétrica do Brasil nesse período aumentou 1,6 p.p. Já a participação de usinas térmicas na matriz de produção de energia elétrica, em termos globais, reduziu 1,2%. Em relação à geração térmica por fonte, destacam-se as variações de -0,6 p.p. na geração a gás natural e -0,6 p.p na geração nuclear.

Figura 19. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.

Dados contabilizados até setembro de 2017.                                                                                                                                  Fonte dos dados: CCEE

* Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

** A produção acumulada de energia elétrica não inclui a autoprodução.

*** Para elaboração da matriz de produção de energia elétrica no sistema elétrico brasileiro, referente ao mês de setembro/2017, não foi considerada a informação da geração hidráulica dos sistemas isolados, em função da não disponibilização desta informação pelos agentes à CCEE até o fechamento deste Boletim.

**

Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional

Tabela 15. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.

* Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

** Os valores de produção incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade. As informações incluem a energia importada pelo Brasil referente à parcela paraguaia de Itaipu.

Dados contabilizados até setembro de 2017.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados

A geração de energia elétrica nos sistemas isolados ficou bastante reduzida em função da interligação plena do sistema elétrico do Amapá e de Manaus ao SIN em 2015.

Tabela 16. Matriz de produção de energia elétrica nos sistemas isolados.

Para os meses de junho a setembro/2017, a informação do montante de geração hidráulica dos sistemas isolados não foi disponibilizada pelos agentes à CCEE até o fechamento deste Boletim (PCH Jatapú). Destaca-se que estas informações referentes aos sistemas isolados passaram a ser disponibilizadas ao MME pela CCEE, e não mais pela Eletrobras, em atendimento ao disposto no Decreto nº 9.047/2017.

Fonte dos dados: CCEE

*

Geração Eólica

No mês de setembro de 2017, o fator de capacidade médio das usinas eólicas da região Nordeste aumentou         8,7 p.p. com relação ao mês anterior, atingindo 62,5%, com total de 5.756,2 MWmédios de geração verificada no mês. Em relação ao acumulado nos últimos 12 meses, o fator de capacidade médio da região Nordeste aumentou 2,7 p.p. em comparação ao desempenho dos 12 meses anteriores, atingindo o valor de 43,5%.

O fator de capacidade médio das usinas eólicas do Sul, por sua vez, aumentou 0,8 p.p. em relação a agosto de 2017, e atingiu 38,4%, com total de geração verificada no mês de 783,8 MWmédios. Em relação ao acumulado nos últimos 12 meses, houve aumento de 1,7 p.p. no fator de capacidade médio da região Sul em comparação ao desempenho dos 12 meses anteriores, atingindo 32,9%.

Figura 20. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Nordeste.

Dados contabilizados até setembro de 2017.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

Figura 21. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.

Dados contabilizados até setembro de 2017.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

* Os valores de geração verificada apresentados não incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade.

** Incluída a UEE Gargaú, com 28 MW, situada na Região Sudeste.

CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO

Os Custos Marginais de Operação – CMO oscilaram devido às atualizações nos parâmetros de simulação do Programa Mensal de Operação – PMO, não tendo havido descolamento dos valores entre os subsistemas.

Ressalta-se que, ao longo do mês de outubro, o Preço de Liquidação das Diferenças – PLD manteve-se em valor máximo definido pela ANEEL para 2017, igual a R$ 533,82 / MWh.

Figura 22. Evolução do CMO verificado no mês.

Fonte dos dados: ONS

ENCARGOS SETORIAIS

O Encargo de Serviço de Sistema – ESS verificado em setembro de 2017 foi de R$ 68,3 milhões, montante inferior ao dispendido no mês anterior (R$ 75,1 milhões). O valor do mês de setembro de 2017 é composto por R$ 43,9 milhões referentes ao encargo Restrição de Operação, que está relacionado principalmente ao despacho por Razões Elétricas das usinas térmicas do SIN e por R$ 24,4 milhões referentes ao encargo Serviços Ancilares, que está relacionado à remuneração pela prestação de serviços ao sistema como fornecimento de energia reativa por unidades geradoras solicitadas a operar como compensador síncrono, Controle Automático de Geração – CAG, autorrestabelecimento (black-start) e Sistemas Especiais de Proteção – SEP. No mês, não foram verificados encargos por Segurança Energética, que está relacionado ao despacho adicional de geração térmica para garantia do suprimento energético, autorizado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE.

Figura 23. Encargos Setoriais: Restrição de Operação.

Dados contabilizados / recontabilizados até setembro de 2017.                                                                                                                 Fonte dos dados: CCEE

Figura 24. Encargos Setoriais: Segurança Energética.

Dados contabilizados / recontabilizados até setembro de 2017.                                                                                                                 Fonte dos dados: CCEE

Figura 25. Encargos Setoriais: Serviços Ancilares.

Dados contabilizados / recontabilizados até setembro de 2017.                                                                                                                  Fonte dos dados: CCEE

DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de outubro de 2017 o número de ocorrências foi igual ao verificado no mesmo período de 2016 e o montante de carga interrompida foi inferior ao verificado. Seguem as principais informações das ocorrências:

- Dia 01 de outubro, às 18h31min: Desenergização dos setores de 230 kV Porto Alegre 6 e Porto Alegre 13, seguida de nova desenergização, às 18h34 min, dos setores de 230 kV Porto Alegre 6, Porto Alegre 13, Viamão 3 e Porto Alegre 8. Houve interrupção total de 318 MW de cargas da CEEE-D, no Rio Grande do Sul. Causa: Rompimento da conexão de chave de baipasse de 230 kV da SE Porto Alegre 6.

- Dia 12 de outubro, às 15h25min: Desligamento automático da barra de 69 kV e da transformação 138/69 kV (3x150 MVA) da subestação Mauá III (Eletrobras Distribuição Amazonas), levando ao desligamento de todo o subsistema Mauá III e das UTE Mauá Bloco III (Amazonas GT), Manauara (Companhia Energética Manauara) e Tambaqui (Breitener Tambaqui). Houve interrupção de 404 MW de cargas da Eletrobras Distribuição Amazonas, no Amazonas. Causa: Em análise.

- Dia 22 de outubro, às 19h32min: Desligamento automático da barra B do setor de 500 kV da SE São José (Furnas), das linhas de 500 kV Adrianópolis - São José e Angra - São José (Furnas) e das linhas de 138 kV São José - Cordovil C1 e C2 (Light) e São José - Magé C1 e C2 (Furnas). Houve interrupção de 342 MW de cargas da Light, no Rio de Janeiro. Causa: Perda de isolação do TC da LT 500 kV Adrianópolis - São José devido a condições atmosféricas adversas.

Houve cinco desligamentos com interrupção total das cargas de Roraima, nos dias 1, 5, 6, 9 e 14 de outubro. Desses, quatro tiveram origem no trecho da Interligação Brasil – Venezuela operado pela Corpoelec e 1 desligamento, às 14h03min do dia 9, ocorreu durante manobras de energização do Compensador Estático, que havia desligado automaticamente às 11h40min.

*

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro

Tabela 17. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.

Tabela 18. Evolução do número de ocorrências.

* Critério para seleção das interrupções: corte de carga ≥ 100 MW por tempo ≥ 10 minutos.

** Perda de carga simultânea em mais de uma região.					           Fonte dos dados: ONS / EDRR / Eletronorte

Figura 26. Ocorrências no SEB: montante de carga interrompida e número de ocorrências.

Fonte dos dados: ONS / EDRR / Eletronorte

*

Indicadores de Continuidade

Tabela 19. Evolução do DEC em 2017.

Tabela 20. Evolução do FEC em 2017.

Dados contabilizados até setembro de 2017 e sujeitos a alteração pela ANEEL                                                                                        Fonte dos dados: ANEEL

*Conforme Procedimentos de Distribuição – PRODIST.

**Nos valores de DEC e FEC acumulados são ajustadas as variações mensais do número de unidades consumidoras.

Figura 27. DEC do Brasil.

Dados contabilizados até setembro de 2017 e sujeitos a alteração pela ANEEL.				                          Fonte dos dados: ANEEL

Figura 28. FEC do Brasil.

Dados contabilizados até setembro de 2017 e sujeitos a alteração pela ANEEL.                                                                                          Fonte dos dados: ANEEL

GLOSSÁRIO

| ACL – Ambiente de Contratação Livre ACR – Ambiente de Contratação Regulada ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica BIG – Banco de Informações de Geração CAG – Controle Automático de Geração CC - Corrente Contínua CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CEG – Código Único de Empreendimentos de Geração CER - Contrato de Energia de Reserva CGH – Central Geradora Hidrelétrica CMO – Custo Marginal de Operação CO - Centro-Oeste CUST – Contrato de Uso do Sistema de Transmissão CVaR – Conditional Value at Risk DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora DMSE - Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico EAR – Energia Armazenada ENA - Energia Natural Afluente Energético EPE - Empresa de Pesquisa Energética ERAC - Esquema Regional de Alívio de Carga ESS - Encargo de Serviço de Sistema FC - Fator de Carga FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora GD - Geração Distribuída GE - Garantia de Suprimento Energético GNL - Gás Natural Liquefeito GTON - Grupo Técnico Operacional da Região Norte GW - Gigawatt (109 W) GWh – Gigawatt-hora (109 Wh) h - Hora Hz - Hertz km - Quilômetro kV – Quilovolt (103 V) | MLT - Média de Longo Termo MME - Ministério Minas e Energia Mvar - Megavolt-ampère-reativo MW - Megawatt (106 W) MWh – Megawatt-hora (106 Wh) MWmês – Megawatt-mês (106 Wmês) N - Norte NE - Nordeste NUCR - Número de Unidades Consumidoras Residenciais NUCT - Número de Unidades Consumidoras Totais OC1A – Óleo Combustível com Alto Teor de Enxofre OCTE – Óleo Leve para Turbina Elétrica ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico OPGE – Óleo Combustível para Geração Elétrica PCH - Pequena Central Hidrelétrica PIE - Produtor Independente de Energia PMO - Programa Mensal de Operação Proinfa - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica S - Sul SE - Sudeste SEB - Sistema Elétrico Brasileiro SEE - Secretaria de Energia Elétrica SEP – Sistemas Especiais de Proteção SI - Sistemas Isolados SIN - Sistema Interligado Nacional SPE - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético UEE - Usina Eólica UHE - Usina Hidrelétrica UNE - Usina Nuclear UTE - Usina Termelétrica VU - Volume Útil ZCAS – Zona de Convergência do Atlântico Sul ZCOU – Zona de Convergência de Umidade |
| --- | --- |

Os totais de precipitação por bacia hidrográfica podem ser acessados no site: http://energia1.cptec.inpe.br/