Dezembro / 2018

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Ministério de Minas e Energia

Ministro

Wellington Moreira Franco

Secretário-Executivo

Marcio Felix Carvalho Bezerra

Secretário de Energia Elétrica

Ildo Wilson Grüdtner

Diretor do Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico

Guilherme Silva de Godoi

Equipe Técnica

Igor Souza Ribeiro (Coordenação)

André Grobério Lopes Perim

Bianca Maria Matos de Alencar Braga

Carlos Augusto Furtado de Oliveira Novaes

João Daniel de Andrade Cascalho

Jorge Portella Duarte

Victor Protazio da Silva

Esplanada dos Ministérios – Bloco “U” – 6º andar

70.065-900 – Brasília - DF

http://www.mme.gov.br

Boletim publicado em:  http://www.mme.gov.br/mme/menu/todas_publicacoes.html

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Abril / 2017

Boletim Mensal

de Monitoramento

do Sistema Elétrico Brasileiro

Dezembro / 2018

SUMÁRIO

1.	SUMÁRIO EXECUTIVO	1

2.	CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS	2

2.1.	Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil	2

2.2.	Energia Natural Afluente Armazenável	3

2.3.	Energia Armazenada	5

3.	INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8

3.1.	Principais Intercâmbios Verificados	8

4.	MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA	9

4.1.	Consumo de Energia Elétrica	9

4.2.	Demandas Máximas	11

4.3.	Demandas Máximas Mensais	11

5.	CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	13

6.	LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	14

7.	EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO	15

7.1.	Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração	15

7.2.	Previsão da Expansão da Geração	17

7.3.	Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão	17

7.4.	Entrada em Operação de Novos Equipamentos em Instalações de Transmissão	18

7.5.	Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão	18

7.6.	Previsão da Expansão da Capacidade de Transformação	19

8.	PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	20

8.1.	Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro	20

8.2.	Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional	21

8.3.	Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados	21

8.4.	Geração Eólica	22

9.	CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO	23

10.	ENCARGOS SETORIAIS	23

11.	DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	25

11.1.	Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro	26

11.2.	Indicadores de Continuidade	27

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de dezembro de 2018 – Brasil.	2

Figura 2. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	3

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sul.	3

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.	4

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Norte.	4

Figura 6. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	6

Figura 7. EAR: Subsistema Sul.	6

Figura 8. EAR: Subsistema Nordeste.	7

Figura 9. EAR: Subsistema Norte.	7

Figura 10. Consumo de energia elétrica no mês e acumulado em 12 meses.	9

Figura 11. Demandas máximas mensais: SIN.	11

Figura 12. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	11

Figura 13. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.	12

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.	12

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.	12

Figura 16. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.	14

Figura 17. Linhas de transmissão de energia elétrica instaladas no SEB.	14

Figura 18. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.	20

Figura 19. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Norte e do Nordeste.	22

Figura 20. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.	22

Figura 21. Evolução do CMO verificado no mês.	23

Figura 22. Encargos Setoriais: Restrição de Operação.	24

Figura 23. Encargos Setoriais: Segurança Energética.	24

Figura 24. Encargos Setoriais: Serviços Ancilares.	24

Figura 25. Encargos Setoriais: Deslocamento Hidráulico.	25

Figura 266. Encargos Setoriais: Reserva Operativa.	25

Figura 27.Ocorrências no SEB: montante de carga interrompida e número de ocorrências.	26

Figura 28. DEC do Brasil.	27

Figura 29. FEC do Brasil.	28

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.	5

Tabela 2. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN	5

Tabela 3. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.	9

Tabela 4. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.	10

Tabela 5. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.	10

Tabela 6. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.	11

Tabela 7. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil.	13

Tabela 8. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.	14

Tabela 9. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.	16

Tabela 10. Previsão da expansão da geração (MW).	17

Tabela 11. Entrada em operação de novas linhas de transmissão.	17

Tabela 12. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.	18

Tabela 13. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.	18

Tabela 14. Previsão da expansão da capacidade de transformação.	19

Tabela 15. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.	21

Tabela 16. Matriz de produção de energia elétrica nos sistemas isolados.	21

Tabela 17. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.	26

Tabela 18. Evolução do número de ocorrências.	26

Tabela 19. Evolução do DEC em 2018.	27

Tabela 20. Evolução do FEC em 2018.	27

SUMÁRIO EXECUTIVO

Os principais destaques relacionados à operação e expansão do sistema elétrico e detalhados nesse Boletim Mensal de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro foram:

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS: Nos subsistemas, foram verificadas as seguintes ENA brutas: 94% MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 79% MLT no Sul, 89% MLT no Nordeste e 141% MLT no Norte, das quais foram armazenáveis 90% MLT, 75% MLT, 88% MLT e 138% MLT, respectivamente.

Energia Armazenada: Em relação aos percentuais de energia armazenada nos reservatórios equivalentes dos subsistemas, observou-se replecionamento de 3,4 p.p. no Sudeste/Centro-Oeste, 9,9 p.p. no Nordeste e 4,9 p.p. no Norte, já no subsistema Sul foi verificado deplecionamento de -10,2 p.p..

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA: Em novembro de 2018, o consumo de energia elétrica atingiu 48.953 GWh, considerando autoprodução e perdas, representando acréscimo de 2,5 % em relação ao consumo de novembro de 2017.

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO: No mês de dezembro de 2018, a capacidade instalada total de geração de energia elétrica do Brasil atingiu 163.441 MW. Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve um acréscimo de 5.861 MW.

EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO: No mês de dezembro de 2018 entraram em operação comercial  132 km de linhas de transmissão e 316 MVA de capacidade de transformação. No acumulado do ano, entraram em operação 3.966 km de linhas de transmissão e 13.061 MVA de capacidade transformadora adicional. Em relação à capacidade instalada de geração, foram acrescentados 1.718,2  MW no mês de dezembro, com destaque para a UG12 da UHE Belo Monte, com 611,11 MW. No acumulado do ano, foram acrescentados 7.203,73 MW.

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA: No mês de novembro de 2018, as fontes renováveis representaram 91,2% da matriz de produção de energia elétrica brasileira.

ENCARGOS SETORIAIS: O Encargo de Serviço de Sistema – ESS verificado em novembro de 2018 foi de R$ 199,9 milhões, montante superior ao dispendido no mês anterior (R$ 173,3 milhões).

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro: Em dezembro de 2018, foram verificadas 5 ocorrências no sistema elétrico brasileiro com interrupção de cargas superior a 100 MW por mais de 10 minutos, totalizando 756 MW de corte de carga. Dessas, 3 foram no estado de Roraima, não interligado ao SIN, totalizando 383 MW de cargas interrompidas.

CMSE: No dia 6 de dezembro de 2018 foi realizada a 211ª Reunião (ordinária) do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Na ocasião, a Secretaria de Energia Elétrica – SEE/MME realizou apresentação sobre as condições de atendimento a Roraima verificadas desde a última reunião do Comitê. Em função dos desligamentos da interligação Brasil – Venezuela observados no período, foi proposta nova estratégia operativa para o montante de importação de energia, de forma a permitir garantia de atendimento eletroenergético à Roraima com razoabilidade de custos para os consumidores. Além disso, foi apresentada estratégia de operação diferenciada para os dias de festas de fim de ano, assim como é praticado no sistema interligado nacional, utilizando-se prioritariamente geração termelétrica local em Boa Vista/RR, de modo a prover maior segurança para o fornecimento de energia durante as festividades.. A Ata da referida reunião está disponível em: http://www.mme.gov.br/web/guest/conselhos-e-comites/cmse/atas-cmse-2018.

As informações apresentadas neste Boletim referem-se a dados consolidados até o dia 31 de dezembro de 2018, exceto quando indicado.

O Subsistema Sudeste/Centro-Oeste é composto pelos estados das Regiões Sudeste e Centro-Oeste, Acre e Rondônia. O Subsistema Sul é composto pelos estados da Região Sul. O Subsistema Nordeste é composto pelos estados da Região Nordeste, exceto o Maranhão. O Subsistema Norte é composto pelos estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Amazonas e Amapá.

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

Nos subsistemas, foram verificadas as seguintes ENA brutas: 94% MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 79% MLT no Sul, 89% MLT no Nordeste e 141% MLT no Norte, das quais foram armazenáveis 90% MLT, 75% MLT, 88% MLT e 138% MLT, respectivamente.

As temperaturas mínimas ficaram em torno ou acima da média em todas as regiões do país no mês de dezembro de 2018. Já as temperaturas máximas ficaram acima da média em boa parte das regiões sudeste e centro-oeste e em parte das regiões sul e nordeste.

As temperaturas da superfície do Oceano Pacífico Equatorial estão superiores a 1°C, indicando a iminência do início do fenômeno do El Niño nos próximos meses, provavelmente de intensidade fraca a moderada. A previsão climática sazonal para o trimestre envolvendo os meses de dezembro de 2018, janeiro e fevereiro de 2019, que utiliza as informações de temperatura da superfície do mar que levam em consideração a previsão do fenômeno El Niño, aponta como cenário mais provável o de precipitação variando entre a média e acima da média para as bacias dos rios Uruguai e Jacuí.

Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de dezembro de 2018 – Brasil.

Os totais de precipitação por bacia hidrográfica podem ser acessados no site: http://energia1.cptec.inpe.br/                         Fonte: CPTEC/INPE

Energia Natural Afluente Armazenável

Figura 2. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

Energia Armazenada

Durante o mês de dezembro de 2018, os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte apresentaram replecionamento de 3,4 p.p., 9,9 p.p. e 4,9 p.p., respectivamente. Já o subsistema Sul apresentou deplecionamento de -10,2 p.p..

Tabela 1. Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.

Em função de restrições ambientais vinculadas à época de Piracema,  foi evitada a manobra de unidades geradoras ao longo do dia na UHE Belo Monte. Neste contexto, a operação da usina acompanhou os valores de geração definidos na Programação Diária.

A coordenação hidráulica das usinas da bacia do rio São Francisco foi efetuada visando a minimização das defluências da cascata, sendo o intercâmbio de energia e as gerações eólica e térmica locais responsáveis pelo fechamento do balanço energético da região Nordeste. Como resultado das ações desenvolvidas no âmbito do Grupo de Acompanhamento da Operação dos Reservatórios do Rio São Francisco, coordenado pela Agência Nacional de Águas – ANA, o nível de armazenamento ao final do mês de dezembro de 2018 foi de 52,5% na UHE Três Marias e de 35,0% na UHE Sobradinho, o que indica o melhor nível de armazenamento melhor desde 2013.

Com relação aos principais reservatórios do SIN, em relação ao mês anterior, houve replecionamento em quase todos os reservatórios, com destaque para a UHE Sobradinho (10,99 p.p.), para a UHE Três Marias (10,36 p.p.)  e para a UHE Itumbiara (12,58 p.p.). Em relação aos reservatórios que apresentaram deplecionamento, destaca-se o reservatório da UHE Capivara (- 11,27 p.p.).

Tabela 2. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN

Fonte dos dados: ONS

Figura 6. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Figura 7. EAR: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 8. EAR: Subsistema Nordeste.

Figura 9. EAR: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Principais Intercâmbios Verificados

Em dezembro de 2018, o subsistema Norte manteve o perfil exportador, porém, ampliando o montante para 5.475 MWmédios, valor superior ao mês anterior (406 MWmédios).

O subsistema Nordeste manteve o perfil importador, ampliando o montante para 2.670 MWmédios ante 1.754 MWmédios no mês anterior.

O subsistema Sul apresentou perfil importador de energia no mês de dezembro de 2018, com montante verificado de 1.839 MWmédios, ante exportação de 1.475 MWmédios em novembro de 2018.

O subsistema Sudeste/Centro-Oeste apresentou perfil importador, atingindo 2.805 MWmédios, ante exportação de  1.348 MWmédios no mês anterior, isso se deve ao aumento da geração no subsistema Norte.

O montante de energia importada da Venezuela no mês de dezembro de 2018 atingiu 92 MWmédios ante 106 MWmédios verificados no mês anterior. Isto se deve ao fato de que a interligação com a Venezuela operou com fluxo reduzido em alguns períodos do mês, medida operativa diferenciada recomendada pelo CMSE.

Em relação aos intercâmbios internacionais na região Sul, no mês de dezembro de 2018 houve importação de cerca de 33 MWmédios. Desse montante, 27 MWmédios foram importados através da conversora Rivera e 6 MWmédios através da conversora Melo, ambas localizadas no Uruguai. Em dezembro de 2018 não houve importação de energia da Argentina.

Fonte dos dados: ONS / Eletronorte

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA

Consumo de Energia Elétrica

Em novembro de 2018, o consumo de energia elétrica atingiu 48.953 GWh, considerando autoprodução e perdas, representando acréscimo de 2,5 % em relação ao consumo de novembro de 2017. As classes residencial, industrial e comercial apresentaram um acréscimo de 2,0%, 1,8% e 1,6%, respectivamente, em relação ao mês de novembro de 2017. A classe rural apresentou um decréscimo de 1,3% em relação ao mesmo período.

Tabela 3. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.

*

**

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e Consumo próprio das distribuidoras.

** As informações “Perdas e Diferenças” são obtidas considerando o cálculo do montante de carga verificada no SEB (SIN e Sistemas Isolados), abatido do consumo apurado mensalmente no país (consolidação EPE).

Dados contabilizados até novembro de 2018.                                                                                                                                                Fonte dos dados: EPE/ONS

Figura 10. Consumo de energia elétrica no mês e acumulado em 12 meses.

Dados contabilizados até novembro de 2018.

* Referência: http://www.epe.gov.br/ResenhaMensal/Forms/EPEResenhaMensal.aspx. Considera autoprodução circulante na rede.

Tabela 4. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.

*

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até novembro de 2018.

Tabela 5. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.

*

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até novembro de 2018.                                                                                                                                                  Fonte dos dados: EPE

Demandas Máximas

No mês de dezembro de 2018, não houve recorde de demanda no SIN e em nenhum dos subsistemas.

A demanda máxima verificada em dezembro de 2018 no SIN foi de 84.913 MW, valor 5.866 MW acima do verificado no mesmo mês do ano anterior.

Tabela 6. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.

Fonte dos dados: ONS

Demandas Máximas Mensais

Figura 11. Demandas máximas mensais: SIN.

Figura 12. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS

Figura 13. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de dezembro de 2018, a capacidade instalada total* de geração de energia elétrica do Brasil atingiu               163.441 MW, considerando também as informações referentes à geração distribuída - GD. Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve um acréscimo de 5.861 MW, sendo 3.876 MW de geração de fonte hidráulica, 2.107 MW de fonte eólica e 1.199 MW de fonte solar. Ao mesmo tempo, houve um decréscimo de 1.321 MW de fontes térmicas. A geração distribuída fechou o mês de dezembro de 2018 com 601 MW instalados em 49.173 unidades, representando 0,4% da matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica.

As fontes renováveis representaram 83,0% da capacidade instalada de geração de energia elétrica brasileira em dezembro de 2018 (Hidráulica + Biomassa + Eólica + Solar).

**

***

Tabela 7. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil.

* Os valores de capacidade instalada referem-se à capacidade instalada fiscalizada apresentada pela ANEEL no Banco de Informações de Geração - BIG, adicionados aos montantes das usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL e às informações publicadas pela Agência sobre geração distribuída (mini e micro geração), conforme disponível em: www.aneel.gov.br/scg/gd . Além dos montantes apresentados, existe uma importação contratada de 5.650 MW com o Paraguai e de 200 MW com a Venezuela. São incluídas na matriz de capacidade instalada algumas usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL, mas que não estão em conformidade com a SCG/ANEEL e que, por isso, não são apresentadas no BIG/ANEEL. Algumas delas são térmicas com combustíveis desconhecidos e que por isso são incluídas como “Outros”.

** Inclui uma Central Geradora Undi-Elétrica - CGU (50 kW).

*** Inclui outras fontes fósseis (150 MW).

Fonte dos dados: Reunião de fechamento da capacidade instalada, realizada entre MME e ANEEL em 09/01/2019.

Figura 16. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.

Fonte dos dados: ANEEL e MME

*

LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

Em dezembro de 2018, o Sistema Elétrico Brasileiro atingiu 145.543 km de linhas de transmissão, das quais a participação do sistema de 230 kV representa a maior parte, em termos de extensão, com cerca de 40% do total. Apesar disso, na previsão de expansão para os próximos três anos, a classe de 500 kV deve crescer mais que a classe de 230 kV, considerando, principalmente, o reforço nas interligações entre as regiões, que permite uma maior otimização na utilização dos recursos energéticos.

Tabela 8. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.

Figura 17. Linhas de transmissão de energia elétrica instaladas no SEB.

* Considera as linhas de transmissão em operação da Rede Básica, conexões de usinas, interligações internacionais e 190,0 km instalados no sistema isolado de Boa Vista, em RR. Em dezembro, além do acréscimo em km de linhas referentes à expansão verificada no mês, foram realizados ajustes nos valores históricos, em decorrência da reunião de fechamento realizada entre MME, ANEEL e ONS.          Fonte dos dados: MME/ANEEL/ONS

*

EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração

Em dezembro de 2018 foram concluídos e incorporados ao Sistema Elétrico Brasileiro 1.718,21 MW de geração:

- UHE Belo Monte - UGs: Belo Monte 12, total de 611,111 MW, no Pará. CEG: UHE.PH.PA.030354-2.01;

- CGH Médio Garcia - UG: 1, de 1 MW, em Santa Catarina. CEG: CGH.PH.SC.035742-1.01;

- UTE Alcon - UG: 3, de 33 MW, no Espírito Santo. CEG: UTE.AI.ES.029150-1.01;

- UTE Codora - UG: 3, de 20 MW, no Goiás. CEG: UTE.AI.GO.030355-0.01;

- UTE Mauá 3 - UG: 3, de 211,65 MW, no Amazonas. CEG: UTE.GN.AM.031888-4.01;

- UFV BJL 4 - UGs: 1 a 20, total de 20 MW, na Bahia. CEG: UFV.RS.BA.034158-4.01;

- UFV Guimarania 1 - UGs: 1 a 31, total de 31 MW, em Minas Gerais. CEG: UFV.RS.MG.034073-1.01;

- UFV Guimarania 2 - UGs: 1 a 31, total de 31 MW, em Minas Gerais. CEG: UFV.RS.MG.034074-0.01;

- UFV Juazeiro Solar  II - UGs: 1 a 14, total de 14 MW, na Bahia. CEG: UFV.RS.BA.033929-6.01;

- UFV Juazeiro Solar  III - UGs: 1 a 30, total de 30 MW, na Bahia. CEG: UFV.RS.BA.033930-0.01;

- UFV Juazeiro Solar  IV - UGs: 1 a 22, total de 22 MW, na Bahia. CEG: UFV.RS.BA.033931-8.01;

- UFV Juazeiro Solar I - UGs: 1 a 30, total de 30 MW, na Bahia. CEG: UFV.RS.BA.033928-8.01;

- UFV Malta - UGs: 4 e 8, total de 6,8 MW, na Paraíba. CEG: UFV.RS.PB.034086-3.01;

- UEE Delta 5 I - UGs: 1 a 10, total de 27 MW, no Maranhão. CEG: EOL.CV.MA.037976-0.01;

- UEE Delta 5 II - UGs: 7 a 10, total de 10,8 MW, no Maranhão. CEG: EOL.CV.MA.037972-7.01;

- UEE Serra da Babilônia II - UGs: 1 a 12, total de 28,2 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.032462-0.01;

- UEE Serra da Babilônia IX - UGs: 1 a 12, total de 28,2 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.032465-5.01;

- UEE Serra da Babilônia VI - UGs: 1 a 11, total de 25,85 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.032466-3.01;

- UEE Serra da Babilônia VII - UGs: 1 a 12, total de 28,2 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.032467-1.01;

- UEE Serra da Babilônia VIII - UGs: 1 a 12, total de 28,2 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.032468-0.01;

- UEE Serra da Babilônia X - UGs: 1 a 12, total de 28,2 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.032469-8.01;

- UEE Serra da Babilônia XI - UGs: 1 a 12, total de 28,2 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.032470-1.01;

- UEE Serra da Babilônia XII - UGs: 1 a 12, total de 28,2 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.032471-0.01;

- UEE Goiabeira - UGs: 1 a 11, total de 23,1 MW, no Ceará. CEG: EOL.CV.CE.030920-6.01;

- UEE Pitombeira - UGs: 1 a 13, total de 27,3 MW, no Ceará. CEG: EOL.CV.CE.030926-5.01;

- UEE Santa Catarina - UGs: 1 a 9, total de 18,9 MW, no Ceará. CEG: EOL.CV.CE.030924-9.01;

- UEE Ubatuba - UGs: 1 a 6, total de 12,6 MW, no Ceará. CEG: EOL.CV.CE.030918-4.01;

- UEE Ventos De Horizonte - UGs: 1 a 8, total de 16,8 MW, no Ceará. CEG: EOL.CV.CE.030925-7.01;

- UEE Pedra do Reino IV - UGs: 1 a 10, total de 20 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.034777-9.01;

- UEE Aura Lagoa Do Barro 02 - UGs: 1 a 9, total de 27 MW, no Piauí. CEG: EOL.CV.PI.033622-0.01;

- UEE Aura Lagoa Do Barro 03 - UGs: 1 a 9, total de 27 MW, no Piauí. CEG: EOL.CV.PI.033619-0.01;

- UEE Aura Lagoa Do Barro 04 - UGs: 1 a 9, total de 27 MW, no Piauí. CEG: EOL.CV.PI.033620-3.01;

- UEE Aura Lagoa Do Barro 06 - UGs: 1 a 9, total de 27 MW, no Piauí. CEG: EOL.CV.PI.033624-6.01;

- UEE Aura Queimada Nova 03 - UGs: 1 a 3, total de 9 MW, no Piauí. CEG: EOL.CV.PI.033625-4.01;

- UEE Dreen Cutia - UGs: 1 a 11, total de 23,1 MW, no Rio Grande do Norte. CEG: EOL.CV.RN.030701-7.01;

- UEE Dreen Guajiru - UGs: 1 a 10, total de 21 MW, no Rio Grande do Norte. CEG: EOL.CV.RN.030699-1.01;

- UEE Esperança Do Nordeste - UGs: 1 a 13, total de 27,3 MW, no Rio Grande do Norte. CEG: EOL.CV.RN.032354-3.01;

- UEE GE Jangada - UGs: 3 a 13, total de 23,1 MW, no Rio Grande do Norte. CEG: EOL.CV.RN.030700-9.01;

- UEE Potiguar - UGs: 4 a 13, total de 21 MW, no Rio Grande do Norte. CEG: EOL.CV.RN.032356-0.01;

- UEE GE Maria Helena - UGs: 1, 2 e 9 a 13, total de 14,7 MW, no Rio Grande do Norte. CEG: EOL.CV.RN.030702-5.01;

- UEE Campo Largo II - UGs: 1 a 11, total de 29,7 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.034633-0.01;

Tabela 9. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.

* Nesta seção estão incluídos todos os empreendimentos de geração cuja entrada em operação comercial foi autorizada por meio de Despacho da ANEEL, para os ambientes de contratação regulada (ACR), livre (ACL), Sistemas Isolados, e que não são apenas para contabilização. Desta forma, a geração distribuída não é contemplada nesta seção.                                                                                                                                                                       Fonte dos dados: MME / SEE

*

Previsão da Expansão da Geração

Tabela 10. Previsão da expansão da geração (MW).

* Nesta seção estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos vencedores dos leilões do ACR, com a entrada em operação conforme datas de tendência acordadas nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS, CCEE e EPE. Desta forma, a geração distribuída não é contemplada nesta seção.

Fonte dos dados: MME / SEE

*

Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão

No mês de dezembro entraram em operação 132,0 km de empreendimentos de linhas de transmissão no SIN nas seguintes instalações:

•	LT 230 kV Restinga – Viamão 3 C1, com 19,0 km de extensão, da TESB;

•	LT 230 kV Linhares – São Mateus 2 C1, com 113,0 km de extensão, da EDP.

O valor negativo apresentado na classe de tensão 800 kV, refere-se à consolidação de dados relativos à LT 800 kV Xingu / Estreito.

Tabela 11. Entrada em operação de novas linhas de transmissão.

* O MME, por meio da SEE/DMSE, monitora os empreendimentos de transmissão autorizados e leiloados.                      Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

*

Entrada em Operação de Novos Equipamentos em Instalações de Transmissão

Em relação à expansão da capacidade instalada de transformação nas subestações, no mês de dezembro de 2018, foram adicionados 316 MVA ao sistema de transmissão, com a entrada em operação dos seguintes equipamentos:

- TRs 1 e 2 230/69 kV – 83 MVA cada, na SE Restinga (TESB), no Rio Grande do Sul;

- TR1 230/138 kV – 150 MVA, na SE São Mateus 2 (EDP), no Espirito Santo.

Tabela 12. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

No mês de dezembro de 2018, foram incorporados ao SIN três equipamentos de compensação de potência reativa:

- RT 230 kV 20 Mvar, na SE São Mateus 2 (EDP), no Espirito Santo;

- RT 500 kV 270 Mvar, na SE Gilbués II (SJTE), no Piauí;

- RT 500 kV 270 Mvar, na SE São João do Piauí (SJTE), no Piauí.

*

Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão

Na previsão da expansão de novas linhas de transmissão, destaca-se a previsão de entrada em operação em 2019 da LT CC 800 kV Xingu – Terminal Rio, o 2º bipolo de transmissão para o escoamento da energia gerada na região Norte e pela UHE Belo Monte, podendo escoar até 4.000 MW.

No caso da expansão da capacidade instalada de transformação destaca-se, também para 2019, a previsão de conclusão da subestação Fernão Dias (2.400 MVA) em São Paulo, para reforço do sistema de transmissão do Sudeste.

Tabela 13. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.

Fonte dos dados: MME / SEE

*

Previsão da Expansão da Capacidade de Transformação

Tabela 14. Previsão da expansão da capacidade de transformação.

Fonte dos dados: MME / SEE

* Nesta seção estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos outorgados pela ANEEL, com a entrada em operação conforme datas de tendência atualizadas nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Transmissão, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS e EPE.

**

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro

No mês de novembro de 2018, a geração hidráulica correspondeu a 75,6% do total gerado no país, valor 6,6 p.p. superior ao verificado no mês anterior. A participação da geração por fonte eólica na matriz de produção de energia elétrica do Brasil em novembro representou 11,0%, valor 1,2 p.p. superior ao verificado no mês anterior. Já a participação de usinas térmicas na matriz de produção de energia elétrica, em termos globais, representou 12,8%, valor 7,8 p.p. inferior ao verificado no mês anterior.

As fontes renováveis representaram 91,2% da matriz de produção de energia elétrica brasileira em novembro de 2018 (Hidráulica + Biomassa + Eólica + Solar).

Figura 18. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.

* Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

** A produção acumulada de energia elétrica não inclui a autoprodução.

*** Para elaboração da matriz de produção de energia elétrica no sistema elétrico brasileiro não foi considerada a informação da geração hidráulica dos sistemas isolados, em função da não disponibilização desta informação pelos agentes à CCEE até o fechamento deste Boletim.

Dados contabilizados até novembro de 2018.                                                                                                                                                   Fonte dos dados: CCEE

**

Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional

Tabela 15. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.

* Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

** Os valores de produção incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade. Na geração hidráulica está incluída a produção da UHE Itaipu destinada ao Brasil.

Dados contabilizados até novembro de 2018.                                                                                                                                              Fonte dos dados: CCEE

Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados

Quanto à produção de energia elétrica nos sistemas isolados, destaca-se o aumento expressivo da participação da Biomassa no período acumulado entre dezembro de 2017 e novembro de 2018 frente ao período entre dezembro de 2016 e novembro de 2017, devido à entrada em operação da UTE BK Energia LTDA no estado de Amazonas.

Tabela 16. Matriz de produção de energia elétrica nos sistemas isolados.

Para os meses de dezembro/2017 a novembro/2018, a informação do montante de geração hidráulica dos sistemas isolados não foi disponibilizada pelos agentes à CCEE até o fechamento deste Boletim (PCH Jatapú). Destaca-se que estas informações referentes aos sistemas isolados passaram a ser disponibilizadas ao MME pela CCEE, e não mais pela Eletrobras, em atendimento ao disposto no Decreto nº 9.047/2017.

Dados contabilizados até novembro de 2018.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

*

Geração Eólica

No mês de novembro de 2018, o fator de capacidade médio das usinas eólicas das regiões Norte e Nordeste aumentou 2,2 p.p. com relação ao mês anterior, atingindo 52,0%, com total de 6.033 MWmédios de geração verificada no mês. Em relação ao acumulado nos últimos 12 meses, houve decréscimo de 0,5 p.p. no fator de capacidade médio da região Nordeste em relação ao verificado nos 12 meses anteriores, atingindo 43,2%.

O fator de capacidade médio das usinas eólicas do Sul em novembro de 2018 aumentou 5,0 p.p. em relação ao mês anterior, atingindo 41,0%, com total de geração verificada no mês de 837 MWmédios. Em relação ao acumulado nos últimos 12 meses, houve acréscimo de 0,4 p.p. no fator de capacidade médio da região Sul em comparação ao desempenho dos 12 meses anteriores, atingindo 33,4%.

Figura 19. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Norte e do Nordeste.

Figura 20. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.

* Os valores de geração verificada apresentados não incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade. Revogações e Suspensões de Operação Comercial de Unidades Geradoras são abatidas da Capacidade Instalada apresentada.

** Incluída a UEE Gargaú, com 28 MW, situada na Região Sudeste.

Dados contabilizados até novembro de 2018.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO

Os Custos Marginais de Operação – CMO médios semanais variaram entre R$ 1,90 / MWh e R$ 169,50 / MWh em todos os subsistemas. Nas duas primeiras semanas operativas do mês de dezembro, os CMO equalizaram em todos os subsistemas devido ao não atingimento dos limites de intercâmbio entre os subsistemas. A partir da segunda quinzena do mês houve queda do CMO do Norte devido ao aumento das chuvas na região. Na última semana operativa do mês, os CMOs do Norte e do Nordeste equalizaram-se devido a alterações nas defluências das usinas do Rio São Francisco.

Figura 21. Evolução do CMO verificado no mês.

Fonte dos dados: ONS

ENCARGOS SETORIAIS

O Encargo de Serviço de Sistema – ESS verificado em novembro de 2018 foi de R$ 199,9 milhões, montante superior ao dispendido no mês anterior (R$ 173,3 milhões).

O total de encargos pagos no mês é composto por R$ 111,4 milhões referentes ao encargo Restrição de Operação, que está relacionado principalmente ao despacho por Razões Elétricas das usinas térmicas do SIN; por R$ 53 milhões referentes ao encargo Serviços Ancilares, que está relacionado à remuneração pela prestação de serviços ao sistema como fornecimento de energia reativa por unidades geradoras solicitadas a operar como compensador síncrono, Controle Automático de Geração – CAG, autorrestabelecimento (black-start) e Sistemas Especiais de Proteção – SEP; em novembro de 2018 não houve geração de  encargo por Segurança Energética, que está relacionado ao despacho adicional de geração térmica para garantia do suprimento energético, autorizado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE, bem como  não houve geração de Encargo por Deslocamento Hidráulico, que está relacionado ao ressarcimento fornecido às usinas hidrelétricas devido à redução da geração motivada pelo acionamento de térmicas fora da ordem de mérito de custo ou pela importação de energia elétrica não considerada no Programa Mensal de Operação – PMO e na formação de preço. A partir de outubro de 2018, foi instituída a cobrança de encargo por Reserva operativa, que está relacionado à prestação do serviço ancilar de despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa, com vistas a minimizar o custo operacional total do sistema elétrico na respectiva semana operativa e respeitar as restrições operativas para que o nível de segurança requerido seja atendido. Em novembro de 2018, o montante dispendido em relação a esse encargo foi de R$ 35,5 milhões

Figura 22. Encargos Setoriais: Restrição de Operação.

Figura 23. Encargos Setoriais: Segurança Energética.

Figura 24. Encargos Setoriais: Serviços Ancilares.

Figura 25. Encargos Setoriais: Deslocamento Hidráulico.

Figura 266. Encargos Setoriais: Reserva Operativa.

Dados contabilizados / recontabilizados até novembro de 2018.                                                                                                                   Fonte dos dados: CCEE

DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de dezembro de 2018, o número de ocorrências e o montante de carga interrompida foram inferiores aos verificados no mesmo mês de 2017. Os principais desligamentos do mês estão destacados abaixo:

- Dia 04 de Dezembro, às 19h25min: Desligamento automático da transformação 230/69 kV da SE Sobral II. Houve interrupção de 260 MW de cargas da Enel no Ceará. Causa: curto-circuito provocado por uma falha localizada no setor de 69 kV devido a rompimento e queda do pulo de conexão em chave secionadora;

- Dia 09 de dezembro, às 13h09min: Desligamento automático da LT 230 kV Utinga / Castanhal. Houve interrupção de 114 MW de cargas, da Celpa no Pará. Causa: curto-circuito monofásico, envolvendo a fase B, provocado por causa indeterminada;

No Estado de Roraima, não interligado ao SIN, houve três desligamentos com interrupção total das cargas da capital Boa Vista, nos dias 04, 11 e 15 de dezembro, sendo dois desligamentos ocorridos devido à interrupção em linhas de transmissão operadas pela Corpoelec (Venezuela).

*

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro

Tabela 17. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.

Tabela 18. Evolução do número de ocorrências.

Figura 27.Ocorrências no SEB: montante de carga interrompida e número de ocorrências.

* Critério para seleção das interrupções: corte de carga ≥ 100 MW por tempo ≥ 10 min para ocorrências no SIN e corte de carga ≥ 100 MW nos sistemas isolados.

** Perda de carga simultânea em mais de uma região.			              		            Fonte dos dados: ONS / EDRR / Eletronorte

*

Indicadores de Continuidade

Tabela 19. Evolução do DEC em 2018.

Tabela 20. Evolução do FEC em 2018.

*Conforme Procedimentos de Distribuição – PRODIST.      **Nos valores de DEC e FEC acumulados são ajustadas as variações mensais do número de unidades consumidoras.

Figura 28. DEC do Brasil.

Figura 29. FEC do Brasil.

Dados contabilizados até novembro de 2018 e sujeitos a alteração pela ANEEL.                                                                                          Fonte dos dados: ANEEL

GLOSSÁRIO

| ACL – Ambiente de Contratação Livre ACR – Ambiente de Contratação Regulada ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica BIG – Banco de Informações de Geração CAG – Controle Automático de Geração CC - Corrente Contínua CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CEG – Código Único de Empreendimentos de Geração CER - Contrato de Energia de Reserva CGH – Central Geradora Hidrelétrica CMO – Custo Marginal de Operação CO - Centro-Oeste CUST – Contrato de Uso do Sistema de Transmissão CVaR – Conditional Value at Risk DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora DMSE - Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico EAR – Energia Armazenada ENA - Energia Natural Afluente Energético EPE - Empresa de Pesquisa Energética ERAC - Esquema Regional de Alívio de Carga ESS - Encargo de Serviço de Sistema FC - Fator de Carga FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora GD - Geração Distribuída GE - Garantia de Suprimento Energético GNL - Gás Natural Liquefeito GTON - Grupo Técnico Operacional da Região Norte GW - Gigawatt (109 W) GWh – Gigawatt-hora (109 Wh) h - Hora Hz - Hertz km - Quilômetro kV – Quilovolt (103 V) | MLT - Média de Longo Termo MME - Ministério Minas e Energia Mvar - Megavolt-ampère-reativo MW - Megawatt (106 W) MWh – Megawatt-hora (106 Wh) MWmês – Megawatt-mês (106 Wmês) N - Norte NE - Nordeste NUCR - Número de Unidades Consumidoras Residenciais NUCT - Número de Unidades Consumidoras Totais OC1A – Óleo Combustível com Alto Teor de Enxofre OCTE – Óleo Leve para Turbina Elétrica ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico OPGE – Óleo Combustível para Geração Elétrica PCH - Pequena Central Hidrelétrica PIE - Produtor Independente de Energia PMO - Programa Mensal de Operação Proinfa - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica S - Sul SE - Sudeste SEB - Sistema Elétrico Brasileiro SEE - Secretaria de Energia Elétrica SEP – Sistemas Especiais de Proteção SI - Sistemas Isolados SIN - Sistema Interligado Nacional SPE - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético UEE - Usina Eólica UHE - Usina Hidrelétrica UNE - Usina Nuclear UTE - Usina Termelétrica VU - Volume Útil ZCAS – Zona de Convergência do Atlântico Sul ZCOU – Zona de Convergência de Umidade |
| --- | --- |