Fevereiro / 2018

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Ministério de Minas e Energia

Ministro

Fernando Coelho Filho

Secretário-Executivo

Paulo Pedrosa

Secretário de Energia Elétrica

Fábio Lopes Alves

Diretor do Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico

Domingos Romeu Andreatta

Equipe Técnica

Guilherme Silva de Godoi (Coordenação)

Carlos Augusto Furtado de Oliveira Novaes

Igor Souza Ribeiro

João Daniel de Andrade Cascalho

Jorge Portella Duarte

André Grobério Lopes Perim

Tarcisio Tadeu de Castro

Esplanada dos Ministérios – Bloco “U” – 6º andar

70.065-900 – Brasília - DF

http://www.mme.gov.br

Boletim publicado em:  http://www.mme.gov.br/mme/menu/todas_publicacoes.html

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Abril / 2017

Boletim Mensal

de Monitoramento

do Sistema Elétrico Brasileiro

Fevereiro / 2018

SUMÁRIO

1.	SUMÁRIO EXECUTIVO	1

2.	CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS	2

2.1.	Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil	2

2.2.	Energia Natural Afluente Armazenável	3

2.3.	Energia Armazenada	5

3.	INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8

3.1.	Principais Intercâmbios Verificados	8

4.	MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA	9

4.1.	Consumo de Energia Elétrica	9

4.2.	Demandas Máximas	11

4.3.	Demandas Máximas Mensais	11

5.	CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	13

6.	LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	14

7.	EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO	15

7.1.	Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração	15

7.2.	Previsão da Expansão da Geração	16

7.3.	Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão	16

7.4.	Entrada em Operação de Novos Equipamentos em Instalações de Transmissão	17

7.5.	Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão	18

7.6.	Previsão da Expansão da Capacidade de Transformação	18

8.	PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	18

8.1.	Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro	18

8.2.	Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional	19

8.3.	Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados	20

8.4.	Geração Eólica	20

9.	CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO	21

10.	ENCARGOS SETORIAIS	22

11.	DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	23

11.1.	Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro	24

11.2.	Indicadores de Continuidade	25

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de fevereiro de 2018 – Brasil.	2

Figura 2. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	3

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sul.	3

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.	4

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Norte.	4

Figura 6. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	6

Figura 7. EAR: Subsistema Sul.	6

Figura 8. EAR: Subsistema Nordeste.	7

Figura 9. EAR: Subsistema Norte-Interligado.	7

Figura 10. Consumo de energia elétrica no mês e acumulado em 12 meses.	9

Figura 11. Demandas máximas mensais: SIN.	11

Figura 12. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	11

Figura 13. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.	12

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.	12

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.	12

Figura 16. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.	14

Figura 17. Linhas de transmissão de energia elétrica instaladas no SEB.	14

Figura 18. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.	19

Figura 19. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Nordeste.	20

Figura 20. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.	21

Figura 21. Evolução do CMO verificado no mês.	21

Figura 22. Encargos Setoriais: Restrição de Operação.	22

Figura 23. Encargos Setoriais: Segurança Energética.	22

Figura 24. Encargos Setoriais: Serviços Ancilares.	23

Figura 25. Encargos Setoriais: Deslocamento Hidráulico.	23

Figura 26. Ocorrências no SEB: montante de carga interrompida e número de ocorrências.	24

Figura 27. DEC do Brasil.	25

Figura 28. FEC do Brasil.	26

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Energia armazenada no mês (% EAR)	1

Tabela 2. Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.	5

Tabela 3. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN	5

Tabela 4. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.	9

Tabela 5. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.	10

Tabela 6. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.	10

Tabela 7. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.	11

Tabela 8. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil.	13

Tabela 9. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.	14

Tabela 10. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.	15

Tabela 11. Previsão da expansão da geração (MW).	16

Tabela 12. Entrada em operação de novas linhas de transmissão.	17

Tabela 13. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.	17

Tabela 14. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.	18

Tabela 15. Previsão da expansão da capacidade de transformação.	18

Tabela 16. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.	19

Tabela 17. Matriz de produção de energia elétrica nos sistemas isolados.	20

Tabela 18. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.	24

Tabela 19. Evolução do número de ocorrências.	24

Tabela 20. Evolução do DEC em 2017.	25

Tabela 21. Evolução do FEC em 2017.	25

SUMÁRIO EXECUTIVO

Os principais destaques relacionados à operação e expansão do sistema elétrico e detalhados nesse Boletim Mensal de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro do mês de fevereiro de 2018 foram:

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS: foram verificadas as seguintes Energias Naturais Afluentes Brutas: 83% MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 86% MLT no Sul, 44% MLT no Nordeste e 108% MLT no Norte, das quais foram armazenáveis 74% MLT, 82% MLT, 43% MLT e 72% MLT, respectivamente.

Energia Armazenada: variação da energia armazenada equivalente no mês de fevereiro de 2018:

Sudeste/Centro-Oeste: + 5,7%

Tabela 1. Energia armazenada no mês (% EAR)

Sul: - 8,4%

Nordeste: + 8,4%

Norte: + 29,8%

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA: em janeiro de 2018, o consumo de energia elétrica atingiu 51.062 GWh, considerando autoprodução e acrescido das perdas, representando aumento de 0,1% em relação ao consumo de janeiro de 2017. Ressalta-se que a classe industrial teve aumento de 4,5% nesse período.

Demandas Máximas: em fevereiro de 2018 não houve recorde de demanda.

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO: No mês de fevereiro de 2018 a capacidade instalada total de geração de energia elétrica do Brasil atingiu 158.682 MW, considerando também as informações referentes à geração distribuída - GD. Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve um acréscimo de 6.640 MW, sendo 3.261 MW de geração de fonte hidráulica, 241 MW de fontes térmicas, 1.993 MW de fonte eólica e 1.145 MW de fonte solar. A geração distribuída fechou o mês de fevereiro de 2018 com 290 MW instalados em 23.768 unidades, representando 0,2% da matriz de geração de energia elétrica. As fontes renováveis representaram 81,8% da capacidade instalada em fevereiro de 2018 (Hidráulica + Biomassa + Eólica + Solar).

LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO: em fevereiro de 2018 o total de linhas de transmissão em operação no Brasil, com tensão maior ou igual a 230 kV, atingiu 142.701 km. No mês, entraram em operação comercial 1.125 km de linhas de transmissão e 1.929 MVA de capacidade de transformação.

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA: em janeiro de 2018, a geração hidráulica correspondeu a 78,4% do total gerado no país, valor 6,4 p.p. superior ao verificado no mês anterior, devido ao aumento das afluências.

ENCARGOS SETORIAIS: O Encargo de Serviço de Sistema – ESS verificado em janeiro de 2018 foi de R$ 218,7 milhões, montante superior ao dispendido no mês anterior (R$ 125,4 milhões). Em janeiro de 2018 foi incluído novo encargo chamado Encargo por Deslocamento da Geração Hidráulica, que está relacionado ao ressarcimento fornecido às usinas hidrelétricas devido à redução da geração motivada pelo acionamento de térmicas fora da ordem de mérito de custo ou pela importação de energia elétrica. Este encargo totalizou R$ 4,5 milhões no mês.

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro: em fevereiro de 2018 foram verificadas seis ocorrências no sistema elétrico brasileiro com corte de carga maior que 100 MW e com duração maior que 10 minutos, totalizando 1.116 MW de corte de carga.

CMSE: no dia 7 de fevereiro de 2018 foi realizada a 195ª reunião (ordinária) do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE. Na ocasião, a Secretaria de Energia Elétrica – SEE/MME apresentou as condições de atendimento a sistemas isolados no Estado do Amazonas, culminando com reconhecimento pelo CMSE da necessidade de manutenção de potência instalada de geração térmica compatível com a carga para algumas localidades, de modo a não haver comprometimento do suprimento de energia elétrica. A Ata da referida reunião está disponível em: http://www.mme.gov.br/web/guest/conselhos-e-comites/cmse/atas-cmse-2018.

As informações apresentadas neste Boletim referem-se a dados consolidados até o dia 28 de fevereiro de 2018, exceto quando indicado.

O Subsistema Sudeste/Centro-Oeste é composto pelos estados das Regiões Sudeste e Centro-Oeste, Acre e Rondônia. O Subsistema Sul é composto pelos estados da Região Sul. O Subsistema Nordeste é composto pelos estados da Região Nordeste, exceto o Maranhão. O Subsistema Norte é composto pelos estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Amazonas e Amapá.

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

No mês de fevereiro de 2018, nas duas primeiras semanas do mês, ocorreram totais elevados de precipitação nas bacias dos rios São Francisco e Tocantins. O mês fechou com chuvas superiores à média nas bacias dos rios Doce, São Francisco, Xingu, Madeira e Tocantins. Entretanto, as chuvas foram deficitárias nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Iguaçu, Uruguai e Jacuí.

O fenômeno La Niña atingiu seu auge no trimestre novembro-dezembro-janeiro, quando o valor do índice de anomalia de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) chegou a -1°C na região do Niño 3.4 (centro-leste do Pacífico Equatorial), mas continua apresentando intensidade fraca. Os modelos indicam um lento enfraquecimento do fenômeno nos próximos meses.

Foram verificadas as seguintes Energias Naturais Afluentes Brutas: 83% MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 86% MLT no Sul, 44% MLT no Nordeste e 108% MLT no Norte, das quais foram armazenáveis 74% MLT, 82% MLT, 43% MLT e 72% MLT, respectivamente.

Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de fevereiro de 2018 – Brasil.

Os totais de precipitação por bacia hidrográfica podem ser acessados no site: http://energia1.cptec.inpe.br/                         Fonte: CPTEC/INPE

Energia Natural Afluente Armazenável

Figura 2. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

Energia Armazenada

No mês de fevereiro de 2018, a menos do subsistema Sul que reduziu de 81,9% para 73,5%, houve replecionamento dos outros reservatórios, consolidando o período chuvoso e a gradativa recuperação dos armazenamentos.

Tabela 2. Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.

A política operativa do mês de fevereiro de 2018 foi definida de forma a proveitar os excedentes energéticos da região Norte, mantendo elevado intercâmbio dessa região para os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Nordeste. A região Sul manteve recebimento de energia da região Sudeste/Centro Oeste, em montante ligeiramente superior ao mês de janeiro de 2018, tendo em vista a relativa estabilidade hídrica das afluências na região.

A coordenação hidráulica das usinas da bacia do rio São Francisco foi efetuada visando à implementação da política de minimização das defluências da cascata, sendo o intercâmbio de energia e as gerações eólica e térmica locais responsáveis pelo fechamento do balanço energético da região Nordeste. Foi aprovada, pela ANA, Resolução 2.081, de 4 de dezembro de 2017, que trata das novas regras de operação hidráulica das usinas do rio São Francisco, devendo ser aplicadas após a recuperação dos armazenamentos da região e retorno à situação de normalidade, e ainda após comunicado desta Agência. O nível de armazenamento ao final do mês de fevereiro de 2018 foi de 34,9% na UHE Três Marias e de 21,7% na UHE Sobradinho, o que indica nível de armazenamento melhor que no ano 2017.

As vazões defluentes das usinas hidrelétricas – UHEs Sobradinho e Xingó foram mantidas em 550 m³/s em todo o mês de janeiro de 2018, conforme autorizado pela Resolução ANA nº 1.291, de 17 de julho de 2017, prorrogado até 30 de abril de 2018 pela Resolução ANA nº 1.943, de 16 de novembro de 2017, e pela Autorização Especial IBAMA nº 12/2017.

Com relação aos principais reservatórios do SIN, todos apresentaram replecionamento de seus reservatórios no mês de fevereiro de 2018. De forma geral no mês houve boa recuperação dos reservatórios, com destaque para as UHEs Tucuruí (+47,25%), Itumbiara (+10,29%),  e Capivara (+10,28%).

Tabela 3. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN

Fonte dos dados: ONS

Figura 6. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Figura 7. EAR: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 8. EAR: Subsistema Nordeste.

Figura 9. EAR: Subsistema Norte-Interligado.

Fonte dos dados: ONS

INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Principais Intercâmbios Verificados

Em fevereiro de 2018, o subsistema Norte manteve o perfil exportador, mas ampliando o montante para 4.507 MWmédios, valor superior a janeiro de 2018 (1.717 MWmédios), o que mostra a boa recuperação do reservatório equivalente da região e consequente aumento da disponibilidade energética.

O subsistema Nordeste manteve o perfil importador de energia no mês de fevereiro de 2018, com um total de              3.085 MWmédios, ante importação de 2.528 MWmédios verificados em janeiro. Este desempenho é ocasionado pela redução da geração eólica na região, devido à diminuição dos ventos, característica dessa época do ano.

O subsistema Sul ampliou levemente a importação de energia no mês de fevereiro de 2018, atingindo 1.756 MWmédios, ante importação de 1.559 MWmédios em janeiro de 2018. Isto reflete uma certa estabilidade das condições hidrológicas da região após o início do ano de 2018.

A importação de energia da Venezuela para suprimento ao Estado de Roraima foi de 126 MWmédios, equivalente ao mês anterior.

Em relação aos intercâmbios internacionais na região Sul, no mês de fevereiro de 2018  houve importação de apenas 4 MWmédios de energia do Uruguai (Rivera).

Fonte dos dados: ONS / Eletronorte

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA

Consumo de Energia Elétrica

Em janeiro de 2018, o consumo de energia elétrica atingiu 51.062 GWh, considerando autoprodução e acrescido das perdas, representando aumento de 0,1% em relação ao consumo de janeiro de 2017. Ressalta-se que a classe industrial teve aumento de 4,5% nesse período.

Tabela 4. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.

*

**

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e Consumo próprio das distribuidoras.

** As informações “Perdas e Diferenças” são obtidas considerando o cálculo do montante de carga verificada no SEB (SIN e Sistemas Isolados), abatido do consumo apurado mensalmente no país (consolidação EPE).

Dados contabilizados até janeiro de 2018.                                                                                                                                         Fonte dos dados: EPE/ONS

Figura 10. Consumo de energia elétrica no mês e acumulado em 12 meses.

Dados contabilizados até janeiro de 2018.

* Referência: http://www.epe.gov.br/ResenhaMensal/Forms/EPEResenhaMensal.aspx. Considera autoprodução circulante na rede. Conforme informações da EPE, nos montantes relativos a janeiro de 2018 e totalizados, foram incluídos parcialmente os dados dos sistemas isolados, pois algumas distribuidoras ainda não disponibilizaram seus dados ao ONS.

Tabela 5. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.

*

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até janeiro de 2018.

Tabela 6. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.

*

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até novembro de 2017.                                                                                                                                                  Fonte dos dados: EPE

Demandas Máximas

No mês de fevereiro de 2018 não houve recorde de demanda no SIN  em nenhum dos subsistemas.

Tabela 7. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.

Fonte dos dados: ONS

Demandas Máximas Mensais

Figura 11. Demandas máximas mensais: SIN.

Figura 12. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS

Figura 13. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.

*

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

* O aumento da demanda registrada a partir de agosto de 2015 no subsistema Norte deve-se à interligação do sistema elétrico do Amapá ao SIN (Despacho ANEEL nº 2.411/2015).

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de fevereiro de 2018 a capacidade instalada total* de geração de energia elétrica do Brasil atingiu               158.682 MW, considerando também as informações referentes à geração distribuída - GD. Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve um acréscimo de 6.640 MW, sendo 3.261 MW de geração de fonte hidráulica, 241 MW de fontes térmicas, 1.993 MW de fonte eólica e 1.145 MW de fonte solar. A geração distribuída fechou o mês de fevereiro de 2018 com 290 MW instalados em 23.768 unidades, representando 0,2% da matriz de geração de energia elétrica.

As fontes renováveis representaram 81,7% da capacidade instalada de geração de energia elétrica brasileira em fevereiro de 2018 (Hidráulica + Biomassa + Eólica + Solar).

Tabela 8. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil.

**

***

* Os valores de capacidade instalada referem-se à capacidade instalada fiscalizada apresentada pela ANEEL no Banco de Informações de Geração - BIG, adicionados aos montantes das usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL e às informações publicadas pela Agência sobre geração distribuída (mini e micro geração), conforme disponível em: www.aneel.gov.br/scg/gd . Além dos montantes apresentados, existe uma importação contratada de 5.650 MW com o Paraguai e de 200 MW com a Venezuela. São incluídas na matriz de capacidade instalada algumas usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL, mas que não estão em conformidade com a SCG/ANEEL e que, por isso, não são apresentadas no BIG/ANEEL. Algumas delas são térmicas com combustíveis desconhecidos e que por isso são incluídas como “Outros”.

** Inclui uma Central Geradora Undi-Elétrica - CGU (50 kW).

*** Inclui outras fontes fósseis (147 MW).

Fonte dos dados: ANEEL e MME (Dados BIG e GD do site da ANEEL – 06/03/2018)

Figura 16. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.

Fonte dos dados: ANEEL e MME

*

LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

Tabela 9. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.

Figura 17. Linhas de transmissão de energia elétrica instaladas no SEB.

Fonte dos dados: MME/ANEEL/ONS

* Considera as linhas de transmissão em operação da Rede Básica, conexões de usinas, interligações internacionais e 190,0 km instalados no sistema isolado de Boa Vista, em Roraima.

*

EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração

Em fevereiro de 2018 foram concluídos e incorporados ao Sistema Elétrico Brasileiro 745,17 MW de geração:

- UEE Casa Nova III - UGs: 1 a 12, total de 28,2 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.031524-9.01;

- UEE União Dos Ventos 12 - UGs: 11 a 12 e 2 e 1 e 5 a 6 e 9 a 10 e 7 a 8, total de 25,2 MW, no Rio Grande do Norte. CEG: EOL.CV.RN.031645-8.01;

- UEE União Dos Ventos 13 - UGs: 5 e 9 e 2 a 3, total de 8,4 MW, no Rio Grande do Norte. CEG: EOL.CV.RN.031697-0.01;

- UEE União Dos Ventos 14 - UG: 2, de 2,1 MW, no Rio Grande do Norte. CEG: EOL.CV.RN.031643-1.01;

- UHE Belo Monte - UGs: Belo Monte 08, total de 611,11 MW, no Pará. CEG: UHE.PH.PA.030354-2.01;

- PCH Verde 4A - UG: 1, de 14 MW, no Mato Grosso do Sul. CEG: PCH.PH.MS.029261-3.01;

- UFV Assuruá - UGs: 1 a 4 e 6 a 7, total de 26,16 MW, na Bahia. CEG: UFV.RS.BA.034120-7.01;

- UFV Guaimbe 2 - UGs: 1 a 22, total de 30 MW, em São Paulo. CEG: UFV.RS.SP.032327-6.01.

Tabela 10. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.

Fonte dos dados: MME / SEE

* Nesta seção estão incluídos todos os empreendimentos de geração cuja entrada em operação comercial foi autorizada por meio de Despacho da ANEEL, para os ambientes de contratação regulada (ACR), livre (ACL), Sistemas Isolados, e que não são apenas para contabilização. Houve adequação da expansão da geração nos meses anteriores devido a consolidação realizada com a SFG/ANEEL.

*

Previsão da Expansão da Geração

Tabela 11. Previsão da expansão da geração (MW).

Fonte dos dados: MME / SEE

* Nesta seção estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos vencedores dos leilões do ACR, com a entrada em operação conforme datas de tendência acordadas nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS, CCEE e EPE.

*

Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão

No mês de fevereiro de 2018 houve expansão de 1.125 km, referente às seguintes linhas de transmissão – LT no SIN:

- LT 500 kV Estreito / Fernão Dias C1 e C2, com 328 km de extensão cada, da CANTAREIRA, em Minas Gerais e São Paulo;

- LT 500 kV Luziânia / Brasília Leste C1 e C2, com 67 km de extensão cada, da VSBTE, no Distrito Federal;

- LT 230 kV Eliseu Martins / Bom Jesus II, com 142 km de extensão, da SPTE, no Piauí;

- LT 230 kV Bom Jesus II / Gilbués II, com 153 km de extensão, da SPTE, no Piauí;

- LT 230 kV Foz do Chapecó / Pinhalzinho C1, com 40 km de extensão, da FOTE, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Tabela 12. Entrada em operação de novas linhas de transmissão.

* O MME, por meio da SEE/DMSE, monitora os empreendimentos de transmissão autorizados e leiloados.                      Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

*

Entrada em Operação de Novos Equipamentos em Instalações de Transmissão

No mês de fevereiro de 2018 foram incorporados dez novos transformadores ao SIN, totalizando 1.929 MVA:

- TR3  500/230 kV – 672 MVA, na SE Santo Ângelo (ELETROSUL), no Rio Grande do Sul;

- TR1  500/138 kV – 540 MVA, na SE Brasília Leste (VSBTE), no Distrito Federal;

- TR1, TR2 e TR3 de 230/138 kV – 150 MVA cada, na SE Pinhalzinho (FOTE), em Santa Catarina;

- TR2  230/69 kV – 67 MVA, na SE Bom Nome (CHESF), em Pernambuco;

- TR1 e TR2 de 230/69 kV – 50 MVA cada, na SE Bom Jesus II (SPTE), no Piauí;

- TR2 e TR3 de 230/69 kV – 50 MVA cada, na SE Gilbués II (SPTE), no Piauí.

Tabela 13. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

No mês de fevereiro de 2018 foi incorporado ao SIN um equipamento de compensação de potência reativa:

- Banco de Capacitor (230 kV – 15 Mvar) na SE Picos (CHESF), no Piauí.

* O MME, por meio da SEE/DMSE, monitora os empreendimentos de transmissão autorizados e leiloados.                     Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

*

Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão

Tabela 14. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.

*

Previsão da Expansão da Capacidade de Transformação

Tabela 15. Previsão da expansão da capacidade de transformação.

Fonte dos dados: MME / SEE

* Nesta seção estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos outorgados pela ANEEL, com a entrada em operação conforme datas de tendência atualizadas nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Transmissão, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS e EPE.

**

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro

No mês de janeiro de 2018, estima-se que a geração hidráulica correspondeu a 78,4% do total gerado no país, valor 6,4 p.p. superior ao verificado no mês anterior. A participação da geração por fonte eólica na matriz de produção de energia elétrica do Brasil nesse período reduziu 0,9 p.p., devido à redução nos ventos nessa época do ano. Já a participação de usinas térmicas na matriz de produção de energia elétrica, em termos globais, reduziu 5,5%, devido ao aumento das afluências com consequente maior geração hidráulica.

Figura 18. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.

* Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

** A produção acumulada de energia elétrica não inclui a autoprodução.

*** Para elaboração da matriz de produção de energia elétrica no sistema elétrico brasileiro não foi considerada a informação da geração hidráulica dos sistemas isolados, em função da não disponibilização desta informação pelos agentes à CCEE até o fechamento deste Boletim.

Dados contabilizados até janeiro de 2018.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

**

Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional

Tabela 16. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.

* Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

** Os valores de produção incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade. As informações incluem a energia importada pelo Brasil referente à parcela paraguaia de Itaipu.

Dados contabilizados até janeiro de 2018.                                                                                                                                               Fonte dos dados: CCEE

Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados

A geração de energia elétrica nos sistemas isolados ficou bastante reduzida em função da interligação plena do sistema elétrico do Amapá e de Manaus ao SIN em 2015.

Tabela 17. Matriz de produção de energia elétrica nos sistemas isolados.

Para os meses de junho/2017 a janeiro/2018, a informação do montante de geração hidráulica dos sistemas isolados não foi disponibilizada pelos agentes à CCEE até o fechamento deste Boletim (PCH Jatapú). Destaca-se que estas informações referentes aos sistemas isolados passaram a ser disponibilizadas ao MME pela CCEE, e não mais pela Eletrobras, em atendimento ao disposto no Decreto nº 9.047/2017.

Dados contabilizados até janeiro de 2018.                                                                                                                                                    Fonte dos dados: CCEE

*

Geração Eólica

No mês de janeiro de 2018, o fator de capacidade médio das usinas eólicas da região Nordeste aumentou         1,0 p.p. com relação ao mês anterior, atingindo 40,4%, com total de 4.033,6 MWmédios de geração verificada no mês. Em relação ao acumulado nos últimos 12 meses, o fator de capacidade médio da região Nordeste aumentou 0,1 p.p. em comparação ao desempenho dos 12 meses anteriores, atingindo o valor de 43,5%.

O fator de capacidade médio das usinas eólicas do Sul em janeiro de 2018 diminuiu 1,2 p.p. em relação ao mês anterior, e atingiu 37,5%, com total de geração verificada no mês de 770,2 MWmédios. Em relação ao acumulado nos últimos 12 meses, houve aumento de 4,1 p.p. no fator de capacidade médio da região Sul em comparação ao desempenho dos 12 meses anteriores, atingindo 34,8%.

Figura 19. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Nordeste.

Figura 20. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.

* Os valores de geração verificada apresentados não incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade.

** Incluída a UEE Gargaú, com 28 MW, situada na Região Sudeste.

Dados contabilizados até janeiro de 2018.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO

Os Custos Marginais de Operação – CMO variaram de um valor mínimo de R$ 0,00 / MWh na região Norte até o máximo de R$ 201,22 / MWh na região Nordeste. O aumento das afluências nas bacias do SIN fez com que o CMO da região Norte se reduzisse a zero, pois os excedentes energéticos da UHE Tucuruí estão sendo explorados ao máximo e ainda ocorreu vertimento na usina no mês de fevereiro de 2018.

Figura 21. Evolução do CMO verificado no mês.

Fonte dos dados: ONS

ENCARGOS SETORIAIS

O Encargo de Serviço de Sistema – ESS verificado em janeiro de 2018 foi de R$ 218,7 milhões, montante superior ao dispendido no mês anterior (R$ 125,4 milhões). Nesse mês de janeiro de 2018 foi incluído novo encargo chamado Encargo por Deslocamento da Geração Hidráulica, que está relacionado ao ressarcimento fornecido às usinas hidrelétricas devido à redução da geração motivada pelo acionamento de térmicas fora da ordem de mérito de custo ou pela importação de energia elétrica. Esse encargo subdivide-se de acordo com a natureza do deslocamento hidráulico observado, podendo ser por razão elétrica ou razão energética. O encargo por deslocamento hidráulico elétrico possui o objetivo de ressarcir os custos incidentes às hidrelétricas devido ao acionamento de térmicas em virtude de restrições elétricas. Já o encargo por deslocamento hidráulico energético visa ressarcir os custos absorvidos pelas hidrelétricas em virtude da redução de geração provocada pelo acionamento de térmicas por motivo de segurança e à importação de energia sem lastro associado. Tais encargos são custeados por todos os consumidores do sistema e dos submercados afetados, ficando a cargo do ONS a definição de restrições elegíveis ao ressarcimento.

O total de encargos pagos no mês é composto por R$ 90,2 milhões referentes ao encargo Restrição de Operação, que está relacionado principalmente ao despacho por Razões Elétricas das usinas térmicas do SIN; por R$ 54,6 milhões referentes ao encargo Serviços Ancilares, que está relacionado à remuneração pela prestação de serviços ao sistema como fornecimento de energia reativa por unidades geradoras solicitadas a operar como compensador síncrono, Controle Automático de Geração – CAG, autorrestabelecimento (black-start) e Sistemas Especiais de Proteção – SEP; R$ 4,5 milhoes referentes ao Encargo por Deslocamento Hidráulico; e por R$ 69,4 milhões referentes ao encargo por Segurança Energética, que está relacionado ao despacho adicional de geração térmica para garantia do suprimento energético, autorizado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE.

Figura 22. Encargos Setoriais: Restrição de Operação.

Figura 23. Encargos Setoriais: Segurança Energética.

Figura 24. Encargos Setoriais: Serviços Ancilares.

Dados contabilizados / recontabilizados até janeiro de 2018.                                                                                                                 Fonte dos dados: CCEE

Figura 25. Encargos Setoriais: Deslocamento Hidráulico.

DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de fevereiro de 2018 tanto o número de ocorrências quanto o montante interrompido foram inferiores aos valores verificados no mesmo mês de 2017. Seguem descrições sucintas dos principais desligamentos:

- Dia 17 de fevereiro, às 14h26min: Desligamento de linhas de 500 kV associadas à UHE Tucuruí, isolando a região Norte do SIN. Às 14h21min o Bipolo ±800 kV Xingu – Estreito havia desligado automaticamente por falha no sistema de refrigeração e a LT 500 kV LT 500 kV Tucuruí - Marabá C3 desligou por atuação indevida da proteção. Houve interrupção de de 227 MW de cargas, sendo 45 MW da CEA, no Amapá, 48 MW da Amazonas Distribuidora, no Amazonas, e 134 MW da Celpa, no Pará. Causa: Isolamento dos Estados do Amazonas, Amapá e parte do Pará do restante do SIN após desligamento por sobrecarga do reator interligador de barras de 500 kV da UHE Tucuruí e também da LT 500 kV Tucuruí – Vila do Conde C2, por oscilação de potência, após desligamento do Bipolo Xingu – Estreito e da LT 500 kV Tucuruí - Marabá.

No mês houve dois desligamentos com interrupção total das cargas de Roraima, sendo o primeiro às 14h48min do dia 1º de fevereiro, provocado por desligamento da LT 400 kV Macágua – Las Claritas (Corpoelec), por causa não informada, e o segundo às 15h53min, com desligamento do setor de 69 kV da SE Boa Vista e de todas as cargas já recompostas anteriormente, durante manobras de recomposição da transformação 230/69 kV.

*

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro

Tabela 18. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.

Tabela 19. Evolução do número de ocorrências.

* Critério para seleção das interrupções: corte de carga ≥ 100 MW por tempo ≥ 10 minutos para ocorrências no SIN e cortes de carga ≥ 100 MW nos sistemas isolados.

** Perda de carga simultânea em mais de uma região.					           Fonte dos dados: ONS / EDRR / Eletronorte

Figura 26. Ocorrências no SEB: montante de carga interrompida e número de ocorrências.

Fonte dos dados: ONS / EDRR / Eletronorte

*

Indicadores de Continuidade

Tabela 20. Evolução do DEC em 2017.

Tabela 21. Evolução do FEC em 2017.

Dados contabilizados até dezembro de 2017 e sujeitos a alteração pela ANEEL                                                                                        Fonte dos dados: ANEEL

*Conforme Procedimentos de Distribuição – PRODIST.

**Nos valores de DEC e FEC acumulados são ajustadas as variações mensais do número de unidades consumidoras.

Figura 27. DEC do Brasil.

Figura 28. FEC do Brasil.

Dados contabilizados até dezembro de 2017 e sujeitos a alteração pela ANEEL.                                                                                          Fonte dos dados: ANEEL

GLOSSÁRIO

| ACL – Ambiente de Contratação Livre ACR – Ambiente de Contratação Regulada ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica BIG – Banco de Informações de Geração CAG – Controle Automático de Geração CC - Corrente Contínua CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CEG – Código Único de Empreendimentos de Geração CER - Contrato de Energia de Reserva CGH – Central Geradora Hidrelétrica CMO – Custo Marginal de Operação CO - Centro-Oeste CUST – Contrato de Uso do Sistema de Transmissão CVaR – Conditional Value at Risk DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora DMSE - Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico EAR – Energia Armazenada ENA - Energia Natural Afluente Energético EPE - Empresa de Pesquisa Energética ERAC - Esquema Regional de Alívio de Carga ESS - Encargo de Serviço de Sistema FC - Fator de Carga FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora GD - Geração Distribuída GE - Garantia de Suprimento Energético GNL - Gás Natural Liquefeito GTON - Grupo Técnico Operacional da Região Norte GW - Gigawatt (109 W) GWh – Gigawatt-hora (109 Wh) h - Hora Hz - Hertz km - Quilômetro kV – Quilovolt (103 V) | MLT - Média de Longo Termo MME - Ministério Minas e Energia Mvar - Megavolt-ampère-reativo MW - Megawatt (106 W) MWh – Megawatt-hora (106 Wh) MWmês – Megawatt-mês (106 Wmês) N - Norte NE - Nordeste NUCR - Número de Unidades Consumidoras Residenciais NUCT - Número de Unidades Consumidoras Totais OC1A – Óleo Combustível com Alto Teor de Enxofre OCTE – Óleo Leve para Turbina Elétrica ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico OPGE – Óleo Combustível para Geração Elétrica PCH - Pequena Central Hidrelétrica PIE - Produtor Independente de Energia PMO - Programa Mensal de Operação Proinfa - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica S - Sul SE - Sudeste SEB - Sistema Elétrico Brasileiro SEE - Secretaria de Energia Elétrica SEP – Sistemas Especiais de Proteção SI - Sistemas Isolados SIN - Sistema Interligado Nacional SPE - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético UEE - Usina Eólica UHE - Usina Hidrelétrica UNE - Usina Nuclear UTE - Usina Termelétrica VU - Volume Útil ZCAS – Zona de Convergência do Atlântico Sul ZCOU – Zona de Convergência de Umidade |
| --- | --- |