Junho / 2018

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Ministério de Minas e Energia

Ministro

Wellington Moreira Franco

Secretário-Executivo

Marcio Felix Carvalho Bezerra

Secretário de Energia Elétrica

Ildo Wilson Grüdtner

Diretor do Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico

Guilherme Silva de Godoi

Equipe Técnica

Igor Souza Ribeiro (Coordenação)

André Grobério Lopes Perim

Carlos Augusto Furtado de Oliveira Novaes

João Daniel de Andrade Cascalho

Jorge Portella Duarte

Tarcisio Tadeu de Castro

Esplanada dos Ministérios – Bloco “U” – 6º andar

70.065-900 – Brasília - DF

http://www.mme.gov.br

Boletim publicado em:  http://www.mme.gov.br/mme/menu/todas_publicacoes.html

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Abril / 2017

Boletim Mensal

de Monitoramento

do Sistema Elétrico Brasileiro

Junho / 2018

Revisão 1 – 13/08/2018

SUMÁRIO

1.	SUMÁRIO EXECUTIVO	1

2.	CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS	2

2.1.	Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil	2

2.2.	Energia Natural Afluente Armazenável	3

2.3.	Energia Armazenada	5

3.	INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8

3.1.	Principais Intercâmbios Verificados	8

4.	MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA	9

4.1.	Consumo de Energia Elétrica	9

4.2.	Demandas Máximas	11

4.3.	Demandas Máximas Mensais	11

5.	CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	13

6.	LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	14

7.	EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO	15

7.1.	Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração	15

7.2.	Previsão da Expansão da Geração	16

7.3.	Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão	16

7.4.	Entrada em Operação de Novos Equipamentos em Instalações de Transmissão	17

7.5.	Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão	17

7.6.	Previsão da Expansão da Capacidade de Transformação	18

8.	PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	18

8.1.	Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro	18

8.2.	Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional	19

8.3.	Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados	19

8.4.	Geração Eólica	20

9.	CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO	21

10.	ENCARGOS SETORIAIS	21

11.	DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	23

11.1.	Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro	23

11.2.	Indicadores de Continuidade	24

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de junho de 2018 – Brasil.	2

Figura 2. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	3

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sul.	3

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.	4

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Norte.	4

Figura 6. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	6

Figura 7. EAR: Subsistema Sul.	6

Figura 8. EAR: Subsistema Nordeste.	7

Figura 9. EAR: Subsistema Norte-Interligado.	7

Figura 10. Consumo de energia elétrica no mês e acumulado em 12 meses.	9

Figura 11. Demandas máximas mensais: SIN.	11

Figura 12. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	11

Figura 13. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.	12

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.	12

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.	12

Figura 16. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.	14

Figura 17. Linhas de transmissão de energia elétrica instaladas no SEB.	14

Figura 18. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.	18

Figura 19. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Norte e do Nordeste.	20

Figura 20. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.	20

Figura 21. Evolução do CMO verificado no mês.	21

Figura 22. Encargos Setoriais: Restrição de Operação.	22

Figura 23. Encargos Setoriais: Segurança Energética.	22

Figura 24. Encargos Setoriais: Serviços Ancilares.	22

Figura 25. Encargos Setoriais: Deslocamento Hidráulico.	23

Figura 26. Ocorrências no SEB: montante de carga interrompida e número de ocorrências.	24

Figura 27. DEC do Brasil.	25

Figura 28. FEC do Brasil.	25

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Energia armazenada no mês (% EAR)	1

Tabela 2. Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.	5

Tabela 3. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN	5

Tabela 4. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.	9

Tabela 5. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.	10

Tabela 6. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.	10

Tabela 7. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.	11

Tabela 8. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil.	13

Tabela 9. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.	14

Tabela 10. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.	15

Tabela 11. Previsão da expansão da geração (MW).	16

Tabela 12. Entrada em operação de novas linhas de transmissão.	16

Tabela 13. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.	17

Tabela 14. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.	17

Tabela 15. Previsão da expansão da capacidade de transformação.	18

Tabela 16. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.	19

Tabela 17. Matriz de produção de energia elétrica nos sistemas isolados.	19

Tabela 18. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.	23

Tabela 19. Evolução do número de ocorrências.	24

Tabela 20. Evolução do DEC em 2018.	24

Tabela 21. Evolução do FEC em 2018.	25

SUMÁRIO EXECUTIVO

Os principais destaques relacionados à operação e expansão do sistema elétrico e detalhados nesse Boletim Mensal de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro do mês de junho de 2018 foram:

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS: Foram verificadas as seguintes Energias Naturais Afluentes Brutas: 77% MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 50% MLT no Sul, 39% MLT no Nordeste e 74% MLT no Norte, das quais foram armazenáveis 74% MLT, 47% MLT, 37% MLT e 65% MLT, respectivamente.

Energia Armazenada: Variação da energia armazenada equivalente no mês de junho de 2018 em relação ao mês anterior:

Sudeste/Centro-Oeste: - 2,7 p.p.

Tabela 1. Energia armazenada no mês (% EAR)

Sul: + 0,3 p.p.

Nordeste: - 2,0 p.p.

Norte: - 0,4 p.p.

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA: Em maio de 2018, o consumo de energia elétrica atingiu 47.616 GWh, considerando autoprodução e acrescido das perdas, representando decréscimo de 0,5% em relação ao consumo de maio de 2017.

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO: No mês de junho de 2018 a capacidade instalada total de geração de energia elétrica do Brasil atingiu 160.381 MW, considerando também as informações referentes à geração distribuída - GD. Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve um acréscimo de 7.401 MW.

EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO: No mês, entraram em operação comercial 585 km de linhas de transmissão e 640 MVA de capacidade de transformação. No acumulado do ano, entraram em operação 2.747 km de linhas de transmissão e 9.846 MVA de capacidade transformadora adicional. Em relação à capacidade instalada de geração, foram acrescentados 841,61 MW no mês de junho. Destacamos a entrada em operação UG 09 da UHE Belo Monte com total de 611,11 MW. No acumulado do ano, foram acrescentados 2.948,93 MW à capacidade instalada de geração do sistema elétrico brasileiro.

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA: No mês de maio de 2018, a geração hidráulica correspondeu a 73,1% do total gerado no país, valor 5,2 p.p. inferior ao verificado no mês anterior. A geração por fonte eólica na matriz de produção de energia elétrica do Brasil, nesse período, representou 8,0%.

ENCARGOS SETORIAIS: O Encargo de Serviço de Sistema – ESS verificado em maio de 2018 foi de R$ 252,5 milhões, montante inferior ao dispendido no mês anterior (R$ 395,0 milhões).

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro: Em junho de 2018 foram verificadas seis ocorrências no sistema elétrico brasileiro com interrupção de cargas superior a 100 MW por mais de 10 minutos, totalizando 724 MW de corte de carga, sendo apenas uma no Sistema Interligado Nacional –  SIN, com 170 MW de carga interrompida no Pará.

CMSE: no dia 6 de junho de 2018 foi realizada a 199ª reunião (ordinária) do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE. Na ocasião, o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS apresentou que, em consonância com a Resolução nº 01/2005 do CMSE, durante o período de operação especial da Copa do Mundo FIFA 2018 serão adotadas medidas complementares para assegurar a operação do SIN, com grau adicional de segurança. A Ata da referida reunião está disponível em: http://www.mme.gov.br/web/guest/conselhos-e-comites/cmse/atas-cmse-2018.

As informações apresentadas neste Boletim referem-se a dados consolidados até o dia 30 de junho de 2018, exceto quando indicado.

O Subsistema Sudeste/Centro-Oeste é composto pelos estados das Regiões Sudeste e Centro-Oeste, Acre e Rondônia. O Subsistema Sul é composto pelos estados da Região Sul. O Subsistema Nordeste é composto pelos estados da Região Nordeste, exceto o Maranhão. O Subsistema Norte é composto pelos estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Amazonas e Amapá.

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

No mês de junho de 2018, com a atuação de um sistema de alta pressão sobre boa parte do país, as quatro frentes frias que atuaram sobre o país causaram precipitação somente na região Sul e no sul da região Sudeste e não foram suficientes para que as principais bacias do SIN atingissem a média de longo termo. Foram verificadas as seguintes Energias Naturais Afluentes - ENA Brutas: 77% MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 50% MLT no Sul, 39% MLT no Nordeste e 74% MLT no Norte, das quais foram armazenáveis 74% MLT, 47% MLT, 37% MLT e 65% MLT, respectivamente.

Em relação à temperatura, na região Sudeste e em parte da região Sul, as temperaturas mínimas ficaram acima da média do mês, e, no Nordeste, as temperaturas máximas ficaram acima da média do mês.

Atualmente, as temperaturas da superfície do Oceano Pacífico Equatorial são compatíveis com um cenário de neutralidade. Contudo, o aquecimento sistemático das águas desde o mês de abril, a presença de águas mais quentes nas profundezas do oceano e a previsão de vários modelos numéricos indicam a provável ocorrência do fenômeno do "El Niño", provavelmente de intensidade fraca a moderada, durante a próxima estação chuvosa da região central do Brasil.

Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de junho de 2018 – Brasil.

Os totais de precipitação por bacia hidrográfica podem ser acessados no site: http://energia1.cptec.inpe.br/                         Fonte: CPTEC/INPE

Energia Natural Afluente Armazenável

Figura 2. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

Energia Armazenada

Durante o mês de junho de 2018 houve elevação do percentual de armazenamento do reservatório equivalente apenas no subsistema Sul (+0,3 p.p.). Nos demais subsistemas houve deplecionamento, distribuídos da seguinte forma: -2,7 p.p. no Sudeste/Centro-este, -2,0 p.p. no Nordeste e -0,4 p.p no Norte

Tabela 2. Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.

A política operativa do mês de junho de 2018 foi definida para aproveitar os excedentes energéticos da região Norte, com elevado intercâmbio dessa região para os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Nordeste. A geração da UHE Belo Monte foi explorada prioritariamente em todos os patamares de carga, respeitando-se os limites elétricos vigentes. Nos períodos de carga leve, em caso de excedentes energéticos nas usinas da região Norte e na usina de Itaipu, a geração das usinas térmicas do SIN despachadas por ordem de mérito foi dimensionada de forma a possibilitar a alocação destes excedentes energéticos, respeitando-se os limites elétricos vigentes.

A coordenação hidráulica das usinas da bacia do rio São Francisco foi efetuada visando a minimização das defluências da cascata, sendo o intercâmbio de energia e as gerações eólica e térmica locais responsáveis pelo fechamento do balanço energético da região Nordeste. Como resultado das ações desenvolvidas no âmbito do Grupo de Acompanhamento da Operação dos Reservatórios do Rio São Francisco, coordenado pela ANA, o nível de armazenamento ao final do mês de junho de 2018 foi de 46,2% na UHE Três Marias e de 34,3% na UHE Sobradinho, o que indica nível de armazenamento melhor que no ano 2017. A vazão defluente média mensal da UHE Xingó foi mantida em 600 m³/s, com a modulação das vazões nos dias úteis, quando a defluência desta usina atinge um valor médio diário de 620 m³/s e a manutenção da vazão mínima diária em 550 m³/s nos finais de semana e feriados.

Em 10 de junho de 2018, iniciou-se o período de operação de praias na bacia do rio Tocantins, desta forma a operação das UHEs desta bacia deverá ser realizada o mais próximo possível dos valores programados. A defluência mínima da UHE Serra da Mesa foi elevada de 100 m³/s para 300 m³/s de média diária, concluindo o período de operação em teste de redução da defluência mínima da usina em 100 m³/s, conforme autorizado pela Resolução ANA nº 8, de 20 de fevereiro de 2018. A geração da UHE Tucuruí será programada de forma a se manter à fio d’água a operação desta UHE.

Com relação aos principais reservatórios do SIN, houve deplecionamento em todos os principais reservatórios em junho de 2018 em relação ao mês anterior, com destaque para os reservatórios da UHE Itumbiara (-5,7 p.p.) e da UHE Capivara (-5,1 p.p.).

Tabela 3. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN

Fonte dos dados: ONS

Figura 6. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Figura 7. EAR: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 8. EAR: Subsistema Nordeste.

Figura 9. EAR: Subsistema Norte-Interligado.

Fonte dos dados: ONS

INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Principais Intercâmbios Verificados

Em junho de 2018, o subsistema Norte manteve o perfil exportador, mas reduzindo o montante para 3.947 MWmédios, valor inferior a maio de 2018 (5.727 MWmédios).

O subsistema Nordeste manteve o perfil importador de energia no mês de junho de 2018, porém com um total de 737 MWmédios, ante importação de 2.378 MWmédios verificados em maio.

O subsistema Sul ampliou a importação de energia no mês de junho de 2018, atingindo 3.655 MWmédios, ante importação de 3.364 MWmédios em maio de 2018.

A importação de energia da Venezuela para suprimento ao Estado de Roraima foi de 116 MWmédios, um leve decréscimo em relação ao mês anterior.

Em relação aos intercâmbios internacionais na região Sul, no mês de junho de 2018, houve importação de cerca de 56 MWmédios, sendo 55 MWmédios pela Conversora Melo e 1 MWmédio pela conversora Rivera.

Fonte dos dados: ONS / Eletronorte

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA

Consumo de Energia Elétrica

Em maio de 2018, o consumo de energia elétrica atingiu 47.616 GWh, considerando autoprodução e perdas, representando decréscimo de 0,5% em relação ao consumo de maio de 2017. As classes industrial, comercial, rural e residencial apresentaram aumento de 4,0%, 3,9%, 3,7% e 2,9%, respectivamente, em comparação ao mês de maio de 2017.

Tabela 4. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.

*

**

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e Consumo próprio das distribuidoras.

** As informações “Perdas e Diferenças” são obtidas considerando o cálculo do montante de carga verificada no SEB (SIN e Sistemas Isolados), abatido do consumo apurado mensalmente no país (consolidação EPE).

Dados contabilizados até maio de 2018.                                                                                                                                                Fonte dos dados: EPE/ONS

Figura 10. Consumo de energia elétrica no mês e acumulado em 12 meses.

Dados contabilizados até maio de 2018.

* Referência: http://www.epe.gov.br/ResenhaMensal/Forms/EPEResenhaMensal.aspx. Considera autoprodução circulante na rede. Conforme informações da EPE, nos montantes relativos a maio de 2018 e totalizados, foram incluídos parcialmente os dados dos sistemas isolados, pois algumas distribuidoras ainda não disponibilizaram seus dados ao ONS.

Tabela 5. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.

*

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até maio de 2018.

Tabela 6. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.

*

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até maio de 2018.                                                                                                                                                  Fonte dos dados: EPE

Demandas Máximas

No mês de junho de 2018 não houve recorde de demanda no SIN e em nenhum dos subsistemas.

Tabela 7. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.

Fonte dos dados: ONS

Demandas Máximas Mensais

Figura 11. Demandas máximas mensais: SIN.

Figura 12. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS

Figura 13. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.

*

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de junho de 2018 a capacidade instalada total* de geração de energia elétrica do Brasil atingiu               160.381 MW, considerando também as informações referentes à geração distribuída - GD. Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve um acréscimo de 7.401 MW, sendo 3.450 MW de geração de fonte hidráulica, 367 MW de fontes térmicas, 2.219 MW de fonte eólica e 1.365 MW de fonte solar. A geração distribuída fechou o mês de junho de 2018 com 378 MW instalados em 31.332 unidades, representando 0,2% da matriz de geração de energia elétrica.

As fontes renováveis representaram 81,9% da capacidade instalada de geração de energia elétrica brasileira em junho de 2018 (Hidráulica + Biomassa + Eólica + Solar).

Tabela 8. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil.

**

***

* Os valores de capacidade instalada referem-se à capacidade instalada fiscalizada apresentada pela ANEEL no Banco de Informações de Geração - BIG, adicionados aos montantes das usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL e às informações publicadas pela Agência sobre geração distribuída (mini e micro geração), conforme disponível em: www.aneel.gov.br/scg/gd . Além dos montantes apresentados, existe uma importação contratada de 5.650 MW com o Paraguai e de 200 MW com a Venezuela. São incluídas na matriz de capacidade instalada algumas usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL, mas que não estão em conformidade com a SCG/ANEEL e que, por isso, não são apresentadas no BIG/ANEEL. Algumas delas são térmicas com combustíveis desconhecidos e que por isso são incluídas como “Outros”.

** Inclui uma Central Geradora Undi-Elétrica - CGU (50 kW).

*** Inclui outras fontes fósseis (147 MW).

Fonte dos dados: ANEEL e MME (Dados BIG e GD do site da ANEEL – 02/07/2018)

Figura 16. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.

Fonte dos dados: ANEEL e MME

*

LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

Em junho de 2018 o Sistema Interligado Nacional atingiu 144.323,8 km de linhas de transmissão, das quais a participação do sistema de 230 kV representa a maior parte, em termos de extensão, com 39,9% do total. Apesar disso, na previsão de expansão para os próximos três anos, a classe de 500 kV deve crescer mais que a classe de 230 kV, considerando, principalmente, o reforço nas interligações entre as regiões, que permite uma maior otimização na utilização dos recursos energéticos dessas regiões.

Tabela 9. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.

* Considera as linhas de transmissão em operação da Rede Básica, conexões de usinas, interligações internacionais e 190,0 km instalados no sistema isolado de Boa Vista, em Roraima. 			              Fonte dos dados: MME/ANEEL/ONS

Figura 17. Linhas de transmissão de energia elétrica instaladas no SEB.

*

EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração

Em junho de 2018 foram concluídos e incorporados ao Sistema Elétrico Brasileiro 841,61 MW de geração:

- UHE Belo Monte - UG: 09, total de 611,11 MW, no Pará. CEG: UHE.PH.PA.030354-2.01;

- PCH Verde 08 - UG: 2, de 9,5 MW, em Goiás. CEG: PCH.PH.GO.030973-7.01;

- PCH Verde 4A - UG: 2, de 14 MW, no Mato Grosso do Sul. CEG: PCH.PH.MS.029261-3.01;

- PCH Alto Benedito II - UGs: 1 a 3, total de 5,6 MW, em Santa Catarina. CEG: PCH.PH.SC.033599-1.01;

- UEE Ventos Da Santa Dulce - UGs: 1 a 14, total de 28 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.033648-3.01;

- UEE Ventos Da Santa Esperança - UGs: 1 a 14, total de 28 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.033649-1.01;

- UEE Ventos Do São Mário - UGs: 1 a 15, total de 30 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.033650-5.01;

- UEE Ventos Do São Paulo - UGs: 1 a 14, total de 28 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.033652-1.01;

- UEE Bons Ventos Cacimbas 2 - UGs: 1 a 3 e 5 a 11, total de 21 MW, no Ceará. CEG: EOL.CV.CE.031644-0.01;

- UEE Bons Ventos Cacimbas 7 - UGs: 1 a 2 e 7 a 8, total de 8,4 MW, no Ceará. CEG: EOL.CV.CE.031611-3.01;

- UEE  Boa Vista da Lagoinha - UGs: 1 a 15, total de 30 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.032759-0.01;

- UEE Ventos do Santo Abraão - UGs: 1 a 14, total de 28 MW, na Bahia. CEG: EOL.CV.BA.032884-7.01.

Tabela 10. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.

* Nesta seção estão incluídos todos os empreendimentos de geração cuja entrada em operação comercial foi autorizada por meio de Despacho da ANEEL, para os ambientes de contratação regulada (ACR), livre (ACL), Sistemas Isolados, e que não são apenas para contabilização.                  Fonte dos dados: MME / SEE

*

Previsão da Expansão da Geração

Tabela 11. Previsão da expansão da geração (MW).

* Nesta seção estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos vencedores dos leilões do ACR, com a entrada em operação conforme datas de tendência acordadas nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS, CCEE e EPE.                                                                                                   Fonte dos dados: MME / SEE

*

Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão

No mês de junho de 2018 houve expansão de 585 km de linhas de transmissão, nas seguintes instalações:

- LT 500 kV Taubaté – Nova Iguaçu C1, com 247 km de extensão, da LTTE em São Paulo e Rio de Janeiro;

- LT 230 kV Paranatinga – Canarana C1, com 275 km de extensão, da CANARANA em Mato Grosso;

- LT 230 kV Seccionamento Irecê – Campo Formoso na SE Ourolândia II, com 26 km de extensão, da MACEDO na Bahia;

- LT 230 kV Seccionamento Morro do Chapéu – Irecê na SE Ourolândia II, com 26 km de extensão, da MACEDO na Bahia;

- LT 230 kV Paranaíba – Itumbiara C2, com 11 km de extensão, da CELG G&T em Goiás e Minas Gerais.

Tabela 12. Entrada em operação de novas linhas de transmissão.

* O MME, por meio da SEE/DMSE, monitora os empreendimentos de transmissão autorizados e leiloados.                      Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

*

Entrada em Operação de Novos Equipamentos em Instalações de Transmissão

Em relação à expansão da capacidade transformadora instalada nas subestações, no mês de junho foram adicionados 640 MVA ao sistema de transmissão nacional, com a entrada em operação dos seguintes equipamentos:

- TR1 500/230 kV – 120 MVA, na SE Paranatinga (CANARANA), em Mato Grosso;

- TR1 230/138 kV – 120 MVA, na SE Canarana (CANARANA), em Mato Grosso;

- TR3 230/69 kV – 100 MVA, na SE Cauípe (CHESF), no Ceará;

- TR10 440/138 kV – 300 MVA, na SE Três Irmãos (CTEEP), em São Paulo.

Tabela 13. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

No mês de Junho foram incorporados ao SIN dois equipamentos de compensação de potência reativa:

- RTB 230 kV – 15 MVAr, na SE Canarana (CANARANA), em Mato Grosso;

- RTB 230 kV – 15 MVAr, na SE Paranatinga (CANARANA), em Mato Grosso.

*

Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão

Na previsão da expansão de novas linhas de transmissão, destaca-se a previsão de entrada em operação em 2019 da LT CC 800 kV Xingu – Terminal Rio, o 2º bipolo de transmissão para o escoamento da energia gerada na região Norte e pela UHE Belo Monte, podendo escoar até 4.000 MW.

No caso da expansão da capacidade instalada de transformação destaca-se, também para 2019, a previsão de conclusão da subestação Fernão Dias (2.400 MVA) em São Paulo, para reforço do sistema de transmissão do Sudeste.

Tabela 14. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.

Fonte dos dados: MME / SEE

*

Previsão da Expansão da Capacidade de Transformação

Tabela 15. Previsão da expansão da capacidade de transformação.

Fonte dos dados: MME / SEE

* Nesta seção estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos outorgados pela ANEEL, com a entrada em operação conforme datas de tendência atualizadas nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Transmissão, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS e EPE.

**

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro

No mês de maio de 2018, a geração hidráulica correspondeu a 72,9% do total gerado no país, valor 5,4 p.p. inferior ao verificado no mês anterior. A participação da geração por fonte eólica na matriz de produção de energia elétrica do Brasil em maio representou 8,0%, valor 2,4 p.p. superior ao verificado no mês anterior. Já a participação de usinas térmicas na matriz de produção de energia elétrica, em termos globais, representou 18,6%.

Figura 18. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.

* Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

** A produção acumulada de energia elétrica não inclui a autoprodução.

*** Para elaboração da matriz de produção de energia elétrica no sistema elétrico brasileiro não foi considerada a informação da geração hidráulica dos sistemas isolados, em função da não disponibilização desta informação pelos agentes à CCEE até o fechamento deste Boletim.

Dados contabilizados até maio de 2018.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

**

Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional

Tabela 16. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.

* Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

** Os valores de produção incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade. Na geração hidráulica está incluída a produção da UHE Itaipu destinada ao Brasil.

Dados contabilizados até maio de 2018.                                                                                                                                                        Fonte dos dados: CCEE

Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados

Quanto à produção de energia elétrica nos sistemas isolados, destaca-se o aumento expressivo da participação da Biomassa no período acumulado entre Junho de 2017 e Maio de 2018 frente ao período entre Junho de 2016 e Maio de 2017, devido à entrada em operação da UTE BK Energia LTDA no estado de Amazonas.

Tabela 17. Matriz de produção de energia elétrica nos sistemas isolados.

Para os meses de junho/2017 a maio/2018, a informação do montante de geração hidráulica dos sistemas isolados não foi disponibilizada pelos agentes à CCEE até o fechamento deste Boletim (PCH Jatapú). Destaca-se que estas informações referentes aos sistemas isolados passaram a ser disponibilizadas ao MME pela CCEE, e não mais pela Eletrobras, em atendimento ao disposto no Decreto nº 9.047/2017.

Dados contabilizados até maio de 2018.                                                                                                                                                     Fonte dos dados: CCEE

*

Geração Eólica

No mês de maio de 2018, o fator de capacidade médio das usinas eólicas das regiões Norte e Nordeste aumentou 10,4 p.p. com relação ao mês anterior, atingindo 38,2%, com total de 4.051 MWmédios de geração verificada no mês. Em relação ao acumulado nos últimos 12 meses, houve acréscimo de 0,2 p.p. no fator de capacidade médio da região Nordeste em relação ao verificado nos 12 meses anteriores, atingindo 41,9%.

O fator de capacidade médio das usinas eólicas do Sul em maio de 2018 aumentou 9,0 p.p. em relação ao mês anterior, atingindo 30,5%, com total de geração verificada no mês de 627 MWmédios. Em relação ao acumulado nos últimos 12 meses, houve aumento de 2,0 p.p. no fator de capacidade médio da região Sul em comparação ao desempenho dos 12 meses anteriores, atingindo 33,3%.

Figura 19. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Norte e do Nordeste.

Figura 20. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.

* Os valores de geração verificada apresentados não incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade.

** Incluída a UEE Gargaú, com 28 MW, situada na Região Sudeste.

Dados contabilizados até maio de 2018.                                                                                                                                                      Fonte dos dados: CCEE

CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO

Os Custos Marginais de Operação – CMO médios semanais variaram entre R$ 213,80 / MWh nos subsistemas Norte e Nordeste e R$ 411,40 / MWh nos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul até R$ 515,10 / MWh em todos os subsistemas. Da quarta semana operativa do mês em diante, os CMO equalizaram em todos os subsistemas devido ao não atingimento dos limites de intercâmbio entre os subsistemas.

Figura 21. Evolução do CMO verificado no mês.

Fonte dos dados: ONS

ENCARGOS SETORIAIS

O Encargo de Serviço de Sistema – ESS verificado em maio de 2018 foi de R$ 252,5 milhões, montante inferior ao dispendido no mês anterior (R$ 395,0 milhões).

O total de encargos pagos no mês é composto por R$ 175,6 milhões referentes ao encargo Restrição de Operação, que está relacionado principalmente ao despacho por Razões Elétricas das usinas térmicas do SIN; por R$ 65 milhões referentes ao encargo Serviços Ancilares, que está relacionado à remuneração pela prestação de serviços ao sistema como fornecimento de energia reativa por unidades geradoras solicitadas a operar como compensador síncrono, Controle Automático de Geração – CAG, autorrestabelecimento (black-start) e Sistemas Especiais de Proteção – SEP; e por R$ 11,9 milhões referentes ao encargo por Segurança Energética, que está relacionado ao despacho adicional de geração térmica para garantia do suprimento energético, autorizado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE. Em maio de 2018 não houve Encargo por Deslocamento Hidráulico, que está relacionado ao ressarcimento fornecido às usinas hidrelétricas devido à redução da geração motivada pelo acionamento de térmicas fora da ordem de mérito de custo ou pela importação de energia elétrica não considerada no Programa Mensal de Operação – PMO e na formação de preço. Mesmo havendo despacho de usinas térmicas por segurança energética no Nordeste, após o abatimento da indisponibilidade das usinas térmicas despachadas na ordem de mérito, constatou-se que não houve geração de encargo por deslocamento hidráulico.

Figura 22. Encargos Setoriais: Restrição de Operação.

Figura 23. Encargos Setoriais: Segurança Energética.

Figura 24. Encargos Setoriais: Serviços Ancilares.

Dados contabilizados / recontabilizados até maio de 2018.                                                                                                                   Fonte dos dados: CCEE

Figura 25. Encargos Setoriais: Deslocamento Hidráulico.

Dados contabilizados / recontabilizados até maio de 2018.                                                                                                                   Fonte dos dados: CCEE

DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de junho de 2018 tanto o número de ocorrências quanto o montante de carga interrompida foram superiores aos valores verificados no mesmo mês de 2017. O principal desligamento do mês está destacado abaixo:

- Dia 15 de junho, às 13h09min: Desligamento automático da Barra 2 de 230 kV da subestação Utinga (Eletrobras Eletronorte). Houve interrupção de 170 MW de cargas da Celpa, no Pará. Causa: fechamento parcial de uma das fases do disjuntor do banco de capacitores BC4 230 kV, com atuação do sistema de proteção contra falha do disjuntor.

Apenas no estado de Roraima, não interligado ao SIN, houve cinco desligamentos com interrupção total das cargas do estado nos dias 1, 5, 14 e 29 de junho, todos em linhas de transmissão operadas pela Venezuela (CORPOELEC).

*

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro

Tabela 18. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.

Tabela 19. Evolução do número de ocorrências.

Figura 26. Ocorrências no SEB: montante de carga interrompida e número de ocorrências.

* Critério para seleção das interrupções: corte de carga ≥ 100 MW por tempo ≥ 10 min para ocorrências no SIN e corte de carga ≥ 100 MW nos sistemas isolados.

** Perda de carga simultânea em mais de uma região.			              		            Fonte dos dados: ONS / EDRR / Eletronorte

*

Indicadores de Continuidade

Tabela 20. Evolução do DEC em 2018.

Tabela 21. Evolução do FEC em 2018.

*Conforme Procedimentos de Distribuição – PRODIST.      **Nos valores de DEC e FEC acumulados são ajustadas as variações mensais do número de unidades consumidoras.

Figura 27. DEC do Brasil.

Figura 28. FEC do Brasil.

Dados contabilizados até abril de 2018 e sujeitos a alteração pela ANEEL.                                                                                          Fonte dos dados: ANEEL

GLOSSÁRIO

| ACL – Ambiente de Contratação Livre ACR – Ambiente de Contratação Regulada ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica BIG – Banco de Informações de Geração CAG – Controle Automático de Geração CC - Corrente Contínua CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CEG – Código Único de Empreendimentos de Geração CER - Contrato de Energia de Reserva CGH – Central Geradora Hidrelétrica CMO – Custo Marginal de Operação CO - Centro-Oeste CUST – Contrato de Uso do Sistema de Transmissão CVaR – Conditional Value at Risk DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora DMSE - Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico EAR – Energia Armazenada ENA - Energia Natural Afluente Energético EPE - Empresa de Pesquisa Energética ERAC - Esquema Regional de Alívio de Carga ESS - Encargo de Serviço de Sistema FC - Fator de Carga FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora GD - Geração Distribuída GE - Garantia de Suprimento Energético GNL - Gás Natural Liquefeito GTON - Grupo Técnico Operacional da Região Norte GW - Gigawatt (109 W) GWh – Gigawatt-hora (109 Wh) h - Hora Hz - Hertz km - Quilômetro kV – Quilovolt (103 V) | MLT - Média de Longo Termo MME - Ministério Minas e Energia Mvar - Megavolt-ampère-reativo MW - Megawatt (106 W) MWh – Megawatt-hora (106 Wh) MWmês – Megawatt-mês (106 Wmês) N - Norte NE - Nordeste NUCR - Número de Unidades Consumidoras Residenciais NUCT - Número de Unidades Consumidoras Totais OC1A – Óleo Combustível com Alto Teor de Enxofre OCTE – Óleo Leve para Turbina Elétrica ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico OPGE – Óleo Combustível para Geração Elétrica PCH - Pequena Central Hidrelétrica PIE - Produtor Independente de Energia PMO - Programa Mensal de Operação Proinfa - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica S - Sul SE - Sudeste SEB - Sistema Elétrico Brasileiro SEE - Secretaria de Energia Elétrica SEP – Sistemas Especiais de Proteção SI - Sistemas Isolados SIN - Sistema Interligado Nacional SPE - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético UEE - Usina Eólica UHE - Usina Hidrelétrica UNE - Usina Nuclear UTE - Usina Termelétrica VU - Volume Útil ZCAS – Zona de Convergência do Atlântico Sul ZCOU – Zona de Convergência de Umidade |
| --- | --- |