Março / 2018

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Ministério de Minas e Energia

Ministro

Fernando Coelho Filho

Secretário-Executivo

Paulo Pedrosa

Secretário de Energia Elétrica

Fábio Lopes Alves

Diretor do Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico

Domingos Romeu Andreatta

Equipe Técnica

Guilherme Silva de Godoi (Coordenação)

Carlos Augusto Furtado de Oliveira Novaes

Igor Souza Ribeiro

João Daniel de Andrade Cascalho

Jorge Portella Duarte

André Grobério Lopes Perim

Tarcisio Tadeu de Castro

Esplanada dos Ministérios – Bloco “U” – 6º andar

70.065-900 – Brasília - DF

http://www.mme.gov.br

Boletim publicado em:  http://www.mme.gov.br/mme/menu/todas_publicacoes.html

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Abril / 2017

Boletim Mensal

de Monitoramento

do Sistema Elétrico Brasileiro

Março / 2018

SUMÁRIO

1.	SUMÁRIO EXECUTIVO	1

2.	CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS	2

2.1.	Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil	2

2.2.	Energia Natural Afluente Armazenável	3

2.3.	Energia Armazenada	5

3.	INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8

3.1.	Principais Intercâmbios Verificados	8

4.	MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA	9

4.1.	Consumo de Energia Elétrica	9

4.2.	Demandas Máximas	11

4.3.	Demandas Máximas Mensais	11

5.	CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	13

6.	LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	14

7.	EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO	15

7.1.	Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração	15

7.2.	Previsão da Expansão da Geração	16

7.3.	Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão	16

7.4.	Entrada em Operação de Novos Equipamentos em Instalações de Transmissão	17

7.5.	Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão	17

7.6.	Previsão da Expansão da Capacidade de Transformação	18

8.	PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	18

8.1.	Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro	18

8.2.	Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional	19

8.3.	Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados	20

8.4.	Geração Eólica	20

9.	CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO	21

10.	ENCARGOS SETORIAIS	22

11.	DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	23

11.1.	Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro	24

11.2.	Indicadores de Continuidade	25

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de março de 2018 – Brasil.	2

Figura 2. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	3

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sul.	3

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.	4

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Norte.	4

Figura 6. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	6

Figura 7. EAR: Subsistema Sul.	6

Figura 8. EAR: Subsistema Nordeste.	7

Figura 9. EAR: Subsistema Norte-Interligado.	7

Figura 10. Consumo de energia elétrica no mês e acumulado em 12 meses.	9

Figura 11. Demandas máximas mensais: SIN.	11

Figura 12. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	11

Figura 13. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.	12

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.	12

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.	12

Figura 16. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.	14

Figura 17. Linhas de transmissão de energia elétrica instaladas no SEB.	14

Figura 18. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.	19

Figura 19. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Norte e do Nordeste.	20

Figura 20. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.	21

Figura 21. Evolução do CMO verificado no mês.	21

Figura 22. Encargos Setoriais: Restrição de Operação.	22

Figura 23. Encargos Setoriais: Segurança Energética.	22

Figura 24. Encargos Setoriais: Serviços Ancilares.	23

Figura 25. Encargos Setoriais: Deslocamento Hidráulico.	23

Figura 26. Ocorrências no SEB: montante de carga interrompida e número de ocorrências.	24

Figura 27. DEC do Brasil.	25

Figura 28. FEC do Brasil.	26

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Energia armazenada no mês (% EAR)	1

Tabela 2. Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.	5

Tabela 3. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN	5

Tabela 4. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.	9

Tabela 5. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.	10

Tabela 6. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.	10

Tabela 7. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.	11

Tabela 8. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil.	13

Tabela 9. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.	14

Tabela 10. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.	15

Tabela 11. Previsão da expansão da geração (MW).	16

Tabela 12. Entrada em operação de novas linhas de transmissão.	16

Tabela 13. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.	17

Tabela 14. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.	18

Tabela 15. Previsão da expansão da capacidade de transformação.	18

Tabela 16. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.	19

Tabela 17. Matriz de produção de energia elétrica nos sistemas isolados.	20

Tabela 18. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.	24

Tabela 19. Evolução do número de ocorrências.	24

Tabela 20. Evolução do DEC em 2018.	25

Tabela 21. Evolução do FEC em 2018.	25

SUMÁRIO EXECUTIVO

Os principais destaques relacionados à operação e expansão do sistema elétrico e detalhados nesse Boletim Mensal de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro do mês de março de 2018 foram:

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS: foram verificadas as seguintes Energias Naturais Afluentes Brutas: 89% MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 95% MLT no Sul, 54% MLT no Nordeste e 101% MLT no Norte, das quais foram armazenáveis 78% MLT, 93% MLT, 53% MLT e 60% MLT, respectivamente.

Energia Armazenada: variação da energia armazenada equivalente no mês de março de 2018:

Sudeste/Centro-Oeste: + 5,3%

Tabela 1. Energia armazenada no mês (% EAR)

Sul: - 4,8%

Nordeste: + 10,3%

Norte: + 3,8%

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA: Em fevereiro de 2018, o consumo de energia elétrica atingiu 45.898 GWh, considerando autoprodução e acrescido das perdas, representando decréscimo de 2,7% em relação ao consumo de fevereiro de 2017.

Demandas Máximas: em fevereiro de 2018 não houve recorde de demanda.

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO: no mês de março de 2018 a capacidade instalada total de geração de energia elétrica do Brasil atingiu 159.058 MW, considerando também as informações referentes à geração distribuída - GD. Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve um acréscimo de 7.126 MW, sendo 3.251 MW de geração de fonte hidráulica, 439 MW de fontes térmicas, 2.174 MW de fonte eólica e 1.261 MW de fonte solar. A GD fechou o mês de março de 2018 com 304 MW instalados em 25.134 unidades, representando 0,2% da matriz de geração de energia elétrica. As fontes renováveis representaram 81,7% da matriz em março de 2018 (Hidráulica + Biomassa + Eólica + Solar).

LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO: em março de 2018 o total de linhas de transmissão em operação no Brasil, com tensão maior ou igual a 230 kV, atingiu 142.942 km. No mês, entraram em operação comercial 241 km de linhas de transmissão e 985 MVA de capacidade de transformação.

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA: em janeiro de 2018, a geração hidráulica correspondeu a 82% do total gerado no país, valor 3,6 p.p. superior ao verificado no mês anterior, devido ao aumento das afluências.

ENCARGOS SETORIAIS: O Encargo de Serviço de Sistema – ESS verificado em fevereiro de 2018 foi de R$ 291,5 milhões, montante superior ao dispendido no mês anterior (R$ 218,7 milhões).

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro: em março de 2018 foram verificadas quatorze ocorrências no sistema elétrico brasileiro com corte de carga maior que 100 MW e com duração maior que 10 minutos, totalizando 22.879 MW de corte de carga. Destacamos a ocorrência do dia 21 de março, às 15h48, que desligou a maior parte dos equipamentos e das usinas das regiões Norte e Nordeste, com interrupção total de de 20.528 MW de cargas no SIN, sendo 11.549 MW na região Nordeste, 5.115 MW no Norte e 3.864 MW nas demais regiões, por atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga - ERAC, sendo 2.580 MW no submercado Sudeste/Centro-Oeste e 1.172 MW no submercado Sul.

CMSE: no dia 7 de março de 2018 foi realizada a 196ª reunião (ordinária) do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE. Na ocasião, a Empresa de Pesquisa Energética – EPE apresentou os resultados da consolidação do mercado de energia elétrica brasileiro do ano 2017 e as perspectivas para o horizonte de 2018 a 2022. Foi destacado que o consumo total de energia elétrica no Brasil voltou a crescer em 2017, depois de dois anos de queda, atingindo crescimento anual de 0,8%, mas ainda assim o consumo de 2017 é comparável ao de 2014. A Ata da referida reunião está disponível em: http://www.mme.gov.br/web/guest/conselhos-e-comites/cmse/atas-cmse-2018.

As informações apresentadas neste Boletim referem-se a dados consolidados até o dia 31 de março de 2018, exceto quando indicado.

O Subsistema Sudeste/Centro-Oeste é composto pelos estados das Regiões Sudeste e Centro-Oeste, Acre e Rondônia. O Subsistema Sul é composto pelos estados da Região Sul. O Subsistema Nordeste é composto pelos estados da Região Nordeste, exceto o Maranhão. O Subsistema Norte é composto pelos estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Amazonas e Amapá.

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

No mês de março de 2018, o avanço regular de frentes frias pela região Sul ocasionou totais elevados de precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu e Paranapanema, fechando o mês com valores superiores à média. Destaca-se que nesse mês o trecho entre as usinas hidrelétricas - UHE Três Marias e Sobradinho apresentou anomalia positiva de precipitação, devido à ocorrência de valores elevados de chuva na primeira quinzena. Nas demais bacias hidrográficas de interesse do SIN a chuva ficou abaixo da média histórica.

Foram verificadas as seguintes Energias Naturais Afluentes Brutas: 89% MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 95% MLT no Sul, 54% MLT no Nordeste e 101% MLT no Norte, das quais foram armazenáveis 78% MLT, 93% MLT, 53% MLT e 60% MLT, respectivamente.

O fenômeno de "La Niña" encontra-se em processo de enfraquecimento. A previsão climática por consenso para o trimestre abril, maio e junho de 2018, indica maior probabilidade do total trimestral de chuva ocorrer nas categorias acima da faixa normal climatológica na área que se estende de Roraima ao norte do Pará, incluído o extremo nordeste do Amazonas. Para o norte da Região Nordeste, a previsão por consenso indica maior probabilidade de totais pluviométricos na categoria abaixo da faixa normal climatológica. Para o centro-sul da Região Sul, a previsão também indica maior probabilidade de chuvas na categoria abaixo da faixa normal climatológica. Nas demais áreas, a previsão é de chuva dentro da normalidade para esta época do ano.

Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de março de 2018 – Brasil.

Os totais de precipitação por bacia hidrográfica podem ser acessados no site: http://energia1.cptec.inpe.br/                         Fonte: CPTEC/INPE

Energia Natural Afluente Armazenável

Figura 2. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

Energia Armazenada

No mês de março de 2018, a menos do subsistema Sul que reduziu 4,8%, houve elevação do percentual de armazenamento do reservatório equivalente dos demais subsistemas.

Tabela 2. Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.

A política operativa do mês de fevereiro de 2018 foi definida de forma a proveitar os excedentes energéticos da região Norte, mantendo elevado intercâmbio dessa região para os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Nordeste. A geração das usinas hidrelétricas – UHEs Tucuruí e Belo Monte deverá ser explorada prioritariamente em todos os patamares de carga, respeitando-se os limites elétricos vigentes. A geração da UHE Serra da Mesa será minimizada em todos os períodos de carga, sendo a geração das UHEs Cana Brava e São Salvador dimensionadas em função da defluência da UHE Serra da Mesa e das incrementais a estes reservatórios.

A coordenação hidráulica das usinas da bacia do rio São Francisco foi efetuada visando à implementação da política de minimização das defluências da cascata, sendo o intercâmbio de energia e as gerações eólica e térmica locais responsáveis pelo fechamento do balanço energético da região Nordeste. Como resultado das ações desenvolvidas no âmbito do Grupo de Acompanhamento da Operação dos Reservatórios do Rio São Francisco, coordenado pela ANA, será possível manter todas as usinas hidrelétricas - UHEs acima de seus armazenamentos mínimos operacionais até o final do período úmido em abril de 2018. O nível de armazenamento ao final do mês de março de 2018 foi de 45,5% na UHE Três Marias e de 32,8% na UHE Sobradinho, o que indica nível de armazenamento melhor que no ano 2017.

As vazões defluentes das UHEs Sobradinho e Xingó foram mantidas em 550 m³/s em todo o mês de março de 2018, conforme autorizado pela Resolução ANA nº 1.291, de 17 de julho de 2017, prorrogado até 30 de abril de 2018 pela Resolução ANA nº 1.943, de 16 de novembro de 2017, e pela Autorização Especial IBAMA nº 12/2017.

Com relação aos principais reservatórios do SIN, todos apresentaram replecionamento de seus reservatórios no mês de março de 2018, com exceção do reservatório da UHE Ilha Solteira, que teve pequeno deplecionamento. De forma geral no mês houve boa recuperação dos reservatórios, com destaque para as UHEs Sobradinho (+11,09%), Três Marias (+10,67%) e Itumbiara (+9,8%).

Tabela 3. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN

Fonte dos dados: ONS

Figura 6. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Figura 7. EAR: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 8. EAR: Subsistema Nordeste.

Figura 9. EAR: Subsistema Norte-Interligado.

Fonte dos dados: ONS

INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Principais Intercâmbios Verificados

Em março de 2018, o subsistema Norte manteve o perfil exportador, mas ampliando o montante para 4.789 MWmédios, valor superior a fevereiro de 2018 (4.507 MWmédios), o que mostra aumento da transferência de energia para as demais regiões.

O subsistema Nordeste manteve o perfil importador de energia no mês de março de 2018, com um total de              3.134 MWmédios, ante importação de 3.085 MWmédios verificados em fevereiro.

O subsistema Sul ampliou a importação de energia no mês de março de 2018, atingindo 2.696 MWmédios, ante importação de 1.756 MWmédios em fevereiro de 2018. Isto reflete a instabilidade das condições hidrológicas da região, nos dois primeiros meses de 2018.

A importação de energia da Venezuela para suprimento ao Estado de Roraima foi de 128 MWmédios, um leve acréscimo em relação ao mês anterior.

Em relação aos intercâmbios internacionais na região Sul, no mês de março de 2018 não houve importação ou exportação de energia.

Fonte dos dados: ONS / Eletronorte

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA

Consumo de Energia Elétrica

Em fevereiro de 2018, o consumo de energia elétrica atingiu 45.898 GWh, considerando autoprodução e acrescido das perdas, representando decréscimo de 2,7% em relação ao consumo de fevereiro de 2017. Este fato se deve à sazonalidade do feriado de carnaval e ao clima mais ameno este ano. As classes industrial e residencial apresentaram aumento de 4,9% e 1,9%, respectivamente, nesse período, justificado pela reclassificação de parte do consumo, antes considerado nas perdas e diferenças, para estes segmentos.

Tabela 4. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.

*

**

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e Consumo próprio das distribuidoras.

** As informações “Perdas e Diferenças” são obtidas considerando o cálculo do montante de carga verificada no SEB (SIN e Sistemas Isolados), abatido do consumo apurado mensalmente no país (consolidação EPE).

Dados contabilizados até fevereiro de 2018.                                                                                                                                         Fonte dos dados: EPE/ONS

Figura 10. Consumo de energia elétrica no mês e acumulado em 12 meses.

Dados contabilizados até fevereiro de 2018.

* Referência: http://www.epe.gov.br/ResenhaMensal/Forms/EPEResenhaMensal.aspx. Considera autoprodução circulante na rede. Conforme informações da EPE, nos montantes relativos a fevereiro de 2018 e totalizados, foram incluídos parcialmente os dados dos sistemas isolados, pois algumas distribuidoras ainda não disponibilizaram seus dados ao ONS.

Tabela 5. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.

*

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até fevereiro de 2018.

Tabela 6. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.

*

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até fevereiro de 2018.                                                                                                                                                  Fonte dos dados: EPE

Demandas Máximas

No mês de fevereiro de 2018 não houve recorde de demanda no SIN e em nenhum dos subsistemas.

Tabela 7. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.

Fonte dos dados: ONS

Demandas Máximas Mensais

Figura 11. Demandas máximas mensais: SIN.

Figura 12. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS

Figura 13. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.

*

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de março de 2018 a capacidade instalada total* de geração de energia elétrica do Brasil atingiu               159.058 MW, considerando também as informações referentes à geração distribuída - GD. Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve um acréscimo de 7.126 MW, sendo 3.251 MW de geração de fonte hidráulica, 439 MW de fontes térmicas, 2.174 MW de fonte eólica e 1.261 MW de fonte solar. A geração distribuída fechou o mês de março de 2018 com 304 MW instalados em 25.134 unidades, representando 0,2% da matriz de geração de energia elétrica.

As fontes renováveis representaram 81,7% da capacidade instalada de geração de energia elétrica brasileira em março de 2018 (Hidráulica + Biomassa + Eólica + Solar).

Tabela 8. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil.

**

***

* Os valores de capacidade instalada referem-se à capacidade instalada fiscalizada apresentada pela ANEEL no Banco de Informações de Geração - BIG, adicionados aos montantes das usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL e às informações publicadas pela Agência sobre geração distribuída (mini e micro geração), conforme disponível em: www.aneel.gov.br/scg/gd . Além dos montantes apresentados, existe uma importação contratada de 5.650 MW com o Paraguai e de 200 MW com a Venezuela. São incluídas na matriz de capacidade instalada algumas usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL, mas que não estão em conformidade com a SCG/ANEEL e que, por isso, não são apresentadas no BIG/ANEEL. Algumas delas são térmicas com combustíveis desconhecidos e que por isso são incluídas como “Outros”.

** Inclui uma Central Geradora Undi-Elétrica - CGU (50 kW).

*** Inclui outras fontes fósseis (147 MW).

Fonte dos dados: ANEEL e MME (Dados BIG e GD do site da ANEEL – 03/04/2018)

Figura 16. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.

Fonte dos dados: ANEEL e MME

*

LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

Em março de 2018 o Sistema Elétrico Brasileiro atingiu 142.942 km de linhas de transmissão, com tensão maior ou igual a 230 kV. A participação das linhas em 230 kV representa a maior parte, em termos de extensão, com 39,9% do total. Apesar disso, a expansão para os próximos três anos da classe de 500 kV deve crescer mais que a classe de 230 kV, considerando principalmente o reforço nas interligações entre as regiões, que permite uma maior otimização na utilização dos recursos energéticos distribuídos.

* Considera as linhas de transmissão em operação da Rede Básica, conexões de usinas, interligações internacionais e 190,0 km instalados no sistema isolado de Boa Vista, em Roraima. 			              Fonte dos dados: MME/ANEEL/ONS

Tabela 9. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.

Figura 17. Linhas de transmissão de energia elétrica instaladas no SEB.

*

EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração

Em março de 2018 foram concluídos e incorporados ao Sistema Elétrico Brasileiro 369,13 MW de geração:

- UHE São Manoel - UG: 3, de 175 MW, no Pará. CEG: UHE.PH.PA.031444-7.01;

- PCH Ado Popinhak - UG: 4, de 5,65 MW, em Santa Catarina. CEG: PCH.PH.SC.031598-2.01;

- PCH Ypê - UG: 4, de 2,6 MW, em Goiás. CEG: PCH.PH.GO.031327-0.01;

- UEE Aventura I - UGs: 1 a 12, total de 28,2 MW, no Rio Grande do Norte. CEG: EOL.CV.RN.031887-6.01;

- UEE Umbuzeiros - UGs: 1 a 14, total de 32,9 MW, no Rio Grande do Norte. CEG: EOL.CV.RN.031826-4.01;

- UFV Guaimbe 1 - UGs: 1 a 22, total de 30 MW, em São Paulo. CEG: UFV.RS.SP.032326-8.01;

- UFV Horizonte MP 1 - UGs: 1 a 28, total de 28,7 MW, na Bahia. CEG: UFV.RS.BA.033757-9.01;

- UFV Horizonte MP 11 - UGs: 1 a 20, total de 20 MW, na Bahia. CEG: UFV.RS.BA.033777-3.01;

- UFV Horizonte MP 2 - UGs: 1 a 28, total de 28,7 MW, na Bahia. CEG: UFV.RS.BA.033759-5.01;

- UTE Goodyear - UG: 1, de 14 MW, em São Paulo. CEG: UTE.GN.SP.037425-3.01;

- UTE Afuá - CEPA - UGs: 2 e 3, total de 1,692 MW, no Pará. CEG: UTE.PE.PA.035706-5.01;

- UTE Alenquer - CEPA - UG: 16, de 0,846 MW, no Pará. CEG: UTE.PE.PA.035707-3.01;

- UTE Terra Santa - CEPA - UG: 6, de 0,846 MW, no Pará. CEG: UTE.PE.PA.035728-6.01.

Tabela 10. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.

Fonte dos dados: MME / SEE

* Nesta seção estão incluídos todos os empreendimentos de geração cuja entrada em operação comercial foi autorizada por meio de Despacho da ANEEL, para os ambientes de contratação regulada (ACR), livre (ACL), Sistemas Isolados, e que não são apenas para contabilização. Houve adequação da expansão da geração nos meses anteriores devido a consolidação realizada com a SFG/ANEEL.

*

Previsão da Expansão da Geração

Tabela 11. Previsão da expansão da geração (MW).

Fonte dos dados: MME / SEE

* Nesta seção estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos vencedores dos leilões do ACR, com a entrada em operação conforme datas de tendência acordadas nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS, CCEE e EPE.

*

Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão

No mês de março de 2018 houve expansão de 241 km de linhas de transmissão, nas seguintes instalações:

- LT 500 kV Quixadá – Açu, com 241 km de extensão, da Esperanza Transmissora (Grupo Cymi), importante para o escoamento de usinas eólicas instaladas no Nordeste.

Tabela 12. Entrada em operação de novas linhas de transmissão.

* O MME, por meio da SEE/DMSE, monitora os empreendimentos de transmissão autorizados e leiloados.                      Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

*

Entrada em Operação de Novos Equipamentos em Instalações de Transmissão

Em relação à expansão da capacidade de transformação nas subestações, no mês de março foram adicionados 985 MVA ao sistema elétrico brasileiro, com a entrada em operação dos seguintes equipamentos:

- TR-2 500/138 kV – 540 MVA, na SE Brasília Leste (VSB), no Distrito Federal;

- TR-3 230/69 kV – 150 MVA, na SE Natal III (Chesf), no Rio Grande do Norte;

- TR5 230/34,5 kV – 75 MVA, na SE Acaraú II (Cataventos), no Ceará;

- TR-2 230/69 kV – 60 MVA na SE Picos (Chesf), no Piauí;

- TR-1 230/69 kV – 60 MVA na SE Ariquemes (Eletronorte), em Rondônia;

- TR-2 230/69 kV – 50 MVA na SE Cícero Dantas (Chesf), na Bahia;

- TR 230/138 kV – 50 MVA, na SE Goiânia Leste (CELG-GT), em Goiás.

Tabela 13. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

No mês de março de 2018 foram incorporados ao SIN dois equipamentos de compensação de potência reativa:

- Reator de barra (500 kV – 180 Mvar) na SE Quixadá (ESPERANZA), no Ceará;

- Compensador Estático (-20/+30 Mvar) na SE Eliseu Martins (SÃO PEDRO TRANSMISSORA), no Piauí.

* O MME, por meio da SEE/DMSE, monitora os empreendimentos de transmissão autorizados e leiloados.                     Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

*

Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão

Na previsão da expansão de novas linhas de transmissão, destaca-se a previsão de entrada em operação em 2019 da LT CC 800 kV Xingu – Terminal Rio, o 2º bipolo de transmissão para o escoamento da energia gerada pela UHE Belo Monte.

Tabela 14. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.

*

Previsão da Expansão da Capacidade de Transformação

Na previsão da expansão da capacidade de transformação, destaca-se a previsão da conclusão em 2019 da subestação Fernão Dias (3.600 MVA), em São Paulo, para integração do sistema de  Belo Monte ao Sudeste, e de uma nova subestação em João Câmara (2.700 MVA), no Rio Grande do Norte, para integração de novos parques eólicos.

Tabela 15. Previsão da expansão da capacidade de transformação.

Fonte dos dados: MME / SEE

* Nesta seção estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos outorgados pela ANEEL, com a entrada em operação conforme datas de tendência atualizadas nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Transmissão, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS e EPE.

**

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro

No mês de fevereiro de 2018, estima-se que a geração hidráulica correspondeu a 82,0% do total gerado no país, valor 3,6 p.p. superior ao verificado no mês anterior. A participação da geração por fonte eólica na matriz de produção de energia elétrica do Brasil nesse período reduziu 2,1 p.p., devido à redução nos ventos nessa época do ano. Já a participação de usinas térmicas na matriz de produção de energia elétrica, em termos globais, reduziu 1,5%, devido ao aumento das afluências com consequente maior geração hidráulica.

Figura 18. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.

* Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

** A produção acumulada de energia elétrica não inclui a autoprodução.

*** Para elaboração da matriz de produção de energia elétrica no sistema elétrico brasileiro não foi considerada a informação da geração hidráulica dos sistemas isolados, em função da não disponibilização desta informação pelos agentes à CCEE até o fechamento deste Boletim.

Dados contabilizados até fevereiro de 2018.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

**

Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional

Tabela 16. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.

* Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

** Os valores de produção incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade. As informações incluem a energia importada pelo Brasil referente à parcela paraguaia de Itaipu.

Dados contabilizados até fevereiro de 2018.                                                                                                                                               Fonte dos dados: CCEE

Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados

A geração de energia elétrica nos sistemas isolados ficou bastante reduzida em função da interligação plena do sistema elétrico do Amapá e de Manaus ao SIN em 2015.

Tabela 17. Matriz de produção de energia elétrica nos sistemas isolados.

Para os meses de junho/2017 a fevereiro/2018, a informação do montante de geração hidráulica dos sistemas isolados não foi disponibilizada pelos agentes à CCEE até o fechamento deste Boletim (PCH Jatapú). Destaca-se que estas informações referentes aos sistemas isolados passaram a ser disponibilizadas ao MME pela CCEE, e não mais pela Eletrobras, em atendimento ao disposto no Decreto nº 9.047/2017.

Dados contabilizados até fevereiro de 2018.                                                                                                                                                 Fonte dos dados: CCEE

*

Geração Eólica

No mês de fevereiro de 2018, o fator de capacidade médio das usinas eólicas das regiões Norte e Nordeste reduziu 16,6 p.p. com relação ao mês anterior, atingindo 23,8%, com total de 2.436,5 MWmédios de geração verificada no mês. Em relação ao acumulado nos últimos 12 meses, o fator de capacidade médio da região Nordeste reduziu 0,7 p.p. em comparação ao desempenho dos 12 meses anteriores, atingindo o valor de 42,5%.

O fator de capacidade médio das usinas eólicas do Sul em janeiro de 2018 diminuiu 10,1 p.p. em relação ao mês anterior, e atingiu 27,4%, com total de geração verificada no mês de 563,5 MWmédios. Em relação ao acumulado nos últimos 12 meses, houve aumento de 4,9 p.p. no fator de capacidade médio da região Sul em comparação ao desempenho dos 12 meses anteriores, atingindo 35,3%.

Figura 19. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Norte e do Nordeste.

Figura 20. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.

* Os valores de geração verificada apresentados não incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade.

** Incluída a UEE Gargaú, com 28 MW, situada na Região Sudeste.

Dados contabilizados até fevereiro de 2018.                                                                                                                                                 Fonte dos dados: CCEE

CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO

Os Custos Marginais de Operação – CMO variaram de um valor mínimo de R$ 0,00 / MWh na região Norte até o máximo de R$ 234,52 / MWh nas regiões Sudeste/Centro-Oeste e Sul. O aumento das afluências nas bacias do SIN fez com que o CMO da região Norte se reduzisse a zero, pois os excedentes energéticos da UHE Tucuruí estão sendo explorados ao máximo e ainda ocorreu vertimento na usina no mês de março de 2018.

Figura 21. Evolução do CMO verificado no mês.

Fonte dos dados: ONS

ENCARGOS SETORIAIS

O Encargo de Serviço de Sistema – ESS verificado em fevereiro de 2018 foi de R$ 291,5 milhões, montante superior ao dispendido no mês anterior (R$ 218,7 milhões).

O total de encargos pagos no mês é composto por R$ 119,6 milhões referentes ao encargo Restrição de Operação, que está relacionado principalmente ao despacho por Razões Elétricas das usinas térmicas do SIN; por R$ 57,2 milhões referentes ao encargo Serviços Ancilares, que está relacionado à remuneração pela prestação de serviços ao sistema como fornecimento de energia reativa por unidades geradoras solicitadas a operar como compensador síncrono, Controle Automático de Geração – CAG, autorrestabelecimento (black-start) e Sistemas Especiais de Proteção – SEP; R$ 2,3 milhões referentes ao Encargo por Deslocamento Hidráulico, que está relacionado ao ressarcimento fornecido às usinas hidrelétricas devido à redução da geração motivada pelo acionamento de térmicas fora da ordem de mérito de custo ou pela importação de energia elétrica; e por R$ 112,4 milhões referentes ao encargo por Segurança Energética, que está relacionado ao despacho adicional de geração térmica para garantia do suprimento energético, autorizado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE.

Figura 22. Encargos Setoriais: Restrição de Operação.

Figura 23. Encargos Setoriais: Segurança Energética.

Dados contabilizados / recontabilizados até fevereiro de 2018.                                                                                                                   Fonte dos dados: CCEE

Figura 24. Encargos Setoriais: Serviços Ancilares.

Figura 25. Encargos Setoriais: Deslocamento Hidráulico.

Dados contabilizados / recontabilizados até fevereiro de 2018.                                                                                                                   Fonte dos dados: CCEE

DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de março de 2018 tanto o número de ocorrências quanto o montante interrompido foram superiores aos valores verificados no mesmo mês de 2017. Seguem descrições sucintas dos principais desligamentos:

- Dia 21 de março, às 15h48: Desligamento da maior parte dos equipamentos e das usinas das regiões Norte e Nordeste, após desligamento do Bipolo HVDC 800 kV Xingu – Estreito, com consequente abertura da interligação das regiões Norte e Nordeste com as demais regiões do SIN. Houve interrupção de 20.528 MW de cargas no SIN, sendo 11.549 MW na região Nordeste, correspondente a 99% da carga da região, 5.115 MW no Norte, correspondente a 92% da carga da região e de 3.864 MW nas demais regiões, por atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga - ERAC, sendo 2.580 MW no submercado Sudeste/Centro-Oeste e 1.172 MW no submercado Sul. Causa: O desligamento teve origem em abertura indevida do disjuntor associado ao barramento de 500 kV da SE Xingu, que ocasionou o desligamento do Bipolo HVDC 800 kV Xingu - Estreito. O evento foi agravado devido à não atuação do sistema especial de proteção que tem o objetivo de manter a segurança sistêmica, após a perda do Bipolo, e também devido a desligamentos de unidades geradoras na região Nordeste.

No mês de março houve oito desligamentos com interrupção total das cargas de Roraima, sendo seis entre os dias 10 e 11, durante indisponibilidade da Interligação Brasil – Venezuela das 18h17 do dia 10 às 15h38 do dia 11.

*

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro

Tabela 18. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.

Tabela 19. Evolução do número de ocorrências.

Figura 26. Ocorrências no SEB: montante de carga interrompida e número de ocorrências.

* Critério para seleção das interrupções: corte de carga ≥ 100 MW por tempo ≥ 10 min para ocorrências no SIN e corte de carga ≥ 100 MW nos sistemas isolados.

** Perda de carga simultânea em mais de uma região.			              		            Fonte dos dados: ONS / EDRR / Eletronorte

*

Indicadores de Continuidade

Tabela 20. Evolução do DEC em 2018.

Tabela 21. Evolução do FEC em 2018.

Dados contabilizados até janeiro de 2018 e sujeitos a alteração pela ANEEL                                                                                        Fonte dos dados: ANEEL

*Conforme Procedimentos de Distribuição – PRODIST.

**Nos valores de DEC e FEC acumulados são ajustadas as variações mensais do número de unidades consumidoras.

Figura 27. DEC do Brasil.

Figura 28. FEC do Brasil.

Dados contabilizados até janeiro de 2018 e sujeitos a alteração pela ANEEL.                                                                                          Fonte dos dados: ANEEL

GLOSSÁRIO

| ACL – Ambiente de Contratação Livre ACR – Ambiente de Contratação Regulada ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica BIG – Banco de Informações de Geração CAG – Controle Automático de Geração CC - Corrente Contínua CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CEG – Código Único de Empreendimentos de Geração CER - Contrato de Energia de Reserva CGH – Central Geradora Hidrelétrica CMO – Custo Marginal de Operação CO - Centro-Oeste CUST – Contrato de Uso do Sistema de Transmissão CVaR – Conditional Value at Risk DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora DMSE - Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico EAR – Energia Armazenada ENA - Energia Natural Afluente Energético EPE - Empresa de Pesquisa Energética ERAC - Esquema Regional de Alívio de Carga ESS - Encargo de Serviço de Sistema FC - Fator de Carga FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora GD - Geração Distribuída GE - Garantia de Suprimento Energético GNL - Gás Natural Liquefeito GTON - Grupo Técnico Operacional da Região Norte GW - Gigawatt (109 W) GWh – Gigawatt-hora (109 Wh) h - Hora Hz - Hertz km - Quilômetro kV – Quilovolt (103 V) | MLT - Média de Longo Termo MME - Ministério Minas e Energia Mvar - Megavolt-ampère-reativo MW - Megawatt (106 W) MWh – Megawatt-hora (106 Wh) MWmês – Megawatt-mês (106 Wmês) N - Norte NE - Nordeste NUCR - Número de Unidades Consumidoras Residenciais NUCT - Número de Unidades Consumidoras Totais OC1A – Óleo Combustível com Alto Teor de Enxofre OCTE – Óleo Leve para Turbina Elétrica ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico OPGE – Óleo Combustível para Geração Elétrica PCH - Pequena Central Hidrelétrica PIE - Produtor Independente de Energia PMO - Programa Mensal de Operação Proinfa - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica S - Sul SE - Sudeste SEB - Sistema Elétrico Brasileiro SEE - Secretaria de Energia Elétrica SEP – Sistemas Especiais de Proteção SI - Sistemas Isolados SIN - Sistema Interligado Nacional SPE - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético UEE - Usina Eólica UHE - Usina Hidrelétrica UNE - Usina Nuclear UTE - Usina Termelétrica VU - Volume Útil ZCAS – Zona de Convergência do Atlântico Sul ZCOU – Zona de Convergência de Umidade |
| --- | --- |